国环评证

乙     字

第3627号

渭南市福康大田农业服务有限公司

渭南市临渭区农牧业废弃物资源化利用项目

环境影响评价报告书

（报批版）

中国轻工业西安设计工程有限责任公司

二〇一八年九月

项目名称：渭南市临渭区农牧业废弃物资源化利用项目

文件类型：环境影响报告书

适用的评价范围：轻工纺织化纤

法定代表人：饶升弟

主持编制机构：中国轻工业西安设计工程有限责任公司

渭南市临渭区农牧业废弃物资源化利用项目

环境影响评价报告书编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 穆云 | 00015342 | B362703201 | 轻工纺织化纤 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 穆云 | 00015342 | B362703201 | 概述、建设项目工程分析、建设项目周围自然环境概况、环境经济损益分析、环境管理与环境监测计划、结论 |  |
|  | 2 | 王骜 | 0011192 | B362702702 | 总则、环境影响预测与评价、污染防治措施及可行性分析、环境经济损益分析、 |  |

目   录

概  述	- 1 -

1、项目背景	- 1 -

2、建设项目特点	- 1 -

3、环境影响评价过程	- 1 -

4、分析判定结论	- 2 -

5、环境评价关注的主要环境问题	- 2 -

6、报告书主要结论	- 2 -

1总 则	- 3 -

1.1 编制依据	- 3 -

1.2 评价原则	- 4 -

1.3 环境影响因素识别及评价因子筛选	- 5 -

1.4 评价标准	- 6 -

1.5 评价等级及评价范围	- 7 -

1.6 评价内容、评价重点及评价时段	- 10 -

1.7 环境保护目标	- 10 -

1.8 相关规划及环境功能区划	- 10 -

2 建设项目工程分析	- 12 -

2.1 建设项目概况	- 12 -

2.2 工程分析	- 16 -

2.3 污染源源强分析与核算	- 24 -

3 建设项目周围自然环境概况	- 35 -

3.1 自然环境概况	- 35 -

3.2 环境现状监测与评价	- 36 -

4环境影响预测与评价	40

4.1施工期	40

4.2运营期	42

5污染防治措施及可行性分析	- 57 -

5.1 施工期	- 57 -

5.2 运营期	- 59 -

5.3 项目环境保护投资	- 67 -

6 环境影响经济损益分析	- 69 -

6.1 经济效益分析	- 69 -

6.2 社会效益分析	- 69 -

6.3 环境经济损益分析	- 69 -

7 环境管理与环境监测计划	- 71 -

7.1环境管理	- 71 -

7.2环境监测	- 75 -

7.3环境保护措施汇总	- 76 -

7.4污染物总量控制	- 77 -

8 结 论	- 79 -

8.1 建设项目概况	- 79 -

8.2 环境质量现状	- 79 -

8.3 污染物治理及主要影响分析	- 79 -

8.4 公众意见采纳情况	- 80 -

8.5项目环境可行性结论	- 81 -

8.6要求与建议	- 81 -

附图：

附图1 拟建项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3拟建项目四邻关系图

附图4项目环境质量现状监测点位图

附图5项目防渗分区图

附件：

附件1 环评委托书；

附件2 项目备案确认书；

附件3渭南市临渭区环境保护局《关于渭南市临渭区农牧业废弃物资源化利用项目环境影响评价适用标准的函》（渭临环函【2018】241号）；

附件4 渭南市国土资源局临渭分局《关于渭南市福康大田农业服务有限公司设施农业用地备案通知书》（渭临国土备字【2018】2号）；

附件5环境质量监测报告；

附件6建设项目基础信息表。

# 概  述

## 1、项目背景

渭南市临渭区是渭南农业生产大区和畜牧生产强区，截止2018 年初，大田种植113 万亩，果树种植28 万亩，畜牧养殖647 万头。年产农作物秸秆311 多万吨、各类生畜禽粪便195 多万吨，其中秸秆中氮磷钾养分含量相当于1.74 万吨尿素、3 万吨过磷酸钙、3 万吨硫酸钾，畜禽粪便的氮、磷量分别为1.2 万吨和0.5 万吨。农作物秸秆和畜禽粪便将是农业生产中的宝贵肥力及饲料资源。

临渭区农牧业废弃物资源化利用项目拟采用生物发酵工艺，将畜禽粪便、作物秸杆、污泥和农副产品加工有机废弃物等快速腐熟，生产（生物）有机肥，同时通过高效能草秆生物饲料技术，把农作物秸秆（稻草、麦秸、玉米秆、高梁秆、花生藤、红薯藤、大豆秆、酒糟、甘蔗渣、甜菜渣等）转化为高营养、高效能的生物饲料。

项目占地面积300亩，其中290亩属设施农业，建设农业大棚主要种植各类蔬菜水果等经济作物，其余10亩属附属用地，建设一座有机肥生产车间及一座饲料生产车间，购置有机肥及饲料加工设备、专用粪便采集运输车辆和原材料采集农机具，配套绿化、道路、给排水、监控室、办公室等辅助工程。设计年产有机肥颗粒40000吨，发酵饲料8000吨，另有3000吨有机肥预发酵半成品在厂内生产后运送至待施肥的农田，在农田内进行灌装二次发酵后就地施肥。

## 2、建设项目特点

（1）项目对农牧业废弃物进行资源化利用，能够大大减轻农牧业废弃物对环境的污染；

（2）项目生产过程中重点关注恶臭及发酵异味的环境影响；

（3）本项目生产过程无工艺废水产生，项目废水主要为少量生活污水。

## 3、环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单的有关规定，本项目属肥料及饲料生产项目，其中饲料生产含发酵工艺，按照要求需进行环境影响评价，并编制环境影响报告书。2018年6月1日，渭南市福康大田农业服务有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。

我公司接受委托后，组成了评价课题组，依据《环境影响评价技术导则》中的有关要求和技术规范，通过现场踏勘、资料收集、调查研究，并在现状监测的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作。编制了本环境影响报告书作为环保部门环境管理的依据。

## 4、分析判定结论

（1）与产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的“限制类”和“淘汰类”目录中，视为“允许类”项目，项目已在渭南市临渭区发展和改革局进行了备案（项目代码2018-610502-05-03-022656）。

（2）与《渭南市农业发展十三五专项规划》符合性

规划中指出：到“十三五”末，山林覆盖率达到30%，农作物秸秆综合利用率力争达到90%以上，畜禽粪便综合处理利用率达到75%，适宜农户沼气普及率达到20%以上；水生生物资源养护水平显著提高。

本项目对秸秆和畜禽粪便进行集中收集综合利用，符合《渭南市农业发展十三五专项规划》要求。

（3）三线一单符合性分析

本项目所在区域不属于生态敏感区，不触及生态保护红线；项目拟建区域环境质量现状较好，项目污染物能够达标排放，对区域环境质量现状影响较小；项目对农牧业废弃物进行综合利用，资源利用指标均较低；项目产品属饲料及有机肥，不属于区域环境准入负面清单。

（4）选址符合性

①项目所在地属农业生产区，原料来源有保障，便于收购农牧业废弃物。

②根据《村庄规划卫生规范》（GB18055-2012），本项目有机肥生产含粪便处理，按照要求需设置500m卫生防护距离，根据现场调查，距离有机肥加工车间堆肥区最近的楼王村约510m，满足卫生防护距离标准要求。

综上所述，项目在各项环保措施落实到位的前提下，选址是合理可行的。

## 5、环境评价关注的主要环境问题

本项目主要考虑：运营期生产过程中粉尘及恶臭的环境影响。

## 6、报告书主要结论

临渭区农牧业废弃物资源化利用项目符合国家产业政策及相关规划。本评价认为，在该项目建设及运营过程中有效落实各项环境保护措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

# 1总 则

## 1.1 编制依据

- 1.1.1 评价委托书

渭南市福康大田农业服务有限公司《环境影响评价委托书》，2018.6.1。

- 1.1.2 国家法律法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2016.9.1；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1 ；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018.1.1；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2016.11.7；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》，2016.1.1；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1；

（8）《中华人民共和国节约能源法（修订）》，2016.7.2；

（9）《中华人民共和国水法（修订）》，2016.7.2。

（10）国务院《建设项目环境保护管理条例》，2017.7.16；

（11）国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号），2005.12.3；

（12）国务院《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013.9.10；

（12）国务院《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015.4.2；

（13）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），2016.5.28；

（14）环境保护部《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号），2012.10.30；

（15）国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013年修正）》（国家发改委第21号令），2013.5.1；

（16）环境保护部《建设项目环境保护分类管理名录》（部令第44号）及修改单2018.4.28。

- 1.1.3 地方法规及政策

（1）陕西省实施《中华人民共和国环境保护法》办法，1992年7月25日；

（2）《陕西省建筑节能设计导则》（试行，2005-12-01实施）；

（3）“关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》的通知（陕发改产业［2007］97号）；

（4）《陕西省大气污染防治条例》，2014年1月1日；

（5）《陕西省水土保持条例》，2013年10月1日；

（6）陕西省人民政府陕政发[2004]100号《陕西省水功能区划》，2004年9月；

（7）《陕西省节能减排综合性工作方案》2007年；

（8）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018~2020年）》（陕政发[2018]16号）；

（9）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》（陕政办发[2018]16号）；

（10）《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》；

（11）《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》；

（12）《渭南市农业发展十三五专项规划》。

- 1.1.4 技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）。

- 1.1.5 其他相关资料

（1）项目备案文件；

（2）项目环境影响评价委托书；

（3）《临渭区农牧业废弃物资源化利用项目可行性研究报告》；

（4）环境现状监测报告；

（5）渭南市福康大田农业服务有限公司提供的其它相关资料。

## 1.2 评价原则

（1）依法评价

环境影响评价工作执行国家、陕西省颁布的有关环境保护法律、法规、规范、标准，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析建设项目对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3 环境影响因素识别及评价因子筛选

- 1.3.1 环境影响因素识别

本项目施工期主要活动包括：厂房建设工程、安装工程施工、材料和设备运输、建筑物料堆存等；运营期主要活动包括：生产及人员活动过程中“三废、一噪”排放等。

评价结合项目各评价时段主要活动、区域环境特征，对本项目涉及的环境要素可能造成的影响进行识别，识别结果见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响识别表

| 评价 时段 | 建设 生产 活动 | 可能受到环境影响的领域（环境受体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然环境 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
|  |  | 地形地貌 | 气候气象 | 河流水系 | 水文地质 | 土壤类型 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 生态系统 | 植被类型 | 植物物种 | 水土流失 | 野生动物 | 水生生物 | 生活环境 | 供水用水 | 人车出行 | 文物保护 |
| 施 工 期 | 场地清理 | -1 |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路施工 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料堆存 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 废气排放 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |
|  | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -1 |  | -1 |  |  |  |
| 注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响； “+”——表示有利影响；“-”——表示不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.3.2 评价因子筛选

本项目环境影响评价因子筛选结果汇总于表1.3-2。

表1.3-2  评价因子

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、H2S、NH3 | PM10、H2S、NH3 |
| 2 | 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等八大离子； pH、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、总大肠菌群 | / |
| 3 | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 4 | 固体废物 | / | 固体废物处理处置的可行性、可靠性 |
| 5 | 土壤环境 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、阳离子交换量 | / |

## 1.4 评价标准

本次评价采用渭南市临渭区环境保护局《关于渭南市临渭区农牧业废弃物资源化利用项目环境影响评价适用标准的函》（渭临环函【2018】241号）。

具体标准值见表1.4-1。

表1.4-1                    环境影响评价执行标准

| 环境因素 | 标准类型 |  | 标准指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 质量 标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | SO2 |  | 24小时平均 |  |  | ≤150ug/m3 |
|  |  |  |  |  | 1小时平均 |  |  | ≤500ug/m3 |
|  |  |  | NO2 |  | 24小时平均 |  |  | ≤80ug/m3 |
|  |  |  |  |  | 1小时平均 |  |  | ≤200ug/m3 |
|  |  |  | PM10 |  | 24小时平均 |  |  | ≤150ug/m3 |
|  |  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区最高容许浓度限值 | NH3 |  | 一次值 |  |  | 0.20mg/m3 |
|  |  |  | H2S |  | 一次值 |  |  | 0.01mg/m3 |
|  | 排放 标准 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | TSP |  | 无组织 |  | ≤0.7mg/m3 |  |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 有组织 | NH3 | 15m高排气筒排放速率限值4.9kg/h |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | 15m高排气筒排放速率限值0.33kg/h |  |  |  |
|  |  |  | 无组织 | NH3 | 1.5mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.06mg/m3 |  |  |  |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求 | 颗粒物 |  | 120mg/m3 |  |  |  |
| 地表水 | 排放标准 | 废水主要为少量生活污水，全部综合利用不外排。 |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 质量 标准 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | pH值 |  | 6.5~8.5 |  |  |  |
|  |  |  | Na+ |  | ≤200mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | ≤0.5mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐 |  | ≤20mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤1.00mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  | ≤0.002mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | ≤0.05mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总硬度 |  | ≤450mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  | ≤1.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（耗氧量） |  | ≤3.0mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  | ≤3.0个/L |  |  |  |
| 声环境 | 质量 标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | Leq(A) |  | 2类 | 昼60dB(A)；夜50dB(A) |  |  |
|  | 排放 标准 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | Leq(A) |  | 昼70dB(A)；夜55 dB(A) |  |  |  |
|  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | Leq(A) |  | 2类 | 昼60dB(A)；夜50dB(A) |  |  |
| 固体废物 | 排放标准 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中规定。 |  |  |  |  |  |  |

## 1.5 评价等级及评价范围

- 1.5.1 评价工作等级

1、大气环境影响评价工作等级

按《导则》规定，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。最大地面浓度占标率计算公式为：

Pi=Ci/Coi×100％

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci——采用估算模式计算的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

经过对项目初步工程分析，本次大气预测有组织源主要选取工艺含尘废气及有机肥发酵恶臭废气。估算模式各污染物最大占标率见表1.5-1。点源参数详见预测分析章节。

表1.5-1                主要污染物最大地面浓度占标率

| 序号 | 污染物 |  | 最大地面浓度占标率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥 | 粉尘 | 0.84 | 三级 |
| 2 | 饲料 | 粉尘 | 0.65 | 三级 |
| 3 | 有机肥 | 硫化氢 | 9.41 | 三级 |
| 4 |  | 氨 | 2.35 | 三级 |
| 注：评价等级计算参数详见环境空气影响评价 |  |  |  |  |

（3）等级判定结果

评价工作等级分级判据见表1.5-2。

表1.5-2                     评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80％,且≥D10％5Km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax＜10％，或D10％＜污染源距厂界最近距离 |

根据评价工作等级分级判据及估算模式计算结果，本项目各污染物最大地面浓度占标率均＜10%。评价范围以有组织排放源排气筒为中心，半径2.5km圆形范围。

2、地表水环境影响评价工作等级

根据工程分析，本项目废水主要为少量生活污水，经化粪池处理后全部用作堆肥补充水，项目废水不外排，按照《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ／T2.3-93之规定，地表水环境影响评价等级为低于三级。

3、地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录，本项目属于行业类别第94条“粮食及饲料加工”中“有发酵工艺的”，其地下水环境影响评价类别属Ⅲ类。项目所在地不属于集中式饮用水源地等地下水敏感区域，因此确定本项目地下水评价等级为三级。

根据项目所在区域水文地质条件，本项目地下水调查评价范围采用《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中公式计算法确定。

计算公式：

L=α·K·I·T/ne

式中：L——下游迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——渗透系数，m/d，根据当地水文地质资料，本次计算取值为1.0m/d；

I——水力坡度，根据调查评价区流场图，地下水径流缓慢，水力坡度为0.01；

T——质点迁移天数，取值不小于5000 d；

ne——有效孔隙度，根据场地调查结果，潜水含水层岩性为粉细砂或细砂，ne在0.10~0.28之间，本次评价取平均值0.19。

L=α·K·I·T/ne

L=2×1.0×0.01×5000/0.19

L=526（m）

根据L计算结果，地下水流向两侧以L/2确定，地下水流向下游以L确定，故拟建场地的评价范围为下游526m、上游及两侧各263m。

4、声环境影响评价工作等级

拟建项目主要是生产装置区设备运行时产生噪声，噪声强度在75-95dB(A)之间。采取消声、减振等降噪措施后，厂界外声环境影响不会有明显增加。评价区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，声环境影响评价等级判据见表1.5-4。

表1.5-4                   声环境评价等级判据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | GB3096-2008中的2类标准 |
| 周围环境受项目影响噪声增加量 | 3dB(A)以内 |
| 评价工作等级 | 二级 |

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的评价分级原则，声环境评价工作等级为二级。评价范围：厂界周边向外200m。

5、生态环境影响评价工作等级

本项目生态影响区域生态敏感性为一般区域，项目总占地300亩。

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）判定，本项目生态影响评价工作等级为三级，具体评价判据见表1.5-5。

表1.5-4  生态影响评价等级判定表

| 判定依据 | 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积≥20km2 | 面积2km2~20km2 | 面积≤2km2 |
|  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目 | 一般区域 |  |  | 0.2 |
|  | 三级 |  |  |  |

- 1.5.2评价范围

各环境要素评价范围见表1.5-6。

表1.5-6  各环境要素评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 三级 | 以厂区为中心，半径为2.5km的圆形区域 |
| 地表水 | 不定级 | / |
| 地下水 | 三级 | 以厂区场为界，拟建场地的评价范围为下游526m、上游及两侧各263m。 |
| 声 | 二级 | 厂界外扩200m包络线以内 |
| 生态 | 三级 | 用地范围外扩500m包络线以内 |

## 1.6 评价内容、评价重点及评价时段

- 1.6.1 评价内容

本次评价主要工作内容包括：工程概况介绍、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与分析、环保措施可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理计划等。

- 1.6.2 评价重点

本次评价重点包括：污染物总量分析；拟建工程污染防治措施论证；拟建工程环境影响预测等。

- 1.6.3 评价时段

本项目评价时段分为施工期、运行期两个时段。

## 1.7 环境保护目标

根据本次环评拟定的评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下表1.7-1。

表1.7-1                 环境保护目标一览表

| 项目 | 目标名称 | 相对方位 | 相对项目生产装置区距离（m） | 户数人数 | 环境功能及 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 楼王村 | 西侧 | 480 | 220户、880人 | GB3095-2012二级 |
|  | 新店村 | 南侧 | 595 | 263户、1052人 |  |
|  | 店张村 | 北侧 | 610 | 89户、356人 |  |
| 地下水 | 项目所在地地下水环境 | / |  |  | GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |

## 1.8 相关规划及环境功能区划

- 1.8.1 环境功能区划

评价区域环境功能区划见表1.8-1。

表1.8-1  所在区域环境功能区划分一览表

| 类别 | 本项目所在地情况 | 功能区类别 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 农村地区 | 二类 | 《环境空气质量标准》 |
| 地下水 | 周边居民饮用水源为市政供水 | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》 |
| 声环境 | 农业区域 | 2类 | 《声环境质量标准》 |

- 1.8.2 相关规划

本项目涉及的相关规划见表1.8-2。

表1.8-2   项目涉及相关规划一览表

| 序号 | 相关规划 |
| --- | --- |
| 1 | 《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 |
| 2 | 《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100号） |
| 3 | 《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号） |
| 4 | 《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号） |
| 5 | 《渭南市农业发展十三五专项规划》 |

# 2 建设项目工程分析

## 2.1 建设项目概况

- 2.1.1 建设项目基本情况

项目名称：渭南市临渭区农牧业废弃物资源化利用项目

建设性质：新建

建设地点：渭南市临渭区官底镇楼王村

建设时间：2018年10月至2019年10月

占地面积：项目总占地面积300亩

四邻关系：项目西侧为楼王村，南侧为314县道，北侧及东侧均为农田

建设单位：渭南市福康大田农业服务有限公司

项目投资：3000万元。

项目地理位置图见附图1、项目平面布置见附图2、项目四邻关系及环境保护目标图见附图3。

- 2.1.2 项目组成及建设内容

本项目占地面积300亩，其中290亩属设施农业，建设农业大棚主要种植各类蔬菜水果等经济作物，其余10亩属附属用地，建设一座有机肥生产车间及一座饲料生产车间，购置有机肥及饲料加工设备、专用粪便采集运输车辆和原材料采集农机具，配套绿化、道路、给排水、监控室、办公室等辅助工程。设计年产有机肥颗粒40000吨，发酵饲料8000吨，另有3000吨有机肥预发酵半成品在厂内生产后运送至待施肥的农田，在农田内进行灌装二次发酵后就地施肥。

具体项目组成见表2.1-1。

表2.1-1  项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 设施农业生产区 | 占地面积290亩，建设农用大棚，种植各类蔬菜水果等经济作物 |  |  |  | 新建 |  |
|  | 有机肥生产车间 | 1F，钢结构厂房，建筑面积1584m2，主要设设年产40000吨有机肥生产线，单批次发酵有机肥产量约2000吨； 另设一台生产能力10吨/天的一体化制肥机，对部分肥料进行预发酵，预发酵后的半成品直接运送至待施肥的农田在农田内进行灌装二次发酵后就地施肥。 |  |  |  |  |  |
|  | 饲料生产车间 | 1F，钢结构厂房，建筑面积2000m2，设年产8000吨发酵饲料生产线，单批次发酵饲料产量约266吨； |  |  |  |  |  |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 1F，建筑面积464m2，钢筋混凝土结构，主要用作生产办公，不设宿舍食堂 |  |  |  | 新建 |  |
| 储运工程 | 原料及产品 | 项目不设单独库房，有机肥原料直接在堆肥区配料；饲料生产原料及成品在饲料生产车间设单独区域暂存 |  |  |  | 新建 |  |
|  | 运输工程 | 厂内铺设水泥道路，厂外依托厂外现有道路 |  |  |  | 新建 |  |
| 公用工程 | 供电 | 由当地电网引入 |  |  |  |  |  |
|  | 给水 | 厂内用水引自区域自来水供水管网 |  |  |  |  |  |
|  | 排水 | 雨污分流，生活污水经化粪池处理后回用生产 |  |  |  |  |  |
|  | 供热 | 项目生产用热全部采用电加热设备 |  |  |  |  |  |
| 环保工程 | 废气治理 | 有机肥秸秆破碎粉尘 | 经一套布袋除尘装置处理 |  | 由15m高排气筒排放 |  | 新建 |
|  |  | 有机肥造粒粉尘 | 经一套布袋除尘装置处理 |  |  |  |  |
|  |  | 有机肥发酵恶臭气体 | 经一套生物过滤净化装置处理后由15m高排气筒排放 |  |  |  |  |
|  |  | 饲料原料破碎配料粉尘 | 经一套布袋除尘装置处理后由15m高排气筒排放 |  |  |  |  |
|  |  | 饲料发酵废气 | 经一套生物过滤净化装置处理后由15m高排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 废水治理 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后回用生产 |  |  |  | 新建 |
|  |  | 渗滤液 | 有机肥堆肥发酵过程渗滤液设导流槽将渗滤液汇聚至蓄液池内，全部回用于堆肥补充水 |  |  |  | 新建 |
|  | 降噪措施 | 将各种设备均设置于车间内，加装弹簧减震基座，风机安装消声器等，加强厂房周围绿化。 |  |  |  |  | 新建 |
|  | 固废处置 | 生产固废 | 废包装物 | 收集外售 |  |  | / |
|  |  |  | 生产不合格产品 | 回用生产 |  |  |  |
|  |  |  | 除尘器收集的粉尘 | 回用生产 |  |  | / |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集箱，由环卫部门定期清运 |  |  | / |
|  | 绿化 | 绿化面积为1332m2。 |  |  |  |  | 新建 |

- 2.1.3产品方案

本项目主要利用秸秆及畜禽粪便等农业废弃物生产有机肥及饲料，主要生产规模见下表：

表2.1-2   项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 设计生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥颗粒 | 40000 t/a | 主要利用畜禽粪便生产 |
| 2 | 发酵饲料 | 8000 t/a | 主要利用秸秆等生产 |
| 3 | 有机肥预发酵半成品 | 3000t/a | 预发酵后的半成品直接运送至待施肥的农田在农田内进行灌装二次发酵后就地施肥 |

（1）有机肥产品标准

本项目产品为有机肥颗粒（袋装），标准符合《有机肥料》（NY525-2012）中相应标准。

表2.1-3  产品技术指标要求

| 项目（颗粒剂） |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计），% | ≥ | 0.20 |
| 有机质的质量分数（以烘干基计），% | ≥ | 45.0 |
| 水分（鲜样）的质量分数，% | ≤ | 30 |
| 酸碱度pH值 |  | 5.5~8.5 |

（2）发酵饲料产品标准

项目产品生物发酵饲料参照执行 Q/HZS 0012013 标准。具体要求如下：

①原料：符合《饲料原料目录》的要求

②感官：粉状，黄褐色，色泽一致，无发霉变质、结块及异味、异嗅，具有特殊的发酵气味。

③水分：发酵生物饲料：≤40.0%。

④成品粒度：全部通过孔径2.5mm 的标准编织筛,1.25mm分析筛筛上物不大于10%。

⑤理化指标

理化指标应符合表 2.1-4的规定：

表 2.1-4	生物发酵饲料理化指标表

| 产品代号 | 芽孢菌，CFU/g≥ | 乳酸菌，CFU/g≥ | 酵母菌，CFU/g≥ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.00*107 | 1.00*107 | 1.00*107 |
| 02 | 5.00*107 | 1.00*107 | 1.00*107 |
| 03 | 1.00*107 | 5.00*107 | 1.00*107 |
| 04 | 1.00*107 | 1.00*107 | 5.00*107 |
| 05 | 5.00*107 | 5.00*107 | 5.00*107 |
| 06 | 1.00*108 | 1.00*108 | 1.00*108 |

### 2.1.4原辅材料及能源消耗

本项目原辅材料主要利用周边农业废弃物，用量见表2.1-5，主要能源及资源消耗见表2.1-6。

表2.1-5  原辅料消耗一览表

| 序号 | 主要原、辅材料 | 年用量 t | 原料含水率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 有机肥颗粒 |  |  |  |
| 1 | 猪粪 | 26000 | 60% | 来自周边养殖场 |
| 2 | 牛粪 | 14000 | 60% | 来自周边养殖场 |
| 3 | 干秸秆 | 12000 |  | 来自周边农户 |
| 4 | 生物菌剂 | 10 |  | 当地采购 |
| 二 | 有机肥预发酵半成品 |  |  |  |
| 1 | 猪粪 | 2000 | 60% | 来自周边养殖场 |
| 2 | 牛粪 | 1200 | 60% | 来自周边养殖场 |
| 3 | 干秸秆 | 700 |  | 来自周边农户 |
| 4 | 生物菌剂 | 2 |  | 当地采购 |
| 三 | 畜禽饲料 |  |  |  |
| 1 | 玉米 | 2000 |  | 袋装，当地采购 |
| 2 | 麸皮 | 2000 |  | 袋装，当地采购 |
| 3 | 豆粕 | 2500 |  | 袋装，当地采购 |
| 4 | 干秸秆 | 900 |  | 来自周边农户 |
| 5 | 复合菌液 | 800 |  | 当地采购 |

表2.1-6 资源能源消耗量表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 | 0.3MPa 饮用水 | 吨 | 29100 | 市政供水 |
| 2 | 供电 | 380V/220V 50HZ | Kwh | 120万 | 市政电网 |

（1）、猪粪

猪粪含有有机质15%、氮0.5～0.6%、磷0.45～0.5%、钾0.35～0.45%。猪粪的质地较细，成分较复杂，含蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素以及无机盐。猪粪含氮素较多，碳氮比例较小(14：1)，一般容易被微生物分解，释放出可为作物吸收利用的养分。

新鲜猪粪含水率一般为65~70%左右，在养殖厂区堆存一段时间后略有减少。

企业要求进场的猪粪必须在养殖场厂区进行进行干化后方可进场进行堆肥，根据企业提出的工艺设计要求，进场猪粪的含水率需低于60%。

（2）、牛粪

牛粪含有机质14.5%，氮0.30～0.45%，磷0.15～0.25%，钾0.10～0.15%，是一种能被种植业用作土壤肥料来源的有价值资源。项目使用的牛粪一般为周边牛厂牛粪，新鲜的牛粪含水率一般为60%左右，在养殖厂区堆存一段时间后略有减少

企业要求进场的牛粪必须在养殖场厂区进行干化后方可进场进行堆肥，根据企业提出的工艺设计要求，进场牛粪的含水率需低于60%。

2.1.5 项目生产设备

N

项目设计和选用的设备能满足产品生产和产能的需要。主要设备见下表。

表2.1-6  主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台或套） | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 有机肥生产 |  |  |
|  | 翻堆机 | 1台 | FDJ-3000 |
|  | 桥式行车抓斗 | 2台 | QD–II |
|  | 粉碎机 | 3台 | HT-800 |
|  | 清理网筛 | 2台 | 1~3mm |
|  | 配料机 | 4台 | Pld两仓 |
|  | 造粒机 | 2台 | DP32400 |
|  | 包装机 | 1台 | QL5545 |
|  | 输送机 | 5台 | RS330 |
|  | 一体化制肥机 | 1台 | 10吨/天 |
|  | 二次发酵灌装机 | 1台 | PRM660（在厂外需施肥农田内现场作业） |
|  | 生物除臭系统 | 1套 | —— |
| 二 | 饲料生产 |  |  |
|  | 粉碎机 | 3 | 0.3t/h |
|  | 配料机 | 3 |  |
|  | 混合机 | 2 |  |
|  | 发酵罐 | 3 | 200L |
|  | 储液罐 | 1 | 10t |
|  | 接种机 | 3 |  |
|  | 出料绞龙 | 3 |  |
|  | 包装机 | 6 |  |
|  | 空压机 | 2 |  |

### 2.1.6 总平面布置

项目总占地面积约300亩，其中约290亩主要建设农用大棚；办公及生产区占地约10亩，设一座1层办公楼、1座有机肥生产车间及1座饲料生产车间，厂区整体布局详见总平面布置图。

### 2.1.7 公用工程

2.1.7.1给水

项目由区域市政供水管网供给，根据市政水压及项目单体建筑高度情况，厂区采用市政直接供水。室外埋地给水管管材及连接方式：给水管小于等于DN50的采用聚丙烯给水管，热熔连接；大于DN50的均采用钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管，电熔连接。

项目用水环节主要包括：生产用水、职工生活用水、绿化浇洒用水等，用水量合计约为97m3/d。

2.1.7.2排水

本项目排水系统采用雨污分流制。项目废水主要为少量生活污水，经化粪池处理后全部回用于有机肥堆肥补充水；有机肥堆肥发酵过程渗滤液设导流槽将渗滤液汇聚至蓄液池内，全部回用于堆肥补充水，项目废水不外排。

2.1.7.3供电

本项目电源引自市政区域变电站，供电电压为10kV，供电能力能够满足用电需要。

2.1.7.4供热

项目办公室采暖采用独立分体式空调，生产用热全部采用电加热，厂区不设锅炉等供热设备。

### 2.1.8 劳动定员及生产制度

本项目职工人数30人；

生产班制：年工作日300天；三班/天；班有效工作时间8h。

### 2.1.9工程进度

本项目建设周期为12个月，预计于2018年10月开始建设，2019年10月竣工。

## 2.2 工程分析

- 2.2.1 项目施工期工程分析

本项目主要建设办公楼及生产车间，总建筑面积4048m2。根据项目的性质和规模，类比同类工程情况，初步确定该项目的施工人员在50人左右，依据施工计划安排，工期为12个月。

2.2.1.1施工期大气污染源

施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，地基开挖、建材运输等施工作业时产生的道路扬尘等。主要污染物为SO2、CO、CO2、NO2、粉尘、飘尘等，污染物产生量不易统计。

施工扬尘污染主要来源于：土方填挖、裸露土方扬尘；灰土等粉状物料运输扬尘，其扬尘产生量和浓度与施工文明程度、施工方式、物料和气候等因素有关。

2.2.1.2施工期废水污染源

施工期产生的污水主要有施工人员生活废水和施工废水。

①生活废水

项目施工期废水主要来自于施工人员的生活污水，包括粪便污水、清洗污水等。其主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N和SS。根据核算，生活污水产生量约为6.4m3/d，经临时旱厕处理。

②建筑施工废水

本项目施工生产废水为砂石料加工系统污水、砼基础养护废水、运输车辆冲洗废水等，废水中含有大量的泥沙与悬浮物，另有少量油污，据类比调查，施工污水的悬浮物浓度约为1500～2000mg/L，肆意排放会造成水污染，故将施工废水通过临时隔油沉淀池处理后回用于施工生产。

2.2.1.3施工期噪声

项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不大一样，因此其噪声值也不一样，各阶段噪声源强见下表。

表2.2-1    施工期噪声源分析

| 施工阶段 | 设备名称 | 声压级dB（A） | 距声源距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 翻斗机 | 86 | 3 |
|  | 推土机 | 90 | 5 |
|  | 装载机 | 86 | 5 |
|  | 挖掘机 | 85 | 5 |
| 基础施工阶段 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
|  | 吊车 | 73 | 15 |
|  | 平地机 | 86 | 15 |
|  | 风镐 | 98 | 1 |
|  | 空压机 | 92 | 3 |
| 结构施工阶段 | 吊车 | 73 | 15 |
|  | 振捣棒 | 93 | 1 |
|  | 电锯 | 103 | 1 |
| 安装阶段 | 升降机 | 78 | 1 |
|  | 切割机 | 88 | 1 |

2.2.1.4施工期固体废物

施工期固体废物主要是废弃土方、建设过程产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

①土方

项目场地地势较平坦，土方主要来自地基开挖量，约为1400m3，部分用于厂内调配平衡，剩余土方运往当地弃土场。

②建筑垃圾

建筑垃圾主要来自施工现场，主要类型为废砖、废石，其产生量按照项目建设每平米产生0.01t（据建筑行业类比调查）建筑垃圾计算，项目施工期产生量约为20.6t，全部运往当地建筑垃圾处理场填埋处置。

③生活垃圾

施工期施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/人·天计算，则施工期施工人员日产生生活垃圾0.025t。施工区内设垃圾箱集中收集，由环卫部门及时清运至当地垃圾处理厂处置。

- 2.2.2 项目运营期工程分析

2.2.2.1有机肥生产工艺

1、有机肥颗粒工艺

项目发酵工艺采用好氧发酵，好氧发酵是在通气条件好，氧气充足的条件下，好氧菌对废物进行吸收、氧化以及分解的过程。好氧微生物通过自身的生命活动，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，同时释放出可供微生物生长活动所需的能量，而另一部分有机物则被合成新的细胞质，使微生物不断生长繁殖，产生出更多生物体。通常，好氧堆肥的堆温较高，一般宜在65-70℃时较好，所以好氧堆肥也称高温堆肥。

高温堆肥可以最大限度地杀灭病原菌，同时，对有机质的降解速度快，堆肥所需天数短，臭气发生量少，是堆肥化的首选。发酵时间约为7~8天，平常自然发酵无需加热，在冬季室内温度较低时，则可向发酵池内通入热水（30-40℃），从而启动发酵过程。

（1）配料、混合：项目原料为家禽粪便、干秸秆等，将生产原料按照生产配方，经电子磅秤称量后混合，将混合好的原料加入菌种混合均匀。畜禽粪便均含有水分，原料混合后，加水进行水量调整在含水率65%左右，才能满足好氧发酵时需要原料中含水率，因此混合后还需要加入一定量的补充水。

混合原理为物理混合，有少量原料粉尘及恶臭产生，呈无组织形式。

（2）堆肥、翻堆：将混合好的原料运至堆肥区，建跺堆存发酵，一次堆料不少于4m2，堆成宽1.5~2m，高约0.6m，长度不限，并用棍在堆内打通气孔；当堆温升至50℃时开始翻堆，每天一次，如堆温超过65℃，再次翻倒，温度控制在70℃以下；翻堆过程有少量的恶臭和粉尘产生。

（3）发酵：自然发酵发酵时间约为7~8天；当堆内产生白色菌丝，物料疏松，无物料原臭味后，即为成品。正常发酵过程中无废水产生，在自然发酵初期有少量的渗滤液产生，渗滤液收集至渗滤液池暂存；堆垛含水量偏低时，回喷于堆垛，不外排。

（4）筛分烘干：自然发酵的半成品，经筛分机筛分后，发酵不完全的产品作为原料回用，不外排，项目使用一台电力烘干机对筛分完成的物料进行烘干，合格产品经皮带输送机运造粒机进行造粒。

（5）造粒：经筛分烘干完成的产品进入造粒机进行造粒。

（6）包装：造粒完成的产品采用电子称自动计量，并用包装机进行封装，然后移入成品库贮存，待售。该过程中产生一定量噪音。

（7）检验：厂区内不设置检验室，产品袋装后，对每批产品进行抽样检验，抽样以袋为单位；随机抽5~10袋，运至市场监督管理检验检测中心进行抽检，检验合格后，签发质量合格证后方可出厂外售。

产品质量须满足《有机肥料》（NY525-2012）的标准限值要求。

2、有机肥预发酵半成品工艺

（1）配料：将粉碎好的秸秆与畜禽粪便等高氮原料混合后投入密闭的发酵罐内；

（2）灭菌：采用电热风炉将物料加热至65~75℃并保温1小时；

（3）预发酵：加入发酵菌种，启动通氧风机、启动搅拌器间歇运行，设定温度为60-65℃进行发酵6-18h；

（4）扩繁：加入土壤有益菌种，启动通氧风机、启动搅拌器间歇运行，设定温度为40-45℃进行扩繁2-4h；

（5）二次发酵：经预发酵的半成品运出场外，在待施肥的农田内采用灌装机进行灌装二次发酵，发酵时间约为7天，发酵完成后在农田就地施肥（该步工序在场外待施肥农田进行，其环境影响不包含在本次评价范围内）。

2.2.2.2发酵饲料生产工艺

本生产线主要利用秸秆、麸皮、玉米和豆粕等农副产品，通过有益复合菌液发酵之后富含大量的促饲料分解酶类、大量的有机酸类物质、多糖类物质、小肽类物质、小分子脂肪酸类物质和大量的有益菌，经简单加工后直接用于畜禽饲料中。其主要工艺过程如下：

（1）复合菌液制备：将在无菌室制备好的种子液接种到车间已经灭菌好的液体发酵培养基中，发酵温度37 ℃，发酵2天后即可，每次可发酵500L 种子。发酵后的菌液与水混合后即配制成固体发酵种子液。

（2）原料初步混合工序：将秸秆、麸皮、玉米、豆粕经破碎后按照一定比例混合，经螺旋绞龙初步混合，混合工序分为分批混合和连续混合两种：其中分批混合就是将各种组分根据配方的比例混合在一起，并将它们送入周期性工作的“批量混合机”分批地进行混合，这种混合方式改换配方比较方便，每批之间的相互混杂较少，是目前普遍应用的一种混合工序，启闭操作比较频繁，因此大多采用自动程序控制。连续混合是将各种饲料组分同时分别地连续计量，并按比例配合成一股含有各种组分的料流，当这股料流进入连续混合机后，则连续混合而成一股均匀的料流，这种工序的优点是可以连续地进行，容易与粉碎及制粒等连续操作的工序相衔接，生产时不需要频繁地操作，但是在换配方时，流量的调节比较麻烦而且在连续输送和连续混合设备中的物料残留较多，所以两批饲料之间的互混问题比较严重。本项目采用分批混合的方式进行混料，先将秸秆、玉米、豆粕、麸皮等按一定比例投入混合机中混合约30s，物料经密闭输送进入接种机，同时注入预先配置好的微生物种子液，经接种机将物料与种子混合均匀，完成接种。物料在接种机内的停留时间为2min。

（3）物料发酵：将接种后的物料输送进入密闭发酵室内，物料在发酵车室常压发酵3 天，采用蒸汽间接加热的方式使发酵车间的温度升至37 ℃，3 天后发酵完成。整个生物发酵的过程通过乳酸菌、芽孢杆菌、酵母菌等复合菌液作用来进行的，菌能将大分子有机物被分解为小分子的有机酸、氨基酸及二氧化碳和水等物质。

（4）发酵产品质量经检测合格后，部分需要添加微量辅料元素，然后采用带呼吸膜移动发酵袋，通过塑封缝包后送至成品库待售。可直接作为产品包装出厂销售。

图2.2-1有机肥颗粒生产工艺流程及产污环节图

图2.2-2有机肥预发酵半成品生产工艺流程及产污环节图

图2.2-3 发酵饲料生产工艺流程及产污环节图

- 2.2.3 项目产污环节汇总

本项目产污环节及排污特征见表2.2-1、2.2-2。

表2.2-1  项目施工期产污环节及排污特征一览表

| 类别 | 产生点 | 污染物种类 | 产生特征 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 基础施工 | 粉尘 | 间断 | 围挡、覆盖、洒水抑尘 |
|  | 砂石物料堆场 | 粉尘 | 间断 |  |
|  | 进出车辆 | 扬尘、废气 | 间断 | 减速、覆盖、洒水抑尘 |
|  | 施工机械 | 废气 | 间断 | 维修保养 |
| 废水 | 进出车辆 | 冲洗废水 | 间断 | 收集沉淀后回用洒水抑尘 |
| 噪声 | 施工机械 | 等效A声级 | 间断 | 合理安排布设 |
|  | 进出车辆 | 等效A声级 | 间断 | 减速、限载 |
| 固体废物 | 施工过程 | 废砂石、砖瓦 | 间断 | 收集后运至当地建筑垃圾填埋场处理 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 间断 | 市政环卫部门统一收集处理 |

表2.2-2  项目运营期产污环节及排污特征一览表

| 序号 | 工程产污 环节 | 产污环节及污染物 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W（废水） |  |  |
| 1.1 | 生活办公 | 生活污水 | 经化粪池处理后用作有机肥发酵补充水，不外排 |
| 1.2 | 堆肥发酵 | 渗滤液 | 设导流槽将渗滤液汇聚至蓄液池内，全部回用于堆肥补充水 |
| 2 | G（废气） |  |  |
| 2.1 | 有机肥生产 | 恶臭气体 | 收集经生物除臭装置处理后后经H=15m排气筒排空 |
|  |  | 原料粉碎及造粒过程粉尘 | 各设一套布袋除尘器，经处理后由1根H=15m排气筒排空 |
| 2.2 | 饲料生产 | 破碎粉尘 | 设一套布袋除尘器，经处理后由1根H=15m排气筒排空 |
|  |  | 发酵异味 | 发酵室排气经生物除臭装置处理后后经H=15m排气筒排空 |
| 3 | N（噪声） |  |  |
| 3.1 | 有机肥生产 | 粉碎机 | 减振、厂房车间隔声 |
|  |  | 造粒机 | 减振、厂房车间隔声 |
| 3.2 | 饲料生产 | 粉碎机 | 减振、厂房车间隔声 |
| 3.3 | 辅助及公用设施 | 空压机 | 减振、隔声 |
| 4 | S（固废） |  |  |
| 4.1 | 有机肥生产 | 废包装材料 | 分类收集，送废物回收部门 |
|  |  | 不合格产品 | 回用生产 |
| 4.2 | 饲料生产 | 废包装材料 | 分类收集，送废物回收部门 |
|  |  | 不合格产品 | 返回生产工序与原料一起发酵 |
| 4.3 | 辅助、公用设施 | 生活垃圾 | 交送环卫部门统一处置 |

- 2.2.4 水平衡与物料平衡

2.2.4.1水平衡

（1）用排水情况

项目给水包括厂内员工生活用水、生产用水和绿化洒水。

a、生活用水

本项目厂区人员总数30人。参照陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014）用水定额100L/（人·d），则生活用水3m3/d（900m3/a）。生活污水排水系数取85%，则生活污水排水量约为2.6m3/d（780m3/a）。

b、生产用水

生产用水主要包括：

有机肥堆肥补充水：本项目畜禽粪便均含有水分，原料混合后，加水进行水量调整在含水率65%左右，才能满足好氧发酵时需要原料中含水率，因此混合后还需要加入一定量的补充水，根据项目设计单位提供的用水量，本项目生产规模约需补充水13500m3/a，其中780m3/a采用经化粪池处理后的项目生活污水；

饲料发酵补充水：本项目饲料发酵需要保证一定含水率，补充水量约为0.77m3/t（产品），约需补充水6160 m3/a；

c、绿化洒水

绿化洒水按2L/m2·次计，绿化面积1332m2，平均每5天一次，则用水量为2.5m3/次（150m3/a）。

（2）项目水平衡

本项目给排水情况见一览表2.2-3及水平衡图2.2-3。

表2.2-3  项目全厂给排水情况一览表（m3/d）

| 序号 | 用水名称 | 用水定额 | 用水量（m3/d） | 消耗量（m3/d） | 排水量（m3/d） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥生产用水 | / | 45 | 45 | 0 |  |
| 2 | 饲料生产用水 | / | 20.5 | 20.5 | 0 |  |
| 4 | 职工生活用水 | 100L/人•d 30 | 3 | 0.4 | 2.6 （0） | 经化粪池处理后回用于有机肥生产 |
| 5 | 绿化用水 | 2L/m2•次 60次/a | 0.5 | 0.5 | 0 | 蒸发、下渗 |
| 合计 |  |  | 97 | 94.4 | 0 |  |

图2.2-3   项目水量平衡图（单位：m3/d）

2.2.4.2物料平衡

结合项目原辅材料种类、用量及生产工艺技术路线、主要技术指标，参考相关技术研究资料，本项目平衡表见表2.2-4至表2.2-6及平衡图2.2-4及图2.2-6。

表2.2-4  项目有机肥颗粒物料平衡情况一览表（t/a）

| 进料 |  | 出料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 量（t/a） |
| 猪粪 | 26000 | 有机肥成品 | 40000 |
| 牛粪 | 14000 | 堆肥蒸发水 | 19495 |
| 干秸秆 | 12000 | 烘干蒸发水 | 5726 |
| 生物菌 | 10 | 粉尘 | 1.36 |
| 堆肥加入水 | 13500 | 发酵废气（主要为CO2 含少量硫化氢及氨等） | 287.64 |
| 总量 | 65510 | 总量 | 65510 |

表2.2-5  项目有机肥预发酵半成品物料平衡情况一览表（t/a）

| 进料 |  | 出料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 量（t/a） |
| 猪粪 | 2000 | 有机肥半成品 | 3000 |
| 牛粪 | 1200 | 蒸发水 | 880.5 |
| 干秸秆 | 700 | 发酵废气（主要为CO2 含少量硫化氢及氨等） | 21.5 |
| 生物菌剂 | 2 |  |  |
| 总量 | 3902 | 总量 | 3902 |

表2.2-5  项目饲料物料平衡情况一览表（t/a）

| 进料 |  | 出料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料名称 | 数量（t/a） | 出料名称 | 数量（t/a） |
| 豆粕 | 2000 | 发酵饲料 | 8000 |
| 玉米 | 2000 | 粉尘排放 | 0.43 |
| 麸皮 | 2500 | 发酵废气（主要为CO2，另含有少量有机酸、微量醇） | 199.57 |
| 干秸秆 | 900 |  |  |
| 复合菌液 | 800 |  |  |
| 合计 | 8200 |  | 8200 |

图2.2-4  项目有机肥颗粒生产原辅材料平衡图（单位：t/a）

图2.2-5  项目有机肥颗粒生产原辅材料平衡图（单位：t/a）

图2.2-6  项目饲料生产原辅材料平衡图（单位：t/a）

## 2.3 污染源源强分析与核算

- 2.3.1施工期

2.3.1.1大气污染源

项目施工期大气污染源包括基础施工、砂石物料堆场、进出车辆扬尘以及车辆、施工机械废气。

（1）施工扬尘

根据项目建设特点，施工扬尘主要来自场地清理平整过程及厂房等设施施工过程，尤其是各厂房基础开挖扬尘。施工扬尘的起尘量和排放情况与施工活动方式、程度、场地干燥程度和颗粒物粒径、季节与气象条件、施工管理水平等诸多因素有关，一般难以定量计算。

有风条件下，每1m3的施工面积上，施工扬尘产生量约为0.003kg，其中以大颗粒为主。按照同类装卸施工情况类比，在操作高度为1m的情况下，每装卸1t土方，产生约0.22kg扬尘，其中大于500μm的尘粒占起尘总量的92%。据类比在晴朗天气、施工现场未定时洒水情况下的施工扬尘监测数据，见表2.3-1。

表2.3-1  类比施工现场施工扬尘监测数据

| 施工内容 | 起尘因素 | 风速（m/s） | 监测距离（m） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方 | 装卸、运输、现场施工 | 2.4 | 50 | 11.7 |
|  |  |  | 100 | 19.7 |
|  |  |  | 150 | 5.0 |
| 混凝土 | 装卸、运输 | 1.2 | 50 | 9.0 |
|  |  |  | 100 | 1.7 |
|  |  |  | 150 | 0.8 |
| 石料 | 运输 | 2.4 | 50 | 11.7 |
|  |  |  | 100 | 11.7 |
|  |  |  | 150 | 5.0 |

由上表可以看出，施工场地若不妥善管理，TSP污染将较为严重，据现场100m处环境空气中TSP浓度将高达11.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍可达5.0mg/m3。

（2）运输扬尘

车辆运输过程轮胎和地面摩擦产生路面二次扬尘。运输扬尘起尘量与运输车辆的车速、载重量、车流量、路面结构和含尘量、相对湿度等因素有关。一般运输扬尘与车速、载重量、车流量、路面含尘量成正相关，与路面相对湿度成负相关。

类比其他工程施工期运输路面扬尘数据，风速选取年平均风速2.2m/s，大气稳定度选取D类，采用原国家环保总局推荐的CALINE4模式（当风向与线源垂直）预测，得出不同起尘强度时运输路面扬尘预测结果，见表2.3-2。

表2.3-2  不同起尘强度时运输路面下风向扬尘预测结果（单位：mg/m3）

| 下方向距离（m） | 不同起尘强度（mg/m·s） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.40 | 5.80 | 7.20 | 8.60 | 10.00 |
| 10 | 0.636 | 0.838 | 1.040 | 1.243 | 1.445 |
| 20 | 0.571 | 0.752 | 0.934 | 1.116 | 1.297 |
| 30 | 0.517 | 0.681 | 0.845 | 1.010 | 1.174 |
| 40 | 0.471 | 0.621 | 0.771 | 0.921 | 1.071 |
| 50 | 0.433 | 0.570 | 0.708 | 0.846 | 0.983 |
| 60 | 0.400 | 0.527 | 0.654 | 0.781 | 0.909 |
| 70 | 0.371 | 0.490 | 0.608 | 0.726 | 0.844 |
| 80 | 0.347 | 0.457 | 0.567 | 0.677 | 0.788 |
| 90 | 0.325 | 0.428 | 0.532 | 0.635 | 0.738 |
| 100 | 0.306 | 0.403 | 0.500 | 0.597 | 0.694 |

由上表可以看出，运输道路下风向TSP轴线净增浓度主要对道路两侧各50m范围影响较大，将形成扬尘污染带。

（3）扬尘防治措施及排放情况

项目施工过程采用商品混凝土，对施工场地进行洒水、围挡，对裸露地面和土方运输车间进行覆盖，进出运输车辆进行冲洗。经类比分析可知，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果见表2.3-3。

表2.3-3  施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3）

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，在施工期严格采取上述防治措施后扬尘排放可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。

（4）施工废气

施工机械及运输车辆大多为柴油发电机，运行过程会产生一定的燃油废气，主要污染物为CO、THC、NOx。根据《环境影响评价工程师执业资格登记培训系列教材—社会区域》，柴油燃料的废气污染物排放系数见表2.3-4。

表2.3-4  柴油燃料的废气污染物排放系数一览表（单位：kg/t柴油）

| 污染物 | CO | THC | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放系数 | 0.78 | 2.13 | 2.92 |

2.3.1.2废水污染源

施工期废水来源于现场施工人员生活污水和施工机械冲洗废水。

施工机械冲洗用水按9L/车次计，冲洗废水的主要污染物为SS800mg/L，该废水经收集、沉淀后用于场地洒水抑尘。

施工人员按50人/d计（用水量按60L/d·人），即生活用水量为7.5m3/d，排水量按80%计，生活污水排量为6.0m3/d，经临时化粪池收集后，由污水管网排入太村镇污水处理厂处理。

2.3.1.3噪声污染源

项目施工期噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。根据类比调查，项目施工机械噪声强度较大，具有临时性、阶段性和不固定等特点。项目具体施工噪声源强见表2.3-5，声级范围为73～103dB(A)。

表2.3-5  项目施工期主要噪声源

| 施工阶段 | 声源 | 平均声级dB(A) | 距声源距离（m） | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 推土机 | 90 | 5 | 间歇性 |
|  | 装载机 | 86 | 5 |  |
|  | 挖掘机 | 85 | 5 |  |
| 基础施工阶段 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |  |
|  | 吊车 | 73 | 15 |  |
|  | 风镐 | 98 | 1 |  |
|  | 空压机 | 92 | 3 |  |
| 结构施工阶段 | 吊车 | 73 | 15 |  |
|  | 振捣棒 | 93 | 1 |  |
|  | 电锯 | 103 | 1 |  |
| 安装阶段 | 吊车 | 73 | 15 |  |
|  | 升降机 | 78 | 1 |  |
|  | 切割机 | 88 | 1 |  |

2.3.1.4固废污染源

施工机械的维修依托社会上专门维修服务机构，施工场内不涉及。故施工期固体废物主要为建筑废渣和生活垃圾。

（1）土方

项目场地地势较平坦，土方主要来自地基开挖量，约为3090m3，部分用于厂内调配平衡，剩余土方运往当地弃土场。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要来自施工现场，主要类型为废砖、废石，其产生量按照项目建设每平米产生0.01t（据建筑行业类比调查）建筑垃圾计算，项目施工期产生量约为21t，全部运往当地建筑垃圾处理场填埋处置。

（3）生活垃圾

施工期施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/人·天计算，则施工期施工人员日产生生活垃圾7.5t。施工区内设垃圾箱集中收集，由环卫部门及时清运至当地垃圾处理厂处置。

2.3.1.5生态环境影响

项目施工过程，尤其是地基的开挖将会破坏和扰动表土，使土壤松散，如遇暴雨和大风等不利气象条件，在侵蚀力的作用下，就会发生严重的水土流失，在不采取任何措施的前提下，没有压实的填土等极易发生水土流失现象，降低局部土壤抵抗雨蚀的能力。

- 2.3.2运营期

2.3.2.1大气污染源

（1）有机肥生产恶臭废气

本项目有机肥颗粒生产及有机肥预发酵半成品生产均使用畜禽粪便，粪便堆场和发酵过程会有一定的恶臭产生，恶臭气体主要为H2S和氨，刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。NH3为无色气体，有强烈的刺激气味，嗅觉阈值为0.1ppm，H2S为无色气体，有恶臭和毒性，具有臭鸡蛋腐败气味，其嗅觉阈值为0.0005ppm。

本次环评参考类比了多个采用同类工艺的生产企业恶臭分析数据，确定了恶臭源强如下：

堆放过程每100t牛粪产生量约为NH30.8~1.2kg，H2S产生量约为0.3~0.5kg；自然发酵过程每100t鸡粪产生量约为NH30.8~1.2kg，H2S产生量约为0.2~0.4kg；

堆放过程100t猪粪产生量约为NH31.5~1.8kg，H2S产生量约为0.5~0.7kg；自然发酵过程每100t猪粪产生量约为NH31.2~1.5kg，H2S产生量约为0.4~0.5kg；

类比进行原料用量的计算如下：

表2.3-6  本项目恶臭产生情况

| 源强 |  | 系数（1kg/100t） |  | 产生量（kg/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 堆场 | 牛粪 | 1 | 0.4 | 152 | 61 |
| 自然发酵 |  | 1 | 0.3 | 152 | 46 |
| 堆场 | 猪粪 | 1.8 | 0.7 | 504 | 196 |
| 自然发酵 |  | 1.5 | 0.5 | 420 | 140 |
| 合计 |  |  |  | 1228 | 443 |

本项目有机肥颗粒堆肥间拟采用密闭结构，有机肥预发酵半成品制肥机采用18m3密闭的发酵罐，上述堆肥及发酵过程废气集中收集后经1套生物除臭设备处理后由15m高排气筒排放。

（2）秸秆粉碎粉尘

本项目有机肥颗粒生产及有机肥预发酵半成品生产公用一套粉碎设备对干秸秆进行粉碎，项目秸秆用量为12700t/a，粉碎时起尘量约为0.5%，则产尘量为63t/a。建设方拟将粉碎工艺设置在厂房的粉碎车间内，评价要求在粉碎机上方设置集气罩，然后设置布袋除尘器进行除尘处理，可去除约99%的粉尘，最后经15m排气筒排放。排放烟气量约为5000m3/h，排放速率0.6t/a（0.08kg/h），排放浓度为16mg/m3。排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级新建标准。

除尘器收集的粉尘可继续作为原料回用于有机肥生产。

（3）有机肥翻堆及筛分扬尘

项目自然发酵过程，混合和翻堆时产生少量粉尘；原料含水量较高，因此粉尘产生量较少，粉尘产生量按0.01‰；则粉尘产生量为0.4t/a，为无组织排放；项目生产在车间内进行，车间封闭，80%的粉尘在车间沉降，沉降量为0.32t/a；收集后作为原料回用；20%的粉尘约0.08t/a外逸。

项目自然发酵成品需进行筛分，半成品仍有具有一定含水率，因此筛分过程起尘量较少，项目筛分粉尘约为0.01‰，筛分半成品量为40000t/a，则粉尘产生量为0.4t/a，项目生产在车间内进行，车间封闭，80%的粉尘在车间沉降，沉降量为0.32t/a；收集后作为原料回用；20%的粉尘约0.08t/a外逸。

合计有机肥生产的翻堆和筛分工程中，有约0.16t/a粉尘外溢。

（4）有机肥造粒粉尘

项目有机肥发酵完成后要进行造粒，造粒产尘量约为0.5%，造粒加工量为40000t/a，则评价要求在造粒机上方设置集气罩，然后设置布袋除尘器进行除尘处理，可去除约99%的粉尘，最后经15m排气筒排放。排放烟气量约为10000m3/h，排放速率0.6t/a（0.08kg/h），排放浓度为8mg/m3。排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级新建标准。

除尘器收集的粉尘可继续作为原料回用于有机肥生产。

（5）饲料生产发酵异味

在饲料生产过程中3天的发酵周期中，在发酵间内有发酵过程产生的异味， 以面源形式无组织排放。本项目原材料为玉米、豆粕、麸皮及秸秆等。原材料中蛋白质在菌液的作用下，首先分解为肽，再分解为氨基酸。氨基酸在相应酶的作用下，进一步分解成有机胺、硫化氢、硫醇、粪臭素和醛等物质，具有异味。这些异味物质的理化特征见表2.3-7。碳水化合物分解通常称为酸发酵和酵解。 主要是碳水化合物在微生物或动植物组织中酶的作用下，经过产生双糖、单糖、有机酸、醇、醛等一系列变化，最后分解成二氧化碳和水。这个过程的主要变化是酸度升高，伴有其它中间产物所特有的气味。

表2.3-7	恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲基胺 | （COH3）N | 0.000027 | 臭鱼味 |
| 甲硫醇 | CH4S | 0.00007 | 烂甘蓝臭、烂洋葱臭 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |
| 粪臭基硫酸 |  | 0.0000056 | 粪便臭 |

环境因素主要包括温度、水分和储存时间。温度是影响细菌生长繁殖的重要条件，高热和低温环境中细菌都难以生存和繁殖。因此本项目的原材料只要贮存在阴凉、通风、干燥的地方，采取适当的防止霉烂变质措施， 则不会腐败变质产生恶臭。但是在搅拌后的原料加入菌液进行发酵，发酵会产生发酵气味，该气味具有淡淡的有机酸味，通过控制发酵温度，时间，加强车间的密闭性及在车间外设置隔离带并设定防护距离后。满足相应的标准要求。

根据同类饲料加工厂的实际生产经验，在采取加强发酵车间的密闭性的措施后，保证车间空气达到劳动卫生标准要求。分析厂界臭气浓度 可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 中的标准要求。

类比江苏华荣生物科技有限公司酶制剂项目，该项目所生产的酶制剂主体发酵工艺亦采用生物发酵，其发酵废气经过车间通风换气系统以无组织形式排放，该项目发酵产生的臭气浓度约为70，金坛市环境监测站于2014年6月16日~18日对其厂界臭气监测，臭气浓度均小于10，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准；

类比云南安琪酵母有限公司干酵母项目，该项目生产的干酵母采用生物发酵，其发 酵废气经过车间通风换气系统以无组织形式排放，根据2014年3月11日~16日竣工验收监测结果，其厂界臭气浓度为10~11，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准。

本项目饲料发酵室为密闭结构，产生的发酵废气经通风收集后经1套生物除臭设备处理后由15m高排气筒排放。

（6）破碎、配料粉尘

粉尘污染源： 拟建工程饲料生产过程中产生的粉尘主要来源于破碎、配料等工序，按其理化性质而言，是以玉米等谷物性有机粉尘为主，按其卫生要求而言，属无毒有害粉尘。项目拟采用布袋除尘器处理，除尘率为99%，收集的粉尘通过脉冲收尘装置全部回用到生产工序中。粉尘的有组织和无组织排放均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。

按照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），饲料加工行业工业粉产排污系数（＜10万吨/a）均为0.045kg/t—产品计算(粉末状配合饲料和预混合饲料系数为配合饲料的产污系数乘以调整系数1.2)。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）有关说明饲料加工企业生产工艺特点，除尘设备视为生产工艺设备，与行业工业粉尘产排污系数相等，则项目粉尘排放量为=8000t/a*0.045kg/t*1.2=0.43t/a。

表2.3-6  项目废气污染源排放汇总表

| 编号 | 污染环节 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 去除率 | 排放状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a |
| 1 | 有机肥发酵 | 20000 | 硫化氢 | 8.5 | 0.17 | 1.228 | 生物过滤净化 | 85% | 1.28 | 0.03 | 0.18 |
|  |  |  | 氨 | 3.0 | 0.06 | 0.44 |  |  | 0.45 | 0.01 | 0.07 |
| 2 | 有机肥粉碎及造粒 | 15000 | 粉尘 | 1067 | 16 | 120 | 布袋 | 99% | 10.7 | 0.16 | 1.2 |
| 3 | 饲料粉碎配料 | 5000 | 粉尘 | 1200 | 6 | 43 | 布袋 | 99% | 12 | 0.06 | 0.43 |
| 4 | 饲料发酵 | / | 恶臭 | / | / | / | 生物过滤净化 | 85% | / | / | / |

2.3.2.2废水污染源

本项目原料带入水及添加的新鲜水主要在发酵等过程中蒸发散失，其余水分均进入产品，项目无生产废水外排，项目废水主要为生活污水。有机肥堆肥发酵过程渗滤液设导流槽将渗滤液汇聚至蓄液池内，全部回用于堆肥补充水，不外排。

本项目定员30人，参考《行业用水定额》(陕西省地方标准 DB61/T 943-2014)，职工生活用水按照100L/人·d计，则项目生活用水量为3m3/d。生活污水排水系数取85%，则生活污水排水量约为2.6m3/d。

表2.3-7  项目废水污染源排放汇总表

| 序号 | 废水种类 | 产生量 （m3/d） | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |  |  |
| 1 | 职工生活污水 | 2.6 | 500 | 250 | 100 | 40 | 连续 | 经化粪池处理后回用于有机肥发酵补充水，废水不外排 |

2.3.2.3噪声污染源

本项目生产过程中生产设备噪声源主要为粉碎机、包装机、造粒机、翻堆机、筛分机等，噪声级在75-90dB(A)，项目设备噪声源源强见表2.3-8。

表2.3-8  项目噪声污染源排放汇总表

| 序号 | 车间工段 | 噪声源名称 | 数量 | 噪声级dB(A) | 控制措施 | 降噪后 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥生产 | 翻堆机 | 1 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 桥式行车抓斗 | 2 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 粉碎机 | 3 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
|  |  | 清理网筛 | 2 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 配料机 | 4 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |
|  |  | 造粒机 | 2 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
|  |  | 包装机 | 1 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 输送机 | 5 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |
|  |  | 生物除臭系统风机 | 1 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
| 2 | 饲料生产 | 配料机 | 3 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 混合机 | 3 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
|  |  | 粉碎机 | 3 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 空压机 | 2 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
|  |  | 生物除臭系统风机 | 1 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |

2.3.2.4固废污染源

本项目固体废物主要为各类原料的废包装物；有机肥生产不合格产品；饲料生产不合格产品；有机肥生产除尘器收集的粉尘；饲料生产除尘器收集的粉尘；员工产生的生活垃圾。

（1）废包装物

项目生产过程中会产生部分的包装废物，包括玻纤编织袋、麻袋等，其产生量约3t/a，均外售处理。

（2）有机肥生产不合格产品

不合格产品包括自然发酵不完全和检验不合格产品，产生量按0.01%计，不合格产品为4t/a，可作为原料回用，不外排。

（3）饲料生产不合格产品

项目饲料发酵产品成功率为99%。若出现失败情况，产生的不合格产品通过灭菌作为基质载体料使用，不合格品的产生率为0.1%，则产生量为8t/a，返回生产工序进行生产。

（4）有机肥生产除尘器收集的粉尘

项目有机肥生产各产尘工序设有布袋除尘器，根据物料核算，收集的粉尘量约为118.8t/a，收集后全部作为肥料原料回用。

（5）饲料生产除尘器收集的粉尘

项目饲料生产各产尘工序设有布袋除尘器，根据物料核算，收集的粉尘量约为42.6t/a，收集后全部作为饲料原料回用。

（6）生活垃圾

本项目定员30人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，年生活垃圾产生量9t/a，生活垃圾由垃圾桶集中收集，当地环卫部门定期清运。

表2.3-9  项目固废污染排放汇总表

| 序号 | 种类 | 主要成分 | 数量（t/a） | 废物类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装物 | 编织袋 | 0.8 | 一般固体废物 |
| 2 | 有机肥生产不合格产品 | 有机肥原料 | 4 | 一般固体废物 |
| 3 | 饲料生产不合格产品 | 饲料原料 | 8 | 一般固体废物 |
| 4 | 有机肥生产除尘器收集的粉尘 | 有机肥原料 | 118.8 | 一般固体废物 |
| 5 | 饲料生产除尘器收集的粉尘 | 饲料原料 | 42.6 | 一般固体废物 |
| 6 | 生活垃圾 | 废纸、果皮等 | 9 | 生活垃圾 |
| 合计 | / | / | 199 | / |

2.3.2.5项目“三废”污染物排放汇总

项目运营期“三废”污染物排放具体情况见表2.3-10。

表2.3-10  项目“三废”污染物排放汇总表

| 种类 | 污染物名称 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机肥生产 | 废气量（m3/h） | 15000 | 粉尘：161.37 | 粉尘：1.63 |
|  |  | 粉尘 | 120 |  |  |
|  | 饲料生产 | 废气量（m3/h） | 5000 |  |  |
|  |  | 粉尘 | 43 |  |  |
|  | 有机肥生产 | 废气量（m3/h） | 20000 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 1.228 | 1.048 | 0.18 |
|  |  | 氨 | 0.44 | 0.37 | 0.07 |
| 废水 |  | 生活废水 |  |  |  |
|  |  | 废水量（m3/a） | 780 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 0.39 | 0.39 | 0 |
|  |  | BOD5 | 0.195 | 0.195 | 0 |
|  |  | SS | 0.078 | 0.078 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.0312 | 0.0312 | 0 |
| 固废 |  | 一般工业固废 | 190 | 190 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 9 | 9 | 0 |

- 2.3.3非正常工况污染物产生与排放

废气非正常工况主要指本厂的废气处理设施发生故障时，废气（粉尘、硫化氢、氨）未经处理而直接向外环境排放。本次评价主要分析废气处理系统非正常工况情况即各车间正常运行时，集气装置正常，布袋除尘装置或生物除臭装置处理效率均为0。

有机肥生产布袋除尘装置非正常工况状态下，废气量为15000m3/h，粉尘排放量为16kg/h；

有机肥生产生物除臭装置非正常工况状态下，废气量为20000m3/h，硫化氢排放量为0.21kg/h，氨排放量为0.075 kg/h；

饲料生产布袋除尘装置非正常工况状态下，废气量为5000m3/h，粉尘排放量为6kg/h。

# 3 建设项目周围自然环境概况

## 3.1 自然环境概况

- 3.1.1 地理位置

临渭区地处渭南中心城市，是全市的政治、经济、文化中心。全区辖20个镇、街道办事处，国土总面积1221km2，总人口94万人，其中城市人口40万人。

渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。

- 3.1.2 地形地貌

临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拨800～2400m，中部偏南是黄土台塬，海拨600～800m，中部和北部为渭河平原，海拨330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。

本项目场地地势平坦，未发现有影响场地稳定性的不良地质作用，适宜建筑。

- 3.1.3 气候条件

临渭区常年主导风向为东北风（频率17%），其次为西北风，年平均风速1.2m/s，最大风速20m/s。平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。

临渭区热量条件好，降水量不足，年际变化大，时空分布不均。年平均降水量552.4mm（80%保证率472mm），最大835.9mm（1964），最小382.7mm（1977），相差452.9mm。多年平均变率81mm，平均相对变率14.6%。年蒸发量1722 .9mm，相当降雨量3倍。相对湿度71%，属温带半干旱地区。

- 3.1.4 水文地质

（1）地表水

渭河从临渭区自西向东流过，是流经渭南市的一条最大的过境河流，是黄河的一级支流。发源于甘肃省渭源是西南海拔2609m的鸟鼠山，流经渭源、陇西、武山、甘谷、天水、宝鸡、武功、兴平、咸阳、西安、临潼、渭南、华县、潼关等24个县市，于潼关港口注入黄河，流域面积134766km2（陕西省内33548.0 km2）。渭河长818km，其中陕西境内长约450km，渭河是一个靠雨水补给的多沙性河流，流量、沙量变化与流域降水条件、地面覆盖物质密切相关，由于夏季暴雨集中，流域内侵蚀强烈，因此汛期流量、沙量激增。渭河上除渡船外，四季均不通航，冬季有冰冻，厚度10cm。

本项目场址位于渭河北侧约17km处。

（2）地下水

渭南地区地下水较为丰富，在可利用的水资源中占有很重要的地位。可开采量为9.63亿m3/a，可开采模数地域差异很大，总补给量为15.08亿m3/a。地下水在南北山区储存于基岩中，其余则赋存于松散岩层中，多数为上下叠置的双层或多层含水岩层。

区内地下水补给来源主要是大气降水，其次是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。

场区地下水属第四系冲积层孔隙潜水类型，水量较丰富，埋藏较深。

- 3.1.5 土壤及植被

临渭区的地带性土壤为褐土，但由于长期的人工施肥耕作，形成了农业土壤中的嵝土。土层厚达1m左右，含有机质1％以上。土质绵软，保墒耐旱，耕性良好。

项目场址及周边主要植被为沿道路的绿化树木及场址内农作物、蔬菜、果树等。

## 3.2 环境现状监测与评价

- 3.2.1 环境空气质量现状监测与评价

3.2.1.1 监测点位置

根据项目所处地理位置及周围环境敏感点的分布情况，共布设3个监测点，监测点位置见表3.2-1，点位布设见图3.2-1。

表3.2-1  环境空气监测点布设一览表

| 编号 | 点位名称 | 监测因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规因子 | 特征因子 |
| 1# | 惠安村 | SO2 NO2 PM10 | 硫化氢、氨气 |
| 2# | 项目场址 |  |  |
| 3# | 保王村 |  |  |

3.2.1.2 采样分析方法及监测时段

监测项目采样及分析方法按《环境监测技术规范》进行，见表3.2-2。

表3.2-2  环境空气采样及分析方法

| 项目 | 分析方法 | 检出限 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 | 1h均值：0.007mg/m3 | UV-5500PC紫外/可见分光光度计(H03) |
|  |  | 24h均值：0.004mg/m3 |  |
| NO2 | 《环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | 1h均值：0.005mg/m3 | UV-5500PC紫外/可见分光光度计(H03) |
|  |  | 24h均值：0.003mg/m3 |  |
| PM10 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011 | 24h均值：0.010mg/m3 | BSA224S电子天平(H07) |

采样监测时间为2018年6月28日~7月4日，有效连续监测7天，其中特征因子有效连续监测3天。监测频次按照《环境影响评价技术导则 大气环境》和《环境监测技术规范》的要求执行。

3.2.1.3 监测结果

项目区域环境空气质量现状监测统计结果见表3.2-3。

表3.2-3  项目区域环境空气质量现状监测结果

| 敏感点 | 项目 | SO2 （μg/m3） |  | NO2 （μg/m3） |  | PM10（μg/m3） | 硫化氢 (mg/m3) | 氨气 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24小时 | 1小时 | 24小时 | 1小时 | 24小时 | 1小时 | 1小时 |
| 惠安村 | 测值范围 | 20~27 | 17~33 | 26~35 | 20~38 | 74~106 | 0.001ND ~0.002 | 0.025~0.026 |
|  | 标准值 | 150 | 500 | 80 | 200 | 150 | 0.01 | 0.2 |
|  | 最大占标率（％） | 18 | 6.6 | 44 | 19 | 71 | 20 | 13 |
| 项目场址 | 测值范围 | 20~27 | 16~32 | 25~36 | 23~38 | 72~109 | 0.001ND ~0.002 | 0.025~0.027 |
|  | 标准值 | 150 | 500 | 80 | 200 | 150 | 0.01 | 0.2 |
|  | 最大占标率（％） | 18 | 6.4 | 45 | 19 | 73 | 20 | 13.5 |
| 保王村 | 测值范围 | 22~27 | 17~34 | 25~36 | 24~39 | 78~105 | 0.001ND ~0.003 | 0.025~0.027 |
|  | 标准值 | 150 | 500 | 80 | 200 | 150 | 0.01 | 0.2 |
|  | 最大占标率（％） | 18 | 6.9 | 45 | 20 | 71 | 30 | 13.5 |

3.2.1.4 现状评价

由上表监测数据可知，拟建项目周围环境空气中SO2、NO2、PM10监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫化氢及氨气均能满足《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79），说明项目拟建地区域环境空气质量监测期间较好。

- 3.2.2 地下水质量现状监测与评价

3.2.2.1 监测点位置

按照三级评价要求，项目应设置3个水质监测点，根据在项目场地实地调查，周边村庄目前饮用水均采用市政供应的自来水，周边农田灌溉均采用水渠供水，项目地下水评价范围内除项目场址处外，其余多为农田及村庄宅基地，仅项目场址处有一处自备水井。因此本次评价安排对该自备井进行了采样检测。

3.2.2.2 监测项目及分析方法

取样时间为2018年6月28日~6月29日，监测项目为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等八大离子；pH、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、总大肠菌群。

3.2.2.3 监测结果与评价

地下水监测结果见表3.2-7。

表3.2-7  地下水水位监测结果统计表

| 位置 | 井深（m） | 水位（m） | 地理坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目场址处 | 40 | 25 | 纬度34°43′18.5″经度109°29′10.0″ |

表3.2-8  地下水水质监测结果统计表（单位：mg/L（pH值除外））

| 监测项目 | 单位 | 项目地水井 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018.6.28 | 2018.6.29 |
| pH | / | 8.24 | 8.29 |
| 总硬度 | mg/L | 385 | 379 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.3 | 2.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025ND | 0.025ND |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003ND | 0.0003ND |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.19 | 0.17 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.003ND | 0.003ND |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 |
| 钾 | mg/L | 4.50ND | 4.50ND |
| 钠 | mg/L | 6.36ND | 6.36ND |
| 钙 | mg/L | 6.61ND | 6.61ND |
| 镁 | mg/L | 1.94ND | 1.94ND |
| 碳酸根 | mg/L | 0 | 0 |
| 重碳酸根 | mg/L | 576 | 581 |
| Cl- | mg/L | 64.3 | 62.6 |
| SO42- | mg/L | 167.4 | 158.2 |

3.2.2.4 现状评价

从上表可以看出，监测期间项目评价范围内地下水监测点水质各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

- 3.2.3 声环境质量现状与评价

3.2.3.1 监测点位置

本次声环境监测共布设5个监测点，分布在项目拟建场地四周场界及西侧的楼王村。

3.2.3.2 监测时间和监测方法

本次环境噪声现状监测于2018年6月28日-6月29日进行，对建设项目厂界等的昼、夜间声环境进行了现场监测，监测方法按《声环境质量标准》中的有关规定进行。

3.2.3.3 监测结果

监测结果见表3.2-8。

表3.2-8  声环境监测结果  单位：dB(A)

| 编号 | 监测点位 | 2018.6.28 |  | 2018.7.29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界东 | 46.5 | 42.9 | 47.3 | 43.6 |
| 2# | 厂界南 | 47.2 | 43.1 | 45.9 | 41.9 |
| 3# | 厂界西 | 45.9 | 42.5 | 44.8 | 43.1 |
| 4# | 厂界北 | 45.6 | 42.1 | 47.2 | 43.4 |
| 5# | 楼王村 | 45.0 | 40.3 | 46.2 | 41.8 |
| 标准值 | 昼间：60 dB(A) 夜间：50 dB(A) |  |  |  |  |

3.2.3.4 现状评价

从监测结果可以看出：距离较近的敏感点楼王村及项目场界噪声昼间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

# 4环境影响预测与评价

## 4.1施工期

### 4.1.1大气环境影响分析与评价

4.1.1.1施工扬尘

经工程分析，项目施工扬尘主要来自场地清理平整过程及厂房等设施施工过程，尤其是各厂房、池体基础开挖扬尘。据资料调查可知在未采取任何防尘措施的情况下，施工扬尘污染将较为严重，距现场100m处环境空气中TSP浓度将高达11.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍可达5.0mg/m3。因此，未采取防尘措施时施工扬尘可能会对周边环境空气产生一定影响。

项目施工场地施工过程拟定期洒水，采用商品混凝土，对砂石料堆和开挖的土方量进行防尘覆盖和及时清运处理。在采取上述措施后，可有效缓解施工扬尘对周围大气环境的影响。

4.1.1.2运输扬尘

经工程分析，运输道路下风向TSP轴线净增浓度主要对道路两侧各50m范围影响较大，将形成扬尘污染带。项目厂外运输依托当地和厂内已有道路，路况良好，轮胎和地面摩擦产生路面二次扬尘量较小。因此项目运输扬尘主要来自池体开挖土方运输过程，若超载超速或敞开运输会对运输沿线造成带状扬尘污染。

为了减缓运输扬尘对环境的影响，项目拟对出厂车辆进行冲洗，尤其是轮胎，对建筑材料尤其是土方装运车辆进行限速限载、防尘覆盖等措施。

4.1.1.3施工废气

根据项目施工特点，施工量小，施工废气总产生量较小，且为间断排放。另外，项目四周地势开阔，便于施工废气及时扩散，不会产生明显局部大气影响。通过加强施工机械维修保养和管理，可进一步降低施工废气对环境影响。同时要求采用柴油的机械设备，其污染物排放量不应超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）排放限值。

4.1.1.4小结

结合项目施工特点及周围大气环境特点，在采取上述防治措施后，施工期不会对周围大气环境产生明显不利影响，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。为了缓解施工对大气环境的影响并改善当地大气环境质量，环评要求项目施工严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》、《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》和《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》的相关规定。

### 4.1.2水环境影响分析

施工期废水来源于现场施工人员生活污水和施工机械冲洗废水。

施工废水主要是施工机械冲洗废水约1.0m3/d，这部分水除含有少量油污和泥沙外，基本没有其它污染指标。施工期间废水对环境的影响主要是生活废水。每天施工人数按50人计（用水量按60L/d·人）即生活用水量为2.5m3/d，排水量按80%计，生活污水排量为2.0m3/d。

### 4.1.3声环境影响分析

在不考虑其他因素的情况下，施工机械噪声预测模式为：

式中:L1— 参考位置r1的声压级，dB；

L2— 预测点各声源产生的总声压级，dB；

r1—参考位置距声源的距离，m；

r2—预测点距声源的距离，m。

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。由于施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场界噪声值比较困难，因此本次评价仅对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测，项目施工期各建筑施工机械满足国家标准的预测距离见表4.1-1。

表4.1-1  施工机械噪声环境影响预测结果

| 施工阶段 | 声源 | 平均声级dB(A) | 距声源距离（m） | 评价标准dB(A) |  | 最大超标范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 阶段 | 推土机 | 90 | 5 | 70 | 55 | 50 | 281 |
|  | 装载机 | 86 | 5 |  |  | 31 | 177 |
|  | 挖掘机 | 85 | 5 |  |  | 28 | 158 |
| 基础施工阶段 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |  |  | 47 | 267 |
|  | 吊车 | 73 | 15 |  |  | 21 | 119 |
|  | 风镐 | 98 | 1 |  |  | 25 | 141 |
|  | 空压机 | 92 | 3 |  |  | 38 | 212 |
| 结构施工阶段 | 吊车 | 73 | 15 |  |  | 21 | 119 |
|  | 振捣棒 | 93 | 1 |  |  | 14 | 79 |
|  | 电锯 | 103 | 1 |  |  | 45 | 251 |
| 安装阶段 | 吊车 | 73 | 15 |  |  | 21 | 119 |
|  | 升降机 | 78 | 1 |  |  | 3 | 14 |
|  | 切割机 | 88 | 1 |  |  | 8 | 45 |

从上表可以看出，施工机械噪声最大的影响范围为昼间50m，夜间281m内。施工机械一般布置于施工场地内远离周边敏感点的一侧，施工场界昼间噪声大多能达标，但部分施工机械，如推土机、电锯等会导致昼间场界噪声超标；夜间，大部分施工机械会出现超标现象，因此工程应严格控制施工作业时间，严禁夜间施工（22:00~06:00），保证夜间场界噪声达标，避免夜间施工产生扰民现象。

根据现场调查，距离项目生产区最近的声环境敏感目标为西侧480m处楼王村，高噪声施工机械会对敏感目标造成影响较小。另外，本项目施工量较小，施工机械，尤其是大型施工机械较少且施工时间短，部分施工在已有车间内进行改造，可对施工噪声进行一定的建筑隔档。随着施工结束施工噪声消失。

### 4.1.4固废影响分析

经工程分析，项目开挖产生总土方3090m3，部分用于厂内调配平衡，剩余土方用于当地同期建设的土建工程施工。施工过程建筑废渣产生量约为21t，建筑垃圾运往市政指定的建筑垃圾场处置。施工人员生活垃圾产生量7.5t，集中收集后由环卫部门定期清运。

因此施工期固废均能得到妥善处理，对环境影响较小。

## 4.2运营期

### 4.2.1大气环境影响分析与评价

4.2.1.1常规气象资料

临渭区常年主导风向为东北风（频率17%），其次为西北风，年平均风速1.2m/s，最大风速20m/s。平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。

4.2.1.2项目预测与评价

（1）有组织废气预测与评价

①预测因子及预测范围

根据本项目废气排放情况，本次评价主要对有机肥及饲料生产过程产生的粉尘、硫化氢及氨进行预测分析。根据导则要求，本次预测范围与评价范围基本一致。

②预测模式及参数设置

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，三级评价可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。本次大气环境影响评价直接以估算模式（SCREEN3）的计算结果进行分析与评价。

③预测情景与污染源计算清单

a）正常工况有组织排放

本项目有机肥生产及饲料生产废气污染物正常排放源强数据见表4.2-1。

表4.2-1  有组织废气污染源强输入清单（正常工况）

| 序号 | 污染源 | 排气筒（m） |  | 烟气流量（Nm3/h） | 环境 温度（K） | 烟气出口温度（K） | 评价因子源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 内径 |  |  |  |  |
| 1 | 有机肥生产粉尘 | 15 | 0.6 | 15000 | 293 | 293 | 0.16 |
| 2 | 饲料生产粉尘 | 15 | 0.4 | 5000 | 293 | 293 | 0.06 |
| 3 | 有机肥生产硫化氢 | 15 | 0.6 | 20000 | 293 | 293 | 0.03 |
| 4 | 有机肥生产氨 | 15 | 0.6 |  | 293 | 293 | 0.011 |

b）非正常工况有组织排放

经工程分析，本项目非正常排放的情况为设备运行时，布袋除尘装置或生物除臭装置失效，去除效率为0。其具体排放源强数据如表4.2-2。

表4.2-2  有组织废气污染源强输入清单（非正常工况）

| 序号 | 污染源 | 排气筒（m） |  | 烟气流量（Nm3/h） | 环境 温度（K） | 烟气出口温度（K） | 评价因子源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 内径 |  |  |  |  |
| 1 | 有机肥生产粉尘 | 15 | 0.6 | 15000 | 293 | 293 | 16 |
| 2 | 饲料生产粉尘 | 15 | 0.4 | 5000 | 293 | 293 | 6 |
| 3 | 有机肥生产硫化氢 | 15 | 0.6 | 20000 | 293 | 293 | 0.18 |
| 4 | 有机肥生产氨 | 15 | 0.6 |  | 293 | 293 | 0.07 |

④有组织排放预测结果及分析评价

a）正常工况有组织排放

本项目废气有组织正常排放结果见表4.2-3及表4.2-4。

表4.2-3  有组织粉尘废气估算模式结果统计表（正常工况）

| 距源中心下风向距离D(m) | 粉尘 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有机肥生产 |  | 饲料生产 |  |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标(%) |
| 10 | 0.0018 | 0.40 | 0.0022 | 0.50 |
| 100 | 0.0025 | 0.55 | 0.0028 | 0.61 |
| 200 | 0.0026 | 0.58 | 0.0029 | 0.65 |
| 300 | 0.0025 | 0.56 | 0.0025 | 0.55 |
| 400 | 0.0024 | 0.52 | 0.0027 | 0.59 |
| 500 | 0.0029 | 0.64 | 0.0029 | 0.64 |
| 600 | 0.0034 | 0.75 | 0.0028 | 0.63 |
| 700 | 0.0037 | 0.82 | 0.0027 | 0.60 |
| 800 | 0.0038 | 0.84 | 0.0025 | 0.56 |
| 900 | 0.0038 | 0.85 | 0.0025 | 0.57 |
| 1000 | 0.0037 | 0.82 | 0.0025 | 0.56 |
| 1100 | 0.0035 | 0.79 | 0.0025 | 0.55 |
| 1200 | 0.0034 | 0.76 | 0.0024 | 0.54 |
| 1300 | 0.0033 | 0.73 | 0.0023 | 0.52 |
| 1400 | 0.0033 | 0.74 | 0.0022 | 0.50 |
| 1500 | 0.0033 | 0.74 | 0.0022 | 0.48 |
| 1600 | 0.0033 | 0.73 | 0.0021 | 0.46 |
| 1700 | 0.0033 | 0.73 | 0.0020 | 0.44 |
| 1800 | 0.0032 | 0.71 | 0.0019 | 0.42 |
| 1900 | 0.0032 | 0.70 | 0.0018 | 0.40 |
| 2000 | 0.0031 | 0.69 | 0.0017 | 0.39 |
| 2100 | 0.0030 | 0.67 | 0.0017 | 0.37 |
| 2200 | 0.0029 | 0.65 | 0.0016 | 0.35 |
| 2300 | 0.0029 | 0.64 | 0.0015 | 0.34 |
| 2400 | 0.0028 | 0.62 | 0.0015 | 0.33 |
| 2500 | 0.0018 | 0.40 | 0.0022 | 0.50 |
| 下风向最大浓度 | 0.0038 | 0.84 | 0.0029 | 0.65 |
|  | 污染源下风向948m |  | 污染源下风向281m |  |

由上表估算结果可知，项目正常工况下机肥生产工序有组织废气的粉尘有在下风向最大地面浓度为0.0038mg/m3，占标率为0.84%，下风向最大浓度点距排放点948m；饲料工序在下风向最大地面浓度为0.0029mg/m3，占标率为0.65%，下风向最大浓度点距排放点281m，占标率均低于10%，对外环境影响较小。

表4.2-4  有组织恶臭废气估算模式结果统计表（正常工况）

| 距源中心下风向距离D(m) | 恶臭废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫化氢 |  | 氨 |  |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标(%) |
| 10 | 0.0001 | 0.73 | 0.0002 | 0.10 |
| 100 | 0.0001 | 1.28 | 0.0003 | 0.17 |
| 200 | 0.0001 | 1.35 | 0.0004 | 0.18 |
| 300 | 0.0001 | 1.31 | 0.0004 | 0.18 |
| 400 | 0.0001 | 1.21 | 0.0003 | 0.17 |
| 500 | 0.0001 | 1.30 | 0.0004 | 0.18 |
| 600 | 0.0002 | 1.63 | 0.0004 | 0.22 |
| 700 | 0.0002 | 1.86 | 0.0005 | 0.25 |
| 800 | 0.0002 | 2.00 | 0.0005 | 0.27 |
| 900 | 0.0002 | 2.07 | 0.0006 | 0.28 |
| 1000 | 0.0002 | 2.05 | 0.0006 | 0.28 |
| 1100 | 0.0002 | 2.01 | 0.0005 | 0.27 |
| 1200 | 0.0002 | 1.96 | 0.0005 | 0.27 |
| 1300 | 0.0002 | 1.90 | 0.0005 | 0.26 |
| 1400 | 0.0002 | 1.83 | 0.0005 | 0.25 |
| 1500 | 0.0002 | 1.77 | 0.0005 | 0.24 |
| 1600 | 0.0002 | 1.79 | 0.0005 | 0.24 |
| 1700 | 0.0002 | 1.80 | 0.0005 | 0.24 |
| 1800 | 0.0002 | 1.79 | 0.0005 | 0.24 |
| 1900 | 0.0002 | 1.78 | 0.0005 | 0.24 |
| 2000 | 0.0002 | 1.76 | 0.0005 | 0.24 |
| 2100 | 0.0002 | 1.73 | 0.0005 | 0.24 |
| 2200 | 0.0002 | 1.70 | 0.0005 | 0.23 |
| 2300 | 0.0002 | 1.67 | 0.0005 | 0.23 |
| 2400 | 0.0002 | 0.73 | 0.0004 | 0.22 |
| 2500 | 0.0001 | 1.28 | 0.0002 | 0.10 |
| 下风向最大浓度 | 0.0002 | 2.05 | 0.0006 | 0.28 |
|  | 污染源下风向1000m |  | 污染源下风向1000m |  |

由上表估算结果可知，项目正常工况下机肥生产工序有组织恶臭气体的硫化氢有在下风向最大地面浓度为0.0002mg/m3，占标率为2.05%，下风向最大浓度点距排放点1000m；氨在下风向最大地面浓度为0.0006mg/m3，占标率为0.28%，下风向最大浓度点距排放点1000m，占标率均低于10%，对外环境影响较小。

b）非正常工况有组织排放

本项目非正常排放结果见表4.2-5及表4.2-6。

表4.2-5  有组织粉尘废气估算模式结果统计表（非正常工况）

| 距源中心下风向距离D(m) | 粉尘 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有机肥生产 |  | 饲料生产 |  |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标(%) |
| 10 | 0.1808 | 40.18 | 0.2247 | 49.93 |
| 100 | 0.2470 | 54.89 | 0.2750 | 61.11 |
| 200 | 0.2617 | 58.16 | 0.2922 | 64.93 |
| 300 | 0.2519 | 55.98 | 0.2483 | 55.18 |
| 400 | 0.2350 | 52.22 | 0.2659 | 59.09 |
| 500 | 0.2871 | 63.80 | 0.2863 | 63.62 |
| 600 | 0.3390 | 75.33 | 0.2845 | 63.22 |
| 700 | 0.3681 | 81.80 | 0.2715 | 60.33 |
| 800 | 0.3800 | 84.44 | 0.2538 | 56.40 |
| 900 | 0.3812 | 84.71 | 0.2547 | 56.60 |
| 1000 | 0.3800 | 84.44 | 0.2530 | 56.22 |
| 1100 | 0.3687 | 81.93 | 0.2480 | 55.11 |
| 1200 | 0.3549 | 78.87 | 0.2411 | 53.58 |
| 1300 | 0.3399 | 75.53 | 0.2330 | 51.78 |
| 1400 | 0.3277 | 72.82 | 0.2244 | 49.87 |
| 1500 | 0.3309 | 73.53 | 0.2154 | 47.87 |
| 1600 | 0.3314 | 73.64 | 0.2065 | 45.89 |
| 1700 | 0.3297 | 73.27 | 0.1978 | 43.96 |
| 1800 | 0.3263 | 72.51 | 0.1894 | 42.09 |
| 1900 | 0.3217 | 71.49 | 0.1813 | 40.29 |
| 2000 | 0.3161 | 70.24 | 0.1735 | 38.56 |
| 2100 | 0.3089 | 68.64 | 0.1663 | 36.96 |
| 2200 | 0.3015 | 67.00 | 0.1594 | 35.42 |
| 2300 | 0.2941 | 65.36 | 0.1530 | 34.00 |
| 2400 | 0.2867 | 63.71 | 0.1469 | 32.64 |
| 2500 | 0.2794 | 62.09 | 0.2247 | 49.93 |
| 下风向最大浓度 | 0.3812 | 84.71 | 0.2903 | 64.51 |
|  | 污染源下风向948m |  | 污染源下风向281m |  |

由上表估算结果可知，项目非正常工况下机肥生产工序有组织废气的粉尘有在下风向最大地面浓度为0.3812mg/m3，占标率为84.71%，下风向最大浓度点距排放点948m；饲料工序在下风向最大地面浓度为0.2903mg/m3，占标率为64.51%，下风向最大浓度点距排放点281m。

表4.2-6  有组织恶臭废气估算模式结果统计表（非正常工况）

| 距源中心下风向距离D(m) | 恶臭废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫化氢 |  | 氨 |  |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标(%) |
| 10 | 0.0005 | 4.98 | 0.0014 | 0.70 |
| 100 | 0.0009 | 8.69 | 0.0024 | 1.22 |
| 200 | 0.0009 | 9.20 | 0.0026 | 1.29 |
| 300 | 0.0009 | 8.90 | 0.0025 | 1.25 |
| 400 | 0.0008 | 8.26 | 0.0023 | 1.16 |
| 500 | 0.0009 | 8.84 | 0.0025 | 1.24 |
| 600 | 0.0011 | 11.12 | 0.0031 | 1.56 |
| 700 | 0.0013 | 12.70 | 0.0036 | 1.78 |
| 800 | 0.0014 | 13.65 | 0.0038 | 1.91 |
| 900 | 0.0014 | 14.10 | 0.0039 | 1.97 |
| 1000 | 0.0014 | 14.00 | 0.0039 | 1.96 |
| 1100 | 0.0014 | 13.73 | 0.0038 | 1.92 |
| 1200 | 0.0013 | 13.37 | 0.0037 | 1.87 |
| 1300 | 0.0013 | 12.94 | 0.0036 | 1.81 |
| 1400 | 0.0012 | 12.48 | 0.0035 | 1.75 |
| 1500 | 0.0012 | 12.07 | 0.0034 | 1.69 |
| 1600 | 0.0012 | 12.20 | 0.0034 | 1.71 |
| 1700 | 0.0012 | 12.24 | 0.0034 | 1.71 |
| 1800 | 0.0012 | 12.22 | 0.0034 | 1.71 |
| 1900 | 0.0012 | 12.15 | 0.0034 | 1.70 |
| 2000 | 0.0012 | 11.98 | 0.0034 | 1.68 |
| 2100 | 0.0012 | 11.79 | 0.0033 | 1.65 |
| 2200 | 0.0012 | 11.59 | 0.0032 | 1.62 |
| 2300 | 0.0011 | 11.38 | 0.0032 | 1.59 |
| 2400 | 0.0011 | 11.16 | 0.0031 | 1.56 |
| 2500 | 0.0005 | 4.98 | 0.0014 | 0.70 |
| 下风向最大浓度 | 0.0014 | 14.00 | 0.0039 | 1.96 |
|  | 污染源下风向1000m |  | 污染源下风向1000m |  |

由上表估算结果可知，项目非正常工况下机肥生产工序有组织恶臭气体的硫化氢有在下风向最大地面浓度为0.0014mg/m3，占标率为14.0%，下风向最大浓度点距排放点1000m；氨在下风向最大地面浓度为0.0039mg/m3，占标率为1.96%，下风向最大浓度点距排放点1000m。

（2）无组织废气预测与评价

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式和大气环境防护距离计算模式，本次评价主要对有机肥车间无组织排放的恶臭厂界浓度和大气环境防护距离进行计算。

①污染源强及其参数输入清单

项目无组织废气污染源强及污染源参数输入清单见表4.2-7。

表4.2-7  无组织废气参数输入清单

| 名称 | 排放高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 评价因子源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 8 | 80 | 22.5 | 0.02 |
| H2S | 8 | 80 | 22.5 | 0.007 |

②预测结果统计与评价

根据估算模式输入污染源参数，计算结果见表4.2-8。

表4.2-8  无组织排放废气估算结果表

| 距源中心下风向距离（m） | 污染源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S |  | NH3 |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 0.0009 | 9.17 | 0.0046 | 2.29 |
| 200 | 0.0009 | 9.37 | 0.0047 | 2.34 |
| 300 | 0.0009 | 8.90 | 0.0044 | 2.22 |
| 400 | 0.0008 | 8.33 | 0.0042 | 2.08 |
| 500 | 0.0007 | 7.08 | 0.0035 | 1.77 |
| 600 | 0.0006 | 5.90 | 0.0029 | 1.47 |
| 700 | 0.0005 | 4.93 | 0.0025 | 1.23 |
| 800 | 0.0004 | 4.18 | 0.0021 | 1.05 |
| 900 | 0.0004 | 3.60 | 0.0018 | 0.90 |
| 1000 | 0.0003 | 3.13 | 0.0016 | 0.78 |
| 1100 | 0.0003 | 2.76 | 0.0014 | 0.69 |
| 1200 | 0.0002 | 2.45 | 0.0012 | 0.61 |
| 1300 | 0.0002 | 2.20 | 0.0011 | 0.55 |
| 1400 | 0.0002 | 1.98 | 0.0010 | 0.50 |
| 1500 | 0.0002 | 1.80 | 0.0009 | 0.45 |
| 1600 | 0.0002 | 1.65 | 0.0008 | 0.41 |
| 1700 | 0.0002 | 1.51 | 0.0008 | 0.38 |
| 1800 | 0.0001 | 1.39 | 0.0007 | 0.35 |
| 1900 | 0.0001 | 1.29 | 0.0006 | 0.32 |
| 2000 | 0.0001 | 1.19 | 0.0006 | 0.30 |
| 2100 | 0.0001 | 1.12 | 0.0006 | 0.28 |
| 2200 | 0.0001 | 1.05 | 0.0005 | 0.26 |
| 2300 | 0.0001 | 0.98 | 0.0005 | 0.25 |
| 2400 | 0.0001 | 0.93 | 0.0005 | 0.23 |
| 2500 | 0.0001 | 0.88 | 0.0004 | 0.22 |
| 下风向最大浓度 | 0.0009 | 9.41 | 0.0047 | 2.35 |
| 出现位置（m） | 142 |  |  |  |

由上表估算结果可知，项目无组织排放硫化氢的最大地面浓度为0.0009mg/m3，占标率为9.41%，低于10%；氨的最大地面浓度为0.0047mg/m3，占标率为2.35%，低于10%，其距排放单元距离为142m。

对于无组织排放的恶臭气体中的H2S和NH3，本次评价采用日本的恶臭强度六级分级法，见表4.2-9。

表4.2-9   恶臭强度分级法

| 强度 | 指标 |
| --- | --- |
| 0 | 无气味 |
| 1 | 勉强能感觉到气味（感觉阈值） |
| 2 | 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值） |
| 3 | 很容易感觉到气味 |
| 4 | 强烈的气味 |
| 5 | 无法忍受的极强气味 |

各主要恶臭污染物质浓度与恶臭强度的关系见表4.2-10。

表4.2-10   恶臭污染物浓度（ppm）与恶臭强度的关系

| 恶臭污染物 | 恶臭强度分级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| NH3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 40.0 |
| H2S | 0.0005 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.7 | 3.0 |

根据预测结果，项目无组织排放H2S和NH3的最大落地浓度小于1，恶臭强度处于嗅阀值之下，基本闻不到恶臭，对周围环境空气质量影响较小。

③大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中相关大气环境防护距离计算的要求，对本项目生产过程所排废气进行核算。经过计算，在大气评价范围内未出现厂界超标点，故本项目无组织排放废气不需设置大气环境防护距离。

④卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，“无组织排放的有害气体进入呼吸带，其浓度若超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离”。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），卫生防护距离计算公式如下：

Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

L——所需卫生防护距离（m）；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积S（m2）计算r=(S/π)0.5；

A，B，C，D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取。

本项目车间为密封，运输也采用密闭容器，但由于运输、厂区开关门时会有少量气体无组织排放，项目无组织排放源卫生防护距离计算结果如下：

表4.2-11  无组织排放源及卫生防护距离

| 无组织排放源 | 污染物名称 | 排放量 (kg/h) | 排放源面积 (m2) | 标准 (mg/m3) | 卫生防护距离计算值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | H2S | 0.0075 | 80m×22.5m | 0.01 | 39.1 |
|  | NH3 | 0.02 |  | 0.2 | 3.8 |

经计算，项目无组织排放的H2S和NH3的最大卫生防护距离分别为39.1m和3.8m，根据《村庄规划卫生规范》（GB18055-2012），本项目有机肥生产含粪便处理，按照要求需设置500m卫生防护距离，根据现场调查，距离有机肥加工车间堆肥区最近的楼王村约510m，满足卫生防护距离标准要求。

### 4.2.2地表水影响预测与评价

本项目废水的产生主要来源于职工生活污水及少量堆肥渗滤液。由于项目有机肥堆肥过程中需添加水份，且对水质要求较低，因此评价要求企业生活污水经化粪池处理后回用于有机肥发酵补充水；有机肥堆肥发酵过程渗滤液设导流槽将渗滤液汇聚至蓄液池内，全部回用于堆肥补充水，废水不外排。

### 4.2.3 地下水影响预测与评价

4.2.3.1评价区水文地质条件

（1）区域水文地质概述

项目区地下水较为丰富，在可利用的水资源中占有很重要的地位。渭南区可开采量为9.63亿立方米/年，可开采模数地域差异很大，总补给量为15.08亿立方米/年。地下水在南北山区储存于基岩中，其余则赋存于松散岩层中，多数为上下叠置的双层或多层含水岩层。

区内地下水补给来源主要是大气降水，再就是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。

松散岩类孔隙水

在本区有含沙、沙砾石孔隙水和黄土孔洞裂隙水。沙、沙砾石孔隙水，主要分布在渭河河谷阶地，二华洪积扇以及一级黄土台塬黄土层之下。河漫滩及低阶地百米内为大厚层的潜水，以下为多层承压水。因地形平坦低洼、岩性疏松，有利于大气降水的渗入。大型灌区渠道渗漏和灌水的渗入占地下水补给量的17—78.8％。河水渗漏在下游沿河两岸的河漫滩和一级阶地或山前洪积扇河段成为地下水的主要补给来源。富水性好，单井出水量可达100—300立方米/小时。在渭河一、二级阶地，由于长期地表水灌溉，1963—1976年地下水水位普遍上升2—6米。黄土孔洞裂隙水，分布于一、二级黄土台塬，地下水赋存于黄土的孔洞裂隙中。渭河以南的黄土台塬，富水性较差，渭北台塬富水性较好。一级黄土台塬面宽阔平坦，有利于大气降水渗入补给，含水层40—60米，富水性较好；二级黄土台塬面窄，坡度大，两侧沟谷切割较深，降水渗入补给少，地下水向附近沟谷排泄，含水层厚度仅为10—30米，富水性极弱，单井出水量小于2立方米/小时。

碎屑岩类孔隙裂隙水

在区内主要为砂、泥岩裂隙水。主要分布于渭北基岩区及二级黄土台塬之下，由大气降水补给，或受上层黄土层水的下渗和地表水的补给。富水性强弱不一，一般砂、泥岩层单井出水量小于2立方米/小时，但在黄龙山山前洪积扇洼地以及裂隙强烈发育部位，塬区内洪积扇前缘及塬面洼地，单井出水量可达2—10立方米/小时。

碳酸盐岩岩溶裂隙水

主要分布于北山地区及韩城——禹门口一带。含水层为寒武、奥陶系的碳酸盐岩。除受大气降水补给和上覆黄土层水及碎屑裂隙水的垂直渗入补给外，还有河水渗漏的补给。北山一带地下水埋深多大于200米，富水性差异极大，单井出水量变化在0.04—532.6立方米/小时之间。受断裂构造控制，在洛河、黄河河谷内有一系列的岩溶大泉出露，补给河流。蒲城袁家坡泉群流量达7128立方米/小时。合阳瀵泉最大者可达2091.74立方米/小时。

结晶岩类裂隙水

分布于秦岭山区，为岩浆岩及变质岩风化壳的潜水及深部裂隙承压水。地下水的补给主要是大气降水。裂隙承压水的赋存运移受构造控制，多成带状分布，富水性很不均衡，单井出水量为0.37—20.1立方米/小时。

（2）周边地下水利用状况

根据在项目场地实地调查，周边村庄目前饮用水均采用市政供应的自来水，周边农田灌溉均采用水渠供水，项目地下水评价范围内除项目场址处外，其余多为农田及村庄宅基地，仅项目场址处有一处自备水井。

4.2.3.2项目对地下水的影响分析

（1）地下水污染途径

本项目无生产废水产生，饲料发酵在罐体内进行，有机肥发酵在车间发酵区进行，当饲料发酵罐体破损物料发生泄漏时可能会经车间地面下渗污染地下水；当有机肥发酵区地面防渗层破损时物料中水分可能携带污染物下渗污染地下水。

（2）地下水环境影响分析

①饲料生产物料渗漏对地下水的影响

正常情况下，饲料生产罐体密封性良好，车间地面均采用水泥混凝土硬化防渗，不会产生废水泄漏。在发生地震、人为破坏、施工用材和施工质量不符合要求等情况下，物料可能会发生泄漏。

从客观分析，配套装置在运行过程中难免存在无组织泄漏，甚至存在着由于自然灾害及人为因素引起的事故排放的可能性。这些物料可通过渗漏作用对区域地下水产生污染，是对区域内地下水产生污染的主要污染源。根据类比调查，无组织泄漏地点通常集中在装置区、管网接口等处。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成溢流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，短期排放地下水污染几率较小，而且可以立即得到解决；而长期少量排放（如装置区无组织泄漏等，）一般较难发现，造成长期泄漏，可对地下水产生一定影响。如果建设期施工质量差或建成投产后管理不善，都有可能发生废水的无组织泄漏，造成地下水的污染，特别是同一地点的连续泄漏，造成的局部水环境污染会更严重些。

②有机肥发酵区渗漏对地下水的影响

项目有机肥发酵区物料含水率较高，因此要求对发酵区要求进行复合防渗膜防渗处理，属于重点防渗分区。在发生地震、人为破坏、施工用材和施工质量不符合要求等情况下，防渗层可能会发生破损，物料中的水分可能会携带污染物污染地下水。

因此要求企业对有机肥发酵区采取严格的防渗措施，生产过程中加强监督管理，一旦发现泄漏事故及时处置。

4.2.3.3小结

综上所述，本项目在各种防渗措施齐备、各种设施正常运营的情况下，项目对地下水环境的影响较小。

### 4.2.4噪声影响预测与评价

4.2.4.1噪声源及其分布

项目噪声源主要来自于各车间的设备噪声，噪声源强见表4.2-12。

表4.2-12  项目主要噪声源强与治理措施一览表

| 序号 | 车间工段 | 噪声源名称 | 数量 | 噪声级dB(A) | 控制措施 | 降噪后 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥生产 | 翻堆机 | 1 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 桥式行车抓斗 | 2 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 粉碎机 | 3 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
|  |  | 清理网筛 | 2 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 配料机 | 4 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |
|  |  | 造粒机 | 2 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
|  |  | 包装机 | 1 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 输送机 | 5 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |
|  |  | 生物除臭系统风机 | 1 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
| 2 | 饲料生产 | 配料机 | 3 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 混合机 | 3 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
|  |  | 粉碎机 | 3 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
|  |  | 空压机 | 2 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
|  |  | 生物除臭系统风机 | 1 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |

4.2.4.2预测模式

本项目运营期噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中工业噪声预测计算模式。根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

（1）计算室外噪声源在预测点的声压级为：

设：                                             （7）

则：                                             （7）代（6）得（8）

式中：LA(r)—室外声源在预测点r产生的声压级，dB（A）；

LA(r0)—参考位置r0处的声压级，dB（A）；

r0—参考位置距声源中心的距离，m；

r—声源中心至预测点的距离，m。

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，取20dB(A)；

α——为平均吸声系数，取0.15；

（2）噪声贡献值（预测值）计算

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式为：

式中：T —为计算等效声级的时间,s

N —为室外声源个数

M —为等效室外声源(室内声源)个数

ti —为T 时间内 i 个室外声源工作时间,s

tj —为T 时间内 j 个等效室外声源工作时间,s

②计算预测点的预测等效声级(Leq)为：

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb

式中：Leqg— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

项目主要生产及辅助设备均置于相应的厂房或构筑物内，经车间厂房隔声后隔声量按照20dB（A）进行计算。

4.2.4.3预测范围及预测点

预测范围取项目噪声评价范围即距四周厂界200m范围内，预测点包括项目四周厂界外延1m处，共四个点。

4.2.4.4预测结果与评价

采用上述噪声预测模式对厂界昼间噪声均进行预测评价，项目具体预测结果见表4.2-13。

表4.2-13  项目噪声预测结果一览表（单位：dB(A)）

| 位 置 |  | 本项目预测贡献噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂 界 | 东厂界 | 48.5 | 48.5 |
|  | 南厂界 | 45.3 | 45.3 |
|  | 西厂界 | 41.2 | 41.2 |
|  | 北厂界 | 44.6 | 44.6 |
| 执行标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) |  |

由上表可知：项目运营期昼间四周厂界处噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

### 4.2.5固废影响预测与评价

本项目固体废物主要为各类原料的废包装物；有机肥生产不合格产品；饲料生产不合格产品；有机肥生产除尘器收集的粉尘；饲料生产除尘器收集的粉尘；员工产生的生活垃圾。固体废物综合利用及处置方案见表4.2-14。

表4.2-14  固体废物综合利用及处置方案一览表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装物 | 原料处理 | 固态 | 编织袋 | 一般固废 | / | 0.8 | 收集外售 | 是 |
| 2 | 有机肥生产不合格产品 | 有机肥生产 | 固态 | 有机肥原料 | 一般固废 | / | 4 | 回用生产 | 是 |
| 3 | 饲料生产不合格产品 | 饲料生产 | 固态 | 饲料原料 | 一般固废 | / | 8 | 回用生产 | 是 |
| 4 | 有机肥生产除尘器收集的粉尘 | 有机肥生产 | 固态 | 有机肥原料 | 一般固废 | / | 118.8 | 回用生产 | 是 |
| 5 | 饲料生产除尘器收集的粉尘 | 饲料生产 | 固态 | 饲料原料 | 一般固废 | / | 42.6 | 回用生产 | 是 |
| 6 | 生活垃圾 | 职工 | 固态 | 废纸、果皮等 | 一般固废 | / | 9 | 由环卫部门定期清运 | 是 |

从上表可以看出，运营期产生的固体废物处置均符合《中华人民共和国固体废物污染防治法》规定的“减量化、资源化、无害化”原则，在采取提出的治理措施，并加强管理的前提下，可减少二次污染，对环境空气质量、水环境及人群健康影响较小。

# 5污染防治措施及可行性分析

## 5.1 施工期

### 5.1.1 大气污染防治措施

根据《陕西省大气污染防治条例》规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》、《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》和《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》，坚持“点、线、面”联动，“整治城市面源污染”，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，积极推进绿色施工。

为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

（1）强化施工扬尘监管。严格落实建设项目现场做到“6个百分百”，即施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业。

（2）严格执行“禁土令”，每年1月1日至3月15日、11月15日至12月31日为冬防期。严禁以各种借口将“禁土令”降低标准、减少时限、缩小范围。

（3）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。

（4）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。

（5）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。

（6）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。

（7）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。

（8）工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。

（9）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。

（10）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。

（11）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。

（12）施工现场必须设置固定垃圾存放点,垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。

（13）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

（14）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。

（15）施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。

（16）施工现场必须安装视频监控系统,对施工扬尘进行实时监控。

（17）拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。

（18）遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。

在采取上述防治措施后，施工期不会对周围大气环境产生明显不利影响，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。

### 5.1.2 废水污染防治措施

施工期的生产废水主要是施工机械冲洗废水，经沉淀处理后全部用于场地洒水抑尘，施工期生活废水经临时旱厕收集后，清掏用于周边农田施肥，所以项目施工期产生的废水对环境影响较小。

### 5.1.3 噪声污染防治措施

为有效降低施工噪声对周围居民的影响，施工期噪声控制措施提出以下要求：

（1）合理布置施工场地、施工方式控制噪声。

①使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染；

②施工物料及设备需运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22:00~6:00）运输，避免沿途出现扰民现象。

（2）严格遵守操作规程，降低人为噪声。

不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸过程产生的金属撞击声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。

（3）采取适当措施，降低噪声。

对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在工棚内。

（4）严格控制施工时间。

根据季节制定作息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22:00~06:00）、昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。

### 5.1.4 固废污染防治措施

施工活动中产生的弃土部分用于厂内调配平衡，剩余土方运往当地弃土场；建筑垃圾运往市政指定的建筑垃圾场处置，严禁随处堆放；生活垃圾由垃圾桶收集，交环卫部门统一处理。

### 5.1.5生态影响防治措施

项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物、场地硬化等对地表土壤和植被的破坏及水土流失。为将这些负面影响降到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工作实施全过程中，采取一定的环保对策与措施，是工程设计中必不可少的工作。为此提出以下要求：

（1）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，在满足施工要求的前提下，严格控制对施工工地以外土地、植被的压占和破坏；种植适宜当地生长的树木和花草，并注意与城市规划和容貌协调，对开挖裸露地面要及时恢复绿化。

（2）物料、渣土应就近选择平坦地段集中堆放并及时清运，设临时围挡设置等。

## 5.2 运营期

### 5.2.1 大气污染治理措施

5.2.1.1含尘废气治理措施

根据所利用的除尘器机理不同，除尘可分为过滤式除尘、机械式除尘、静电除尘几大类。通过对几款典型的除尘器的性能进行了比较，选择适合本项目的除尘设备。

表5.2-1  典型除尘器性能特点比较

| 除尘器类别 | 旋风 | 布袋 | 重力 | 静电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 离心力 | 细小/非纤维/非粘性干燥粉尘 | 含尘浓度高和颗粒较大粉尘 | 非纤维/非粘性干燥粉尘/高温烟气中粉尘 |
| 最小捕集粒径（mm） | 5-10 | ＜0.1 | / | ＜0.1 |
| 压力损失 | 1000-1500 | 800-1500 | 100-700 | 50-250 |
| 除尘效率 | 除尘率效率较低（80-90%）单独使用有时满足不了含尘气体排放浓度的要求 | 除尘率效率高（95-99.9%） | 除尘效率不高（40-70％），单独使用有时满足不了含尘气体排放浓度的要求。 | 除尘率效率较高（90-99.9%） |
| 维护 | 结构简单，维护操作方便 | 结构简单，维护操作方便 | 结构简单，维护操作方便 | 设备庞大，维护操作不便 |
| 运行温度 | 运行温度400℃以上的高温可运行 | 200℃以上的高温可运行 | / | 500℃以上高温可运行 |
| 其他 | 处理高浓度或磨损性大的粉尘时，入口处和锥体部位都 容易磨坏；单个除尘器的处理风量受到一定限制 | 对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响 | 处理高浓度或磨损性大 的粉尘时，入口处和锥体部位都容易磨坏；单个除尘器的处理风量受到一定限制 | 初始浓度大于30g/cm³的含尘气体需设置预处理装置除尘效率受粉尘比电阻影响大，除尘效率受影响 |

本项目有机肥及饲料加工车间的除尘，遵循以“密闭为主，吸尘为辅”的原则，使物料的加工全过程在密闭性能良好的设备／设施中进行，充分保证加工过程中无粉尘的 “跑、冒、漏”现象。对于少量无法予以密闭的扬尘点工序，则采用单机或组合风网除尘。

项目产生的粉尘主要有如下特点：

1、秸秆、玉米、豆粕等均为无毒害的有机粉尘；

2、生产环节中没有发生化学变化，经除尘器处理后可重新利用，并且对人体不会产生危害。

一般常用的粉尘处理装置有湿式除尘、旋风除尘、静电除尘和袋式除尘等。其中湿式除尘虽然处理效率高，但其粉尘收集后处理产生的物料水份太高，不能返回生产系统，造成了原料的浪费，新增了废渣；静电除尘一次投资和运行成本高；旋风除尘也能有能收集干性物料，但其处理效率低于布袋除尘，特别是粒径 小的粉尘处理效率有限。从本工程污染物的特点来看，布袋除尘器最适合用于治 理饲料加工行业粉尘的治理要求。

项目生产装置粉尘主要产生在有机肥原料秸秆粉碎、有机肥造粒及饲料生产原料粉碎配料工序。项目拟在上述工序各设置1套共计3套布袋除尘器，经3根15m高排气筒排放，处理后的粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。

5.2.1.2有机肥发酵恶臭气体治理措施

本项目有机肥堆肥发酵及有机肥预发酵半成品发酵过程均属有氧发酵，发酵过程通入空气，产生的H2S、NH3等恶臭气体随换气排出，属中低浓度。

恶臭污染物的常规控制方法主要有扩散稀释法、燃烧法、氧化法、分解法、吸收法、吸附法，以及光催化氧化法、非平衡等离子体净化技术和生物法等。表5.2-2为上述各种方法的优缺点比较。

表5.2-2  物理、化学及生物脱臭方法优缺点比较

| 脱臭方法 | 脱臭原理 | 特点 | 适用范围 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掩蔽法 | 采用更强烈的芳香气味或其它令人愉快的气味与臭味掺和，以掩蔽臭气，使之能被人接受 | 可尽快消除恶臭影响，灵活性大，费用低，但恶臭成分并没有被去除掉 | 适用于需要立即或暂时消除低浓度恶臭气体影响的场所 | 不适用 |
| 稀释法 | 将有臭味的气体通过烟囱排至大气或用无臭空气稀释，降低恶臭污染物浓度以减少臭味 | 费用低，但易受气象条件限制，恶臭物质仍存在 | 适用于处理中低浓度有组织排放的恶臭气体 | 不适用，不能将有害物质转化 |
| 燃烧法 | 在高温下将恶臭物质与燃料充分混合，实现完全燃烧 | 净化效率高，恶臭物质被彻底氧化，但设备易腐蚀，消耗燃料，处理成本高，易形成二次污染 | 适用于处理高浓度小气量的可燃性臭气 | 不适用，本项目气体浓度较低 |
| 氧化法 | 利用强氧化剂氧化恶臭物质，使之无臭或低臭 | 净化效率高，但需要氧化剂，处理成本高 | 适用于处理高、中浓度的大气量臭气 | 不适用，氧化剂成本高 |
| 化学吸收法 | 使用化学试剂或溶剂溶解吸收臭气中的恶臭物质 | 可处理小气量、浓度度高的无机气体，但对于有机性气体净化效率低，并且消耗大量化学药剂，易形成二次污染 | 适用于处理高浓度的小气量无机臭气 | 不适用，产生废水较多、需要耐酸耐碱设备、处理成本高，药剂贵、对小分子有机物处理无效。 |
| 吸附法 | 利用吸附剂使恶臭物质由气相转移至固相 | 净化效率高，可处理多组分小气量恶臭气体，但吸附剂费用高，再生困难，对处理的恶臭气体要求高，即较低的温度和含尘量 | 适用于处理净化要求的小气量恶臭气体 | 不适用，无选择性吸附，再生费用高。 |
| 生物法 | 利用微生物的代谢活动使恶臭物质氧化降解为无臭物质 | 净化效率高，可处理复杂组分大气量恶臭气体，无二次污染，运行费用低，但但需有适宜微生物生长的中低温度和湿度 | 适用于大气量、中低浓度恶臭气体的处理 | 适用，无二次污染，净化效率高，填料均为有机成分，与本项目情况高度相符。 |

根据比选可知，建设方选用生物过滤净化技术进行除臭最为合适。

生物脱臭技术是利用微生物分解臭气物质使之无害化无臭化的一种处理技术。生物处理法具有工艺简单、操作方便、运行稳定、处理效果好、无二次污染，费用低、能耗少等优点。

生物法净化技术基本原理为：利用微生物以废气中的污染物为生命活动所需的部分能源和碳源，把污染物转化为简单的无机物(CO2、水和矿物质等）及细胞组成物质的过程。按生物膜理论废气生物净化一般要经历以下几个步骤：

1）、恶臭气体的吸附过程，即由气相转移到填料表面被吸附和溶解于液相水溶液中；

2）、被吸附和溶解于液相中的恶臭成分在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜，进而被其中的微生物捕获并吸收；

3）、进入微生物细胞内的恶臭成分作为营养物质被微生物利用，将其氧化分解为CO2和H2O等，使其得以去除。

企业拟对有机肥颗粒堆肥区采取封闭设置，对有机肥预发酵半成品采用18m3封闭发酵罐，上述发酵工艺恶臭废气经风机收集后采用一套生物过滤净化技术的臭气净化设备对恶臭气体进行处理，风量为20000m3/h，恶臭气体净化效率可达85%，恶臭气体收集率约为90%，经处理后的废气排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

5.2.1.2饲料发酵异味气体治理措施

在饲料生产过程中 3-5 天的发酵周期中，会产生一定的气味，该气味具有淡淡的酒香味。发酵在密闭的发酵室内采用堆积发酵，发酵温度为 30-40℃。

企业拟对饲料发酵废气经风机收集后采用一套生物过滤净化技术的臭气净化设备对恶臭气体进行处理，风量为10000m3/h，恶臭气体净化效率可达85%，恶臭气体收集率约为90%，经处理后的废气排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

豆类原料从运至饲料厂到贮存使用，都会发生一定程度的霉变。如果储存不当会降低原料的质量，也会产生不良气味，影响空气质量。项目采取以下措施可以有效控制和减少原料的霉变速率，降低恶臭产生对周围环境的影响。

①防潮：豆粕应放于干燥处，底部可垫些干燥的木板。

②避光保存、加强通风：保存豆粕是温度不宜过高，避免日晒，不接触空气。

③防虫：保持环境卫生，贮存豆粕的仓库要清洁卫生，防止豆粕中生长鲣节虫，可用驱杀仓库害虫药熏杀。

④更新：适当购入原料，原料储存时间不宜过长，不积压原料，一般豆粕存储时间不应超过5 天。

- 5.2.2废水污染治理措施

本项目废水的产生主要来源于职工生活污水及少量堆肥渗滤液。由于项目有机肥堆肥过程中需添加水份，且对水质要求较低，因此评价要求企业生活污水经化粪池处理后回用于有机肥发酵补充水；有机肥堆肥发酵过程渗滤液设导流槽将渗滤液汇聚至蓄液池内，全部回用于堆肥补充水，废水不外排。

- 5.2.3噪声污染治理措施

本项目完成后，噪声设备主要是生产设备噪声和环保设备噪声等。

5.2.3.1噪声治理一般原则

噪声治理的一般原则是按噪声的产生、传播和受体的三个重要环节划分，噪声治理主要有三大途径：

（1）从噪声源着手，对其进行有效的治理，以降低源强，减轻对外环境的影响。如：采用低噪声设备、对其装设消声器、减振措施等。

（2）从其传播途径着手，对其采取隔声、吸声、设置屏障、在厂区布置过程中将高噪声设备尽可能设置在远离厂界和噪声敏感点的地方、设置绿化屏障等措施，以阻碍、降低其对外环境的传播，从而达到保护受体声学环境的目的。

（3）从受体出发，采取必要的防噪声措施，以减轻噪声对受体的危害。

5.2.3.2主要噪声源治理措施

本项目生产设备主要位于室内，因此通过对设备减振、隔声和距离衰减后对周围敏感点环境影响不大。但为了确保厂界噪声达到相应的标准和员工的健康，仍要注意做好吸声、隔声、消声等处理措施。

（1）从声源上控制，工艺设备、风机等设备应选择环保低噪型设备。

（2）车间内各设备进行合理布置，高噪设备均布置在车间远离厂界处或专用设备间内。主要对车间内的高噪声生产设备如粉碎机等均采取机座减振等措施。

（3）降低振动噪声。对工艺设备和风机采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。

（4）隔声降噪。厂房设计为密闭型，安装隔声门窗；厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理。对噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪处理的设备装置，如：风机等，应安装适宜的隔声罩、消声器等设施。对于产噪较大的独立设备，可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩，将噪声影响控制在较小范围内。厂区围墙应保持密闭性，也具有一定的隔声效果。

（5）消声措施。对于风机等产生空气动力性噪声的设备，应安装消声器。

（6）绿化降噪。对厂区各车间四周及厂界围墙内侧均进行草灌木结合的立体绿化，以乔木为主。绿化应考虑隔声效果，可选择具有隔声效果的树种，且需保证有一定密度。林带以乔木、灌木和草地相结合，形成一个连续、密集的障碍带，效果会更好。

经上述措施治理之后，正常生产情况下，项目的厂界贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，且本项目生产区周边200m范围内无环境敏感点，项目生产噪声对环境影响较小。

- 5.2.4固体废物处置及综合利用

本项目固体废物主要为各类原料的废包装物；有机肥生产不合格产品；饲料生产不合格产品；有机肥生产除尘器收集的粉尘；饲料生产除尘器收集的粉尘；员工产生的生活垃圾。

废包装物集中收集外售；有机肥及饲料生产不合格产品全部作为原料回用；除尘系统收集的粉尘全部作为原料回用；员工生活垃圾由当地环卫部门定期清运。

通过采取以上措施，建设项目各项固体废物均能得到有效处置，处置方案可行，经过以上处置措施后可达到零排放，不会产生二次污染。

### 5.2.5地下水污染防治措施

本项目评价主要考虑有机肥生产堆肥区等可能产生的主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，污染物有可能渗入地下潜水，从而影响地下潜水环境。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

5.2.5.1 源头控制措施

（1）严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将泄漏的环境风险事故降低到最低程度；

（2）进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

5.2.5.2 分区控制措施

本项目防治地下水污染的措施包括两部分，一是按照相应的标准，在污染区铺设防渗层，以阻止泄露到地面的污染物进入地下水中；二是在污染区防渗层上设置渗漏污染物收集系统，将滞留的污染物收集起来。防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。根据厂区内各生产、生活单元可能产生污染的地区，划分为重点防渗分区、一般防渗分区和非污染防治区。根据防渗参照的标准和规范，结合施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下。具体设计时可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。

（1）重点防渗分区

本项目重点防渗分区主要为有机肥堆肥区及渗滤液收集池，评价要求堆肥区底部铺装HDPE防渗膜，保证渗透系数小于10-7cm/s，四周和底部均要进行防渗处理。

（2）一般防渗分区

本项目一般防渗分区主要为饲料车间及有机肥车间成品及原料暂存区，要求底部用1.5m粘土夯实，地面进行硬化处理，保证渗透系数小于10-7cm/s。

（3）非污染防治区

非污染防治区主要是指办公区和绿化带等等无污染产生的区域，采取非铺地坪或普通混凝土地坪，地基按民用建筑做好加固处理。

表5.2-1                   企业分区防渗预防措施

| 地点 | 防渗级别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 有机肥车间堆肥区 | 重点防渗区 | 底部铺装HDPE防渗膜，保证渗透系数小于10-7cm/s，四周和底部均要进行防渗处理 |
| 堆肥区渗滤液暂存池 | 重点防渗区 | 底部铺装HDPE防渗膜，保证渗透系数小于10-7cm/s |
| 饲料车间及有机肥车间成品及原料暂存区 | 一般防渗分区 | 底部用1.5m粘土夯实，地面进行硬化处理，保证渗透系数小于10-7cm/s |
| 办公区及绿化区 | 非污染防治区 | 采取非铺地坪或普通混凝土地坪，地基按民用建筑做好加固处理 |

此外，建立完善的雨、污分流和初期雨水收集系统，一方面要防止土壤被污染，另一方面要阻断污染物与地下水的联系，车间要做好防渗处理，以防止污染物渗入地下，污染地下水。

5.2.5.3 地下水污染监控

为了及时发现污染物泄露问题，应建立场区地下水环境监控体系，在堆肥区的地基下采用聚合物衬层和泄露检测系统，以监视池底泄露并防止土壤和地下水污染。另外，还应建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制订监测计划，同时配备先进的检测仪器和设备，以便及时采取相应的措施。

厂区内现有水井作为地下水水质监控井，按照7.2.2“环境监控计划”小节内容要求定期开展环境监测。

5.2.5.4 风险事故应急响应

1、风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图5.2-2。

2、预防治理措施

（1）预防措施

堆肥区域进行全面防腐、防渗处理，在防渗结构上设置隔离层，并与地面隔离层连成整体。生产厂区其它区域，除绿化带外应全部硬化。项目绿化区域四周设置围挡措施，防止污染区域的雨水进入绿化带内。

（2）治理措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源

③探明地下水污染深度、范围和污染程度

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截留井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

地下水污染事故

上报相关主管部门

准备相关资料

控制事故现场，及时切断污染源

环境监测取样

进行详细调查方案确定污染范围

制定修复方案，进行方案的审查，进行方案的审查

进行跟踪监测

修复工程验收

修复达到目标

实施修复方案

修复工作结束

图5.2-2   地下水污染应急治理程序框图

3、相关建议

①地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

②地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。

## 5.3 项目环境保护投资

根据《建设项目环境保护设计规定》和《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016），“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”、“环境保护投入应包括预防和减缓建设项目不利环境影响而采取的各项环境保护措施和设施的建设费用、运行费用，直接为建设项目服务的环境管理和监测费用以及相关科研费用”。

结合本项目建设特点，环境保护投入为施工期气、水、声、固的环境保护措施，责任主体为建设单位，资金来源为项目实施总投资。项目总投资3000万元，经估算，项目环保总投资71万元，占总投资2.4%。

项目环境保护投资一览表见表5.3-1。

表5.3-1  项目环境保护投资估算一览表

| 序号 | 项目 | 用途 |  |  |  | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 有机肥秸秆破碎粉尘 | 1套布袋除尘装置 |  | 15m高排气筒 | 3 |
|  |  | 有机肥造粒粉尘 | 1套布袋除尘装置 |  |  | 3 |
|  |  | 有机肥发酵恶臭气体 | 1套生物过滤净化装置+15m高排气筒 |  |  | 4 |
|  |  | 饲料原料破碎配料粉尘 | 1套布袋除尘装置+15m高排气筒 |  |  | 15 |
|  |  | 饲料发酵废气 | 1套生物过滤净化装置+15m高排气筒 |  |  | 15 |
| 2 | 废水治理 | 生活污水 | 化粪池1座 |  |  | 1 |
| 3 | 防渗 | 一般防渗区 | 防渗要求：等效粘土防渗层≥1.5m，k≤1×10-7cm/s |  |  | 5 |
|  |  | 重点防渗区 | 防渗要求：HDPE防渗膜，k≤1×10-7cm/s |  |  | 2 |
| 4 | 噪声治理 | 基础减振、安装消声器、建筑隔声 |  |  |  | 5 |
| 5 | 固体废物 | 生活垃圾 |  | 设垃圾收集桶若干个 |  | 1 |
| 6 | 绿化 | 花草、树木、草坪，绿化面积1332m2 |  |  |  | 12 |
| 7 | 环境管理 | 环境管理及废气、噪声监测 |  |  |  | 5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 71 |

# 6 环境影响经济损益分析

## 6.1 经济效益分析

本项目建成后，税后全投资财务内部收益率59.62%，大于基准收益率10%；税后增量财务净现值（Ic=10%）1300 万元；税后静态投资回收期1.17 年；年均净利润601.59 万元。

## 6.2 社会效益分析

本项目的社会效益体现在以下几个方面：

（1）本项目为农牧业废弃物资源化利用项目，项目的实施能够推进农作物秸秆、畜禽废弃物的综合利用，有效缓解秸秆焚烧及畜禽粪便造成的环境危害。

（2）本项目原材料供应来源充足，能保证正常生产的需要，市场前景广阔，国内外需求量不断增多，资金来源可靠，上缴的各项税金增加了地方税收收入，具有良好的社会效益。

（3）本项目有利于当地经济的发展，还能为当地创造更多的就业机会，扩大富余劳力的就业渠道，促进地方的经济发展，具有一定的社会效益。

## 6.3 环境经济损益分析

### 6.3.1 环境代价

环境代价主要体现在由于建构筑物以及生产车间建设等将造成临时或永久性占地，造成地表植被破坏、气候环境改变等一系列环境经济损失。运行期间环境损失很小，主要表现在占地的机会成本增加。在此主要计算永久占地的损失，工程永久占地300亩，按当地企业、政府租用土地费用标准（3万元/hm2·a），估算占地损失为0.6万元/a。

### 6.3.2 环境成本分析

环境成本是指项目为防治环境污染，建设必要的生态保护工程和采取环境污染设备所折算的经济价值，初步估算本项目的环境代价如下。

（1）环保工程建设投资

项目环保直接投资71万元，按环保设备的使用寿命15年计算，则每年的环保工程建设投资为4.7万元/a。

（2）环保工程运行管理费用

运行管理费用包括设备检修、能源、材料、环保工作人员工资、环境监测费及排污费等，经估算得到本项目运行管理费为20万元/a。

综合分析得出建设项目的环境成本为24.7万元/a。

### 6.3.3 环境经济效益分析

（1）环境代价率

环境代价率指工程单位经济效益所需的环境代价：

=0.20%

（2）环境成本率

环境成本率是指工程单位经济效益所需的环境成本，本项目的环境成本率为：

=0.75%

（3）环保工程经济效益系数

环境工程经济效益系数=环境收益环境成本×100%=10.2%

从本项目的环境代价率、环境成本率、环境系数率和环保工程经济效益系数来看，建设项目采取环保措施后能够取得一定的环境收益。因此从环境经济综合的角度来看，本项目是合理可行的。

综上所述，从企业的长远利益出发，该项目只要认真落实已采取的和本报告中建议的各项防治措施，并保证投产后切实加强管理，使环保设施正常运行，是能够达到经济、社会和环境效益协调发展。

# 7 环境管理与环境监测计划

项目在施工期应认真执行污染防治方案及“三同时”的制度，在营运期应按预定方案严格监测污染源，建立健全环境监测制度。监测项目可委托有资质单位取样监测。

## 7.1环境管理

环境管理是以环境科学为基础，运用技术经济、教育和行政手段对企业环境污染进行监督和控制，尽可能的预防和减少污染物的排放，使资源、能源得到充分利用，促进企业清洁，文明生产，控制污染排放总量，协调经济发展和保护环境的关系，走可持续发展的道路。

### 7.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 7.1.2环境管理机构的设置

（1）环境管理机构组成

根据本次工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

（2）环境管理机构定员

施工期在建设工程指挥部设1名环境管理人员。

运营期应在后勤管理部门下设专门的环保科，设专职的环境管理人员，负责全公司环保设施的运行管理，并委托监测部门对污染物排放量进行定期监测，以及与当地环保部门联系工作。

### 7.1.3环境管理机构的职责

环保科的管理职责如下：

①贯彻执行环保法规和标准；

②组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并监督执行；

③制定并组织实施环境保护规划和计划；

④领导和委托本单位的环境监测；

⑤检查本单位环境保护设施的运行情况；

⑥推广应用环境保护先进技术和经验；

⑦组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高工人素质。

根据项目排放污染物种类、污染防治措施等，评价列出了本项目污染物排放及相应的环境管理要求清单。

### 7.1.4环境管理计划

（1）施工期环境管理计划

①环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

②对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

③按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

④土建工程需要土石方的挖掘与运输、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

⑤合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。施工期环境管理计划主要内容见表7.1-1。

表7.1-1  施工期环境管理计划主要内容

| 防治 对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 扬尘 | 建设施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗 | 施工单位环保措施落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。 |
|  | 施工场地运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘 |  |  |
|  | 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净； |  |  |
|  | 施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施 |  |  |
|  | 对回填土方进行压实或覆盖处理 |  |  |
| 施工 噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容 |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查。 |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工 |  |  |
|  | 禁止在12：00~14：00、22：00~6：00进行产生噪声污染的施工作业 |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门申请备案 |  |  |
| 施工 废水 | 施工期厂内不设施工营地，车辆冲洗废水经简易沉淀后回用于施工现场 |  | / |
|  | 尽量避免在雨季进行基础开挖施工 |  |  |
| 建筑垃圾 生活垃圾 | 建筑废渣在回用于厂区平整作业后，剩余建筑垃圾运往市政指定的建筑垃圾场处置； 生活垃圾统一收集，送环保部门处置 | 各类固废均妥善处理处置 | / |

（2）运营期环境管理计划

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

②对厂区内的公建设施进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行。

③确保废气处理系统的正常运行。

④绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对厂区的绿地必须有专人管理、养护。

运营期环境管理计划主要内容见表7.1-2。

表7.1-2  运营期环境管理计划主要内容

| 环境问题 | 防 治 措 施 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 排放 | 有机肥秸秆破碎粉尘 | 1套布袋除尘装置 |  |  | 15m高排气筒 |  | 列入环保经费中 |
|  | 有机肥造粒粉尘 | 1套布袋除尘装置 |  |  |  |  |  |
|  | 有机肥发酵恶臭气体 | 1套生物过滤净化装置+15m高排气筒 |  |  |  |  |  |
|  | 饲料原料破碎配料粉尘 | 1套布袋除尘装置+15m高排气筒 |  |  |  |  |  |
|  | 饲料发酵废气 | 1套生物过滤净化装置+15m高排气筒 |  |  |  |  |  |
| 废水 排放 | 生活污水 | 化粪池1座 |  |  |  |  |  |
| 防渗 | 一般防渗区 | 防渗要求：等效粘土防渗层≥1.5m，k≤1×10-7cm/s |  |  |  |  |  |
|  | 重点防渗区 | 防渗要求：HDPE防渗膜，k≤1×10-7cm/s |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 设垃圾收集桶若干个 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 定期检查降噪隔声设备的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 排放口 | 按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环保图标；图标牌应设置在靠近采样点，醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提示标志 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放口 |  | 废气排放口 | 噪声源 |  | 一般固体废物 |  |

运营期污染物排放清单见表7.1-3。

表7.1-3  项目污染物排放清单一览表

| 环境 因素 | 污染物 | 排放 浓度 | 排放量 | 排放方式 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机肥粉尘 | 10.7mg/m3 | 1.2t/a | 经2套布袋除尘处理后由15m排气筒排放 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准 |
|  | 饲料粉尘 | 12mg/m3 | 0.43t/a | 经1套布袋除尘处理后由15m排气筒排放 |  |
|  | 有机肥发酵NH3 | 1.28mg/m3 | 0.18t/a | 经1套生物过滤净化装置处理后由15m排气筒排放 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》新改扩建项目标准 |
|  | 有机肥发酵H2S | 0.45mg/m3 | 0.07t/a |  |  |
|  | 饲料发酵 异味 | / | / | 经1套生物过滤净化装置处理后由15m排气筒排放 |  |
| 废水 | 废水量 | / | 780m3/a | 经化粪池处理后全部回用于有机肥堆肥补充水 | 废水不外排 |
|  | COD | 500mg/L | 0.39t/a |  |  |
|  | BOD5 | 250mg/L | 0.195 t/a |  |  |
|  | SS | 100mg/L | 0.078 t/a |  |  |
|  | 氨氮 | 40mg/L | 0.0312 t/a |  |  |
| 固废 | 废包装物 | / | 0.8 | 收集外售 | / |
|  | 有机肥生产不合格产品 | / | 4 | 回用生产 | / |
|  | 饲料生产不合格产品 | / | 8 | 回用生产 | / |
|  | 有机肥生产除尘器收集的粉尘 | / | 118.8 | 回用生产 | / |
|  | 饲料生产除尘器收集的粉尘 | / | 42.6 | 回用生产 | / |
|  | 生活垃圾 | / | 9 | 由环卫部门定期清运 | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 75~90dB（A） |  | 厂房隔声、设备减振 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |

（3）环境管理台账及企业环境信息公开

①环境管理台账

按照相关环境保护要求，评价建议企业在运行过程中设立环境管理台账。记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。

②企业环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地的相关要求，提出企业环境信息公开的具体要求：

A、由临渭区环境保护局负责指导、监督本企业单位的环境信息公开工作。

B、企业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。

C、企业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

D、企业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

E、国家鼓励企业单位自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。

## 7.2环境监测

### 7.2.1环境监控计划制定原则

为保证监测数据具有完整的质量特征，在制定监测计划时应遵循以下原则：

（1）实用性和经济性，在确定监测技术路线和技术装备时，要做费用-效益分析，尽量做到符合实际需要。

（2）遵循优先污染物优先监测的原则。

（3）全面规划、合理布局，环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

### 7.2.2环境监控计划

根据本次工程废水、废气、噪声、固废等污染源的产生和排放情况，开展污染物排放监测、周边环境质量影响监测。本次工程环境监控计划详见表7.2-1、7.2-2

表7.2-1  项目污染排放监测计划

| 监测阶段 | 监测类别 | 监测项目 | 监测位置 | 监测频次 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | TSP | 周界外浓度最高点（下风向） | 包括整个施工全过程，重点考虑特殊气象条件的施工日。 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） |
|  | 噪声 | Leq(A) | 施工场界四周 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 运营期 | 废气 | 粉尘 | 有机肥车间除尘装置排气筒 | 每年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  | 饲料车间除尘装置排气筒 | 每年一次 |  |
|  |  | 硫化氢及氨 | 有机肥车间恶臭处理装置排气筒 | 每年一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 臭气浓度 | 发酵车间恶臭处理装置排气筒 | 每年一次 |  |
|  | 噪声 | Leq(A) | 厂界四周 | 每年一次 （分昼夜） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 地下水 | 氨氮、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数 | 项目场址观测井 | 每季一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 注：可委托有资质单位进行监测 |  |  |  |  |  |

表7.2-2  环境质量监测计划明细表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 硫化氢 氨 | 楼王村 | 每年2次 | 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准 |
| 地下水 | 氨氮、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数 | 项目场址观测井 | 每年1次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 噪声 | LAeq（A） | 厂界外1m | 每年2次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级标准 |

## 7.3环境保护措施汇总

本项目验收的环保设施验收清单见表7.3-1。

表7.3-1  项目环保措施验收清单

| 环保措施清单 |  |  |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 环保设施名称 | 位置 | 数量 | 治污参数 |  |
| 废气 | 粉尘 | 布袋除尘装置15m高排气筒 | 有机肥车间 | 布袋除尘器2套 排气筒 1根 | 粉尘去除率≥99% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 |
|  |  | 布袋除尘装置15m高排气筒 | 饲料车间 | 布袋除尘器1套 排气筒 1根 | 粉尘去除率≥99% |  |
|  | 恶臭气体 | 生物过滤净化装置 15m高排气筒 | 有机肥车间 | 生物过滤净化装置 1套 排气筒 1根 | 硫化氢及氨去除率≥85% | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建项目标准 |
|  |  | 生物过滤净化装置 15m高排气筒 | 有机肥车间 | 生物过滤净化装置 1套 排气筒 1根 | 臭气浓度去除率≥85% |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 办公楼地下 | 1座 | / | 经化粪池处理后全部回用于有机肥堆肥补充水, 废水不外排 |
| 噪声 |  | 基础减振、建筑隔声 | 生产车间 | 若干 | 降噪15～20dB（A） | 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 |  | 生活垃圾收集筒 | 生活办公区 | 若干 | 固废综合处置率100% | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
| 环境绿化 |  | 厂区植树、种草 | 道路两侧、厂区空地 | 1332m2 | - | / |

## 7.4污染物总量控制

### 7.4.1意义和目的

通过总量控制分析，确定最大限度的污染物削减量与最低治理费用的平衡点，而最终实现环境质量目标。总量控制分析以当地环境容量为基础，以增加的污染物排放量不影响当地环境保护目标的实现，不对周围地区环境造成有害影响为原则。总量控制的目标是实现所在地的环境保护目标。

### 7.4.2污染物排放总量控制原则

（1）污染物达标排放原则；

（2）污染物排放后符合环境质量，并对环境有相应改善的原则；

（3）实施清洁生产，节约资源，促进企业技术进步，促进企业可持续发展的原则。

### 7.4.3总量控制指标的确定

根据“十三五”主要污染物总量控制规划，“十三五”期间国家将氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，则“十三五”期间国家对化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据工程分析，本项目总量控制指标为氨氮（NH3-N）及化学需氧量（COD）。

本项目不设锅炉；生活污水经化粪池处理后全部回用生产，因此本项目不涉及“十三五”主要污染物总量控制指标。

# 8 结 论

## 8.1 建设项目概况

本项目占地面积300亩，其中290亩属设施农业，建设农业大棚主要种植各类蔬菜水果等经济作物，其余10亩属附属用地，建设一座有机肥生产车间及一座饲料生产车间，购置有机肥及饲料加工设备、专用粪便采集运输车辆和原材料采集农机具，配套绿化、道路、给排水、监控室、办公室等辅助工程。设计年产有机肥颗粒40000吨，发酵饲料8000吨，另有3000吨有机肥预发酵半成品在厂内生产后运送至待施肥的农田，在农田内进行灌装二次发酵后就地施肥。

## 8.2 环境质量现状

（1）大气环境：拟建项目周围环境空气中SO2、NO2、PM10监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫化氢及氨气均能满足《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79），说明项目拟建地区域环境空气质量监测期间较好。

（2）声环境：监测期间项目厂界及敏感点昼间、夜间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值，无超标现象。

（3）地下水：监测期间项目评价范围内地下水监测点水质各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

## 8.3 污染物治理及主要影响分析

### 8.3.1 施工期

施工期环境影响主要为施工扬尘、施工废气、施工噪声、施工废水和施工固废。结合项目施工特点及周围大气环境特点，在采取相应防治措施后，施工期不会对周围大气环境产生明显不利影响。进出车辆冲洗废水经沉淀后可全部用于场地洒水抑尘。项目施工量较小，施工机械，尤其是大型施工机械较少且施工时间短，施工机械噪声源主要集中在车间等主体工程新建过程中，分布较集中，随着施工期结束施工噪声消失。施工期固废均能得到妥善处理，对环境影响较小。

### 8.3.2 运营期

（1）废气

本项目有机肥生产粉碎及造粒工序、饲料生产粉碎配料工序产生少量含尘废气。项目拟在上述工序分别安装布袋除尘装置，经处理后粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中标准要求（浓度<120mg/m3，速率＜3.5kg/h）要求，处理后的废气经15m高排气筒排放，对外环境影响较小。本项目有机肥发酵产生的恶臭气体及饲料发酵废气拟各经一套生物过滤净化设备处进行处理除臭，然后统一经由15m排气筒排放。废气收集率可达90%，恶臭污染物去除率可达85%，经处理后的废气排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

（2）废水

本项目废水的产生主要来源于职工生活污水及少量堆肥渗滤液。由于项目有机肥堆肥过程中需添加水份，且对水质要求较低，因此评价要求企业生活污水经化粪池处理后回用于有机肥发酵补充水；有机肥堆肥发酵过程渗滤液设导流槽将渗滤液汇聚至蓄液池内，全部回用于堆肥补充水，废水不外排。

（3）噪声

本项目完成后，噪声设备主要是生产设备噪声和环保设备噪声等。主要对车间内的高噪声生产设备如粉碎机等采取机座减振等措施；风机采用厂房隔声，泵类安装隔声屏障；对于生产车间外围设置绿化带。

经预测，采取以上措施后厂界噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准要求，对外界环境影响较小。

（4）固废

本项目废包装物集中收集外售；有机肥及饲料生产不合格产品全部作为原料回用；除尘系统收集的粉尘全部作为原料回用；员工生活垃圾由当地环卫部门定期清运。通过采取以上措施，建设项目各项固体废物均能得到有效处置，处置方案可行，经过以上处置措施后可达到零排放，不会产生二次污染。

（5）环境经济损益分析

从本项目的环境代价率、环境成本率、环境系数率和环保工程经济效益系数来看，建设项目采取环保措施后能够取得一定的环境收益。因此从环境经济综合的角度来看，本项目是合理可行的。

（6）环境管理监测计划

项目在施工期应设置专门环境管理机构认真执行本次环评提出污染防治方案及履行“三同时”制度，在营运期应按预定方案严格监测污染源，建立健全环境监测制度，监测项目可委托有资质单位取样监测。

本项目不涉及“十三五”主要污染物总量控制指标。

## 8.4 公众意见采纳情况

根据公众参调查结果，公众对本项目无反对意见。建设单位承诺在建设和运营过程高度重视环保工作，确保项目建设和环境保护同步进行。

## 8.5项目环境可行性结论

本项目符合国家产业政策，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，项目建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，加强对各类污染源的管理。从环境影响的角度来讲，建设项目在该处建设具有环境可行性。

## 8.6要求与建议

- 8.6.1要求

（1）严格按照建设项目“三同时”的要求组织项目设计、施工和运行。环境设施清单中所列的环保设施在投产前必须建成。严格按照环评报告各章节中提出的要求组织工程建设和运行。

（2）加强无组织废气收集和治理措施的管理工作。

（3）优化项目厂房内部平面布局，细化噪声控制措施，减轻厂房内、外声环境影响，确保厂界噪声达标排放。

（4）确保厂区废气处理系统的正常运行。

- 8.6.2建议

（1）充分利用厂区空地，在厂区周围和车间外空地广植树木、花草，扩大绿化覆盖率。把企业建成一个美丽、洁净、四季常青、三季有花、环境优美的现代化企业。

（2）要求加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保养，建立和健全环保设施运行的工作制度和污染源管理档案。规范总排污口的管理。

（3）加强生产管理，提高职工的环境保护意识，作好事故防范工作和环境监督监测工作。