建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：临渭区桥南建筑垃圾资源化处理项目

建设单位（盖章）：渭南盛多予环保建材有限公司

编制日期：2018年7月

国家环境保护部制

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	9

环境质量状况	11

评价适用标准	13

建设项目工程分析	14

项目主要污染物产生及预计排放情况	17

环境影响分析	18

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	29

结论及建议	30

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目四邻关系图；

附图3：建设项目平面布置图；

附图4：建设项目环环境保护目标图

附图5：环境质量现状监测布点图

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：备案文件；

附件3：租地合同；

附件4：建设项目环境质量现状监测报告；

附件5：评价标准复函；

附件6：建设项目选址意见

附表

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 临渭区桥南建筑垃圾资源化处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南盛多予环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张战良 |  |  | 联系人 |  |  | 张战良 |  |
| 通讯地址 | 临渭区桥南镇岭西村三组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18691391222 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  |  | 714000 |
| 建设地点 | 临渭区桥南镇岭西村三组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区经济发展局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-610502-30-03-009057 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积（m2） | 46666.2m2（70亩） |  |  | 绿化率 (%) |  | 13 |  |  |
| 总投资 (万元) | 620 | 其中：环保投资(万元) |  | 21.3 |  | 占总投资比例(%) |  | 3.43 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2018年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概述 1、项目由来 近年来，随着渭南市经济发展和城市规模扩大，需要大量的建筑材料。同时城市建设也会产生大量建筑废弃物，占用土地资源，对环境及安全造成潜在危害。建筑垃圾随意堆放不仅直接造成对土壤、水质、空气等的污染，同时也存在隐性的安全隐患。根据国家及渭南市发展规划中提出的减量化、再利用、资源化原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。 渭南盛多予环保建材有限公司拟投资620万元于渭南市临渭区桥南镇岭西村三组砖厂东南角建设建筑垃圾资源化处理项目。项目总租地面积46666.2m2（约70亩），项目实际用地面积13333.2m2（约20亩），总建筑面积2400m2，主要建设生产车间1800m2，原料堆场400m2、办公用房200 m2，购置破碎机、振动筛、给料机、洗砂机等生产线设备，配套建设厂区供配电、道路、绿化等辅助工程。 2、评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求和相关规定，该项目应进行环境影响评价。渭南盛多予环保建材有限公司于2018年5月委托我公司承担本项目的环境影响评价工作（附件1）。 接受委托后，我公司组织有关工程技术人员赴现场踏勘调查，收集了项目所在区域自然、生态和人文环境资料，根据建设单位提供的项目技术资料、环境质量现状监测报告，按照国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制完成了《临渭区桥南建筑垃圾资源化处理项目环境影响报告表》，供建设单位提交环保行政主管部门审查和决策参考。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 本项目为建筑垃圾资源化处理项目，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年)》（2013修正版）鼓励类第十二条“建材”中的第11条：“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”和第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的第20条：“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目。且本项目已经取得发改局的备案（附件2），因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 （2）选址合理性分析 项目租赁临渭区岭西村三组废弃砖厂闲置土地进行生产，不新增占地。选址位于渭南市临渭区岭西村三组废弃砖厂，项目四周多为农田，周边200m范围内无敏感点，由于项目产生的污染物主要为粉尘，噪声等，均能得到合理处置，加之周边居民距离相对较远，运营过程对其影响较小。因此，从与周边环境的协调性及敏感性分析，建设项目的选址是合理的。 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。 综上所述，本项目拟建地自然环境及社会环境条件较为优越，环境空气、土壤及声环境质量状较好，有利于项目建设。在采取相应的污染物防治措施后，项目施工期、运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标的角度分析，本项目选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 该项目运行期的主要环境影响在于运营期加工产生的粉尘以及机械设备产生噪声。粉尘通过布袋除尘器、洒水喷淋等方式处理后达标排放；选用低噪声设备减少噪声对外界环境的影响。项目采取本环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合国家产业政策，选址符合相关要求，粉尘治理措施可行。在落实项目可研及环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、项目概况 项目名称：临渭区桥南建筑垃圾资源化处理项目； 建设单位：渭南盛多予环保建材有限公司； 建设地点：临渭区桥南镇岭西村三组； 建设性质：新建； 项目用地：总租地46666.2m2（70亩），实际用地面积13333.2m2（约20亩）； 总 投 资：620万元，均为企业自筹； 场地现状：项目租用岭西村三组废弃砖厂闲置土地，厂址内现为空地。 三、项目地理位置与周边外环境关系 1.地理位置 项目位于渭南市临渭区桥南镇岭西村三组砖厂东南角，具体地理坐标为N34.351780，E109.551802，项目地理位置详见附图1。 2.与周围外环境的关系 东面：农田，东侧414m处为岭西村； 南面：农田，南侧400m处为双雷村； 西面：紧邻乡村道路——渭花路，西侧500m为河王村； 北面：北侧770m处为大寺村； 项目四邻关系图详见附图2。 四、建设规模及内容 1、项目组成及主要建设内容 本项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成。租用废弃砖厂36666.2m2（70亩），本项目实际用地面积13333.2m2（约20亩），总建筑面积2400m2，主要建设生产车间、库房及办公用房，配套建设厂区供配电、道路、绿化、环保等附属设施。项目组成及建设内容详见表1： 表1 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 一层，钢结构封闭式厂房，建筑面积1800m2，用于建筑垃圾的加工，布置有破碎机、洗砂机、振动筛、给料机等生产设备; 新建. 储运工程; 原料堆场; 一层、占地面积400m2，建筑面积400m2，用于储存建筑垃圾等原辅材料（彩钢封闭，洒水抑尘）; 新建. 辅助工程; 办公用房; 一层，彩钢结构，建筑面积200m2，用于员工办公; 新建. 洗车台; 进场处设置洗车台，用于进场、出厂车辆清洗; 新建. 公用工程; 给水; 依托砖厂水井供水; 依托砖厂水井. 排水; 雨污分流，生活污水经旱厕处理后外运施肥，洗车台东侧设置2个10m3沉淀池，生产车间南侧设置3个150m3沉淀池; 新建. 供电; 桥南镇岭西村电网接入，不设备用发电机; 依托当地电网. 供暖、制冷; 均采用分体式空调; 新建. 环保工程; 废水; 生产废水; 沉淀池（150m3，3个）处理后循环使用; 新建. 生活污水; 旱厕，定期清掏外运肥田; 新建. 废气; 粉尘; 原料堆场以及生产车间采取封闭彩钢结构，增压喷淋洒水；加料口、破碎筛分工序采用布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放；厂区道路及时清扫，定期洒水; 新建. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减震、合理布局，厂房墙体隔声; 新建. 进出车辆; 设置减速带、禁鸣装置; 新建. 固废; 生活垃圾; 集中收集后委托环卫部门进行处理; 新建. 塑料、木材、钢材、废玻璃等; 先资源化利用，未利用废物收集后送垃圾填埋场处理; 新建. 土料; 用于市政园林绿化; 新建. 沉淀池沉渣; 外运用作铺路; 新建. 废润滑油; 专用容器储存，定期委托有资质单位处置; 新建. 绿化; 绿化面积1400m2. 本项目厂区不设置食宿. 2、主要装置和设备 本项目所购置的主要设备及参数详见表2： 表2 项目主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 金额（万元）. 1; 振动给料机; 1; 台; 12. 2; 颚式破碎机; 1; 台; 30. 3; 圆锥破碎机; 1; 台; 55. 4; 离心冲击式破碎机; 2; 台; 20. 5; 振动筛; 5; 台; 13. 6; 皮带输送机; 8; 台; 12. 7; 洗砂机; 2; 台; 7. 8; 变压器; 1; 台; 30. 9; 供配电设备; 1; 套; 20. 10; 产品质量检测设备; 1; 套; 5. 11; 其他辅助生产设备; 1; 套; 2. 3、主要原辅材料 本项目原材料为各类建筑垃圾，主要来源两个方面：一是旧房拆迁，此类建筑垃圾主要为旧砖砌墙体和混凝土楼板；另一类是建筑工地由于目前尚未认真实施分类管理，存在的混凝土块、渣土混合物、建筑工地浪费材料等。本项目所使用的建筑垃圾均为一般工业固体废物，对各类矿山的采矿废石及尾矿库的尾渣不考虑利用。 渭南市正处于新型工业化和城镇化建设的快速发展期，全市每年新增建筑面积约500万平方米，仅建筑施工垃圾年产生量就约300万吨，城市道路及基础设施建设产生的建筑垃圾约120万吨。据测算，渭南市的建筑物平均使用周期约30年，每年约有400万平方米的建筑物进行更新，每年拆除过程产生的建筑垃圾约200万吨。以上合计，年均建筑垃圾产生量约620万吨。而且随着城市建设、新农村建设的速度加快，建筑垃圾的产生量还将急剧增长。本项目年处理建筑垃圾量为70万吨，均来自外购。因此，渭南市建筑垃圾产生量可满足本项目原辅材料需求。 - 产品方案 本项目的产品方案见表3。 表3 项目产品种类及生产规模 序号; 产品; 产量. 1; 20~30mm骨料; 15万t/a. 2; 10～20mm骨料; 15万t/a. 3; 5～10mm骨料; 15万t/a. 4; 干法预制砂浆（人工砂）; 15万t/a. 五、公用工程 1、供电 项目用电由桥南镇岭西村电网接入，由厂内的变电设施分输至各用电单元。项目不设柴油发电机。 2、给排水 （1）给水 本项目依托砖厂的原有水井作为日常生活用水及生产用水的水源。水井年出水量约为4万吨，可满足本项目用水需求。此外，为保证项目供水正常，建设500m3蓄水池1座。项目用水主要为生产用水、生活用水、绿化用水和浇洒道路用水。 （2）排水 厂区内实行雨污分流排水。生产过程废水循环使用不外排；生活污水产生量为252m3/a，经旱厕处理后定期清掏，外运用于周边农田施肥。 （3）水平衡分析 运营过程用水主要为生产用水、职工生活用水、绿化用水、抑尘洒水。 根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T 943-2014）的有关规定，站内用水情况详见表1-4。 洗砂用水：人工砂的生产过程需要洗砂机进行水洗，人工砂和水的比例约为1:1，本项目人工砂年产量约为15万t/a，则人工砂生产用水量为15万m3/a，平均日用水量为500m3/d。生产用水排入厂区自设的沉淀池中沉淀后循环使用。人工砂成品带走水量约为20%，则新鲜用水量为30000m3/a，平均日新鲜水用量为100m3/d。 生活用水：职工用水人数为15人，在厂区不设食宿，按照70 L/人·d计算，年工作日为300天，则职工生活用水量为315m3/a，平均日用水量为1.05m3/d。 绿化用水：项目绿化面积为1400m2，用水定额为2.0L/m2·d计算，年用水天数为90天，则绿化用水量为252m3/a，平均日用水量为0.84m3/d。 车辆冲洗用水：车辆冲洗用水0.2m3/辆·次，每天清洗车辆6辆，则日用水量为1.2m3/d，废水产生量为0.96 m3/d，洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车； 抑尘洒水：站内道路面积为2100m2，原料堆场面积为1000m2，洒水总面积为3100m2，用水定额为1.0L/m2·次。生产车间抑尘洒水量约为4m3/d。则抑尘洒水量为2130m3/a，平均日用水量为7.10m3/d。 表4 项目用水量和排水量一览表 项目; 用水 规模; 用水 标准; 单位; 日用水量（m3/d）; 消耗量（m3/d）; 日废水量（m3/d）; 备注. 洗砂用水; /; /; /; 500; 100; 0; 新鲜水量为100m3/d. 生活用水; 15人; 70; L/人·d; 1.05; 0.21; 0.84; /. 绿化用水; 1400m2; 2.0; L/ m2·d; 0.84; 0.84; 0; /. 抑尘洒水; /; /; /; 7.10; 7.10; 0; /. 车辆冲洗; 6辆; 0.2; m3/辆·次; 1.2; 0.24; 0.96. 合计; 510.19; 108.39; 1.8; 日新鲜水量为108.99m3/d. 注：生活污水排放系数按0.8计，绿化用水全年按90次计算。. 全厂水平衡图： 新鲜水 洗砂用水 7.10 3 化粪池定期清掏 用于农田施肥 111.99 400 生活用水 7.10 0.24 抑尘洒水 0.21 100 车辆冲洗用水 沉淀池 沉淀池 1.05 2.4 绿化用水 0.84 0.84 回用于洗车 0.21 回用洗砂400 图1 项目全厂水平衡图（m3/d） 3、供暖、制冷 项目值班室采用分体式空调提供制冷和供暖，可满足员工需要。 4、劳动定员及工作制度 劳动定员为15人，每日1班，每班工作8小时，年工作300天。 六、平面布置 项目总平面布置根据建设选址的地形特点等基础设施条件，因地制宜，合理规划，做到功能分区、系统分明、布置整齐；生产、辅助和运输布置既要考虑项目生产的需要，又要方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复；场地利用要科学合理，规范确定建筑物、构筑物间距，保证生产营运和消防安全。 项目分为办公区及生产区，生产车间位于场地西北侧，车间南侧布置库房，场地东侧为建筑垃圾堆放场和成品库，办公服务区位于厂区东南侧。厂区各功能区之间以道路相连，确保人流物流通畅，符合消防规范。建筑构物四周和路边种植花草乔木，厂区内设置不同形式的绿化场地，以美化环境、净化空气。 本项目平面布置见附图3。 从环保角度分析，项目总平面布置合理性主要体现在以下几方面： （1）项目生产车间设在距离敏感点较远的西侧，设备产生的噪声经基础减震措施及衰减后对敏感点影响较小； （2）项目有比较明显的功能分区，实现生产与生活分开、原料与产品分开，各区域之间以厂内道路相连，实行人货分流制； 综上所述，从环境保护方面分析，项目总平面布置较为合理。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，租赁临渭区桥南镇岭西村三组废弃砖厂闲置土地，不新增占地，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性） - 1、地理位置 本项目位于渭南市临渭区，渭南市位于东经108°50′～110°38′和北纬34°13′～35°52′之间，地处陕西关中平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤。临渭区地处渭南中心城市，是渭南唯一的市辖区，是全市的政治、经济、文化中心。 本项目位于渭南市渭区桥南镇岭西村三组废弃砖厂，项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 渭南市在地质构造上属华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台隆断带北侧，地质构造呈现南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。地貌以渭河为轴线从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形（仰瓦状），自南向北分为五个自然区域：秦岭北坡山区、秦岭北麓黄土台塬区、渭河冲积平原区、渭北黄土塬区、北部边缘山丘陵区。地势南北高，中间低，东西开阔，海拔在330~2645米之间。 根据陕西省地震区划，渭南市属8度地震烈度区。 本项目场址地形地貌条件简单，无不良地质构造，场区地形较平坦。地质单元位于渭河河阶地，地下水位埋深一般在8~10米。对建筑物基础不会造成不良影响。 3、气候气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0~4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40~44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9~C，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文特征 渭南市地表水主要为河川径流。河流分过境、入境和境内河流，均属黄河水系。黄河、渭河、洛河（北洛河）为主要过境、入境河流。全市河川集水面积13134平方公里，有河流和1公里以上的沟道4113条。河流集水面积在100平方公里以上的有25条，50平方公里以上的有45条，10平方公里以上的有144条。渭南市多年平均径流量8.88亿立方米，占全省地表水资源量的2.11%。平均径流深67.6毫米，较全省204毫米平均径流深低136.4毫米。境内因受降水的地域分布与地形、地貌等下垫面因素的综合影响，年径流与年降水的分布规律基本一致。南北呈带性差异，径流深由南、北山地向渭河平原递减。秦岭山地年平均径流深325毫米；渭河南塬年均径流深103毫米；北部黄龙山区年均径流深85毫米；渭北台塬区年均径流深37毫米；渭河平原平均径流深20毫米。 沋河：是渭河下游的一条支流，属黄河水系，发源于秦岭北麓，沋河公园以北水源以城市污水为主，曲折东流，在陕西省渭南市临渭区程家乡柿园附近注入渭河。 零河：黄河支流渭河的支流，是陕西省渭南市临渭区与西安市临潼区两区的界河。在渭南市临渭区（原渭南县），零河流经大王、贠曲公社西侧，何刘公社东侧、北侧，三张公社南、西侧的深沟中，过白杨公社张义村西北入渭河。 5、生态环境 渭南作为陕西省最优的农业生态区，有着适宜的自然生态环境，为不同种类的动植物提供了有利的生长条件。人工饲养的畜禽20多种，其中秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。农林作物87种，尤以小麦、玉米、豆类、苹果、酥梨、棉花、花生、蔬菜、烤烟、花椒、西瓜等最为丰富。是陕西省粮油产地、苹果基地的重要组成部分。 受人类活动的强烈干扰，评价区内基本无天然植被。主要天然植被为分布于渭河河漫滩上的灌木丛。区内无国家级和省级保护动、植物。本项目周边，北侧为国道，东西侧为绿化林，南侧为葡萄园。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 为了解项目区的环境质量现状，特委托陕西昌泽环保科技有限公司对项目所在地进行了环境质量现状监测，并出具《临渭区桥南镇建筑垃圾资源化处理项目环境质量现状监测报告》，本次评价中分析的基础数据来自《监测报告》。 1、环境空气质量现状 （1）监测布点：评价区共设2个监测点，点位设置见附图四： 表5 大气质量现状监测布点一览表 点位代号; 地点; 方位; 备注. 1#; 岭西村; E，414m（上风向）; 二类功能区. 2#; 双雷村; S，400m（下风向）. （2）监测项目：PM10、SO2、NO2等3项。 （3）监测时间和频次 监测时间为：2018年5月11日~2018年5月17日；连续监测7天。 （4）监测结果：监测结果具体见下表： 表6 环境质量现状监测数据统计结果表 项目; 浓度范围（µg /m3）; 超标率(％); 最大超标倍数; 达标情况. SO2; 岭西村; 1小时值; 9-25; 0; 0; 达标. 24小时均值; 9-16; 0; 0; 达标. 双雷村; 1小时值; 8-24; 0; 0; 达标. 24小时均值; 11-17; 0; 0; 达标. GB3095-2012 二级标准; 小时平均值：500µg/m3；日均值150µg/m3. NO2; 岭西村; 1小时值; 15-61; 0; 0; 达标. 24小时均值; 21-55; 0; 0; 达标. 双雷村; 1小时值; 19-62; 0; 0; 达标. 24小时均值; 22-58; 0; 0; 达标. GB3095-2012 二级标准; 小时平均值：200µg/m3；日均值80µg/m3. PM10; 岭西村; 24小时均值; 51-124; 0; 0; 达标. 双雷村; 55-129; 0; 0; 达标. GB3095-2012 二级标准; 日均值150µg/m3. 由监测结果可以看出：在各监测点位SO2、NO2小时均值，SO2、NO2、PM1024小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。说明当地环境空气质量较好。 2、声环境质量现状 （1）监测时间 2017年5月11日-5月12日，昼、夜间各一次。 （2）监测布点 本项目声环境监测共设置4个点 （3）监测结果 表7 声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 编号; 监测地点; 5月11日; 5月12日; 标准; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 1#东厂界; 52.3; 42.8; 52.8; 43.1; 60; 50; 达标. 2; 2#北厂界; 53.8; 43.6; 54.0; 43.9. 3; 3#西厂界; 54.7; 44.6; 54.5; 44.4. 4; 4#南厂界; 53.2; 43.9; 53.5; 53.5. 从上述监测结果可以看出，在各监测点位，噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限值，说明当地声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、环境保护目标 项目选址于渭南市临渭区桥南镇岭西村废弃砖厂内，根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所以本项目主要保护对象为项目区附近居民。其他保护目标与该项目相对位置表见下表。 表8 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 大寺村; N; 310; 350人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 河王村; W; 500; 120人. 阳郭村; W; 1700; 1200人. 双雷村; S; 400; 430人. 花园村; SE; 1500; 900人. 岭西村; E; 414; 80人. 地表水; 沋河; E; 970; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. 生态环境; 项目区以及周边区域; /; /.

- 四、评价适用标准

| - 环境质量标准 | 环境空气：评价区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准； 声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| - 污染物排放标准 | 废气排放标准：施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限制》（DB61/1078-2017）相关标准要求大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值和二级标准； 废水排放标准：不外排； 噪声排放标准：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 固体废物排放标准：一般固废参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关规定；危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准 》（GB 18597-2001）及其2013 年修改单中的相关规定。 |
| - 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本项目污染物排放特征，项目不产生SO2、NOx、VOCs，不设废气总量控制因子，项目不产生生产废水，厂区设置旱厕，定期清掏，用于农田施肥，不外排，不设废水总量控制因子。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污环节简述 - 施工期 施工期对环境的污染主要为施工扬尘、施工机械及车辆噪声、施工废水、生活污水、建筑垃圾以及生活垃圾等。施工期主要污染流程见图5-1所示。 场地平整 土石方开挖 基础施工 结构施工及内部装修 清理施 工场地 噪声、扬尘、固废 噪声、扬尘、固废、废水 噪声、扬尘、固废、废水 扬尘、固废 噪声、扬尘、固废、废水 图2 施工期工艺流程及产物环节图 - 运营期 图3 运营期工艺流程及产污环节图 外购各类建筑垃圾汽运进厂，卸至原料堆场分类堆放。本项目原料约2~5 天运送一次，产品输送量约20 辆·次/d，均经由厂区中心道路运输。 固体废弃建筑垃圾进入混合仓，人工分拣后，其中木材、纸屑、钢筋、塑料、废包装材料等其它垃圾首先考虑资源化利用，不能利用的集中送往垃圾填埋场处置。分拣后的建筑垃圾用铲车进行打堆进入原料仓，然后通过铲车运送至振动给料机，由皮带输送至骨料生产车间进行骨料的深加工。 建筑垃圾在振动筛上进行第一次筛分，筛下料多为黄土，用于市政园林绿化。筛上料通过颚式破碎机破碎后进入30mm振动筛进行筛分，筛分后的筛上料重新回到颚式破碎机进行破碎，筛下料进入圆锥破碎机破碎。 破碎后的骨料通过20mm振动筛进行筛分，筛上料为20~30mm骨料，由皮带传输到成品堆场储存。筛下料进入离心冲击式破碎机破碎，然后进入10mm振动筛进行筛分。筛上料为10~20mm骨料，传输到成品堆场储存。筛下料再进入第二台离心冲击式破碎机破碎，然后进入5mm振动筛进行筛分，筛上料为5~10mm骨料，传输到成品库储存。筛下料进入洗砂机进行两次水洗，制成人工砂，传输到成品堆场储存。成品按粒径在成品库中分类储存，装车外售运送出厂。 3、物料平衡分析 本项目物料平衡表见下表。 表9 物料平衡表 进料; 出料. 物料名称; 用量（t/a）; 所占比例; 物料名称; 用量（t/a）; 所占比例. 旧砖砌墙体; 10万; 14.3%; 20~30mm骨料; 15万; 21.43%. 混凝土楼板; 20万; 28.6%; 10～20mm骨料; 15万; 21.43%. 混凝土块; 18万; 25.7%; 5～10mm骨料; 15万; 21.43%. 渣土混合物; 12万; 17.1%; 人工砂; 15万; 21.43%. 建筑工地浪费材料; 8万; 11.4%; 土料; 7.7万; 11%. 其他建筑垃圾; 2万; 2.9%; 塑料、木材、玻璃等; 1万; 1.43%. 沉淀池沉渣; 1.2万; 1.71%. 粉尘; 203.2; 0.029%. 合计; 70万; 100%; 合计; 70万; 100.00%. - 主要污染工序 1、施工期污染源分析 本项目施工期分为场地清理、地基开挖、回填夯实、建筑施工等阶段。对环境的主要影响有施工噪声、污水和固体废物，对场址周围环境会造成短期不利影响。其中： （1）废气 施工期大气污染物主要是建筑施工过程中产生的扬尘、施工机械和运输车辆排的尾气。 （2）废水 施工期废水主要为建筑、清洗废水及施工人员生活污水，主要污染物是COD、SS等。 （3）噪声 施工期噪声主要是建筑过程中机械设备产生的噪声。主要噪声源为运输车辆、各类设备噪声等，噪声级在85～95dB(A)之间。 （4）固体废物 施工期固体废物主要是建筑过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括建筑物的废弃物垃圾、开挖弃土。 2、运营期污染源分析 （1）废气污染源强 本项目运营期大气污染物主要为原料堆场粉尘，进厂卸料粉尘，加料、破碎筛选粉尘以及成品库粉尘。 1）原料堆场粉尘 项目购入的建筑垃圾主要为旧砖砌墙体、混凝土楼板、混凝土块、渣土混合物等，利用汽车运输至厂区内的原料堆场中进行堆放，堆场粉尘一般影响范围在50m范围之内。一般情况下，渣土堆的起尘量与外购进的渣土质量、堆放地方的大小、该地的气象（最主要为湿度和风速）、企业的管理等相关。本项目建筑垃圾年用量为70万吨，渣土混合物及其它易起尘建筑垃圾按总量的60%计，即42万t/a，年堆放时间为7200小时。原料堆场粉尘量按0.002%计算，则堆场起尘量为8.4t/a。 环评要求原料堆场采取地面硬化，彩钢瓦房封闭，堆场内原料按类型分区布置，作业区域布置增压水泵喷淋系统洒水抑尘，在采取上述措施后，可减少粉尘90%左右，排放量为0.84t/a，排放速率为0.35kg/h。 2）进厂卸料粉尘 原料进厂卸料时产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社），碎石采用自卸卡车卸料时，粉尘产生系数为0.02kg/t·物料。起尘垃圾总量按42万t/a计，年工作1500小时，粉尘产生量为8.4t/a。环评要求在原料的装卸过程中，尽量减少物料的落地高差，避免扬尘，且辅以洒水抑尘，以减轻原料在堆放过程中产生的粉尘对周边环境的影响。在卡车卸料过程中，经增压水泵喷淋系统洒水抑尘后，可减少粉尘90%左右，排放量为0.84/a，排放速率为0.35kg/h。 3）加料、破碎筛选粉尘 建筑垃圾在加料和破碎筛选过程中会产生粉尘。物料加入加料斗内，根据设计，物料通过封闭式皮带传输机传输至振动筛。项目使用1个加料斗，年工作时间为2400h。参考《逸散尘工业粉尘控制技术》<中国环境科学出版社>中，粒料加工厂中加料粉尘排放因子类比卡车装货碎石粉尘排放因子计算，加料粉尘取0.02kg/t·物料，项目年用建筑垃圾为70万吨，其中废塑料、木材及玻璃等垃圾为1.05万吨，则加料总量约为68.95万t/a，则加料粉尘产生量14t/a。 根据设计，建设单位拟针对加料口布置集气罩（收集效率90%），粉尘经集气罩收集后进入高效布袋除尘器（处理效率99.5%）处理后通过15m高的1#排气筒排放，设计风量为5000m3/h，经排气筒有组织粉尘的排放量为0.063t/a，排放浓度为5.25mg/m3，排放速率为0.026kg/h；未收到的粉尘无组织排放，排放量约为1.4t/a，排放速率为0.58kg/h。 破碎和筛分均在车间内进行，同时，破碎机和振动筛设置在单独的密闭彩钢瓦结构内，参考《逸散尘工业粉尘控制技术》<中国环境科学出版社>中，破碎和筛选粉尘排放因子0.25kg/t·破碎料，项目破碎筛选建筑垃圾约为68.95万t/a，则粉尘产生量为172.4t/a。 根据设计，建设单位拟针对破碎机、筛分机上方布置集气罩（收集效率90%），粉尘经集气罩收集后进入高效布袋除尘器（处理效率99.5%）处理后通过15m高的2#排气筒排放，设计风量为8000m3/h，经排气筒有组织粉尘的排放量为0.776t/a，排放浓度为40.41mg/m3，排放速率为0.323kg/h；未收到的粉尘为17.24t/a，为进一步降尘，环评要求采取增压水泵喷淋系统进行喷淋洒水，以进一步减轻粉尘排放，粉尘去除效率为90%，采取上述措施处理后的粉尘无组织排放，排放量为1.724t/a，排放速率为0.72kg/h。 4）成品库粉尘 本项目设置全封闭的成品堆场，在成品料堆放储存过程中，不受风力影响，因此不会产生粉尘；在成品装车过程中会产生少量粉尘，计算模式采用修正后的《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》推荐的起尘公式计算， Q=2.1G（Vi-Vo）3×e-0.556W×fi×a 式中：Q=起尘量 kg/a G=沙场储存量 Vi=35m上空风速 Vo=沙粒起动风速 取4.4m/s W=含水量 % fi=风速年频率 a=大气降雨修正系数 从上述公式可以看出，含水率对砂石料堆的起尘量影响极大，根据生产工艺和产量需求，堆料场年用砂60万m3，沙子含水率一般控制在8%左右，本项目砂石堆料场产生的扬尘量约为1.2t/a。 堆场为全封闭堆场，在堆场顶部加设顶盖，并用水泥进行了地面硬化。四面设置挡墙，由皮带输送。可有效的降低堆场起尘量，并定时进行洒水，可起防尘作用，通过采取以上措施，粉尘产生量将降低90%，即0.12t/a，排放速率为0.05kg/h，以无组织的形式排放。 5）运输车辆扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.0079·V·W0.85·P0.72 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，T； P，道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按400m计，平均每天发车空、重载160辆·次；空车重约5.0t，载重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁程度情况下的扬尘量见下表。 表10 车辆行驶扬尘量 车况路况; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 空车; 0.118; 0.195; 0.261; 0.321; 0.377; 0.43. 载重车; 0.542; 0.893; 1.196; 1.471; 1.728; 1.97. 合计; 0.66; 1.088; 1.457; 1.792; 2.105; 2.4. 根据本项目的情况，由于厂区道路均采用水泥混凝土进行硬化处理，基于这种情况，本次环评对道路路况以0.1（kg/m2）计，经计算，项目由汽车运输引起的扬尘量约为9.5t/a。项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、定时进行洒水，对驶入、驶出车辆先用水进行洒水措施后扬尘量减少95%以上，则汽车动力扬尘排放量为0.47t/a。 废气产生以及排放统计情况见下表： ## 表11 项目生产车间有组织废气污染物产排情况一览表 序号; 产物工序; 污染物; 产生 情况; 处理措施; 排放情况. 1; 加料; 粉尘; 14t/a; 集气罩+布袋除尘器+ 15m高1#排气筒; 0.063t/a 5.25mg/m3. 2; 破碎筛分; 粉尘; 172.4t/a; 集气罩+布袋除尘器+ 15m高1#排气筒; 0.776t/a、40.41mg/m3. ## 集气罩未收集到的有机废气无组织排放，无组织排放情况见下表； ## 表12 项目生产车间无组织废气污染物产排情况一览表 序号; 产物工序; 污染物; 排放情况. 1; 原料堆场; 粉尘; 0.84t/a 0.35kg/h. 2; 进场卸料粉尘; 粉尘; 0.84t/a 0.35kg/h. 3; 加料口; 粉尘; 1.4t/a 0.58kg/h. 4; 破碎筛分; 粉尘; 1.724t/a 0.72kg/h. 5; 成品堆场; 粉尘; 0.12t/a 0.05kg/h. 6; 汽车动力起尘; 粉尘; 0.47t/a 0.196kg/h. - 废水 本项目运营期废水主要为生产人工砂时的洗砂废水、工作人员产生的生活废水， 1）生产废水 人工砂的生产过程需要洗砂机进行水洗，洗砂机布置于生产车间内南侧区域，人工砂和水的比例约为1:1，本项目人工砂年产量约为15万t/a，则人工砂生产用水量为15万m3/a，平均日用水量为500m3/d，人工砂成品带走水量约为20%，废水产生量约为400m3/d，生产用水排入生产车间外南侧布置沉淀池3座，洗砂废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充。 2）职工生活污水 职工用水人数为15人，在厂区不设食宿，按照70 L/人·d计算，年工作日为300天，则职工生活用水量为315m3/a，平均日用水量为1.05m3/d，污水产生量（产物系数以0.8计）为252m3/a，厂区设置旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。 （3）噪声 本项目噪声主要为进出车辆及设备运转产生的噪声，设备噪声声级范围在75~95dB（A）之间。本项目主要噪声源为破碎机、洗砂机、输送带、装载机、振动筛和喂料机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为75～95dB（A）。具体噪声源强见下表。 表13 本项目主要噪声源源强 序号; 声源名称; 数量(台); 源强dB(A). 1; 破碎机; 4; 95. 2; 洗砂机; 2; 90. 3; 输送机; 8; 80. 4; 振动筛; 5; 90. 5; 给料机; 1; 75. （4）固体废物 本项目运营期固体废物主要为建筑垃圾分拣及除铁产生的废钢、废木材、玻璃等杂物、筛分后的土料、员工产生的生活垃圾及设备检修时产生的废润滑油。 物料中分拣的塑料、钢筋、木材、废玻璃等，产生量类比同行业按占物料的1.5%计算，产生量约为1万t/a，采取资源化利用方式处理，可资源化利用的约占分拣垃圾的40%。无法资源化利用的集中送垃圾填埋场处理。 原料筛分后得到的土料约占原料总量的11%，则土料产生量为7.7万t/a，在厂区设置临时堆场暂存，用于市政园林绿化。 人工砂水洗过程会在沉淀池中产生沉淀池沉渣，项目年产人工砂15万t，沉淀池沉渣产生量按人工砂年产量的8%计，则沉淀池沉渣产生量为1.2万t/a。沉淀池沉渣（污泥）经砂石分离机脱水分离后外运于周边村庄铺路。 项目职工15人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg，则产生量2.25t/a。垃圾箱收集后，由环卫工人定期清运，对周边环境影响不大。 项目设备检修时会产生少量废润滑油，一年检修一次，产生量约为0.05t/a。废润滑油属危险废物。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，在厂区设置临时储存点，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。 本项目固废产生一览表见下表。 表14 固体废物产生量一览表 序号; 污染物 名称; 产生工序; 规模; 系数; 产生量; 性质; 处理方式. 1; 塑料、木材、废玻璃等; 分拣工序; /; 年处理量的1.5%; 1万t/a; 一般固废; 资源化利用，剩余的集中送垃圾填埋场处理. 2; 土料; 筛分工序; /; 年处理量的11%; 7.7万t/a; 一般固废; 用于市政园林绿化. 3; 生活垃圾; 职工生活; 15人; 0.5kg/人•d; 7.5kg/d，2.25t/a; 一般固废; 委托环卫部门处理. 4; 沉淀池沉渣; 洗砂工序; /; 年产量的8%; 1.2万t/a; 一般固废; 外运用于铺路. 5; 废润滑油; 设备检修; /; /; 0.05t/a; HW08危险废物; 委托有资质单位处置. 在项目的运营过程中，只要建设单位加强对固体废物的管理，采取相应的措施，项目产生的固体废物不会对周边环境产生较大影响。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| - 内容 类型 | - 排放源 - （编号） | - 污染物名称 |  | - 处理前产生浓度及 - 产生量（单位） |  | - 排放浓度及 - 排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气 - 污染 - 物 | 原料堆场 | - 粉尘 |  | 8.4t/a 3.5kg/h |  | 0.84t/a 0.35kg/h |  |
|  | 进场卸料 | - 粉尘 |  | 8.4t/a 3.5kg/h |  | 0.84t/a 0.35kg/h |  |
|  | 加料 | - 粉尘 | - 有组织 | 14t/a 1166.67mg/m3 |  | 0.063t/a 5.25mg/m3 |  |
|  |  | - 粉尘 | - 无组织 | 1.4t/a 0.58kg/h |  | 1.4t/a 0.58kg/h |  |
|  | 破碎筛选 | - 粉尘 | - 有组织 | 172.4t/a 8979.16mg/m |  | 0.776t/a 40.41mg/m3 |  |
|  |  | - 粉尘 | - 无组织 | 17.24t/a 7.18kg/h |  | 1.724t/a 0.72kg/h |  |
|  | 成品库粉尘 | - 粉尘 |  | 1.2t/a 0.50kg/h |  | 0.12t/a 0.02kg/h |  |
|  | - 汽车起尘 | - 粉尘 |  | 9.5t/a 3.96kg/h |  | 0.47t/a 0.196kg/h |  |
| - 水污 - 染物 | 生活污水 | 产生量 |  | - 252m3/a |  | - 不外排 |  |
|  |  | COD |  | 350mg/L | 0.088t/a | 0 | 0 |
|  |  | BOD5 |  | 200mg/L | 0.050t/a | 0 | 0 |
|  |  | SS |  | 220mg/L | 0.055t/a | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N |  | 24mg/L | 0.006t/a | 0 | 0 |
| - 固体 - 废物 | - 分拣垃圾 | 塑料、木材、废钢、废玻璃等 |  | 1万t/a |  | - 先资源化利用，剩余送垃圾填埋场处理 |  |
|  | - 筛分垃圾 | 土料 |  | 7.7万t/a |  | - 用于市政园林绿化 |  |
|  | - 洗砂工序 | 沉渣 |  | 1.2万t/a |  | - 外运至铺路 |  |
|  | - 办公生活 | 塑料袋、废纸等 |  | 2.25t/a |  | - 委托环卫部门处理 |  |
|  | - 设备检修 | 废润滑油 |  | 0.05t/a |  | - 设专用容器，在厂区设临时储存点，定期交由有资质的单位处理 |  |
| - 噪声 | - 设备噪声 | - 破碎机、输送机等 |  | - 75～95dB（A） |  | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |
|  | - 交通噪声 | - 车辆 |  | - 60~70dB(A) |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期开挖，土建工程扰动和破坏地表与植被，这些过程将加大区内水土流失，但随着建设期的结束，通过一系列措施将会使项目周围的生态环境得到改善，对生态环境的影响将会逐渐减弱直至消除。本项目工程量较小，且施工完毕后通过人工绿化对生态环境进行恢复和补偿。项目周边无生态敏感物种和景观，其建设运营不会对周边生态环境造成不良影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析及防治措施 施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重。 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的量与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。另外本项目建设内容简单，项目基本为钢构棚罩及其一些基础设施，土方开挖工程量少，施工过程产生扬尘量较少。 根据《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省 “治污降霾・保卫蓝天”五年行动计划（2018-2020年）》、《陕西省铁腕治霾“1+9”工作方案》、《渭南市城市建筑工地扬尘管理办法》等相关政策要求对施工扬尘的相关管理规定，针对施工期环境空气污染防治制定如下措施： ①施工现场道路、作业区必须进行地面硬化。 ②施工现场应当设置符合要求的围挡，高度不低于2.0m。施工产生的土方，应当及时清运；大风天气应避免作业，避免造成大范围的空气污染。 ③设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。 ④清理垃圾时，必须用固定容器盛装，或用编织袋装好，统一运往指定堆放地点；清理施工现场前，先用水冲洗，严禁恶意抛撒。拆除临时设施时，应采取有效的扬尘控制措施，尽可能地减少扬尘对环境的污染。 ⑤施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 ⑥强制使用商品混凝土，以控制和减少水泥扬尘对大气造成的污染。袋装水泥设置封闭的库房进行堆放，安排专人进行管理，定时进行清扫，保持库内整洁，地面无积灰现象。如需露天存放应采取严密遮盖措施。装卸以及拌制作业时严格要求工人佩带口罩，做到轻搬轻放。 ⑦建筑结构楼层内的施工垃圾（暴露垃圾）清扫前先洒水湿润，运输可采用搭设封闭式专用垃圾通道运输或采用密封容器、装袋清运，并派专人进行检查、监督。所清扫集中的垃圾，在现场规划场地内堆放，并适量洒水或覆盖密目网，定时清运搬离现场，以减少粉尘污染。 只要合理规划、科学管理，切实按照环评提出的措施及当地环保局有关规定进行执行，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失，不会对周边大气环境和敏感点产生较大的影响。 2、施工期声环境影响分析及防治措施 （1）噪声源强 施工期噪声主要来自施工机械如推土机、挖掘机、装载机等和运输车辆，其噪声强度大，声源较多，将对施工场地周围产生影响，且范围较大。根据类比调查资料提供典型施工机械作业期间产生的噪声源强详见下表。 表15 施工机械噪声源强值一览表 dB（A） 机械类型; 声源特点; 噪声源强值（1m）. 装载机; 不稳定源; 90. 推土机; 流动不稳定源; 86. 挖掘机; 不稳定源; 90. 卡车; 流动不稳定源; 85. 振捣器; 不稳定源; 95. （2）预测模式 由于施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式计算： 式中： Lp(r)—受声点声压级，dB(A)； L(ro)—参考点ro处声压级，dB(A)； r—受声点至声源距离，m； ro—参考点至声源距离，m。 各声源在某一点的影响叠加公式： 式中： Lpj—j点的总声压级，dB(A)； Li—某一点的声压级，dB(A)； n—噪声源个数。 （3）预测结果 现将施工中主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，施工时不同类型机械在不同距离处的噪声预测值见下表。 表16 施工机械设备不同距离处的噪声预测值一览表 序号; 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 振捣器; 81.02; 75; 68.98; 62.96; 61.02; 55; 48.98. 2; 装载机; 76.02; 70; 63.98; 57.96; 56.02; 50; 43.98. 3; 推土机; 72.02; 66; 59.98; 53.96; 52.02; 46; 39.98. 4; 挖掘机; 76.02; 70; 63.98; 57.96; 56.02; 50; 43.98. 由计算可知，施工期机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，昼间20m，夜间100m可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)所规定的施工场界噪声限值（昼间≤70，夜间≤55）在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。 据现场调查，距离项目所在地200m范围内无敏感点。同时，为进一步减轻项目运营过程对周围声环境的影响，环评对该项目在施工过程中提出以下要求： ①严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，对施工场地边界的噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内。另外，根据国家环保总局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》（环控【1997】066号文）的规定，建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间（22:00-6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，并向当地环保局备案且必须公告附近公民。 ②对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭。 ③尽量减少运行动力机械设备的数量，选择低噪声的机械设备，合理安排施工计划和施工机械设备及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备； 通过加强对施工场地的管理，缩短工期，以减少对敏感点的影响，且随着施工期的结束，施工期的影响也将消失。 - 施工期水环境影响分析 施工污水主要为施工人员产生的生活污水以及施工过程产生的施工废水。 项目施工人员共计16人，不在厂区食宿，生活用水量按照40L/（人·d），污水产生系数为0.8，则施工期生活污水产生量为0.51m3/d，主要污染物质为COD、SS。由于项目施工人员不在厂区食宿，仅为少量的盥洗废水，废水中污染因子浓度较小，在厂区设置沉淀池，盥洗废水经过沉淀后用于施工场地的洒水抑尘，不外排，对周边环境影响较小。 各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水和车辆冲洗废水，最大产生量约1.0m3/d，因其含有大量的悬浮物，在施工现场建设沉淀池等污水临时处理设施，对施工废水沉淀处理后作为现场洒水抑尘，不外排。 施工期废水产生量较小，通过采取以上措施后，施工期产生的废水不会对水环境产生影响。 4、施工期固体废物污染防治措施及影响分析 项目施工期固体废物主要来源于施工工程产生的建筑废料、各种角料以及综合施工场人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目施工期间地面挖掘、材料运输、基础工程、房屋建筑等大量工程，在这期间将带来大量废弃的建筑材料，如砂石、石灰混凝土、木屑、混合材料等，绝大部分为无害物。建设过程中建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的关系。项目的建筑面积1160m2，根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2，本项目建筑物多数是钢构结构，以30kg/m2计算，项目施工期共产生建筑垃圾34.8t。在施工期，采取以下措施： ①设置指定的渣土堆放点，并采取临时挡墙、遮盖等措施，防止雨季的流失； ②在渣土装卸过程中，要辅以洒水抑尘，减少对大气环境的影响； ③建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，剩余的建筑废料应在原料堆场储存，以备运营期使用； ④工程施工期结束后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将施工场地的剩余建筑垃圾、渣土等处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。 施工期加强对建筑垃圾的管理，建筑垃圾对外环境影响较小。 （2）生活垃圾 生活垃圾的最大产生量按施工人员每人每天0.5kg计，项目共有施工人员16名，则项目施工期间生活垃圾量8kg/d。在施工场地设置集中堆放生活垃圾的场所，生活垃圾集中收集后，委托当地的环卫部门统一处理，不会对施工场地及周边的环境产生影响。 5、环境管理 为了减少施工对环境的影响，建设单位必须加强施工单位的监督管理，制定施工期环境管理计划，确保在施工过程中得到落实。环境管理建议清单见表17。 表17 施工期环境管理建议清单 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 环境空气; 扬尘; - 必须对施工区域进行实时封闭，设置1.8m以上硬质围挡；2、所有建设施工工地出入口必须进行净化处理，并配备专门的清洗设备和人员，负责清除驶出工地运输车辆车体和车轮的泥土，车体和车轮不能带泥土驶出工地；3、遇到可能造成扬尘污染的4级以上风力，应停止土方施工，并采取防尘措施，4、所有运输建筑材料等易产生扬尘的车辆，必须要符合规定的要求，封闭严密。; 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求（≤1mg/m3）. 声环境; 施工噪声; 1、合理布置施工场地、选用低噪声设备；并注意对机械的维修、养护和正确操作；2、运输道路及施工区域设置静止鸣笛、限速标志; 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 水环境; 施工废水; 1、生产废水经沉淀处理后回用与施工; 合理利用. 1、施工场地设旱厕，定期清掏用于周边农田施肥; 不外排. 固废; 施工固废; - 生活垃圾由施工单位收集后交由环卫部门处理 - 建筑垃圾运往指定的建筑垃圾填埋场; 不得随意堆放. 水土保持; 地表开挖; - 严禁在大风、大雨天气下施工， - 严禁施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场所及挖方场所； - 加强施工期管理，加快进度，建设施工期水土流失的产生。; 完工地表裸露面植被须平整恢复表土层堆置场采取防尘、防流失措施. 建材堆放; 土石方堆放点采用篷布覆盖; 严格控制水土流失发生. 环境管理; 环保设施在施工阶段的工程进展和环保投资落实情况; 严格执行“三同时”制度. 运营期环境影响分析 一、大气环境影响分析 项目生产过程中大气污染源主要有原料堆场粉尘、进厂卸料粉尘，加料口粉尘、破碎筛选粉尘，成品库粉尘、运输扬尘。 1、原料堆场粉尘 项目购入的建筑垃圾主要为旧砖砌墙体、混凝土楼板、混凝土块、渣土混合物等，利用汽车运输至厂区内的原料堆场中进行堆放，堆场粉尘一般影响范围在50m范围之内。根据工程分析，原料堆场起尘量为8.4t/a。 环评要求原料堆场采取地面硬化，彩钢瓦房封闭，堆场内原料按类型分区布置，作业区域布置增压水泵喷淋系统洒水抑尘，在采取上述措施后，可减少粉尘90%左右，排放量为0.84t/a，排放速率为0.35kg/h。 2、进厂卸料粉尘 原料进厂卸料时产生粉尘。根据工程分析，粉尘产生量为8.4t/a。环评要求在原料的装卸过程中，尽量减少物料的落地高差，避免扬尘，且辅以洒水抑尘，以减轻原料在堆放过程中产生的粉尘对周边环境的影响。在卡车卸料过程中，经增压水泵喷淋系统洒水抑尘后，可减少粉尘90%左右，排放量为0.84/a，排放速率为0.35kg/h。 3、加料、破碎筛选粉尘 建筑垃圾在加料和破碎筛选过程中会产生粉尘。物料加入加料斗内，根据设计，物料通过封闭式皮带传输机传输至振动筛。项目使用1个加料斗，年工作时间为2400h。参根据工程分析，加料口粉尘产生量14t/a。拟针对加料口布置集气罩（收集效率90%），粉尘经集气罩收集后进入高效布袋除尘器（处理效率99.5%）处理后通过15m高的1#排气筒排放，设计风量为5000m3/h，经排气筒有组织粉尘的排放量为0.063t/a，排放浓度为5.25mg/m3，排放速率为0.026kg/h；未收到的粉尘无组织排放，排放量约为1.4t/a，排放速率为0.58kg/h。 破碎和筛分均在车间内进行，同时，破碎机和振动筛设置在单独的密闭彩钢瓦结构内，根据工程分析，粉尘产生量为172.4t/a。拟针对破碎机、筛分机上方布置集气罩（收集效率90%），粉尘经集气罩收集后进入高效布袋除尘器（处理效率99.5%）处理后通过15m高的2#排气筒排放，设计风量为8000m3/h，经排气筒有组织粉尘的排放量为0.776t/a，排放浓度为40.41mg/m3，排放速率为0.323kg/h；未收到的粉尘为17.24t/a，为进一步降尘，环评要求采取增压水泵喷淋系统进行喷淋洒水，以进一步减轻粉尘排放，粉尘去除效率为90%，采取上述措施处理后的粉尘无组织排放，排放量为1.724t/a，排放速率为0.72kg/h。 高效布袋除尘器装置的工作机理是含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度（称为过滤速度）颇为重要。一般取过滤速度为0.5-2m/min，对于大于0.1µm的微粒效率可达99.5%以上，设备阻力损失约为980-1470Pa。除此之外，袋式除尘器除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。 因此，本项目采取的粉尘处理措施技术、经济可行。 4、成品库粉尘 本项目设置全封闭的成品堆场，在成品料堆放储存过程中，不受风力影响，因此不会产生粉尘；在成品装车过程中会产生少量粉尘，根据工程分析成品库产生的扬尘量约为1.2t/a。堆场为全封闭堆场，在堆场顶部加设顶盖，并用水泥进行了地面硬化。四面设置挡墙，由皮带输送。可有效的降低堆场起尘量，并定时进行洒水，可起防尘作用，通过采取以上措施，粉尘产生量将降低90%，即0.12t/a，排放速率为0.05kg/h，以无组织的形式排放。 5、运输车辆扬尘 车辆行驶产生的扬尘，根据工程飞机，项目由汽车运输引起的扬尘量约为9.5t/a。项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、定时进行洒水，对驶入、驶出车辆先用水进行洒水措施后扬尘量减少95%以上，则汽车动力扬尘排放量为0.47t/a。 6、预测分析 （1）有组织粉尘预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），对营运期TSP进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的EPA的估算模式SCREEN3。 本项目源强参数见表18，估算模式计算结果见表19。 表18 项目粉尘排放源强参数一览表 排放源; 废气量（m3/h）; 排放参数; 源强（t/a）. 高度（m）; 直径（m）; 烟温（℃）; 颗粒物. 加料口; 5000; 15; 0.25; 25; 0.063. 破碎筛分; 8000; 15; 0.25; 25; 0.776. 表19 估算模式计算结果表 距源中心下方向距离D（m）; 颗粒物（加料口）; 颗粒物（破碎筛分）. 下风向预测浓度Ci1（mg/m3）; 浓度 占标率Pi1/%; 下风向预测浓度Ci1（mg/m3）; 浓度 占标率Pi1/%. 10; 1.281E-13; 0.00; 1.578E-12; 0.00. 100; 0.000123; 0.03; 0.001515; 0.34. 200; 0.0001523; 0.03; 0.001876; 0.42. 300; 0.0001611; 0.04; 0.001985; 0.44. 400; 0.0001548; 0.03; 0.001907; 0.42. 500; 0.0001506; 0.03; 0.001855; 0.41. 600; 0.000189; 0.04; 0.002328; 0.52. 700; 0.0002095; 0.05; 0.00258; 0.57. 800; 0.0002167; 0.05; 0.002669; 0.59. 828; 0.000217; 0.05; 0.002673; 0.59. 900; 0.0002153; 0.05; 0.002652; 0.59. 1000; 0.0002089; 0.05; 0.002573; 0.57. 1100; 0.0001986; 0.04; 0.002446; 0.54. 1200; 0.0001879; 0.04; 0.002315; 0.51. 1300; 0.0001899; 0.04; 0.002339; 0.52. 1400; 0.0001899; 0.04; 0.00234; 0.52. 1500; 0.0001884; 0.04; 0.00232; 0.52. 1600; 0.0001856; 0.04; 0.002286; 0.51. 1700; 0.000182; 0.04; 0.002242; 0.50. 1800; 0.0001779; 0.04; 0.002191; 0.49. 1900; 0.0001733; 0.04; 0.002135; 0.47. 2000; 0.0001686; 0.04; 0.002077; 0.46. 2100; 0.0001634; 0.04; 0.002013; 0.45. 2200; 0.0001584; 0.04; 0.001951; 0.43. 2300; 0.0001534; 0.03; 0.00189; 0.42. 2400; 0.0001486; 0.03; 0.001831; 0.41. 2500; 0.000144; 0.03; 0.001774; 0.39. 最大浓度828; 0.000217; 0.05; 0.002673; 0.59. 由预测结果可知，有组织排放的颗粒物的最大落地浓度值为0.002673mg/m3，占标率为0.59%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此本项目排放的污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能，不会降低区域环境空气功能级别。 （2）无组织粉尘预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气防护距离。本项目无组织排放废气主要为粉尘，计算结果如下表所示。 表20 大气防护距离计算结果一览表 产污工序; 污染物; 源强; 标准值mg/m3; 计算结果; 取值. 原料堆场; 颗粒物; 0.35kg/h; 0.45; 无超标点; 0m. 进厂卸料; 颗粒物; 0.35kg/h; 无超标点; 0m. 加料口; 颗粒物; 0.58kg/h; 无超标点; 0m. 破碎筛分; 颗粒物; 0.72kg/h; 无超标点; 0m. 成品堆场; 颗粒物; 0.05kg/h; 无超标点; 0m. 汽车动力起尘; 颗粒物; 0.196kg/h; 无超标点; 0m. 本次评价根据《制定地方大气污染物排放标准》（GB/T13201-91）所规定的方法，计算颗粒物的影响范围，确定项目厂区的卫生防护距离。 卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）所指定的方法： 上述公式中： Cm---排放标准浓度限值（mg/m3）； Qc---工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； L---工业企业所需的卫生防护距离（m）； r---有害气体无组织排放浓度所产生单位的等效半径（m）； A、B、C、D---卫生防护距离计算系数，具体见下表。 表21 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000≥L≤2000; L＜2000. 工业企业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; ＜2 2-4 ＞4; 400 700 530; 400 470 350; 100 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; ＜2 ＞2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; ＜2 ＞2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; ＜2 ＞2; 0.78 0.74; 0.78 0.74; 0.57 0.76. 该项目原料堆场主要污染物是粉尘，计算结果见下表。 表22 卫生防护距离预测结果 产污工序; 污染物; 排放量 （t/a）; 标准 （mg/m3）; 所需卫生防护距离（m）; 最终确定卫生防护距离（m）. 原料堆场; 颗粒物; 0.35kg/h; 0.45; 14.248; 50. 进厂卸料; 颗粒物; 0.35kg/h; 14.248. 加料口; 颗粒物; 0.58kg/h; 25.937. 破碎筛分; 颗粒物; 0.72kg/h; 33.484. 成品堆场; 颗粒物; 0.05kg/h; 1.407. 汽车动力起尘; 颗粒物; 0.196kg/h; 7.150. 根据项目无组织排放源强，计算得到颗粒物的卫生防护距离计算值为最大距离为33.484m，根据GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》7.3条规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；则本项目卫生防护距离为50m，项目厂界外50范围内无敏感点，综上所述，本项目生产车间的卫生防护距离范围内无环境敏感目标，满足要求。 - 水环境影响分析 1、生产废水 人工砂的生产过程需要洗砂机进行水洗，人工砂和水的比例约为1:1，本项目人工砂年产量约为15万t/a，则人工砂生产用水量为15万m3/a，平均日用水量为500m3/d，人工砂成品带走水量约为20%，废水产生量约为400m3/d，生产用水排入厂区自设的沉淀池中沉淀后循环使用，定期补充。 2、职工生活污水 职工用水人数为15人，生活污水产生量（产物系数以0.8计）为252m3/a，厂区设置旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。 通过上述措施处理后，项目产生的废水对环境影响较小。 - 噪声污染源及防治措施 1、生产设备噪声源强 本项目主要噪声源为破碎机、洗砂机、输送带、装载机、振动筛和喂料机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为75～95dB（A）。具体噪声源强见下表。 表23 本项目主要噪声源源强 序号; 声源名称; 数量(台); 源强dB(A); 降噪措施; 降噪后声级dB(A). 1; 破碎机; 4; 95; 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声; 75. 2; 洗砂机; 2; 90; 65. 3; 输送机; 8; 80; 55. 4; 振动筛; 5; 90; 65. 5; 给料机; 1; 75; 50. 以上设备均布置于厂房内，经墙体阻隔可一定程度上减轻对周边声环境的影响，同时本评价提出如下防治措施： ①选用低噪设备，从声源上降低噪声值； ②车间采用隔声窗、隔声门，从传播过程中降低噪声影响； ③提高各设备的安装精度，做好平衡调试；安装时采用减振措施，在设备和基础之间加装减振器，从而有效地降低振动强度； ④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 2、预测模式 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次环评采用使用范围较广的整体声源模型，通过理论计算，预测项目厂界噪声达标情况以及生产噪声对敏感点的影响，从而科学预测对该项目的噪声影响情况。整体声源模型的基本思路是将整个车间看作一个声源，预先求得整体声源的声功率级，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算： 式中： 为受声点的预测声压级； 为整体声源的声功率级； 为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，为第种因素造成的衰减量。 （1）整体声源声功率级的计算方法 使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。可按如下的Stueber公式计算： （2）ΣAi的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 ① 距离衰减Ad 其中r为受声点到整体声源中心的距离。 ② 屏障衰减Ab 屏障衰减：主要考虑厂房墙体及围墙衰减。根据经验，其附加衰减值是一排墙体或围墙降低3～5dB(A)；两排车间墙体或围墙降低6～10dB(A)。 （3）由于本项目地势较低，破碎机等加工设备噪声值较大，预测过程中考虑地形原因的噪声衰减，选取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的屏障引发的衰减，位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等地形起声屏障作用，从而引起声能量较大的衰减，衰减最大值取20dB（A），本次预测厂界至敏感点的噪声地形衰减值取最大值20dB（A）。 3、预测结果 根据整体声源法预测模式的要求，将本项目生产车间看作一个整体辐射声源，车间内平均噪声级按85dB，结合厂区平面布置情况，根据项目厂区总平面布置图及主要噪声源的分布位置，运用上述模式预测，对厂界、项目东侧414m处岭西村以及项目南侧400m处双雷村噪声进行预测，项目夜间不进行生产，因此本项目不对夜间噪声进行预测，厂界噪声预测结果见下表。 表25 项目噪声影响预测结果一览表dB（A） 预测点; 源强; 距预测点距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 85; 19; 59.42; 52.3; /; 65. 南厂界; 85; 69; 48.22; 53.2; /; 65. 西厂界; 85; 20; 58.97; 54.7; /; 65. 北厂界; 85; 70; 48.06; 53.8; /; 65. 岭西村; 85; 414; 32.66; 52.3; 52.35; 65. 双雷村; 85; 400; 32.95; 52.3; 52.35; 65. 注：距预测点的距离为生产厂房中心至预测敏感点的最近距离 由预测结果可知，经采取措施后，东、南、西、北场界的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））排放限值要求；项目周边声环境敏感点相对较远，项目设备噪声经距离衰减后噪声值较小，项目所在地周围200m范围内无环境敏感点，岭西，因此本项目不会产生扰民现象。 4、交通噪声 本项目运营期交通噪声源主要为原料及成品运输车辆，机动车辆行驶噪声声级约为60~70dB(A)，属间歇性发声。一般情况下，将车速限制在15~20km/h以下时，可使车辆行驶噪声降低15~20dB(A)左右。环评要求对出入厂区的往来机动车严格管理，只在白天运输，项目内车辆行驶速度不得高于20km/h，并严禁鸣笛，使厂区内的交通噪声降到最低值。 另外，为减轻运输车辆对沿线敏感点的影响，评价要求： a、禁止夜间运输（22：00~次日6:00）； b、运输车辆在经过沿线敏感点附近时，应低速慢行，禁止鸣笛。 综上所述，通过加强以上措施，项目在运营过程中产生的噪声对周围声环境及敏感点影响较小。 四、固体废物 本项目运营期固体废物主要为建筑垃圾分拣及除铁产生的废钢、废木材、玻璃等杂物、筛分后的土料、员工产生的生活垃圾及设备检修时产生的废润滑油。 物料中分拣的塑料、钢筋、木材、废玻璃等，产生量类比同行业按占物料的1.5%计算，产生量约为1万t/a，采取资源化利用方式处理，可资源化利用的约占分拣垃圾的40%。无法资源化利用的集中送垃圾填埋场处理。 原料筛分后得到的土料约占原料总量的11%，则土料产生量为7.7万t/a，在厂区设置临时堆场暂存，用于市政园林绿化。 人工砂水洗过程会在沉淀池中产生沉淀池沉渣，项目年产人工砂15万t，沉淀池沉渣产生量按人工砂年产量的8%计，则沉淀池沉渣产生量为1.2万t/a。沉淀池沉渣机械脱水后，外运于周边村庄铺路。 项目职工15人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg，则产生量2.25t/a。垃圾箱收集后，由环卫工人定期清运，对周边环境影响不大。 项目设备检修时会产生少量废润滑油，一年检修一次，产生量约为0.05t/a。废润滑油属危险废物。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，在厂区设置临时储存点，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。 本项目固废产生一览表见下表。 表26 固体废物产生量一览表 序号; 污染物 名称; 产生工序; 规模; 系数; 产生量; 性质; 处理方式. 1; 塑料、木材、废玻璃等; 分拣工序; /; 年处理量的1.5%; 1万t/a; 一般固废; 资源化利用，剩余的集中送垃圾填埋场处理. 2; 土料; 筛分工序; /; 年处理量的11%; 7.7万t/a; 一般固废; 用于市政园林绿化. 3; 生活垃圾; 职工生活; 15人; 0.5kg/人•d; 7.5kg/d，2.25t/a; 一般固废; 委托环卫部门处理. 4; 沉淀池沉渣; 洗砂工序; /; 年产量的8%; 1.2万t/a; 一般固废; 外运用于铺路. 5; 废润滑油; 设备检修; /; /; 0.05t/a; HW08危险废物; 委托有资质单位处置. 在项目的运营过程中，只要建设单位加强对固体废物的管理，采取相应的措施，项目产生的固体废物不会对周边环境产生较大影响。 五、环保投资估算 项目总投资620万元，其中环保投资21.3万元，占总投资额的3.43%。项目具体的环保投资见表下表。 表27 环境保护投资估算一览表 类别; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 原料库、成品库、生产车间; 增压水泵喷淋系统3套; 3. 进料口; 集气罩+布袋除尘器1台+排气筒1个; 3. 破碎筛分; 集气罩+布袋除尘器4台+排气筒1个; 10. 废水; 生产废水; 150m3沉淀池3座; 计入工程预算. 噪声; 设备减振隔声处理; 4. 进出车辆的限速禁鸣标志; 0.1. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 废钢、木材、废玻璃等; 收集箱1个; 0.2. 废润滑油; 专用储存容器、临时储存点1个; 0.5. 绿化; 绿化面积1400m2; 计入工程预算. 总环保投资; 21.3. 项目总投资; 620. 环保投资所占比例; 3.43. 六、监测计划及环境管理要求 1、环境管理 本项目的污染物排放水平与环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； （2）加强对职工的环保教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； （3）建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （4）要求建设单位对于粉尘、废水、固体废物等严格设置管理台账，加强管理，杜绝环保事故的发生，严禁废水、废气未经处理直接排放。 污染源排放清单见下表 表28 污染源排放清单 污染物排放; 排放因子; 排放源强; 治理措施; 治理效果. 排放浓度 （速率）; 排放量. 废气; 原料堆场粉尘; 0.35kg/h; 0.84t/a; 增压水泵喷淋系统 洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》中的二级标准排放限值以及厂界无组织排放限值. 进厂卸料粉尘; 0.35kg/h; 0.84t/a. 加料口粉尘; 有组织; 5.25mg/m3; 0.063t/a; 布袋除尘器+排气筒. 无组织; 0.58kg/h; 1.4t/a. 破碎筛分粉尘; 有组织; 40.41mg/m3; 0.776t/a; 布袋除尘器+排气筒；增压水泵喷淋系统洒水降尘. 无组织; 0.72kg/h; 1.724t/a. 成品库粉尘; 0.02kg/h; 0.12t/a; 增压水泵喷淋系统 洒水降尘. 汽车起尘; 0.196kg/h; 0.47t/a. 废水; 生产废水; 0; 0; 沉淀处理后回用; 综合利用. 生活污水; 0; 0; 旱厕，定期清掏; 不外排. 固废; 塑料、木材、废玻璃等; /; 1万; 先资源化利用，剩余送往建筑垃圾填埋场; 处置率100%. 土料; /; 7.7万; 市政绿化用土. 沉淀池沉渣; /; 1.2万; 外运至铺路. 生活垃圾; /; 2.25; 当地环卫部门清运. 废润滑油; /; 0.05; 有资质单位处理. 环保设施清单见下表： 表29 环保设施清单 污染 要素; 污染源; 环保设施; 排放标准. 废气; 原料堆场粉尘; 增压水泵 喷淋系统2套; 《大气污染物综合排放标准》中的二级标准排放限值. 进场卸料粉尘. 成品库粉尘. 汽车运输扬尘. 加料口粉尘; 布袋除尘+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》中的二级标准排放限值. 破碎筛分粉尘; 增压水泵喷淋系统1套 +布袋除尘4台+15m高排气筒. 废水; 生产废水; 3座150m3沉淀池; 废水不外排. 生活废水; 旱厕. 固废; 一般 固废; 塑料、木材、废钢、废玻璃等; 垃圾收集点; 一般工业固体废物暂存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 生活垃圾; 垃圾收集点及垃圾桶. 危险固废; 废润滑油; 专用储存容器、临时储存点; 危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准 》（GB 18597-2001）. 2、环境监测计划 本项目运行期应设兼职环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： （1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内。 （2）应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料及能源消耗情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 （4）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 营运期环境监测计划表见下表。 表30 环境质量监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 控制指标. 大气; 粉尘; 排气筒处 厂界; 每季度1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值和无组织监控浓度。. 噪声; Leq（A）; 项目四周边界; 每年2次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | - 排放源 - （编号） | - 污染物名称 | - 防治措施 | - 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大 - 气 - 污 - 染 - 物 | 原料堆场 | - 粉尘 | 增压水泵 - 喷淋系统2套 | - 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准排放限值和厂界无组织排放限值 |
|  | 进场卸料 |  |  |  |
|  | 成品库粉尘 |  |  |  |
|  | - 汽车运输扬尘 |  |  |  |
|  | 加料口 |  | 布袋除尘+排气筒 |  |
|  | - 破碎筛分 |  | 增压水泵喷淋系统1套 +布袋除尘4台+排气筒 |  |
| - 水 - 污 - 染 - 物 | - 生活污水 | - COD、BOD5 - SS、NH3-N | - 旱厕，定期清掏 - 用于周边农田施肥 | - 不外排 |
| - 固 - 体 - 废 - 物 | - 分拣垃圾 | - 废钢、木材、废玻璃等 | - 资源化处理，剩余送垃圾填埋场处理 | - 资源化，无害化，维护良好的内部环境和城市环境卫生 |
|  | - 筛分土料 | - 土料 | - 用于市政园林绿化 |  |
|  | - 沉淀池沉渣 | - 沉渣 | - 外运铺路 |  |
|  | - 生活垃圾 | - 废纸屑、塑料等 | - 委托当地环卫部门处置 |  |
|  | - 设备检修 | - 废润滑油 | - 设专用容器，在厂区设临时储存点，定期交由有资质的单位处理 |  |
| - 噪 - 声 | - 设备噪声 | - 破碎机、输送机等噪声 | - 基础减震、车间隔声 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | - 交通噪声 | - 运输车辆 | - 加强管理、禁止鸣笛 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 针对项目施工期存在的生态影响问题，建议采取的生态保护措施为：（1）合理配置机械设备，规划机械、车辆进出施工场地方式，避免大面积碾压地表；（2）加强弃土渣的管理，降低裸露地表面积，避免水土流失；（3）规范施工方法，选用专项施工技术，减少施工对地表植被和地貌的破坏。在以上各项措施得到落实的情况下，施工期产生的生态破坏可控制在较低水平，其对周围生态环境影响较小。 预期效果：本项目完成后，可增加原有场地的绿化面积，不会对生态环境产生不良影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 临渭区桥南镇建筑垃圾资源化处理项目由渭南盛多予环保建材有限公司建设，主要建设内容包括生产车间、库房及办公用房。本项目规划总用地面积为46666.2m2（约70亩），建筑物占地面积为24000m2。项目总投资620万元，其中环保投资21.3万元，占总投资额的3.43%。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 区域环境空气质量现状监测中，SO2、NO2小时以及24小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10的24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，项目所在区大气环境质量现状良好。 （2）声环境质量现状 本项目厂界昼夜间噪声质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在区域声环境现状良好。 3、运营期环境影响分析结论 （1）废气 本项目大气污染源主要为原料堆场粉尘、进场卸料粉尘、加料口粉尘、破碎筛选粉尘、成品库粉尘和汽车运输扬尘。 成品库房、原料库、生产车间均为密闭彩钢结构，设置喷淋装置3套洒水降尘；生产车间加料口、破碎筛分环节布置袋式除尘器+排气筒，粉尘达标排放；厂区运输道路硬化，定期清扫洒水；项目正常运行情况下，无组织排放粉尘对周围大气环境质量影响不大。 经采取以上治理措施后，项目运营过程对周围环境空气影响较小。 （2）废水 本项目产生的废水主要为生产废水和职工生活污水。 生产废水主要为生产人工砂时的洗砂废水。经过厂区内自设的沉淀池沉淀处理后回用于生产过程；洗车废水经沉淀池处理后回用于洗车；厂区设置旱厕，定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 通过上述措施处理后，项目产生的废水对环境影响较小。 （3）噪声 运营期所产生的噪声主要来源于设备噪声和车辆产生的交通噪声。对于产噪设备采取基础减振、车间隔声等措施进行防治。对于交通噪声，建议应加强进出汽车的管理，对于进出区内的车辆，应严禁鸣笛、限制行驶速度并按规定停放车辆，以减少汽车噪声对周围环境的影响。 （4）固废 项目的固体废物主要包括建筑垃圾分拣及除铁产生的废钢、废木材、玻璃等杂物、员工产生的生活垃圾、筛分后的土料、人工砂沉淀池沉渣及设备检修时产生的废润滑油。 本项目生活垃圾由当地环卫部门定时清理，物料中分拣的塑料、木材、废钢、废玻璃等采取资源化处理措施，原料筛分后的得到土料用于市政园林绿化，沉淀池沉渣外运用作铺路，生产过程产生的危险废物委托有资质单位处理，均得到合理处置。 4、环境管理与监测计划 项目运营期设环保管理人员，制定环境保护管理制度及监测计划。预防和减少项目可能对环境造成的影响。 5、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放后，本项目的建设从环境保护方面来看是可行的。

预审意见： 公章 经办人：年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年 月 日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图1 项目所在地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目总平面布置图 附图4 项目环境保护目标图 附图5 监测布点图 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 监测报告 附表《建设项目环评审批基础信息表》 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。