### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市临渭区高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南泰德华创科技发展有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王攀 |  |  | 联系人 |  | 王攀 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区创新创业基地明光路10号（1号轻工厂房） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18191816622 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 714006 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2018-610502-38-03-033663 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3833绝缘制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1680 |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 6.1 | 环保投占 总投资比例 |  |  | 6.1% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 概述 1、项目由来 渭南泰德华创科技发展有限责任公司是一家专门从事高压输配电用绝缘子、避雷器、跌落开关、隔离开关、带电作业平台、带电作业梯、带电作业用操作杆以及特种电气化铁路用绝缘子、绝缘隔离板、绝缘箱、绝缘测高杆等研发、生产、销售的企业，其研发的LOOP绝缘子，已通过了权威实验室的验证，将全部供应欧洲城铁的使用。近几年受国家规划，对电力输电线路建设的发展及全球电力建设的需要，使各绝缘子厂家对渭南泰德华创科技发展有限责任公司的订货量大幅增加。公司抓住机遇，拟在陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房投资100万元建设渭南市临渭区高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子生产线项目。本项目设备安装已完成，目前处于设备调试阶段。 - 评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院【2017】第682号令《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，该项目应进行环境评价。受渭南泰德华创科技发展有限责任公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行了现场踏勘，全面对项目所在区域的自然环境、存在的敏感因素以及拟建项目的工程内容、拟建场地等进行了详细了解，收集了相关的信息资料。 根据生态环境部《建设项目环境保护分类管理名录》（部令第1号），高强度玻璃纤维管材、棒材属于“十九、非金属矿物制品业”的“53 玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品”，应全部编制报告表；绝缘子属于“二十七、电气机械和器材制造业”的“78 电气机械及器材制造”的其他（仅组装的除外），应当编制报告表。综上所述，本项目应当编制报告表。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性 本项目产品为高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子。其中高强度玻璃纤维管材、棒材属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正）鼓励类中第十二类（建材）第6条“5万吨/年及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”；绝缘子不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类。同时本项目已取得渭南市临渭区发展和改革局下发的“渭南市临渭区高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子生产线项目”备案确认书，本项目的建设符合国家及陕西省现行产业政策。 （2）有机废气处理的政策符合性分析 依据挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策，结合项目情况，本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性具体分析见表1。 表1 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性一览表 控制阶段; 要求; 本项目情况; 符合性. 末端治理与综合利用; （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 （十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 （十九）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目产生的VOCs废气属于低浓度有机废气，设计活性炭吸附法对有机废气进行净化后达标排放，废活性炭交由有资质单位处理。; 符合. 运行与监测; （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 已经在《环境管理与监测计划》章节提出针对VOCs的监测要求，并要求VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度。; 符合. 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性具体分析见表2。 表2 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性一览表 要求; 本项目情况; 符合性. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目设计活性炭吸附法对有机废气进行净化后达标排放。; 符合. 建立健全监测监控体系。加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，强化VOCs执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。; 已经在《环境管理与监测计划》章节提出针对VOCs的监测要求，并要求VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度。; 符合. 本项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》符合性具体分析见表3。 表3 项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》 符合性一览表 要求; 本项目情况; 符合性. 二、实施重大专项行动，大幅降低污染物排放（四十）实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。; 本项目设计活性炭吸附法对有机废气进行净化后达标排放。处理效率约90%，实现挥发性有机物减排。; 符合. 综上，本项目有机废气处理符合国家及地方政策要求。 （3）与渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响评价符合性分析 表4 项目与规划符合性分析 序号; 规划名称; 规划相关要求; 本项目建设情况; 符合性分析. 1; 《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响评价》; 功能定位：集工业、居住、商业商务、文化创意、商贸物流、服务配套、养生度假、旅游休闲等功能于一体的现代化创新创业园区; 本项目为产品为高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子。属于绝缘制品制造生产加工业。; 符合. 对于入创业园区的建设项目必须开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度; 本项目正在编制环境影响评价报告表; 符合. 园区污水统一处理，处理后废水回用于园区绿化、抑尘，不得外排; 本项目生活污水排入化粪池处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。; 符合. 固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”原则利用和处置。危险废物应交由有资质单位处理; 生活垃圾采用垃圾桶收集，由环卫部门集中统一处理；绝缘子边角废料收集外售；棒材及管材边角废料收集外售；切割收集粉尘外售物资回收公司；废活性炭收集后交于有资质单位进行处置；废机油和废含油棉纱收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理；环氧树脂桶统一收集后交于有危废资质的单位处置，固化剂桶收集外售物资回收公司; 符合. （4）选址合理性分析 本项目租用陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房，根据《渭南市临渭工业集中区控制性详细规划环境影响报告书》，项目所在地属于园区规划的一类工业用地。本项目已取得厂房租赁合同。 本项目运营后产生的大气污染物拉挤非甲烷总烃、注射成型非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放，切割粉尘经移动式布袋除尘器处理后车间排放；生活污水经化粪池处理后出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站；生活垃圾采用垃圾桶收集，由环卫部门集中统一处理；绝缘子边角废料收集外售；棒材及管材边角废料收集外售；切割收集粉尘外售物资回收公司；废活性炭收集后交于有资质单位进行处置；废机油和废含油棉纱收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理；环氧树脂桶统一收集后交于有危废资质的单位处置，固化剂桶收集外售物资回收公司；设备噪声在采取防治措施后，项目东、南、西、北侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。因此，项目运营后，在采取环评中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址可行。 二、项目建设内容及规模 （一）基本情况 项目名称：渭南市临渭区高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子生产线项目； 建设性质：新建； 建设地点：陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房； 建设单位：渭南泰德华创科技发展有限责任公司； 项目总投资：100万元； 项目四邻关系：项目东侧为公共墓地，南侧为2号厂房（渭南良匠制造模具有限公司），西侧为8号厂房，北侧为乡村道路。 劳动定员及工作制度：该项目劳动定员13人，年工作300天，三班制，每班工作时长8小时。 （二）建设规模及内容 本项目租用渭南市临渭区小微企业园1号厂房进行生产，不新建厂房。租用建筑面积为1680m2。项目建成后将年产3万支绝缘子，20t高强度玻璃纤维管材、棒材。具体项目组成见表5。主要设备见表6。 表5 项目组成及主要建设内容一览表 序号; 建设内容; 建设规模及内容. 1; 主体工程; 高强度玻璃纤维管材、棒材生产区; 设置1条高强度玻璃纤维管材生产线，3条高强度玻璃纤维棒材生产线。包括原材料库、玻璃钢引拔棒生产堆放库区、锯切加工区及成品堆放区。. 绝缘子生产区; 设置3条绝缘子生产线。包括试验区、模具区、成品区、检验区、加工装配区、原材料库、木工房。. 2; 辅助工程; 办公楼; 建筑面积100m2，位于厂房内部西侧. 3; 公用工程; 供水; 生活用水市政自来水管网供给。. 排水; 采用雨污分流，生活污水排入化粪池处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。. 供暖; 生产车间无需采暖，办公室采用分体式空调. 制冷; 生产车间无需制冷，办公室采用分体式空调. 供电; 由市政电网供给. 4; 环保工程; 废水; 采用雨污分流，生活污水排入化粪池处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。. 废气; 拉挤非甲烷总烃、注射成型非甲烷总烃：1套活性炭吸附装置+1个15m排气筒； 切割粉尘：经移动式布袋除尘器处理后车间排放。. 固废; 生活垃圾采用垃圾桶收集，由环卫部门集中统一处理；绝缘子边角废料收集外售；棒材及管材边角废料收集外售；切割收集粉尘外售物资回收公司；废活性炭收集后交于有资质单位进行处置；废机油和废含油棉纱收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理；环氧树脂桶统一收集后交于有危废资质的单位处置，固化剂桶收集外售物资回收公司. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声. （三）主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表6 主要生产设备 序号; 设备名称; 型号规格; 数量. 1; 注射机; 500B; 2台. 2; 平板模压机; /; 2台. 3; 压接机; /; 2台. 4; 空压机; JN-5B; 1台. 5; 工频试验机; ZX-11; 1台. 6; 拉力试验机; XJNLL-50; 1台. 7; 拉挤设备; /; 4台. 8; 抗弯试验机; /; 1台. 9; 切割机; /; 2台. （四）原辅材料消耗 本项目所需主要原辅材料消耗见下表。 表7 原辅材料和动力消耗表 名称; 年消耗量; 单位; 来源. 高温硅橡胶; 10; t/a; 外购. 玻璃纤维; 7; t/a; 外购. 固化剂; 3; t/a; 外购. 环氧树脂; 4; t/a; 外购. 玻璃钢引拔棒; 7; t/a; 外购. 固化剂：即JHY910型甲基四氰邻苯二甲酸酐，其由3-甲基四氰邻苯二甲酸酐及4-甲基四氰邻苯二甲酸酐混合而成。密度1.21g/cm3，闪点157℃。密封于阴凉干燥处。不慎与眼睛接触后，立即用大量清水冲洗。 环氧树脂：成份为双酚A与环氧氯丙烷的聚合物。 （五）平面布置 本项目位于陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房，项目厂房建筑面积为1680m2，厂房内部北侧为高强度玻璃纤维管材及棒材生产区，厂房内部南侧为绝缘子生产区。高强度玻璃纤维管材及棒材生产区由西至东分别为原材料库、4条高强度玻璃纤维管材及棒材生产线及成品堆放区。绝缘子生产区由西至东分别为试验区、成品区、3条绝缘子生产线及原材料库。整个厂区布局按生产区和行政管理办公区相分离的方式分布；厂房布置简单开阔，充分满足生产对交通、调度等的需求，平面布置合理、紧凑，能满足生产、安全、消防的要求。 项目厂区总平面布置见附图。 （六）公用工程 1、给、排水 （1）给水系统：项目用水取自市政供水管网。本项目涉及职工13人，职工食宿依托陕西省渭南市临渭区小微企业园。根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943），本项目生活用水量按35L/（人•d）进行估算，则生活用水量为0.455t/d（136.5t/a）。 （2）排水系统：项目无生产废水排放，仅产生生活污水，生活污水排污系数按0.8计算，则生活污水产生量为0.364t/a（109.2t/a），排入化粪池处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。本项目水平衡图见图1。 109.2 27.3 新鲜水 生活用水 136.5 生活污水 109.2 化粪池 市政管网 109.2 图1 项目水平衡图 单位：t/a 2、供电 本项目电源由市政电网供给，做为生产、生活用电电源。 3、供暖与制冷 本项目办公区制冷、采暖采用分体立式空调。 （七）项目资金来源以及建设周期 本项目总投资100万元，资金来源全部为企业自筹。本项目设备已安装到位，已进入设备调试阶段。 八、主要经济技术指标 表8 项目主要经济技术指标一览表 指标名称; 单位; 数量; 备注. 占地面积; ㎡; 1680; /. 生产线; 条; 7; 4条高强度玻璃纤维管材、棒材生产线，3条绝缘子生产线. 产品方案; 绝缘子; 万支; 3. 高强度玻璃纤维管材、棒材; t; 20. 生活用水; t/a; 136.5; /. 劳动定员; 人; 13; /. 总投资; 万元; 100; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 陕西省渭南市临渭区小微企业园于2015年12月1日取得渭南市临渭区经济发展局立项文件（渭临经发[2015]381号），2017年3月30日取得渭南市临渭区环境保护局环评批复，批复文号：渭临环发[2017]51号。 本项目利用厂房租赁前为空置厂房，未进行生产活动，不存在原有“三废”遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植物、生物多样性）： 一、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房。地理位置详见附图1。 二、地形、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌，史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 三、地质构造 项目所处位于渭河二级阶地，高于一级阶地2～15m，海拔345～350m。 渭河北部的二级阶地在沙王、仓渡以北，下吉、蔺店一线以南。其组成物质，上部为上更新世冲积黄土、黄土类亚粘土、沙砾石夹1～2层古土壤层；下部为中更新世亚粘土和卵石层；基座为三门系细砂到亚粘土。阶地上分布一系列构造略蚀洼地，埋藏有古河道和风积砂丘。由于渭河谷地地壳北翘南倾，谷地南部沉陷的新构造运动及泾河冲积洪积倾斜平原和古洛河三角洲的形成，促使渭河河道南迁，使北岸的二级阶地形成了东西两端较高、中部较低的封闭凹地（故市凹地）。阶地东部，在上更新世时期，洛河出黄土谷地后，在蒲石村附近进入渭河谷地，随着渭河南迁而发育为三角洲。龙阳镇以南的槽形凹地，自北而南到孝义镇入渭河。在阶地东南部有一特殊地貌——交（斜）孝（义）沙丘，是洛、渭二河道冲积三角洲，面积8500亩。级地中部，自交斜镇起，经故市镇、小什镇到田市镇为一埋藏型古河道。组成物质为粉沙亚粘土、黄土类亚粘土。在地表3米以下有一层黑色亚粘土，内有螺类化石。 四、水文条件 1、地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： ①潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 ②承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 2、地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m³/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m³/s，年平均径流量93.3×108m³。渭河水含沙量平均为3.86kg/m³，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 沋河由稠水河、清水河在史家村汇合而成，自川道北流到川口王，经灰堆村穿渭南城到双王社区张庄村东北入渭，全长40.4公里，流域面积259.5km2。平均比降3.47‰，年平均径流374万m3，年平均输沙量86万t，平均侵蚀模数3270t/km2。 本项目生活污水经化粪池预处理后出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站，李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化，不直接排入水体。 五、气候气象 渭南市临渭区属暖温带半干旱的大陆季风气候。冬季受蒙古高压和极地变性大陆气团影响，天气冷晴干燥，气温最低，降水最少。春季暖气团势力逐渐转强，气温渐高，降水渐多。夏季受蒙古低压和太平洋副热带海洋气团影响，炎热多雨，多雷暴和冰雹天气。秋季冷暖气团交替出现，秋初常有连阴雨。十月份以后，气温、风速降低，降水显著减少。全年气候特点是：冷、暖、干、湿四季分明，冬夏较长，春秋较短，日照充足，水热同季，气温、降水年际变化大，旱涝霜雹灾害多。春季升温快，多风；夏季高温酷暑多伏旱；秋季降温快，多阴雨；冬季寒冷干燥，雨雪偏少。由于境内地貌特点，气候南北差异大。渭北平原为温暖干旱棉粮区，热量为全县之冠，年平均气温13.8℃～14.1℃；降水条件较差，年雨量514.8mm。渭河沿岸为温暖轻旱棉粮菜区，热量较丰富，年平均气温13.6℃；降水量稍多，为555.8mm左右。南部台原区为温和半湿润粮油区，热量条件较差，年平均气温12.8℃～13.2℃；降水量为587.2～653．3mm。最南部秦岭山丘地为温凉湿润林牧粮区，热量资源最差，年平均气温12.5℃；降水926.2mm，为全区之冠。渭南市全年主导风向多东东北风(ENE)，频率13%，其次是东风(E)和西西南风(WSW)，频率均为7%，北风(N)、东南风(SE)、南东南风(SSE)、西北风(NW)、北西北风(NNW)出现的最少，频率都是1%。 六、植物 临渭区植被为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。全市有野生维管植物190多科800多属2500种。栽培植物150种，其中粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。中药材215科931种。野生动物360种。家畜家禽48种。农业昆虫12目109科1800余种。各种微生物125种。乔灌木61科147属389种。藤木植物主要有柴藤、葛藤等。植物繁多，野生果树17种22个品种。人工栽培干鲜果树20种226个品种。观赏植物50科120属400种1000多个品种。 七、动物 项目区内野生动物多与村庄、农田有关，大的种类以啮齿类动物占优势，大型兽类较少，无珍惜保护动物。小型野生动物较多，主要有草兔、野鸡、青蛙、蛇等；鸟类以麻雀居多。项目区内无珍稀濒危和国家、陕西省重点保护的野生动物。 八、特殊环境敏感点保护 评价区附近无国家、省、市、县确定的饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、大气环境质量现状 监测单位：陕西中测检测科技有限公司； 监测时间：2018年8月25日至2018年8月31日； 监测点位：陕西省渭南市临渭区小微企业园办公楼； 监测项目：PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃； 监测频率：PM10、SO2、NO2连续监测7天，其中SO2、NO2监测24h均值和小时均值，PM10监测24h均值；非甲烷总烃连续监测3天，监测频率为每天4次，时间为02、08、14、20时。 本项目SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃监测结果见表9。 表9 环境质量现状监测结果 监测点; 监测项目; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 监测时间; 1小时平均; 24小时平均; 1小时平均; 24小时平均; 24小时 平均; 1小时平均. 陕西省渭南市临渭区小微企业园办公楼; 2018.8.25; 12~38; 18; 18~50; 34; 90; 0.32~0.44. 2018.8.26; 12~27; 22; 22~32; 25; 92; 0.45~0.51. 2018.8.27; 10~40; 21; 18~36; 26; 87; 0.50~0.57. 2018.8.28; 15~31; 21; 17~47; 27; 96; /. 2018.8.29; 14~32; 22; 21~43; 28; 102; /. 2018.8.30; 13~32; 19; 17~40; 27; 90; /. 2018.8.31; 10~40; 20; 22~37; 26; 88; /. 标准; 500; 150; 200; 80; 150; 2. 最大浓度占标率%; 8; 14.67; 25; 42.5; 68; 28.5. 监测结果表明，SO2、NO2、PM10各监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。项目区环境质量良好。 二、声环境质量现状 监测单位：陕西中测检测科技有限公司 监测时间：2018年8月26日至2018年8月27日 监测项目：等效连续A声级 监测点位：东厂界、南厂界、西厂界、北厂界 声环境现状监测及评价结果分别表10。 表10 噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 噪声 类别; 测点位置; 等效声级（Leq）; 声环境质量标准; 超标量. 点位编号; 监测日期; 2018.8.26; 2018.8.27; 2018.8.26; 2018.8.27. 监测地点; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 声环境质量; 1; 东厂界; 50.7; 43.5; 51.9; 45.2; 60; 50; 0; 0; 0; 0. 2; 南厂界; 52.3; 45.6; 53.5; 46.0; 60; 50; 0; 0; 0; 0. 3; 西厂界; 51.8; 44.9; 52.8; 45.7; 60; 55; 0; 0; 0; 0. 4; 北厂界; 50.4; 43.1; 51.2; 44.7; 60; 50; 0; 0; 0; 0. 由以上监测数据可知，东厂界、南厂界、西厂界、北厂界监测点位声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目区声环境质量良好。 三、生态环境 经现场勘查，评价区500m范围内无珍稀动植物物种。 四、主要环境问题 由现状监测结果及现场调查状况可知，项目拟建地的环境现状良好，无明显环境问题。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜等存在，主要环境保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标一览表 保护内容; 保护对象; 厂址方位; 距离; 人数; 质量标准. 环境 空气; 罗家村; N; 1798m; 985人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 北韩村; NW; 1071m; 1684人. 定李村; NW; 1420m; 1002人. 三赵村; W; 2187m; 389人. 西陈村; W; 1861m; 363人. 东陈村; W; 1537m; 350人. 武家庄; SW; 1197m; 252人. 北阎村; SW; 1374m; 580人. 宋李村; SE; 1570m; 400人. 肖家村; E; 1041m; 86人. 雷家村; E; 740m; 125人. 李庄村; SW; 794m; 326人. 张家庄; SW; 350m; 340人. 声环境; 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 地表水; 沋河; 西侧1200m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准.

### 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，即标准值为2.0mg/m3。 区域名; 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 小时; 日均; 年均. 项目所在 区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级 标准; SO2; µg/m3; 500; 150; 60. PM10; µg/m3; /; 150; 70. NO2; µg/m3; 200; 80; 40. 《大气污染物综合排放标准详解》; /; 非甲烷总烃; mg/m3; 2.0. 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 污染物; pH; COD; BOD5; - 氨氮; 石油类. 标准值mg/L; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.05. 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 执行标准; pH; 总硬度; 氨氮; 亚硝 酸盐; 溶解性总固体. GB/T14848-2017Ⅲ类标准（mg/l）; 6.5-8.5; 450; 0.5; 1; 1000. 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 执行标准; 标准类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、运行期非甲烷总烃排放参照执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中“橡胶制品制造 炼胶、硫化工艺有机废气排放设施”标准要求，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放相关浓度限值； 污染物; 有组织排放限值; NMHC最低去除效率; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 最高允许放浓度，mg/m3; 监控点; 最高允许放浓度mg/m3; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 非甲烷总烃; 车间或生产设施排气筒; 10; 80%; 厂区内; 10. 企业边界; 3. 粉尘; /; 60; /; 周界外浓度最高点; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、污水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. （DB61/224-2011）标准值（mg/l）; /; 300; 150; /; 25. (GB8978-1996)标准值; 6-9; 500; 300; 400; /. 本项目; 6-9; 300; 150; 400; 25. 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 施工阶段; 昼间; 夜间. 场界噪声; 70dB(A); 50dB(A). 运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改通知单（环保部公告[2013]36号）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定。 |
| 总量控制指 标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD和NH3-N排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系。初步考虑，对全国在电力、钢铁、水泥等重点行业实施工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。 废气总量控制因子：本项目产生含有VOCs的废气，控制指标为：VOCs：0.03t/a。 废水总量控制因子：本项目生活污水经化粪池预处理后出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站，李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化，不直接排入水体。因此，无废水总量控制指标。 |

### 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期 本项目租用陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房进行生产，施工期仅进行设备的安装与调试，且设备已基本安装到位，施工期已结束，故本次评价将不对施工期污染进行分析。 二、运营期 项目运营期产品为高强度玻璃纤维管材、棒材及绝缘子，生产工艺流程图详见下图。 图2 高强度玻璃纤维管材、棒材生产工艺流程及产污环节. 图3 绝缘子生产工艺流程及产污环节. 工艺流程简述： 高强度玻璃纤维管材、棒材生产工艺流程： （1）混合配料：将环氧树脂、固化剂及其它添加剂按一定的比例混合形成有机溶剂； （2）拉挤成型：将购买的玻璃钢引拔棒放入拉挤设备，玻璃纤维编织玻璃钢引拔棒的同时加入有机溶剂； （3）切割：根据订单需求将高强度玻璃纤维管材、棒材切割成不同长度的成品； （4）抽检：将切割好的部分高强度玻璃纤维管材、棒材放入工频试验机、拉力试验机及抗弯试验机进行试验。试验合格后包装入库。 绝缘子生产工艺流程： （1）压接：将外购的玻璃钢引拔棒、金具放入压接机进行压接，形成绝缘子内部核心部件； （2）注射：将绝缘子内部核心部件放入注射机内，用注射机将硅橡胶包裹在绝缘子内部核心部件表面，形成绝缘层； （3）修边：依托人力对生产出的绝缘子进行修边； （4）检验：将修边后的部分绝缘子放入拉力试验机进行拉伸强度试验，检验合格后包装入库。

主要污染工序： 一、废气 本项目运营期废气主要为玻璃纤维管材及棒材拉挤过程中产生的非甲烷总烃，玻璃纤维管材及棒材切割过程中产生的粉尘，绝缘子注射过程产生的非甲烷总烃。 1、有组织废气 （1）高强度玻璃纤维管材及棒材拉挤过程中产生的非甲烷总烃 高强度玻璃纤维管材及棒材拉挤过程将挥发少量有机废气，以非甲烷总烃计，类比同类行业生产资料，挥发率为3%~5%，本次取5%，其余成分进入产品。项目使用原料共计7.17t/a，则项目拉挤过程废气产生量为0.36t/a。根据建设单位提供的资料，拉挤设备日工作时间24h，全年生产100d。 （2）注射成型非甲烷总烃 本项目采用的硅橡胶主要成分为乙烯基橡胶，该物质分解温度为≥250℃，本项目工艺温度约150℃，未达到其分解温度，但这类共聚物在聚合过程中通常会有部分物质未发生聚合，而残留在硅橡胶中，加热至一定温度时容易挥发出来（以非甲烷总烃计）。类比同类行业，注射成型过程中非甲烷总烃的产生量按照0.2kg/t-原料计，本项目年用硅橡胶10t，则废气产生量约为0.002t/a。根据建设单位提供的资料，注射机日工作时间24h，全年生产100d。 防治措施： 为进一步降低生产车间产生的非甲烷总烃对环境造成的影响，拟采取在注射机、拉挤设备上方设置集气罩，将产生的非甲烷总烃引致同一活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放。 根据建设单位提供的资料，引风机风量3000m3/h，收集效率按80%计，产生浓度为40.2mg/m3，活性炭吸附效率按90%计，则注射非甲烷总烃、拉挤非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后排放量为0.03t/a，排放浓度为4.02mg/m3，能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）要求。 2、无组织废气 （1）非甲烷总烃 生产车间有20%的非甲烷总烃未被收集，其将以无组织的形式排放。非甲烷总烃排放量为0.072t/a。 （2）切割粉尘 主要为高强度玻璃纤维管材及棒材切割过程产生的粉尘，根据建设单位的经验数据，该部分粉尘产生量约为0.03t/a。其经移动式布袋除尘器处理后车间排放。布袋除尘效率按90%计，则切割粉尘排放量为0.003t/a。 二、废水 本项目运营期无生产废水，仅为少量职工生活污水，污水产生量0.364t/a、109.2t/a。生活污水排入化粪池处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。本项目废水产排情况见下表。 表12 项目废水产排情况一览表 污染因子 产排情况; 生活污水. COD; SS; BOD5; 氨氮. 产生情况; 污水产生量; 109.2t/a. 产生浓度（mg/L）; 300; 270; 150; 25. 产生量（t/a）; 0.033; 0.029; 0.016; 0.003. 化粪池对污染物的去除率（%）; 20; 60; 20; 0. 排放情况; 污水排放量; 109.2t/a. 排放浓度（mg/L）; 240; 108; 120; 25. 排放量（t/a）; 0.026; 0.012; 0.013; 0.003. 废水排放标准（mg/L）; 300; 400; 150; 25. 三、噪声 本项目噪声主要来源于厂内注射机、平板模压机、压接机、空压机、切割机，噪声声压级在80~95dB（A）之间，具体源强见下表。 表13 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 设备名称; 数量（台）; 源强; 采取降噪措施. 注射机; 2; 80; 厂房隔声、基础减振. 平板模压机; 2; 85; 厂房隔声、基础减振. 压接机; 2; 80; 厂房隔声、基础减振. 空压机; 1; 90; 厂房隔声、基础减振. 切割机; 2; 95; 厂房隔声. 四、固体废物 本项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、绝缘子边角废料、棒材及管材边角废料、切割收集粉尘、废活性炭、废机油和废含油棉纱、环氧树脂桶、固化剂桶。 1、生活垃圾 本项目工作人员13人，年工作时间300天，垃圾产生量按照0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为1.95t/a，主要采用垃圾桶收集，由环卫部门集中统一处理。 2、绝缘子边角废料 绝缘子在修边过程中将产生少量的硅橡胶，根据建设单位的经验数据，废边角料产生量为0.3t/a，收集外售。 3、棒材及管材边角废料 根据建设单位提供的资料，棒材、管材边角废料产生量为0.05t/a，收集外售。 4、切割收集粉尘 切割收集粉尘产生量为0.027t/a，收集外售物资回收公司。 5、废活性炭 项目采用活性炭吸附处理有机废气，本项目活性炭吸附有机废气的量约0.3t/a，活性炭在吸附一定量有机废气后需更换，更换后产生废活性炭，参考《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社）中，活性炭的有效吸附量为0.24kg/kg活性炭，则每年共需活性炭的量为1.2t，加上被吸附的有机废气的量0.3t/a，故废活性炭的产生量约1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号，2016年8月1日）中规定，废活性炭属于危险废物，废物类别为“HW49 900-041-49”，收集后交于有资质单位进行处置。 6、废机油和废含油棉纱 本项目设备维修过程中会使用机油，废机油和废含油棉纱产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号，2016年8月1日）中规定，废机油为危险废物，废物类别为HW08，收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理。 7、环氧树脂桶 环氧树脂桶属于《国家危险废物名录》（环保部令第39号，2016年8月1日）中规定的“HW49 其他废物”，产生量为0.04t/a，统一收集后交于有危废资质的单位处置。 - 8、固化剂桶 - 固化剂桶属于一般工业固体废物，产生量为0.02t/a，收集外售物资回收公司。 五、本项目主要污染物产生及排放情况 表14 污染物产生、排放情况一览表 内容; 污染物名称; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 污染防治措施. 大气污染物; 有组织废气; 拉挤非甲烷总烃; 0.36t/a; 40.2mg/m3; 0.03t/a; 4.02mg/m3; 活性炭吸附装置+15m排气筒. 注射成型非甲烷总烃; 0.002t/a. 无组织废气; 非甲烷总烃; 0.072t/a; /; 0.072t/a; /; /. 切割粉尘; 0.03t/a; /; 0.003t/a; /; 经移动式布袋除尘器处理后车间排放. 水污染物; 生活污水; COD; 0.033t/a; 300mg/L; 0.026t/a; 240mg/L; 化粪池处理后出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。. SS; 0.029t/a; 270mg/L; 0.012t/a; 108mg/L. BOD5; 0.016t/a; 150mg/L; 0.013t/a; 120mg/L. 氨氮; 0.003t/a; 25mg/L; 0.003t/a; 25mg/L. 噪声; 设备; 80~95dB（A）; 厂房隔声、基础减振. 固废污染物; 生活垃圾; 1.95t/a; /; /; 1.95t/a; 集中收集，环卫部门统一清运. 绝缘子边角废料; 0.3t/a; /; /; 0.3t/a; 收集外售. 棒材及管材边角废料; 0.05t/a; /; /; 0.05t/a; 收集外售. 切割收集粉尘; 0.027t/a; /; /; 0.027t/a; 收集外售物资回收公司. 废活性炭; 1.5t/a; /; /; 1.5t/a; 收集后交于有资质单位进行处置. 废机油和废含油棉纱; 0.5t/a; /; /; 0.5t/a; 收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理. 环氧树脂桶; 0.04t/a; /; /; 0.04t/a; 统一收集后交于有危废资质的单位处置. 固化剂桶; 0.02t/a; /; /; 0.02t/a; 收集外售物资回收公司.

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 生产车间 | 拉挤非甲烷总烃、注射成型非甲烷总烃 |  | 40.2mg/m3，0.362t/a | 4.02mg/m3，0.03t/a |
|  | 无组织废气 | 生产车间 | 非甲烷总烃 |  | 0.072t/a | 0.072t/a |
|  |  |  | 切割粉尘 |  | 0.03t/a | 0.003t/a |
| 水污 染物 | 办公生活区 |  | 生活污水 | COD | 300mg/L，0.033t/a | 240mg/L，0.026t/a |
|  |  |  |  | SS | 270mg/L，0.029t/a | 108mg/L，0.012t/a |
|  |  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.016t/a | 120mg/L，0.013t/a |
|  |  |  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.003t/a | 25mg/L，0.003t/a |
| 固体 废物 | 办公生活 |  | 生活垃圾 |  | 1.95t/a | 1.95t/a |
|  | 生产区 |  | 绝缘子边角废料 |  | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  |  |  | 棒材及管材边角废料 |  | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  |  |  | 切割收集粉尘 |  | 0.027t/a | 0.027t/a |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  |  |  | 废机油和废含油棉纱 |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  |  |  | 环氧树脂桶 |  | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  |  |  | 固化剂桶 |  | 0.02t/a | 0.02t/a |
| 噪声 | 运营期噪声主要来源于生产设备噪声，源强为80~95dB（A）。采取设备基础减振、厂房隔声，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目租赁陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房作为本项目生产用房，不另行建设建筑物，不存在施工期，运营期各项污染物产生量较小，采取措施后达标排放，不会对周围生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

### 环境影响分析

本项目租用陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房进行生产，施工期仅进行设备的安装与调试，且设备已基本安装到位，施工期已结束，故本次评价将不对施工期污染进行分析。 营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为玻璃纤维管材及棒材拉挤过程中产生的非甲烷总烃，玻璃纤维管材及棒材切割过程中产生的粉尘，绝缘子注射过程产生的非甲烷总烃。 （一）有组织排放废气 由工程分析可知，拉挤设备非甲烷总烃、注射机非甲烷总烃收集后引致同一活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放。根据工程分析，非甲烷总烃排放量为0.03t/a。 项目大气估算模式点源参数及预测结果见下表。 表15 有组织非甲烷总烃排放参数 点源名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 非甲烷总烃出口温度; 非甲烷总烃出口流量; 年排放小时数; 评价因子源强. 单位; m; m; K; m/s; h; kg/h. 注射机、拉挤设备; 15; 0.3; 293; 11.58; 2400; 0.01. 表16 有组织非甲烷总烃排放预测结果 距离（m）; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）. 10; 3.176E-20; 0.00. 100; 0.0004712; 0.02. 200; 0.0005442; 0.03. 252; 0.0005977; 0.03. 300; 0.0005723; 0.03. 400; 0.0005053; 0.03. 500; 0.0005051; 0.03. 600; 0.0004638; 0.02. 700; 0.0004126; 0.02. 800; 0.0004017; 0.02. 900; 0.0003825; 0.02. 1000; 0.0003918; 0.02. 1500; 0.0003557; 0.02. 2000; 0.0002917; 0.01. 2500; 0.0002382; 0.01. Cmax/Pmax; 0.0005977; 0.03. 最大值出现距离（m）; 252. 评价标准; 2mg/m3. 由上表可知，拉挤设备非甲烷总烃、注射机非甲烷总烃收集后引致同一活性炭吸附装置处理后其污染物的最大落地浓度出现在排气筒下风向252m处，非甲烷总烃最大落地浓度为0.0005977mg/m3，占标率为0.03%，由此可见拉挤及注射过程产生的非甲烷总烃处理后的最大占标率均不超过10%，对周围环境空气的贡献值小，对环境空气质量影响小。 （二）无组织排放废气 切割粉尘将以无组织形式排放，未被收集的非甲烷总烃也将以无组织形式排放。根据工程分析，切割粉尘排放量为0.003t/a，未被收集的非甲烷总烃排放量为0.072t/a。 本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》推介的SCREEN3模式进行估算。 表17 无组织废气排放参数 排放源; 主要污染物; 排放量; 面源长度; 面源宽度; 面源高度. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.072t/a; 66m; 23m; 5m. 切割粉尘; 0.003t/a; 20m; 8m; 5m. 预测结果见表18。 表18 非甲烷总烃无组织排放预测结果 污染源; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）. 10; 0.002946; 0.15. 100; 0.007694; 0.38. 200; 0.007819; 0.39. 203; 0.007821; 0.39. 300; 0.006579; 0.33. 400; 0.004967; 0.25. 500; 0.003779; 0.19. 600; 0.00295; 0.15. 700; 0.002365; 0.12. 800; 0.001957; 0.10. 900; 0.001651; 0.08. 1000; 0.001414; 0.07. 1500; 0.0007834; 0.04. 2000; 0.0005111; 0.03. 2500; 0.0003721; 0.02. Cmax/Pmax; 0.007821; 0.39. 最大值出现距离（m）; 203. 评价标准; 2mg/m3; /. 预测结果表明，项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度值出现在下风向203m处，其值为0.007821mg/m3，占标率为0.39%，满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司 中国环境科学出版社）中非甲烷总烃2mg/m3标准要求，对周边环境空气影响小。 表19 切割粉尘无组织排放预测结果 距离（m）; 粉尘. 下风向预测浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）. 10; 0.0001141; 0.03. 48; 0.0004864; 0.11. 100; 0.0004771; 0.11. 200; 0.0004339; 0.10. 300; 0.0003159; 0.07. 400; 0.0002253; 0.05. 500; 0.0001667; 0.04. 600; 0.0001281; 0.03. 700; 0.0001015; 0.02. 800; 8.347E-5; 0.02. 900; 7.009E-5; 0.02. 1000; 5.986E-5; 0.01. 1500; 3.288E-5; 0.01. 2000; 2.136E-5; 0.01. 2500; 1.554E-5; 0.01. Cmax/Pmax; 0.0004864; 0.11. 最大值出现距离（m）; 48. 评价标准; 0.45mg/m3. 预测结果表明，项目切割粉尘最大落地浓度值出现在下风向48m处，其值为0.0004864mg/m3，占标率为0.11%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对周边环境空气影响小。 （三）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中的规定，依据估算模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织排放源的大气防护距离。 本项目无组织排放废气主要为玻璃纤维管材及棒材拉挤过程、绝缘子注射过程未被收集的无组织非甲烷总烃，玻璃纤维管材及棒材切割过程中产生的粉尘。采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算程序（Ver1.2）计算，经预测，项目无组织排放源非甲烷总烃、粉尘无超标点，项目不需设置大气环境防护距离。 二、水环境影响分析 本项目运营期无生产废水，仅为少量职工生活污水，污水产生量0.364t/a、109.2t/a。 由工程分析知，生活污水排入化粪池处理后COD、氨氮、BOD5排放浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准要求，缺项SS满足《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准要求。COD排放量为0.026t/a，BOD5排放量为0.013t/a，SS排放量为0.012t/a，氨氮排放量为0.003t/a。项目废水初步处理后经经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。 李庄生态污水处理站位于临渭区闫村镇李庄村，污水处理采用“A/O”预处理工艺+“两级垂直潜流人工湿地的复合人工湿地处理工艺”，设计处理规模500t/d，收水范围为李庄村全村的生活污水以及闫村保障房全部生活污水。污水全部进入污水处理系统，经过污水处理系统处理后排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。 本项目排水量为0.364t/a，占李庄生态污水处理站处理能力的0.07%，且废水主要为生活污水。本项目产生的污水水质符合李庄生态污水处理站进水水质要求，该污水处理站具有接纳并处理本项目所产生污水的能力。因此本项目运行产生的污水排入李庄生态污水处理站处理可行。 三、声环境影响分析 本项目运营期间噪声源主要为厂内注射机、平板模压机、压接机、空压机、切割机，噪声声压级在80~95dB（A）之间。结合建设项目设备的布置情况，基本思路是将整个连续噪声区看作一个点声源。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式预测厂界及各敏感点的噪声值并进行影响评价。计算过程如下： ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：Lp(r)—距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； Lp(r0)—距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r—预测点距噪声源距离，m； r0—源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源你在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源你在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—预测点的背景值，dB(A)。 ④噪声叠加公式： 式中：L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； Li—某一个声压级，dB(A)。 根据上述公式以及本项目的平面布置，建设项目设备尽量选用低噪声设备，同时安装减振垫。进行预测计算，本项目对厂界噪声及周边环境的贡献值如下： 表20 正常工况下厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 44.7; 44.7; 44.7; 60; 50. 厂界南侧; 48.5; 48.5; 48.5. 厂界西侧; 40.0; 40.0; 40.0. 厂界北侧; 48.8; 48.8; 48.8. 预测结果表明，在采取降噪措施后，项目东、南、西、北侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。因此，本项目运营期间噪声对周边环境影响较小。 四、固废影响分析 本项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、绝缘子边角废料、棒材及管材边角废料、切割收集粉尘、废活性炭、废机油和废含油棉纱、环氧树脂桶、固化剂桶。 生活垃圾：产生量为1.95t/a，主要采用垃圾桶收集，由环卫部门集中统一处理。 绝缘子边角废料：产生量为0.3t/a，收集外售。 棒材及管材边角废料：产生量为0.05t/a，收集外售。 切割收集粉尘：产生量为0.027t/a，收集外售物资回收公司。 废活性炭：产生量约1.5t/a，收集后交于有资质单位进行处置。 废机油和废含油棉纱：产生量为0.5t/a，收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理。 环氧树脂桶：产生量为0.04t/a，统一收集后交于有危废资质的单位处置。 固化剂桶：产生量为0.02t/a，收集外售物资回收公司。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025－2012）、《关于进一步加强危废物管理防范事故风险的紧急通知》（环办2009151号）等规定，项目产生的危险废物贮存、处置，管理过程应符合以下要求： ①收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止将危险废混入非危险废物中贮存。禁止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ②收集、贮存危险废物时，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；建设单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ③贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年，贮存时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷装置。 ④危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ⑤危废暂存间建设要求：必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；不同种类危险废物应有明显过道，墙上张贴危废名称，固态危废包装需完好无损并系挂危险废物标签，需按要求填写；危废暂存间需按照“双人双锁”制度管理。 综上所述，本项目产生的固体废物在采取相应环保措施后，均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 五、环境管理与监测计划 1、运营期环境管理 该项目投入使用后，应设环保管理人员，对各项环保措施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： （1）根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 （2）编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 （3）进行环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 （4）维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 （5）组织和协调环境监测工作，根据类似项目情况制定本项目相应的监测计划。 2、环境监测计划 为确保项目的各项环保设施正常运行，预测、分析环境质量，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。对项目运营期主要环境影响因素制定环境监测计划。运营期环境监测内容和监测点位见表21。 表21 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; 注射机、拉挤设备; 有组织; 非甲烷总烃; 排气筒出口; 1个; 半年 1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 无组织; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 4; 1次/年. 切割机; 粉尘; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 4; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界噪声; Leq(A); 项目厂界; 4个; 半年 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 中2类标准. 六、污染物排放清单 表22 污染物排放清单 污染物种类; 污染物 名称; 防治措施; 排放浓度; 排放量; 总量指标; 排放标准. 废气; 有组织; 生产车间; 拉挤非甲烷总烃、注射成型非甲烷总烃; 活性炭吸附装置+15m排气筒; 4.02mg/m3; 0.03t/a; 0.03t/a; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 无组织; 生产车间; 非甲烷总烃; /; /; 0.072t/a; /; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 切割粉尘; 经移动式布袋除尘器处理后车间排放; /; 0.003t/a; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生活污水; COD; 化粪池处理后出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站; 240mg/L; 0.026t/a; /; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。. SS; 108mg/L; 0.012t/a; /. BOD5; 120mg/L; 0.013t/a; /. 氨氮; 25mg/L; 0.003t/a; /. 噪声; 注射机、平板模压机、压接机、空压机、切割机; Leq(A); 厂房隔声、基础减振; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 中2类标准. 固体 废物; 办公生活; 生活垃圾; 集中收集，环卫部门统一清运; /; 1.95t/a; /; 处置率100%. 生产区; 绝缘子边角废料; 收集外售; /; 0.3t/a; /. 棒材及管材边角废料; 收集外售; /; 0.05t/a; /. 切割收集粉尘; 收集外售物资回收公司; /; 0.027t/a; /. 废活性炭; 收集后交于有资质单位进行处置; /; 1.5t/a; /. 废机油和废含油棉纱; 收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理; /; 0.5t/a; /. 环氧树脂桶; 统一收集后交于有危废资质的单位处置; /; 0.04t/a; /. 固化剂桶; 收集外售物资回收公司; /; 0.02t/a; /. 七、环保投资 本项目总投资100万元，其中环境保护投入6.1万元，占总投资的6.1%。本项目环境保护投入情况见表21（最终环境保护投入情况以工程实际核算为主）。 表23 各项环保投资估算表 序号; 类别; 环保措施; 数量; 投资费用（万元）. 1; 废气; 拉挤非甲烷总烃、注射成型非甲烷总烃; 活性炭吸附装置+15m排气筒; 1套; 3. 切割粉尘; 移动式布袋除尘器; 1套; 0.5. 2; 废水; 生活污水; 地埋式化粪池; 1座; 厂区已建. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.1. 废活性炭、废机油和废含油棉纱、环氧树脂桶; 专用收集桶；设置危险废物暂存间; 1处; 0.5. 4; 噪声; 设备噪声; 设备减振基础; /; 2. 合 计; /; 6.1. 八、项目竣工环保验收清单 项目竣工环保验收清单见下表。 表24 项目竣工环保验收清单 污染物 类 型; 治理项目; 污染防治设施; 标 准. 废气; 拉挤非甲烷总烃、注射成型非甲烷总烃; 活性炭吸附装置+15m排气筒; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 切割粉尘; 经移动式布袋除尘器处理后车间排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生活污水; 化粪池处理后出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 固废; 生活垃圾; 集中收集，环卫部门统一清运; 处置率100%. 绝缘子边角废料; 收集外售; 处置率100%. 棒材及管材边角废料; 收集外售; 处置率100%. 切割收集粉尘; 收集外售物资回收公司; 处置率100%. 废活性炭; 收集后交于有资质单位进行处置; 处置率100%. 废机油和废含油棉纱; 收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理; 处置率100%. 环氧树脂桶; 统一收集后交于有危废资质的单位处置; 处置率100%. 固化剂桶; 收集外售物资回收公司; 处置率100%. 噪声; 注射机、平板模压机、压接机、空压机、切割机; 厂房隔声、基础减振; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识.

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 拉挤非甲烷总烃、注射成型非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  |  | 切割粉尘 | 经移动式布袋除尘器处理后车间排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 化粪池处理后出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集，环卫部门统一清运 | 处置率100% |
|  | 生产区 | 绝缘子边角废料 | 收集外售 | 处置率100% |
|  |  | 棒材及管材边角废料 | 收集外售 | 处置率100% |
|  |  | 切割收集粉尘 | 收集外售物资回收公司 | 处置率100% |
|  |  | 废活性炭 | 收集后交于有资质单位进行处置 | 处置率100% |
|  |  | 废机油和废含油棉纱 | 收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理 | 处置率100% |
|  |  | 环氧树脂桶 | 统一收集后交于有危废资质的单位处置 | 处置率100% |
|  |  | 固化剂桶 | 收集外售物资回收公司 | 处置率100% |
| 噪声 | 采取设备基础减振、厂房隔声等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 项目所在区域属于工业建成区，项目租赁已有生产厂房运营，不存在土建施工过程。项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

### 结论与建议

- 结论 1、项目概况 渭南市临渭区高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子生产线项目位于陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房，生产厂房面积1680平方米，主要新建高强度玻璃纤维管材、棒材生产线4条，新建绝缘子生产线3条。本项目总投资100万。 2、项目政策符合性及选址合理性分析 本项目产品为高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子。其中高强度玻璃纤维管材、棒材属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正）鼓励类中第十二类（建材）第6条“5万吨/年及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”；绝缘子不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类。同时本项目已取得渭南市临渭区发展和改革局下发的“渭南市临渭区高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子生产线项目”备案确认书，本项目的建设符合国家及陕西省现行产业政策。 本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》及《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》相关要求。 本项目租用陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房，根据《渭南市临渭工业集中区控制性详细规划环境影响报告书》，项目所在地属于园区规划的一类工业用地。本项目已取得厂房租赁合同。 本项目运营后产生的大气污染物拉挤非甲烷总烃、注射成型非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放，切割粉尘经移动式布袋除尘器处理后车间排放；生活污水经化粪池处理后出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站；生活垃圾采用垃圾桶收集，由环卫部门集中统一处理；绝缘子边角废料收集外售；棒材及管材边角废料收集外售；切割收集粉尘外售物资回收公司；废活性炭收集后交于有资质单位进行处置；废机油和废含油棉纱收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理；环氧树脂桶统一收集后交于有危废资质的单位处置，固化剂桶收集外售物资回收公司；设备噪声在采取防治措施后，项目东、南、西、北侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。因此，项目运营后，在采取环评中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址可行。 3、环境质量现状 （1）空气环境质量现状 SO2、NO2、PM10各监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。项目区环境质量良好。 （2）声环境质量现状 根据监测结果，项目所在地四周厂界噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，项目周围声环境质量较好。 4、环境影响分析及防治措施 本项目租用陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房进行生产，施工期仅进行设备的安装与调试，且设备已基本安装到位，施工期已结束，故本次评价将不对施工期污染进行分析。 （1）大气环境影响及防治措施 拉挤设备非甲烷总烃、注射机非甲烷总烃收集引致同一活性炭吸附装置处理后，其排放浓度能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）；切割粉尘经移动式布袋除尘器处理后排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，对周围环境空气质量影响小。 （2）水污染影响及防治措施 本项目运营期无生产废水，仅为少量职工生活污水。生活污水排入化粪池处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。 （3）噪声污染影响及防治措施 本项目各产噪设备在采取基础减振、厂房隔声等措施后，各设备运营期厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对声环境影响较小。 （4）固体废物污染影响及防治措施 生活垃圾采用垃圾桶收集，由环卫部门集中统一处理；绝缘子边角废料收集外售；棒材及管材边角废料收集外售；切割收集粉尘外售物资回收公司；废活性炭收集后交于有资质单位进行处置；废机油和废含油棉纱收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理；环氧树脂桶统一收集后交于有危废资质的单位处置，固化剂桶收集外售物资回收公司。 5、总结论 综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策。本项目对产生的废气、废水、噪声及固废均进行了治理，分析表明，各项污染物治理措施经济技术可行，废气、废水和噪声均能达标排放。在严格落实环境影响报告表和项目设计提出的环保对策的基础上，对周围环境造成的影响较小。因此，项目的建设从环境质量目标要求角度是可行的。 二、环保要求与建议 （1）认真落实“三同时”制度。认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应及时到环保部门申请竣工验收，验收合格后方可正式投入运营。 （2）对各环保设备应加强管理，完善环保制度，对操作人员做好相关培训，维护好设备，保证设备正常运转，从而保证各污染物达标排放。 （3）要求企业在满足生产要求的前提下，优先选用低噪声设备，并在安装时做好隔声减振降噪措施；合理布置车间平面；加强工人的日常操作管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日