建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：临渭区创新创业基地园北路、创智路

市政道路建设项目

建设单位(盖章)：临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司

编制日期：二0一九年一月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称─指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点─指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别─按国标填写。

4、总投资─指项目投资总额。

5、主要环境保护目标─指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议─给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见─由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见─由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本概况

| 项目名称 | 临渭区创新创业基地园北路、创智路市政道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 田骞 |  |  | 联系人 |  | 杨铁伦 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区创新创业基地渭蓝路1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0913-3033395 |  | 传真 | --- | 邮编 |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 临渭区创新创业基地辖区内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区经济发展局 |  |  | 批准文号 |  | 渭临经发[2017]151号 渭临经发[2017]175号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | 市政道路工程建筑E4813 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 园北路 91000 创智路 43000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 园北路38420 创智路19977 |  |  |
| 总投资 (万元) | 园北路 6000 创智路 3765 | 其中：环保投资(万元) |  | 115 |  | 环保投资占总投资比例% |  | 1.18 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 临渭区创新创业基地位于渭南市临渭区中部、中心区组团南部。北临环塬路，西靠关中环线，东托园区东路，位于渭南市主城区南塬上。北距渭南市中心4km，东距沋河水库1.2km，南部紧邻闫村镇区。规划面积共计8.15km2。其中重点片区修建性详细规划范围北至北韩村北边界以南200m，东接华夏生态园，西至关中环线，南至李庄村北边界，规划用地面积6.83km2。园区功能定位为：集工业、居住、商业商务、文化创意、商贸物流规划、服务配套、养生度假、旅游休闲等功能于一体的现代化创新创业园区。随着临渭区发展速度的不断加快，国家对于城镇发展政策的不断出台，项目所在区域原有部分道路路面情况较差，区域交通得不到改善，坑洼的道路在一定程度上影响了区域的发展。本项目为临渭区创新创业基地内市政道路建设项目，项目的建设提升了基地基础设施建设步伐，缓解区域交通压力，使区域有了更大的发展空间，为基地的进一步发展奠定了良好的基础。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单等规定，该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司的委托，由中国轻工业西安设计工程有限责任公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成了《临渭区创新创业基地园北路、创智路市政道路建设项目环境影响报告表》送审稿。 - 分析判定情况 （1）产业政策符合性分析 本项目为市政道路建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）可知，本项目属于鼓励类中：“二十二、城市基础设施 4、城市道路及智能交通体系建设”；项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号）内；同时项目已取得渭南市临渭区经济发展局关于本项目的立项批复（渭临经发[2017]151号、渭临经发[2017]175号），详见附件。 综上，本项目符合国家及地方相关产业政策。 - 项目与《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划》符合性分析 根据《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划》相关内容： 1）道路与交通设施用地规划 - 规划区内道路与交通设施用地共138.25公顷，占城市建设用地18.94%。其中城市道路用地137.18公顷，占城市建设用地18.79%；交通场站用地1.07公顷，占城市建设用地0.15%。 2）道路系统规划 规划路网结构分为主干道、次干道、支路三个等级。 ①主干路 规划区形成“六横二纵”的主干道系统。“六横”：园北街东段、桃花源路、北新街东段、建园街、明光街、建园三街；“二纵”：解放路、园区东路南段。 ②次干路 规划区形成“五横三纵”的次干路系统：“五横”：富裕街、创智街、北新街西段、鼎盛街、石张街；“三纵”：西延三街、创新路、园区东路北段。 ③支路 - 规划区内支路主要包括桥北延街、东延路以及其他城市支路。 - 本项目为园北路、创智路建设项目，其中园北路按城市主干路标准建设，创智路按城市次干路标准建设，符合《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划》内容。 （3）项目选址合理性分析 - 本项目位于临渭区创新创业基地辖区内，园北路西起关中环线、东至园区东路；创智路西起关中环线、东至园区东路，两条道路均已取得建设项目选址意见书（园北路：渭临建选字第[2018]005号，创智路：渭临建选字第[2018]006号），项目用地为双创基地内规划的道路用地。另外，项目产生的“三废”均能达标排放，周围无文物以及军事设施，也不存在制约项目建设的因素，因此，项目选址合理。 三、项目概况 1、项目地理位置 本项目为临渭区创新创业基地内两条市政道路建设，其中园北路按城市主干路标准建设，东西走向，西起关中环线（起点坐标为：东经109.49009°，北纬34.45958°）、东至园区东路（终点坐标为：东经109.51103°，北纬34.45852°）；创智路按城市次干路标准建设，东西走向，西起关中环线（起点坐标为：东经109.49365°，北纬34.45516°）、东至园区东路（终点坐标为：东经109.51065°，北纬34.45590°）。项目地理位置图见附图1。 2、项目建设内容以及项目组成 园北路：城市主干道，总用地91000m2，道路全长2260m，道路红线宽度为40m，设计时速50km/h，为单幅路，路幅断面形式为：23m（双向六车道）+2*8.5m（绿化带含人行道）。建设内容包括道路工程、给排水工程、强弱电工程、绿化工程、照明工程及附属工程。 创智路：城市次干道，总用地43000m2，道路全长1664.751m，道路红线宽度为26m，设计时速40km/h，为单幅路，路幅断面形式为：14m（双向四车道）+2*6m（绿化带含人行道）。建设内容包括道路工程、给排水工程、强弱电工程、绿化工程、照明工程及附属工程。 本项目为园区内道路建设，不涉及穿越工程，项目组成详见表1。 表1 项目组成表 项目组成; 主要建内容及规模; 备 注. 主体工程; 园北路; 道路全长2260m，道路红线宽度为40m，设计时速50km/h，为单幅路，行车道23m，为双向六车道; 城市主干道，为沥青混凝土路面. 创智路; 道路全长1664.751m，道路红线宽度为26m，设计时速40km/h，为单幅路，行车道14m，为双向四车道; 城市次干道，为沥青混凝土路面. 辅助工程; 给排水工程; 园北路; 道路单侧铺设DN300~DN400给水管网2300m，在道路单侧敷设DN600污水管2310m，在道路单侧敷设DN800雨水管2310m，设置检查井110座; 采用钢筋混凝土管材. 创智路; 道路单侧铺设DN300~DN400给水管网1680m，在道路单侧敷设DN600污水管1690m，在道路单侧敷设DN800雨水管1690m，设置检查井100座. 配套工程; 弱电工程; 园北路; 铺设供配电管网2300m，通讯管网2300m; /. 创智路; 铺设供配电管网1685m，通讯管网1685m; /. 照明工程; 园北路; 考虑双侧布置路灯，路灯高度8m，每30m一座，共计152座; /. 创智路; 考虑双侧布置路灯，路灯高度8m，每30m一座，共计112座; /. 公用工程; 供电系统; 由临渭区市政供电网接入; /. 环保工程; 固废; 沿线设带盖垃圾箱，绿化垃圾等收集后由市政环卫部门清运; /. 绿化; 园北路; 人行道绿化工程在道路两侧设置绿化带（含人行道），全长2260m，宽2*8.5m，绿化面积38420m2; /. 创智路; 人行道绿化工程在道路两侧设置绿化带（含人行道），全长1664.751m，宽2*6m，绿化面积19977m2; /. 3、主要技术指标 本项目主要技术经济指标见表2，总平面布置图见附图2、附图3。 表2 项目主要技术经济指标 序号; 名称; 园北路经济技术指标; 创智路经济技术指标. 1; 道路红线; 40m; 26m. 2; 道路等级; 城市主干道; 城市次干道. 3; 设计时速; 50km/h; 40km/h. 4; 路面类型; 沥青砼; 沥青砼. 5; 总投资; 6000万元; 3765万元. 6; 建设期; 12个月; 12个月. 4、工程设计方案 园北路道路等级为城市主干道，行车速度为50公里/小时，道路横断面为“单幅路”形式。采用沥青砼结构，路面设计荷载为100KN的标准轴载，地震设防烈度为8度，设计年限为10年。 创智路道路等级为城市次干道，行车速度为40公里/小时, 道路横断面为“单幅路”形式。采用沥青砼结构，路面设计荷载为100KN的标准轴载, 地震设防烈度为8度。设计年限为10年。 - 断面设计 - 园北路设计道路标准横断面为40m，车行道横坡度为1.5%，路侧带横坡度为1.35%。纵断设计主要以现状道路高程为控制高程，同时结合地形及用地性质，并考虑尽量减少土方量、符合排水要求等进行设计。最大纵坡：5.5%，最小纵坡：0.4%。 - 创智路设计道路标准横断面为26m，车行道横坡度为1.5%，路侧带横坡度为1.35%。纵断设计时主要以现状道路高程为控制高程，同时结合地形及用地性质，并考虑尽量减少土方量、符合排水要求等进行设计。最大纵坡：5.5%，最小纵坡：0.4%。 - 路面结构设计 - 园北路、创智路车行道路面结构采用沥青路面, 路面结构计算荷载采用标准轴载BZZ-100。机动车道交通等级按中等交通控制。 - 自上而下结构组合为: - 4cm厚细粒式密级配沥青混合料AC-13C； - 5cm厚中粒式密级配沥青混合料AC-16； - 0.6cm热沥青下封层并铺设土工格栅道(不计厚度)； - 17cm厚水泥粉煤灰稳定碎石(水泥:粉煤灰:碎石-45:12:83.5)； - 17cm厚细粒式密级配沥青混合料AC-10C； - 17cm厚十粒式密级配沥青混合料AC-16； - 0.6cm热沥青下封层并铺设土工格栅一道(不计厚度)； - 17cm厚水泥粉煤灰稳定碎石(水泥:粉煤灰:碎石=4.5:12:83.5)； - 17cm厚水泥粉煤灰稳定碎石(水泥:粉煤灰:碎石=4.5:12:83.5)； - 17cm 厚水泥石灰稳定土(水泥:石灰:土=4:8:88)。 - 3）路基设计 - 园北路、创智路用地范围基本无不良地质路段，因而对道路路基暂不作特殊设计。待地勘资料完成后可根据实际情况对路基设计和工程量进行修正。 - 4）交通设施 - ①主标志和辅助标志 - 园北路、创智路设计警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志等主标志和辅助标志。交通标志支撑方式设计为单柱式。交通标志形状、规格、图案和颜色符合现行的《道路交通标志和标线》（GB5768）规定。 - ②交通标线 - 园北路、创智路根据道路断面型式、路宽以及交通管理的需要画定。路面标线形式设计有车行道中心线，车行道边缘线、车道分界线、停止线、人行横道线、减速让行线、 导流标线、平面交叉口中心圈、车行道宽度渐变段标线、停车位标线、停靠站标线、出入口标线导向箭头以及路面文字或图形标记等。路面标线的画法应符合现行的《道路交通标志和标线》 (GB 5768) 规定。 - 5）照明工程 - ①供配电设计 - 园北路、创智路箱变电源就近引自市政公用网，高压电缆部分由供电部门负责实施。为保证路灯供电回路三相平衡，连续三盏路灯的供电应不同相位。供电采用TN-S制。 - ②灯具布置 园北路、创智路照明灯具均采用LED光源的路灯，间距30m，道路两侧交错布置，灯具功率为120W；灯杆中心距机动车道路缘石0.8m，在道路转弯处路灯间距为20m。在道路交叉位置设置高杆射灯，根据交叉情况在四周布置，灯具功率为120W，光源为LED，灯杆中心距道路红线0.5m。 - 道路绿化设计方案 - 道路绿化主要功能是庇荫、滤尘、减弱噪声、改善道路沿线的环境质量和美化。园北路、创智路道路绿化工程按照行车视线和行车净空要求，考虑树木又需要的立地条件与生长空间且与市政公用设施的相互位置统筹安排，在隔离带及人行道边沿设带状绿化。 5、施工场地 项目用地现状为空地及农田，项目为分段施工，施工场地临近区域作为原料临时堆场以及灰土拌合场地，项目临时用施工原料等堆放在项目用地范围内，不另设专门的施工场地。 本项目位于渭南市临渭区创新创业基地内，区域交通便利，为施工材料运输提供了方便条件。 6、项目道路交通量预测 本项目道路位于临渭区创新创业基地内，根据项目可研报告，园北路、创智路道路交通量预测见表3。 表3 项目各道路日交通量预测 单位：pcu/d 道路; 2020年; 2022年; 2028年. 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型. 园北路; 166; 332; 1164; 200; 400; 1399; 300; 600; 2097. 合计1662; 合计1999; 合计2997. 创智路; 145; 290; 1016; 160; 320; 1117; 218; 436; 1523. 合计1451; 合计1597; 合计2177. 7、工程占地 本项目园北路总用地91000m2，道路全长2260m；创智路总用地43000m2，道路全长1664.751m。项目用地为临渭区创新创业基地规划的道路用地，现状为空地及农田，均属永久性占地，不占用基本农田，不涉及拆迁。 8、施工进度安排 本项目计划施工期为2019年1月至2019年12月，工期12个月。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) ### 1、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3km，东西宽149.7km，位居新亚欧大陆桥的重要地段，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。 渭南市临渭区双创基地位于渭南市区南5km处，处于关中环线三张、闫村段两侧。本项目位于临渭区创新创业基地辖区内。 ### 2、地形地貌 渭南市土地总面积13134km2（131.3万公顷），占陕西省土地面积的6.39%。按地表形态可粗分为山地、平原两大土地类型。山地占16.36%，平原占83.64%，占陕西省平原面积的28.11%。其中海拔500m以上的黄土台塬5762km2，占渭南市土地总面积的43.87%。海拔500m以下的河川平原5222km2，占39.76%。此外，坡积、洪积扇裙1090km2，占总面积的8.30%，风积沙丘295km2，占2.25%，盐碱滩地、沼泽地约765km2，占5.82%。 项目所在地地势较平坦，地质条件较好。 ### 3、地质 渭南市在地质构造上属于华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台垄断带北侧，地质构造呈南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。项目所在地为冲击的黄土状亚粘土，场地的地层组成自上而下为：黄土亚粘土层：约10m，承载力约为10.15t/m2；粉砂、细砂、中砂、粗砂：约为10m，承载力约为15t/m2；卵石层：20m以下，承载力约为3515t/m2。上部黄土具有湿陷性，湿陷厚度为5-8m。根据陕西省地震区划分，渭南市属8度地震烈度。 ### 4、水文条件 流经市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿m3。地表水、地下水资源总量20多亿m3。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 （1）地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： 1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。水位埋深地带差异较大，一级阶地由于与渭河水力联系紧密，埋深一般为8-10m左右，单井涌水量大于3000m3/d。地下水流向渭河南北相差较大，南部潜水由西向东或向北方向运动，水力坡度0.5‰；渭河以北潜水流场平缓，区内潜水流向东南，水力坡度1-2‰。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 （2）地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 沋河发源于秦岭山脉的二郎山脚下，全长45.1km，由南向北流经市区，由市区东北方向约4km处汇入渭河。年平均径流量2775×104m3，水质符合Ⅱ类水。 沋河水库是渭河南山支流沋河上的一座中型水库，坝址位于渭南市区南5km处的蒋家村，控制流域面积224km2。水库进库站位于坝址上游3.5km处，控制流域面积179km2。水库兴建于1959年，1963年投入运用，水库原设计有效库容1165万m3，总库容2430万m3，主要水工建筑物有均质土坝、溢洪道、放水涵洞和放水塔四部分组成。为渭南市饮用水源地之一。 本项目不在沋河水库二级保护区内。 ### 5、气候特征 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 ### 6、矿产资源 渭南市地处秦岭地槽与鄂尔多斯地台结合部，矿产资源丰富，四大类矿产资源均有发育。在空间上呈现“南有色，北能源，中地热、建材”的带状分布格局。北部为陕甘宁盆缘区，以煤、沉积型非金属矿产为主，有少量金属矿产与沉积变质型矿产。煤、水泥灰岩、沉积型铁矿、铝土矿等矿产全产于北部区。中部为汾渭地堑区，赋存有储量极其丰富的砖瓦粘土矿产、优质矿泉水、地热资源和少量的盐矿。南部为豫西断隆，主要是一多金属矿带，如大型钼矿、铀铌铅矿和大面积出露的小秦岭金矿田等，其次是非金属建筑材料，大理石、蛭石和石墨等赋存其中，还有华山花岗岩及老牛山花岗岩建筑板材、石材等。渭南市矿产埋藏浅，伴生、共生矿产多。 已发现矿产51种，探明储量的有煤、钼、铅、锌、铁、铝、白银、石灰石、大理石、蛭石等33种，易于开采的20余种，以煤、钼、金、铜、石灰石、大理石为优势矿种。煤炭地质储量255亿吨，已探明储量50亿吨，保有储量49亿吨；钼矿已探明储量150万金属吨，居全国第二位；铜保有储量21.7万金属吨，占全省总储量的45.7%；石灰石地质储量133亿吨，保有储量5400万吨，是烧制水泥的优质原料；大理石储量1.3亿立方米，为优质建筑材料。 ### 7、耕地、动植物 据统计部门资料，年末常用耕地面积54万公顷。全市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物35种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优，驰名全国。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、酥梨、葡萄、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、桃等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判断 根据《2017年渭南市环境质量监测状况公报》可知：2017年根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，对6个环境空气污染物基本项目进行了连续自动监测，2017年环境空气质量优良天数为165天。中心城市二氧化硫年均浓度为18μg/m3、二氧化氮年均浓度为56μg/m3、可吸入颗粒物年均浓度为135μg/m3、细颗粒物年均浓度为71μg/m3。2017年中心城市共采集103个雨样，无酸雨发生。2017年各县（市、区）共采集85个雨样，无酸雨发生。 （2）环境空气现状监测 本次环境空气质量现状引用《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响报告书》环境空气现状监测数据，监测单位为陕西浦安环境检测技术有限公司，监测报告文号为：浦安检（现）字1805第016号。 环境空气监测点位：1#上风向蒋家村（N34°28′34.38″，E109°31′16.17″）、2#罗家村（N34°27′43.54″，E109°30′19.39″）、3#下风向石张村（N34°27′16.05″，E109°29′16.61″），监测时间为2018年5月20日～2018年5月26日，监测项目包括SO2、NO2、PM10。监测点位见附图4，监测结果见表4。 表4 环境空气质量现状监测及评价结果 监测点位; 监测因子; 监测时段; 监测范围（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 最大占标率 （%）; 超标率（%）. 1#蒋家村; SO2; 1小时平均; 7-35; 500; 7.0; 0. 24小时平均; 8-18; 150; 12.0; 0. NO2; 1小时平均; 12-69; 200; 34.5; 0. 24小时平均; 14-56; 80; 70.0; 0. PM10; 24小时平均; 33-141; 150; 94.0; 0. 2#罗家村; SO2; 1小时平均; 8-31; 500; 6.2; 0. 24小时平均; 9-19; 150; 12.7; 0. NO2; 1小时平均; 13-65; 200; 32.5; 0. 24小时平均; 16-52; 80; 65.0; 0. PM10; 24小时平均; 38-141; 150; 94.0; 0. 3#石张村; SO2; 1小时平均; 9-34; 500; 6.8; 0. 24小时平均; 8-20; 150; 13.3; 0. NO2; 1小时平均; 16-65; 200; 32.5; 0. 24小时平均; 19-50; 80; 62.5; 0. PM10; 24小时平均; 40-124; 150; 82.7; 0. 由监测结果可知，评价区各监测点位SO2、NO2和PM101小时平均浓度值和24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境现状 本次声环境质量现状引用《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响报告书》环境空气现状监测数据，监测单位为陕西浦安环境检测技术有限公司，监测报告文号为：浦安检（现）字1805第016号。监测时间为2018年5月16日～2018年5月17日，昼、夜各监测一次。监测结果见表5，监测点位见附图4。 表5 环境噪声现状监测结果表 dB（A） 测点编号; 监测值dB(A); 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#（109°30′25.44″E，34°27′37.93″N）; 51.8～52.0; 47.5～47.7; 60; 50. 2#（109°30′3.82″E，34°27′39.98″N）; 47.7～47.8; 43.4～44.1. 3#（109°29′45.35″E，34°27′40.74″N）; 47.8～48.6; 42.7～43.1. 4#（109°30′24.29″E，34°27′19.18″N）; 47.1～47.9; 43.0～43.2. 5#（109°30′3.01″E，34°27′17.46″N）; 51.3～52.3; 47.3. 监测结果表明，项目地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，声环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) - 据现场调查，项目环境保护目标及保护级别见表6。 表6 主要环境保护目标及保护级别 环境类别; 环境保护 目标名称; 方位; 距项目最近距离; 规模; 环境功能. 环境空气声环境; 园北路; 东马家村; N; 150m; 220人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 西马家村; N; 180m; 440人. 罗家村; N; 10m; 268人. 张毛村; SW; 180m; 320人. 蔡家村; N; 200m; 1523人. 创智路; 北韩村; S; 5m; 4126人. 地表水; 沋河水库; E; 950m; 渭南市饮用水源地; 一级保护区水域：水库全部水面，水库回水线以上200m；一级保护区陆域：水库边岸延伸100m。 二级保护区水域：一级保护区边界向南沿岸纵深至史家村；二级保护区陆域：沋河汇流区分水岭边界。. 注：北韩村正在搬迁中，双创基地内村庄搬迁、安置根据基地开发建设进程由基地管委会统一组织，本项目不含工程搬迁.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据渭南市临渭区环境保护局《关于渭南市临渭区创新创业基地园北路、创智路市政道路建设项目环境影响评价适用标准的函》（渭临环函[2018]381号），本项目执行标准如下： 1、环境空气质量 环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。标准值如下表7。 表7 环境空气污染物基本项目浓度限值 2、声环境质量 区域名; 执行标准; 级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 小时; 日均; 年均. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级标准; SO2; ug/m3; 500; 150; 60. PM10; ug/m3; /; 150; 70. NO2; ug/m3; 200; 80; 40. 声环境质量距道路红线外35m以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；红线35m以外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。其标准值见表8。 表8 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目区; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008); 2类; dB(A); 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及无组织排放监控浓度限值，其标准值见表9、表10。 表9 施工场界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近. 表10 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度（mg/Nm3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关规定。 表11 建筑施工场界环境噪声排放限值 监测点; 执行标准; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); dB(A); 70; 55. 3、固体废物控制标准 固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性，施工结束后各种污染源可以消除，因此本项目不用申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

主要污染工序及环节(图示) 本项目为园区道路工程项目，工程分析按项目施工期和运行期两方面进行，其基本工艺包括路面平整、清理表土层、路基施工、路面工程及辅助设施施工、平整场地及环保生态工程建设、道路运营。双创基地内村庄搬迁、安置根据基地开发建设进程由基地管委会统一组织，本项目不含工程搬迁。本项目基本工艺及污染工序流程见图1。 路面平整、清理表土层 弃方 路基施工 扬尘 噪声 施工废水 弃方 路面工程 施工废水 噪声 附助设施施工、平整场地及环保生态工程建设 道路运营 噪声 汽车 尾气 取土 回填 扬尘 噪声 生态破坏 图1 本项目工艺流程及产污环节图

主要污染源分析 一、施工期 本项目施工期对环境的影响主要来自施工扬尘、机械和车辆排放废气；施工废水；施工机械、车辆产生的噪声；施工过程对交通的影响；施工产生的固体废物；施工造成的植被破坏，土地侵占，水土流失。施工期间存在的主要环境问题有以下方面： 1、废气 拟建项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘、运输路上携带起的扬尘及粉末状建设材料、施工机械及运输车辆产生的汽车尾气。这些都可能对施工沿线及施工场地周围地区环境空气产生一定影响。 （1）施工扬尘 施工扬尘包括土石方的开挖和回填、场内堆场扬尘和散状材料储料场扬尘。 土石方的开挖和回填、堆场的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这些扬尘的产生量与施工强度、施工方法、土壤湿度、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气象条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，会对周围环境带来一定的影响。目前施工机械化程度高，扬尘的产生量相对较少，通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。 道路施工在混合土工序阶段，灰土运输车辆来往引起的扬尘是最严重的扬尘污染，在距路边下风向50m处TSP浓度＞10mg/m3；距路边150m处TSP浓度＞4mg/m3。其它作业环节产生的TSP污染一般可控制在施工现场50~200m范围内，在此范围以外符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的2级标准。 通过洒水、蓬布遮挡等措施，可有效地防止风吹扬尘；现场施工人员通过佩戴口罩或防护面罩可起到防护的作用。 （2）施工运输车辆产生的扬尘污染 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中，Q：汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 表12 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 （kg/辆·km） 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）. 5（km/h）; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/h）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 表12为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表13。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。 表13 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 根据拟建道路两侧敏感点分布情况，距道路沿线两侧最近的敏感点约5m，施工期汽车扬尘会对其产生一定影响。因此道路施工时保持路面清洁、限制施工车辆行驶速度及减少露天堆放或保证堆放物料的含水率，施工扬尘对于沿线敏感点的影响可降到最小程度。 （3）施工机械尾气 以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近排放一定量的废气，虽然使所在地区废气排放量在总量上有所增加，但只要加强设备及车辆的养护，保证不排放未完全燃烧的黑烟，严格执行国家关于机动车辆的规定，其对周围环境空气不会有明显的影响。 拟建道路路面为沥青混凝土路面，不设置沥青混凝土搅拌站，利用市政工程公司的搅拌站，拌合后运输至施工路面。因此，只有在沥青混凝土敷设过程中将有少量沥青烟产生，沥青烟影响很有限，且影响时间也很短暂。 2、废水 施工期废水主要为施工废水和生活污水。 （1）施工废水主要为冲洗砂石料、路面养护等废水，主要污染物为SS，施工废水经临时沉淀池沉淀后回用。 （2）施工营地施工人员生活废水。施工人员生活用水量按每人每天60L计，污水产出系数按0.8考虑，施工人员高峰时按每日用工50人计算，则生活污水量约2.4m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。施工期设临时旱厕，盥洗废水用于场地洒水降尘。 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工机械及运输车辆，施工机械主要有推土机、压路机、装载机、挖掘机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车等。主要施工机械及施工车辆噪声源强见表14。 表14 主要施工机械及施工车辆噪声级 机械设备; 测距（m）; 声级（dB）; 备注. 挖掘机; 5; 85; 液压式. 推土机; 5; 85. 装载机; 5; 90; 轮式. 平地机; 5; 85. 压路机; 5; 85. 卡车; 5; 85. 振捣机; 15; 80. 自卸车; 5; 80. 4、固体废物 固体废物主要来自施工产生的土方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）土方平衡 根据建设单位提供资料，本项目基础开挖土石方为183652m3，清表土方19880m3，填土石方142860m3，填表土方19880m3，弃方40792m3。多余弃方或不足填方由施工单位与基地协调，根据基地施工安排在基地内实施的其他施工工程中调配使用，故本项目不设弃土场。表土做为后期绿化覆土，计入挖填方，本项目工程土石方平衡见表15。 表15 工程土石方平衡一览表 单位：m3 项目; 挖方; 填方; 弃方. 土石方; 清表土方; 土石方; 表土方. 园北路; 99356; 10257; 73586; 10257; 25770. 创智路; 84296; 9623; 69274; 9623; 15022. 合计; 183652; 19880; 142860; 19880; 40792. （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要为施工作业产生的废渣、各种管道、路灯等材料的包装物、废管材等，根据建设单位提供资料，项目施工期建筑垃圾产生量约为2680t。 （3）生活垃圾 施工高峰期人数约为50人，施工人员产生生活垃圾约25kg/d，集中收集后由环卫部门清运。 5、生态影响 拟建道路位于临渭区创新创业基地内，项目用地已规划为道路用地，但用地现状为农田和空地。工程建设带来的生态环境影响主要为工程占地、路基、管道挖填及临时弃土使沿线植被遭到破坏，地表裸露，并产生水土流失。但只要规范施工行为，严格执行各项水保措施，项目产生的生态环境影响将得以减轻，对生态环境影响较小。 二、运营期 1、废气 本项目为园区道路建设，运营后全线不设收费站、停车场等服务设施，因此运营过程中主要废气污染源及污染物是各种机动车在行驶过程中排放的尾气，主要污染物是颗粒物、NOx、THC、CO等。 汽车尾气污染物可模拟为一条连续排放的线性污染源，污染物排放量大小与交通量大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车况。车辆排放尾气污染物线源源强可按如下公式计算： Qj=i=13Ai⋅EIJ⋅3600−1 式中：Qj——行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/(m·s)； Ai——i种车型的小时交通量，辆/h； Eij——单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放的J种污染物量，mg/辆·m。 结合《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中附录E所列的单车排放因子，计算得出各类车型排放污染物量见表16。 表16 各类车辆排放因子推荐值 单位：mg/（辆·m） 平均车速（km/h）; 50.00; 60.00; 70.00; 80.00; 90.00; 100.00. 小型车; CO; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. NOx; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. NOx; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. NOx; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. 根据以上大气污染物排放因子和本项目交通量，计算可得项目机动车尾气污染物源强。测算结果见表17。 表17 汽车尾气排放源强 单位：mg/（m·s） 路名; 年份; 污染物. CO; NOx. 园北路; 2020年; 0.56; 0.06. 2022年; 0.66; 0.08. 2028年; 0.99; 0.12. 创智路; 2020年; 0.48; 0.06. 2022年; 0.53; 0.06. 2028年; 0.71; 0.08. 2、废水 本项目不设生活设施，运营期无生活污水。路面径流是运营期的主要废水污染源，该废水的产生为非经常性污水，主要由雨水冲刷路面形成。 经类比同类项目资料，降雨初期到形成路面径流的30min，雨水径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，SS和石油类的含量可分别达158.5～231.4mg/L、19.74～22.30mg/L；30min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快。降雨历时40min后，路面基本被冲洗干净，污染物含量较低。 3、噪声 本项目运营后对声环境的影响主要是交通噪声的影响。道路运营期的交通噪声主要来源于道路上行驶的机动车辆，其噪声源为非稳定源。车辆发动机、冷却系统、传动系统、鸣笛等部件将产生噪声；车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面磨擦等也将产生噪声。交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 各种机动车行驶时噪声当量A声级与车速之间的关系如下表18和表19。 表18 不同类型车辆的当量A声级与车速关系 单位：dB（A） 类型; 当量A声级Li. 小型车（3.5t 以下）; Los =12.6+34.73lgVs. 中型车（3.5t－12t）; Lom =8.8+40.48lgVm. 大型车（12t 以上）; Lol =22.0+36.32lgVl. 注：适应车速20－80km/h。 表19 不同类型车辆Li 值 单位：dB（A） 类 型; Li(40km/h); Li(50m/h). 小型车（3.5t 以下）; 68.2; 71.6. 中型车（3.5t－12t）; 73.6; 77.6. 大型车（12t 以上）; 80.2; 83.7. 4、固体废物 根据项目可研报告，本项目道路两侧设置绿化带含人行道，营运期固体废物主要为道路沿线树木花草产生的绿化垃圾和运输车辆散落的材料垃圾。若不采取有效措施及时处理，遇有风天气或车辆经过时将产生扬尘，污染大气环境，同时散落垃圾还将造成脏乱的视觉感官，影响城市景观。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时 段 | 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 污染物 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 施工机械废气 | NOx、CO、 HC等 | 少量 | 无组织排放 |
|  | 水污 染物 | 施工场地 | 设备冲洗废水 | 少量 | 沉淀处理后场地洒水抑尘 |
|  |  |  | 生活污水 | 2.4m3/d | 临时旱厕，定期清掏 |
|  | 固体 废物 | 施工场地 | 土石方（含清表土方） | 203532m3 | 0 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 2680t | 废渣运往政府指定建筑垃圾填埋场，废管材、包装材料等外售废品收购站 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 25kg/d | 集中收集后由环卫部门清运 |
|  | 噪声 | 机械设备 运输车辆 | 等效A声级 | 81~90dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 运 营 期 | 大气污染物 | 汽车尾气 | CO | 0.53~1.09mg/（m·s） | 0.53~1.09mg/（m·s） |
|  |  |  | NOx | 0.03~0.06mg/（m·s） | 0.03~0.06mg/（m·s） |
|  | 水污 染物 | 路面雨水 | 路面径流 | 少量 | 雨水管网收集后汇入园区雨水管网 |
|  | 固体废物 | 沿线树木花草、车辆 | 绿化垃圾、运输散落材料垃圾 | 少量 | 定期清扫，统一收集后交由市政环卫部门进行处置 |
|  | 噪声 | 机械噪声 | 营运期噪声主要来源于机动车产生的噪声，源强为68.2~83.7dB(A) |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目的生态影响主要表现在施工期道路开挖及产生土方对土地、植被及水土流失的影响。 1、道路工程占地影响 本项目道路建设过程中，所占用的土地功能将被置换，道路的建设将改变沿线的土地资源利用方式。项目区植被主要为人工种植的农作物小麦、玉米等，同时有部分灌木等，项目不占用基本农田、自然林地等，因此本项目占地对生态环境的影响甚微。 2、对植被的影响分析 本项目施工过程中，道路用地及周边的原生及次生植被基本上将不复存在。施工期应加强管理，尽量减少植被破坏，施工完毕应及时覆土，本项目沿所建道路设置绿化带，可使受影响的植被得到补偿和恢复。 3、水土流失影响分析 本项目在道路建设施工期，路基挖填及弃土堆放等过程中，松散的泥土将受到风雨侵蚀，引起或加大水土流失。由于项目施工期挖方段设置边沟、截水沟、盲沟等，挖方及时填方，避免随处弃土；同时施工期全线路基边坡采用植草防护。因此，道路建设仅带来局部、暂时性的水土流失影响，只要在施工过程中加强管理，文明施工，这种暂时性的水土流失影响可以控制到最低程度。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期主要污染物为施工扬尘、机械和车辆排放废气。 （1）施工扬尘 为避免施工期扬尘对环境空气质量产生影响，本项目拟采取如下污染防治措施： 1）对各类施工工地应要求采取设置不低于1.8米的落地防护围栏，防止土方开挖时土壤散播，扩大尘源面积；同时应要求及时清运土方，防止堆置的土方产生扬尘；对施工工地的建筑材料在堆放过程中应加覆盖物或采取洒水等措施； 2）禁止4级以上大风天施工，要求施工工地采用商品混凝土减缓施工活动产生的颗粒物污染。 3）加强运输车辆的管理，如对运输土方、建筑垃圾或散装建材等的车辆，控制其装载量，并要求其采用蓬布覆盖或密闭方式等，可减少路面尘源；通过机械清扫，可降低路面尘量，且可大大降低人工清扫造成的扬尘问题。施工场地出入口需设置喷淋降尘设施。 4）对区域内的裸露黄土采取绿化、硬化、覆盖等防尘措施。 5）落实施工期扬尘监测，确保场界扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中有关规定。 6）土方、建筑垃圾堆存尽量远离沿线敏感点，敏感点附近施工作业时应加强洒水等降尘措施，施工车辆经过沿线敏感点是减速慢行，尽量减少扬尘污染。 7）根据《陕西铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版），严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。 （2）汽车尾气及施工机械废气 施工过程中，施工机械、运输车辆排放尾气其污染因子为CO、NOx、THC等，将对环境空气质量产生一定影响。应采取施工机械、车辆定期检修、维护，尽量减少车辆怠速空档，设备使用优质燃油等措施，以减小对环境的影响。 施工过程应加强对施工车辆、机械保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值要求。 综上所述，在采取以上措施后，本项目施工期对空气环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 （1）施工废水 施工废水主要来源于冲洗砂石料、路面养护等，主要污染物为悬浮物。针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可建造临时沉淀池，处理后的废水回用于施工场地洒水抑尘，不排入外环境。 （2）生活污水 本项目生活污水排放量为2.4m3/d，污染物以SS、COD、BOD5以及氨氮为主。施工期项目区域设置临时旱厕，工人盥洗水用于施工场地洒水抑尘，粪便排入旱厕定期清掏。因此，对周围水环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 （1）噪声源 根据同类型调查，本项目施工期噪声主要来自施工时各种机械设备运行产生的噪声以及运输车辆等产生的噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、推土机、压路机、装载机等，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工机械一般露天放置，噪声传播距离远，影响范围大。 （2）噪声影响分析 单台施工机械噪声随距离的衰减计算公式如下： LA(r)=LA(r0)−20lgrr0 式中：LA(r)——预测点的噪声值； LA(r0)——参照点的噪声值； r、r０——预测点、参照点到噪声源处的距离。 主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见表20。 表20 主要施工机械噪声随距离的衰减变化 单位：dB（A） 机械设备; 距噪声源距离(m). 15; 50; 100; 150; 200; 250; 300. 推土机; 76; 66; 60; 56; 54; 52; 49. 平地机; 76; 66; 60; 56; 54; 52; 49. 装载机; 80; 70; 64; 60; 58; 56; 54. 挖掘机; 76; 66; 60; 56; 54; 52; 49. 压路机; 76; 66; 60; 56; 54; 52; 49. 卡 车; 76; 66; 60; 56; 54; 52; 49. 振捣机; 80; 70; 64; 60; 58; 56; 54. 自卸车; 70; 60; 54; 50; 48; 46; 44. 根据施工机械噪声衰减结果可知，距施工机械50m处各施工机械噪声值为60-70dB（A），可达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的昼间70dB（A）限值（禁止夜间施工），距本项目较近的敏感点为园北路北侧10m处的罗家村及创智路南侧5m处的北韩村，故项目施工期噪声会对其产生一定影响，施工噪声属于短期影响，随着施工的结束将自行消失。 （4）施工期噪声防治措施 本项目施工期采用的噪声防治措施如下： ①施工单位应尽量选用低噪声设备，施工中应加强对施工设备的维修保养，避免由于设备性能问题而增大噪声； ②合理安排施工布局，高噪声设备尽量远离敏感点； ③合理安排施工时段，夜间（22时~06时）禁止施工； ④合理安排运输车辆，在靠近敏感点的区域要限制车速、禁止鸣笛，以减少运输车辆噪声对敏感点的影响； ⑤加快施工进度，在保障施工质量的情况下尽量缩短工期，以减小噪声对区域声环境的影响； ⑥施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，加强管理、规范操作，严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边敏感点的协调工作。 由于施工噪声是暂时的，建设单位严格采取本环评提出的防治措施和管理措施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。 4、施工期固体废物影响分析 固体废物主要来自施工产生的土方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）土方平衡 根据建设单位提供资料，本项目基础开挖土石方为183652m3，清表土方19880m3，填土石方142860m3，填表土方19880m3，弃方40792m3。表土做为后期绿化覆土，计入挖填方。本项目道路工程土石方建议采取如下处理措施： 统一规划工程用土，开挖弃方尽可能移挖作填，用于路基的填筑，以减少取弃土及弃渣的数量；多余弃方或不足填方由施工单位与基地协调，根据基地施工安排在基地内实施的其他施工工程中调配使用，故本项目不设弃土场。 通过采取以上措施，有利于控制或减少道路建设对区域生态环境的破坏与影响，因此，项目土方工程对生态环境的影响较小。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要为施工作业产生的废渣、各种管道、路灯等材料的包装物、废管材等，根据建设单位提供资料，项目施工期建筑垃圾产生量约为2680t。废渣运往政府指定的建筑垃圾填埋场，各种管道、路灯等材料的包装物、废管材等集中收集后可外售废品收购站，对环境影响很小。 （3）生活垃圾 施工期生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。 采取上述措施后，项目固体废物全部得到合理处置，不会造成二次污染。 5、施工期生态影响分析 （1）工程占地影响分析 道路建设将改变沿线土地利用功能，本工程总占地面积13.4hm2，均为永久占地，包括一般农田、果园、空地等土地。 项目建设前后改变了土地功能性质，并使农业生态系统转化为城市生态系统，对当地农业生产产生一定不利影响，但相对整个区域占地面积较少，且项目建成后通过行道树及隔离带等绿化措施，补偿地表植被覆盖率，改善当地生态环境，因此项目建设对当地土地利用格局影响较小。 （2）对植被的影响分析 ①对植被类型的影响分析 根据项目沿线现场调查，拟建道路评价区域尚未发现国家重点保护植物和古树名木。项目建设期，用地范围内生长的植物将全部被清除。本项目通过行道树、隔离带等绿化措施减少对植被的影响，因此本工程建设对植被造成的影响较小。 ②对植被种类多样性的影响 项目区植被主要为区域农业植被，包括小麦、玉米、豆类等农作物及蔬菜、瓜果等经济作物，无生态敏感植被，且建设项目占地相对整个区域很小，因此本工程建设对区域植被多样性影响甚微。 （3）对野生动物的影响 道路施工对野生动物的影响主要表现为破坏周边植被，导致动物栖息地及活动场地受到破坏。根据现场调查，项目区野生动物主要为适应农耕地和居民点栖息的种类，无国家重点保护野生动物分布，种类单一，以鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主。主要环境影响表现为：工程占地破坏地表植被，缩减野生动物栖息范围；施工机械噪声和振动，在一定范围内影响动物的栖息环境。 （4）施工现场对景观的影响 施工过程产生临时弃土、施工车辆众多、施工临时便道等均会对项目所在区域的景观产生不良影响。本项目施工期约1年，随着施工期的结束，场地的恢复等，施工现场对区域内景观的影响将会消除。 本项目规模较小，施工期较短，土方开挖应避开雨季施工，并落实拦挡措施。表土堆存水土流失防范应以拦挡措施为主，做到先拦后堆。因此，评价提出以下措施： （1）在挖方段设置边沟、截水沟、盲沟等，以减少挖方段的水土流失。挖方段开挖的可利用土方应及时运往填方路段作为填方路段土料，避免随处弃土，排水护坡等防护措施也应及时施工； （2）本项目临时土方堆场设在项目区施工场地内，随挖随填。环评要求对于临时的堆土场应用遮盖篷布，防止雨天雨水冲刷导致区域水土流失。 （3）为充分保护土壤，在开挖施工时须将开挖处及路基范围内清表后的表土剥离并集中堆存保护，表土首选堆放地为项目征地范围内的区域，用作工程完建的后期覆土。表土堆放时，科学施工，组织好施工时序，利用道路各工段开工时间进度协调，将先开工的工段表土清运到暂时不施工的路段，并做好相关防护措施进行防护。 （4）施工期土壤侵蚀强度较大，是水土流失治理重点。全线路基边坡采用植草防护。由于以上措施主要在路基填筑完毕后才实施，因此，应对施工期合理安排，并采取一定的临时防护措施； （5）落实“三同时”制度，水土保持措施应与主体工程同步实施，才能达到有效防治水土流失的目的。 道路建设期会带来局部、暂时性的水土流失影响，只要在施工过程中加强管理，文明施工并采取以上措施，这种暂时性的水土流失影响可以控制到最低程度。同时，随着施工期的结束，运营期沿线的绿化建设能够弥补植物物种多样性的损失和对生态环境的破坏程度，对生态影响有一定的补充作用。 综上所述，施工期间虽然会对生态环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 二、营运期 1、大气环境影响分析 运营期大气污染物主要是行驶中汽车排放的尾气和路面扬尘。汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃料系统挥发和排气筒的排放，主要污染物为CO、THC、NOx。汽车尾气污染源属于线性流动污染源，对于道路而言，汽车尾气对道路20~50m以内影响较大，50m以外随着距离增加影响逐渐减少。道路建成后在道路两侧设置一定宽度绿化带，也能在一定程度上降低汽车尾气排出污染物对周围环境空气影响。且本项目沿线目前环境空气质量现状较好，汽车尾气能较快在大气中扩散，运营期汽车尾气对项目区域及周边环境空气质量影响较小。 为进一步减缓对空气环境的影响，应采取以下措施： （1）建议相关职能部门加强道路的交通管理，超标车辆禁止上路。随着汽车工业的飞速发展和燃料的改进，也将会有助于降低道路汽车尾气的影响。 （2）建议在靠近道路两侧，尤其是敏感目标附近加强绿化建设，种植能吸收（或吸附）CO和NOx等有害气体的树种即可净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。 （3）绿化养护单位应当落实保洁责任制，定期清洗城市道路绿化带，保持城市道路绿化带清洁。绿化带的裸露地面应当实施绿化或铺装；其他裸露地面应当及时实施绿化、铺装或硬化，防止扬尘污染。 （4）加强道路养护及交通标志维修，使道路处于良好运行状态，以减少汽车尾气和道路扬尘的产生。 2、水环境影响分析 营运期水环境影响主要为降雨造成的路面径流的影响。 路面径流是道路营运期产生的非经常性污水，主要是雨水冲刷路面形成。根据同类项目监测资料类比，路面径流中的主要污染物为石油类和SS。道路建成运营后，随着交通量的逐年增加，沉降在路面上的机动车尾气排放物、汽车泄漏的油类以及散落在路面上的其它有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随雨水径流进入水体，将对水体的水质将会产生一定的影响。本项目为园区道路，沿线将布设完整的集排水系统，包括雨水口、排水沟、雨水管等，并与周边道路的排水系统相连接，运营期形成的路面径流最终排入园区雨水管网。 降雨初期路面径流污染一般随着降雨量的增加而增大，降雨一段时间后，污染会逐渐降低。在实际降雨过程中，其通过路面漫流集中进入雨水口及排水沟的过程中，伴随着雨水稀释、泥沙对污染物的吸附、沉降等各种作用，路面径流中污染物到达水体时浓度已大大降低。因此，营运期路面径流对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目道路建成后，对周边声环境的影响主要是车辆通过时产生的交通噪声对周边敏感点的影响。道路上行驶的机动车包括启动、加速、刹车、转弯、爬坡等过程，产生的噪声各有差异，本评价在预测中将视为匀速行驶，且同一条道路中的每个行车道中的车流量及车型比例均相同。 （1）预测模式 项目营运期声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”，模式如下： ①第i类等效声级的预测模式 Leq(h)i=(LoE)i+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16 式中： Leq(h)i--第i类车的小时等效声级,dB(A)； (LoE)i--第i类车在速度为Vi(km/h)、水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni--昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r--从车道中心线到预测点的距离，m；r＞7.5m； Vi--第i类车平均车速，km/h； T--计算等效声级的时间，1h； ψ1、ψ2--预测点到有限长路段两端的张角，弧度。 图中：AB为路段，P为预测点 图2 有限路段的修正函数示意图 ΔL--由其它因素引起的修正量，dB(A)，按下式计算： ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：ΔL1--线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度--公路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面--公路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2--声波传播途径引起的衰减量，dB(A)； ΔL3--由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②总车流等效声级 Leq(T)=10lg(100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小) 式中各项意义同上。 ③交通噪声贡献值与预测点处背景值叠加的等效声级计算式 式中：Leq—预测点环境噪声预测值，dB(A)； Leq（1）—交通噪声对预测点的贡献值，dB(A)； Leq（2）—预测点环境噪声背景值，dB(A)。 （2）模式中参数的确定 1）交通量 项目预测年限及交通量见表3。 2）线路因素引起的修正量 纵坡修正量（ΔL纵坡） 公路纵坡修正量ΔL纵坡可按下式计算： 大型车：ΔL纵坡=98×β (dB) 中型车：ΔL纵坡=73×β (dB) 小型车：ΔL纵坡=50×β (dB) 式中：β--公路纵坡坡度，%。 查阅相关资料，不同路面的路面噪声修正量（ΔL路面）见表21。 ### 表21 常见路面噪声修正量 单位：dB(A) 路面类型; 不同行驶速度修正量km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：本项目路面为沥青混凝土路面，因此，修正量取0. 3）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) ①障碍物衰减量（Abar） a）声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： Abar=10lg[3π1−t24arctg(1−t)(1+t)], t=40fδ3c≤1db;Abar=10lg[3πt2−12ln(t+t2−1], t=40fδ3c>1db 式中： f—声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar仍由上述公式计算。然后根据图3进行修正。修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。图4中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 图3 有效长度的声屏障及线声源的修正图 ②高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar =0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图4计算δ，δ=a+b-c。再由图5查出。 图4 声程差δ计算示意图 图5 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz） ③ 农村房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图6和表22取值。 图6 农村房屋降噪量估算示意图 表22 农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%～60% 70%～90% 以后每增加一排房屋; 3dB（A） 5 dB（A） 1.5 dB（A） 最大衰减量≤10 dB（A）. b) Aatm、Agr、Amisc衰减项按照HJ2.4-2009相关模式计算。 4）由反射等引起的修正量(ΔL3) a) 城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表23。 表23 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. b) 两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： △L反射=4Hb/w ≤3.2db 两侧建筑物为一般反射面时： △L反射=2Hb/w ≤1.6db 两侧建筑物为全吸收性表面时： △L反射≈0 式中： W—为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb—为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值带入计算，m。 （3）交通噪声预测结果与评价 1）评价标准 道路两侧红线35m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其室外昼间按60dB(A)、夜间按50dB(A)执行；道路两侧红线35m内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 2）交通噪声预测结果 ①道路各路段交通噪声预测结果 根据预测模式，结合该道路工程情况确定各参数，计算特征年沿线典型路段距路中心线不同距离处的交通噪声贡献值（未进行噪声衰减和背景噪声值叠加）。本次评价对道路中心线两侧20m~200m范围内交通噪声进行预测，见表24。根据GB3096-2008中2类标准（即昼间60dB，夜间50dB）和4类标准（即昼间70dB，夜间55dB）限值评价道路两侧主线交通噪声达标距离，见表25。 表24 本项目典型道路交通噪声预测结果 营 运 期; 道路; 时段; 距道路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A). 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 120m; 140m; 160m; 180m; 200m. 2020年; 园北路; 昼间; 57.6; 56.2; 54.2; 52.9; 51.8; 50.9; 50.1; 49.5; 48.8; 48.3. 夜间; 54.0; 48.2; 45.0; 42.8; 41.1; 39.7; 38.4; 37.4; 36.1; 35.6. 创智路; 昼间; 55.8; 53.7; 50.7; 49.4; 48.4; 47.6; 46.8; 46.2; 45.6; 45.1. 夜间; 50.1; 47.1; 44.1; 41.9; 40.2; 38.8; 37.6; 36.3; 35.7; 35.2. 2022年; 园北路; 昼间; 60.4; 58.9; 57.0; 55.6; 54.6; 53.7; 52.9; 52.2; 51.6; 51.1. 夜间; 55.3; 49.5; 46.4; 44.3; 42.6; 41.2; 39.7; 39.0; 38.5; 38.0. 创智路; 昼间; 59.9; 55.0; 52.6; 51.3; 50.3; 49.5; 48.7; 48.1; 47.5; 47.0. 夜间; 52.6; 48.3; 45.4; 43.2; 41.5; 39.8; 39.1; 38.4; 37.8; 37.3. 2028年; 园北路; 昼间; 63.9; 61.4; 59.7; 59.2; 58.1; 57.2; 56.5; 55.8; 55.2; 54.6. 夜间; 56.1; 52.9; 47.3; 45.2; 43.5; 41.2; 41.1; 40.5; 39.9; 39.4. 创智路; 昼间; 60.7; 55.6; 53.8; 52.6; 51.6; 50.7; 50.0; 49.4; 48.8; 48.2. 夜间; 53.8; 49.1; 46.1; 44.0; 41.9; 41.1; 40.3; 39.7; 39.1; 38.5. 表25 本项目典型道路噪声达标距离 营 运 期; 道路; 距道路中心线达标距离（m）. 2类标准; 4a类标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2020年; 园北路; 17; 32; 6; 18. 创智路; 15; 25; 5; 15. 2022年; 园北路; 21; 37; 7; 21. 创智路; 20; 30; 6; 17. 2028年; 园北路; 47; 56; 15; 31. 创智路; 22; 33; 7; 18. 按GB3096-2008中2类标准限值评价，近期（中期、远期）园北路、创智路昼间达标距离分别为17m（21m、47m）、15m（20m、22m），夜间达标距离分别为32m（37m、56m）、25m（30m、33m）。 按GB3096-2008中4a类标准限值评价，近期（中期、远期）园北路、创智路昼间达标距离分别为6m（7m、15m）、5m（6m、7m），夜间达标距离分别为18m（21m、31m）、15m（17m、18m）。 ②环境敏感点噪声预测结果 敏感点环境噪声预测值由道路交通噪声预测值与环境噪声本底值叠加而得到。各敏感点噪声预测结果见表26。 表26 拟建道路沿线敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 敏感点; 敏感点距路中心距离（m）; 2020年; 2022年; 2028年; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北韩村; 18; 56.7; 51.0; 60.8; 53.5; 61.6; 54.7; 70; 55. 罗家村; 30; 56.9; 51.1; 59.6; 52.4; 62.6; 51.5; 70; 55. 东马家村; 170; 49.2; 36.8; 51.9; 38.8; 55.5; 40.2; 60; 50. 西马家村; 200; 48.3; 35.6; 51.1; 38.0; 54.6; 39.4; 60; 50. 张毛村; 200; 48.3; 35.6; 51.1; 38.0; 54.6; 39.4; 60; 50. 蔡家村; 220; 47.5; 34.8; 50.3; 37.2; 53.8; 38.6; 60; 50. 由表26预测结果可知，项目周围声环境敏感点近、中、远期昼夜间噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值。为进一步降低交通噪声的影响，建议对沿线设置禁鸣标志和限速标志，敏感点路段增加绿化带宽度。 4、固体废物影响分析 营运期固体废物主要为道路沿线树木花草产生的绿化垃圾和运输车辆散落的材料垃圾。若不采取有效措施及时处理，在有风天气或车辆经过时将产生扬尘，污染大气环境；散落垃圾还将造成脏乱的视觉感官，影响城市景观。 环卫部门应组织人员及时清扫，沿线树木花草产生的绿化垃圾和运输车辆散落的材料垃圾统一收集后交由市政环卫部门进行处置。因此，营运期固体废物对环境影响较小。 5、社会环境影响分析 本项目建成后，将对社会环境产生一定积极影响： （1）很大程度上改善了工业园区交通运输条件，完善了园区的基础设施建设； （2）道路建成后，将有利于促进区域经济的发展，交通运输工程是区域主要的基础设施，对区域经济的发展有着极其重要的作用； （3）能提高区域交通基础设施整体水平，完善了园区路网规划，发展了区域交通事业，方便了周围居民的出行，对提高生活质量有积极作用。 四、环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）环境管理机构设置 建设单位应成立专门的环保管理机构，建设单位法人作为环保第一责任人负责环保工作，成立的环保管理机构设专职环境保护管理人员2~3名。本项目作为双创基地的基础设施建设工程，由基地统一管理，因此，环境管理机构可整合于双创基地环境管理机构内。 （2）环境管理机构职责 ① 贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产发展与环境保护的统一关系； ② 组织制定、实施建设单位环境保护管理规章制度，参与重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见； ③ 领导和组织对运营期污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实。 （3）环境管理要求 ① 施工期 为了有效控制施工期的污染，在项目建设期对施工全过程进行环境管理，具体内容参照下表： 表27 施工期环境管理要求 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 环 境 空 气; 施工场地; ①在大风、重污染天，禁止施工； ②设置施工标志牌； ③易产尘物料、运输车辆苫盖； ④洒水降尘，建筑垃圾苫盖; ①依规执行； ②标有项目施工基本信息； ③全部苫盖，无遗漏； ④每天定期实施，无遗漏. 基础开挖; ①开挖产生黄土回填或外运； ②临时土方堆场密网覆盖; ①土方合理处置； ②强化环境管理，减少施工扬尘. 运输车辆建材运输; ①装卸土壤尽量为湿土； ②运输土方车辆加盖篷布; ①无篷布车辆不得运输土方； ②扬尘控制不利追究领导责任. 施工道路; 道路地面洒水，防止扬尘; 定时洒水降尘. 声 环 境; 施工噪声; ①选用噪声低、效率高的机械设备； ②敏感点路段运输车辆禁止鸣笛; ①施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》； ②夜间22时～凌晨06时严禁施工. 水 环 境; 施工场地; 施工废水沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，生活污水采用旱厕收集; 施工废水无外排，生活污水无外排. 固废 处置; 施工期 固废; 施工期产生的弃方、生活垃圾; 弃方综合利用，多余外运处置； 生活垃圾集中收集，交环卫部门处置. 生态 环境; 地表 破坏面; ①项目建设工程中，严格控制作业面积，分段施工，及时种植树木； ②弃方综合利用，多余外运处置; 基础工程完成后尽快进行绿化. ② 运营期 运营期环境管理是一项长期的环境管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全的环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保处理设施，以保证这些设施的正常运行；根据环境监测的结果，制定改进或补充环保措施的计划。 2、监控计划 环境监控计划的目的是评价各项减轻环境污染措施的有效性，对项目施工和营运过程中未曾预测到的环境问题及早做出反应，根据监控结果制定政策，改进或补充环保措施，以使项目对环境的影响降到最低程度。制定的原则是根据预测和建议中各个阶段主要环境影响、可能超标路段及超标指标而定，重点是敏感区。 本项目的环境管理与监督计划见表28。 表28 环境管理监控计划一览表 环境 问题; 拟采用的环境影响减缓措施; 实施 机构; 监督 机构. 施工期. 施工噪声; - 敏感点附近夜间禁止施工； - 禁止夜间进行打桩作业，电锯等机械应采用施工隔板临时降噪；; 施工单位; 双创基地管委会. 地表水污染; 施工过程中雨期时产生的冲刷雨水、施工废水以及含油废水可通过缓冲池采取过滤、沉淀、隔油处理，并尽可能的回用，加强施工人员环保管理。. 大气污染; - 地基开挖过程中，应该洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防尘；回填土方时在表层土质干燥时应当洒水，防止粉尘飞扬。 - 加强回填土方堆放场管理，制定土方表面压实、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 - 建筑材料堆场应洒水防止风力扬尘过大，风力太大时，可加盖塑料膜。 - 运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置放洒落装备，保证运输过程不洒落。 - 对运输过程中洒落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 - 施工结束时，应及时对占用场地进行恢复。. 生态环境; - 清表后的表土剥离并集中堆存保护，表土首选堆放地为项目征地范围内的区域，用作工程完建的后期覆土。. 环境监测; - 水、气、声监测技术规范按照国家生态环境部颁布的监测标准、方法执行；; 环境监测站. 营运期. 环境空气; - 上路车辆的尾气管理规定； - 沿线绿化带的管理与保护; 市政道路管理单位; 双创基地管委会. 噪声污染; 按照规划设计，加强道路两侧绿化建设. 固废污染; 组织人员及时清扫，统一收集后交由市政环卫部门进行处置. 环境监测; 监测技术规范按照国家生态环境部颁布的监测标准、方法执行; 环境监测站. 3、环境保护竣工验收 项目营运期环保设施竣工验收建议清单见表29。 表29 环境保护竣工验收清单 序号; 项目; 处理措施; 验收标准. 1; 噪声治理; 沿线设置禁鸣标志和限速标志，敏感点路段绿化带加宽; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准要求. 2; 固废治理; 加强路面清扫，以减少绿化垃圾和车辆散落材料垃圾; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单. 3; 生态环境; 行道树、绿化带绿化; 绿化面积园北路38420m2，创智路19977m2. 七、环保投资 本项目总投资9765万元（园北路6000万元、创智路3765万元），环保投资115万元，占总投资的1.18%，环保投资主要为施工期扬尘措施及运营期道路两侧的禁鸣标志、绿化工程等。项目环保投资及工程见表30。 表30 环保投资一览表 时段; 环保措施; 环保投资(万元). 施工期; 废水; 临时旱厕、临时沉淀池; 2. 废气; 施工场地和道路洒水、运输车辆苫盖、易产尘物料密网覆盖; 10. 营运期; 废水; 集排水系统; 计入工程投资. 噪声; 沿线设置禁鸣标志和限速标志，敏感点路段增加绿化带宽度; 20. 固废; 带该垃圾箱若干; 3. 绿化工程; 行道树，双侧绿化带，绿化面积园北路38420m2，创智路19977m2; 80. 合 计; /; 115.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 时 段 | 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 污染物 | 施工场地 | 扬尘 | 设置施工围挡，产尘物料、运输车辆苫盖，道路和场地硬化、洒水降尘 | 达标排放，对大气环境影响较小 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | NOx、CO、THC | 施工机械、车辆定期检修、维护 | 对大气环境影响较小 |
|  | 水污 染物 | 施工场地 | 施工废水 | 临时沉淀池 | 经沉淀后用于场地洒水抑尘 |
|  |  |  | 生活污水 | 临时旱厕，定期清掏 | 废水不外排 |
|  | 固体 废物 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 废渣运往政府指定建筑垃圾填埋场，废管材、包装材料等外售废品收购站 | 处置率100%，不造成二次污染 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集，交由环卫部门清运 |  |
|  | 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 使用低噪设备、做好设备维修保养等 | 达到（GB12523-2011）排放标准 |
| 运 营 期 | 大气 污染物 | 汽车尾气 | NOx | 绿化植物吸收， 加强道路养护 | 对大气环境影响较小 |
|  |  |  | CO |  |  |
|  |  |  | THC |  |  |
|  | 水污染物 | 路面径流 | 径流污水 | 完整的集排水系统 | 对地表水环境影响较小 |
|  | 噪声 | 交通噪声 | 等效声级 | 敏感点路段绿化带加宽，设置限速、禁鸣标志 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准要求 |
|  | 固废 | 绿化垃圾、运输车辆散落材料 | 绿化垃圾、材料垃圾 | 及时清扫，统一收集后交由市政环卫部门进行处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 |
| 生态保护措施及预期效果 项目总绿化面积58397m2（园北路38420m2，创智路19977m2），随着项目的运营，施工期的生态影响趋于降低，排水设施的完善使水土保持功能加强，绿化工程还能使沿线生态环境在一定程度上有所恢复和改善。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 本项目为临渭区创新创业基地内两条市政道路建设，其中园北路按城市主干路标准建设，总用地91000m2，道路全长2260m，道路红线宽度为40m，设计时速50km/h，为单幅路，路幅断面形式为：23m（行车道）+2*8.5m（绿化带），东西走向，西起关中环线、东至园区东路；创智路按城市次干路标准建设，总用地43000m2，道路全长1664.751m，道路红线宽度为26m，设计时速40km/h，为单幅路，路幅断面形式为：14m（行车道）+2*6m（绿化带），东西走向，西起关中环线、东至园区东路。 2、项目产业政策符合性分析 本项目为市政道路建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）可知，本项目属于鼓励类中：“二十二、城市基础设施 4、城市道路及智能交通体系建设”；项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号）内；同时项目已取得渭南市临渭区经济发展局关于本项目的立项批复（渭临经发[2017]151号、渭临经发[2017]175号），项目符合国家产业政策要求。 本项目为临渭区双创基地园北路、创智路建设项目，其中园北路按城市主干路标准建设，创智路按城市次干路标准建设，符合《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划》内容。 3、选址合理性分析 本项目位于临渭区创新创业基地辖区内，园北路西起关中环线、东至园区东路；创智路西起关中环线、东至园区东路，两条道路均已取得建设项目选址意见书（园北路：渭临建选字第[2018]005号，创智路：渭临建选字第[2018]006号）。另外，项目产生的“三废”均能达标排放，周围无文物以及军事设施，也不存在制约项目建设的因素，因此，项目选址合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气：由监测结果可知，评价区各监测点位SO2、NO2和PM101小时平均浓度值和24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）声环境：监测结果表明，项目地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，声环境质量较好。 5、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 对于施工扬尘，则采取洒水抑尘、土方覆盖、加强施工监管等措施，可有效控制施工扬尘造成的环境影响；运输车辆和施工机械废气产生量小，影响较小。 （2）地表水环境影响分析 施工废水设临时沉淀池沉淀回用或场地洒水抑尘，无外排；生活污水设临时旱厕，定期清掏，对周边影响较小。 （3）噪声环境影响分析 施工期噪声将对周边环境造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，同时避免夜间组织施工，减轻施工噪声的影响。 （4）固废环境影响分析 施工产生的废渣及其它建筑垃圾运往政府制定建筑垃圾填埋场，建筑包装材料等可集中收集后卖给废品收购站；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运，不会造成二次污染。 （5）生态环境影响分析 施工期的生态影响主要表现在施工期路基开挖、工程土方处理不当引起的水土流失和生物量减少，项目建设后为沥青混凝土路面，并设有绿化带，施工期结束后生态影响趋于减缓和恢复。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 6、营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 营运期主要是汽车尾气排放对沿线空气环境的影响。汽车尾气中主要污染物是CO、NOx。道路建成后在道路两侧设置一定宽度绿化带，也能在一定程度上降低汽车尾气排出污染物对周围环境空气影响。且本项目沿线目前环境空气质量现状较好，汽车尾气能较快在大气中扩散，运营期汽车尾气对项目区域及周边环境空气质量影响较小。 （2）水环境影响分析 营运期废水主要是暴雨冲刷路面形成的路面径流，污染物主要是悬浮物、石油类等。本项目在道路两侧设有雨水口，雨水经雨水管道收集后汇入园区雨水管网。同时，路面径流污水为非经常性，因此通过采取以上措施，项目对地表水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 营运期主要噪声为车辆交通噪声，由预测结果可知，项目周围声环境敏感点近、中、远期昼夜间噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值。环评要求在敏感点路段增加绿化带宽度，严禁大型运输车辆超载运输，设置限速、禁鸣标志。通过采取以上降噪措施后，项目对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 营运期固体废物主要为道路沿线树木花草产生的绿化垃圾和运输车辆散落的材料垃圾。经环卫部门人员清扫，沿线树木花草产生的绿化垃圾和运输车辆散落的材料垃圾统一收集后交由市政环卫部门进行处置，因此，营运期固体废物对环境影响不大。 （5）生态影响分析 道路绿化完成后，项目区绿化面积提高，对项目区及周边生态产生积极影响。 7、结论 综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址、选线符合渭南市临渭区双创基地规划。项目环境影响通过采取评价要求的各项措施后均能得到有效缓解，且技术可行、措施有效，能做到达标排放，项目实施后对环境空气、地表水、声环境产生影响较小。从满足环境质量目标要求角度考虑，项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）加强施工沿线敏感点处噪声管理，严防噪声扰民； （2）施工过程中，在道路两端设置减速行驶标志牌及行驶向导牌，防止出现交通堵塞、隔断现象； （3）禁止土方随意堆放； （4）施工场地如堆料场、灰土拌合场地等尽量远离居民区，且位于区域主要风向下风向，同时采取适当的洒水、覆盖、围挡等防尘、降尘措施； （5）运输土方车辆采用封闭式运输。 2、建议 （1）建设单位在对项目施工单位招标与合同签订时，应将有关环保条款纳入招标内容与合同书，按本环评提出的有关环保措施明确列入，要求施工单位切实执行； （2）在建筑施工期间，施工单位应有专门的人员负责环境保护工作。投入运行后，管理单位应健全环保制度，落实环保岗位责任制，做好环保措施的落实和维护，保证措施持续有效地落到实处。同时加强环境保护宣传教育，增强全体职工的环保意识。 （3）建议项目绿化用水优先使用污水处理站中水，可节约水资源。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日