《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南天源盛秦建材有限公司商砼生产线项目改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南天源盛秦建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高倩汝 |  |  | 联系人 | 焦振辉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭清路转盘西北角 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0913-2800777 |  | 传真 | - |  | 邮政编码 |  | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭清路转盘西北角 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 2019-610502-42-03-019000 |  |
| 建设性质 | □新建 □技改■改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 环境卫生管理 N7820 |  |
| 占地面积 （平方米） | 23866.67 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 50 |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 26.1 |  |  | 环保投资占总投资比例 | 5.22% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期 投产期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着城市化进程的不断发展，城市中建筑垃圾的产生和排放量也在快速增长，大量的建筑垃圾随意堆放，不仅占用土地，而且污染环境。建筑垃圾是放错的资源，建筑垃圾处理再利用已经是我们国家正在研究的固废处理中的重中之重。建筑垃圾是指施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其他废弃物。通常人门所说的建筑垃圾是指在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑行业的活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废物的统称。按照产生源分类，建筑垃圾可分为工程渣土、装修垃圾、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木等。与其他城市垃圾相比，建筑垃圾具有量大、无毒和可资源化率高的特点。绝大多数建筑垃圾是可以作为再生资源重新利用的，如废金属可重新回炉加工制成各种规格的钢材；废竹木、木屑等可用于制造各种人造板材；碎砖、混凝土块等废料经破碎后可替代砂直接在施工场所利用，用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、浇捣混凝土等，也可用于制作砌块等建材产品等。 建筑垃圾中的混凝土、水泥等废弃物经过破碎和筛分等工序，再把其中的木材、钢筋以及有机质剔除以后，将砖渣类建筑垃圾进行破碎，破碎后再生骨料与水泥、粉煤灰、水、助剂按比例混合搅拌，经过制砖机或砌块磨具处理后可生产高性能标准的砖或者砌块。由于水泥砖或砌块保护了我国珍贵的土地资源，同时也实现了资源的重新利用，因此国家出台了相关政策，鼓励并扶持建筑垃圾综合利用企业。为加快推进建筑垃圾资源化综合利用，将建筑垃圾变废为宝，渭南天源盛秦建材有限公司根据渭南市建筑垃圾现状及市场调研，拟在渭南市临渭区故市镇108国道与渭清路转盘西北角建设商砼生产线项目改建项目（现有工程为2条混凝土搅拌机电子全自动流水线，年产混凝土45万m3；本次新增建筑垃圾生产线1条，年处理建筑垃圾50万吨）。 二、环境影响评价工作过程概述 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及相关环境保护管理的规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部部令第1号），本项目属于“三十四、环境治理业101一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用 其他”，本项目采取破碎筛分处理建筑垃圾，应当编制环境影响评价报告表。2019年6月，受渭南天源盛秦建材有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、收集有关工程及周边环境资料，委托环境现状监测、工程分析的基础上编制了《渭南天源盛秦建材有限公司商砼生产线项目改建项目环境影响报告表》。 三、相关分析判定情况 1、产业政策符合性分析 ① 本项目利用城市建筑垃圾生产骨料及人工砂，为建筑垃圾综合利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第20条“城镇垃圾及其他固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”；同时属于鼓励类“十二、建材 11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”。 ② 本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（渭南市临渭区发展和改革局审核通过），项目代码：2019-610502-42-03-019000。 综上所述，项目建设符合国家现行产业政策。 - 选址合理性 ① 项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭清路转盘西北角，用地性质为建设用地。 ② 项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等铭感目标。 ③ 项目所在地交通便利，项目东侧为渭清路。 ④ 项目所在区域的空气环境功能为二类区，项目产生的废气经采取有效措施处理后，对周围环境影响较小；本项目不新增劳动定员，借调现有职工，不新增绿化。用水主要为喷雾抑尘用水、车辆冲洗用水，车辆冲洗废水循环使用不外排；本项目所在区域声环境功能区划为2类、4a类，项目产生的噪声，经采取基础减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声能达到相关要求，对周围环境影响较小。项目产生的各类污染物在采取相应的污染防治措施后均能达标排放，距项目地最近的敏感点为西侧160m幼儿园，项目运营对其影响较小。 综上所述，本项目符合临渭区故市镇土地利用规划，从环保的角度，选址合理。本项目地理位置图见附图1，项目四邻关系见附图2。 - 与地方相关规划符合性分析 本项目与相关规划和政策符合性分析见表1。 表1 相关规划和政策符合性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十三五”环境保护规划》; 加大工业排放颗粒物污染防治，不断提升污染治理水平。; 项目产生的颗粒物均采取收尘治理措施。; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）（修订版）; （九）推进重点行业污染治理升级改造。关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目原料及成品储存均设有封闭式库房，且设水喷雾装置抑尘，颗粒物排放浓度满足特别排放要求。; 符合. （三十六）加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目原料及成品储存均设有封闭式库房，且设水喷雾装置抑尘，颗粒物排放浓度满足特别排放要求。; 符合. 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力 7、培育壮大六大优势产业集群 绿色冶金建材产业集群。……积极发展绿色建材，改造提升水泥、陶瓷、白灰等传统专业，以煤矸石、粉煤灰、石材废料、冶金化工废渣为原料，大力发展新型墙体和保温材料、防水材料、化学建材等建筑材料，打造绿色建材基地。; 本项目年处理建筑垃圾50万吨，可以为建筑材料生产提供是材料原料。; 符合. 渭南市城市总体规划（2016-2030）; 十、产业布局 2.中心城区产业布局 主城区中心组团不再新增工业用地，改造升级城中散落分布的工业用地。; 本项目不新增用地，现有用地性质为建设用地。; 符合. 由上表可知，本项目符合陕西省及渭南市相关规划和政策要求。 四、地理位置 项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭清路转盘西北角，地理坐标为经度109.597812°，纬度34.644723°。项目东侧为渭清路、西侧、南侧、北侧为农田。项目交通便利。项目地理位置见附图1。 五、建设内容及规模 1、建设规模 本项目不新增占地，新建封闭料仓（部分为生产车间、部分为料仓）7000m2，年处理建筑垃圾50万吨。 2、建设内容 项目主要建设内容见表2。综合技术指标见表3。 表2 项目组成一览表 序号; 项目名称; 项目组成; 规模; 备注. 1; 主体工程; 破碎车间; 钢结构大硼，建筑面积1500m2，安装给料机、皮带输送机、立轴式制砂机、破碎机、振动机等。; 新建. 2; 辅助工程; 办公楼; 3F，砖混结构，建筑面积约441m2。; 依托现有. 道路、绿化围墙等; 包括道路硬化、绿化围墙等辅助工程; 依托现有. 住宿楼; 建筑面积462m2，其中食堂100m2，砖混结构。; 依托现有. 洗车台; 位于厂区东侧，并配备全自动洗车设备。; 依托现有. 门卫室; 1F，彩钢结构，建筑面积约97m2; 依托现有. 3; 储运工程; 建筑垃圾堆放车间; 钢结构大棚，位于破碎车间北侧，建筑面积800m2，主要用于建筑垃圾的堆存; 新建. 料仓（1号）; 钢结构大棚，位于厂区南侧，建筑面积4500m2，主要用于现有工程的原料堆放; 新建. 料仓（2号）; 钢结构大棚，位于产区南侧，建筑面积1000m2，主要用于现有工程的原料堆放; 新建. 运输; 项目原料和成品均采用由社会汽车采用篷布覆盖运输; 新建. 4; 公用工程; 给水; 利用厂区原有水井; 依托现有. 排水; 厂区雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后，回用于厂区洒水降尘。运营期生产废水沉淀后回用不外排；厂内均设置化粪池，定期清掏，农田综合利用；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排。; 依托现有. 供电; 由已建城镇电网引入; /. 采暖、制冷; 生产区不设采暖、制冷；办公区及宿舍冬季采暖、夏季制冷均采用分体空调; 依托现有. 5; 环保工程; 废气; 原料颗粒物：建筑垃圾存放于封闭式仓库内，仓库顶部设有水喷雾系统，表面保持一定湿度，仅留车辆进出口，厂区运输道路进行硬化，并在主要装载点安装喷淋系统。; 新建. 破碎、筛选、制砂工序布置在厂房内，设置水喷雾装置；在破碎机、筛分机、制砂机上方安装集气罩，破碎、筛分、制砂工序产生的颗粒物经集气罩收集后，经风机送入布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放。. 物料输送、转载：中间原料运输过程采用密闭皮带输送机进行输送，转载点设置喷雾装置。; 新建. 厨房油烟经油烟净化器处理后于厨房屋顶排放。; 依托现有. 废水; 运营期生产废水沉淀后回用不外排，三级沉淀池位于厂区北侧，V=100m3。; 依托现有. 食堂餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水经化粪池处理，厂内设置化粪池（15m3），定期清掏，农田综合利用；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排。; 依托现有. 噪声; 生产设备均位于生产车间内，采取消声、隔声和减振措施，在厂界处进行绿化。; 新建. 固废; 食堂泔水及废油脂设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置。; 依托现有. 分选垃圾采取资源化利用方式处理，无法资源化利用的集中送垃圾填埋场处理。; 新建. 除尘器收集及喷雾抑尘收集的颗粒物，收集后作为人工砂外售。; 新建. 废机油及含油棉纱依托现有危废暂存间，交有资质单位处置。; 依托现有. 绿化; 绿化面积50m2; 依托现有. 表3 项目综合技术指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 生产能力; /; /; /. 1.1; 年处理建筑垃圾; t/a; 50万; /. 2; 用地面积; m2; 23866.67; /. 3; 总建筑面积; m2; 8000; /. 3.1; 现有建筑面积; m2; 1000; /. 3.2; 新建建筑面积; m2; 7000; /. 4; 绿化面积; m2; 50; 依托现有. 5; 全厂定员; 人; 20; 不新增劳动定员，借调现有职工. 6; 工作制度; /; /; /. 6.1; 年工作天数; 日; 300; /. 6.2; 日工作时间; 小时; 10; /. 3、主要设备概况 主要设备见表4。 表4 项目主要设施和设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 产地、厂家. 1; 给料机; ZSW1449; 1; 永城市金路桥机械有限公司. 2; 胶带输送机; TD600; 1; 永城市金路桥机械有限公司. 3; 破碎机; PCX1416; 1; 永城市金路桥机械有限公司. 4; 振动筛; 4YK2472; 1; 永城市金路桥机械有限公司. 5; 立轴式制砂机; LZ-1500; 1; 郑州博明机械设备有限公司. 4、原辅材料 项目主要原辅助材料消耗见表5。 表5 原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 消耗量（t/a）; 包装形式; 储存方式; 储存量（t）; 运输 方式; 来源. 1; 建筑垃圾; 50万; 散装; 料棚堆放; 2000; 汽车; 外购. 2; 电; 50万kWh/a; /; /; /; /; 依托已建城镇电网. 主要原料建筑垃圾性质： 建筑垃圾是指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生活活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、碎瓦砖块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木。本项目原料使用建筑垃圾主要为混凝土块、碎石砖、砖瓦碎块等。本项目所使用的建筑垃圾均为一般工业固体废物，对各类矿山的采矿废石及尾矿库的尾渣不考虑利用。 5、产品方案 表6 产品方案一览表 序号; 产品; 产量. 1; 10mm以下骨料; 38.55万t/a. 2; 人工砂; 10.7万t/a. 六、厂区总平面布局 项目厂区南区为生产区，北区及东北区为生活办公区；原料仓库位于厂区最南侧，大门位于厂区东侧。 七、工作制度及劳动定员 本项目不新增劳动定员，借调现有职工。生产制度为单班制，每班10h，年工作约300d。 八、公用工程 ⑴ 给排水工程 本项目不新增劳动定员，借调现有职工，不新增绿化。用水主要为喷雾抑尘用水、车辆冲洗用水。 ① 给水：本项目给水利用厂区原有水井。 喷雾用水：本项目生产过程中对建筑垃圾进行筛选和破碎，该过程产生大量的颗粒物，为降低生产过程中颗粒物排放量，本项目采用湿法作业。生产过程中喷雾用水量约为2.4m3/h，则喷雾用水量约为24m3/d，7200m3/a。 车辆冲洗用水：车辆冲洗用水依托现有的冲洗台。冲洗废水进入沉淀池沉淀回用于车辆冲洗，不排放，每天补充新鲜水1m3/d，300m3/a。 ② 排水 本项目运营期无废水产生及排放。 ⑵ 供电 项目用电由临渭区故市镇电网就近接入。 ⑶ 采暖、制冷 生产区不设采暖、制冷；办公区及宿舍冬季采暖、夏季制冷依托现有分体空调。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有工程概况 渭南恒泰混凝土有限公司2018年投资1008万元在渭南市临渭区故市镇108国道与渭清路转盘西北角建设渭南恒泰混凝土有限公司建设项目，主要建设2条混凝土搅拌机电子全自动流水线、输送带、除尘通风等，年产混凝土45万m3。 经过现场踏勘，现有工程于2019年3月取得《渭南市临渭区环境保护局关于渭南恒泰混凝土混凝土有限公司建设项目环境影响报告表的批复》渭临环发〔2019〕103号。 现有工程项目组成及建设内容见下表。 表7 现有工程项目组成及建设内容一览表 序号; 项目名称; 项目组成; 规模. 1; 主体工程; 搅拌系统; 2条混凝土搅拌机电子全自动流水线，设计年生产能力为45万m3，其中每条生产线的产能为22.5万m3；搅拌系统全封闭式彩钢结构，生产工艺为：按照配比将石子、砂子、水泥、粉煤灰、水和外加剂等运输到搅拌系统进行搅拌，搅拌成合格的混凝土后外运. 原料输送系统; 水泥和粉煤灰由运输车输送管路与粉料储罐的进料管路相接输送，砂石由全封闭皮带输送机输送（共2套）. 质检室; 用专用设备对项目产生的混凝土进行质量检查. 2; 辅助工程; 办公楼; 3F，砖混结构，建筑面积约441m2。. 道路等; 包括道路硬化、绿化围墙等辅助工程. 住宿楼; 建筑面积462m2，其中食堂100m2，砖混结构。. 洗车台; 位于厂区东侧，并配备全自动洗车设备。. 门卫室; 1F，彩钢结构，建筑面积约97m2. 3; 储运工程; 储罐; 共8个粉料储罐，高25m，4个储存水泥、4个储存粉煤灰（均为200t/个），外加剂储罐2个（20t/个）用于储存外加剂。. 砂石料场; 彩钢结构，高15m，建筑面积6000 m2。原料堆场全封闭，用于堆存砂子石子. 原料储运; 粉料运输车辆由罐车输送提供（1台），厂内设置混凝土泵车（3台）. 4; 公用工程; 给水; 利用厂区原有水井. 排水; 厂区雨污分流，其中初期雨水经初期雨水收集池收集后，回用于厂区洒水降尘；运营期生产废水沉淀后回用不外排；厂内均设置化粪池，定期清掏，农田综合利用；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排。. 供电; 由已建城镇电网引入. 采暖、制冷; 生产区不设采暖、制冷；办公区及宿舍冬季采暖、夏季制冷均采用分体空调. 5; 环保工程; 废气; 砂石料场采用彩钢全封闭结构，并配以洒水抑尘. 粉料储罐为封闭式，自带滤芯除尘器+布袋除尘器（8套，筒仓高度25m）。. 设置全封闭搅拌楼+室内脉冲滤芯除尘器（1套安装于搅拌口顶层，排气口高度距离地面15m）. 厨房油烟经家用油烟机后于厨房屋顶排放。. 废水; 搅拌机清洗及车辆清洗废水经沉淀池（内含砂石分离器）处理后回用于设备及车辆冲洗（洗车台为全自动洗车装置）。. 初期雨水经初期雨水收集池收集后，回用于厂区洒水降尘。. 噪声; 选用低噪声设备，采取隔声、基础减振。. 固废; 生活垃圾：分散设置垃圾桶收集，委托环卫部门统一处置；. 食堂泔水、废油脂设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置。. 除尘器收集的颗粒物回收后重新用于生产. 沉淀池的沉渣定期清理，砂石作为原料可重复使用。. 不合格产品综合利用，回用于生产. 废机油设危废暂存间，交有资质单位处置. 废滤芯统一收集后，由厂家回收. 餐厨垃圾设带盖垃圾桶收集，委托环卫部门处置；食堂废油脂设专用桶收集，交有资质的单位统一处置。. 绿化; 绿化面积50m2. 二、现有工程生产工艺及产污环节 生产工艺及产污环节见下图。 图1 现有工程生产工艺及产物环节示意图 三、现有工程污染治理措施及效果 ⑴ 废水 现有工程食堂餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水经化粪池处理，定期清淘，农田综合利用。 现有工程搅拌机清洗及车辆清洗废水经沉淀池（内含砂石分离器）处理后回用于设备及车辆冲洗（洗车台为全自动洗车装置）。 ⑵ 废气 渭南科迪环境检测有限公司于2019年8月1日、8月2日对现有工程废气进行监测，监测期间，现有工程正常作业。根据《渭南天源盛秦建材有限公司商砼生产线项目改建项目委托检测》科迪检（气）字（2019）第136号，现有工程废气监测结果见下表。 表8 现有工程厂界无组织废气监测结果一览表 分析项目; 监测点位; 监测日期; 监测结果（单位：mg/m3）. 9：00; 13：00; 14：00. 总悬浮颗粒物; 1#上风向; 8月1日; 0.309; 0.297; 0.321. 8月2日; 0.288; 0.311; 0.354. 2#下风向; 8月1日; 0.637; 0.642; 0.658. 8月2日; 0.539; 0.542; 0.551. 3#下风向; 8月1日; 0.679; 0.687; 0.695. 8月2日; 0.653; 0.679; 0.691. 4#下风向; 8月1日; 0.721; 0.709; 0.714. 8月2日; 0.703; 0.742; 0.766. ## 由监测结果可知，现有工程厂界总悬浮颗粒物无组织上风向排放浓度范围为0.288mg/m3~0.354mg/m3，下风向排放浓度范围为0.539mg/m3~0.766mg/m3，厂界无组织粉尘上下风向浓度差值范围为0.251mg/m3~0.412mg/m3满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放限值要求（0.5mg/m3）。 根据现有工程环评报告数据，现有工程污染治理措施及效果。 表9 现有工程污染治理措施及效果一览表 污染类型; 污染物; 污染因子; 污染防治设施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 废气; 车辆运输; 颗粒物; 运输车辆遮盖篷布，对道路进行硬化及时清扫; 0.32; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相应标准. 原料装卸、原料堆场; 颗粒物; 依托原有全封闭原料堆场，洒水抑尘; 0.028; /. 物料输送; 颗粒物; 封闭皮带; 少量; /. 搅拌机; 颗粒物; 全封闭搅拌楼+室内脉冲布袋除尘器（排气口高度距离地面15m）; 0.59; 7.59; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表1中相关标准. 粉料罐; 颗粒物; 自带滤芯除尘器+布袋除尘器，筒仓高度25m; 0.11; 3.44; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表1中相关标准. 食堂; 油烟; 油烟净化装置; 0.002; 0.81; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18473-2001）. 废水; 生活用水; COD BOD5 SS 氨氮; 油水分离器+化粪池，定期清掏; 0; /; 不外排. 搅拌机清洗、车辆冲洗废水; SS; 三级沉淀池（100m3）; 0; /; 不外排. 生产用水; SS; 三级沉淀池后至清水池回用; 0; /; 不外排. 噪声; 各类生产设备噪声; LAeq; 低噪声设备、基础减振、隔声; 60~85dB（A）; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准. 固体废物; 生活固废; 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运; 1.2; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定. 废油脂; 交有资质单位处置. 除尘系统产生的除尘灰; 除尘系统产生的除尘灰; 定期清理回用于生产; 0; /. 生产固废; 不合格产品; 部分不合格原料及产品综合利用，不能利用的经砂石分离系统回用。; 0; /. 沉淀池泥砂; 泥沙; 定期清理，砂石作为原料可重复使用。; 0; /. 废滤芯; 废滤芯; 收集后，由厂家回收。; 0; /. 废机油及含油棉纱; 废机油; 统一收集于废油桶，暂存于危废暂存间，最终交由有资质单位处理; 0.5; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定. 四、与本项目有关的环境问题 根据现场调查，存在的环保问题主要为危废暂存间未按照“双人双锁”制度管理、门口未张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，其他符合危废暂存间设立要求。本次环评要求危废暂存间应按照“双人双锁”制度管理，且门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板。本次评价要求建设单位尽快对现有工程开展竣工环保验收。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于渭南市临渭区故市镇。渭南市位于东经108°50′~110°38′和北纬34°13′~35°52′之间，地处陕西省关中平原东部，南依秦岭，北邻渭河。地势平坦，全市总面积13134平方公里。东与山西、河南相接，西连西安、咸阳，南依秦岭与商洛地区相接。渭南市城区距西安约60km。 本项目位于渭南市临渭区故市镇108国道与渭清路转盘西北角。 2、地形、地貌、地质 渭南市在地质构造上属华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台隆断带北侧，地质构造呈现南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。地貌以渭河为轴线从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形（仰瓦状），自南向北分为五个自然区域：秦岭北坡山区、秦岭北麓黄土台塬区、渭河冲积平原区、渭北黄土塬区、北部边缘山丘陵区。地势南北高，中间低，东西开阔，海拔在330~2645米之间。 根据陕西省地震区划，渭南市属8度地震烈度区。 3、气候、气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0~4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40~44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文 ⑴ 地表水概况 渭南市区内地表水主要有自西向东流经本区北部的渭河。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。 渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程月116.5km。最大流量7440m3/s，最小流量2.1m3/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 ⑵ 地下水概况 区内300m深度内地下水可划分为潜水、浅层承压水、中层承压水和深层承压水四个含水层组。区内主要有潜水和承压水两种类型，地下水埋藏深度17~18m，流向西南向东北。 地下水静止水位深9.85~14.45m，为碳酸钙-镁潜水。 5、生物多样性 渭南作为陕西省最优的农业生态区，有着适宜的自然生态环境，为不同种类的动植物提供了有利的生长条件。人工饲养的畜禽20多种，其中秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。农林作物87种，尤以小麦、玉米、豆类、苹果、酥梨、棉花、花生、蔬菜、烤烟、花椒、西瓜等最为丰富。是陕西省粮油产地、苹果基地的重要组成部分。 受人类活动的强烈干扰，评价区内基本无天然植被。主要天然植被为分布于渭河河漫滩上的灌木丛。区内无国家级和省级保护植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量 1、基本污染物环境质量现状数据 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省环境保护厅办公室于2019年1月11号发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的渭南市临渭区2018年环境质量状况数据。 渭南市临渭区2018年环境质量状况数据统计结果见表10。 表10 渭南市临渭区2018年环境质量状况数据统计结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 203%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 169%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 80; 58%; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1900; 4000; 48%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 174; 160; 109%; 不达标. 由监测统计结果可以看出，渭南市临渭区2018年环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二级标准，颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）和臭氧均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二级标准，判定所在区域为不达标区。 2、其他污染物环境质量现状数据 本次评价TSP环境质量现状数据进行了补充监测，采用陕西众邦环保检测技术有限公司于2019年7月4日-2019年7月10日在项目所在地实地监测数据，监测点位为项目所在地。 表11 TSP测点位基本信息 点位名称; 监测点坐标/m; 污染因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离. X; Y. 项目所在地; 80; 80; TSP; 2019年7月4日-2019年7月10日; 项目所在地; 项目所在地. 表12 TSP环境质量现状表 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 现状浓度/（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 项目所在地; 80; 80; TSP; 24h; 0.3; 0.085~0.116; 38.7; 0; 达标. 由监测统计结果可以看出，TSP24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二级标准。 二、声环境质量现状 监测时间：2019年7月4日--2019年7月5日。 监测位置：厂界外1米处及敏感点。 监测结果见表13。 表13 噪声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测时间; 1（东）; 2（南）; 3（西）; 4（北）; 5（故市镇中心幼儿园）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2019.7.4; 54; 44; 52; 42; 51; 41; 52; 42; 50; 41. 2019.7.5; 54; 44; 52; 41; 51; 42; 52; 43; 51; 42. 标准; 70; 55; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 从监测结果可以看出，项目厂区东、南、西、北及敏感点，昼、夜环境噪声均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，本项目环境敏感保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容（人）; 相对厂界方位; 相对厂界距离m; 保护 内容; 环境功能区. X; Y. 空气环境; 908; 151; 苏杨村; 326; 东; 500; 环境空气/人群健康; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. -158; 0; 幼儿园; 200; 西; 160. 2225; 290; 西燕村; 528; 东; 1569. 1902; 660; 南马村; 425; 东; 1600. 1482; -360; 卞家村; 280; 东南; 1200. 1336; -732; 李村; 180; 东南; 1240. 747; -1010; 北马村; 350; 东南; 1040. 735; -2005; 冀马村; 280; 南; 1990. 1089; -1675; 桥马村; 480; 东南; 1760. -244; -1765; 营里村; 380; 南; 1675. -1144; -1879; 白庙村; 250; 西南; 2140. -2209; -476; 板村; 850; 西; 1940. -509; 0; 故市村; 1680; 西; 260. -2193; 1211; 地窖东庄; 250; 西南; 2275. -1014; 1289; 故寨村; 950; 西北; 1280. 1030; 1305; 三轸村; 484; 东北; 1080. 558; 2705; 朱家村; 332; 东北; 1755. 1167; 2482; 甘泉村; 350; 东北; 2394. 1733; 2048; 南师村; 256; 东北; 2280. 声环境; -158; 0; 幼儿园; 200; 西; 160; 声环境/人群健康; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中二级标准； - 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准； - 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准； - 地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、运营期废气执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/1078-2018）表1中的排放要求；无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物企业边界大气污染物浓度限值。 3、施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单中有关规定及环境保护部公告2013年第36号关于该标准修改要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的有关规定及要求；生活垃圾日产日清委托环卫部门统一处置。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运行后，项目能源均使用电源。本项目不新增劳动定员，借调现有职工。本项目所排放的各类污染物不涉及国家总量控制内容，因此本评价建议该项目不需申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本工程污染影响时段主要为施工期和运营期。 一、施工期 图2 施工期产污环节图 - 运营期工艺流程简述 图3 建筑垃圾生产工艺流程及产污环节分析图 外购各类建筑垃圾汽运进厂，卸至料仓分类堆放。 建筑垃圾进入料仓，人工分拣后，其中木材、纸屑、钢筋、塑料、废包装材料等其它垃圾首先考虑资源化利用，不能利用的集中送往垃圾填埋场处置。分拣后的建筑垃圾用铲车进行打堆进入料仓，然后通过铲车运送至振动给料机，由皮带输送至破碎机。 破碎后的建筑垃圾由皮带输送至振动筛上进行筛分，筛分后得到10mm以下的骨料，筛上大粒径骨料返回至破碎阶段进行破碎。筛分后的骨料传输到成品库储存。部分骨料进入制砂机，制成人工砂，传输到成品堆场储存。成品按粒径在成品库中分类储存，装车外售运送出厂。 本项目物料平衡表如表15。 表15 物料平衡表 进料; 出料. 物料名称; 用量（万t/a）; 所占比例; 物料名称; 用量（万t/a）; 所占比例. 旧砖砌墙体; 7; 14%; 10mm以下骨料; 38.55; 77.1%. 混凝土楼板; 14; 28%; 人工砂; 10.7; 21.4%. 混凝土块; 13; 26%; 分选垃圾; 0.75; 1.5%. 渣土混合物; 9; 18%; 颗粒物; 0.00003915; 0.0000782%. 建筑工地浪费材料; 6; 12%. 其他建筑垃圾; 1; 2%. 合计; 50万; 100%; 合计; 50万; 100.00%.

主要污染工序 一、施工期污染源强分析 本项目施工期污染主要是对现有厂区进行平整，新建钢结构封闭厂房、设备安装等过程中产生的废气、废水、噪声及固废对周围环境造成的短期不利影响。 1、废气 主要为厂房建设、物料运输及堆放等过程产生的扬尘。 2、废水 主要为设备冲洗废水、施工人员的漱洗废水。 3、噪声 主要为车辆运输、材料的装卸、设备组装产生的噪声。 4、固体废物 主要为施工人员产生的生活垃圾及施工过程中产生的建筑垃圾。 二、运营期污染工序 1、废气 本项目废气主要为破碎、筛分、制砂过程中产生的颗粒物，装卸颗粒物等。通过对产尘的部位设置廊道、全封闭输送，并设置水喷雾装置，以减少颗粒物的产生，同时生产车间及原料堆存车间为钢构密闭车间。 ⑴ 破碎、筛分、制砂过程产生的颗粒物 项目采用鄂式破碎机对原料进行破碎，筛分过程采用振动筛筛分，原料在破碎筛分过程中会产生颗粒物，破碎筛分后的部分骨料采用制砂机生产人工砂，骨料在制砂过程中会产生颗粒物。 根据《逸散性工业工业粉尘控制技术》，确定本项目破碎、筛分设备产尘系数，计算结果见下表16： 表16 生产设备产生情况一览表 序号; 产尘工序; 产尘系数; 物料量; 颗粒物产生量. 1; 破碎机; 0.05kg/t; 49.25万吨; 24.625t/a. 2; 振动筛; 0.15kg/t; 49.24754万吨; 73.871t/a. 合计; /; /; 98.496t/a. 本项目对破碎后的骨料进行制取人工砂。根据《逸散尘工业粉尘控制技术》，人工砂生产过程中颗粒物产生量取0.1kg/t砂，项目年产10.69万吨人工砂，则颗粒物产生量为10.69t/a。 本项目拟将破碎机、筛分机、制砂机设置在封闭厂房内，在破碎机、筛分机、制砂机上方安装集气罩，破碎、筛分、制砂工序产生的颗粒物经集气罩收集后（收集效率不低于90%），通过除尘器配套的风机（设计风量为10000m3/h）送入布袋除尘器（净化效率不低于99.9%）处理。 ① 破碎、筛分、制砂工序有组织颗粒物 破碎、筛分、制砂颗粒物产生量合计为109.186t/a，破碎、筛分、制砂有组织粉尘产生量为98.2674t/a（32.76kg/h），产生浓度为3276mg/m3，破碎、筛分、制砂有组织粉尘排放量为0.0983t/a（0.03kg/h），排放浓度3.0mg/m3。 ② 破碎、筛分、制砂无组织颗粒物 破碎、筛分、制砂无组织颗粒物产生量为10.9186t/a，项目破碎、筛分、制砂在封闭式厂房内进行，且在厂房进、出口及厂房顶部龙骨处设置喷雾装置，厂房阻隔及喷雾抑尘效率取90%，无组织排放量为1.092t/a（0.364kg/h）。 ⑵ 原料、骨料堆存和装卸扬尘 砂、石类堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的颗粒、渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。计算砂石堆风力起尘源强采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式计算。 Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s U——地面平均风速，取2.1m/s S——原料堆场表面积，取1000m2 W——原料含水量，取5% 经计算，在正常情况下本项目堆场起尘速率为761.67mg/s，起尘量为8.23t/a。 采用封闭式料仓，可以有效防止扬尘的逸散，由于封闭式料仓设置有透气窗，还是会有无组织扬尘逸散到空气中。扬尘无组织排放量约占产生量的10%，则堆场无组织排放量为76.167mg/s，0.823t/a，颗粒物经料仓阻隔降尘及喷雾抑尘后（降尘效率按照90%计），颗粒物排放量约0.0823t/a、排放速率0.027kg/h。 ⑶ 物料输送、转载工序颗粒物 物料输送全部为密闭皮带输送，皮带输送、转载等过程颗粒物产生情况为0.01kg/t原料，项目年处理原料50万t，则该过程产生颗粒物为5t/a。 本项目物料输送及转载均在全封闭车间内进行，且物料输送全部为密闭皮带输送，在转载点安装喷雾洒水降尘装置，抑尘效率按99%计，则无组织排放颗粒物为0.05t/a（0.017kg/h）。 ⑷ 车辆运输扬尘 项目外购原材料采用汽车运输，在运输过程中不可避免的要产生扬尘，特别是气象条件不利时，扬尘现象更为严重。汽车运输扬尘采用下述计算公式进行计算： Qy=0.123（V/5）(M/6.8)0.85(P/0.5)0.72 Qt=Qy×L×(Q/M) 式中：Qy——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； Qt——运输中的起尘量，kg/a； V——汽车速度，20km/h； P——道路表面粉尘量，取0.1kg/m3； M——汽车载重量，t/辆，取25t； L——运输距离，km，取0.07km； Q——运输量，建筑垃圾50万t/a； 本项目工程运输量为40000车次，厂内行驶车速取20km/h，在厂内行驶距离为700m，经计算，在不采取措施的情况下，汽车行驶时扬尘量为0.47kg/km·辆，项目车辆运输起尘量约为1.316t/a。通过对厂区内装载机和进出厂区的运输车提出限速要求、不能超载，厂区地面进行硬化，进行定期清扫和洒水，降低道路含尘量，每辆车在出厂时进行清洗，车辆运输过程中要进行封闭处理。在采取以上措施后，可有效抑尘80%，则实际运输扬尘排放量为0.26t/a。车辆运输扬尘量较小，对周围环境影响较小。 2、废水 本项目不新增劳动定员，借调现有职工，不新增绿化。用水主要为喷雾抑尘用水、车辆冲洗用水，其中车辆冲洗用水依托现有的废水沉淀后回用不外排。 3、固废 ⑴ 分选垃圾 物料中分拣的塑料、钢筋、木材、废玻璃等，产生量占物料的1.5%计算，产生量约为7500t/a，采取资源化利用方式处理，可资源化利用的约占分拣垃圾的40%。无法资源化利用的集中送垃圾填埋场处理。 ⑵ 除尘器收集及喷雾抑尘收集的颗粒物 除尘器收集及喷雾抑尘收集的颗粒物量为108.9785t/a，收集后作为人工砂外售。 ⑶ 废机油 废机油主要是设备、车辆维护维修过程中产生，产生量为0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2016）》中HW08（900-214-08）类危险废物。 ⑷ 废含油棉纱 设备维护产生的废棉纱，属于国家《危险废物名录》2016版中类别“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”；危险废物分类为“含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。项目废棉纱年产生量为0.02t/a。 4、噪声 营期噪噪声源主要为给料机、破碎机、筛分机、制砂机、运输车辆等设备运行噪声，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声。 本项目的主要高噪声设备及噪声源强详见表17。 表17 主要高噪声设备污染源强 序号; 位置; 设备名称; 治理措施; 数量（台）; 噪声级dB（A）. 单机噪声; 治理后噪声. 1; 生产车间; 给料机; 低噪声设备厂房内布设，基础减振; 1; 85; 65. 2; 破碎机; 1; 95; 75. 3; 振动筛; 1; 90; 70. 4; 制砂机; 1; 85; 65. 5; /; 风机; 低噪声设备、基础减振、消声; 1; 90; 70. 6; /; 运输车辆; 限速，禁止鸣笛; /; 60; 60.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厂区 | 破碎、筛分、制砂工序 | 颗粒物（无组织） | 10.9186t/a | 1.092t/a |
|  |  |  | 颗粒物（有组织） | 3276mg/m3 98.2674t/a | 3.0mg/m3 0.0983t/a |
|  |  | 原料、骨料堆存和装卸 | 颗粒物 | 0.823t/a | 0.0823t/a |
|  |  | 物料输送、转载工序 | 颗粒物 | 5t/a | 0.05t/a |
|  |  | 车辆运输 | 颗粒物 | 1.316t/a | 0.26t/a |
| 水 污 染 物 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 |  | 分选垃圾 | 7500t/a | 0 |
|  |  |  | 除尘器收集及喷雾抑尘收集的颗粒物 | 108.9785t/a | 0 |
|  |  |  | 废机油 | 0.1t/a | 0 |
|  |  |  | 废含油棉纱 | 0.02t/a | 0 |
| 噪 声 | 运营期噪声源主要为给料机、破碎机、振动筛、制砂机等设备运行噪声及车辆运输噪声，噪声声级在60~95dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目位于渭南市临渭区故市镇108国道与渭清路转盘西北角，不新增用地，项目在现有厂区内进行建设，对周围的生态系统影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、废水 施工废水主要为施工人员产生的生活污水。 本项目施工高峰期进场人员约为5人，本次评价按照最大人数考虑。项目场地不设施工营地，施工人员多为周边村民，施工人员人均生活用水量按30L/d计，日用水量约为0.15m3/d；产污系数以0.80计，生活污水产生量约为0.12m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。施工期生活污水依托现有化粪池，定期清掏，农田综合利用。 2、废气 施工阶段的废气主要是施工扬尘、施工车辆和机械尾气。 ⑴ 施工扬尘影响分析 施工期间，施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、不洒水降尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、无篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘，对周围环境空气质量造成影响。 评价要求项目施工期间设置防护围栏，采取定期洒水等措施，将建设期间扬尘产生的影响降到最小。同时施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，施工扬尘在采取防治措施后，对周围环境产生的影响较小。 施工扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，根据《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》、《陕西省大气污染防治条例》等，本次环评要求施工单位采取如下措施： 严格执行《建筑施工扬尘治理措施19条》。按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、远程视频监控安装与使用、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准。 各类施工工地现场周边采取围挡措施。对围挡落尘应定期清洗，采取洒水等防尘措施，以保证工地及周围环境整洁；基础设施工程因特殊情况不能进行围挡的，应当设置安全警示标志，并在工程险要处采取隔离措施。 施工现场砂石渣土等堆料全部覆盖。建筑垃圾运输车辆，必须使用新型智能环保车型，所有渣土车须平槽装运，加盖密闭运输，杜绝高尖装载和沿途抛撒现象，渣土清运通道全面冲洗。 工地内大型机械车辆停放区域及主要道路全部硬化，每天及时洒水清扫，确保无浮土。施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，配备相应的洒水设备，及时洒水清扫，并有专人负责，以减少扬尘污染。 出入口建有冲洗设备和排水沟并能正常使用，出工地车辆全部冲洗，无高尖装载现象，严禁车轮带泥上路。 严禁在工地围挡外堆放建筑物料或垃圾。施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。清理施工垃圾，必须采用容器吊运等封闭方式，严禁随意抛撒。 四级风以上天气停止产生扬尘的施工作业。 建筑施工作业立面须用密目网封闭。工地内、工地外裸露场地应当采取密目网覆盖等防尘措施。 禁止随意倾倒和堆放垃圾，禁止往雨水口、绿地倾倒垃圾，料场前场地及时洒水清扫，确保无粉尘、积灰。 同时施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，施工扬尘在采取防治措施后，对周围环境产生的影响较小。 施工企业要制定切实可行的自查方案，按月对本企业所有在建项目的扬尘治理情况进行公司级检查，对发现的问题及时督促项目工地进行整改。 ⑵ 施工机械排放及施工车辆排放尾气影响分析。 根据工程分析，项目施工期机动车辆（运输车辆、推土机、挖掘机等）以汽油、柴油为燃料，尾气中含有CO、HC、NOx等有害污染物，各种污染物产生系数分别为：CO约3.8g/h•车、HC约1.6g/h•车、NOx约0.25g/h•车。 本环评建议建设单位要合理安排机动车辆的运行时间和车辆行车路线，尽可能选择远离居民区路线，有效降低了尾气外排对周边环境的影响。项目当地地势平坦开阔、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，本工程施工机械排放的废气总体上对周边大气环境影响较小。 根据以上分析，随着施工活动的结束，本项目施工期废气对周边空气环境的影响也会在短时间内消除。 3、噪声 施工期噪声主要为建筑材料运输过程产生的交通噪声、设备安装调试过程中产生的噪声。项目施工噪声对周边环境有一定的影响，因此需加强对施工噪声的管理，合理安排施工时间，要求夜间及午休时间禁止施工，尽量减少对附近居民的干扰。施工期物料及渣土运输的交通噪声会使该区域交通噪声声级有所升高，尤其是夜间交通噪声将出现超标现象，会对沿途居民及单位产生一定影响。 施工期噪声污染防治措施与建议： ①严禁夜间施工，如根据工况要求在夜间需连续作业，必须取得环保部门的同意，并且必须公告附近公民，协调好与周边居民之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉； ②采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制； ③因施工期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行； ④引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生； ⑤制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。汽车进出项目区域应减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭； 施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB(A)，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 4、固体废物 施工期间将涉及到场地平整、材料运输、基础工程等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等，本项目新建的原料堆场可全部消纳。本项目不设施工营地，施工人员所产生活垃圾纳入当地村庄生活垃圾处理系统，委托环卫部门统一处置。 建筑垃圾的处置应严格执行建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按按照所在地政府部门或管理部门有关规定及时清运；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。采取以上处置措施后，可将施工期建筑垃圾对环境的影响降至最小。 营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1、废气处理措施及污染物排放 ⑴ 破碎、筛分、制砂工序粉尘 本项目拟将破碎、筛分机、制砂机设置在封闭厂房内，在破碎机、筛分机、制砂机上方均设置安装集气罩，破碎、筛分工序产生的粉尘通过集气罩收集后，经1台袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。 ① 破碎、筛分、制砂工序有组织颗粒物 颗粒物产生量合计为109.186t/a，破碎筛分制砂有组织颗粒物产生量为98.2674t/a（32.76kg/h），产生浓度为3276mg/m3，破碎筛分制砂有组织颗粒物排放量为0.098t/a（0.05kg/h），排放浓度3mg/m3。颗粒物排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中表1颗粒物排放浓度限值10mg/m3。 ② 破碎、筛分、制砂无组织粉尘 破碎、筛分、制砂无组织颗粒物产生量为10.9186t/a，项目拟在进、出料口设置喷雾装置，喷雾抑尘效率取90%，无组织排放量为1.092t/a（0.364kg/h）。 ⑵ 原料、骨料堆存和装卸颗粒物 项目原料、骨料堆存及装卸均在封闭厂房中进行，环评要求设置喷雾抑尘设施，无组织粉尘产生量为0.027kg/h，0.0823t/a。 ⑶ 物料输送、转载工序粉尘 物料输送全部为密闭皮带输送，在转载点安装喷雾洒水降尘装置，无组织排放颗粒物为0.05t/a（0.017kg/h）。 ⑷ 车辆运输扬尘 通过对厂区内装载机和进出厂区的运输车提出限速要求、不能超载，厂区地面进行硬化，进行定期清扫和洒水，降低道路含尘量，每辆车在出厂时进行清洗，车辆运输过程中要进行封闭处理。项目车辆运输扬尘量较小，对周围环境影响较小。 2、评价因子筛选及评价标准确定 选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准见表18。 表18 评价因子和评价标准表 评价因子; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 1h平均值; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. TSP; 1h平均值; 900. 3、预测分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目对预测范围不同时段的大气环境影响。 ① 估算模型参数 估算模型输入参数见表19。 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 30万. 最高温度℃; 42.2. 最低温度℃; -15.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ② 点源参数 表20 废气污染源排放参数（点源） 污染源; 破碎、筛分、制砂工序. 参数名称; 颗粒物. 污染源类型; 点源. 排气筒底部中心坐标（m）; X：13，Y：69. 排气筒底部海拔高度（m）; 347. 排气筒高度（m）; 15. 排气筒出口内径（m）; 0.6. 烟气流速（m/s）; 14. 烟气温度℃; 20. 年排放小时数; 3000h. 排放工况; 正常工况. 排放速率(kg/h); 0.03. 注：以厂区西南角为（0，0）点。 ③ 面源参数 根据工程分析，本项目污染源（面源）参数见表21。 表21 面源参数表 序号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度m; 面源长度m; 面源宽度m; 与正北向夹角/。; 面源有效排放高度m; 年排放小时数; 排放工况; 排放速率 kg/h. X; Y. 1; 破碎、筛分、制砂工序; 3; 5; 347; 60; 27; 0; 10; 3000; 正常排放; 颗粒物; 0.364. 2; 物料输送、转载工序; 3; 5; 347; 60; 27; 0; 10; 3000; 正常排放; 颗粒物; 0.017. 3; 原料、骨料堆存和装卸扬尘; 30; 5; 347; 60; 50; 0; 10; 3000; 正常排放; 颗粒物; 0.027. ④ 主要污染源速算模型计算结果 表22 主要污染源估算模型计算结果表 排放方式; 污染源; 污染物; 排放量（kg/h）; Coi（mg/m3）; 离源距离（m）; Ci（mg/m3）; Pi(%). 有组织; 破碎、筛分、制砂工序; 颗粒物; 0.03; 0.45; 173; 1.57E-03; 0.35. 无组织; 破碎、筛分、制砂工序; 颗粒物; 0.364; 0.9; 43; 3.09E-01; 0.03. 无组织; 物料输送、转载工序; 颗粒物; 0.017; 0.9; 65; 1.59E-02; 3.53. 无组织; 原料、骨料堆存和装卸扬尘; 颗粒物; 0.027; 0.9; 76; 3.30E-02; 7.34. ⑤ 评价工作等级 项目大气环境评价工作等级判定按表23执行。 表23 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 综上所述，各污染源中Pmax=P颗粒物=1%＜7.5%＜10%，故本次环境空气影响评价工作等级为二级。 ⑷ 排放量核算 项目大气环境评价等级为二级，根据生态环境部于2018年7月31日最新发布的《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，二级项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据工程分析内容，项目污染物排放量核算详见下表。 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放位置; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; 生产车间; 破碎、筛分、制砂工序; /; 0.364; 1.092. 2; 物料输送、转载工序; /; 0.017; 0.05. 3; 料仓; 原料、骨料堆存和装卸; /; 0.027; 0.0823. 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 破碎、筛分机、制砂机工序颗粒物; 3000; 0.03; 0.0983. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.0983. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0983. 表26 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.3226. 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表27 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级þ; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 kmþ. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/aþ. 评价因子; 基本污染物 (颗粒物) 其他污染物 (非甲烷总烃); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准þ; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区þ; 一类区和二类区□. 评价基准年; （1）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区□; 不达标区þ. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km□. 预测因子; 预测因子(颗粒物); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （/）h; C本项目占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：(颗粒物); 有组织废气监测  无组织废气监测 ; 无监测□. 环境质量 监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; 颗粒物:（1.3226）t/a; 非甲烷总烃:（/）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 二、水环境影响分析 本项目不新增劳动定员，借调现有职工，不新增绿化。用水主要为喷雾抑尘用水、车辆冲洗用水，其中车辆冲洗用水依托现有的沉淀池沉淀处理后回用不外排。 三、声环境影响分析 1、源强及防治措施 项目运营期噪声污染源主要有：给料机、破碎机、振动筛、制砂机等设备噪声，噪声源强为85～95dB（A），经采取有效治理措施后，其噪声声级可降至65～75dB（A），具体噪声声级见表28。 表28 项目主要噪声源及防治措施 序号; 主要噪声源; 数量 （台）; 噪声防治措施; 治理前 dB（A）; 治理后 dB（A）; 距离厂界位置（m）; 距离西侧幼儿园（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 给料机; 1; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 85; 65; 115; 41; 10; 172; 186. 2; 破碎机; 1; 95; 75; 117; 32; 10; 181; 182. 3; 振动筛; 1; 85; 65; 119; 24; 12; 190; 180. 4; 制砂机; 1; 90; 70; 120; 14; 11; 198; 177. 5; 风机; 1; 低噪声设备、消声; 90; 70; 110; 69; 13; 143; 202. 2、预测模式 ⑴ 预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 ⑵ 预测条件假设 ① 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ② 考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ⑶ 室内声源 ① 如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ② 如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③ 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内 N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④ 计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤ 将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ⑷ 室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： L（r）＝L（r0）－A 式中：L（r）——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； L（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； A——各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。 ⑸ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）。 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； M：等效室外声源个数。 ⑹ 预测因子、预测时段、预测方案 ① 预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ② 预测时段：固定声源投产运行期。 ③ 预测方案：预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。 ⑺ 预测结果 项目主要生产设备仅在白天运行，故本次仅对项目昼间噪声进行预测，各预测点的噪声预测值见表29。 表29 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标分析. 1#（东厂界）; 36; 54; 54; 70; 达标. 2#（南厂界）; 49; 52; 54; 60; 达标. 3#（西厂界）; 57; 51; 58; 60; 达标. 4#（北厂界）; 32; 52; 52; 60; 达标. 5#（幼儿园）; 32; 50; 50; 60; 达标. 项目运行期昼间东场界贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，南、西、北场界贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目夜间不进行生产活动，因此，本项目噪声对外界声环境影响较小。 四、固体废弃物影响分析 分选垃圾采取资源化利用方式处理，可资源化利用的综合利用，无法资源化利用的集中送垃圾填埋场处理。 除尘器收集及喷雾抑尘收集的颗粒物，收集后回用于生产。 废机油及含油棉纱，设危废暂存间，交有资质单位处置。 综上所述，项目运营期产生的固体废弃物均妥善处置，对外环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中有关规定，建设项目土壤环境影响评价等级按照影响类型、占地规模、用地敏感程度等综合确定，项目属于污染影响类项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A.1、土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“环境和公共设施管理业-一般工业固体废物处置及综合利用”，属于Ⅲ类项目，根据项目四邻关系判定敏感程度为不敏感，项目占地规模为小型（≤5hm2），故本项目可不开展土壤环境影响评价。 六、厂外运输对环境的影响 本项目运输依靠汽车公路运输，按每辆车载重25t计算，汽车运输由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染。汽车扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。 表30为辆30t卡车通过一段长度1km的路面时，不同的路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大，而同样车速情况下，路面粉状物料越多，则扬尘量越大。 表30 不同车速和地面清洁程度下汽车扬尘（kg/辆·km） 地面清洁程度（kg/m2）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 车速（km/h）; 5; 0.0869; 0.1460; 0.1979; 0.2455; 0.2902; 0.4881. 10; 0.1736; 0.2919; 0.3598; 0.4910; 0.5804; 0.9761. 15; 0.2604; 0.4379; 0.5935; 0.7364; 0.8706; 1.4642. 25; 0.4340; 0.7298; 0.9897; 1.2274; 1.4511; 2.4710. 表31 公路扬尘随距离衰减实测值 单位：mg/m3 时段（h）; 到公路边距离; 车流量（辆/h）. 2m; 5m; 10m; 50m; 100m; 250m. 08; 7.21; 4.11; 1.45; 1.13; 0.82; 0.48; 88. 09; 11.2; 6.52; 2.14; 1.63; 1.22; 0.36; 168. 10; 10.62; 6.16; 2.24; 1.38; 0.99; 0.42; 178. 13; 8.82; 5.02; 1.64; 1.33; 0.87; 0.55; 114. 14; 9.73; 5.52; 1.71; 1.34; 0.92; 0.47; 142. 15; 8.41; 4.78; 1.65; 1.18; 0.78; 0.49; 98. 18; 7.02; 4.04; 1.36; 0.97; 0.67; 0.35; 78. 19; 6.74; 3.98; 1.28; 0.87; 0.62; 0.47; 66. 20; 6.80; 3.90; 1.30; 0.84; 0.63; 0.44; 60. 平均值; 8.51; 4.89; 1.64; 1.16; 0.84; 0.45. 由表31可以看出，浓度随距离增加而衰减，主要影响范围在100m范围内，至250m处运输扬尘的影响较小。 表32 道路洒水抑尘实验结果 距离（m）; 5; 2; 50; 100. TSP 小时浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 表32道路洒水可使扬尘TSP污染距离缩小到20~50m范围内。本项目运输量较大，会造成较大的道路扬尘、污染道路两侧环境。建设单位应及时对道路进行洒水、清扫，洒水和清扫次数、洒水量视情况而定，同时对运输车辆加盖篷布、严禁超载，减少运输道路扬尘对周围环境的影响。 本项目运输依靠汽车公路运输，按每辆车载重25t计算，按运输8小时计算，单辆车噪声级按1m处实测90dB（A）计，车辆运输中两侧不同距离处的噪声级预测结果见表33。 表33 交通噪声影响范围及噪声级 距离（m）; 5; 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150. 噪声级dB（A）; 77.0; 71.0; 65.0; 61.5; 56.0; 52.9; 50.0; 47.5. 由33可知，运输交通噪声的超标范围在50m内的条带状区域，夜间超标范围主要影响在100m以内的条带状区域。本项目夜间不生产运输，运输噪声主要为昼间对108国道道路两侧50m范围内的居民生活影响较大，建设单位应严格要求运输车辆在通过村庄、居民集中区等敏感点时，禁止鸣笛、减速慢行，减少运输噪声对敏感点的影响。 七、三本账 表34 “三本帐”核算表 项目; 污染物; 原有工程排放量; “以新带老” 削减量; 改扩建工程排放量; 改扩建全厂排放量; 全厂增减量. 废水; 废水量（m3/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 食堂油烟（t/a）; 0.002; 0.002; 0; 0.002; 0. 颗粒物（t/a）; 1.048; 0; 1.3226; 2.3706; +1.3226. 固体废物; 生活垃圾（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 废油脂（kg/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 除尘系统产生的除尘灰; 0; 0; 0; 0; 0. 不合格产品; 0; 0; 0; 0; 0. 沉淀池泥砂; 0; 0; 0; 0; 0. 废滤芯; 0; 0; 0; 0; 0. 废机油及含油棉纱（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 八、环境管理与监测计划 ⑴ 施工期环境管理与监控 ① 建设单位应会同施工单位组成施工期环境管理临时机构，加强对施工过程的环境管理、环境监测与监督控制工作。 ② 制定科学合理的施工计划。减少施工现场的作业面、缩短施工周期，减轻施工对局部环境的影响。 ③ 按照本报告表提出的污染防治措施，对施工噪声和施工扬尘进行污染控制；同时控制各种地表剥离、压占土地、植被面积，保护生态环境。 ④ 及时清理施工现场的建筑垃圾，减少水土流失，防止二次污染。 ⑤ 制定施工过程的环境保护制度，同时制定出具体的实施计划和要求，做到专人负责，有章可循，以便于进行监督、检查、落实施工期的各项污染防治措施，保护施工场地及其周围的生态环境。 ⑵ 运营期环境管理计划 成立环保管理办公室，设兼职环保管理人员1～2人。 ① 贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定企业的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ② 严格执行建设项目“三同时”制度。 ③ 拟定环保工作计划，完成环境保护责任目标。 ④ 配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤ 进行环保知识宣传教育，提高职工的环保意识。 ⑥ 做好污染事故的应急处理。 ⑶ 环境监测计划 营运期污染源与环境监测计划见表35。 表35 污染源与环境监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; 生产厂区; 有组织颗粒物; 布袋除尘器排气筒; 1个; 每年 1次; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表1及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3. 无组织颗粒物; 厂界; 厂区上风向1个、下风向各3个; 每年 1次. 厂界噪声; Leq(A); 厂界外1米; 4个; 每季度 1次; 《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 九、主要环保投资 本次评价估算环保投资26.1万元，占总投资的5.22%，具体如下表36。 表36 项目环保投资估算表 治理工程; 环保设备; 环保投资（万元）. 运 营 期; 废气; 破碎、筛分、制砂工序; 密闭厂房+水喷雾设施+布袋除尘器+15m排气筒; 15.0. 全封闭料场; 密闭厂房+水喷雾设施; 5.0. 运输车辆; 对原料及产品运输车辆采取蓬布覆盖运输措施，对厂区内地面进行定时洒水，以减少道路扬尘; 2.0. 噪声; 给料机、破碎机、振动筛、制砂机机等设备噪声; 低噪声设备、厂房隔声、消声、基础减振; 2.0. 风机. 车辆噪声; 设置减速行驶、禁止鸣笛指示牌; 0.1. 固废; 分选垃圾; 分选垃圾采取资源化利用方式处理，可资源化利用的综合利用，无法资源化利用的集中送垃圾填埋场处理。; 0.5. 除尘器收集及喷雾抑尘收集的颗粒物; 收集后作为人工砂外售。; 0.5. 废机油及含油棉纱; 设危废暂存间，交有资质单位处置。; 1.0. 合计; 26.1. 十、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表37。 表37 污染物排放清单一览表 分类; 污染物; 污染物排放情况; 治理措施; 排放标准. 排放浓度; 排放量. 废气; 破碎、筛分、制砂工序颗粒物（有组织）; 3.0mg/m3; 0.0983t/a; 密闭车间+水喷雾+布袋除尘+15m排气筒; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/1941-2018）表1及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3. 破碎、筛分、制砂工序颗粒物（无组织）; /; 1.092t/a; 密闭车间+水喷雾. 原料、骨料堆存和装卸颗粒物; /; 0.0823t/a; 密闭车间+水喷雾. 物料输送、转载工序颗粒物; /; 0.05t/a; 密闭车间+水喷雾. 车辆运输颗粒物; /; 0.26t/a; 对厂区内装载机和进出厂区的运输车提出限速要求、不能超载，厂区地面进行硬化，进行定期清扫和洒水，降低道路含尘量，每辆车在出厂时进行清洗，车辆运输过程中要进行封闭处理。. 固体废物; 分选垃圾; /; 7500t/a; 采取资源化利用方式处理，无法资源化利用的集中送垃圾填埋场处理。; 处置率100%. 除尘器收集及喷雾抑尘收集的颗粒物; /; 108.9785t/a; 收集后作为人工砂外售。. 废机油及含油棉纱; /; 0.12t/a; 设危废暂存间，交有资质单位处置。. 十一、环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单见表38。 表38 建设项目竣工环保验收清单（建议） 主要污染源; 处理措施与设施; 数量 （套、座）; 验收项目; 标准. 废气; 生产车间; 破碎、筛分、制砂工序颗粒物; 颗粒物; 密闭车间+水喷雾+布袋除尘器; /; 颗粒物; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/9412018）表1及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3. 原料、骨料堆存和装卸颗粒物; 颗粒物; 密闭车间+水喷雾; /; /. 物料输送、转载工序颗粒物; 颗粒物; 密闭车间+水喷雾; /; /. 运输车辆; 粉尘; 对原料及产品运输车辆采取蓬布覆盖运输措施，对厂区内地面进行定时洒水，减少道路扬尘，进出车辆进行清洗; /; 粉尘; /. 噪声; 生产车间; 生产设备噪声; 厂房隔声、消声、基础减振; /; LeqdB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 车辆运输; 车辆噪声; 减速行驶、禁止鸣笛; /. 固废; 生产; 分选垃圾; 采取资源化利用方式处理，无法资源化利用的集中送垃圾填埋场处理。; /; 无害化、资源化、减量化. 除尘器收集及喷雾抑尘收集的颗粒物; 收集后作为人工砂外售。. 废机油及含油棉纱; 设危废暂存间，交有资质单位处置。.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎、筛分、制砂工序 | 颗粒物 | 密闭车间+水喷雾+布袋除尘器 | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表1 及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 |
|  | 原料、骨料堆存和装卸 | 颗粒物 | 密闭车间+水喷雾 |  |
|  | 物料输送、转载工序 | 颗粒物 | 密闭车间+水喷雾 |  |
|  | 运输车辆 | 颗粒物 | 采取蓬布覆盖运输措施，对厂区内地面进行定时洒水，以减少道路扬尘，进出车辆清洗 | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 生产 | 分选垃圾 | 采取资源化利用方式处理，无法资源化利用的集中送垃圾填埋场处理。 | / |
|  |  | 除尘器收集及喷雾抑尘收集的颗粒物 | 收集后作为人工砂外售。 | / |
|  |  | 废油脂及含油棉纱 | 设危废暂存间，交有资质单位处置。 | / |
| 噪 声 | 生产设备均选用低噪声型设备，厂房内布设，采取基础减振、隔声、消声等措施，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水，废气的排放，可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 结论及建议

一、结论 1、建设项目概况 渭南天源盛秦建材有限公司拟在渭南市临渭区故市镇108国道与渭清路转盘西北角建设渭南天源盛秦建材有限公司商砼生产线项目改建项目，总投资500万元。该工程投产运营后，年处理建筑垃圾50万吨。 2、产业政策及规划符合性 本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（渭南市临渭区发展和改革局审核通过），项目代码：2019-610502-42-03-019000。已经取得故市镇人民政府《关于渭南天源盛秦建材有限公司建设项目的规划证明》。项目符合国家产业政策及地方有关规定、符合渭南市临渭区故市镇相关规划。 3、环境质量现状 ① 环境空气质量现状 渭南市临渭区2018年环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二级标准，颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）和臭氧均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二级标准，判定所在区域为不达标区。 项目所在地TSP24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二级标准。 ② 声环境质量现状 由监测结果可知，项目各场界及敏感点声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、环境影响分析结论 ⑴ 大气环境影响分析结论 ① 破碎、筛分、制砂工序粉尘 本项目拟将破碎、筛分机、制砂机设置在封闭厂房内，破碎机、筛分机、制砂机上方均设置安装集气罩，破碎、筛分工序产生的粉尘通过集气罩收集后，经1台袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，处理后的颗粒物排放浓度满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中表1颗粒物排放浓度限值10mg/m3。 ② 原料、骨料堆存和装卸扬尘 项目原料、骨料堆存及装卸均在封闭厂房中进行，同时设置喷雾抑尘设施，无组织排放。 ③ 物料输送、转载工序粉尘 物料输送全部为密闭皮带输送，在转载点安装喷雾洒水降尘装置，颗粒无组织物排放。 ④ 车辆运输扬尘 通过对厂区内装载机和进出厂区的运输车提出限速要求、不能超载，厂区地面进行硬化，进行定期清扫和洒水，降低道路含尘量，每辆车在出厂时进行清洗，车辆运输过程中要进行封闭处理。项目车辆运输扬尘量较小，对周围环境影响较小。 ⑵ 水环境影响分析结论 本项目不新增劳动定员，借调现有职工，不新增绿化。用水主要为喷雾抑尘用水、车辆冲洗用水，其中车辆冲洗用水依托现有的废水沉淀后回用不外排。 ⑶ 声环境影响分析结论 项目噪声主要有给料机、破碎机、筛分机、制砂机、风机等设备噪声。 本项目拟选用低噪声设备，高噪声生产设备均布设于厂房内，采取隔声、消声、基础减振等降噪措施，并加强设备维护保养，本项目东厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类，南、西、北厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。运营期噪声对周围环境影响较小。 ⑷ 固体废弃物环境影响分析结论 分选垃圾采取资源化利用方式处理，可资源化利用的综合利用，无法资源化利用的集中送垃圾填埋场处理。 除尘器收集及喷雾抑尘收集的粉尘，收集后作为人工砂外售。 废机油及含油棉纱，设危废暂存间，交有资质单位处置。 5、总结论 综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策，选址合理，符合总量控制要求，项目生产过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声均采取相应的治理措施，能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目的建设可实现经济效益、环境效益和社会效益的协调发展。在项目认真落实各项污染防治措施的前提下，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 ⑴ 按照设计及环评要求认真落实各项污染防治措施，工程建成后，经验收合格后，方可正式运行； ⑵ 施工期应采取有效的防尘措施、噪声、水污染控制措施，最大限度地减轻对周围环境空气、声环境、水环境的影响； ⑶ 加强环保设施的日常维护，确保其正常运转，各污染物达标排放； ⑷ 加强噪声防治设备日常维护和维修工作，确保各处理设施的正常运转。 2、建议 ⑴ 制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展； ⑵ 加强环保宣传，对管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置及四周情况图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。