渭南顺喜兴建材有限公司

临渭区顺喜兴矿产废渣综合利用项目环境影响报告表

技术咨询会专家意见

- 2021年9月18日，渭南顺喜兴建材有限公司在渭南市组织召开临渭区顺喜兴矿产废渣综合利用项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）技术咨询会。会议邀请渭南市生态环境局临渭分局和有关专家，参加会议的有报告表编制单位（渭南华山环保科技发展有限责任公司），与会代表共9人，会议组成专家组（名单附后）。

会议听取了建设单位对项目筹建情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报。经认真讨论评议，形成技术咨询会专家组意见如下。

1 项目概况

（1）基本情况

临渭区顺喜兴矿产废渣综合利用项目位于渭南市临渭区官道镇新田村付家通村路西侧（原田市修造厂），占地面积5333.3m2。项目北侧为新田村付家通村路，西侧为闲置厂区，东侧为聚信商混站，南侧为空厂房。

主要建设人工砂生产线1条，设计年制砂15万吨，总建筑面积3800m2，其中生产车间、密闭料仓3500m2，办公场所及配套房等300m2，总投资500万元。

已经取得了渭南临渭区发展和改革局审核通过的备案文件（项目代码：2107-610502-04-01-937580），符合国家产业政策；取得渭南市临渭区官道镇人民政府出具的项目用地性质和规划符合性说明（官政字[2021]87号），土地性质属于建设用地，选址符合官道镇城镇建设规划。项目组成表见表1。

表 1   项目组成表

| 工程名称 | 工段名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 封闭钢结构厂房，1F，包括加工区厂房、原料区厂房、成品区厂房和压滤机厂房，占地面积3500m2；加工区厂房位于厂区东南部，设矿产废渣制砂生产线1条，主要设备有上料机、对辊制砂机、圆滚筛、洗砂机等；原料区厂房位于厂区东侧；成品区厂房位于厂区西侧；压滤机厂房位于厂区西南角 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公休息区 | 砖混结构，2F，建筑面积240m2，位于厂区北侧。为办公区、食堂 | 新建 |
|  | 配件房、地磅等 | 砖混结构，1F，建筑面积60m2，位于厂区北侧 | 新建 |
| 储运 工程 | 原料堆放区 | 位于生产车间内部东侧，占地面积约1500m2 | 新建 |
|  | 人工砂成品堆放区 | 位于生产车间内部西侧，占地面积约800m2。用于堆放产品人工砂 | 新建 |
| 公用 工程 | 给水 | 市政供给 | / |
|  | 排水 | 雨污分流。食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排；生产废水不外排，车辆冲洗废水设置洗车台，经沉淀池（15m3）沉淀后回用，不外排。初期雨水收集沉淀后用于车辆冲洗，不外排。洗砂废水沉淀后循环利用不外排 | / |
|  | 供电 | 官道镇电网供给 | / |
|  | 采暖、制冷 | 生产区不供暖制冷；办公采用空调制冷、采暖 | / |
| 环保 工程 | 废气 | 所有生产环节均封闭在钢结构车间内。①原料堆至车间内，堆料场地面进行水泥硬化，定期洒水抑尘；②厂内运输道路定期清扫、洒水抑尘③生产车间设置雾化喷淋装置；物料输送采用密闭皮带输送；④加料粉尘和破碎筛分粉尘设置集气罩+布袋除尘器处理达标排放；⑤运输车辆严密遮盖并及时对厂区内地面进行洒水降尘；⑥食堂油烟采用油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 环评要求 |
|  | 废水 | 食堂废水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排 | 环评要求 |
|  |  | 车辆冲洗废水设置洗车台，经沉淀池（10m3）沉淀后回用，不外排 |  |
|  |  | 洗砂废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 |  |
|  |  | 初期雨水收集沉淀后用于车辆冲洗，不外排 |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机设置隔声措施等 | 环评要求 |
|  | 固废 | ①沉淀池沉渣收集后运至砖厂作原料；②生活垃圾统一收集后由当地环卫部门处理；③废油脂设置专门收集容器，定期交由有资质单位处理；④废机油暂存于危废暂存柜后，交有资质单位处理。 | 环评要求 |

（2）主要原辅材料

项目原材料为各类矿产废渣，主要来源是：渭南尧柏公司和富平陕煤石子厂。矿产废渣均为一般工业固体废物,原料由供货商送至厂区内。见表2。

表2   原辅料消耗表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 最大储存量 | 性状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿产废渣 | 169986.9126t/a | 5000t | 颗粒状 ≤10mm （粒径） | 本项目原料堆放区1500m2，车间高10m，原料堆高约6m，能堆放约5000吨原料，可满足项目6天生产能力 |
| 2 | 水 | 41625t/a | / | / | 市政供给 |
| 3 | 电 | 300万度/年 | / | / | 官道镇电网 |

（3）生产规模及产品方案

项目年处理169986.9126吨矿产废渣，回收加工再利用建材产品人工砂15万吨，项目产品主要用作道路工程铺路材料、民用建筑及水泥厂循环再生C30以下的商混站，代替部分天然砂石等。产品方案见表3。

表3   项目产品方案

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品规格 | 存储方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工砂 | 万吨 | 15 | ≤3mm（粒径） | 密闭成品库分类成堆存储 | 外售 |

2 环境质量现状及环境保护目标

2.1环境质量现状

根据陕西省生态环境厅办公室于2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中相关数据，临渭区SO2、CO、NO2均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区标准要求，PM10、PM2.5、O3均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区标准要求，项目所在地属于环境空气质量不达标区。

根据区域监测资料，TSP 24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；厂界四周及敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

2.2主要环境保护目标  见表4。

表4  主要环境保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | -67 | -72 | 官道镇田市小学 | 人群健康 | 环境空气二类功能区 | 西南 | 40m |
|  | 28 | -154 | 腊杨村散户 |  |  | 西南 | 115m |
|  | 138 | -211 | 腊杨开心幼儿园 |  |  | 东南 | 250m |
|  | 591 | 314 | 介王村 |  |  | 东北 | 445m |
|  | 355 | -637 | 腊杨村 |  |  | 东南 | 500m |
| 声环境 | -67 | -72 | 官道镇田市小学 | 人群健康 | 2类声环境功能区 | 西南 | 40m |
| 注：厂址中心为（0,0） |  |  |  |  |  |  |  |

3 环境影响分析及污染防治措施

3.1 废气

大气污染物主要为原料堆场粉尘，进厂卸料粉尘，加料粉尘，破碎筛分粉尘，运输车辆扬尘，运输车辆尾气，食堂油烟。

原料矿产废渣卸料以及人工砂设置堆放在全封闭的生产车间内，车间内部设置水雾系统，进一步降低堆放储存过程粉尘的产生量。厂内道路全部硬化，及时清洁打扫及洒水抑尘，设置车辆清洗台，对出厂车辆进行冲洗，降低车辆运输对周围环境的影响。食堂油烟安装油烟净化器处理后排放。

加料过程和破碎筛分过程产生的颗粒物收集后统一经布袋除尘器处理设备处理，处理后经1根15m高排气筒DA001排放，颗粒物排放浓度均《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

3.2水环境

运营期废水主要为生产废水、生活污水和初期雨水。项目用水主要为生活用水，制砂用水、冲洗车辆用水和绿化用水。根据工程分析，生产废水不外排；车辆进出厂冲洗水沉淀后回用，不外排，措施可行。

3.3声环境

噪声污染源主要为制砂机、圆滚筛、喂料机、给料机、皮带输送机、风机等设备产生的机械噪声及进出车辆噪声。①选用低噪声设备，对设备采取减振、隔声措施。设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；隔振基础，采用弹性支架，以减少振动、降低噪声，加强设备养护管理等降噪措施。

根据预测结果，厂界昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；官道小学敏感目标处昼间噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

3.4固体废物影响

固体废物主要为员工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、食堂隔油池废油脂、维护设备产生的废机油、压滤机产生的泥饼。项目固废产生及处置情况见表5。各类固体废物进行分类，全部合理处置。

- 表5    固体废物源强及排放情况一览表

| 名称 | 性质 | 形态 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处理处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 固态 | / | / | 2.25 | 分类收集，交环卫部门处理 |
| 除尘器收集的粉尘 |  | 固态 | / | / | 255.6294 | 回用于生产 |
| 泥饼 |  | 固态 | / | / | 19700 | 收集后运至砖厂作原料 |
| 废油脂 |  | 液态 | / | / | 0.12 | 设置专门容器收集，定期交由有资质单位处置 |
| 废机油 | 危险废物 | 液态 | HW08 | 900-214-08 | 0.016 | 存放于危废柜，交由有资质单位处理 |

3.4土壤和地下水

项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，厂地已全部硬化，主要可能产生地下水污染的途径为危废暂存柜内废油泄漏污染地下水。根据现场踏勘，项目周边500m范围内无地下水保护目标，危险废物暂存箱落实“三防”措施，项目基本对地下水环境不会产生影响。

3.6环境保护措施监督检查清单  见表6。

表6  环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 无组织 | 原料堆场 | 粉尘 | 封闭厂房+雾化喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 |
|  |  | 加料粉尘 | 粉尘 | 封闭厂房+雾化喷淋装置 |  |
|  |  | 破碎、筛分 | 粉尘 | 封闭厂房+雾化喷淋装置 |  |
|  |  | 车辆运输 | 粉尘 | 在运输过程中减速行驶，并及时对厂区内地面进行洒水降尘，出入口设洗车台 |  |
|  | 有组织 | 加料粉尘 | 粉尘 | 4个集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒 |  |
|  |  | 破碎、筛分 | 粉尘 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+引至屋顶专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2相关规定 |
| 地表水环境 | 生产废水 |  | / | 不外排 | / |
|  | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田 | / |
|  | 车辆冲洗废水 |  | SS | 沉淀池沉淀后回用，不外排 | / |
|  | 制砂生产废水 |  | SS | 沉淀池沉淀后，不外排 | / |
|  | 初期雨水 |  | SS | 沉淀后用于车辆冲洗 | / |
| 声环境 | 设备 |  | 噪声 | 墙体隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | 设垃圾桶，分类收集由环卫部门清运处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定 |
|  | 废油脂 |  |  | 设专门容器收集，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 收集的粉尘 |  |  | 回用于生产 |  |
|  | 泥饼 |  |  | 收集后运至砖厂作原料 |  |
|  | 废机油 |  |  | 暂存于危废柜后，交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据《土壤污染防治行动计划》应加强污染源监管、做好土壤污染预防工作 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 车间地面硬化；设各类标识；定期巡查；设消防系统。 |  |  |  |  |