建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名  称  ：   临渭区交斜镇光新运动广场

建设单位（盖章）：  渭南市临渭区交斜镇人民政府

编制日期：2018年01月

环境保护部制

目录

建设项目基本概况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

环境质量状况	9

评价适用标准	12

建设项目工程分析	13

项目主要污染物产生及预计排放情况	19

环境影响分析	20

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

结论与建议	32

附表

建设项目环评审批基础信息表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目环境评价范围及敏感保护目标图

附图3：平面布置图

附图4：项目地与周边现状图

附图5：项目周边关系与监测点位图

附件

附件1：项目委托书

附件2：项目可行性研究报告的批复

附件3：建设用地的预审意见

附件4：建设项目选址意见书

附件5：项目环保初步意见

附件6：环境影响评价执行标准批复

附件7：现状监测报告

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境境影响评价资质的单位编制。

1．封面“×××环境影评价报告表”中“×××”指申报项目的名称。

2．项目名称——指申报项目的名称。

3．建设地点——指项目所在地详细地址，四至地理坐标，公路、铁路等线性工程应填写起止地点及地理坐标。

4．建设性质——指新建、改建、扩建。

5．项目设立依据——指项目立项或备案等的材料。

6．行业类别及代码——按《国民经济行业分类》填写。

7．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，以及与项目的相对位置关系。

8．结论与建议——明确建设项目环境可行性，提出减轻环境影响的的对策措施。

9．本报告表应附以下附件、附图

附件：与项目环评有关的文件。

附图：项目地理位置图（应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等）、项目平面布置图以及其他与项目环评有关的图件。

10．如果本报告表不能完全说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应根据建设项目的特点和当地环境特征，选择下列1-2项(不能超过2项)进行专项评价。

（1）大气环境影响专项评价

（2）水环境影响专项评价

（3）生态影响专项评价

（4）声环境影响专项评价

（5）土壤环境影响专项评价

（6）固体废物环境影响专项评价

（7）环境风险影响专项评价

11．如果其他法律法规有另行要求的，报告表应按要求进行分析评价。

建设项目基本概况

| 项目名称 | 临渭区交斜镇光新运动广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市临渭区交斜镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 田江 |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 隋欣 |  |  |
| 通讯地址 | 临渭区交斜镇政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15319166375 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 714005 |  |
| 建设地点 | 交斜镇来官路原光新小学旧址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 渭临发改发[2017]476号 |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□技改□改扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 479其他房屋建筑业 489其他土木工程建筑 499其他建筑安装业 |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | 28050 |  |  |  |  | 绿化面积 (m2) | 3200 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 480 | 其中:环保投资(万元) |  |  |  | 4.6 | 环保投资比例（%） |  |  | 0.96 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 建设内容及规模 1．项目由来 十九大报告中提出，实施乡村振兴战略，要坚持农业、农村优先发展，加快推进农业、农村现代化；要坚定走“生产发展、生活富裕、生态良好”的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好的生产、生活环境。近年来，各地加快新农村建设，建设美丽乡村，让乡村更美、环境更好、村民更富。渭南市临渭区交斜镇在各界党委政府的正确领导下，为了能整体提高交斜镇面对人民群众日益增长的体育健身需求、全面建成小康社会的目标要求，交斜镇人民政府拟投资480万元建设临渭区交斜镇光新运动广场项目。 本项目已经得到渭南市临渭区发展和改革局备案，位于交斜镇来官路原光新小学旧址，广场占地约40亩，拟建设标准化篮球场3个、800米塑胶跑道、花园健身场地、运动雕塑小品、阳光微地形、羽毛球场、文化景墙、景观湖、观景台、观景亭、停车场、廊架等附属设施和地面建筑物。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，该项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。渭南市临渭区交斜镇人民政府委托江苏久力环境科技股份有限公司承担该项目环境影响报告表工作。 接受委托后，评价单位安排技术人员进行了现场踏勘和调查，收集了有关资料，在综合分析项目特点和环境特征的基础上，编制完成了《临渭区交斜镇光新运动广场环境影响报告表》（以下简称“报告表”），交由建设单位呈报给渭南市临渭区环境保护局。 2．地理位置、周边关系及基本情况 本项目建设位于交斜镇来官路东侧、原光新小学旧址，东侧为田地、北侧为北加村居民、南侧为乡镇道路、西侧隔路为北加村居民。具体地理位置见附图1，周边关系图见附图5。 3．建设内容及规模 项目主要建设规模与内容详见表1，主要经济技术指标见表2，项目总平图见附图3。 表1 建设项目组成一览表 项目组成; 主要建设内容. 主体 工程; 运动广场; 景观涝池最大蓄水量为4500m3，建设800m塑胶跑道，占地面积约4800m2. 3个标准化篮球场（19m×32m）、羽毛球场（14m×6m）和附属设施，占地面积约2000m2. 辅助工程; 基础设施及配套服务工程; 两层村部建筑用房，建筑面积550m2，占地面积约280m2. 50个地上生态停车位，占地面积约1200m2. 附属道路、景观雕塑及其他，占地面积约7290m2. 基础设施配套工程; 给水工程; 工作人员办公用水由城镇给水管网供给；景观涝池水源部分为雨水，不足部分由城镇给水管网补给. 排水工程; 采用雨污分流，雨水经明渠进入涝池，经沉淀处理后定期用于农田灌溉；污水主要为管理人员和卫生间产生，经化粪池处理后经吸污车清运至渭南市污水处理厂处理，待交斜镇污水处理厂建成后，经排污管网排入处理. 供电设施; 由城镇供电管网接入，设置配电柜. 暖通工程; 采暖与制冷均使用分体式空调. 废水治理; 雨污分流，雨水排入景观涝池，采用混凝土防渗，附属设置20m3沉砂池；生活污水经20m3化粪池处理后定期清淘处置，待交斜镇污水处理厂建成后，经排污管网排入处理. 噪声治理; 厂区绿化降噪和距离衰减. 固废治理; 分类垃圾桶18个，定期由管理人员统一清运. 绿化工程; 绿化面积3200m2. 表2 主要经济技术指标一览表 4．公用工程 项目; 规模; 单位; 备注. 景观涝池; 4800; m2; 蓄水量为4500m3，深度约3m，设计集水面积约40hm2，配套建设进水渠、排污栅、沉砂池、消力池和溢水口等进排水工程. 3个标准化篮球场、羽毛球场; 2000; m2; 标准化篮球场尺寸为19m×32m 羽毛球场尺寸为14m×6m 配套观球台阶等附属设施，水泥硬化铺设. 环形塑胶跑道; 800; m; 采用13mm塑胶，塑胶面层聚醚聚胺脂. 公厕; 60; m2; 16个蹲便器，4个洗脸盆，位于运动雕塑北侧. 两层建筑用房; 280; m2; 两层建筑用房，建筑面积550m2. 停车位; 1200; m2; 50个地上生态停车位. 道路及其他; 7290; m2; 附属道路、景观雕塑及其他. 绿化面积; 3200; m2; 广场内植被绿化，不包含涝池内水生植物. 绿化率; 11.4; %; 3200m2. 总投资; 480; 万元; 申请中央预算内资金和地方财政配套资金. 环保投资; 4.6; 万元; 占总投资的0.96%. （1）给水 a.水源：办公人员生活用水由城镇给水管网供给；景观涝池用水采用雨水和给水管网供给；绿化用水采用给水管网和涝池蓄水相结合的供给方式； b.水量：根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2014），参考行政办公及科研院所用水定额，按35L/（人·d）计，项目定员10人，则管理人员每日最高用水量为0.35m3；绿化总占地面积约为3200m2，按照2L/m2·d计，则本项目绿化每天最高用水量为6.4m3，考虑到下雨天，全年按80次计。 公厕占地约60m2，设置16个蹲位，洗手盆4个。根据《给水排水工程快速设计手册—3建筑给排水工程》（中国建筑工业出版社1998年出版，刘文镔主编），地面冲洗6L/m2/天，用水量以80L/h/蹲位计；洗手盆20L/h/个。日常用水量以4h/天计，运动会一年举行一次，按12h/次计。 景观涝池按照当地降雨量进行水源调整，保有涝池常蓄水量的45%（即2025m3，可集雨水2475m3）。根据区域气象资料（年降雨量R取最小值520mm）和设计集水面积（F取值40hm2），结合各种屋面、混凝土或沥青路面的径流系数0.85~0.95（本次评价K取最小值0.85），则年降雨量W=10KRF=176800m3；蒸发量为1684mm，蒸发面积取1700m2，则年蒸发量约2800m2；因此，降雨和蒸发天然气候对水池的补给量约174000m3，按全年降雨日数84天计，则每次补给量约2071m3，基本可满足涝池景观常蓄水量。 （2）排水 a.排水方式： 采用雨污分流，雨水经明渠进入涝池，项目涝池设置有溢水口及排水系统，必要时采用水泵抽排，加快蓄排过程。暗管顺地面坡向布置，并设置闸阀。暗管可与明沟可结合布置，构成复活式排水网络，与灌溉渠道系统相对应，经沉淀处理后定期用于农田灌溉；一年进行一次淤泥清淘，期间保有蓄水最大容积的45%以供形成景观，同时剩余容积可满足区域内日常降雨储存。 污水主要为管理人员和卫生间产生，经化粪池处理后定期清淘处置后通过吸污车清运至渭南市污水处理厂处理，待交斜镇污水处理厂建成后，经排污管网排入处理。 b.排水量：预计排水量为用水总量的80%，则项目区日排水量为1.891m3。 项目用水及排水量详见表3。 表3 项目用水量及排水量一览表 序号; 用水类别; 用水量标准; 使用单位数; 日用水量 （m3）; 日排水量（m3）; 年用水量（m3）; 年排水量（m3）. 1; 管理人员; 35L/（人·d）; 10人; 0.35; 0.28; 127.75; 102.2. 2; 日常公厕; 地面冲洗; 6L/（m2·d）; 60m2; 0.36; 0.288; 129.6; 103.68. 3; 洗手盆; 20L/（h·个）; 4个; 0.32; 0.256; 115.2; 92.16. 4; 蹲便器; 80L/（h·个）; 16个; 1.28; 1.024; 460.8; 368.64. 5; 绿化; 2.0L/(m2·次); 3200m2; 6.4; 0; 512; 0. 6; 日常合计（折算后）; 360d/a; 3.67; 1.848; 1345.35; 666.68. 7; 运动会公厕; 5.88m3/d; 5d/a; 5.88; 4.704; 29.4; 23.52. 8; 全年合计（折算后）; 365d/a; 3.766; 1.891; 1374.75; 690.2. 项目水平衡图见图1。 图1 水平衡图 单位:m3/d （3）电力 电源就近由城镇供电管网接入，设置配电柜，保证项目用电。 （4）消防 根据消防设计要求，室内配置灭火器，室外设消火栓。室外消防水量按10L/S设计，同时发生火灾次数为1次，火灾延续时间按2小时计，火灾最大延续时间按1小时计。区内设环状消防给水管网，管径不小于DN100，管材采用无逢镀锌钢管，系统配备水泵接合器。 （5）暖通 项目采暖制冷为配套建筑内办公区，采用分体式空调供给。 （6）景观照明 考虑节假日或重大节庆活动的要求，对广场内夜间照明和夜景观进行如下设计要求： ①泛光照明与勾勒线光源照明：由于夜间景观构成的要求，突出广场主体建筑或主题景观，采用泛灯照明与勾勒轮廓的线光源照明。 ②广场照明：对广场内实地部分、道路部分的照明从经济节约的原则出发采取普通照明方式，即采取中高杆灯结合的方式；照明灯的造型要求与广场风格相谐调，既实用又美观。 （7）道路 广场道路主要为人行道。以典雅的青灰色调为主，镶嵌活泼的红黄色系。人行道路宽3米，连接各入口广场和休闲广场。广场沿规划道路设有出入口，人行道为绿地内供游人行走的游览路径，有花径、林荫小道、栈桥等，路面可铺设石板、卵石或其它天然材料；铺装的设置主要集中在广场出入口、休闲场地。铺装风格与园路一致，尽可能地林荫化。 5．产业政策符合性分析 本项目为交斜镇光新运动广场，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“第一类 鼓励类”“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”，属于“33、体育竞赛表演、体育场馆设施建设及运营、大众体育健身休闲服务”，为鼓励类项目，同时不属于陕发改产业[2007]97号文《陕西省限制投资类产业指导目录》中的限制类项目，因此符合国家和地方产业政策要求。 6．选址可行性分析 本项目建设选址位于交斜镇来官路东侧、原光新小学旧址，根据《渭南市国土资源局临渭分局关于临渭区交斜镇光新运动广场项目建设用地的预审意见》（渭临国土函【2017】6号），项目拟用地符合交斜镇土地利用总体规划，符合国家供地政策和土地管理法律、法规规定的要求。 因此，项目选址符合国家和地方相关规划要求。 7．项目平面布置合理性 根据用地文件和总平布置设计，项目呈矩形布局，具体平面布置见附图3。花园健身场地、涝池景观、观景亭、中心景观节点和阳关微地形等景观类布设于拟建地北侧，观球台阶、篮球场、乒乓球和羽毛球场等运动类布设于拟建地南侧，全区环绕和夹杂绿化及雕塑景观小品，主体建筑拟建于主入口、位于项目地偏西侧中间位置，广场设1个主入口和多个次入口，并配套建设停车场，各空间协调设计，与区域环境相融合，总体布局较为合理。 8．项目建设周期、总投资和劳动定员 本项目建设周期为8个月；投资480万元，资金来源为申请中央预算内资金和地方财政配套资金；劳动定员为10人：其中管理人员2名、服务人员8名。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，故无与本项目有关的原有污染源情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与西安市临潼区相望，东北以洛河故道（古乾河）与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 交斜镇位于临渭区的东北部，距渭南城区28公里。全镇面积33.5平方公里，有19个行政村、88个村民小组、7303户，总人口27527人。108国道横穿东西，交孝、来官两条区级公路纵贯南北，村村通柏油路。 项目位于临渭区交斜镇，具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。 本项目位于交斜镇来官路原光新小学旧址，根据现场踏勘，所在地现状地貌较来官路地势低，呈现一定高差。 3、气候、气象 临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。 本项目属于渭南市中部平原台塬温暖半干旱气候区，位于渭南市临渭区交斜镇，海拔在500m以下。根据渭南地区志中各气候区气候要素表可知，该地区气候温暖，年平均气温13.1-14.5℃，年＞0℃积温＞4900℃，年降水量520-590mm，全年降雨日数84~128天，多年平均降雨日数91.5天，年太阳总辐射532×107J/m2，日照时数约2308h，日照率为52%，蒸发量为1684mm，相对湿度67%，年平均风速2.0m/s。 4、水文 流经市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿立方米。地表水、地下水资源总量20多亿立方米。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 距项目所在地最近地表水体为南侧距离约12km的渭河，因此本项目无地表水补给，主要水源为雨水和新鲜水。 5、动植物及生物多样性 渭南市全市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物35种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等为主。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、酥梨、葡萄、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、桃等。 项目所在地区域原为农田，现状为建设施工场地，区域地形平坦，植被多为人工栽培；动物多为家养动物，无野生动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等): 为了解项目区域环境质量现状，本次监测采用陕西盛中建环境科技有限公司《交斜镇光新运动广场建设项目环境质量现状监测》，盛中建检（现）字（2017）第253号。 1．环境空气质量现状 （1）监测项目 TSP、PM10、SO2、NO2的24小时平均浓度和SO2、NO2的小时平均浓度。 （2）监测时间和监测点位 监测时间为2017年12月11日-2017年12月17日，连续监测7天，具体布点为1#项目所在地和2#下风向窎庄村，监测点位图见附图5。 （3）环境空气质量现状评价 环境空气监测结果统计见表4。 表4 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 项目; 日期 类别; 12-11; 12-12; 12-13; 12-14; 12-15; 12-16; 12-17. 二氧化硫; 1#小时值; 25~32; 26~34; 21~29; 22~34; 23~31; 23~34; 28~35. 2#小时值; 26~34; 27~35; 24~34; 24~35; 26~35; 24~35; 29~36. 1#24h均值; 24; 25; 23; 23; 25; 25; 27. 2#24h均值; 25; 26; 25; 25; 27; 26; 28. 二氧化氮; 1#小时值; 64~72; 58~67; 47~56; 50~60; 67~75; 35~44; 64~73. 2#小时值; 61~69; 55~61; 44~52; 45~51; 64~73; 32~43; 60~70. 1#24h均值; 70; 60; 52; 55; 70; 40; 69. 2#24h均值; 66; 58; 47; 49; 70; 38; 67. PM10; 1#24h均值; 126; 100; 115; 158; 183; 191; 200. 2#24h均值; 133; 108; 124; 167; 192; 199; 202. TSP; 1#24h均值; 233; 183; 212; 294; 342; 358; 375. 2#24h均值; 246; 198; 229; 312; 360; 373; 379. 表5 环境空气质量现状监测24h平均浓度分析 项目; 浓度范围（μg/m3）; 二级标准（μg/m3）; 采样点; 超标率（%）; 最大超标倍数. 1#SO2; 23~27; 150; 7; 0; /. 2#SO2; 25~28; 150; 7; 0; /. 1#NO2; 40~70; 80; 7; 0; /. 2#NO2; 38~70; 80; 7; 0; /. 1#PM10; 100~200; 150; 7; 57.1; 0.33. 2#PM10; 108~202; 150; 7; 57.1; 0.35. 1#TSP; 183~375; 300; 7; 42.9; 0.25. 2#TSP; 198~379; 300; 7; 57.1; 0.26. 表6 环境空气质量现状监测小时平均浓度分析 项目; 浓度范围（μg/m3）; 二级标准（μg/m3）; 采样点; 超标率（%）; 最大超标倍数. 1#SO2; 21~35; 500; 28; 0; /. 2#SO2; 24~36; 500; 28; 0; /. 1#NO2; 35~75; 200; 28; 0; /. 2#NO2; 32~73; 200; 28; 0; /. 由表5和表6可以看出，SO2、NO21小时平均浓度和24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由于黄土高原西部气候原因，TSP和PM1024小时平均浓度有所超标。 2．声环境质量现状 为了解项目地声环境质量现状，本次评价委托陕西盛中建环境科技有限公司于2017年12月11日~12日对本项目场界及周边敏感点进行了噪声现状监测，监测结果见表7。 表7 声环境质量监测结果表 单位：dB（A） 由表7可见，项目所在地场界及敏感点昼间和夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量较好。 点位 时间; 1# 场界北; 2# 场界东; 3# 场界南; 4# 场界西; 5# 北加村; 6# 光新村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准： 昼间60dB（A）； 夜间50dB（A）。. 12-11; 昼间; 49.5; 49.9; 49.8; 50.1; 50.4; 51.3. 夜间; 43.8; 42.4; 42.3; 44.2; 44.1; 44.6. 12-12; 昼间; 50.1; 49.6; 49.3; 50.5; 51.0; 51.6. 夜间; 43.9; 42.5; 42.4; 44.3; 44.8; 44.7. 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： - 根据现场调查、工程特点及区域环境质量要求状况，确定本项目范围中主要环境保护目标，具体见表8，项目环境评价范围及敏感保护目标图见附图2。 表8 评价区内环境保护目标 环境要素; 保护对象; 相对本项目厂址; 户数; 人数; 环境功能. 方位; 距离m. 声环境; 北加村居民; N; 紧邻; 8; 20; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准. 光新村居民; E; 150; 10; 40. 北加村居民; W; 20; 20; 65. 光新村居民; S; 20; 4; 20. 环境空气; 北加村居民; NW; 紧邻; 65; 220; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 东窑村; W; 1900; 25; 80. 郭田村; NW; 1200; 20; 70. 潼关寨村; NW; 2300; 45; 140. 生郭村; NW; 1100; 60; 200. 辛家堡; N; 950; 50; 150. 田家村; N; 2300; 70; 240. 赵家洼; NE; 1200; 35; 110. 雷村; NE; 2100; 40; 130. 光新村; E; 150; 55; 180. 范家; E; 1600; 30; 100. 张家堡子; SE; 1400; 25; 80. 庞家村; SE; 2100; 40; 130. 郭村; SE; 1200; 15; 50. 南加村; S; 900; 75; 260. 王堡; S; 1700; 20; 70. 南窎庄; SW; 2300; 15; 50. 美王村; SW; 1900; 40; 130. 窎庄村; SW; 1400; 30; 100.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准； （3）地下水环境质量执行《地下水质量标准》中Ⅲ类标准； （4）声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）施工期场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准； （2）运营期废水不得外排； （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准； （4）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目排污特征，不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目施工期为8个月，施工人员约20人，均为所在区域内村民，故不设置施工营地、食堂等设施，施工期工艺流程图及产污环节如图2所示: 图2 施工期工艺流程及产污环节图 运营期主要关注的重点为景观涝池，根据《陕西省涝池建设技术导则》（试行）（陕西省水土保持局，2016年7月），涝池建设的指导思想是：拦蓄调节雨洪径流，防止沟头下切与扩张，固沟保塬，改善乡村小气候，打造水体景观，梅花乡村环境，构建美丽乡村，兼顾污水净化，连同调蓄水体补充灌溉，发展区域经济。 涝池的建设是以“能恢复蓄水排涝，能修复自然生态，能连通区域水系，能惠及民生需求，能传承历史人文，能持续安全管护”为基本原则。 本项目建设涝池约3m深，容量为4500m3，属于中型人文景观型涝池：主要为乡村环境美化，发展水面景观，构造宜居环境而建设的涝池，其水源主要为雨洪径流，也可为其他综合水源进行补给。 涝池工程组成主要包括：池体工程、进水工程、排水工程和附属工程。 池体工程：池底和池壁采用混合土防渗，防渗高度控制在1.5m左右；边坡防护采用现浇混凝土和干砌石结合的形式。 进水工程：进水口前设置拦污栅和20m3沉砂池，沉砂池采用地埋式。 排水工程：设在涝池北侧，地势较低且距农田较劲，采用明渠和涵管综合排水，为避免水流冲刷造成的沟道扩张，涝池距离沟边较近处采用陡坡式跌水。 附属工程：池边结合涝池的遮阴、美丽乡村建设以及区域绿化规划要求，选用乡土树草种，提高绿化综合效益，减少养护管理成本；池边加装绿篱和护栏，高度不低于75cm，形成有机结合增加涝池美观效果。 流程及产污环节如图3所示: 图3 运营期产污环节图 主要污染工序： 一、施工期： 1．废气 施工期大气污染物主要为扬尘和物料运输的影响。 项目拟建区范围内土地平整、土方挖填等施工活动，破坏了地表，造成土壤疏松，以及渣土清运、建筑材料运输等作业，一旦遇到刮风天气易造成扬尘，对大气环境和周围居民产生影响。 （1）露天堆场和裸露场地施工扬尘的影响 露天建筑材料堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg/t·a V50——距地面50m处风速，m/s V0——起尘风速，m/s W——尘粒含水率，% 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 （2）车辆运输扬尘对环境的影响分析 车辆运输扬尘约占扬尘总量的30%，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5)0.35 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表9为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表9 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5(km/h); 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10(km/h); 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15(km/h); 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20(km/h); 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.2004; 0.3788; 0.6371. 表9中结果表明，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 施工废气主要包括施工燃油机械及运输工具排放的废气，主要污染包括NOx、CO及THC等。 2．噪声 施工建设期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的交通噪声。挖掘打桩和混凝土输送泵等施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，运输车辆的交通噪声具有声源面广、流动性强等特点，对周围声环境存在一定的影响。主要噪声源状况见表10。 表10 主要施工设备噪声 主要设备; 噪声源强dB（A）; 测距（m）. 装载机; 90; 1. 挖掘机; 90; 1. 电钻; 110; 3. 切割机; 103; 1. 运输车辆; 80; 7.5. 混凝土输送泵; 100; 1. 3．固体废弃物 施工建设期间固体废物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾包括基础开挖及土建过程产生的砖瓦石块、渣土、栽种树木，花草中施肥所剩的空袋子，路灯安装过程中的废弃电线等。建筑垃圾组成以无机物成分为主。生活垃圾来源于施工工作中遗弃的废弃物，成分与城市居民生活垃圾成分相似。 ①本项目占地面积为28050m2，是由田地改造成运动休闲广场，根据建设单位提供资料，本项目开挖土方主要来源于景观涝池的土方量，由于现状地势差，填方主要用于土地平整和基底抬升，基本可做到挖填平衡，土方平衡见表11。 表11 施工期土方平衡表 序号; 分项; 土方量（m3）. 1; 挖方量; 12000. 2; 填方量; 12000. 3; 弃方量; 0. ②生活垃圾：来源于施工人员生活过程中遗弃的废弃物，以有机物为主。施工人员平均每人排放生活垃圾约0.2kg/d，施工分阶段进行，最大施工人数按20人计算，生活垃圾产生量约4kg/d，项目施工期8个月，产生生活垃圾总计0.96t，生活垃圾收集后清运至生活垃圾处理场处置。 4．废水 由于拟建项目地处临渭区交斜镇，施工人员大都为当地村民，故项目所在地不设置施工营地，食宿主要依托周围村庄，所以施工期间不产生生活废水。 施工废水主要包括建筑施工用水、商混运输车、混凝土输送泵等机械冲洗废水，施工废水产生量较小，经简易沉淀池处理后用于场地抑尘，不外排。 5．生态 本项目占地约28050m2，施工期对生态环境的影响主要是开挖土地造成地表土壤裸露，在一定程度上改变了土地地貌，对地表土壤有一定影响。 二、运营期： 1．废气 本项目废气主要为停车场汽车尾气和公共卫生间恶臭。 ①停车场废气 项目所设停车场为地上停车场，共有1个出入口，均位于项目西侧。项目地停车场共计1200m2，50个停车位。 汽车在进出停车场时将产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX及HC。 ②公共卫生间恶臭 公共卫生间定期有人打扫，污水由化粪池处理后定期由吸污车清理，故公共卫生间恶臭对周边环境影响不大。 2．废水 项目运营过程排放的污水主要为管理人员用水、卫生间用水等，预计污水总排放量1.891m3/d（690.2m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS，各污染因子浓度为COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS220mg/L，NH3-N25mg/L。生活污水经过化粪池处理后，在交斜镇污水处理厂未建成前，由吸污车定期清运至渭南市污水处理厂处理，待交斜镇污水处理厂建成后排入污水处理厂。 3．噪声 项目建成后噪声来源主要为停车场机动车辆进出时的噪声和广场内居民生活产生的的社会生活噪声，对周边环境影响较小，且建成后广场内部树木较多，可达成很好的减声降噪的效果。 4．固体废弃物 项目建成后，主要固体废为居民广场活动日常生活垃圾、绿化废物和化粪池污泥等。化粪池定期清淘；生活垃圾为广场管理人员、流动人员和年度运动会产生，流动人员大约为50人/d，垃圾按0.2kg/（d·人）计；管理人员为10人，垃圾按0.2kg/（d·人）计；运动广场每年举行一次运动会，最大容纳人数约500人，垃圾按300kg/次计；绿化废物主要是枯枝枯叶，修剪枝叶等，绿化面积约3200m2，垃圾按1kg/（d·100m2计）；景观涝池定期清理会产生淤泥等固废，淤泥每年冬季清理一次，以4000kg/次计，排污栅前固废按1000kg/a计；则建设项目产生的固体废物情况详见表12。 表12 项目固体废弃物产生情况一览表 项目; 产生来源; 指标; 日产生量（t/d）; 年产生量（t/a）. 生活垃圾; 管理人员; 0.2kg/（d·人）; 0.002; 0.73. 流动人员; 0.2kg/（d·人）; 0.010; 3.65. 年度运动会; 300kg/次; /; 0.30. 绿化废物; 枯枝绿叶; 1kg/（d·100m2）; 0.032; 11.68. 景观涝池; 塑料袋、秸秆等固废; 1000kg/a; /; 1. 淤泥; 4000kg/次; /; 4. 合计; 21.36.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO | 少量 |  | 少量 |
|  |  | NOx | 少量 |  | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （排放量690.2m3/a） | / | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 0 |
|  |  | COD | 350 | 0.24 |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.14 |  |
|  |  | SS | 220 | 0.02 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.15 |  |
| 固 体 废 物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 4.68t/a |  | 0 |
|  | 绿化废物 | 枯枝绿叶 | 11.68t/a |  | 0 |
|  | 景观涝池 | 塑料袋、秸秆、淤泥等 | 5t/a |  | 0 |
| 噪声 | 项目噪声主要为施工期噪声，源强为70-100dB（A） |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目占地约28050m2，施工前项目所在地农田植被较少，由于现项目开挖地表，对地表土壤有一定影响。开挖土地造成地表土壤裸露，遇到大风天会产生扬尘污染，会对周围居民产生一定的影响，但该影响具有暂时性和不可避免性，随着工期结束也会随之消失。 项目建设涝池、绿化等景观工程以及休闲娱乐工程，建成后项目地绿化3200m2，水体约占1700m2，形成较好的城镇绿地生态系统，改善项目地区域小环境。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期间的环境影响主要表现为施工扬尘、施工噪声、固体废弃物对环境的影响。 1．施工噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生一定影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。 ⑴声源源强 施工期间各设备噪声源强详见《污染源强分析与核算》中表5-2《施工机械噪声源强值一览表》。 ⑵预测模式 施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0-20lg(r/r0) 式中：Lp-距声源r处的施工噪声预测值；Lp0-距声源r0处的参考声级； 计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表13。 表13 施工机械设备不同距离处的噪声预测值一览表 声源; LWA (dB); 距声源不同距离处的噪声值(dB(A)). 10m; 30m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 70; 60.5; 56.0; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44. 挖掘机; 90; 70; 60.5; 56.0; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44. 电钻; 110; 90; 80.5; 76.0; 74.4; 71.9; 70; 66.5; 64. 切割机; 103; 80; 73.5; 69.0; 67.4; 64.9; 63; 59.5; 57. 运输车辆; 80; 60; 50.5; 46.0; 44.4; 41.9; 40; 36.5; 34. 混凝土输送泵; 100; 80; 70.5; 66.0; 64.4; 61.9; 60; 56.5; 54. 由表13可知，项目施工期间，施工场界距噪声源100m处，昼间噪声一般能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)所规定的施工场界噪声限值；夜间不施工。项目施工过程只要严格按照相关规定进行，土建施工过程对周边声环境影响较小。 根据上述分析和项目平面布置可知，施工期周边敏感目标将受到一定的噪声影响，施工周期较短，且施工噪声的影响时间有限。为最大限度的减小施工对周边敏感目标声环境质量的影响，建议施工单位避免在夜间施工，在靠近项目北侧声环境敏感点施工时，需设置声屏障，强化围护结构，尽量使其噪声影响值降至昼间作业标准限值以下，减小对周围环境的影响。 减缓施工噪声影响的途径有加强管理、改进施工方法和隔离消声等途径： （1）加强管理：最有效的控制方法，建设和施工单位应严格执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），合理安排施工进度和作业时间，加强对施工场地的监督管理，对高噪设备应采取相应的限时作业，避免施工噪声对周围敏感点的影响； （2）改进施工机械和施工方法也是一种主动的防治噪声方法，如优先选用性能良好的高效低噪施工设备，尽量使用挖桩替代打桩；使用低噪声的压缩机、挖土机等施工机械等。推行工厂集中加工现场组装施工方法，尽量减少施工噪声对周边环境的影响。 2．施工环境空气影响分析 （1）施工期扬尘环境影响分析 拟建地扬尘属于建筑施工扬尘。虽然施工扬尘噪声的污染只是短期和局部的影响，施工完成后会自动消失，但拟建地周边有居民区、政府机关、学校等，施工期间的扬尘必定会对居住区周围产生一定的影响。 施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，建筑工地的扬尘主要来自：a.土方挖掘、堆放和清运过程的扬尘；b.建筑材料、水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；c.运输车辆来往形成的扬尘；d.建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。 如果在施工期间车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表14为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 表14 施工场地洒水抑尘试验结果 ①露天堆场和裸露场地施工扬尘的影响 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 露天堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg/t·a V50——距地面50m处风速，m/s V0——起尘风速，m/s W——尘粒含水率，% 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 施工扬尘的大小随施工季节、土方量的大小和施工管理不同差别甚大，影响范围可达150～300m。通过类比调查分析，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，施工扬尘可导致： a．建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍； b．建筑工地扬尘的影响范围为下风向150m，被影响地区TSP浓度值为0.49mg/m3，相当于环境空气质量标准的1.6倍； c．围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。 建筑施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了丰富的尘源。项目北侧距离敏感点较近，因此，扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。 ②施工扬尘污染防治措施 本项目位于陕西省渭南市临渭区交斜镇，本次评价要求项目施工期间设置防护围栏，定期洒水，将建设期间扬尘产生的影响降到最小。同时施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失。工地扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，本项目建设期为8个月，为控制扬尘的影响，按照《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》及渭南市其他相关要求，本次环评要求施工单位采取如下措施： a．施工组织设计中，制定施工现场扬尘预防治理专项方案，制定专人负责落实。无专项方案严禁开工。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘防治理知识培训，未培训的而严谨上岗。 b．运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加以覆盖，防止运输过程中的飞扬和洒落。 c．在建工程施工此案长必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放。 d.坚持文明施工，设置专用场地堆放建筑材料，堆放过程中要加篷布覆盖，以防止建材扬尘，料场应选在远离周边敏感点的背风向。工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化，并安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查。对工地周围的道路应保持清洁，若发生建材或泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，项目施工单位有责任及时组织人力进行清扫。 e.合理制定施工计划，尽量缩短施工周期工。 f.气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工。工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 g.施工工地概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括工企业电话和主管部门电话。 h.施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。 施工扬尘在采取防治措施后，对周围环境产生的影响较小确保项目施工期产生的扬尘达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准的要求。 （2）施工机械废气及运输车辆废气影响分析 运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NO2、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，评价建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2及CO等汽车尾气的排放量；禁止鸣笛。运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气是短期的，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失，对项目周围环境影响较小。 （3）施工原料废气及影响分析 本项目主要关注的原料为塑胶跑道的，施工用料为聚醚型聚氨酯，跑道800m，重量约60t，参考石油化学工业生产产品VOCs产污系数0.021kg/t，废气产生总量为1.26kg。废气产生量较少、无毒且场地较为宽阔，通过无组织逸散，对项目周围环境影响较小。 3．施工期水环境影响分析 废水主要为建筑施工用水等，为避免施工废水肆意排放对环境的不良影响，禁止随意倾倒建筑废水，要求在施工现场设简易的沉淀池处理，废水收集沉淀处理后循环使用。 4．施工期固体废弃物环境影响分析 施工期固体废物主要来自建筑垃圾和施工人员少量的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾成分主要为建筑弃土、弃渣以及建材的包装箱、袋等。建筑垃圾部分可用做建筑回填使用，未能利用的部分不得随意乱放，根据本项目特征，建筑垃圾产生量较少，经加盖篷布的垃圾运输车辆运送至垃圾填埋场填埋处理，避免沿途抛撒。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要成分为废纸、塑料等，其成分与城市居民生活垃圾成分相似。因项目所在地位于交斜镇北加村和光新村之间，故施工过程不设建筑营地，生活垃圾产生量较少，集中收集后统一清运至光新村垃圾填埋场。 5．施工期生态影响分析 本项目占地约28050m2，现由于项目开挖地表，对地表土壤有一定影响。开挖土地造成地表土壤裸露，在一定程度上改变了土地地貌，但在项目建设过程中会对其进行后期绿化，施工结束后土地将恢复原有土地保持能力，经合理安置补偿后，工程占地所产生的影响较小。经过现场勘查，项目区域植被较少，故施工对植被影响较轻微。 项目建成后，绿化面积3200m2，园区内种植多种类植物，不但可以美化环境，还可隔音、降噪、阻尘吸尘，调节温度和湿度，从而改善局部小气候，改善周边生态环境质量，取得良好的生态效果。 6．施工期环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专职环境管理监督人员负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。专职环境管理监督人员除做好对建设施工噪声和施工扬尘的控制与管理工作，防止噪声及扬尘污染环境，同时应负责与环境保护主管部门的联络工作。必须夜间作业的，会影响到周围群众的生活质量，要提前（至少1天）到临渭区环境保护局办理夜间施工审批手续，并以公告形式告知附近居民取得居民谅解，同时采取隔声降噪措施。 根据施工地段的环境功能区划及有关环境标准要求，采取进一步的污染控制与防治措施。施工期环境管理清单见表15。 表15 施工期环境管理清单 类别; 环 保 要 求. 环境 空气; 1、施工工地周边必须设置2m米以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。 2、各类施工工地内堆放的易产生扬尘污染物料，应当密闭存放或及时进行覆盖；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。 3、出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 4、施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 5、遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1～2次。 6、项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。. 声 环境; 1、根据项目所在区域特点，本项目夜间禁止施工。 2、在施工中尽量采用低噪声机械，严格限制或禁止使用高噪声设备。 3、施工车辆运输物料经沿途学校、居住区时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。. 水 环境; 施工现场生产废水产生量较少，但因泥沙含量较大，须经沉淀池沉淀处理，尽可能地将沉淀池出水进行循环利用，如回用于施工现场洒水降尘、运输车辆冲洗等。沉淀池产生的废渣应与建筑垃圾一起运往垃圾场进行填埋处置。. 固体 废物; 1、建筑垃圾应及时收集运往城镇管理部门指定的建筑垃圾场，不得随意堆放，生活垃圾及时送当地垃圾卫生填埋场处置。 2、施工期建筑垃圾及生活垃圾应在场区内集中分类堆放、及时清理并分别按类处置，严禁乱倒。. 生态 环境; 1、在满足施工要求的前提下以减轻对周围土壤、植被的破坏。 2、对施工临时占地，应在施工结束时及时恢复、绿化。. 绿化; 施工结束时应及时开展环境绿化。. 7．小结 总之，施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。项目所在地周边敏感点较多，建设单位和施工单位在施工过程中应严格执行建设工地相关规定进行施工建设，切实强化扬尘、废水、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期环境影响将得到有效控制。施工可从以下几个方面采取防治措施，将这种不利影响减少到最小。 （1）加强外部管理，选择现代化水平较高、技术装备较好的工程承包单位进行文明施工； （2）加强运输调度管理，经常洒水清理进入施工现场的道路，以保证道路畅通，减少扬尘对周边环境污染； （3）加强工地管理，施工场地四周围拦围护，既可防止扬尘，亦可起到一定的隔声屏障作用； （4）水泥、石灰等建材运输车辆覆盖蓬布，及时清扫施工场地和运输道路，并适时对作业场地洒水降尘； （5）因项目西北侧有村庄等居民敏感点，所以施工期间尽可能选择低噪声施工机械； （6）施工废水可通过设沉淀池，经过沉淀处理后回用于施工中； （7）建筑垃圾应运至建筑垃圾堆放场，合理堆放； （8）科学施工，严格管理，采取先进技术，提高工效，缩短工期，减少施工期对环境造成的影响。 营运期环境影响分析： 1．废水 项目运营过程排放的污水主要为管理人员用水、卫生间用水等，预计污水总排放量1.891m3/d（690.2m3/a），主要污染因子经20m3化粪池预处理后浓度见表16所示。 表16 项目污染物产排情况一览表 项目; 生活污水; 废水 排放量 （m3/a）. COD; BOD5; NH3-N; SS. 产生 情况; 产生浓度(mg/L); 350; 200; 25; 220; 1190. 产生量（t/a）; 0.24; 0.14; 0.02; 0.15. 排放 情况; 排放浓度(mg/L); 300; 150; 25; 160. 排放量（t/a）; 0.21; 0.10; 0.02; 0.11. 黄河流域（陕西段）污水综合排放标准; 300; 150; 25; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; /; 400. 本项目执行标准; 300; 150; 25; 400. 从计算结果可以看出，项目污水经处理后的各污染物浓度均满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）表2标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 渭南市污水处理厂位于渭南市临渭区张庄东，占地10037亩，近期设计规模6万吨/日，远期10万吨/日。工程开始筹建于1999年，一期工程竣工于 2004年，是渭南市建设的第一座污水处理厂。污水处理工艺采用序批式活性污泥处理工艺(SBR工艺)，具有流程短、占地省、节能、污水处理水质标准高的特点，出水执行《GB8978—1996》中一级标准。其污水处理厂的进出水质指标见表10.2-2。 表17 渭南市市区污水处理厂进水出水水质 污染物; 污染物浓度（mg/L）. COD; BOD; SS; 氨氮. 进水水质; 450; 220; 300; 45. 出水水质; ＜60; ＜20; ＜20; ＜20. 深度处理出水; 50; 10; /; 10. 本项目区域污水管网尚未完善，待当地污水处理设施完善后经管网排入处理。 管网未铺设前污水经化粪池处理后定期清淘处理，通过吸污车清运至渭南市污水处理厂处理，项目废水产生量约为1.891m3/d，所占污水处理厂的负荷非常小，从水量、水质以及技术经济等方面综合分析，本项目污水处理措施是可行的。 2．废气 本项目废气主要包括停车场废气和公共卫生间恶臭。 ①停车场废气 项目地停车场共计1200m2，50个停车位。汽车在进出停车场时将产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX及HC。 由于地面停车场车位较分散，启动时间短，因此废气产生量小，露天条件很容易扩散，对周围环境影响较小。 ## ②卫生间恶臭 本项目公共卫生间定期清理，且定时喷洒除臭剂，污水经化粪池处理后定期由吸污车清理，臭气对周边环境影响不大。 3．噪声 项目建成后噪声主要为广场居民活动产生的社会噪音。 项目内部噪声源为项目运行后生活类噪声以及公共场所噪声，广场上人员活动产生的噪声，小型噪声源分布均匀且声级较低。根据项目平面布置，项目停车场、运动场所等位于所在地西侧和南侧，对项目北侧敏感点影响较小。 4．固体废物 项目建成后，主要固体废为居民广场活动日常生活垃圾和绿化废物。 （1）生活垃圾：城市生活垃圾的构成受地理条件、生活习惯、生活水平等因素的影响。所产生的生活垃圾成分有各种废弃包装物、废塑料、废织物、废纸等，主要以有机物为主，纸类、塑料等废品为辅。 （2）绿化垃圾：广场还有绿化用地产生的枯枝败叶等。 （3）景观涝池垃圾：雨水经过排污栅，会阻隔塑料袋、秸秆等一般固废，沉砂池和涝池中定期清理过程产生一定量的淤泥等。 在广场内设置18个垃圾箱，生活垃圾和绿化垃圾均由管理人员收集，做到日产日清，景观涝池垃圾按季节特征进行定期清理，按当地环卫部门规定进行卫生填埋。为减少对周边住户的影响，应定期对垃圾箱清洗、消毒，保持垃圾箱的清洁。 5．环境管理及监测计划 （1）环境管理 评价要求项目设专职的环保管理人员对广场内各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定广场的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的而环境影响。 ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 （2）环境监测计划 ①环境监测的目的 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括几个方面： a.定期检测污染物的排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； b.分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； c.协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 ②环境监测计划 运营期污染源与环境监测计划见表17。 表17 污染源与环境监测计划 项目; 监测地点; 监测因子; 频次; 实施机构; 负责机构. 废水; 废水排口; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类; 一年一次; 有资质的监测单位; 建设单位. 6．环保投资估算及环境保护设施清单 （1）环保投资估算 项目分项环保投资估算明细见表18。 表18 本项目环保投资估算表 类别; 处理措施与设施; 数量; 估算环保投资（万元）. 废水; 生活污水; 20m3化粪池; 1座; 2.5. 雨水; 20m3沉砂池; 1座; 1.2. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 18个; 0.9. 环境绿化; 植树种草、绿化景观等; 3200m2; /. 合 计; /; /; 4.6. （2）环境保护设施竣工验收清单 建设项目环境保护设施清单见表19。 表19 建设项目环境保护设施清单 序号; 治理项目; 污染防治设施或措施; 规模; 位置. 1; - 生活污水; - 化粪池; - 20m3; - 运动雕塑 - 小品北侧. 2; - 雨水; - 排污栅+沉砂池; - 20m3; - 涝池入口. 3; 生活办公垃圾; 分类垃圾桶; 18个; 分散布设在广场各区域. 表20 污染物排放清单 序号; 排放源; 污染物名称; 排放情况; 处理措施. 1; - 废气; 汽车尾气; - 少量; - 无组织排放. 2; - 废水; 生活办公废水; - 690.2m3/a; - 化粪池处理. 3; 生活办公垃圾; 管理人员; 0.73t/a; 垃圾桶分类收集. 流动人员; 3.65t/a. 年度运动会; 0.30t/a. 4; 绿化废物; 枯枝绿叶; 11.68t/a; 日产日清. 5; 景观涝池; 塑料袋、秸秆等固废; 1t/a; 定期清理. 淤泥; 4t/a.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 停车场废气 | CO、HC、NOx | / | 《大气污染综合排放标准》 （GB16297-1996）二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 经化粪池处理后清运至污水处理厂处理 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）表2标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 包装袋 果皮等 | 分类垃圾收集桶，日产日清 | 减量化 资源化 无害化 |
|  | 绿化垃圾 | 枯草、树叶等 |  |  |
|  | 涝池垃圾 | 塑料袋、秸秆、淤泥等 | 定期清理 |  |
| 噪 声 | 噪声主要来自广场产生的社会噪声和道路噪声，场界噪声均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的相关标准要求。对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 交斜镇广场设计以人为本，充分考虑到与居民息急相关的日常活动和休息的场所，设计手法上摒弃传统的规划式布局，而采用自然、生态的手笔来传承并延续城市本身己有的传统与精髓。设计时应对原地貌的树木进行保留，并采用先进的技术引进不同的树种，结合地形，利用低成本造就高价值的景观效果。广场内栽植树种繁多，景色宜人，栽植树种包括针状植物的白皮松、华山松、圆柏、龙柏、油松、罗汉松等；阔叶乔木的大叶女贞、广玉兰、桂花、枇杷等；灌木类的桂花、紫薇、碧桃、红枫、花石榴等，种类繁多，实现生物多样性。本项目绿化面积3200m2，绿化率11.4%，可提供较好的生活环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1．项目概况 本项目建设位于交斜镇来官路原光新小学旧址，广场占地约40亩，拟建设标准化篮球场3个、800米塑胶跑道、花园健身场地、运动雕塑小品、阳光微地形、羽毛球场、文化景墙、景观湖、观景台、观景亭、停车场、廊架等附属设施和地面建筑物。 项目总投资480万元，资金来源为申请中央预算内资金和地方财政配套资金。 2．项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为运动广场，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“第一类 鼓励类”“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”，属于“33、体育竞赛表演、体育场馆设施建设及运营、大众体育健身休闲服务”，为鼓励类项目，同时不属于陕发改产业[2007]97号文《陕西省限制投资类产业指导目录》中的限制类项目，因此符合国家和地方产业政策要求。 （2）选址可行性分析 本项目建设选址位于交斜镇来官路东侧、原光新小学旧址，根据《渭南市国土资源局临渭分局关于临渭区交斜镇光新运动广场项目建设用地的预审意见》（渭临国土函【2017】6号），项目拟用地符合交斜镇土地利用总体规划，符合国家供地政策和土地管理法律、法规规定的要求。 因此，项目选址符合国家和地方相关规划要求。 （3）平面布置合理性 根据用地文件和总平布置设计，项目呈矩形布局，具体平面布置见附图3。花园健身场地、涝池景观、观景亭、中心景观节点和阳关微地形等景观类布设于拟建地北侧，观球台阶、篮球场、乒乓球和羽毛球场等运动类布设于拟建地南侧，全区环绕和夹杂绿化及雕塑景观小品，主体建筑拟建于主入口、位于项目地偏西侧中间位置，广场设1个主入口和多个次入口，并配套建设停车场，各空间协调设计，与区域环境相融合，总体布局较为合理。 3．环境质量现状 （1）环境空气质量现状：项目拟建地所在区域环境空气质量监测中SO2、NO21小时平均浓度和24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由于黄土高原西部气候原因，TSP和PM1024小时平均浓度有所超标。 （2）声环境质量现状：项目所在地场界及敏感点昼间和夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量较好。 4．环境影响评价 （1）施工期环境影响分析 ①项目施工期为8个月，施工期对环境的影响在施工结束后也随之消失。施工期间需加强工期的管理，严格控制施工时间，合理安排高噪声机械与敏感点的位置。做好施工扬尘、噪声、施工废水以及建筑垃圾的防治，施工期对周围环境影响不大。 ②施工期对生态环境的影响主要是开挖土地造成地表土壤裸露，在一定程度上改变了土地地貌，对地表土壤有一定影响。项目建成后，绿化面积3200m2，园区内种植多种类植物，不但可以美化环境，还可隔音、降噪、阻尘吸尘，调节温度和湿度，从而改善局部小气候，改善周边生态环境质量，取得良好的生态效果。 （2）营运期环境影响分析 ①废水 项目运营过程实行雨污分流，雨水经明渠进入涝池，经沉淀处理后综合利用，不外排；污水主要为管理人员和卫生间产生，经化粪池处理后在交斜镇污水处理设施未建成前，经吸污车定期清运至渭南市污水处理厂处理，待交斜镇污水处理厂建成后，经排污管网排入处理。 ②废气 本项目废气主要为停车场汽车尾气和公共卫生间恶臭。由于地面停车场车位数量较少且分布南北两侧、在停车过程启动时间短，因此废气产生量小，露天条件很容易扩散，对周围环境影响较小；公共卫生间进行定期打扫，化粪池位于地下，产生的恶臭较少。因此，本项目废气排放对外界大气环境影响较小。 ③噪声 项目建成后噪声主要为广场内部产生的社会噪声，经绿化降噪和距离衰减后对周围的环境敏感点产生的影响较小。 ④固体废弃物 项目生活垃圾产生量4.68t/a，绿化废物11.68t/a，景观涝池打捞污泥、排污栅固废等5t/a，本项目设垃圾桶18个，生活垃圾和绿化废物当天清运，景观涝池固废定期清理，由专人负责运往方新村垃圾填埋场，经卫生填埋后对区域环境影响较小。 ⑤生态环境影响 项目占地面积为28050m2，由农田改造成运动广场，主要是为了改善当地居民的生活环境，为其提供一个休闲场所。项目建设涝池、绿化等景观工程以及休闲娱乐工程，建成后项目地绿化3200m2，水体约占1700m2，形成较好的城镇绿地生态系统，改善项目地区域小环境。 5．总结论 临渭区交斜镇光新运动广场项目，符合国家相关产业政策，选址合理，在认真落实各项环保措施后，项目建设对所在区域环境影响较小。从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 二、要求及建议 1．要求： ①加强环境管理，确保环保设施正常和有效运行，污染物达标排放。 ②施工期产生的环境污染（扬尘和噪声）是主要环境问题，因此项目承建单位应加强施工期环境管理，合理安排施工计划，防止扬尘污染和噪声扰民。 ③施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，早上6点以前，夜间22点以后停止施工，严格执行《环境噪声污染防治法》的相关规定，将其施工噪声影响降至最低。如有特殊情况需夜间施工，必须经环保部门批准后方可进行。 ④生活垃圾要做到日产日清，减少臭气的产生。 ⑤认真落实“三同时”制度，建成后组织展开竣工环境保护验收工作。 2．建议： ①建立健全的广场的环境管理制度，确保周边居民拥有良好的环境卫生，尤其要重视广场内生活垃圾的管理，营造健康、绿色、环保的生活环境。 ②项目绿化建设时，在周边及内部进行合理绿化设计。按当地环境现状，引进当地常见植物避免外来物种产生的影响，种植也应考虑生物多样性，植物种类应多元化，既符合绿化要求，也需形成良好的生态系统。 ③项目路面要比草坪高度略高（5-10cm），有利于雨水流到草坪。 ④注意广场建成后人员活动对周边居民的影响。