建设项目环境影响报告表

项目名称：        渭南恒泰混凝土有限公司建设项目

建设单位:               渭南恒泰混凝土有限公司

编制日期：2018年11月

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	13

环境质量状况	16

评价适用标准	19

建设项目工程分析	20

项目主要污染物产生及预计排放情况	28

环境影响分析	29

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

环境影响评价结论	43

附件

附件1：环评委托书

附件2：备案

附件3：项目选址意见书

附件4：土地证明

附件5：监测报告

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目四邻关系图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目监测点位图

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南恒泰混凝土有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南恒泰混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马军 |  | 联系人 | 柯兴龙 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区故市镇 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18091330015 |  | 传真 | —— | 邮政 编码 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭青路转盘西北角 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区经济发展局 |  | 批准文号 | 渭临经发【2017】364号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 | C3039其他建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积（m2） | 25333.46m2（38亩） |  | 绿化面积（m2） | 50m2 |  |  |
| 总投资（万元） | 1008 | 其中：环保投资 （万元） | 83.81 | 环保投资占 总投资比例 |  | 8.3% |
| 评价经费（万元） |  | / | 预投产日期 | / |  |  |
| 项目由来 - 概述 1、项目由来 混凝土，是指在配有先进的生产设备的工厂中进行精确计量、均匀搅拌的高质量混凝土，这类混凝土是一种新型绿色建筑材料，它可以在确保工程建设的质量前提下提高工程建设的效率，同时减少资源能源的消耗、城市噪声释放以及粉尘和建筑垃圾等污染物的排放，改善城市环境质量，国家在城市建设中重视推广使用商品混凝土，并扶持商品混凝土产业的发展，这类产业的发展不仅充分体现国家节能减排的方针，还可以促进循环经济发展。 渭南恒泰混凝土有限公司投资1008万在渭南市临渭区故市镇，建设渭南恒泰混凝土有限公司建设项目，根据项目搅拌机设备型号及生产时间（搅拌机为120型搅拌机，每天生产8h，每年生产245天），本项目年产约45万m3的商品混凝土。根据现场踏勘及建设单位提供资料，渭南恒泰混凝土有限公司于2017年收购故市镇搅拌站，收购时生产设备已安装完成，租赁后并未进行生产，目前处于完善环保手续阶段，并在完善环保手续后根据环保要求对其厂区进行改建。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。受渭南恒泰混凝土有限公司委托，江苏久力环境科技股份有限公司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位有关工程技术人员对本项目进行了实地考察，对厂址周围环境状况进行了调查，收集了当地的环保、水文、气象、地质等有关资料，按有关技术要求编写本环境影响报告表。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性 本项目为一般商品混凝土加工项目，不属于加气混凝土，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013修正），本项目不属于国家限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策，渭南市临渭区经济发展局出具了《关于印发渭南恒泰混凝土有限公司建设项目备案确认书的通知》（渭临经发【2017】343号），详见附件，本项目符合国家产业政策。 （2）选址可行性分析 - 本项目拟建于陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭青路转盘西北角，项目北侧和西侧均为农田，东侧为渭青路，南侧为未利用地。选址合理性的分析见表1。 表1 项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇，评范围价内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。. 2; 规划相符性; 根据故市镇人民政府关于《渭南恒泰混凝土有限公司建设项目的规划证明》（详见附件），本项目符合故市镇的整体规划。. 3; 土地利用; 用地性质属建设用地。. 4; 环境现状; 现状监测结果表明，评价区环境质量现状良好。. 5; 环境功能区; 项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求。. 综上所述，本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭青路转盘西北角，项目北侧和西侧均为农田，东侧为渭青路，南侧为未利用地。项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，拟建地自然环境及社会环境条件较为优越，周边环境质量状较好，有利于项目建设。项目在采取相应的污染物防治措施后，项目运营期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受，且根据现场踏勘，项目周边200m范围内没有敏感点。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目施工期已经完成，主要为营运期对周边环境的影响。营运期主要为生活污水、设备噪声和生产废气、固废等对环境的影响，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。 5、环境影响评价的主要结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、水环境、声环境等影响均在当地环境可接受范围内。从满足环境质量目标要求分析，本项目建设是可行的。 二、工程概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：渭南恒泰混凝土有限公司建设项目 建设单位：渭南恒泰混凝土有限公司 建设性质：新建 建设地点：陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭青路转盘西北角 总投资：1008万 2、地理位置及四邻关系 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭青路转盘西北角。项目北侧和西侧均为农田，东侧为渭青路，南侧为未利用地，交通条件便利。具体地理位置详见附图1，四邻关系见附图2。 3、项目规模及内容 本项目总占地面积38亩，建设2条混凝土搅拌机电子全自动流水线、输送带、除尘通风等相关设备，生产能力为年产混凝土约45.0万m3，配置粉料储罐8个，生产辅助工程有砂石料场、库房、办公室等。项目组成见表2。 表2 项目组成表 工程类别; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 搅拌系统; 2条混凝土搅拌机电子全自动流水线，设计年生产能力共为45万m3，其中每条生产线的产能为22.5万m3； 搅拌系统为全封闭式彩钢结构，生产工艺为：按照配比将石子、砂子、水泥、粉煤灰、水和外加剂等，运输到搅拌机进行搅拌，搅拌成合格的混凝土后外运; 原有. 原料输送系统; 水泥和粉煤灰由运输车输送管路与粉料储罐的进料管路相接输送，砂石由全封闭皮带输送机输送（共2套）; 原有. 质检室; 用专用设备对项目生产的混凝土进行质量检查; 不涉及化学试剂，已建. 储运工程; 储罐; 共8个粉料储罐，高20m，4个储存水泥（200t/个），4个存储粉煤灰（200t/个）； 外加剂储罐2个（20t/个），用于储存外加剂; 原有. 砂石料场; 彩钢结构，高15m，建筑面积6000m2，原料堆场全封闭，用于堆存砂子石子; 现有的砂石料区为露天堆放，原料运输均为外部车辆进行运输. 原料储运; 粉料运输车辆由罐车输送提供（1台），厂内设置混凝土泵车（3台）; 现已配齐. 辅助工程; 办公楼; 为办公用房，3F，建筑面积441m2，砖混结构; 原有（因后期设计变化，本项目仅有1栋3F办公楼，不再重新建设）. 门房; 彩钢结构，建筑面积97m2; 原有. 洗车台; 位于厂区东侧，并配置全自动洗车设备，对车辆车轮及车身进行全方位清洗; 原有. 住宿楼; 为员工提供住宿和食堂，共462m2，其中食堂100m2，砖混结构; 原有. 公用工程; 给水; 员工饮用水引自市政供水管网，生产用水引自自备水井; 原有. 排水; 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池（15m3），定期清掏; 油水分离器未安装. 项目实行雨污分流，雨水经厂外雨水渠排出，初期雨水经初期雨水收集池，沉淀后回用于厂区洒水，搅拌机清洗及车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于设备及车辆冲洗; 现已建1座三级沉淀池共30m3，位于厂区西侧；本次环评后企业在厂区东侧出厂处新建洗车台与沉淀池100m3（内含砂石分离装置），建成后现有30m3沉淀池弃用. 1座初期雨水收集池（位于项目东南角），原有. 供电; 由当地电网引入，厂区建设变压器及配套的供电设施; /. 采暖、制冷; 办公和员工宿舍去区冬季采用空调供暖和制冷; /. 环保工程; 废气; 砂石料场采用彩钢全封闭结构，并配以洒水降尘; 目前为露天料场. 粉料储罐为封闭式，自带滤芯除尘器+布袋除尘器（8套，排气口高度距离地面约为21m）; 已建，均已安装除尘装置. 设置全封闭搅拌楼+室内脉冲布袋除尘器（1套，安装于搅拌楼顶层，排气口高度距离地面约为15m）; 原有. 食堂油烟经油烟净化装置处理后高于楼顶排放; 改造. 废水; 搅拌机清洗及车辆冲洗废水经沉淀池（内含砂石分离器）处理后回用于设备及车辆冲洗（洗车台为全自动洗车装置）; 现已建1座三级沉淀池共30m3，位于厂区西侧，为暂用；本次环评后在厂区东侧出厂处新建洗车台与沉淀池100m3，建成后现有沉淀池弃用. 初期雨水经初期雨水收集池收集后，回用于厂区洒水降尘; 1座初期雨水收集池，改造. 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池（15m3），定期清掏; 化粪池（15m3）+油水分离器，改造. 噪声; 采用低噪声设备，采取隔声、基础减振; 已建. 固废; 生活垃圾由垃圾箱集中收集后，由环卫部门定期清运; /. 除尘器收集的粉尘回收后重新用于生产，; /. 沉淀池的沉渣及送至建筑垃圾处理场统一处置；. 不合格产品综合利用，回用于生产；. 废机油交由有资质单位处理. 废滤芯统一收集后，由厂家回收. 生态; 加强厂区绿化，绿化面积50m2; 绿化率0.2%. 4、主要原辅材料及能源消耗 项目拟建2条生产线，每年共生产45万立方米的混凝土（1立方米的混凝土质量约2.4吨，项目混凝土的总质量为108万吨），主要产品为C15~C50强度等级不等的混凝土，产品根据不同需要进行生产，各主要原辅材料及品质应按设计需要进行配比，配比计算应符合《中华人民共和国国家标准-预拌混凝土》（GB/T14902-2003）及《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2000）要求，混凝土的质量品质要经过试验进行确定，主要原辅材料根据市场要求及试验情况就近选择。项目主要原辅材料及来源见表3。 表3 主要原辅材料及来源及能源消耗一览表 注：外加剂是聚羧酸减水剂，其是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，氯离子含量低、碱含量低，有利于混凝土的耐久性；并且生产过程无污染，不含甲醛，符合ISO14000环境保护管理国际标准，是一种绿色环保产品。 类别; 名称; 单位; 年用量; 规格; 备注. 1; 水泥; t/a; 51750; /; 采购. 2; 粉煤灰; t/a; 131400; /; 采购. 3; 砂子; t/a; 378000; 5~19mm; 采购. 4; 石子; t/a; 427500; 19~31.5mm; 采购. 5; 外加剂; t/a; 1486.32; /; 储罐底部设围堰并对其进行防渗处理. 6; 机油; t/a; 0.1; /; 采购. 7; 工艺用水; t/a; 90000; /; 生产用水来源于自备水井. 8; 生活用水; t/a; 343; /; 生活用水来源于自来水. 9; 电; 万kw·h/a; 10.0; /; 故市镇供给. 表4 项目原辅材料物化性质表 化学名; 物化性质; 毒性; 作用及效果. 聚羧酸减水剂; 聚羧酸减水剂浅棕色液体，密度1.07±0.02；固含量20±2；PH6~8； 氯离子含量（%）≤0.02；减水率25~45；绿色环保，不易燃，不易爆。; 无毒; 聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。可以安全使用火车和汽车运输。. 5、产品方案 本项目年产45万m3混凝土，项目产品方案组成见表5。 表5 产品方案组成表 序号; 产品类型; 年产量（万m3）. 1; C15; 0.5. 2; C20; 2.5. 3; C25; 3.0. 4; C30; 2.5. 5; C35; 0.5. 6; C40; 0.5. 7; C50; 0.5. 总计; 10.0. 6、主要生产设备 主要生产设备情况详见下表6。 表6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 搅拌机; 120; 2台. 2; 皮带输送机; /; 2台. 3; 水泥储罐; 200t/个; 4个. 4; 粉煤灰储罐; 200t/个; 4个. 5; 外加剂储罐; 20t/个; 2个. 6; 变压箱、变压器; 350kVA变压器; 1组. 7; 混凝土罐车; /; 3辆. 8; 装载机; /; 1辆. 9; 空压机; /; 2台. 10; 水泵; /; 2台. 11; 检验设备; /; 1台. 7、公用工程 （1）给水 本项目员工生活用水引自市政供水管网，生产用水引自自备水井，能够满足本项目需求。项目用水分为生活用水、搅拌用水、搅拌机清洗用水、车辆冲洗用水、混凝土罐车内清洗用水、场地洒水和绿化用水。 ①生活用水：本项目定员20人，厂区提供食宿，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），职工用水定额为70L/（d·人），年工作245d，则本项目员工生活用水最大用水量为1.4m3/d，343m3/a； ②生产用水 根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），商品混凝土用水量为0.20m3/m3，本项目年产混凝土的量为45万m3/a，所以混凝土用水量为367.35m3/d，90000m3/a。 ③喷雾洒水装置用水：根据企业提供资料及类比同类项目，喷雾洒水装置用水为0.01m3/t，项目年砂石量为805500t/a，则喷雾洒水装置用水量为32.88m3/d，8055m3/a。 ④搅拌机清洗用水 搅拌机为本项目的主要生产设备，本项目安装有两台搅拌机，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。根据建设单位提供资料及类比同类项目，搅拌机平均每5天冲洗1次，每台搅拌机每次冲洗水用量约为1.0m3，则1个搅拌机冲洗水用量为49.0m3/a，本项目2个搅拌机，所以搅拌机清洗用水的量为98.0m3/a，0.4m3/d。 ⑤车辆冲洗用水 本项目商品混凝土生产规模为45万m3/a，单车1次运输量10m3，根据建设单位提供资料及类比同类项目，车辆冲洗水量约为0.4m3/辆·次，因此车辆冲洗水用量为18000m3/a，即73.47m3/d。 ⑥混凝土罐车内清洗用水 混凝土罐车在不作业的时候需要对罐内进行清洗，根据建设单位提供的资料，每半个月约有1辆罐车进行罐内清洗（24辆/a），根据建设单位提供资料及类比同类项目，每次清洗用水量约为1m3，则罐车罐内清洗用水量约为0.10m3/d，24m3/a。 ⑦厂区洒水 本项目混凝土搅拌生产区面积约18000m2，根据建设单位提供资料及类比同类项目，生产区地面洒水量为1L/m2·次，平均每天洒水1次，则混凝土生产区洒水用量为18.0m3/d，4410m3/a。 ⑧绿化用水 根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），本项目绿化用水为2.0L/（m2·d），本项目绿化面积50m2，因此本项目绿化用水量为0.1m3/d，24.5m3/a。 （2）排水 本项目排水采用雨、污分流制，废水主要为生活污水、搅拌机清洗、车辆冲洗废水和混凝土罐车内清洗产生的废水。 生产过程中，搅拌机清洗废水产生量约为用水量的90%，即0.36m3/d，88.2m3/a； 车辆冲洗废水产生量约为用水量的90%，即66.12m3/d，16200m3/a； 混凝土罐车内清洗废水产生量约为用水量的90%，即0.09m3/d，21.6m3/a； 生产废水经厂内排水沟排入三级沉淀池，沉淀后用于设备及车辆清洗，厂区初期雨水经初期雨水收集池沉淀后用于厂区洒水降尘。 生活污水按用水量的80%计，则生活污水量为1.12m3/d，308.7m3/a，食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池（15m3），定期清掏，用作农肥，不外排。 项目总用水量为493.67m3/d，新鲜用水量为427.1m3/d，总排水量为1.12m3/d。本项目用水排水情况见表7，项目水平衡见图1。 - 表7 本项目用水排水一览表 序号; 名称; 数量; 用水定额; 总用水量 (m3/d); 新鲜水量(m3/d); 损耗量(m3/d); 回用水量(m3/d); 废水产生量（m3/d); 废水排放量（m3/d). 1; 生产用水; 45万m3/a; 0.20 m3/m3; 367.32; 367.32; 367.32; 0; 0; 0. 2; 喷雾洒水装置用水; 805500t/a; 0.01m3/t; 32.88; 32.88; 32.88; 0; 0; 0. 3; 搅拌机清洗用水; 2个（5天冲洗1次）; 1.0m3/次; 0.4; 0.04; 0.04; 0.36; 0.36; 0. 4; 车辆冲洗用水; /; 0.4m3/辆·次; 73.47; 7.35; 7.35; 66.12; 66.12; 0. 5; 混凝土罐车清洗用水; 24辆/a; 1m3/次; 0.1; 0.01; 0.01; 0.09; 0.09; 0. 6; 厂区洒水; 18000m2; 1.0L/m2·d; 18; 18; 18; 0; 0; 0. 7; 绿化用水; 50m2; 2.0L/m2·d; 0.1; 0.1; 0.1; 0; 0; 0. 8; 生活用水; 20人; /; 1.4; 1.4; 0.28; 0; 1.12; 1.12. 总计; 493.67; 427.1; 425.98; 66.57; 67.69; 1.12. - 图1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 电源由当地电网接入，本项目建设1台350kVA变压器及配套的供电设施。 （4）通讯设施 利用当地通讯基础设施，设立内部生产调度电话作为生产调度人员及时了解生产情况进行生产调度指挥。 - 储运工程 项目各原料和成品主要储运方式见表8： 表8 各原料和成品储运方式 项目 原料、成品; 砂子、石子; 水泥; 粉煤灰; 外加剂; 成品. 运输方式; 加布覆盖运输; 封闭罐车; 封闭罐车; 汽车; 封闭罐车. 输送方式; 全封闭皮带输送; 气力输送; 气力输送; 气力输送; 重力自流. 储存方式; 料棚、料仓; 储罐; 储罐; 储罐; 罐车. 三、工作制度及定员 本项目劳动定员20人，年工作日为245d，每天实行1班制，每班8h。 四、总投资环保投资 项目总投资1008万元，环保投资83.81万元，占总投资的8.3%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项为在收购原厂后，根据环保要求对项目进行进一步整改，根据2017年12月13日~12月14日对项目生产力达到75%以上时监测结果及现场踏勘情况，现主要存在的环境问题如下： - 废气 项目产生的废气主要为运营过程中产生的粉尘，以及进出车辆产生的扬尘等。项目目前已建成，储罐自带WAM高效除尘装置，输送带均为全封闭，车辆进出采取冲洗措施，产生的污染较小。原料堆场为露天存储，导致厂区扬尘较大。根据2017年12月13日~12月14日正常生产下监测结果如下表： 表9 正常生产时颗粒物监测结果 监测时间; 监测结果（mg/m3）. 3# （上风向）; 4# （下风向）; 5# （下风向）; 6# （下风向）. 2017.12.13; 0.249~0.350; 0.268~0.369; 0.265~0.372; 0.261~0.370. 2017.12.14; 0.276~0.385; 0.292~0.3960; 0.303~0.387; 0.296~0.381. 评价标准; 0.5. 最大超标倍数%; /; /; /; /; /. 监测结果表明，本项目生产过程中产生的颗粒物可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准。 - 废水 项目运营过程中产生一定量的废水，项目目前生活废水经化粪池处理后，定期清运堆肥，用于农肥；生产废水经三级沉淀池（30m3）处理后回用，但餐饮废水未经过处理。 - 噪声 根据2017年12月13日~12月14日厂区在正常生产时监测结果如下表： 表10 厂区正常生产时噪声监测结果 监测时间; 监测点位; 监测限值; 标准限值. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 12月13日; 1#北厂界; 57.4; 46.5; 60; 50. 2#东厂界; 61.1; 50.7; 60; 50. 3#南厂界; 57.1; 47.3; 60; 50. 4#西厂界; 56.4; 46.6; 60; 50. 12月14日; 1#北厂界; 56.0; 47.5; 60; 50. 2#东厂界; 61.7; 51.4; 60; 50. 3#南厂界; 55.8; 47.9; 60; 50. 4#西厂界; 57.1; 46.4; 60; 50. 道路交通噪声. - 项目; 12月13日; 12月14日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. - Leq[dB（A）]; 61.1; 50.7; 61.7; 51.4. - L10[dB（A）]; 65.4; 53.2; 65.8; 51.0. - L50[dB（A）]; 54.8; 40.2; 54.6; 41.2. - L90[dB（A）]; 43.0; 37.2; 43.4; 31.4. - 标准差SD; 8.6; 6.7; 7.7; 6.7. - 车流量（辆/h）; - 大型车; 102; 39; 100; 28. - 中型车; 10; 1; 10; 1. - 小型车; 130; 5; 135; 6. 根据监测结果表明，本项目除东侧厂界处噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中2类功能区噪声排放限值的要求，其他厂界噪声值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中2类功能区噪声排放限值要求，超标原因为东厂界紧邻渭清路，交通量较大，车辆产生的噪声导致东侧厂界噪声超标。 - 固废 收购时项目产生的固废主要为生活垃圾、不合格产品、除尘器的除尘灰和废机油，生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运，除尘器的除尘灰均可全部回用于生产，废机油现未做处理。 本项目整改措施如下表： 表11 厂区目前存在主要环境问题及整改措施 序号; 已有环保措施; 现有环保措施评价; 整改措施. 1; 原料储存区无环保设施; 在大风情况下，原料堆存区产生一定扬尘，且未设置除尘装置，在装卸时会产生一定的扬尘; 将露天的原料堆存区建成全封闭的料棚，确保原料均储存在料仓中，定期在厂区内洒水，在装卸时，用喷雾洒水装置进行降尘. 2; 生产废水经三级沉淀池处理后进行回用; 根据现场踏勘，厂区餐饮废水未作处理，生产废水收集措施不完善，收集效率不高且沉淀池泥渣在厂区内存储不规范; 厨房安装油水分离装置，并在厂区内建设更为完善的废水收集系统，以便更好的收集项目生产过程中产生的废水，沉淀池泥渣定期清理运往建筑垃圾填埋场。. 3; 废机油未进行处理; 现未做处理，废机油属于危险废物，不做处理会污染周边环境; 将废机油收集于废机油桶中，暂存于危险废物暂存间，最终交由有资质单位处理. 4; 厨房使用燃料为煤和液化石油气，食堂未设置油烟净化装置; 现有措施环保措施不符合要求; 将厨房燃料统一更换为液化石油气，禁止燃煤，并在厨房安装油烟净化装置，油烟经油烟净化装置处理后经专用烟道引至楼顶排放. |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 渭南市临渭区地处陕西省关中平原东部，古称“下邽”、“莲勺”、“南新丰”、“灵源”。是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治、经济、文化、交通、商贸、物流中心以及全市决策交流和管理的汇集点，是中华文明极其重要的发祥地之一。渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与渭南市临潼区相望，东北以洛河故道（古乾河）与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭青路转盘西北角。项目北侧和西侧均为农田，东侧为渭青路，南侧为未利用地，交通条件便利。具体地理位置详见附图1，四邻关系见附图2。 - 地形、地貌、地质 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400米，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800米，中部和北部为渭河平原，海拔330～600米。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 本项目所在区域地势平坦，没有地质断裂带，未发现地质灾害。 3、气候气象 临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。 （1）季节分布：按照划分四季的候均温标准，10℃以下为冬季，10～22℃为春秋季，22℃以上为夏季。渭南3月下旬至5月中旬为春季（60天），5月下旬至9月上旬为夏季（110天），9月中旬至10月下旬为秋季（50天），11月上旬至3月中旬为冬季（140天）。而秦岭山地，因海拔高，气温低，终年无夏。全年气温特点是，春温回升快（各月幅度6.2～5.4℃），秋季降温快（各月幅度6.3～7.2℃），暖季较长（4～10月气温为13.3～27.1℃）。春季12.8℃～14.6℃，夏季25.1℃～26.8℃，秋季12.2℃～13.8℃，冬季-0.4℃～1.0℃。 （2）地域分布：由于受海拔高度和地形的影响，渭河平原的气温高于东西两原，两原高于山丘。最高点在辛市，为14.1℃；最低点在三官庙，为12.5℃。东西差异不大，南北相差1.6℃。 （3）气温日差和年差：气温平均日较差介于10.5～11.6℃之间。夏季最大（6月）14.0℃，冬季最小（12月）9.3℃。有利于瓜果生长和越冬作物的营养生长。气温平均年较差为27.9℃，最高间差27.9℃，最低间差26.7℃，最高和最低间差37.9℃。极端最高、最低间差58.0℃。 太阳辐射量（光量）：临渭区全年为118.643千卡/平方厘米。七月最大，为14.337千卡/平方厘米。在季节分布上，春夏约占年辐射总量的62～64%，对作物返青、抽穗、灌浆、成熟十分有利。秋季次之，占20%，冬季最低，约占16%～17%。且从初春到晚春逐渐增高，从初秋到晚秋逐渐降低，对玉米、棉花的后期成熟和开花不利。越冬作物开始缓慢生长的≥0℃时的辐射量为107.133千卡/平方厘米。喜温作物开始生长的≥10℃时的辐射量为83.275千卡/平方厘米，分别占年辐射总量的90.3%和70.2%。光能资源相当丰富。 4、水文 流经市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿立方米。地表水、地下水资源总量20多亿立方米。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 本项目位于沋河南侧8.8km处。 5、生物资源 渭南市全市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物35种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优，驰名全国。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、酥梨、葡萄、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、桃等。 本项目所在地区域现状为建设施工场地，周边区域地形平坦，由于人为长期活动干扰，自然植被退化，周边多为人工栽培植被；动物多为家养动物，无野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 1、环境空气质量现状 本项目选址于陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭青路转盘西北角，评价区域环境空气质量功能区划分为二类区。为了了解项目所在区域的环境空气质量现状，本评价由陕西蒲安环境检测技术有限公司于2017年12月6日~12月12日对评价区域环境空气质量现状监测数据。 （1）监测点：2个（N1本项目上风向50米、N2本项目下风向260米故市镇） （2）监测因子：SO2、NO2、PM10、TSP（风向、风速、气压、气温等）。 （3）监测时间及频次： 监测项目PM10、SO2、NO2的24h平均值连续监测7天，每天监测一次，每次至少20小时的采样时间；SO2、NO2的1h平均值连续监测7天，每天至少监测四次（监测时段为02、08、14、20时），每次不少于45min；TSP连续监测7天，每天测一次，每次采样24小时。具体见表12。 表12 大气监测点位一览表 序号; 测点名称; 方位; 距离（m）; 监测项目; 备注. N1; 本项目上风向50米处; NE; 50; SO2、NO2、PM10、TSP; 全部实测. N2; 本项目 下风向260米故市镇; SW; 260. （4）执行标准： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （5）监测结果 监测结果见表13。 表13 监测结果统计表 单位：μg/m3 监测点位; 监测日期; SO2; NO2; PM10; TSP. 1小时值范围; 24小时均值; 1小时范围; 24小时均值; 24小时均值; 24小时均值. N1（1本项目上风向50米）; 2017年12月6日; 15~31; 30; 41~77; 65; 135; 235. 2017年12月7日; 16~33; 21; 35~73; 61; 141; 243. 2017年12月8日; 10~25; 13; 13~61; 50; 75; 128. 2017年12月9日; 13~28; 17; 55~83; 71; 132; 231. 2017年12月10日; 16~31; 20; 41~82; 70; 138; 234. 2017年12月11日; 21~46; 35; 41~73; 62; 142; 244. 2017年12月12日; 20~38; 26; 32~70; 57; 145; 251. 标准; 500; 150; 200; 80; 150; 300. 最大质量浓度占标率（%）; 9.20; 23.33; 41.50; 88.75; 96.67; 83.67. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. N2（本项目下风向260米故市镇）; 2017年12月6日; 16~32; 23; 50~83; 72; 142; 246. 2017年12月7日; 20~37; 25; 41~84; 68; 147; 255. 2017年12月8日; 12~27; 16; 14~66; 56; 80; 136. 2017年12月9日; 20~33; 21; 60~87; 75; 140; 242. 2017年12月10日; 18~33; 22; 47~86; 74; 143; 248. 2017年12月11日; 21~46; 37; 46~76; 68; 148; 258. 2017年12月12日; 21~40; 29; 38~74; 63; 149; 259. 标准; 500; 150; 200; 80; 150; 300. 最大质量浓度占标率（%）; 9.20; 24.67; 43.50; 93.75; 99.33; 86.33. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由表13可知，评价区域环境空气中SO2和NO2的1小时均值浓度和24小时均值浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，TSP、PM10的24小时均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准由监测结果表明，项目所在区域环境空气质量良好。 - 2、声环境质量现状 陕西蒲安环境检测技术有限公司于2017年12月7日~12月8日，对评价项目周围声环境现状进行了现场监测，当日无雨、无雷电、风速在5m/s以下，监测仪器采用AWA5680型噪声统计分析仪，监测结果见表14。 - 表14 声环境监测结果 单位：dB(A) - 位置; - 监测结果. 2017年12月7日; 2017年12月8日. - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间. - 1#北厂界; 52.5; 47.2; 52.3; 46.6. - 2#东厂界; 60.2; 51.0; 60.9; 50.6. - 3#南厂界; 53.3; 47.8; 48.0; 47.8. - 4#西厂界; 48.7; 45.5; 53.4; 45.9. - 2类标准; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）. 道路交通噪声. - 项目; 2017年12月7日; 2017年12月8日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. - Leq[dB（A）]; 60.2; 51.0; 60.9; 50.6. - L10[dB（A）]; 60.4; 48.0; 66.0; 54.2. - L50[dB（A）]; 54.2; 35.2; 54.8; 57.2. - L90[dB（A）]; 41.6; 33.8; 43.0; 34.0. - 标准差SD; 7.5; 6.9; 8.2; 7.9. - 车流量（辆/h）; - 大型车; 115; 32; 115; 29. - 中型车; 4; 2; 7; 4. - 小型车; 139; 7; 156; 10. 监测结果表明：在企业停产时，出东侧厂界外其余各厂界及敏感点昼夜间等效连续A声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东侧厂界超标原因是因为项目东侧为渭清路（省道），车流量较大，车辆产生的噪声导致厂界噪声超标。 - 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） - 根据现场调查、工程特点及区域环境质量要求状况。确定本项目主要环境保护目标见表15。 - 表15 主要环境保护目标 环境 要素; 保护 对象; 方位; 距离（m）; 人数; 保护内容; 保护目标. 环境 空气; 故市镇; SW; 260; 1300人; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 苏杨村; E; 500; 300人.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准； 3、声环境评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、运营期大气污染物排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准和《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业（水泥制品生产）排放限值的要求。 2、废水不外排； 3、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 4、一般固体废物执行《一般工业废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目施工期已完成，故本次环评只评价运营期对周边环境的影响。 混凝土生产工艺：项目将外购原料（水泥、粉煤灰、石子、砂子、外加剂）和水用电脑控制计量混合后送至混凝土搅拌机内进行搅拌，通过混凝土运输车送至建筑工地。项目运营期工艺流程及产污环节见图2。 图2 主要工艺流程及产污环节 工艺说明： 项目配料、输送、计量、混合、出料都是连续进行的，所有工序均为物理过程。项目全部生产由电脑控制，配比精度高。项目所生产的混凝土均为水泥厂商提供的配比方案，进行配比。 ⑴原料进入储料棚：本项目外购各种规格石料利用运输车辆运入厂区，卸至储料棚或储料罐中存放。 产污环节：车辆运输尾气、道路扬尘，原料堆场、原料装卸过程、粉料罐产生粉尘。 ⑵骨料称量：将称好的骨料（砂子，石子）分别用装载机装入砂石料仓，由皮带输送机输送至计量系统。 产污环节：物料运输过程产生的扬尘、设备噪声。 ⑶粉料称量：散装水泥车的输送管路与粉煤灰储罐的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥与粉煤灰输送到水泥、粉煤灰储罐内。混凝土生产时，开启蝶阀，粉料再输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥由水泥称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。 产污环节：物料输送粉尘、噪声。 ⑷水称量：所需的水由水泵把水抽入称量箱称量，称好的水由泥浆泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 产污环节：噪声。 ⑸外加剂称量：所需的添加剂由自吸泵从添加剂箱内抽至称量箱称量，称好的添加剂投入水箱经喷水器喷入搅拌机。 产污环节：噪声。 ⑹搅拌：骨料、粉料、水及外加剂按照设定的时间投入搅拌机，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合。 产污环节：搅拌过程中产生的粉尘、噪声。 ⑺搅拌完成后，进行检验，检验合格后，将产品装入搅拌车，运输交付使用，不合格的产品对其进行再次的搅拌，调制，直至合格为止。 产污环节：车辆运输尾气、噪声和道路扬尘。 项目产品出厂前对产品进行质量检测，检测均使用专用仪器，不使用化学试剂，无废水产生，检验合格的产品运出厂外，不合格产品重新调制合格。 物料平衡： 根据工程分析，本项目混凝土生产物料平衡见表16，物料平衡图见图3。 - 表16 物料平衡表 - 输入; - 输出. - 原料; - 数量（t/a）; - 产品; - 数量（t/a）. 水; 90000; - 商品混凝土; 1080000. 水泥; 51750. 粉煤灰; 131400; - 混凝土不合格产品; 10. 砂子; 378000. 石子; 427500; - 物料损失; - 除尘灰; 405.02. 外加剂; 1767.72; - 排放粉尘; 0.7. /; - /; - 沉淀池泥砂; 2.0. - 合计; 1080417.72; - 合计; 1080417.72. 图3 物料平衡图（单位t/a） - 施工期 本项目施工期已完成，对周边环境的影响已经结束，故本次环评只评价运营期对周边环境的影响。 - 营运期 1、大气污染物 根据工艺流程分析可知，本项目大气污染物主要分为生活废气和生产废气：生产过程中的大气污染物源于车辆运输扬尘、混凝土生产线（原料装卸、储存、输送及混合搅拌）产生的粉尘、进料口卸料粉尘、车辆运输尾气。生活废气主要为液化石油气燃烧废气和食堂油烟。 生产废气 本项目粉尘排放按其排放特点可分为：有组织排放、无组织排放。无组织排放主要为车辆运输扬尘、原料装卸扬尘、进料口卸料粉尘、原料堆场扬尘、物料输送粉尘、车辆运输尾气。有组织排放主要为物料混合搅拌工序产生的粉尘、粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘。 （1）无组织粉尘 根据现场调查，项目原料堆场为露天堆放，不符合环保要求。本项目要求建设全封闭的料棚，上部留有通风区域，原材料砂石颗粒较大、密度大、含水高，起尘量产生的扬尘量相对较少，故本项目无组织废气主要为汽车运输及原料装卸产生的扬尘。 ①车辆运输扬尘 项目混凝土运输车，在运输过程中不可避免的要产生扬尘，特别是气象条件不利时，扬尘现象更为严重。汽车运输扬尘采用下述计算公式进行计算： Qy=0.123（V/5）(M/6.8)0.85(P/0.5)0.72 Qt=Qy×L×(Q/M) 式中：Qy——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； Qt——运输中的起尘量，kg/a； V——汽车速度，20km/h； P——道路表面粉尘量，取0.1kg/m3； M——汽车载重量，t/辆，取25t； L——运输距离，km，取0.2km； Q——运输量，108万t/a； 经计算，在不采取措施的情况下，汽车行驶时扬尘量为0.47kg/km·辆，项目车辆运输起尘量约为4.06t/a。通过对厂区内装载机和进出厂区的混凝土运输车提出限速要求、不能超载，厂区地面已全部完成硬化，进行定期清扫和洒水，降低道路含尘量，每辆车在出厂时进行清洗。在采取以上措施后，可有效抑尘92%，则实际运输扬尘排放量为0.32t/a。 ②原料装卸扬尘 原料装卸扬尘主要为砂石装卸扬尘，根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社，2012年），计算公式为： Q=e0.61u×（M/13.5） 式中：Q——自卸车卸料起尘量，g/次； u——平均风速，m/s； M——汽车卸料量，t。 项目砂石堆量805500t/a，单辆汽车运输量10t/次，卸料次数80550次/a，项目区平均风速为2.56m/s，根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社，2012年）中原料装卸扬尘计算公式，在不采取措施的情况下，经计算可知项目砂石汽车卸料起尘量为3.5g/次，则卸料总起尘量为0.28t/a。通过在封闭的原料堆场设喷雾洒水装置，适时对卸料物进行洒水抑尘，可有效减少粉尘产生量，排放量可降低90%以上，则原料堆场装卸扬尘实际排放量为0.028t/a。 ③原料堆场扬尘 本项目所需原料有砂子和石子，砂石颗粒较大、密度大、含水高，起尘量相对较少。且本项目原料堆场设置原料堆棚，现为半封闭结构，本次环评要求设置为全封闭结构，上部设置结构顶棚，堆场四周设置彩钢结构，并定期洒水，可有效的抑制原料的产尘量，相对扬尘量较小，对周围环境影响较小。 ④进料口卸料粉尘 - 本项目砂、石由装载机输送至进料斗，提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，由于砂石颗粒较大、密度大、含水高，起尘量相对较少。 ⑤车辆运输尾气 混凝土外运过程中会产生少量的汽车尾气产生量较少，对周围环境影响较小。 ⑥物料输送粉尘 项目砂子碎石采用皮带输送，输送过程会产生一定粉尘，产生量较小，且整个皮带设计采用环形皮带，砂石输送皮带廊全部封闭，且砂石含水率高，有效抑制了粉尘的产生，粉尘产生量较小。 - 有组织废气 本项目有组织粉尘为物料混合搅拌工序产生的粉尘和粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘。 ①物料混合搅拌工序产生的粉尘 根据《第一次全国污染源普查工业污染排污系数手册》（中册）（2010年修订）中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表（见表17）。 表17 产排污系数表（摘录） 产品名称; 原材名称; 工序名称; 规模与等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥等; 物料混合搅拌工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 1419. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 5.75. 本项目水泥年用量为51750吨，可知混合搅拌工序粉尘量为297.56t/a，产生速率为151.8kg/h，项目风机风量为40000m3/h，故本项目搅拌工序粉尘产生浓度3795.0mg/m3。 ②粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘 本项目水泥为圆形筒罐储存，根据《第一次全国污染源普查工业污染排污系数手册》（中册）（2010年修订）中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表（见表18）。 表18 产排污系数表（摘录） 产品名称; 原材名称; 工序名称; 规模与等级; 污染物指标; 单位; 产物系数. 各种水泥制品; 水泥等; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 460. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09. 本项目水泥年用量为51750吨，可知混合搅拌工序粉尘量为108.16t/a，产生速率为55.18kg/h，项目风机风量为16000m3/h，故本项目搅拌工序粉尘产生浓度3448.75mg/m3。 生活废气 ①厨房液化石油气燃烧废气 本项目建成后用餐人数为20人，燃料使用液化石油气，类比同类项目，一个灶头每小时使用液化石油气的量为0.7m3/h，本项目共1个灶头，每天使用时间为5h，则本项目厨房液化石油气使用量为3.5m3/d，980m3/a。液化石油气密度为580kg/m3，故液化石油气使用量为568.4t/a。根据《生活源污水污染物产生系数及使用说明》液化石油气燃烧的排污系数见表19。 表19 项目燃料燃烧排污系数及污染物排放量 污染物; 液化石油气燃烧产污系数; 废气及污染物产生量. SO2; 0.0068kg/t; 0.004t/a. NOx; 29.9kg/104 m3; 0.002/a. 烟尘; 4.7g/t; 0.003t/a. ②厨房油烟 项目油烟废气来源为职工食堂烹饪时油烟和油挥发量占总耗油量2%～4%，本次评价取2.8%，生活耗油量及油烟产生量如下表所示： 表20 项目生活耗油量及油烟产生量统计表 来源; 使用 数量; 食用油用量; 产生; 耗油量; 油烟产生量. 定额; 天数; kg/d; t/a; kg/d; t/a. 厨房; 20; 30g/人·d; 300d; 0.6; 0.18; 0.017; 0.005. 2、废水 项目产生的废水主要为搅拌机清洗、车辆冲洗废水、混凝土罐车清洗废水和生活污水。 （1）搅拌机清洗、混凝土罐车清洗、车辆冲洗废水 搅拌机停止生产时必须冲洗干净，停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修，混凝土罐车需要在不生产的时候对其进行清洗。混凝土生产过程不产生废水，搅拌机清洗废水、混凝土罐车内清洗废水、车辆冲洗废水经厂区三级沉淀池沉淀后回用于设备及车辆冲洗。 （2）职工生活污水 项目劳动定员20人，本项目生活用水为1.4m3/d，420m3/a，生活污水量为1.12m3/d，308.7m3/a。 3、噪声 本工程噪声设备主要有搅拌机、运输车辆、皮带输送机、空压机、水泵等运行设备噪声等机械动力设备。本项目噪声设备源强见表21。 表21 主要噪声源声压级 单位：dB(A) 主要噪声设备; 源强dB(A); 数量. 搅拌机; 90; 2台. 混凝土罐车; 75; 3辆. 装载机; 75; 1辆. 皮带输送机; 70; 2台. 空压机; 85; 2台. 水泵; 80; 4台. 4、固体废物 （1）生产固废 所谓不合格混凝土即生产的混凝土强度没有达到原定要求，不符合原定混凝土标号。不合格混凝土应经过打压测试后确定其强度及符合标号，然后根据其所属标号，用于修建混凝土要求标号较低的低等级道路。如果没有与其匹配的标号，则应将凝固后的混凝土破碎成大块用于修筑公路。本项目建成后，工序操作过程采用自动化控制精确计量的方式，原材料按试验配比精确计量，生产过程产生的不合格产品较少。根据建设单位提供资料，年产生量为10.00t/a。 （2）除尘系统产生的除尘灰 本工程除尘系统会产生大量的除尘灰，主要为混合搅拌过程中由搅拌楼阻隔的粉尘及粉料罐中滤芯式除尘器收集的粉尘，经核算，除尘灰总量为405.02t/a。 （3）沉淀池泥砂 沉淀池收集的搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水等含有大量的泥砂及混凝土，根据类比同类项目，经沉淀后泥砂及混凝土产生量约为1.0t/a。 （4）职工生活垃圾 项目职工20人，生活垃圾产生量取0.5kg/人·d，年工作日245天，本项目生活垃圾产生量2.45t/a。 （5）废滤芯 储罐上自带WAM高效除尘装置，每套除尘器安装10个滤芯，需要定期更换滤芯，类比同类项目，本项目废滤芯的产量为0.4t/a。 （6）废机油 本项目设备维护过程中产生的废机油，收集于专用容器，暂存于危废暂存间，根据建设单位提供资料，年产生量为0.1t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 车辆运输 | 扬尘 | 0.32t/a |  | 0.32t/a |  |
|  | 原料装卸 | 粉尘 | 0.028t/a |  | 0.028t/a |  |
|  | 原料堆场、进料口卸料粉尘、物料输送 | 粉尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 车辆运输尾气 | CO、NOX | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 搅拌楼 | 粉尘 | 3795.0mg/m3，297.56t/a |  | 7.59mg/m3，0.59t/a |  |
|  | 粉料罐 | 粉尘 | 3448.75mg/m3，108.16t/a |  | 3.44mg/m3，0.11t/a |  |
|  | 厨房液化石油气 | SO2 | 0.004t/a |  | 0.004t/a |  |
|  |  | NOx | 0.002/a |  | 0.002/a |  |
|  |  | 烟尘 | 0.003t/a |  | 0.003t/a |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.03mg/m3 | 0.005t/a | 0.81mg/m3 | 0.002t/a |
| 水污 染物 | 搅拌机清洗废水 | / | 16309.8t/a |  | 0 |  |
|  | 混凝土罐车清洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | / | 308.7t/a |  | 0 |  |
| 固体 废物 | 生产区 | 生产固废 | 10.0t/a |  | 0 |  |
|  |  | 除尘灰 | 405.02t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废滤芯 | 0.4t/a |  | 0 |  |
|  |  | 沉淀池泥砂 | 1.0t/a |  | 0 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 2.45t/a |  | 0 |  |
|  | 机械维修 | 废机油 | 0.1t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 机械设备运行产生，噪声源强70~90dB(A)左右 |  |  | 60~65dB(A) |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目运营期在道路两旁、办公区前、围墙附近、所有空地尽可能的进行绿化，尽量多种植树木、花草，增加绿色空间，扩大绿化面积，弥补或减轻对周围生态环境的不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 根据现场踏勘，本项目施工期已经完成，施工期间对周边环境的影响已经消失，故本次项目只评价营运期对周边环境的影响。 - 营运期环境影响分析 - 环境空气影响分析 生产废气 本项目粉尘排放按其排放特点可分为：有组织排放、无组织排放。无组织排放主要为车辆运输扬尘、原料装卸扬尘、原料堆场扬尘、进料口卸料粉尘、物料输送粉尘。本次环评要求，生产过程中的粉料储罐均配备除尘器，粉料罐通过排气筒排放，粉尘排放以有组织排放为主。 ⑴无组织粉尘 本项目无组织粉尘主要为车辆运输扬尘、原料装卸扬尘、原料堆场扬尘、物料输送粉尘、车辆运输尾气等。 项目各环节应采取了以下防治措施： ①车辆运输扬尘 本项目产生的车辆运输扬尘，厂区内水泥运输车和进出厂区的混凝土运输车限速要求、不能超载，对原料运输车辆覆盖篷布，同时对厂区内的道路进行了定期清扫和洒水，降低道路含尘量，且在车辆出厂时对运输车辆进行冲洗。 ②原料装卸扬尘 本项目产生的原料装卸扬尘，原料颗粒大，含水量高，起尘量较少，在卸料物时进行洒水抑尘，以减少粉尘的产生量。 ③原料堆场扬尘 本项目原料堆场为露天堆场，现环评要求原料堆场设置全封闭结构，料仓上部设置防风抑尘网，并定期洒水，较小对周围环境的影响。 ④进料口卸料粉尘 - 本项目砂、石由装载机输送至进料斗，提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，由于砂石颗粒较大、密度大、含水高，起尘量相对较少，对周围环境的影响较小。 ⑤物料输送粉尘 项目砂子碎石采用皮带输送，输送过程会产生一定粉尘，整个皮带设计采用环形皮带，砂石输送皮带廊全部封闭，对周边的大气环境影响小。 ⑥车辆运输尾气 原料输送及混凝土外运过程中会产生少量的汽车尾气产生量较少，对周围环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），对营运期间原料装卸无组织颗粒物进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的EPA的估算模式SCREEN3。 源强参数 建设项目废气源强参数见表22。 表22 汽车运输及原料装卸扬尘面源参数调查清单 面源名称; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始 排放高度; 评价因子源强. 单位; -; m; m; m; m; t/a. 数据; 生产区颗粒物; 0; 100; 60; 11; 0.348. 预测结果及分析： 表23 预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.001543; 0.17. 100; 0.006282; 0.70. 200; 0.006719; 0.75. 233; 0.006961; 0.77. 300; 0.006677; 0.74. 400; 0.006448; 0.72. 500; 0.00633; 0.70. 600; 0.006337; 0.70. 700; 0.005982; 0.66. 800; 0.005505; 0.61. 900; 0.005019; 0.56. 1000; 0.004564; 0.51. 1100; 0.004158; 0.46. 1200; 0.003796; 0.42. 1300; 0.003478; 0.39. 1400; 0.003194; 0.35. 1500; 0.002946; 0.33. 最大落地浓度/最大浓度占标率; 0.006961; 0.77. 最大浓度出现距离（m）; 233. 由上述可知，颗粒物最大落地浓度为0.006961mg/m3，最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的限值，最大浓度占标率为0.77%<10%，项目运营后原料装卸和运输等工序产生的无组织颗粒物不会改变周围环境质量现状，对周边环境影响较小。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的相关要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算无组织源的大气环境防护距离；采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件（Screen3估算模式）计算。大气防护距离计算参数和结果见表24。 表24 大气环境防护距离计算参数和结果 面源名称; 污染物名称; 排放量t/a; 面源高度m; 面源长度m; 面源宽度m; 评价标准; 计算结果. 生产区; 颗粒物; 0.348; 11.0; 100; 60; 0.9; 无超标点. 根据软件计算结果，无组织预测结果见表25，拟建项目厂界范围内无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目有组织和无组织废气排放均满足相应的标准限值，本项目粉尘对环境影响较小。 - 有组织废气 1）达标分析 ①物料混合搅拌工序产生的粉尘 经现场勘查，本项目生产线属全封闭生产线，搅拌机使用彩钢房将其封闭，并经脉冲布袋除尘器除尘器处理后排放，能有效的降低99.8%粉尘的逸散。搅拌工序粉尘产生及排放情况见表25。 表25 搅拌工序粉尘产生及排放情况 污染物; 除尘设施; 产生浓度（mg/m3）; 产生量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 除尘 效率(%). 粉尘; 搅拌楼封闭+除尘器; 3795.0; 297.56; 7.59; 0.59; 99.8. 综上所述，搅拌楼进行全封闭能够有效的抑制搅拌过程中粉尘的逸散，抑尘效率可达到99.8%，处理后排放浓度低于10mg/m3，颗粒物排放浓度可以满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中相关标准，对周边环境影响较小，厂区定期清扫搅拌楼的降尘，回用于生产。 ②粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘 本项目水泥和粉料罐储存（8个），水泥年用量为51750吨，经现场勘查，粉料罐自带滤芯除尘器+布袋除尘器（每个储罐分别安装一套滤芯除尘器+布袋除尘器、每套除尘器安装10个滤芯，定期更换滤芯，废滤芯由厂家进行回收），粉料罐高度21m。粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘产生及排放情况见表26。 表26 粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘产生及排放情况 污染物; 除尘设施; 产生浓度（mg/m3）; 产生量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 除尘 效率(%). 粉料罐; 自带WAM高效除尘装置8套; 3448.75; 108.16; 3.44; 0.11; 99.9. 综上所述，粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘经自带滤芯除尘器+布袋除尘器，除尘效率为99.9%，风机风量为20000m3/h，排放浓度低于10mg/m3，颗粒物排放浓度可以满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中相关标准，对周边环境影响较小。 结合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）等文件中的相关要求，本次环评要求建设单位规范一下措施： ①厂区车辆在出厂时必须对车身四周及轮胎进行全方面的清洗； ②在厂区内车辆禁止车超载，并且进行限速； ③定期对厂区进行洒水抑尘； ④对厂区原料场进行定期洒水抑尘，原料必须在封闭原料库内暂存； ⑤在正常工作时，各项除尘设备需正常工作； ⑥粉料均有罐车气力输送至粉料罐中，粉料罐内安装滤芯除尘器+布袋除尘器进行降尘； ⑦不得干法露天作业。 生活废气 本项目生活废气主要为厨房液化石油气燃烧废气和食堂油烟。 根据工程分析可知液化石油气在完全燃烧后主要产生CO2和H2O，本项目液化石油气使用量较小，所以燃烧产物污染物排放量少，对环境空气影响轻微。 本项目员工20人在厂区内食宿，厨房设置灶头1个，燃料为液化石油气，规模属小型。根据工程分析，本项目油烟产生量为0.005t/a。现安装1套油烟净化系统处理食堂油烟，厨房内油烟机的排气量为2000m3/h，通过烟气管道由屋顶1.5m排出，油烟去除率为60%。经处后，油烟排放量为0.002t/a。食堂油烟排放浓度为0.81mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2“小型”标准的要求。且由于食堂使用的燃料为液化石油气，食堂餐饮为间歇使用，使用量较少，不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，项目大气污染物采取相应的措施后，产生量不大，对环境造成的影响较小。 2、水环境影响分析 （1）搅拌机清洗、混凝土罐车内清洗废水，车辆冲洗废水 本项目营运期清洗废水的年产生量66.57m3/d，其主要水质污染因子为SS，该部分水经厂区三级沉淀池（内含砂石分离器，100m3）沉淀处理，经沉淀池沉淀后回用于设备及车辆清洗，不外排。 （2）职工生活污水 本项目的生活污水排放量为1.12m3/d，该生活污水的污染因子主要是COD、BOD5、SS、氨氮等污染物，食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池（15m3），定期清掏，用于农田施肥。 （3）初期雨水 合理有效利用水资源是工业可持续发展的基础，因此建设单位必须树立节水意识，充分利用雨水合理开发利用，设置足够容积的雨水收集池，收集厂区雨水收集池处理后，用于厂区洒水降尘，降低初期雨水直接外排对水环境的影响。 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目雨水收集池容量确定如下： 雨水量采用渭南市暴雨强度公式计算确定，公式如下： q=2620(1+1.071gP)t+18.00.91 式中：q——暴雨强度，L/s·ha； P——重现值，年； t——降雨历时，min； 雨水设计流量：Q=ΨqF 式中：Ψ——径流系数； F——汇水面积，hm2。 P取值2年，t取值30min，Ψ取值0.3，F为0.18hm2（有效收集雨水面积）经计算，一次(以30min计)强降水厂区收集水为4.3m3，本场区设置1座10m3初期雨水收集池，厂区初期雨水经初期雨水收集池处理后，用于厂区洒水降尘。 综上，本项目废水对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本工程噪声源主要有搅拌机、运输车辆、皮带输送机、空压机、水泵等机械动力设备。 （1）源强分析 本项目噪声设备源强及降噪措施清单见表27。 表27 主要噪声源声压级 单位：dB(A) 主要噪声设备; 源强dB(A); 数量; 采取措施; 治理后噪声级. 搅拌机; 90; 2台; 置于全封闭搅拌楼内，基础减振; 65. 混凝土罐车; 75; 3辆; 限速、禁止超载; 65. 装载机; 75; 1辆; 限速、禁止超载; 65. 皮带输送机; 70; 2台; 全封闭; 60. 空压机; 85; 2台; 置于全封闭搅拌楼内，基础减振; 60. 水泵; 80; 2台; 采用低噪声设备，接管做挠性连接和弹性连接等; 60. （2）预测模式 室外声源传播衰减公式为： 式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)； L —各种因素引起的声衰减量，dB(A)，距离短忽略； r —声源“声源中心”与预测点间的距离，m。 （3）预测结果与评价 在进一步大力加强生产线降噪措施，根据上述预测模式，2条生产线建成后噪声预测结果见表28和图4。 表28 厂界噪声预测结果 dB(A) 预测 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 昼间; 42.8; 56.7; 20.2; 40.8. 夜间; /; /; /; /. 标准限值; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 图4 项目噪声预测结果图 根据预测，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，企业夜间不生产。 根据现场踏勘，本项目200m范围内无敏感点，根据预测，项目在正常生产时对周边敏感点的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间标准的限值，表明项目生产设备运行噪声对周围环境影响较小。 建议建设单位选用低噪声设备，加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况；做好生产设备隔声降噪措施；合理布局，尽量将产生较大噪声和振动的生产设备放置于距离居民点较远的位置，车辆在厂区内禁止鸣笛并控制车速确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，保证周边居民不受其影响。 综上所述，本项目运营后生产过程中设备运行和车辆行驶产生的噪声对周边的环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 （1）生产固废 根据建设单位提供资料，年产生量为10.0t/a，不合格产品综合利用，回用于生产。 （2）除尘系统产生的除尘灰 本工程除尘系统产生的除尘灰总量为405.02t/a，定期清理，作为原料回用于生产。 （3）沉淀池泥砂 经过类比同类项目，沉淀后泥砂及混凝土产生量最大为1.0t/a，定期清理，统一清运至指定的建筑垃圾处理场统一处置。 （4）职工生活垃圾 项目职工生活垃圾产生量为2.45t/a。厂区设有垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一送至生活垃圾填埋场处置，对环境影响较小，措施可行。 - 废滤芯 储罐上自带滤芯除尘器+布袋除尘器，需要定期更换滤芯，本项目废滤芯的产量为0.4t/a，交由厂家回收。 - 废机油 本项目在设备维护和维修中会产生少量危险废物，根据建设单位提供资料，年产生量为0.1t/a，用专用容器收集后暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理。 针对本项目产生的危险废物，本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。 危险废物厂内暂存时必须满足以下要求： ①危险废物应设专用存储装置； ②危险废物暂存处设于厂房内角落，设立围挡并有明显标识，专人看管； ③对危险废物特定容器收集，并对所有包装容器、包装袋贴上危险物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色； ④不能兼容的危险废物不能堆放在一起； ⑤设置专门人员负责危险废物的收集工作，并安装摄像头，专人监管； ⑥建立危险废物台账及危险废物转移五联单； ⑦集中收集至危废暂存处，交由有资质单位处理； ⑧危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s等，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 综上所述，本项目危险废物均得到合理妥善处置，对周围环境影响较小。 5、环境管理与监测计划 （一）环境管理 运营期环境管理 本项目营运期会对周围环境质量带来一定的影响，为了及时采取有效的环境保护措施减轻或消除不利影响，需要制定必要的环境保护管理与监测计划。其主要目的是及时准确监测工程给环境带来的直接影响；监督工程的各项环保措施得以实施；并检验环境影响报告的预测结果与评价结论是否正确。 建议建设单位对运行期的环境管理设环保管理人员，负责环境和绿化管理工作。环境管理机构根据工程自身特点，建立健全环境管理制度，制定环境管理规划，管理指标体系和考核制度。认真组织和落实工程各项环保措施，并负责监督检查，发现问题及时处理，确保其环保设施正常运行，做到“三废”达标排放。 运行期环境管理是一项长期的管理工作，建设单位应做到一下几点： ①建立健全环境管理制度。 ②要加强环保宣传，提高全体员工的清洁生产意识。加强职业技术培训，提高环境管理人员的技术水平，以适应现代化生产管理的需要。 ③定期维护、保养和检修各项环保处理设施，以保证这些设施的正常运行。 ④加强监测数据的统计管理，建立完善的污染源及污染物排放档案、数据记录台帐，制定总量控制指标，并纳入各级生产组织的经济考核体系，严格控制污染物排放总量。 （二）环境监测 营运期环境监测计划表见表29。 表29 环境监测计划一览表 环境要素; 监测地点; 监测项目; 监测频次、时间; 执行标准. 废气; 粉料罐排气口; 有组织粉尘; 每半年1次，每次连续2天; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业（水泥制品生产）排放限值. 搅拌主机 排气口; 有组织粉尘; 每半年1次，每次连续2天. 厂界; 无组织粉尘; 每年1次，每次连续2天; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准限值. 噪声; 厂界四周; 噪声; 每年1次，每次1天，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （三）项目污染物排放情况 建设项目污染物排放清单见表30。 表30 项目污染物排放清单 污染类型; 污染物; 污染因子; 治理措施; 污染防治设施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 总量控制指标（t/a）; 执行标准. 废气; 车辆运输; 颗粒物; 洒水，无组织排放; /; 0.32; ─; ─; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中相应标准 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中相关标准. 原料装卸; 颗粒物; 洒水，无组织排放; /; 0.028; ─; ─. 原料堆场、进料口卸料粉尘、车辆运输尾气、物料输送粉尘; 颗粒物; 定期洒水，无组织排放; /; 少量; ─; ─. 物料混合搅拌工序产生的粉尘; 颗粒物; 全封闭搅拌楼+室内脉冲布袋除尘器（排气口高度距离地面15m）; 059t/a; 7.59mg/m3; ─. 粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘; 颗粒物; 仓顶滤芯除尘器+布袋除尘器（排气口高度距离地面21m）; 0.11t/a; 3.44mg/m3; ─. 厨房液化石油气燃烧废气; SO2; 无组织排放; 0.004; ─; ─; /. NOx; 0.002; ─; ─. 烟尘; 0.003; ─; ─. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化装置; /; 0.002; 0.81; ─; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准的要求. 废水; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮; 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池定期清掏，用于农田施肥; 1座，15m3; 0; ─; ─; 不外排. 生产废水; 沉淀池处理后回用; 1座，100m3; 0; ─; ─; 不外排. 噪声; 各类生产设备噪声; LAeq; 设备采取基础减振等措施；; 60~65dB（A）; ─; ─; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求. 固体废物; 生活固废; 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运; 垃圾桶1个; 0; ─; ─; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定。. 除尘系统产生的除尘灰; 除尘系统产生的除尘灰; 定期清理回用; 0; ─; ─. 废滤芯; 废滤芯; 收集后，由厂家回收处理; 0; ─; ─. 生产固废; 不合格产品; 不合格产品综合利用，回用于生产; 0; ─; ─. 沉淀池泥砂; 泥砂; 定期清理，统一清运至指定的建筑垃圾处理场统一处置; 0; ─; ─. 废机油; 废机油; 统一收集于专用容器，暂存于危废暂存间，最终交由有资质单位处理; 0; ─; ─; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定. 本项目建设项目环保设施清单见表31。 表31 建设项目环保设施清单 类别; 治理项目; 主要环保设备、设施内容; 数量; 验收标准. 废气; 有组织粉尘; 粉料罐; 自带滤芯除尘器+布袋除尘器，排气口高度距离地面21m; 8套; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业（水泥制品生产）排放限值 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中相应标准. 搅拌机; 全封闭搅拌楼+室内脉冲布袋除尘器，排气口高度距离地面15m; 2套. 无组织粉尘; 物料运输; 运输车辆遮盖篷布，对道路及时清扫; /. 料场; 设置顶棚、堆场周围设置彩钢全封闭结构，洒水抑尘; /. 物料输送; 封闭机罩; /. 油烟; 油烟净化装置; 1套; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准. 废水; 搅拌机清洗、车辆冲洗废水; 沉淀池（100m3）; 1座; 不外排. 初期雨水; 初期雨水收集池（10m3）; 1座. 生活污水; 化粪池（15m3）+油水分离器; 1座. 噪声; 机械设备; 采用低噪声设备，基础减振，隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类. 固废; 生产固废; 不合格产品综合利用，回用于生产; /; 处置率100%. 除尘灰; 回用于生产; /. 沉淀池泥砂; 送至建筑垃圾处理场统一处置; /. 生活垃圾; 垃圾箱; /. 废滤芯; 厂家回收处理; /. 废机油; 危险废物暂存间，专用容器; 1间. 7、环保投资 该项目总投资1008万元，其中环保投资为83.81万元，占总投资的8.3%，主要用于污水、噪声污染和固体废物的治理。环保投资概算见表34。 表34 环保投资概算一览表 类别; 污染物; 治理措施; 数量; 投资（万元）. 废气; 车辆运输扬尘; 定期清扫和洒水; /; 1.5. 原料装卸扬尘、原料堆场粉尘; 原料棚、堆场周围设置彩钢全封闭结构，并配以洒水降尘; /; 30.0. 物料输送粉尘; 全封闭搅拌楼+室内脉冲布袋除尘器（排气口高度距离地面21m）; /; 5.0. 搅拌机粉尘; 布袋除尘器（排气口高度距离地面15m）; 2套; 15.0. 粉料罐粉尘; 自带滤芯除尘器+布袋除尘器（排气口高度距离地面21m）; 8套; 25. 食堂油烟; 油烟净化装置; 1套; 0.3. 废水; 搅拌机清洗、车辆冲洗废水; 三级沉淀池（100m3）; 1座; 3.0. 初期雨水; 初期雨水收集池（10m3）; 1座; 1.0. 生活污水; 化粪池（15m3）+油水分离器; 1座; 1.5. 噪声; 生产设备噪声; 采用低噪声设备、基础减振、隔声; /; /. 固废; 生活垃圾; 设垃圾箱，收集后由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处理; /; 0.01. 废机油; 专用容器收集，暂存于危废暂存间，交由油资质单位进行安全处置; /; 1.5. 合计; 83.81.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 粉料罐 | 有组织粉尘 | 8套滤芯式除尘器+布袋除尘器（排气口高度距离地面21m） | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业（水泥制品生产）排放限值 |
|  | 搅拌机 |  | 2间全封闭搅拌楼+室内脉冲布袋除尘器（排气口高度距离地面15m） |  |
|  | 料场 | 无组织粉尘 | 设置顶棚、堆场周围设置彩钢全封闭结构，洒水抑尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中相应标准 |
|  | 物料输送 |  | 封闭机罩 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准 |
| 水污染物 | 搅拌机清洗、车辆冲洗废水 | SS BOD、SS、COD | 经沉淀池处理后，回用于设备及车辆清洗 | 废水不外排 |
|  | 初期雨水 |  | 初期雨水收集池收集后，回用于厂区降尘 |  |
|  | 生活污水 |  | 化粪池+油水分离器 |  |
| 固体废物 | 生产区 | 生产固废 | 不合格产品综合利用，回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定 |
|  |  | 除尘灰 | 作为生产原料回用于生产 |  |
|  |  | 废滤芯 | 厂家回收 |  |
|  |  | 沉淀池泥砂 | 送至建筑垃圾处理场统一处置 |  |
|  |  | 废机油 | 交送有资质单位进行安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 采用低噪声设备，基础减振，隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 绿化是改善和维护建设地生态平衡的重要手段，所以建设过程中应将绿化措施与防尘、降噪和生活区环境美化有机的结合起来，在厂区的道路两侧，特别是生产区、生活区和厂区附近地区，应因地制宜，利用一切空闲地，进行绿化，树种建议选择一些抗粉尘污染较强的杨树、槐树等，尽可能选择乡土种。 |  |  |  |  |

# 环境影响评价结论

结论 1、项目概况 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇108国道与渭青路转盘西北角。本项目建设两条混凝土生产线，设计生产能力为年产混凝土45万m3，配置粉料储罐8个，生产辅助工程有砂石料场、库房、办公室等。项目总投资1008万元，环保投资83.81万元，占环保投资占总投资的8.3%。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气 评价区域环境空气中SO2和NO2的1小时均值浓度和24小时均值浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，TSP、PM10的24小时均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准由监测结果表明，项目所在区域环境空气质量良好。 （2）声环境 在企业停产时，出东侧厂界外其余各厂界及敏感点昼夜间等效连续A声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东侧厂界超标原因是因为项目东侧为渭清路（省道），车流量较大，车辆产生的噪声导致厂界噪声超标。 3、营运期环境影响评结论 （1）环境空气影响分析 项目无组织粉尘进行定期清扫和洒水，降低无组织排放粉尘的产生量；搅拌产生的粉尘经全封闭搅拌间+室内脉冲布袋除尘器处理后排放，排气口距离地面高度15m；粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘，经滤芯除尘器+布袋除尘器处理后排放，排气口距离地面高度21m；此项目运营期废气对周围环境空气影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目实行雨污分流，雨水经项目厂界外渠排出，运营期废水主要为生活污水和生产废水，项目生产废水经沉淀池处理后循环利用，不外排，初期雨水经初期雨水收集池处理后，回用于厂区降尘。食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池，定期清掏。项目运营期产生的废水对当地水环境影响较小。 （3）噪声 噪声主要来自机械设备运行时产生的噪声，根据预测，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，项目噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、生产固废、除尘灰、沉淀池泥沙、废滤芯和废机油，不合格产品综合利用，回用于生产；除尘系统产生的除尘灰通过定期清理，作为原料回用于生产；沉淀池泥砂定期清理，统一清运至指定的建筑垃圾处理场统一处置；废滤芯厂价回收处理；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一送至生活垃圾填埋场处置；废机油收集于专用容器，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。 4、总结论 综上所述，项目建成运行后污染物排放量小，对环境影响轻微。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度，项目在认真落实本报告提出的各项环保措施要求后，从满足环境质量目标要求分析，建设项目是可行的。