目 录

1	概述	1

1.1	建设项目特点	1

1.2	环境影响评价工作过程	2

1.3	分析判定过程	4

1.4	关注的主要环境问题	5

1.5	评价结论	5

2	总则	7

2.1	编制依据	7

2.2	评价标准	8

2.3	环境保护目标与环境敏感点	11

2.4	评价等级与评价范围	14

2.5	评价总体思路	17

3	工程概况	19

3.1	地理位置	19

3.2	工程任务、项目规模及运行方式	19

3.3	工程布置与主要建筑物	25

3.4	工程施工布置及进度	36

3.5	占地与移民安置规划	53

4	工程分析	55

4.1	规划协调性分析	55

4.2	工程必要性及引水方案合理性分析	57

4.3	工程建设方案环境合理性分析	70

4.4	工程环境影响因素识别及分析	72

4.5	工程环境影响因素识别及分析	86

5	环境现状调查与评价	89

5.1	流域环境现状	89

5.2	自然环境与社会环境	89

5.3	生态系统现状调查	96

5.4	环境质量现状评价	100

6	环境影响预测与评价	113

6.1	施工环境影响评价	113

6.2	运营期环境影响评价	122

6.3	其他环境影响	138

7	重要敏感区环境影响分析	141

7.1	工程与重要敏感区的位置关系	141

7.2	重要敏感区环境现状	141

7.3	对重要敏感区的影响	141

8	环境保护措施	143

8.1	生态保护及恢复措施	143

8.2	施工期环境保护对策	145

8.3	运行期环境保护对策	150

8.4	水土保持措施	153

8.5	环境保护措施汇总	158

9	环境管理与监测计划	163

9.1	环境管理	163

9.2	环境监理	165

9.3	环境监测	167

10	环境保护投资估算与环境经济损益分析	173

10.1	环境保护投资估算	173

10.2	环境经济效益分析	177

11	结论与建议	179

11.1	主要评价结论	179

11.2	建议和要求	182

11.3	总结论	182

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：建设项目周边敏感点图

附图3：项目所在地水系图

附图4：建设项目与沋河水库水源地位置关系图

附图5：本项目平面布置图

附图6：安岭水厂总平面图

附图7：康坡提水泵站总平面

附图8：监测点位布置图

附图9：土地利用现状图

附图10：植被现状图

附图11：土壤侵蚀现状图

附图12：秦岭生态环境保护区功能区化图

附件

附件1：环评委托书

附件2：渭南市临渭区经济发展局关于《渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程可行性研究报告》的批复（渭临经发【2017】283号）

附件3：渭南市国土资源局临渭分局关于渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程建设项目用地预审的意见（渭临国土函【2017】45号）

附件4：渭南市临渭区住房和城乡建设局关于渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程安岭水厂选址意见书（渭临建选字第【2017】023号）

附件5：渭南市临渭区住房和城乡建设局关于渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程康坡提水泵站选址意见书（渭临建选字第【2017】021号）

附件6：渭南市临渭区住房和城乡建设局关于渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程南杨加压泵站选址意见书（渭临建选字第【2017】022号）

附件7：环评执行标准

附件8：监测报告

附件9：渭南市临渭区税务局关于渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程土门河取水口取水申请的批复（渭临水发【2018】116号）

附件10：渭南市临渭区税务局关于渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程黄狗峪取水口取水申请的批复（渭临水发【2018】116号）

附表

附表  建设项目基础信息表

# 概述

## 建设项目特点

粮食问题始终是关系国计民生、经济发展和社会和谐的重要基础。陕西省是农业大省和粮食大省，对国家粮食安全负有重要的政治责任和历史责任，为保障国家粮食安全作出更大的贡献，编制了《国家粮食战略工程河南核心区建设规划》（以下简称《规划》），2009年《规划》已经国务院批准。水利是农业的命脉，水利设施是保障粮食生产安全的基础，《规划》针对目前陕西水利建设制约粮食生产可持续发展的关键问题，明确提出以下措施：第一，加强病险水库除险加固，建设重点水库工程，以增强粮食生产核心区防洪安全保障能力。第二，加强骨干防洪河道治理，以增强粮食生产核心区防洪能力。第三，加强淮河流域低洼易涝地治理，以增强粮食生产核心区抗灾减灾能力。第四，强化灌区建设，以增强粮食生产核心区的灌溉保障能力。

渭南市临渭区地处关中东部，距西安市60km，是渭南市政府所在地，渭南市政治、经济、文化的中心。临渭区现辖14个镇6个街道办，431个村委会52个社区，2197个村民小组。全区总人口81.26万，土地面积1221km2，耕地面积87.79万亩，设施灌溉面积75.6万亩，2014年实灌面积66.78万亩，实灌面积主要分布在渭河以北临渭区以渭河为界分南北两大片，南片渭河南岸至三级阶地后沿为城区，三级阶地前沿至秦岭北坡脚以沋河为界分东西两塬，项目区位于零河和沋河之间的西塬塬面，从南向北依次分布有：阳郭镇、阎村镇、三张镇3镇，塬区东西宽约7.5km，南北长25km，总土地面积124.3km2，耕地面积10.7万亩，占临渭区土地面积的57%，设施灌溉面积4.2万亩，除去双创基地占地1万亩外剩余5.5万亩基本口粮田尚无灌溉设施。西塬地区现状人口11.14万人。现状东塬有箭峪水库水源，渭河北片有交口抽渭灌区水源，唯独西塬仅有靠零河右岸支流上游三张、西王、北杨及牛家等4座小型水库进行少量灌溉外，4座水库有效库容仅266.6万m3，除此外整个西塬基本无灌溉水源设施，靠天吃饭。随着农村产业结构调整，人饮习惯的改变造成用水标准的提高使现有水源水量存在不足问题，2013年推动抗旱应急水源工程，几座小水库也承担起了人饮应急水源任务，干旱时段首先保证人饮供水造成已成灌区由于资源性缺水灌溉面积萎缩，所以农业灌溉根本无从谈起。区内生活饮用水基本为地下潜水水源，为近几年兴建的分散式供水形式西塬现有3座供水站，供水人口约4.0万人，水源为地下水和三张、西王2座小型水库，供水能力2309m3/d，其余均为单村单塔的分散式供水西塬近年来由于人饮和灌溉季节地下水位的超采，造成项目区内地下水位呈逐年下降趋势，出水量逐年衰减，同时地表水源时空分布不均，源供水保证程度较低。根据对整个西塬地区现状年及水平年可供水量及用水水量预测，现状年总需水量2483万m3，其中人饮216万m3，灌溉22671万m2；现状年可供水量875万m3，其中地表水491万m3，地下水384万m3，缺水量1608万m3。缺水已成为制约当前西塬地区脱贫致富的关键问题，严重影响当地经济发展和社会的安全稳定。因此寻求新的水源提高塬区生活用水供水保证程度和塬区非灌区的灌溉临渭区水务局为了彻底解决西塬存在的长期的资源性缺水问题，提高生活和生产供水保障能力，加快当地经济社会发展以及2020年脱贫目标的全面实现，决定实施临渭区河库连通西塬灌溉供水工程。项目实施后年可供水量538.5（P=50%）万m3，可以解决项目区7.7万人饮用水及2.1万亩经济作物的高效节水灌溉用水，有效缓解项目区缺水问题。西塬河库连通工程通过连通零河支流土门河、沋河支流黄狗峪及西塬地区已建宁家沟、牛家、北杨、三张及西王等5座水库以及在建渭南主城区南湖，实现西塬地区“两河五库一湖”的连通；同时实现跨流域水资源调配，在不影响西塬两侧流域下游用水总量的前提下，实现连通工程灌溉、供水效益的同时最大程度的管理和利用好水资源,建立起区域生态环境的良性循环。以动实现临渭区水务局倡导的“引河入库、蓄水于库、提水关井、藏水于水资源开发利用目标，同时为西塬地区脱贫致富、产业扶贫提供基础。

鉴于上述原因，临渭区提出新建渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目，工程主要任务是在保障下游生态流量的基础上，以保障农业灌溉为主，同时兼顾城市饮用水，通过“两河五库一湖”的连通，实现区域调水。

## 环境影响评价工作过程

本次环境影响评价工作程序图如下：

图1.2-1    项目环境影响评价工作流程图

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目应进行环境影响评价工作，编制环境影响评价报告书。2017年11月30日，渭南市临渭区水务投资开发建设有限公司正式委托四川锦绣中华环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托并取得设计资料后，评价单位组织有关技术人员进行现场踏勘，收集了所需资料，结合环评技术导则、当地具体情况及本项目特点，编制完成了《南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程环境影响报告书》。

本次评价工作中，我们得到了临渭区环境保护局等部门的指导和帮助，在此一并表示衷心地感谢。

## 分析判定过程

### 产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年版本）》（2013年修正），本项目属于“鼓励类：二、水利3、城乡供水水源工程；16、灌区改造及配套设施建设”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策，且于2017年7月14日获得《渭南市临渭区经济发展局关于渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目可行性研究报告的批复》，见附件（渭临经发【2017】283号），符合国家产业政策。

### 规划符合性

本项目位于临渭区辖区内零河、黄狗峪、西塬地区。已获得《渭南市国土资源局临渭分局关于渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程建设项目用地预审的意见》，见附件（渭临国土函【2017】45号），表明符合国家土地供应政策，同时获得《渭南市临渭区住房和城乡建设局的关于渭南市河库连通西塬灌溉供水工程安岭水厂建设项目选址意见书》见附件（渭临建选字第【2017】023号）、《渭南市临渭区住房和城乡建设局的关于渭南市河库连通西塬灌溉供水工程安康坡提水泵站建设项目选址意见书》见附件（渭临建选字第【2017】021号）、《渭南市临渭区住房和城乡建设局的关于渭南市河库连通西塬灌溉供水工程南杨加压泵站建设项目选址意见书》见附件（渭临建选字第【2017】022号），表明项目选址符合地方规划。根据市县规划及土地部门相关文件，项目符合《渭南市城市总体规划（2016-2030）》及市重点项目。综上所述，本项目符合相关规划。

### “三线一单”符合性分析

项目“三线一单”符合性分析具体见表1.3-1。

表1.3-1    项目“三线一单”符合性分析

| 序号 | 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线 | 本项目位于本项目位于临渭区辖区内零河、黄狗峪、西塬地区，周围无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，符合生态保护红线要求。 |
| 2 | 资源利用上限 | 本项目营运过程中引水用于灌溉及供水，消耗量在区域资源可承受范围内，不涉及资源利用上限。 |
| 3 | 环境质量底线 | 本项目地下水、声环境、土壤环境质量能够满足相应的标准要求；施工期营运期均对周围环境影响较小，不会加剧环境的恶化，不触及环境质量底线。 |
| 4 | 负面清单 | 项目所在区域无政府部门发布的负面清单 |

### 与生态功能区符合性分析

（1）渭南市沋河水库水源生态保护

渭南市沋河水库水源地位于渭南市区以南4公里。分为一级保护区、二级保护区、准保护区。一级保护区：水域：A.水库全部水面B.水库回水线以上200米，陆域：水库边岸延伸100米；二级保护区：水域：一级保护区边界向南沿河纵深至史家村，陆域：尤河汇流区分水岭边界；准保护区：史家村向南尤河上游全部流域。工程边界距饮用水源保护区二级保护区边界最近距离为3km，工程范围不在渭南市尤河水库水源地的二级保护区范内，但黄狗峪供水系统部分工程位于准保护区内。沋河水库水源地保护范围见附图。

（2）秦岭生态保护

根据《秦岭生态环境保护区功能区划图》，本项目大部分工程位于可开发区，部分工程位于适度开发区，具体位置详见附图12，符合规划要求。

## 关注的主要环境问题

本次评价依据建设项目及周边环境影响特点，确定评价的重点为：

工程建设对区域生态环境的影响；引水灌溉供水对环境地质的影响、对周边水体水环境的影响；施工期间对周围水土流失的影响；以及工程实施对文物保护区、饮用水源地等环境敏感目标的影响等。

## 评价结论

本项目建设符合国家产业政策要求，选址合理；项目的污染治理措施能够满足环保管理要求，废气、废水、噪声和固体废物均能实现达标排放和安全处置，对环境的影响较小。项目建设具有一定的环境经济效益，公众均支持本项目建设，并全部采纳公众意见。虽存在一定的环境风险，但在落实风险防范措施、制定应急预案的情况下，其风险值在可接受的水平。因此，从满足环境质量目标的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（4）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月修订）；

（5）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018.1.1执行；

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1实施）；

（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3 月）；

（9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.07修订）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日执行）；

（11）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日执行）；

（12）《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月修订）；

（13）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修订）；

（14）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年修订）；

（15）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年修订）；

（16）《建设项目环境保护分类管理名录》（2018.4.28实施）。

### 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（7）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610－2016）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（2006年3月）；

（10）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

### 项目依据

渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目环境影响评价委托书；

## 评价标准

根据临渭区环保局关于本项目的环境影响评价执行标准的意见，本次评价标准如下所述。

### 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目所处区域为二类环境功能区，因此本项目SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；运营期水厂氯气执行氯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-76）表1中相关标准。

表2.2-1    环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 1小时平均 | 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 2 | NO2 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
| 3 | PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 4 | TSP | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| 5 | 氯 | 一次值 | 0.1mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-76） |
| 6 |  | 日均值 | 0.03mg/m3 |  |

（2）地表水环境质量标准

根据《陕西省水功能区划》，与本项目相关的地表水体——沋河、清水河和稠水河执行I类标准，土门河执行III类标准，故地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I、III类标准，标准值见表2.2-2。

表2.2-2    地表水环境质量标准

| 序号 | 污染物 | I类标准值 | Ⅲ类标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 | 无量纲 |
| 2 | COD | ≤15 | ≤20 | mg/L |
| 3 | BOD5 | ≤3 | ≤4 | mg/L |
| 4 | NH3-N | ≤0.15 | ≤1.0 | mg/L |
| 5 | 总氮 | ≤0.2 | ≤1.0 | mg/L |
| 6 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.2 | mg/L |
| 7 | 硫酸盐 | 250 | / | mg/L |
| 8 | 氯化物 | 250 | / | mg/L |
| 9 | 硝酸盐 | 10 | / | mg/L |
| 10 | 铁 | 0.3 | / | mg/L |
| 11 | 锰 | 0.1 | / | mg/L |

（3）地下水环境质量标准

本项目地下水环境执行《地下水环境标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体参照表2.2-3。

表2.2-3    地下水环境质量标准

| 标准名称 | 监测项目 | 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K + | / | mg/L |
| 2 | Na+ | 200 | mg/L |
| 3 | Ca2+ | / | mg/L |
| 4 | Mg2+ | / | mg/L |
| 6 | CO 32- | / | mg/L |
| 7 | HCO3- | / | mg/L |
| 8 | Cl- | 250 | mg/L |
| 9 | SO42- | 250 | mg/L |
| 10 | pH | 20 | 无量纲 |
| 11 | 氨氮 | 0.5 |  |
| 12 | 硝酸盐氮 | 6.5~8.5 | mg/L |
| 13 | 亚硝酸盐氮 | 4.8 | mg/L |
| 14 | 挥发酚 | 0.002 | mg/L |
| 15 | 氰化物 | 0.05 | mg/L |
| 16 | 砷 | 0.01 | mg/L |
| 17 | 汞 | 0.001 | mg/L |
| 18 | 六价铬 | 0.05 | mg/L |
| 19 | 铅 | 0.01 | mg/L |
| 20 | 氟化物 | 1.0 | mg/L |
| 21 | 镉 | 0.005 | mg/L |
| 22 | 铁 | 0.3 | mg/L |
| 23 | 锰 | 0.10 | mg/L |
| 24 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L |
| 25 | 高锰酸盐指数 | / | mg/L |
| 26 | 总大肠菌群 | 1000 | 个/L |
| 27 | 细菌总数 | / | CFU/mL |

- 声环境质量标准

本项目路线沿线执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，涉及的城区及村庄声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体详见表2.2-4。

2.2-4    声环境质量标准

| 声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| 2类声功能区 | 60 | 50 |
| 4a类声功能区 | 70 | 55 |

（5）土壤及底泥环境质量标准

本项目所在地土壤及底泥的环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中一级和二级标准，具体详见表2.2-5。

表2.2-5    土壤环境质量标准

| 序号 | 污染物 | 一级标准值 | 二级标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | / | 无量纲 |
| 2 | 镉 | 0.20 | 0.6 | mg/L |
| 3 | 总汞 | 0.15 | 1.0 | mg/L |
| 4 | 总砷 | 15 | 25 | mg/L |
| 5 | 铜 | 35 | 100 | mg/L |
| 6 | 铅 | 35 | 350 | mg/L |
| 7 | 总铬 | 90 | 250 | mg/L |
| 8 | 锌 | 100 | 300 | mg/L |
| 9 | 镍 | 40 | 60 | mg/L |
| 10 | 六六六 | 0.05 | / | mg/L |
| 11 | 滴滴涕 | 0.05 | / | mg/L |
| 12 | 全氮 | / | / | mg/L |
| 13 | 总磷 | / | / | mg/L |

### 污染物排放标准

（1）废气排放标准

本项目施工期扬尘执行陕西地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相应标准限值，运营期水厂废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体标准限值详见下表。

表2.2-6    施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值

| 污染物 | 参数名称 | 小时平均浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 施工扬尘 （总悬浮颗粒物） | 拆除、土方及地基处理工程 | 周界外浓度最高点≤0.8 mg/m3 |
|  | 基础、主体结构及装饰工程 | 周界外浓度最高点≤0.7 mg/m3 |

表2.2-7   运营期净水厂排放的氯气排放标准

| 标准名称 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 | 氯气（mg/m3） | 0.4 |

- 废水排放标准

本项目无废水排放。

- 噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。标准值见表2.2-8。

2.2-8    噪声排放标准

| 时期 | 类别 | 昼间 dB（A) | 夜间 dB（A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | / | 70 | 55 |
| 运营期 | 2类声功能区 | 60 | 50 |

（4）固体废物排放标准

本项目一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单的要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的有关规定。

## 环境保护目标与环境敏感点

### 环境保护目标

#### 水环境

对于工程涉及河段，评价根据法律规定和水域功能的环境保护要求，确定河段水环境保护标准。工程施工期间，确保生产废水全部回用不外排，维护各河段水域环境功能要求；工程运行后，确保水库及各河段水环境质量满足相应要求。

地下水保护目标为工程周边区域地下水水质达到《地下水质量标准》（GB/T14818-2017）III类标准要求。

#### 环境空气

保护施工区大气环境，在施工期采取适当的环境保护措施，各施工段保证环境敏感目标处环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

#### 声环境

在施工期采取适当的措施，保证不同施工段声环境质量，使之满足相应的环境质量标准，各段主施工场地执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

#### 生态环境

保护工程周围生态环境的连续性、完整性。尽快恢复因工程兴建减少的植被，重点保护珍稀动、植物。使工程建设前后生态环境有所改进或保持原有状态。确保自然保护区、种质资源保护区等敏感目标的主体功能不受影响。

#### 水土保持

因地制宜地采取各类水土流失防治措施，全面控制工程建设过程中可能造成的新增水土流失。防治责任范围水土流失防治应达到以下六项指标。

①扰动土地整治率达到95%。②防治责任范围内水土流失总治理度达到96%。③土壤流失控制比试运行期控制在1.0以内。④弃土弃渣拦渣率施工期及试运行期均大于95%。⑤植被恢复系数达到97%。⑥防治责任范围内植被覆盖率达到26%。

### 环境敏感点

本项目环境敏感点见表2.3-1~2.3-6。

表2.3-1    安岭水厂附近敏感点分布情况

| 保护内容 | 名称 | 相对位置 | 距离（m） | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 安岭村 | S | 80 | 40户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 芦家村 | E | 460 | 15户 |  |
|  | 稻地沟 | SW | 430 | 40户 |  |
|  | 庙湾 | NW | 650 | 25户 |  |
| 声环境 | 安岭村 | S | 80 | 40户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准 |
| 地表水环境 | 宁家沟水库 | N | 330 | 水库 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |

表2.3-2    康坡提水泵站附近敏感点分布情况

| 保护内容 | 名称 | 相对位置 | 距离（m） | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 土门河 | W | 330 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |

表2.3-3    南杨加压站附近敏感点分布情况

| 保护内容 | 名称 | 相对位置 | 距离（m） | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 南杨村 | N | 20 | 170户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准 |
| 地表水环境 | 北杨水库 | NE | 900 | 水库 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |

表2.3-4    土门河灌溉管线附近敏感点分布情况

| 保护内容 | 名称 | 相对位置 | 距离（m） | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 黄土岗村 | E | 185 | 50户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准 |
|  | 张葛沟村 | S/W | 5/5 | 50户 |  |
|  | 寺南村 | N/S | 5/5 | 100户 |  |
|  | 员曲村 | N | 100 | 300户 |  |
|  | 北杨村 | S | 5/5 | 500户 |  |
|  | 田茂村 | N | 40 | 40户 |  |
|  | 牛家村 | S | 190 | 250户 |  |
| 地表水环境 | 土门河 | W | 10 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  | 北杨水库 | S | 880 | 水库 |  |
|  | 牛家水库 | S | 940 | 水库 |  |

表2.3-5    黄狗峪河输水系统附近敏感点分布情况

| 保护内容 | 名称 | 相对位置 | 距离（m） | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 水池口村 | E | 50 | 10户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准 |
|  | 克老村 | E | 10 | 30户 |  |
|  | 黑石浪村 | E | 40 | 15户 |  |
|  | 秦杨村 | W/E | 10/10 | 50户 |  |
|  | 秦家村 | W | 5 | 15户 |  |
|  | 水泉村 | E | 5 | 30户 |  |
|  | 戴家村 | W/E | 5/5 | 20户 |  |
|  | 畅家村 | E | 100 | 40户 |  |
|  | 清水河村 | W/E | 5/5 | 50户 |  |
|  | 朱家坪 | E | 75 | 10户 |  |
|  | 浩家村 | N | 10 | 20户 |  |
|  | 油岭 | N | 5/5 | 25户 |  |
|  | 南河 | S/N | 5/5 | 15户 |  |
|  | 芦家村 | N | 5/5 | 15户 |  |
|  | 安岭村 | W | 5/5 | 40户 |  |
| 地表水环境 | 黄狗峪河 | W | 10 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I、III类标准 |
|  | 宁家水库 | N | 620 | 水库 |  |

表2.3-6    黄狗峪河灌溉、人饮配水管道附近敏感点分布情况

| 保护内容 | 名称 | 相对位置 | 距离（m） | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 安岭村 | W | 5/5 | 40户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准 |
|  | 庙湾 | W | 50 | 25户 |  |
|  | 聂家村 | W | 5 | 500户 |  |
|  | 阳郭镇 | W | 10/10 | 1000户 |  |
|  | 灵阳村 | E | 10 | 60户 |  |
|  | 牛家村 | W | 5 | 40户 |  |
|  | 贺家村 | E | 10 | 500户 |  |
|  | 田市村 | W | 5 | 80户 |  |
|  | 上郭村 | W | 90 | 100户 |  |
|  | 申郭村 | W | 5 | 20户 |  |
|  | 上张村 | W | 100 | 100户 |  |
|  | 张家村 | E | 5 | 100户 |  |
|  | 袁家村 | W | 150 | 20户 |  |
|  | 阎村镇 | W/E | 10/10 | 800户 |  |
|  | 北阎村 | W/E | 10/10 | 200户 |  |
|  | 武家村 | W | 140 | 80户 |  |
|  | 李庄村 | E | 5 | 150户 |  |
|  | 定李村 | E/S | 80/5 | 500户 |  |
|  | 三赵村 | S | 80 | 30户 |  |
|  | 张六村 | S | 80 | 50户 |  |
|  | 宋村 | N | 10 | 150户 |  |
|  | 西陈村 | W | 30 | 120户 |  |
|  | 东马家村 | W | 90 | 80户 |  |
|  | 蔡家村 | S | 5 | 10户 |  |
|  | 高田村 | E | 20 | 500户 |  |
|  | 韩马村 | W/S | 20/20 | 1000户 |  |
|  | 员张村 | N | 20 | 1000户 |  |
|  | 北杨村 | S | 5/5 | 500户 |  |
|  | 员曲村 | W/E | 5/5 | 300户 |  |
|  | 北李村 | E | 5 | 60户 |  |
|  | 西高村 | S | 5 | 50户 |  |
|  | 北董村 | W | 20 | 20户 |  |
|  | 东坡杨村 | N | 5 | 40户 |  |
|  | 张胡村 | N/W | 5 | 80户 |  |
| 地表水环境 | 黄狗峪河 | W | 10 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I、III类标准 |

## 评价等级与评价范围

### 评价等级

#### 地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中评价工作等级划分原则，结合工程排污状况分析及纳污水体状况，确定地表水评价等级为低于三级，具体见表2.4-1。

表2.4-1    地表水环境影响评价等级划分一览表

| 环境要素 | 项目 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 项目废水排放量 | 0t/d | 低于三级 |
|  | 污水水质复杂程度 | 简单 |  |
|  | 地表水水域规模（土门河、黄狗峪河） | 小 |  |
|  | 地表水水质类型（土门河、黄狗峪河） | I、III类 |  |

#### 大气环境评价等级

本项目对环境空气的影响主要集中在施工期，影响范围为施工区域和施工道路两侧，施工期大气污染物主要为TSP，工程建成后，对环境空气影响消失；运营期净水厂氯气无组织排放，对周围环境影响小。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2～2008）关于大气环境影响评价等级的划分原则，确定环境空气评价等级为三级。

#### 声环境评价等级

各工程评价范围内所在声环境功能区适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分原则，确定声环境评价为二级评价。

#### 生态环境评价等级

工程建设会改变土地利用类型、减少生物量，改变生态景观格局，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ/T19-2011）中评价工作等级划分原则，结合工程的规模、特点和区域环境特点，确定工程环境影响评价的范围，确定生态环境的评价等级，生态影响评价工作等级划分依据见表2.4-2。

表2.4-2    生态影响评价工作等级划分

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目新建两套供水系统、水厂及灌溉、人饮配水管网及泵站，永久占地面积为23.51亩（0.01533km2），临时占地面积713亩（0.4753km2）；项目影响区无特殊、重要生态敏感区，属于一般区域，因此本项目生态环境评价等级为三级。因为本项目为低坝引水，回水面积较小，且枯水期间通过河库连通的方式由水库给河道补水，因此坝上和坝下河段的水文情势不会发生明显变化。

#### 地下水环境评价等级

工程运营期，对地下水会产生一定影响。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分原则，结合工程对地下水的影响程度，确定工程环境影响评价的范围，确定生态环境的评价等级，地下水环境影响影响评价工作等级划分依据见表2.4-3。

表2.4-3    地下水环境影响评价工作等级划分

| 环境敏感程度/项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于表中Ⅲ类项目，且项目不属于敏感区，故本项目地下水环境影响评价等级为三级。

#### 风险评价范围

本项目涉及的主要危险化学品为盐酸和氯酸钠，盐酸最大在线量为0.08t，氯化钠最大在线量为0.04t，小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）规定的临界量，不属于重大危险源，项目拟建地不属于环境敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目风险评价等级为二级。

### 评价范围

根据本项目的规模、特点和区域环境特点，确定工程环境影响评价的范围，见表2.4-4。

表2.4-4    工程环境影响评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运营期 |
| 1 | 生态环境 | 水坝、泵站、管线工程沿线外扩500m； 施工营地外扩500m；弃土场外扩500m。 | — |
| 2 | 水环境 | 土门河、黄狗峪河水坝下游及五库一湖 | 土门河、黄狗峪河水坝下游 |
|  |  | 地下水：项目所在周围6km2 | 地下水：项目所在周围6km2 |
| 3 | 空气环境 | 安岭水厂周围1000m | — |
| 4 | 声环境 | 施工沿线两侧200m | 水泵站、水厂厂界周围200m |

## 评价总体思路

### 工程特点

（1）工程形式多样

工程形式多样，工程分布呈点、线、面特点，其中点状工程为水坝、提水泵站、水厂等；线性工程为灌溉输水管道、田间低压暗管、连通管道、人饮配水管网等。

（2）施工方式相对简单

工程建设的水坝、泵站、水厂等配套工程施工方式均较为简单，施工活动主要为土方开挖、浆砌块石及混凝土工程。管道主要施工活动为土方开挖、管道铺设。

（3）工程占地面积较小，弃土量较大

本工程占地面积较小，永久占地23.51亩，临时占地713亩。工程开挖产生的弃土量为8.4万m3。

（4）与区域相关问题的关系

本项目目前不涉及拆迁，若施工过程中出现需拆迁情况，拆迁补偿及搬迁安置工作由政府部门统筹考虑，投资由县政府另筹资金解决，费用不再计入本调蓄工程。总之，本工程建设不会给当地居民造成实质性负面影响。

本项目引水源头位于渭南市沋河水库水源地准保护区，应明确项目位置与区域集中式饮用水水源地保护区关系，要求必须符合《饮用水源保护区污染防治管理规定》、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）、《村镇集中式饮用水源保护区划分技术规范》（陕西省地方标准DB61/335-2003）的有关规定，确保项目建设不对其构成不利影响。

### 区域环境特征

（1）本项目周边有沋河水库饮用水源地，应充分考虑本项目可能对其产生的潜在影响。

（2）本项目所在区域目前以农业生态环境为主，土地利用以一般耕地为主，不涉及基本农田。

### 评价总体思路

根据以上工程特点及区域环境特点，结合评价工作程序，确定本次评价工作的总体思路：

（1）阐明工程建设的必要性及与相关规划的协调性、土地利用的合理性；

（2）在收集项目区域相关资料的基础上，对水环境、环境空气、声环境、社会环境、生态环境现状及人群健康进行调查与评价；

（3）预测分析项目建设占地对土地资源利用方式的影响，对区域生态系统稳定性和完整性的影响，以及水土流失影响；

（4）预测工程运行后，对环境地质的影响，以及周边河流调节水库水质的影响关系和影响程度，针对性的提出工程及非工程措施、建议；

（5）分析工程引水对周边环境敏感区域的影响，提出环境保护措施；

（6）项目建设、运行可能对周围环境产生影响进行评价的基础上，结合工程施工特点和区域环境特点，对工程建设造成的不利环境影响提出技术经济可行的防护和减免措施，并制定环境监测及监理计划，为工程的环境保护管理提供科学的依据；

（7）从环境保护角度，对项目建设的可行性作出结论，并对项目建设过程存在的问题提出合理性建议。

# 工程概况

## 地理位置

渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目区位于零河和沋河之间的西塬塬面，从南向北依次分布有：阳郭镇、阎村镇、三张镇3镇，塬区东西宽约7.5km，南北长25km，总土地面积124.3km2，耕地面积10.7万亩，占临渭区土地面积的57%，设施灌溉面积4.2万亩，除去双创基地占地1万亩外剩余5.5万亩基本口粮田尚无灌溉设施，西塬地区现状人口11.14万人。

## 工程任务、项目规模及运行方式

### 工程任务

临渭区河库连通西塬灌溉供水工程通过在自零河上游支流土门河及沋河上游支流黄狗峪修建低坝取水，经输水管道连通西塬地区宁家沟、牛家、北杨、西王、三张五座水库及渭南主城区南湖，实现西塬地区“两河五库一湖”的连通，使项目区水资源得到优化配置及统一联网调配利用。

同时通过连通工程的实施，建设黄狗峪水源工程并恢复原土门河水源工程，在黄狗峪水源满足西塬7.7万人人饮用水后，利用其剩余水量及土门河水源解决西塬2.1万亩经济作物的高效节水灌溉水源，推动临渭区水务局倡导的“引河入库、蓄水于库、提水关井、藏水于地”水资源开发利用目标早日实现，同时为临渭区西塬地区产业扶贫提供基础保障。

在满足人饮及灌溉的基础上，非灌溉季节对项目区五库一湖补水，改善区域生态环境；雨季期间河流的水流量较大，通过连接管网向水库调水实现蓄水并在在河流枯水期间向河流调水保证河流的生态流量需求；可实现西塬河库连通项目的生态、经济、社会效益，使其成为渭河南岸生态水系的重要组成部分。

### 工程规模

本项目主要分为两个系统内容：土门河供水系统、黄狗峪供水系统。黄狗峪设计引水流量0.45m3/s，土门河设计引水流量为0.2m3/s，年可引水量分别为347.5万m3（P=50%）和250.8万m3（P=50%），扣除下游生态用水量后，年引水量分别为312.7万m3（P=50%）和225.8万m3（P=50%）。在黄狗峪水源满足西塬7.3万人人饮用水后，利用其剩余水量及土门河水源解决西塬2.l万亩高效节水灌溉经济作物的水源。

本项目工程特性表见表。

表3.2-1     本项目工程特性表

| 序号及名称 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 项目区位置 |  |  |  |  |  |
| 1.工程区位置 | 临渭区西塬、涉及三张、阎村及阳郭三3镇，渭河支流零河~沋河间 |  |  |  |  |
| 二 工程水文 |  |  |  |  |  |
| 2.1工程涉及河流 |  |  | 土门河 | 黄狗峪河 |  |
| 2.2坝址以上控制流域面积 | km2 |  | 42.2 | 23.2 |  |
| 2.3多年平均径流量 | 万m3 |  | 618 | 647 |  |
| 2.4P=5%洪水洪峰流量 | m3/s |  | 110 | 78.2 |  |
| 2.5P=2%洪水洪峰流量 | m3/s |  | 178 | 120 |  |
| 三 工程地质 |  |  |  |  |  |
| 3.1地貌单元 | 渭河南岸黄土台塬区 |  |  |  |  |
| 3.2地质构造 | 地质基本烈度为VIII度 |  |  |  |  |
| 3.3主要地层岩性 | 第四系地层 |  |  |  |  |
| 3.4地下水类型 | 第四系松散层空隙潜水和基岩裂隙水 |  |  |  |  |
| 3.5料场 |  |  |  |  |  |
| 1）石料 | km | 临渭区花园乡 |  |  | 运距10km |
| 2）砂料 | km | 赤水河河砂 |  |  | 运距35km |
| 四 工程规模 |  |  |  |  |  |
| 4.1土门河供水系统 |  |  |  |  |  |
| 1）设计引水流量 | m3/s | 0.2 |  |  | 年引水量225.8万m3（P=50%） |
| 2）设计灌溉面积 |  | 2.1 |  |  | 高效节水灌溉 |
| 3）灌溉供水保证率 |  | 50% |  |  |  |
| 4）灌溉水利用系数 |  | 0.85 |  |  |  |
| 5）亩均耗水量 | m3/s | 182.9 |  |  |  |
| 6）年灌溉需水量 |  | 382.5 |  |  | 土门河225.8万m3，黄狗峪156.7万m3 |
| 4.2黄狗峪供水系统 |  |  |  |  |  |
| 1）设计引水流量 | m3/s | 0.45 |  |  | 年引水量312.7万m3（P=50%） |
| 2）供水对象 | 三张、阎村及阳郭3镇 |  |  |  |  |
| 3）供水人口 | 基准年2015年77176人，设计水平年2025年73798人 |  |  |  |  |
| 4）最高生活用水量 | L/s人 |  | 65 |  | 农村居民 |
|  | L/s人 |  | 100 |  | 社区居民 |
| 5）日变系数 |  |  | 1.5 |  |  |
| 6）平均日需水量 | m3/d |  | 4264 |  |  |
| 7）供水规模 | m3/d |  | 6092 |  |  |
| 8）水厂自用水量 | m3/d |  | 304.6 |  |  |
| 9）最高日总需水量 | m3/d |  | 6396.6 |  |  |
| 10）人饮年需水量 | 万m3 |  | 156 |  |  |
| 五 工程主要建设内容 |  |  |  |  |  |
| 5.1土门河供水系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1首部取水坝 |  |  |  |  |  |
| 1）坝型 |  |  | 重力坝 |  |  |
| 2）最大坝高 | m |  | 5.5 |  |  |
| 3）坝长 | m |  | 62.0 |  |  |
| 4）永久占地 | 亩 |  | 4.0 |  |  |
| 5.1.2灌溉输水管道 |  |  |  |  |  |
| 1）输水管道长度 | 条/km |  | 1/20.96 |  | K9级DN600~400球墨铸铁管 |
| 2）管道闸阀井 | 座 |  | 48 |  |  |
| 5.1.3提水泵站 | 座 |  | 1 |  |  |
| 1）控制灌溉面积 | 万亩 |  | 0.47 |  |  |
| 2）设计流量 | m3/s |  | 0.11 |  |  |
| 3）扬程 | m |  | 60 |  |  |
| 4）装机 | kw |  | 165 |  | DFG125-500a/4/55型离心泵3台 |
| 5）变压器 | 台 |  | 1 |  | S11-M-250/10 250KVa |
| 6）永久占地 | 亩 |  | 2.5 |  |  |
| 5.1.4田间低压暗管工程 | 万亩 |  | 0.78 |  | （含加压区0.47万亩） |
| 5.1.5新建连通管道 | 条/km |  | 4/8.92 |  |  |
| 5.1.5.1北杨水库连通管 |  |  |  |  |  |
| 1）连通管道长度 | km |  | 1.2 |  | K9级DN400球墨铸铁管 |
| 2）管道闸阀井 | 座 |  | 3 |  |  |
| 5.1.5.2三张水库连通管 |  |  |  |  |  |
| 1）连通管道长度 | km |  | 0.6 |  | K9级DN500球墨铸铁管 |
| 2）管道闸阀井 | 座 |  | 3 |  |  |
| 5.1.5.3西王水库连通管 |  |  |  |  |  |
| 1）连通管道长度 | km |  | 1.0 |  | K9级DN500球墨铸铁管 |
| 2）管道闸阀井 | 座 |  | 3 |  |  |
| 5.1.5.4南湖连通管 |  |  |  |  |  |
| 1）连通管道长度 | km |  | 6.12 |  | K9级DN500球墨铸铁管 |
| 2）管道闸阀井 | 座 |  | 25 |  |  |
| 5.2黄狗峪供水系统 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1首部取水坝 |  |  |  |  |  |
| 1）坝型 |  |  | 重力坝 |  |  |
| 2）最大坝高 | m |  | 5.5 |  |  |
| 3）坝长 | m |  | 48.5 |  |  |
| 4）永久占地 | 亩 |  | 3.4 |  |  |
| 5.2.2输水管道 |  |  |  |  |  |
| 1）输水管道长度 | 条/km |  | 1/10.0 |  | K9级DN500球墨铸铁管 |
| 2）管道闸阀井 | 座 |  | 36 |  |  |
| 5.2.3安岭水厂 |  |  |  |  |  |
| 1）水处理规模 | m3/d |  | 6400 |  |  |
| 2）水处理构筑物 | 座 |  | 2 |  | 含混合反应池、斜管沉淀池、无阀滤池。单座160m3/h |
| 3）清水池 | 座 |  | 2 |  | 单座600m3 |
| 4）水塔 | 座 |  | 1 |  | 50m3，塔高12m |
| 5）加药设备 | 台/套 |  | 2 |  | JY5000型 |
| 6）二氧化氯发生器 | 台/套 |  | 2 |  | HTSC-Y-4型 |
| 7）管道泵 | 台/套 |  | 1 |  | DFG50-125（1）A/2/2.2型，P=2.2KW |
| 8）变压器 | 台 |  | 1 |  | S11-M-50/10 50KVa |
| 9）闸阀井 | 座 |  | 11 |  |  |
| 10）永久占地 | 亩 |  | 8.92 |  |  |
| 5.2.4人饮配水管网 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1人饮配水干管 |  |  |  |  |  |
| 1）人饮干管长度 | 条/km |  | 1/13.6 |  | 其中K9级DN600~400球墨铸铁管5.84km，1.0MpaDN355PE管3.56km，0.8MpaDN315PE管1.2km，0.8MpaDN200PE管3.0km |
| 2）干管闸阀井 | 座 |  | 72 |  |  |
| 5.2.4.2人饮配水支管 |  |  |  |  |  |
| 1）人饮配水支管长度 | 条/km |  | 17/31.46 |  |  |
| 2）支管闸阀井 | 座 |  | 77 |  |  |
| 5.2.4.3南阳村加压泵站 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.3.1屯张支线 |  |  |  |  |  |
| 1）设计流量 | m3/h |  | 55 |  |  |
| 2）扬程 | m |  | 32 |  |  |
| 3）装机 | kw |  | 15 |  | DFW65-160（1）/2/7.5型2台 |
| 5.2.5.3.2湾渠康坡支线 |  |  |  |  |  |
| 1）设计流量 | m3/h |  | 50 |  |  |
| 2）扬程 | m |  | 162 |  |  |
| 3）装机 | kw |  | 74 |  | DG46-30×6型2台 |
| 5.2.4.3.3变压器 | 台 |  | 1 |  | S11-M-100/10 100KVa |
| 5.2.4.3.4永久占地 | 亩 |  | 1.4 |  |  |
| 5.2.5灌溉输水管道 |  |  |  |  |  |
| 1）灌溉输水管道长度 | 条/km |  | 1/6.42 |  | K9级DN500球墨铸铁管 |
| 2）管道闸阀井 | 座 |  | 39 |  |  |
| 5.2.6田间低压暗管工程 | 万亩 |  | 1.32 |  |  |
| 5.2.7新建连通管道 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.1宁家沟水库连通管 |  |  |  |  |  |
| 1）连通管道长度 | km |  | 0.07 |  | K9级DN500球墨铸铁管 |
| 2）管道闸阀井 | 座 |  | 1 |  |  |
| 5.2.7.2牛家水库连通管道 |  |  |  |  |  |
| 1）连通管道长度 | km |  | 0.16 |  | K9级DN500球墨铸铁管 |
| 2）管道闸阀井 | 座 |  | 1 |  |  |
| 六 施工 |  |  |  |  |  |
| 6.1施工导流 |  |  |  |  |  |
| 1）导流标准 |  |  | 5年一遇 |  |  |
| 2）导流方式 |  |  | 填筑围堰分期导流 |  |  |
| 6.2主体工程量 |  |  |  |  |  |
| 1）土石方开挖 | 万m3 |  | 58.90 |  |  |
| 2）土方回填 | 万m3 |  | 51.86 |  |  |
| 3）砼及钢筋砼 | 万m3 |  | 4.64 |  |  |
| 4）浆砌石 | 万m3 |  | 0.28 |  |  |
| 5）钢筋制安 | t |  | 1092 |  |  |
| 6）埋设球墨铸铁 | km |  | 54.37 |  |  |
| 7）埋设PE管 | km |  | 35.09 |  |  |
| 6.3主要材料量 |  |  |  |  |  |
| 1）水泥 | 万t |  | 1.35 |  |  |
| 2）砂子 | 万m3 |  | 7.10 |  |  |
| 3）碎石 | 万m3 |  | 3.86 |  |  |
| 4）块石 | 万m3 |  | 0.24 |  |  |
| 5）钢筋 | t |  | 1103 |  |  |
| 6.4主要劳动力量 |  |  |  |  |  |
| 1）总劳力量 | 万工日 |  | 46.13 |  |  |
| 2）技工 | 万工日 |  | 12.44 |  |  |
| 3）普工 | 万工日 |  | 33.69 |  |  |
| 4）总工期 |  |  | 3 |  |  |
| 七 工程征地及移民安置 |  |  |  |  |  |
| 7.1永久占地 | 亩 |  | 23.51 |  |  |
| 7.2临时占地 | 亩 |  | 713 |  |  |
| 八 经济指标 |  |  |  |  |  |
| 8.1工程总投资 | 万元 |  | 26353.89 |  |  |
| 8.1.1水工建筑物投资 | 万元 |  | 25676.12 |  |  |
| 8.1.2水土保持投资 | 万元 |  | 375.78 |  |  |
| 8.1.3环保投资 | 万元 |  | 302.0 |  |  |
| 九 经济评价指标 |  |  |  |  |  |
| 9.1经济内部收益率 | % |  | 11.44 |  |  |
| 9.2经济效益费用比 |  |  | 1.29 |  |  |
| 9.3经济净现值 | 万元 |  | 7566.22 |  |  |

### 项目建设内容

#### 土门河供水系统建设内容

1、新建金包银型式重力滚水坝1座，最大坝高5.5m，坝长62.0m；

2、铺设灌溉输水管道20.96km，采用K9级DN600~DN400球墨铸管，新建闸阀井48座；

3、新建提水泵站1座，安装DFG25-500A/4/55型离心泵3台（2用1备），总装机165KW，新建泵房120m2，管理房220m2；进站管理道路0.5m。

4、建设田间低压暗管灌溉工程0.78万亩；

5、铺设连通管道至北杨、三张、西王及主城区南湖连通管道管道8.92km，采用K9级DN600~DN400球墨铸铁管，新建闸阀井34座。

#### 黄狗峪供水系统建设内容

1、新建金包银型式重力滚水坝1座，最大坝高5.5m，坝长48.5m。

2、铺设输水管道10km，采用K9级DN600球墨铸铁管，新建闸阀井77座。

3、新建岭南水厂1座，日处理原水6400m3/d，常规水处理构筑物混合反应池、斜管沉淀池、无阀滤池各2座，单座处理能力160m3/h。600m3清水池2座，50m3稳压水塔1座，泵房及附属房建660m2。

4、铺设灌溉输水管道6.42km，采用K9级DN500球墨铸铁管，新建闸阀井39座。

5、铺设配水管网45.06km，其中配水干管13.6km，其中K9级DN400球墨铸铁管5.84km，1.0 MpaDN355PE管3.56km，0.8 MpaDN315管PE管1.2km，0.8 Mpadn200PE管3.0km，新建闸阀井82座。铺设配水支管17条总长度31.46km，其中K9级DN100球墨铸铁管2km，0.8~1.25 Mpa PE管29.46km，DN50~DN250，新建闸阀井77座。加压供水区新建加压泵站1座，屯张支线安装DFW65-160（1）/2/7.5型2台；湾渠康坡支线安装DG46-30×6型2台，总装机89kw，新建泵房102.6m2，附属房建124m2。新建湾渠村及屯张村100立方高压恒压供水水箱2座，生产房建132m2，附属管理房建100m2；

6、建设田间低压暗管灌溉工程1.32万亩；

7、铺设连通管道至宁家沟及牛家水库连通管道0.23km。采用K9级DN500球墨铸铁管，新建闸阀井2座。

项目组成表见表3.2-2。

表3.2-2    建设项目工程组成表

| 工程 | 工程名称 |  |  |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 土门河供水系统 | 首部取水坝 |  |  | 重力坝，最大坝高5.5m，坝长62m，占地4亩 |
|  |  | 灌溉输水管线 |  |  | 1条20.96km，管道闸阀井48座，K9级DN600~400球墨铸铁管 |
|  |  | 康坡提水泵站 |  |  | 占地2.5亩，控制灌溉面积0.47万亩 |
|  |  | 田间低压暗管工程 |  |  | 0.75万亩 |
|  |  | 新建连通管管道 | 北杨水库连通管 |  | 连通管道长1.2km，管道闸阀井3座 |
|  |  |  | 三张水库连通管 |  | 连通管道长0.6km，管道闸阀井3座 |
|  |  |  | 西王水库连通管 |  | 连通管道长1.0km，管道闸阀井3座 |
|  |  |  | 南湖连通管 |  | 连通管道长6.12km，管道闸阀井25座 |
|  | 黄狗峪供水系统 | 首部取水坝 |  |  | 重力坝，最大坝高5.5m，坝长48.8m，占地3.4亩 |
|  |  | 输水管道 |  |  | 1条10km，管道闸阀井36座，K9级DN600球墨铸铁管 |
|  |  | 安岭水厂 |  |  | 处理规模6400m3/d，占地8.92亩，包括混合反应池、斜管沉淀池、无阀滤池，清水池各2座，水塔50m3，塔高12米，消毒设备等 |
|  |  | 人饮配水管网 |  |  | 人饮配水干管，1条13.6km，干管闸阀井72座； 人饮配水支管，17条31.46km，支管闸阀井77座 |
|  |  | 南杨村加压泵站 |  |  | 占地3.21亩，屯张支线设计流量55m3/h，扬程32m，湾渠康坡支线设计流量50m3/h，扬程162m |
|  |  | 灌溉输水管道 |  |  | 1条，6.43km，管道闸阀井39座，K9级DN500球墨铸铁管 |
|  |  | 田间低压暗管工程 |  |  | 1.32万亩 |
|  |  | 新建连通管道 |  | 宁家沟水库连通管 | 连通管道长0.07km，管道闸阀井1座 |
|  |  |  |  | 牛家水库连通管 | 连通管道长0.16km，管道闸阀井1座 |
| 辅助工程 | 施工导流 |  |  |  | 土门河、黄狗峪供水系统首部取水坝工程分两期进行导流，首先利用围堰挡水，修建非溢流坝段、冲砂闸及进水口等工程；然后利用冲砂闸过流，修建右岸坝体等工程 |
| 公用工程 | 供电 |  |  |  | 水厂和泵站附近均有10kv线路经过，拟定供电电源均从工程区域附近10kv线路“T”型引线，导线均采用LGJ-35，长度0.5km |
|  | 供水 |  |  |  | 就近从河道或由项目区现有供水管网取水 |
|  | 通讯 |  |  |  | 以无线通讯为主 |
| 环保工程 | 污水 |  |  |  | 水厂工作人员食堂废水经油水分离器处理后与生活污水排入化粪池处理后定期清掏不外排，水厂生产废水经沉淀池沉淀后上清液与原水混合进入净水设施；泵站生活污水抽粪车定期抽粪用作农肥 |
|  | 废气 |  |  |  | 水厂食堂废气经油烟净化器处理后高于屋顶排放 |
|  | 固废 |  |  |  | 水厂及泵站工作人员生活垃圾，分类收集后交由环卫部门同意处理，水厂产生泥沙经机械脱水后定期运至建筑垃圾填埋场填埋 |
|  | 生态 |  |  |  | 采取水土保持措施，施工后进行生态恢复 |

## 工程布置与主要建筑物

### 工程等级

本次临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目工程任务为供水和灌溉。

（1）供水

供水对象为村镇居民及安置社区居民，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），本次供水工程等别为Ⅳ等小（1）型工程，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。根据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），本工程供水规模6400m3/d，属于II型工程。

（2）灌溉

依据《灌溉与排水设计规范》（GB50288-99）及《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006），灌区灌溉面积2.1万亩，为中型灌区，工程等别为IV等小（1）型工程，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

### 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震动峰值加速度0.20g；地震反应谱特征周期s=0.40s，相应本区地震基本烈度为VIII度。根据《水工建筑物抗震规范》4级建筑物按丁类抗震设防，采用基本烈度VIII度进行设防。

### 工程总体布置

临渭区河库连通西塬灌溉供水工程通过输水管道连通零河支流土门河、沋河支流黄狗峪及宁家沟、牛家、北杨、三张、西王5座水库及渭南主城区南湖，工程布置分土门河和黄狗峪2个系统。

土门供水系统分灌溉供水和连通两部分。土门河系统自零河上游支流土门河修建低坝取水，经20.96km长输水干管及4条合计8.92km连通支管分别连通北杨、三张、西王3座水库及渭南主城区南湖，同时承担沿线4700亩加压区及3100亩自流区经济作物的灌溉供水。

黄狗峪供水系统分灌溉供水和连通两部分。黄狗峪系统自沋河上游支流黄狗峪修建低坝取水，经10.0km长输水管道输水至安岭水厂后分人饮供水和连通两部分，人饮供水部分供水人口7.7万，包括日处理能力6400t/d的安岭水厂及由1条13.6km配水干管和17条31.46km配水支管组成的配水管网；连通部分经6.42km长输水干管与土门河系统输水管道连通，并经2条合计0.23km连通支管分别连通沿线宁家沟、牛家2座水库，同时利用人饮余水承担沿线l.32万亩自流区经济作物的灌溉供水。

#### 土门河系统

土门河系统由首部取水坝、灌溉输水管道、提水泵站、低压暗管灌溉工程及连通工程五部分组成。

①取水工程

土门河供水系统为恢复部分保丰渠灌区的灌溉面积，原土门河取水坝位于零河上游支流土门河高湾村段，取水坝高程满足灌区用水要求，本次首部取水坝坝址采用原坝址，取水方式采用低坝引水。

首部取水坝由重力滚水坝、冲砂闸、进水闸及下游消力池四部分组成，坝项总长62.0m，溢流坝段长44m，坝项高程668.50m，非溢流坝段长18m，坝顶高程671.0m，最大坝高为9.5m，水库正常蓄水位668.50m。进水闸及冲沙闸位于大坝右岸，进水闸底板高程667.0m，闸孔尺寸1.5×1.5m。冲沙闸底板高程664.50m，闸孔尺寸l.5×1.5m。消力池长15.5m，宽44.5m，下游接海曼长10.0m，宽44.5m。

②灌溉输水管道

鉴于零河为渭南市与西安市临潼区界河，土门河为零河上游一级支流，位于渭南地界内，由于土门河右岸岸坡地质条件较差、滑塌严重，岸坡陡峭，沿等高线无法布设管线，因此确定坝后输水管线线路沿土门河顺河靠右岸河床布置，在满足重力输水的条件下，在湾渠村北沿右岸山脊铺设上塬，考虑控制沿线灌溉面积，输水主管线沿台阶地向北至贠曲村南东拐跨越竿子沟至牛家村，后北拐沿关中环线公路经阎村镇、至定李村结束。

灌溉输水管起于土门河高湾村挡水坝，自坝后沿零河河道右岸向北铺设输水管道至湾渠村北6+000处沿右岸山脊铺设上塬至660.0m高程，输水主干管道继续向北铺设，至张葛沟南8+705东拐，在11+500～l2+000段跨越竽子沟，至牛家村13+000处，北拐经阎村镇、至定李树结束，总长20.96km，地形高程663~575m，地形高差88m。0+000～6+000段管线采用C20砼包管，其余管段均沿交通道路或土路埋管布设，因地形而变化。

③康坡提水泵站

康坡提水泵站位于输水管线7+420处，提水至塬上720.00 m高程，占地2.5亩，站内地坪高程660.0m。加压区控制灌溉面积4700亩，站内西部为生产区，东部为生活区，生活区布设车库、管理房等。生产区由南向北依次为：引水渠、前池、泵房、压力管路、出水池。

④低压暗管灌溉

低压暗管灌溉分自流灌溉区和加压灌溉区，加压区在输水管线7+420处预留灌溉接口，加压灌溉区位于湾渠村东部灌溉输水管线8+705～11+000以南户董村、南杨村区域，控制灌溉面积4700亩；自流区位于灌溉输水管线8+705~11+000以北区域，在灌溉输水管线8+705处预留接口，控制面积3100亩。

⑤连通工程

分别在输水管道11+260、16+840、20+340、20+960处设北扬、西王、三张水库及南湖连通管道1.2km、1.0km、0.6km、6.12km，总长8.92km，分别沿塬面布设至沿线水库上游沟畔。

#### 黄狗峪供水系统布置

黄狗峪供水系统由首部取水坝、输水管道、安岭水厂、配水管网、灌溉输水管道、低压暗管灌溉及连通工程七部分组成。

①首部取水坝

首部取水坝位置确定：根据受水区最高点阳郭镇的地面高程630m和服务水头，取水坝位置初定两个位置：方案一为黄狗峪畅家村，地面高程650m、方案二为黄狗峪黑石浪村，地面高程860m、两坝址均满足项目区的用水要求，但由于畅家村至黑石浪村段连续分布有多个村庄，取水坝拦蓄水面为露天，靠近村庄易污染生活用水水源造成水质不达标，黑石浪村上游其本无村庄分布，也无其他污染源，水质较好，不易造成二次污染，因此采用黑石浪村上游方案二取水坝位置。

取水方式采用低坝取水，首部取水坝由重力滚水坝、冲砂闸、进水闸及下游消力池四部分组成，坝顶总长48.50m，溢流坝段长33.0ml，坝顶高程862.50m，非溢流坝段长15.5m，坝顶高程865.0m，最大坝高为9.0m，水库正常蓄水位862.50m。进水闸及冲沙闸位于大坝左岸，进水闸底板高程861.0m，闸孔尺寸l.5×1.5m。冲沙闸底板高程858.50m，闸孔尺寸l.5×1.5m。消力池长10.5m，宽33.5m，下游接海曼长10.0m，宽33.5m。

②输水管道

输水管道起于黄狗峪取水坝后终于安岭永厂，沿黄狗峪峪道布设，出黄狗峪后西拐跨越稠水河至安岭村水厂，采用单管布置，输水管线总长l0km，设计输水流量0.45m3/s，地形高程860～600m，地形高差260m。0+000～5+000沿峪道布设段及8+500～8+800处穿越稠水河段管线采用C20砼包管，其余管段均沿交通道路或土路埋管布设，因地形而变化，于10+000处接入安岭水厂。

③水厂

水厂位于稠水河西侧的安岭村，输水线路总长度23.6km，自坝后向北顺河铺设输水管道，在党家堡村6+800处西拐在8+500～8+800处跨越稠水河至安岭水厂结束，长l0km，采用DN600球墨铸铁管；自水厂分两路管道，一条为村镇供水管道，向北沿关中环线公路布设西绕宁家沟水库，沿关中环线公路经阳郭镇、阎村镇至定李村结束，长130 6km；另一条为灌溉输水管道，垂水厂平行于供水管道布设至牛家村与土门河灌溉输水管汇合后结束，长6.42km。安岭水厂占地8.92亩，厂区按功能分为管理区和生产区。水厂大门面东布置，沿厂区主干道分为生产区和生活区，生产区自谣向东分别为加药加氯间、反应沉淀池、过滤池、600m3矩形清水池。生活区自东向西分别为传达室、办公楼、绿化区及餐厅。

④配水管网

配水管网采用树枝状布置，由1条配水主干管和17条配水支管组成，根据受水区分布，配水主干管起于安岭水厂沿关中环线公路绿化带布设，配水主干管长度13.6km，17条配水支管总长度31.46km。由于受水区湾渠村及屯张村高程较高，通过水力计算重力式供水无法实现，故本次在南杨村设计加压泵站解决湾渠村、康坡村及屯张村饮水问题。通过蓄水量预测湾渠康坡支线及屯张支线最高日最高时需水量分别为3.541m3/s及3.71m3/s，鉴于需水量较小，本次拟采用多级泵及管道泵加压解决三个行政村供水问题。考虑到节能及运行方式，本次在湾渠村及屯张村分别设100m3恒压水箱。加压泵站设在南杨村支线上，设计泵站占地3.21亩，大门面北布置，站内南部为生产区，北部为生活区，生产区由西向东依次为：引水管道、控制阀井、泵房、出水管路。生活区布设管理房、门卫室等。湾渠村及屯张村高位恒压供水水站占地均为0.7亩。

⑤灌溉输水管道

灌溉输水管道平行于配水主干管布置，设计输水规模0.38m3/s，自水厂平行于供水管道布设至牛家村与土门河灌溉输水管汇合后结束，长6.42km。

⑥低压暗管灌溉

低压暗管灌溉均为自流灌溉区，分别在灌溉输水管道3+280处预留接口，控制灌溉面积4200亩；在灌溉输水管道5+430处预留接口，控制灌溉面积3750亩；在灌溉输水管道6+420处预留接口，控制灌溉面积5250亩。合计低压暗管控制灌溉面积13200亩。

⑦连通工程

在灌溉输水管道1+740处，设宁家沟水库连通管道0.07km。在灌溉输水管道5+000处，设牛家沟水库连通管道0.16km。

### 主要建筑物

项目主要建筑物包括土门河系统和黄狗峪河系统，其工程组成详见下表。

表3.3-1    工程组成一览表

| 工程组成 | 主要建筑物 |  |  |  | 数量（座） | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土门河系统 | 土门河首部取水坝 |  | 重力滚水坝 |  | 1 | 重力坝，最大坝高5.5m，坝长62m，占地4亩 |  |
|  |  |  | 冲砂闸 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 进水闸 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 消力池 |  | 1 |  |  |
|  | 灌溉输水管道 |  |  |  | 1条 | 1条20.96km |  |
|  | 康坡提水泵站 |  | 进水池 |  | 1 | 长9m，宽3米，深2.5m |  |
|  |  |  | 泵房 |  | 1 | 建筑面积120m2 | 砖混 |
|  |  |  | 管理房 |  | 1 | 建筑面积220m2 | 砖混 |
|  | 低压暗管灌溉管道 |  |  |  | 1 | 0.75万亩 |  |
|  | 连通管道 |  |  |  | 1 | 1.9km |  |
| 黄狗峪河系统 | 黄狗峪河首部取水坝 |  | 重力滚水坝 |  | 1 | 重力坝，最大坝高5.5m，坝长48.8m，占地3.4亩 |  |
|  |  |  | 冲砂闸 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 进水闸 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 消力池 |  | 1 |  |  |
|  | 输水管道 |  |  |  | 1条 | 1条10km |  |
|  | 安岭水厂 | 反应沉淀池 |  |  | 2 | 长8.3×宽6.13×深3.47 |  |
|  |  | 重力式无阀滤池 |  |  | 2 | 长7.4×宽3.6×深4.65 |  |
|  |  | 清水池 |  |  | 2 | 600m3 |  |
|  |  | 水塔 |  |  | 1 | 50m3，塔高12m |  |
|  |  | 闸阀井 |  |  | 7 | D=2.0，H=1.6m |  |
|  |  | 检查井 |  |  | 2 | D=1.6，H=3.0m |  |
|  |  | 集水井 |  |  | 2 | D=1.6，H=2.4m |  |
|  |  | 加氯加药间 |  |  | 1 | 建筑面积90m2 | 砖混 |
|  |  | 办公楼 |  |  | 1 | 建筑面积280m2 | 砖混 |
|  |  | 附属房建 |  |  | 1 | 建筑面积210m2 | 砖混 |
|  | 南杨村加压泵站 | 加压泵房 |  |  | 1 | 建筑面积200m2 | 砖混 |
|  |  | 管理用房 |  |  | 1 | 建筑面积100m2 | 砖混 |
|  |  | 湾渠支线 |  | 恒压水箱 | 1 | 容积100m3 |  |
|  |  | 屯张支线 |  | 恒压水箱 | 1 | 容积100m3 |  |

#### 土门河供水系统

（1）首部取水坝

首部枢纽主要建筑物有：拦河重力滚水坝、取水闸、冲沙闸、消力池等。

重力滚水坝坝顶总长62.0m，溢流坝段长度44.0m，坝顶高668.50m，非溢流坝段长度18.0m，坝顶高671.0m，最大坝高5.5m。坝体采用金包银形式，内填M7.5浆砌石，外包C25混凝土。坝体上游坝坡坡比3：2，下游坝坡坡比1：0.75，堰顶过流曲线采用WES曲线。坝基设单排帷幕灌浆，灌浆深度8m，孔距2.0m。

冲沙闸紧靠溢流坝毁右侧布置，共一孔，闸孔尺寸1.5m×1.5m（宽×高），闸前设置0.5m厚胸墙，闸室底板高程为664.50m，闸顶高程671.0m，下游工作平台高程669.00m。闸孔设一扇平板工作闸门，上部设手动螺杆启闭机。结构采用C25钢筋混凝土，闸室段底扳及边墙厚度为1.0m，上下游设0.5m深，长1.0m齿槽，冲沙道长25m，边墙顶高程为667.0m，边墙及底板厚度均为0.5m，纵向坡比1%。

进水闸紧靠冲砂闸右侧布置，共一孔，闸孔尺寸1.5m×1.5m（宽×高），上游设拦污栅1道，闸前设置0.5m厚胸墙，闸室底板高程为667.0m，闸顶高程671.0m，下游工作平台高程669.0m。闸孔设一扇平板工作闸门，上部设手动螺杆启闭机。结构采用C25钢筋混凝土，闸室段底板及边墙厚度为1.0m，上下游设0.5m深，长l.0m齿槽。下游衔接进水室底板高程666.0m，衔接坡比1:2，进水室长5.0m，底板及边墙厚度为0.5m，输水管线中心高程666.30m。

下游消力池采用底流消能方式。采用C25钢筋混凝土浇筑，顺水流向长15.5m，净宽44.5m，底板及边墙厚度0.5m，消力坎高1.5m，池底高程666.50m，坎顶高程668.0m。为减小渗透水压力，消力池底部按梅花型布置排水孔，孔、排距2.0m，直径80mm，下设反滤层。消力池末端设l0m×44.5m（长×宽）1.0m厚铅丝石笼海曼。

（2）灌溉输水管道

灌溉输水管道0+000～13+000段设计流量0.20m3/s，13+000～20+960段设计流量0.58m3/s。0+000～6+000段采用C20砼包管型式，采用K9级DN600球墨铸铁管，横断面采用梯形断面，管床设计由上至下为：C20砼包管（外包30cm）+CI5砼找平层(厚15cm)。上部卵石回填厚度不小于70cm，填筑后相对密度不小于0.75。

输水管道6+000~20+960采用埋管形式，管道采用K9级DN400～500球墨铸铁管，横断面采用梯形断面，管床设计由上至下为：1200 C20砼（厚13+10cm）+3：7灰土垫层（厚30cm）+素土垫层（厚30cm）。素土垫层压实系数≥0.95，覆土厚度不小于100cm，填土压实系数≥0.92。管床尽可能处于挖方上，不出现填方，管道敷设好后经压水试验合格才能回填。

附属构筑物闸阀井计48座，为矩形现浇C25钢筋砼闸阀井。6+000～20+960埋管段沿线设计C20砼镇墩151个。阀井基础由上至下依次为现浇C25钢筋砼底板25cm，现浇C15砼垫层10cm。镇墩基础采用C15素砼垫层(厚15cm)+3:7灰土垫层（厚30cm）。

（3）康坡提水泵站

康坡提水泵站位于输水管道7+420处，占地2.5亩，控制灌溉面积4700亩，站内西部为生产区，东部为生活区，生活区布设车库、管理房等，生产区由南向北依次为：引水渠、前池、泵房、压力管路、出水池。

加压灌区康坡提水泵站位于灌溉输水管道7+420处，设计流量0.11m3/s，地形扬程60m。水泵均采用单机单管出水方式。选用DFG125-500A/4/55型离心泵3台。进水管管径Dg273×8mm，长度3×10m。出水管管径Dg273×8mm，长度250m，出水管采用埋管形式，管道横断面采用梯形断面，管床设计由上至下为：1200 C20砼（厚13+l0cm）+3：7灰土垫层（厚30cm）+素土垫层（厚30cm）。设计泵房为一层砖混结构，面积120m2。设计管理房为二层砖混结构，面积220m2。基础均采用3：7灰土垫层处理。

进水池结合现状建筑物进行布置，采用正向进水方式，进水池为矩形浆砌石绪构，池净长9.0m，净宽3.0m，池深2.5m。出水池位于塬上720m高程处，池净长4.5m，净宽6m，池深2.0m。进出水池基础均采用0.6m厚3：7灰土垫层处理。

设计泵房为一层砖混结构，面积120m2，管理方为2层砖混结构，面积220m2，基础均采用3:7灰土垫层处理。

（4）低压暗管灌溉管道

低压暗管灌溉面积7800亩，其中加压区1片，自流区l片。典型设计位于8+705处，控制面积250亩，共设支管、分支管两支固定管道。支管1条长0.45km，采用DN160UPVC管，分支8条。总长1.44km，采用DN110UPVC管。

（5）连通管道工程

连通管线采用埋管型式，连通管线穿越II~III级自重湿陷性黄土塬面，设计流量0.20～0.58m3/s，管道采用K9级400～500球墨铸铁管，连通管线横断面设计采用梯形断面，穿越II级自重湿陷性管段管床设计由上至下为120°。C20砼（厚13+10cm）+3：7灰土垫层（厚30cm）+素土垫（厚30cm）。穿越III级自重湿陷性管段床设计由上至下为180°。C20砼（厚13+10cm）+3：7灰土垫层（厚30cm）+素土垫（厚30cm），素土垫层压实系数≥0.95。纵断面设计考虑到防冻及施工方便等要求，覆土厚度不小于100cm，填土压实系数≥0.92，管道基础、管侧及管顶以上0.5m内沟槽回填土必须使用素土，采用人工分层回填并压实。管床尽可能处于挖方上，不出现填方，管道敷设好后经压水实验合格后才回填。

#### 黄狗峪供水系统工程设计

（1）首部取水坝

首部枢纽主要建筑物有：拦河重力滚水坝、取水闸、冲沙闸、消力池等。

重力滚水坝坝顶总长48.5m，溢流坝段长度33.0m，坝顶高862.50m，非溢流坝段长度15.5m，坝顶高865.0m，最大坝高5.5m。坝体采用金包银形式，内填M7.5浆砌石，外包C25混凝土。坝体上游坝坡玻比3：2，下游坝坡坡比1:0.75，堰顶过流曲线采用WES曲线。坝基设单排帷幕灌浆，灌浆深度8m，孔距2.0m。

冲沙闸紧靠溢流坝段右侧布置，共一孔，闸孔尺寸1.5m×1.5m（宽×高），闸前设置0.5m厚胸墙，闸室底板高程为858.50m，闸顶高程865.00m，下游工作平台高程863.0m。闸孔设一扇平板工作闸门，上部设手动螺杆启闭机。结构采用C25钢筋混凝土，闸室段底板及边墙厚度为1.0m，上下游设0.5m深，长1.0m齿槽，冲沙道长21.5m，边墙顶高程为861.0m，边墙及底板厚度均为0.5m，纵向坡比1%。

进水闸紧靠冲砂闸右侧布置，共一孔，闸孔尺寸1.5m×1.5m（宽×高），上游设拦污栅1道，闸前设置0.5m厚胸墙，闸室底板高程为861.0m，闸顶高程865.0m，下游工作平台高程863.0m。闸孔设一扇平板工作闸门，上部设手动螺杆启闭机。结构采用C25钢筋混凝土，闸室段底板及边墙厚度为l.0m，上下游设0.5m深，长1.0m齿槽。下游衔接进水室底板高程860.0m，衔接坡比1：2，进水室长5.0m，底板及边墙厚度为0.5m，输水管线中心高程860.30m。

下游消力池采用底流消能方式。采用C25钢筋混凝土浇筑，顺水流向长10.5m，净宽33.5m，底板及边墙厚度0.5m，消力坎高1.5m，池底高程857.50m，坎顶高程859.0m。为减小渗透水压力，消力池底部按梅花型布置排水孔，孔、排距2.0m，直径80mm，下设反滤层。消力池末端设10m×33.5m（长×宽）1.0m厚铅丝石笼海曼。

（2）输水管道

输水管道长度10km，穿越黄狗峪峪道河床砂卵石II级自重湿陷性黄土塬面设计输水流量0.45m3/s，采用K9级DN600球墨铸铁昝，输水管线0+000～6+300、8+200～9+000沿河床布置段采用C20砼包管，横断面采用梯形断面，管床设计由上至下为：C20砼包管（外包30cm）+C15砼找平层（厚15cm）。其余埋管段横断面采用梯形断面，管床设计为：120°， C20砼（厚13+10cm）+3:7灰土垫层（厚30cm）+素土垫层（厚30cm）。素土垫层压实系数≥0.95，管顶填土压实系数≥0.92，本次管顶覆土厚度不小于80cm。附属构筑物闸阀井计9种共计77座，闸阀井为矩形现浇C25钢筋砼闸阀井。输水管线沿线设计C20砼镇墩75个。阀井基础由上至下依次为现浇C25钢筋砼底板25cm，现浇C15砼垫层10cm。镇墩基础采用C15素砼垫层（厚15cm）+3：7灰土垫层（30cm）。管床尽可能处于挖方上，不出现填方，管道敷设好后经压水实验合格后才回填。

（3）安岭水厂

水厂占地面积8.92亩，沿厂区主干道分为生产区和生活区，生产区自西向东分别为加药加氯间、反应沉淀池、过滤池、600m3矩形清水池。生活区自东向西分别为传达室、办公楼、绿化区及餐厅。生活区、生产区面积各站2975m2，道路面积1500m2，绿化面积1500m2。

根据水质化验报告，采用常规处理工艺：

混合一反应一沉淀一过滤一消毒

本工艺处理工艺较简单，日处理水量6400m3/d，工作时间20小时为320m3/h，结合临近地区类似取水工程的运行情况采用砼构筑物进行水处理方案。

1）生产区：

结合水厂分期实施规划，选用2座，单座每小时处理能力160m3/h。顺水流方向依次为：混合反应池、斜管沉淀池、无阀滤池。

清水池：为了向下游提供稳定的水压，拟在滤池东侧设计清水池2座，单座容积为600m3。清水池边长为14.7×11.0m，壁厚0.25m，底板厚0.25m，顶板厚0.18m，清水池为地下式，池顶覆土厚0.6m。

水塔：在厂区北侧建50m3水塔l座，向净水器和厂区供水。设计水塔高12m，基础埋深3m，基础为M7.5浆砌石结构，基础垫层为3:7灰土回填夯实，厚1.5m，垫层底比基础边缘宽1.5m，压实系数不小于0.95。

加氯及加药间：加氯间按照H rSC-Y-4型二氧化氯发生器主体尺寸600×350×880mm及管道布置确定，并设置洗手池1处，加氯间设计尺寸3900×6240mm。设计加药间1间，尺寸为3900×6240mm。

闸阀井、集水井：厂区布设闸阀井共11座，闸阀井为圆形砼结构外，井径为DN1600～DN2000，井深1.6～3.0m。集水井在清水池出水侧布置1座，以集中清水池溢水及放空水。井径为D1600，井深4.8m，井壁厚200mrn，底板厚300rnm，井壁及底板均为现浇C25钢筋砼结构。闸阀井、集水井基础垫层均为3:7灰土，厚300mm。

2）生活区

综合办楼一座2层砖混结构，一楼为办公区域，二楼为住宿及办公区域。总建筑面积450m2，为办公，住宿、会议、值班、中央控制为一体的办公大楼。车库、仓库及传达室，一层砖混结构，建筑面积210m2。

3）厂区自用水加压系统

水厂加压本站本次不考虑受水区加压设计，厂区内预留加压泵站位置，本次只考虑厂区自用水加压，50m3自用水塔位于厂区加压泵站东侧，自用水加压系统位于泵房检修间侧，选用DFG50-125(1)A/2/2.2型管道泵l台。

4）附属工程

厂区主干道路面宽为5.0m，次干道路面宽为3.0m，路面结构均为18cm厚C25砼现浇结构，两侧设砼路缘石。园林绿化布局以草坪、花卉、风景树力主，绿化区总面积l 500m2。设计生产区电动大门l座，宽5m。围墙为砌砖结构，高2.4m，共520m长。

（4）配水管网

①配水管网

配水管网采用树枝状布设，总长度45.06km，其中配水干管1条，长1.6km，17条配水支管总长度31.46km，横断面采用梯形断面，管线附属闸阀井‘构筑物’共计9种159座，配水干管沿线设C25砼镇墩119个。阀井基础由上至下依次为现浇C25钢筋砼底板25cm，现浇C15砼垫层10cm。镇墩基础采用CI5素砼垫层（厚15cm）+3:7灰土垫层（厚30cm)。

②南阳村加压泵站

南杨村加压泵站设计流量55m3/h及50m3/h。设计扬程分别为162m、32m，地形扬程分别为152m、28m。为了方便运行及管理，两种水泵均一备一用，共4台泵。

湾渠村水泵及屯张村水泵根据泵站设计流量及水头损失后的设计扬程进行水泵选择，湾渠村水泵选用DG46-30×6型2台。该泵额定流量50m3/h，扬程162m，转速2950r/min，单泵配套电机功率37KW。

屯张村水泵选用DFW65-160(1)/2/7.5型2台。该泵额定流量55m3/h，扬程32m，转速2900r/min，单泵配套电机功率7.5KW。分别在湾渠村及屯张村高位恒压供水水站各布设100m3恒压水箱1座。

（5）灌溉输水管道

灌溉输水管道采用埋管型式，管长6.42km，设计输水流量0.338m3/s，管道采用K9级DN500球墨铸铁管，横断面采用梯形断面，管床设计由上至下为：1200 C20砼(厚13+l0cm)+3：7灰土垫层(厚30cm)+素土垫层(厚30cm)。素土垫层压实系数≥0.95，管顶填土压实系数≥0.92，覆土厚度不小于l00cm。

（6）低压暗管灌溉管道

设计灌溉低压暗管13200亩，均为自流区。典型设计同土门河低压暗管灌溉设计。

（7）连通管道工程

连通管线采用埋管型式，管道采用K9级DN500球墨铸铁管，横断面采用梯形断面，连通宁家沟水库、牛家沟水库，合计0.23km。设计流量0.38m3/s。

## 工程施工布置及进度

### 工程施工条件

#### 自然条件

沋河及零河流域属大陆性季风气候，因受西北季风影响，冷暖变化较为剧烈，夏季暴雨热风时有发生，受地形影响，气温由北向南递减。据渭南市临渭区气象站资料，流域多年平均气温13。5℃，最高气温42.2。C，最低气温-15.8℃。多年平均风速1。8m/s，多年最大平均风速15.3m/s。据资料分析，流域年平均降水量为650，降水多集中于汛期，7～10月降水量占年降水量的58%。暴雨多发生于7、8两月，洪水多为单峰，峰值较高，洪水暴涨暴落，9月份为连阴雨季节，洪水常呈多峰型，峰低量大，峰型矮胖。降水为沋河及零河流的主要补给源，12～2月为枯水季节，径流靠地下水的补给，3～5月因冰雪融化径流稍有增加。该项目主要工作内容为土方施工、砼浇筑及机电设备安装等。工程计划分3期实施，总工期3年，计划于2018年10月动工，2020年10月底完成全部工作量。

#### 建筑物工程地质条件

1、土门河灌溉系统工程地质条件

（1）引水低坝工程地质条件

土门河滚水坝场地地处零河上游，地貌上属于黄土丘陵区，沟底宽30-80m，坝肩两侧边坡坡度15-25°，沟底高程约660m。根据调查，坝型为浆砌石重力坝，库区主要位于土门河主河道，河床较开阔、地势低，两岸地势高，相对高差大，不会形成向外侧排泄的通道，因此两岸不存在明显的渗漏问题。库区正常蓄水高度较低，根据库区地形特点和岩土结构，蓄水后库区浸没区均在河床内，不构成威胁。库区不存在浸没问题。根据勘探与测试资料，卵石层厚度较大，深度约5m，根据其分布特点和强度，结合建筑经验和工程性质，卵石不宜作为坝基持力层，下部各层均可作为坝基持力层。

土门河沟底宽缓，坝肩处于坡脚砂泥者层，两侧斜坡较缓，现状分析坝肩较为稳定。两侧坝肩宜置于岩体中或采取人工砌石护坡，其透水性较差。坝基部位上部为1~5m厚卵石层，根据临近相似河流卵石透水性试验，其透水率在50-70Lu之间，属强透水性。下部砂泥岩透水性为弱中等透水性。

（2）输水管线工程地质条件

土门河输水管道路线(0+000～20+960)分段评价见表3.4-1。

表3.4-1    土门输水管道工程地质分段评价表

| 起止桩号 | 工程地质条件 | 工程地质条件 |
| --- | --- | --- |
| 0+000 ~ 5+100 | 地基土自上而下一般为： 1、粉土(Q4a1+p1)：土质疏松，均匀性差，厚0~5.0m，fak=70KPa。 2、卵石(Q4a1+p1)：卵砾石，稍密，厚0~3m，fak=200KPa。 3、砂泥岩互层(E3b)：灰白色砂岩夹紫红色泥岩，强风化-中等风化。坡体下段裸露，河床段埋深约0~5m，一般风化层厚约10m，中等风化层岩体较为完整，fak=600KPa。 | 管线沿沟底坡脚展布，一般高于河床2.0-5.0m，地基主要为砂泥岩层，局部可能在粉土或卵石层。其中卵石层相对密度Dr=0.60，稍密一中密状态，承载力特征值fak=200kPa，内摩擦角中φ=31°，渗透系数K=3.0×10-2cm/s，允许水力坡将i=0.30，泥岩承载力特征值fak=200kPa，砂岩承载力特征值fak=600KPa，建议管道置于砂泥岩层或卵石层中，基础埋深大于河床最大冲刷深度以下，开挖坡比：卵石层水上1:1.5、水下1:2。 该段地下水为埋深约0~3.0m，加强施工排水措施。 该段处于黄土丘陵沟壑区，地形破碎，高差大，斜坡上部发育黄土老滑坡，一般处于较稳定状态，施工期间避免开挖破坏斜坡土体。 |
| 5+100 ~ 7+050 | 地基土自上而下一般为： - 粉土(Q4a1+p1)：土质疏松，均匀性差，厚0~5.0m，fak=70KPa。 - 卵石(Q4a1+p1)：卵砾石，稍密，厚0~3m，fak=200KPa。 - 中更新统黄土(Q2eol)：黄褐色，湿-很湿，硬塑-坚硬，土质均匀，含少量钙核，夹古土壤条带，fak=180kPa。 | 管线沿沟底坡脚展布，一般高于河床5.0-10.0m，地基主要为冲洪积粉土或中更新统黄土，Q2eol黄土为弱透水性，承载力特征值fak=180kPa。建议管道地基置于Q2eol黄土层中，开挖坡比：Q2eol黄土1:0.75，Q4a1+p1粉土1:1.25。该段地下水为埋深大于5.0m，必要时可对基槽采取支护措施。 该段处于黄土台塬沟谷右岸坡脚，坡度15-30°，高差达40-60m，斜坡上部陡立，左岸斜坡黄土崩塌较为发育，管道沟槽开挖尽量避免破坏斜坡土体。 |
| 7+050 ~ 10+100 | 地基土自上而下一般为： - 黄土状土(Q4eol)：灰黄色，稍湿，土质疏松，均匀性较差，厚0~1.5m，fak=110kPa。 - 上更新统黄土(Q3eol)：淡黄色，稍湿，可塑-硬塑，大孔隙发育，湿陷性强烈，土质均匀，零星见钙核，fak=130kPa，厚10-15m。 | 管线沿台塬面近东西向展布，地表平缓，地基土主要为上更新统风积黄土，地基具IV级自重湿陷性，承载力特征值fak=130kPa。建议管道两肩地基置于Q3eol黄土层中，但肩部地基需进行灰土垫层处理，消除部分湿陷性，增强地基水稳性。基槽开挖坡比：Q3eol黄土1:1.5 |
| 10+100 ~ 10+500 | 该段管道跨沟，两侧地基土自上而下为： - 黄土状土(Q4eol)：灰黄色，稍湿，土质疏松，均匀性较差，厚0~1.5m，fak=110kPa。 - 上更新统黄土(Q3eol)：淡黄色，稍湿，可塑-硬塑，大孔隙发育，湿陷性强烈，土质均匀，零星见钙核，fak=130kPa，厚10-15m。 - 中更新统黄土(Q2eol)：黄褐色，湿-很湿，硬塑-坚硬，土质均匀，含少量钙核，夹古土壤条带，fak=180kPa。 | 该段管道跨西王沟，两肩处于塬边。该沟顶宽约400m，左侧斜坡坡度近70°，右侧斜坡坡度约50°，地基主要为上中更新统黄土，Q3eol黄土承载力特征值fak=130kpa。建议管道两肩地基置于Q3eol黄土层中，但肩部地基需进行灰土垫层处理，消除部分湿陷性，增强地基水稳性。基槽开挖坡比：Q3eol黄土1:0.5，必要时可对基槽采取支护措施。 沟谷高差达40-60m，该段地下水位埋深大于30m。 |
| 10+500 ~ 20+960 | 地基土自上而下一般为： 1、黄土状土(Q4eol)：灰黄色，稍湿，土质疏松，均匀性较差，厚0~1.5m，fak=110kPa。 2、上更新统黄土(Q3eol)：淡黄色，稍湿，可塑-硬塑，大孔隙发育，湿陷性强烈，土质均匀，零星见钙核，fak=130kPa，厚10-15m。 | 管线沿台塬面近东西向展布，地表平缓，地基土主要为上更新统风积黄土，基地具IV级自重湿陷性，承载力特征值fak=130kPa。建议管道两肩地基置于Q3eol黄土层中，但基槽需进行灰土垫层或挤密桩处理，消除部分湿陷性，增强地基水稳性。基槽开挖坡比：：Q3eol黄土1:0.5，必要时可对基槽采取支护措施。 |

（3）提水泵站工程地质条件

泵站处于黄土台塬斜坡带，坡度绚30 0，高程在650m左右，场地坡度约20。，高出土门河90m，与台塬面相对高差90m。

场地中更新统黄土为非湿陷性黄土地基。根据地基土物理力学性质指标，确定出地基土的承载力特征值：fak=180kPa。由于该场地处于沟谷斜坡上，表层土体往往节理裂隙发育，场地需进行整平，建议对地基采用灰土垫层法处理。当边坡开挖整平时，存在边坡的稳定性问题，Q2eol黄土抗剪强度参数建议值为：c=22kpa、Φ=28°、γ=16KN/m3。

2、黄狗峪供水系统工程地质条件

（1）引水低坝工程地质条件

黄狗峪滚水坝场地地处零河上游，地貌上属于黄土丘陵区，沟底宽约30-80m，坝肩两侧边坡坡度15-25°，沟底高程约860m。

坝型为浆砌石重力坝，坝区主要位于黄狗峪主河道，河床较开阔、地势低，两岸地势高，相对高差大，不会形成向外侧排泄的通道，因此两岸不存在明显的渗漏问题。

坝区正常蓄水高度较低，根据坝区地形特点和岩土结构，蓄水后坝区浸没区均在河床内，不存在浸没的问题。

根据勘探与测试资料，卵石层厚度较大，深度约6m，根据其分布特点和强度，结合建筑经验和工程性质，卵石层或下部基岩可作为坝基持力层。黄狗峪沟底宽缓，坝肩处于坡脚基岩层，两侧斜坡较缓，现状务析坝肩较为稳定。

两侧坝肩宜置于岩体中或采取人工砌石护坡，其透水性较差。坝基部位上部为2～5m厚卵石层，根据临近相似河流卵石透水性试验，其透水率在50-70Lu之间，属强透水性。下部片麻岩透水性为弱透水性。

（2）输、配水管线工程地质条件

输配水管线总长23.6km，分段评价见表1-5。其中0+000～10+000段为人饮与灌溉共用输水管，水厂后人饮配水管道与灌溉输水管道平行布置。

表3.4-2    黄狗峪输、配水管道工程地质分段评价表

| 起止桩号 | 工程地质条件 | 工程地质条件 |
| --- | --- | --- |
| 0+000 ~ 4+800 | 地基土自上而下一般为： - 卵砾石（Q4a1+p1），卵砾石，稍密，厚0~3m，fak=200kPa。 - 花岗岩麻岩（δ5）：色杂，强风化-中等风化，块状构造，坡体段基岩裸露，河床段埋深约3~15m，一般强风化层厚约3~10m，fak=500kPa。中等风化岩体较为完整，fak=1200kPa。 | 管线沿沟底坡脚展布，地基主要为卵砾层，相对密度Dr=0.60，稍密一中密状态，承载力特征值fak=200kPa，内摩擦角中φ=31°，渗透系数K=3.0×10-2cm/s，允许水力坡降i=0.30，建议管道置于卵石层中，基础埋深大于河床最大冲刷深度以下，开挖坡比：卵石层水上1:1.5、水下1:2。 该段地下水为埋深约0~3.0m，加强施工排水措施。 该段两侧为基岩斜坡，沟道较为狭窄，坡面可能存在滚石现象。 |
| 4+800 ~ 5+550 | 地基土自上而下一般为： 1、卵砾石（Q4a1+p1），卵砾石，稍密，厚0~3m，fak=200kPa。 2、花岗岩麻岩（δ5）：色杂，强风化-中等风化，块状构造，坡体段基岩裸露，河床段埋深约3~15m，一般强风化层厚约3~10m，fak=500kPa。中等风化岩体较为完整，fak=1200kPa。 | 管线沿沟底坡脚展布，地基主要为卵砾层，相对密度Dr=0.60，稍密一中密状态，承载力特征值fak=200kPa，内摩擦角中φ=31°，渗透系数K=3.0×10-2cm/s，允许水力坡降i=0.30，建议管道置于卵石层中，基础埋深大于河床最大冲刷深度以下，开挖坡比：卵石层水上1:1.5、水下1:2。 该段地下水为埋深约0~3.0m，加强施工排水措施。 |
| 5+550 ~ 8+700 | 地基土自上而下一般为： 1、黄土状土(Q4eol)：灰黄色，稍湿，土质疏松，均匀性较差，厚0~1.5m，fak=110kPa。 2、上更新统黄土(Q3eol)：褐黄色，稍湿，可塑-硬塑，大孔隙发育，湿陷性强烈，土质均匀，零星见钙核，fak=130kPa，厚10-15m。 | 管线处于丘陵区前缘斜坡带，沿斜坡近水平展布，地表呈缓坡状，地基土主要为上更新统风积黄土，具II-III级自重湿陷性，承载力特征值fak=130kPa。建议管道地基置于Q3eol黄土层中，但肩部地基需进行灰土垫层处理，消除部分湿陷性，增强地基水稳性。基槽宜分开挖，开挖比：Q3eol黄土1:0.5，必要时可对基槽采取支护措施。 该段地下水为埋深大于30m。该段斜坡小冲沟发育，地基宜置于冲沟以下一定深度，避免管道受冲蚀裸露。 7+400处穿过一条小沟，约50m宽土体为冲洪积土体，需进行地基处理，并对边坡进行支护。 |
| 8+600 ~ 8+650 | 地基土自上而下一般为： - 粉土(Q4a1+p1)：土质疏松，均匀性差，厚0~5.0m，fak=70KPa。 - 卵石(Q4a1+p1)：卵砾石，稍密，厚0~3m，fak=200KPa。 - 中更新统黄土(Q2eol)：黄褐色，湿-很湿，硬塑-坚硬，土质均匀，含少量钙核，夹古土壤条带，fak=180kPa。 | 管线穿越稠水河，地基主要为卵石土或中更新统黄土，Q2eol黄土为弱透水性，承载力特征值fak=180kPa。建议两侧管道地基置于建议管道地基置于Q2eol黄土层中，开挖坡比：Q2eol黄土1:0.75，必要时可对基槽采取支护措施。 卵石层相对密度Dr=0.60，稍密一中密状态，承载力特征值fak=200kPa，内摩擦角中φ=31°，渗透系数K=3.0×10-2cm/s，允许水力坡将i=0.30，卵石层中，基础埋深大于河床最大冲刷深度以下，开挖坡比：卵石层水上1:1.5、水下1:2。 |
| 8+650 ~ 11+000 | 地基土自上而下一般为： 1、黄土状土(Q4eol)：灰黄色，稍湿，土质疏松，均匀性较差，厚0~1.5m，fak=110kPa。 2、上更新统黄土(Q3eol)：淡黄色，稍湿，可塑-硬塑，大孔隙发育，湿陷性强烈，土质均匀，零星见钙核，fak=130kPa，厚10-15m。 | 管线处于丘陵区前缘斜坡带，沿斜坡近水平展布，地表呈缓坡状，地基土主要为上更新统风积黄土，具II-III级自重湿陷性，承载力特征值fak=130kPa。建议管道地基置于Q3eol黄土层中，但肩部地基需进行灰土垫层处理，消除部分湿陷性，增强地基水稳性。基槽宜分开挖，开挖比：Q3eol黄土1:0.5，必要时可对基槽采取支护措施。 该段地下水位埋深大于30m。该段斜坡小冲沟发育，地基宜置于冲沟以下一定深度，避免管道受冲蚀裸露。 |
| 11+000 ~ 11+700 | 地基土自上而下一般为： 1、黄土状土(Q4eol)：灰黄色，稍湿，土质疏松，均匀性较差，厚0~1.5m，fak=110kPa。 2、中更新统黄土(Q2eol)：黄褐色，湿-很湿，硬塑-坚硬，土质均匀，含少量钙核，夹古土壤条带，fak=180kPa。 | 管线处于丘陵区前缘斜坡带，沿斜坡近水平展布，地表呈缓坡状，该段穿越宁家沟，地基土主要为全新统坡积黄土状黄土，黄土承载力特征值fak=180kPa。建议管道地基置于Q2eol黄土层中，对黄土状土基槽需进行灰土垫层处理，消除部分湿陷性，增强地基水稳性和均匀性。基槽宜分开挖，开挖比：Q2eol黄土1:0.3，必要时可对基槽采取支护措施。 该段地下水位埋深大于30m。 |
| 11+700 ~ 23+600 | 地基土自上而下一般为： - 黄土状土(Q4eol)：灰黄色，稍湿，土质疏松，均匀性较差，厚0~1.5m，fak=110kPa。 上更新统黄土(Q3eol)：淡黄色，稍湿，可塑-硬塑，大孔隙发育，湿陷性强烈，土质均匀，零星见钙核，fak=130kPa，厚10-15m。 | 管线沿台塬面近南北向展布，地表平缓，地基土主要为上更新统风积黄土，地基具IV级自重湿陷性，承载力特征值fak=130kPa。建议管道地基置于Q3eol黄土层中，但基槽需进行灰土垫层处理或挤密桩处理，消除部分湿陷性，增强地基水稳性。基槽开挖坡比：Q3eol黄土1:0.5。 该段地下水位埋深大于30m。 |

（3）安岭水厂工程地质条件

水厂处于黄土丘陵斜坡带，地面高程在680m左右，斜坡坡度约10度，南侧约50m有一小黄土冲沟，根据调查，场地地层主要为上、中更新统风积黄土。场地区地下水埋深大于30m，地下水对工程建设无影响，地基土体对砼及其钢筋呈微腐蚀性。根据钻孔揭示，场地区黄土湿陷深度约为18m，湿陷量200-500rnm，为II级自重湿陷性黄土地基。确定出地基土的承载力特征值如下：

①层黄土状土fak=120kPa；

②层黑垆土fak=130kPa；

⑧层黄土fak=140kPa；

④层古土壤fak=160kPa；

⑤层黄土fak=180kPa。

该场地较为宽缓，地基土分布均匀，无软弱土层和不良地质现象，适宜水厂的建设。场地抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.20g，设计地震分组为第二组。本场地为自重湿陷性黄土场地，地基土湿陷最大厚度为18.0m，地基湿陷等级为Ⅱ级（中等），浅基础地基持力层具湿陷性，承载力偏低，故不能采用天然地基，需对地基土进行处理。地基处理采用灰土垫层法。

当基坑开挖时，存在基坑边坡稳定性问题，基坑土体抗剪强度参数建议值为：

①黄土状土c=15kpa、φ=220、γ=15KN/m3；

②黑垆土c=25kpa、φ=26。、γ=17KN/m3；

③黄土c=22kpa、φ=28。、γ=16Klxj/m3。

对于深基坑建议采用台阶式放坡，坡比宜采用1：0。50～1：0.75。同时建议基坑周围3.0m范围内地面不允许堆放土体及其它重物。

#### 交通状况

临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目区位于临渭区县城以南的西塬，区内公路四通八达，路网已形成，交通便利，输配水管道大部分道沿乡村道路一侧铺设，使于施工机械进、出场地及材料运输。

#### 水电供应及通信条件

施工用水可就近从河道或由项目区现有供水管网取水，施工用电可就近从附近村庄或村网10kV系统输电线路“T”接获得，也可采用发电机发电，工程对外通讯以无线通讯为主。

#### 主要外来建材供应

工程所用水泥、钢材均从渭南市购买，机电设备、管材通过招标采购，石料可从临渭区花园乡料场购买，运距10Km，砂子选用赤水河河砂，运距35Km程所需的主要材料，水泥、钢材、木材、燃料均可由台前县建筑材料市场（或厂家）采购供应。。

### 施工规划原则

1、施工临建设施与永久工程统一规划，临时设施尽量与永久设施相结合。

2、尽可能利用现有施工场地或工程永久占地作为施工期临时用地，减少临时征地范围。

3、充分利用工程所在地现有的设施，如交通、医疗卫生、修配加工等设施，简化和减少临建规模。

4、合理利用开挖出的土石料，做好土石方平衡，对于工程弃渣及利用料应妥善堆放，减小对工程的影响。

### 施工总布置

本工程施工相对比较分散，输水管网沿沟道一侧或道路布设，施工场地比较平坦，便于组织管理。结合现有的交通运输条件，施工采用分区布置，相对集中的原则。

（1）临时房建及仓库

临时房建和仓库按供水系统分区分别设置，共设置土门河及黄狗峪2处，以便分片管理及物资运输。所需临时房建仓库及施工用料堆放占地共3亩。

（2）施工管线开挖占地

输水管线总长91.49km，临时占地543亩。

（3）施工交通道路

施工道路分场内及场外运输道路。场外运输可利用城区公路、乡间道路及生产路，路况均满足施工车辆通行要求。

（4）料场选择与开采

本项目土方填筑51.86万m3，砼4.64万m3，浆砌石0.28万m3，钢筋制安10962t，闸阀701座。PE管35.09km，球墨铸铁管54.37km。

项目石料由临渭区花园乡砂石料场提供，运距约10km，砂料采用赤水河河砂，运距约35km，可开采河道长度大于1Km，河道宽度平均 20m，可开采厚度大于 2m，可满足设计要求。考虑到整体用量较小，自采成本较高，而现场有商品沙石料场，因此砂砾料采取购买成品料方式解决。

（5）取土场

本工程填筑土料约51.86万m 3，而工程开挖土方量约58.90万m 3，其中一部分可用作填筑土料。用地现状为耕地，开采时需剥除表层约0.5m厚耕植土层，储量亦满足设计要求。土料各项技术指标均符合质量技术规范要求。因此，填筑土料采用开挖土料。取土场占地113亩，分别位于土门河、黄狗峪河坝址周围500~1000米范围内。

- 弃土场

坝体开挖会产生部分的弃渣，本工程共设置2个临时弃渣场解决弃渣问题。本项目弃土场占地面积42亩，分为1#、2#弃土场，1#位于土门河坝址下游左岸，2#位于黄狗峪河坝址下游右岸。本项目土石方开挖58.90万m3，其中50.5万m3可直接用于挖方回填，剩余弃土8.4万m3运往弃土场。弃土场特性表。

表3.4-3    弃土场特性

| 序号 | 弃土场名称 | 容量万m3 | 堆渣量万m3 | 高度 | 占地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#弃土场 | 3.2 | 3.2 | 3 | 16 |
| 2 | 2#弃土场 | 5.2 | 5.2 | 3 | 26 |

### 施工导流

#### 施工导流标准

本工程施工导流主要涉及土门河、黄狗峪供水系统首部取水坝施工导流，工程等别为IV等小（1）型工程，主要建筑物为IV级，次要建筑物为V级。根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）的规定，临时建筑工程相应按V级建筑物设计，其洪水标准可取为5，10年，取下限值5年。

#### 施工导流方式

根据坝址处工程地形地貌、水文条件及布置型式，土门河、黄狗峪供水系统首部取水坝工程分两期进行导流，首先利用围堰挡水，修建非溢流坝段、冲砂闸及进水口等工程；然后利用冲砂闸过流，修建右岸坝体等工程。

#### 导流建筑物设计

根据坝址处地形、地质、水工枢纽布置及施工洪水等条件，大寨河一级水电站主要采用枯期导流方式，分两期导流。

（1）一期围堰

期导流利用主洞床过流，围堰挡水。一期围堰为土石围堰，堰顶高程1387.7m，堰顶宽2m，上、下游边坡为1：2，最大堰高1.7m，堰顶长度125.38m。一期围堰填筑工程量：土石方填筑437m3，粘土填筑434m3。

（2）二期围堰

二期导流利用冲砂闸过流，围堰及导墙联合挡水。二期围堰为土石围堰，堰顶宽2m，上、下游边坡为1：2，最大堰高3.2m。土石方填筑281m3。

#### 导流工程施工

围堰堰肩开挖采用人工}鸯除表层树根、草皮即可，基坑部位挖除砂、卵砾石即可。圈堰施工采用进占法填筑，140HP推土机推平碾压施工。围堰加高部分的土石混合料填筑采用退铺法铺料、每层铺料厚60cm～80cm，140HP推土机平料，8t振动碾碾压。

#### 基坑排水

闭气后，基坑内积水加上围堰渗水，拟采用l台排量为l0m3/hr的离心式水泵满足初期排水要求。

### 主体工程施工方法及要求

本项目土建部分主要施工包括：拦河坝枢纽建设、净水厂建设、排水泵站建设、输水管线管床开挖及回填、砼浇筑等。机电部分主要施工包括：闸门安装、水泵安装、管路系统安装、变配电设施等。

#### 拦河坝枢纽施工

本工程包含拦河坝2座，土门河首部柩纽主要建筑物有：拦河滚水坝、取水闸、冲沙闸、消力池等。坝顶总长62.0m，最大坝高为5.5m，溢流坝坝顶高程671.50m，河床部位最低建基面高程666.00m，溢流坝坝高5.5m，溢流坝段长度为44.00m，坝体下游坝坡按照WES曲线确定，坝体采用金包银的方式，内填M7.5浆砌石，外包C20混凝土。

黄狗峪首部枢纽主要建筑物有：拦河滚水坝、取水闸、冲沙闸、消力池等。坝顶总长480 5m，最大坝高为5.5m，溢流坝坝顶高程862.50m，河床部位最低建基面高程857.00m，溢流坝坝高5.5m，溢流坝段长度为33.0m，坝体下游坝坡按照WES曲线确定，坝体采用金包银的方式，内填M7.5浆砌石，外包C20混凝土。根据首部施工导流程序安排，首先进行非溢流坝段、冲砂闸及进水口的旋工，然后利用冲砂闸过流，再进行溢流坝坝体等主体工程的施工。

（1）坝基开挖

基础土石方开挖分坝肩、坝基土石方开挖。坝肩土方开挖采用1 m3反铲辅以人工自上而下分层开挖，推土机集渣，l寸反铲装5t自卸汽车出渣，运至1#弃渣场堆放。坝肩石方开挖采用手风钻造孔，人工装药、自上而下分层开挖、梯段非电毫秒微差爆破的开挖方式，梯段高度3m～4m，TS-~40推土机集渣、1m3反铲装5t自卸汽车出渣，运至弃土场堆放。

（2）坝体混凝土浇筑

坝体混凝土主要包括：垫层混凝土、面层混凝土、埋石混凝土和闸墩混凝土。浇筑垫层混凝土采用人工胶轮车直接入仓；面层混凝土和闸墩混凝土采用履带吊配吊罐吊运入仓力主，溜槽为辅的入仓方式；非溢流坝段埋石混凝土以溜槽入仓为主，局部采用农用自卸车直接入仓。人工平仓振捣。浇筑前要作好清基验收工作和仓面准备工作，混凝土浇筑完后应及时进行养护。

（3）土石方回填

土石方回填采用坝肩开挖料，由1m3反铲装5t自卸汽车至工作面卸料，推土机推平，振动碾碾压施工。

（4）浆砌块石

浆砌块石施工采用5t自卸汽车自石料场运料至工作面，0.25m3砂浆拌合机拌制砂浆，人工砌筑。

#### 房建工程

泵房及管理房建均为砖混结构，以人工施工为主，施工工序为：施工准备、施工放线、基坑开挖、基础垫层、砼梁柱、围墙、屋面、内、处装修等。均应依房屋建筑相关规范进行施工。

#### 水厂钢筋砼工程

1、混凝土施工

（1）混凝土拌和施工

①浇注施工前，应结合工程的混凝土配合比情况，检验拌和设备性能，如发现不相适应时，应做调整；②在拌和过程中，应根据气候条件定时测定砂、石骨料的含水量；③在混凝土拌和过程中，应采用措施保持砂、石、骨料含水率稳定，砂子的含水率应控制在6%以内：④掺有混合材的混凝土进行拌和时，应保证掺和均匀；⑤如使用外加剂，应将外加剂溶液均匀配入拌和用水中。外加剂中的水量，应包括在拌和用水量之内；⑥必须将混凝土各组份拌和均匀。拌和程序和时间应通过试验确定。

（2）混凝土的运输

①混凝土的运输能力应与拌和、浇注能力、仓面具体情况等需要相适应；②所用的运输设备，应使混凝土在运输过程中不致友生分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象；③同时运输两种以上标号混凝土时，应设置标志，以免混淆；④混凝±的自由下落高度以不大于2m为宜，否则应采用缓降措施；⑤运输过程中砂浆损失量应控制在1.5%以内；⑥在必要时应对混凝土做保温或遮盖等措施。

（3）混凝土浇注

①浇注前应详细检查有关准备工作，如地基处理情况、模板、钢筋、预埋件等，并做好记录；②老混凝土上的迎水面浇注仓，在浇注第一层混凝土前，必须先铺一层2～3cm的水泥砂浆：⑧混凝土的浇注理按一定的厚度、次序、方向，分层进行。④不合格的混凝土严禁入仓；己入仓的不合格混凝土必须清除；⑤按有关规范要求做好工作缝处理；⑥混凝土的振捣必须密实。

（4）混凝土养护

采用洒水养护，应在混凝土浇筑完毕后12～18h内开始进行，其养护期时间为14天。在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28天以上；

（5）伸缩缝的处理

①混凝土接缝处理应在两侧混凝土温度降至稳定温度后，缝面张开最大的时候进行。②伸缩缝的间距和宽度必须符合设计要求，其填塞材料聚氯乙稀胶泥，熔化后应由上而下缓慢浇筑，溢出缝外的胶泥，冷却后再用铲刀割掉。⑧伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应进行表面平镇处理。

2、钢筋制作

钢筋要求现场弯制，钢筋绑扎和搭接必须满足规范要求。砼浇注遏预埋件时严禁破坏预埋件的位置。输水管线管床开挖及回填

#### 输水管线工程

本工程输水管线较长，工期要求紧。为此根据料场位置将全线分段同时施工。土方开挖以机械施工为主、人工为辅的原则进行施工。主要采用1m3挖掘机挖装，10t自卸汽车运输；

1、材料选用要求

（1）U-PVC管材、PE管及铸铁管应按设计规格选用，机电设备及管材应通过招标采购，尽量选用国优名牌产品，管材及其配件宜选用同一厂家的配套产品。

（2）水泥、钢材

工程所用钢筋选用I级钢或II级钢，其强度设计值不低于2l0MPa或3l0MPa，使用前应按规范抽检。工程使用钢板、型钢采用Q235号，水泥选用普通硅酸盐水泥，其强度等级不低于32.5R。

2、管道施工

（1）管沟开挖

依据《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141)、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204)及《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）规定，管沟开挖必须按照以下要求进行施工。

①管线开挖前，检查地质和地下水情况，对地下水位高于管沟底的施工段，必须采取排水措施，准备好排水设备。

②按照管线设计纵横断面图及设计说明，先测放管道中心线，管沟槽堑线，确定堆土范围及布置堆敖材料场地，选择合理的交通运输路线。

③占地范围内的杂草、树木、石块等障碍物应清除干净，沟、坎、陡溪器量挖边坡等应平整，不影响施工机具通行。

④管沟开挖可采用人工或机械化施工，沟底宽度应符合设计要求，边坡选用3：1，保证边坡稳定，并有足够的施工空间。开挖断面尺寸要准确，沟底平直，无石块、塌方、杂物等。

⑤挖沟时要注意安全，排除管沟两侧一切可掉落或撞击管子的物件或砖石等，挖槽土应堆在沟槽边0.3m以外，高度应小于1.5m。

⑥当管道弯转角度≥45 0时，应考虑支激予以固定。当管道通过陡坎时，要防止管沟水土流失及管道裸露，应采取砌护措施，保证管道安全。

⑦管线所经地段属黄土台塬区，黄土具有湿陷性，对管沟底部由下至上设计30cm素土夯实+30cm3：7灰土垫层+l0cm现浇C20砼管床。

（2）定向钻拖管施工

管线穿铁路、高速公路、二期抽黄骨干渠道由于不能大开挖施工，施工用“定向钻拖管施工”。水平定向钻机是可控钻孔轨迹的施工方法，在不同地层和深度进行钻进，通过导向系统使钻头沿着设计方向（轨迹）钻进并到达设计位置出口。定向钻拖管施工的程序是：工程勘察一测量放样、放线一工作坑与接收坑的构筑一工作坑内设备安装及地面设备配套一钻机调试、导向钻孔一按配套扩孔钻头由小到大逐级扩孔喷浆一回拉生产管一拉管就位后对生产管两端进行封堵一连接、实验和检测一清理现场泥浆、渣士及废弃物一回填压实工程坑，整个工程结束。工作坑施工工艺流程为：施工放样一基坑开挖一打支撑一砂砾石垫层一底板钢筋绑扎预埋铁一底板砼浇筑一砼养护。工作坑底部基础按砂砾石换填处理，厚30cm。

基坑排水：在基坑内外各修30×30cm排水沟，以便于抽排坑内积水和防止雨水进入基坑，并用水泥砂浆抹面。导向孔施工应符合下列要求：

1、钻机开启后应进行试运转，确定机具各部分都动作正常后方可钻进；

2、第一根钻杆入土钻进时，应轻压慢转稳定入土位置，符合设计入土角后方可实施钻进；

3、导向孔钻进时，造斜段测量计算频率一般情况每0.5~1.0m/次，直线段测量计算频率一般每根钻杆一次；测量参数应符合设计轨迹要求，且应按要求进行数据记录；

4、曲线段钻进时，应按地层条件调整推进力，避免钻杆发生过度弯睦；

5、造斜段顶进时，一次顶进长度宣小于0.5～1.0m，同时应观察延伸长度顶角变量，顶角变量应符合钻杆极限弯曲强度要求，采取分段施钻，使延伸长度顶角应变化均匀；

6、导向孔相信两测点之间轨迹偏离误差不得大于终孔孔径，发现偏离误差应及时纠偏。终孔孔径应为设计铺设生产管径的l.2～1.5倍，终孔孔径可按下表选用。生产管径和终孔孔径的关系

定向钻穿越公路、铁路、地面建筑物时，最小覆土厚度应符合专业规范要求；当专业无特殊要求时。最小覆土厚度一般符合下表的规定最小覆土厚度最小覆土厚度还应必须大于生产管管径5～6倍以上。定向钻铺设后管线纵、横断面位置应符合设计要求。铺设给水、排水管道工程检测验收，要求轴线偏差小于±l00mm、管内底高程偏差小于±50mm。管道严密性试验和允许渗水量应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2016）执行。

（3）管道敷设

管沟开挖经检查合格后应立即敷设管道，管道必须放置在管沟中心，管道安装位置允许偏差为±90mm。

（4）U-PVC及PE管道连接

管材、管件以及管道附近的连接应采用热熔连接（热熔对接、热熔承插连接、热熔鞍形连接）或电熔连接（电熔承插连接、电熔鞍形连接）及机械连接（锁紧型和非锁紧型承插式连接、法兰连接、钢塑过度连按）。公称外径大于或等于63mm的管道不宜采用手工热熔承插式连接，壁厚<6mm的管材不宜使用热熔对接的连接方法，聚乙烯管材、管件不得采用螺纹连接和粘接。管道各种连接应采用相应的专用连接工具。连接时严禁明火加热。道连接宜应采用同种牌号级别，压力等级相同的管材、管件以及管道（不同牌号的管材以及管道附件之间的连接，应经过试验，判定连寨接质量能得到保证后方可连接）。瓣聚乙烯管材、管件与金属管、管道附件的连接，当采用钢制喷塑或球攀墨铸铁过度管件时，其过度管件的压力等级不得低于管材公称压力。在寒冷气候（-5℃以下）或大风环境条件下进行热熔或电熔连接时，应采取保护措施，或调整连接机具的工艺参数。管道连接时，管材切割应采用专用切割刀或切管工具，切割断面应平整光滑无毛刺，且应垂直于管轴线。管道连接后，应及时检查接头外观质量，不合格者必须返工。热熔连接时热熔连接工具的温度控制应精确，加热面温度分布应均匀，加热面结果符合焊接工艺要求。热熔连接前、后应使用洁净棉布擦净加热面上的污物。热熔连接加热时间、加热温度和施加的压力以及保压、冷却时间，应符合热熔连接工具生产企业和聚乙烯管材、管件以及管道附件生产企业的规定。在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。具体操作要求应符合相关技术规菹。

（5）球墨铸铁管道连接

球墨铸铁管道安装程序为：清理承口插口一清理胶圈一上胶圈一下管（排管）一在插口外表和胶圈上刷润滑剂一顶推管子使之插入承口一检查。

球墨铸铁管道安装要求：

①施工前，对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查，发现有问题的均不能使用。

②清理管口：将承口内的所有杂物清除擦洗干净。

③清理胶圈、上胶圈：将胶圈上的粘着物清擦干净，把胶匿弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内，并用手沿整个胶圈按压一遍，或用橡皮锤砸实，确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀地卡在槽内。

④在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂；将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。

⑤下管：应按下管的要求将管子下到槽底。

⑥顶推管子使之插入承口：在安装时，为了将插口插入承口内较为省力、顺利。首先将插口放入承口内且插口压到承口内的胶圈上，接好钢丝绳和倒链，拉紧倒链；与此同时，让人可在管承口端用力左右摇晃管子，直到插口插入承口全部到位，承口与插口之间应留2mm左右的间隙，并保证承口四周外沿至胶圈的距离一致。

⑦管件安装：采用双倒链平行用力的方法使管件平行安装，胶圈不致被挤。

⑧检查：检查承口插口的位置是否符合要求（用钢板尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确到位）。

⑨管道试压

依据《长输永管道干线铺设工程施工及验收规范》（SYJ4001-84）等规范采用压水试验检查管道的强度和严密性。长距离的管道试压应分段进行，分段长度不宜大于1000m。压水试验宜在5℃以上常温条件进行，否则必须有防冻措施。进行两次压力试验。试验时，管道敞口应堵严，并加临时支撑。试验期间，任何人不得在防护区内停留，压力表精度不得小于1.5级，标定刻度应为试验压力的1.3倍，且不应少于2块。试验时应首先排除管道内的空气，灌满清水对管道进行浸润。试验管段长度≤500m。试验压力为最大工作压力的1.5倍。试验时，将管内压力升高到工作压力，如无渗漏再提高到试验压力观察l0min，如管道及接口未发生破坏，将压力降至0.05Mpa，保持恒压，进行外观检查，如无损坏，则认为试验合格。试验合格后验收交接前，应进行一次通水冲洗和消毒，冲洗的流速≥1.5m/s，当排出的水色、透明度与入口处目测一致时即为合格。

（6）土方回填

管沟土方回填以人工为主。管道安装检查完毕试压后可进行回填，应排除积水、清除杂物、分层回填夯实，分层厚度宣采用20～25cm，管顶覆土厚度不小于103m，压实系数不小于0.92。回填时，管顶覆土厚度在0.8m范围以内均用细土，超过0.8m以上可用砂砾石及其它原状土回填。管道穿越道路时采用钢管套护，其上部回填土料与其佘管段相同，恢复路面与原路面结构相同。

（7）闸阀井施工

应根据设计图纸提供的图号选取标准图集中对应的闸阀井尺寸及规格。砼及钢筋砼浇筑，水泥砂浆砌石及砌砖等单项工程必须严格按照有关施工规范及操作规程施工，所选材料必须符合设计规定。

（8）管道试压

依据《长输水管道干线铺设工程施工及验收规范》等规范采用压水试验检查管道的强度和严密性。长距离的管道试压应分段进行，分段长度不宜大于1000m。压水试验宜在5℃以上常温条件进行，否则必须有防冻措施。进行两次压力试验：在管项以上回填土<0.5m，接口部位尚外露时，进行初次试验。已全部回填土并完成该管段的各项工作后进行末次试验。试验时，管道敞口应堵严，并加临时支撑。试压现场防护区范围为管子中心线以外10m，试验期间，任何人不得在防护区内停留，压力表精度不得小于1.5级，标定刻度应为试验压力的1.3倍，且不应少于2块。试验时应首先排除管道内的空气，灌满清水对管道进行浸润。试验管段长度≤500m。试验压力为工作压力加0.2Mpa。试验时，将管内压力升高到工作压力，如无渗漏再提高到试验压力观察10min，如管道及接口未发生破坏，将压力降至0.05Mpa，保持恒压，进行外观检查，如无损坏，则认为试验合格。试验合格后验收交接前，应进行一次通水冲洗和消毒，冲洗的流速≥1.5m/s，当排出的水色、透明度与入口处目测一致时即为合格。

#### 闸门及设备安装

闸门设备安装必须严格按照安装程序，在制造厂家技术指导下进行妄装并进行相关调试。预埋件应严格按照设计图纸预埋装。

### 施工进度

根据项目主要建设内容以及资金安排，西塬河库连通工程计划于2018年开工建设，分3年三期投资进行建设，分年度投资实施计划见表3.4-4。

3.4-4    项目分年度投资实施计划表

| 序号 | 建设工期 | 分年度投资 | 分年度实施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 9288.73 | 1、新建金包银型式重力滚水坝1座，最大坝高5.5m，坝长62.0m； 2、新建康坡提水泵站1座，安装DFG125-500A/4/55型离心泵3台（2用1备），总装机165KW，新建泵房120m2，管理房220m2。进站管理道路0.5km； 3、铺设灌溉输水管道20.96km，采用K9级DN600~DN400球墨铸铁管，新建闸阀井48座； 4、铺设灌溉输水管道至北杨、三张、西王及主城区南湖连通管道管道8.92km。采用K9级DN600~DN400球墨铸铁管，新建闸阀井34座； 5、田间低压暗管灌溉工程0.78万亩。 |
| 2 | 2019 | 9631.41 | 1、新建金包银型式重力滚水坝1座，最大坝高5.5m，坝长48.5m； 2、铺设输水管道10km，采用K9级DN600球墨铸铁管，新建闸阀井72座； 3、新建安岭水厂1座，日处理原水6400m3/d，常规水处理构筑物混合反应池、斜管沉淀池、无阀滤池各2座，单座处理能力160m3/h。60m3清水池2座，50m2稳压水塔1座，泵房及附属房建660m2； 4、铺设灌溉输水管道6.42km，采用K9级DN500球墨铸铁管，新建闸阀井39座。 |
| 3 | 2020 | 7433.76 | 1、铺设配水管网45.06km，其中配水干管13.6km，其中K9级DN400球墨铸铁管5.84km，1.0 MpaDN355PE管3.56km，0.8 PaDN315管PE管1.2km，0.8 Mpa DN200PE管3.0km，新建闸阀井82座。铺设配水支管17条总长度31.46km，其中K9级DN100球墨铸铁管2km，0.8~1.25MpaPE管29.46km，管径DN50~DN250，新建闸阀井77座。加压供水区新建加压泵站1座，屯张支线安装DFW65-160(1)/2/7.5型2台；湾渠康坡支线安装DG46-30×6型2台，总装机89KW，新建泵房102.6m2，附属房建124m2，新建湾渠及屯张村100m3高位恒压供水水箱2座，生产房建132m2，附属管理房建100m2； 2、铺设灌溉输水管道至宁家沟及牛家水库连通管道管道0.23km。采用K9级DN500球墨铸铁管,新建闸阀井2座； 3、田间低压暗管灌溉工程1.32万亩。 |
| 合计 |  | 26353.89 |  |

#### 工程准备期

工程准备期主要完成场内外主要交通道路建设、场地平整、施工单位生产生活用房建设、施工工厂建设等工作，建设完成生活区、各生产施工区等处的风、水、电系统，为主体工程顺利进行施工创造条件。

#### 主体工程施工期

主体工程施工期内主要完成首部取水坝、灌溉输水管道、提水泵站、水厂、配水管网、低压暗管灌溉工程及连通工程等施工任务。

#### 工程完建期

工程完建期主要完成场地的清理及竣工验收工作等

## 占地与移民安置规划

本项目不设置移民安置。

### 工程占地

#### 永久性占地范围

本工程永久工程占地主要为挡水坝建设区、水厂、加压泵站及闸阀井用地，总占压耕地面积23.51亩。

#### 临时占地范围

临时占地主要为管沟及两侧安全带、挖土堆放带、施工作业场地、施工道路、存料仓库、工棚等临时性用地，总占地面积713亩。临渭区河库连通西塬灌溉供水工程永久占地和施工临时占地数量分类统计见表3.5-1。

表3.5-1    临渭区河库连通西塬灌溉供水工程实物占地指标统计表

| 序号及项目名称 | 永久占地（亩） | 临时占地（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1.土门河供水系统 | / | / |
| 1.1首部枢纽 | 4 | 1.5 |
| 1.2输水管道 | / | 117.6 |
| 1.3提水泵站 | 2.5 | 2 |
| 1.4联通管道 | / | 53.5 |
| 2.黄狗峪供水系统 | / | / |
| 2.1首部枢纽 | 3.4 | 1.5 |
| 2.2输水管道 | / | 60 |
| 2.3安岭水厂 | 8.92 | / |
| 2.4灌溉输水管道 | / | 38.5 |
| 2.5配水管网 | / | 270 |
| 2.6配水加压泵站及恒压水站 | 4.61 | / |
| 2.7连通管道 | / | 1.4 |
| 3.其他占地 | / | / |
| 3.1施工道路、仓库、工棚等 | / | 12 |
| 3.2取土场占地 | / | 113 |
| 3.3弃土场占地 | / | 42 |
| 合计 | 23.51 | 713 |

#### 征地调查

1、永久征地

根据以上确定的工程永久性征地，本工程永久征地面积为23.51亩，全部为耕地。

2、临时征地

根据以上确定的工程永久性征地，本工程施工临时用地713亩，主要为林地和耕地。

### 移民安置规划

本项目不涉及移民安置。

# 工程分析

## 规划协调性分析

### 与《全国灌溉发展规划》协调性分析

《全国灌溉发展规划》是为贯彻落实中央水利工作会议关于大兴农田水利建设的有关部署，强化灌溉发展基础、保障国家粮食安全、加快推进水利现代化和促进农业现代化的规划。本次规划灌溉发展的主要建设内容包括灌溉供水保障工程、灌区建设、林果草灌溉工程建设、高标准农田灌排工程建设和高效节水灌溉工程建设。

渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目主要是建设土门河、黄狗峪供水灌溉系统和水库联通工程，项目符合《全国灌溉发展规划》以上有关规划措施的要求。

### 与《渭南市城市总体规划(2016-2030)》协调性分析

《渭南市城市总体规划(2016-2030)》城市规划明确提出，加强基础设施建设，实施安全生活饮用水、供水工程和管线综合工会曾，解决供水分布不均等问题，本项目为饮用水供水及管网与灌溉及管网工程，工程任务以保障农业灌溉与提供生活饮用水为主，符合规划中关于《渭南市城市总体规划(2016-2030)》的相关规划。

### 与《渭南市土地利用总体规划（2006--2020）》协调性分析

本项目占地736.51亩，其中永久占地23.51亩、临时占地713亩。根据《渭南市土地利用总体规划（2006--2020）》，项目主要占地类型为一般耕地，其余少量占用林地、园地等，不占用基本农田。

### 与《渭南市“十三五”水利发展规划》协调性分析

《渭南市“十三五”水利发展规划》明确提出，保障城乡供水的要求，积极发展灌溉供水工程，开辟多种水源的利用。

本项目为灌溉供水工程，提供灌溉水源扩大灌区面积，并提供供水来源，项目建设符合《渭南市“十三五”水利发展规划》的相关要求。

### 与《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》协调性分析

2016年4月渭南市人民政府下发了《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，规划纲要中提出夯实农业发展基础，加快农业现代化加快转变农业发展方式，以现代农业园区为载体，坚持高效、安全、生态的现代农业发展方向，持续提升现代农业的规模化、标准化、品牌化水平，进一步落实和完善强农惠农政策，实现农业增效、农民增收。加强大中型灌区续建节水改造，新增恢复灌溉面积85 万亩。本项目主要为灌溉、供水与联通工程，符合《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中相关要求。

### 与《陕西省水利发展“十三五”规划》相符性分析

《陕西省水利发展“十三五”规划》提出，我省水利改革发展以持续推进“十大水源工程”和“十大水生态工程”建设为重点，全面提升完善“五大体系”（水资源合理配置和高效利用体系、综合防洪抗旱减灾体系、农业高效灌溉体系、水土保持和水生态环境保护体系、有利于水利科学发展的制度体系），水利在扶贫攻坚中的作用充分发挥，基本补齐水利基础设施短板，明显改善水生态环境，显著提高防洪抗旱减灾能力，有效破解水资源瓶颈制约，为全省经济社会追赶超越发展提供水安全保障支撑。台前县引黄灌溉调蓄工程的建设与河南省水利发展 “十三五”规划中提出的“建设建设一批小型水库、调蓄工程和抗旱应 急水源工程，持续提升全省的抗旱能力”的思路相一致。

农业高效灌溉体系进一步完善。基本完成大中型灌区节水改造；小型农田水利建设持续推进；新增和恢复有效灌溉面积150万亩，发展节水灌溉面积400万亩，全省农田有效灌溉面积达到2000万亩，其中节水灌溉面积达到1716万亩（其中高效节水灌溉面积达到765万亩）；农业灌溉水有效利用系数从0.556提高到0.58。

本项目可增加高效节水灌溉面积2.1万亩，符合《陕西省水利发展“十三五”规划》中相关规划要求。

## 工程必要性及引水方案合理性分析

### 工程建设必要性分析

#### 地区农业生产与经济发展的需要

渭南市临渭区为建成小康社会，须依靠农业生产的稳步发展，弥补水资源不足，增强农业抗旱能力，保证粮食生产安全和“三农”的稳定，意义重大。发展农业生产就离不开灌区的适时供水和灌区内的工程安全运行，发展农业生产就要减少旱、涝等灾害的发生，因此，灌区及饮水工程进行完善的改造与高质量的建设，才能提高农业抵御自然灾害的能力，使灌区群众生产、生活再上新台阶。

#### 工程补水灌区灌溉的需求

1、临渭区河库连通西塬灌溉供水工程是新时期水利工作方针和的统治水思想的重要实践项目。依托天然水系，从时间和空间上对水资源进行重新分配，实现区内河湖库连通联控联调，尽可能“聚集水、留住水、涵养水、用好水”，项目的建成可补充当地地下水水资源，形成新的水源地，形成良好水生态，为建设好富裕文明、和谐活力的临渭区提供水安全支撑。

2、临渭区河库连通西塬灌溉供水工程是实现临渭区水务局倡导的“引河入库、蓄水于库、提水关井、藏水于地”水资源开发利用目标的重要组成。目前项目区生活和生产用水基本为地下水，供水水源单一，补给不足，超采使塬区地下水位逐年下降，水源井出水能力衰减，取水能力不足，供水保证率低，不满足项目区群众生活生产用水水量要求。寻找新的水源对项目区来说不仅是必要的，而且是紧迫的。西塬河库连通工程引用土门河及黄狗峪地表水，减少了对地下水的开采，在实现项目的灌溉、人饮供水效益的同时，利用非灌溉季节对沿线湖库补充项目区生产生活及生态用水，工程的实施将在一定程度上缓解整个西塬地区水量不足、水源单一问题。将进一步推动实现临渭区水务局倡导昀“引河入库、蓄水于库、提水关井、藏水于地”水资源开发利用目标。

3、临渭区河库连通西塬灌溉供水工程是实现临渭区西塬地区产业扶贫、农民增收致富的重要基础保障。项目区属资源性和工程性双重缺水，当地群众至今未脱贫，严重影响当地农业经济发展和社会的安全稳定。西塬河库连通项目的实施，将使区域公共基础设进一步完善，供水安全保障能力进一步提升，实现区内水资源优化配置，用水效益效率得到大幅度提升：区内主要灌区将互联互通，设施控制灌溉面积将进一步扩大，灌区水资源达到统一联蹶调配利用，农业生产经济效益进一步提高。同时项目的建设具有较大的社会效益，项目的实施为区内贫困群众产业脱贫提供基础水源保障，群众生产积极性提高，必将推动区域经济社会的又快又好发展。为临渭区西塬地区产业扶贫、农民增收致富提供重要基础保障。了城市品位，改善了区域生态环境，因此工程的建设是非常有必要的。

### 工程引水方案合理性分析

#### 引水条件分析

本工程涉及引水坝两座，分别位于黄狗峪和土门河上，黄狗峪为沋河二级支流，土门河为零河支流，沋河及零河流域无实测径流资料，径流分析只能采用间接方法分析确定。

沋河流域无正式水文测站，黄狗峪引水坝位于渭南市临渭区桥南镇黑石浪村南1.0km，坝址控制流域面积23.3km2，流域地貌为秦岭石质山区，下垫面条件与沋河西约44krn的罗夫河极为相近，而罗夫河上设有罗夫堡水文站，控制流域面积122km2，本次设计将其作为参证站分析黄狗峪引水坝设计年径流量。

土门河为零河左岸支流，引水坝位于土门河中游三官庙乡东湾村北，控制流域面积42.2km2，坝址流域上游秦岭山地，中下游为黄土丘陵沟壑区，属混合地貌，下垫面条件与沋河水库坝址流域极为相近，本次设计选用沋河水库测来水系列作为参证系列。

依据《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002），本次设计径流分析分别采用①面积比拟法和②等值线图法综合分析确定。

以上两种方法计算的黄狗峪（土门河）引水坝流域年均径流量分别为647万m3（618万m3）和816万m3（760万m3），相差较大，本次设计从用水安全角度考虑，拟建黄狗峪、土门河引水坝流域年均来水量采用图集法成果，年均径流量分别为647万m3和618万m3，径流系列的统计参数分别取用罗夫堡水文站年径流系列及沋河水库实测来水系列的频率计算成果。拟建两处引水坝设计年径流计算成果见表3.2-1。

表4.2-1    取水坝坝址流域径流计算成果

| 引水坝址 | 统计参数 |  |  | 设计年径流成果P（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄狗峪 | 均值 | Cv | Cs/Cv | 50 | 75 | 85 | 90 |
|  | 647 | 0.48 | 2 | 598.0 | 420.0 | 338.4 | 294.4 |
| 土门河 | 均值 | Cv | Cs/Cv | 50 | 75 | 85 | 90 |
|  | 618 | 0.48 | 2 | 571.0 | 401.1 | 323.2 | 281.2 |

#### 供水规模分析

- 供水范围

临渭医三张、阎村及阳郭3镇总人口10.7万人，由于三张镇的原河刘乡7461人位于零河以西、阎村镇的原何西乡8200人位于沋河以东。阳郭镇原大王乡14199人由于村庄位置较高，本次也暂不考虑，因此本次临渭区河库连通西塬灌溉供水工程人饮供水范围为西塬三张、阎村、阳郭3镇7.7万人（不含三张镇原河刘乡7461人、阎村镇河西乡8200人和阳郭镇原大王乡14199人），供水总人口7.7万人。

2、供水对象

供水对象为渭南市临渭区西塬三张、阎村、阳郭3镇7.7万人，其中包含项目区现状李庄、三张、阎村3座供水站供水辐射区、阎村镇供水站辐射不到的申郭村、张家村2个自然村、原负曲乡16个自然村、阳郭镇10个自然村7.3万农村居民及阳郭镇移民安置社区0.4万社区居民。

3、设计水平年与供水保证率

1）设计水平年

现状年：2015年

设计水平年：2025年

- 供水保证率

根据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）和《室外给水设计规范》（GB50013-2006）规定，本工程供水保证率为90%。

4、需水量计算

现状基准年为2015年，供水人口77176人，设计水平年2025年，人口自然增长率为5‰，考虑10%的居民转为城镇居民，设计水平年供水人口73798人。

依据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），渭南市临渭区属三区，农村居民最高日用水定额50～80 L/人·d，本次项目可研阶段农村居民最高日生活用水定额取用65L/人·d，阳郭镇阳光小区居民最高日生活用水定额取用100 L/人·d，最高日用水总量为4945.0m3/d。

公共建筑用水按居民生活需水量的10%考虑，最高日用水总量494.5m3/d，管网漏失与未预见水量取生活需水及公共建筑用水之和的12%，为652.7m3/d，居民生活最高日需水量6092.0m3/d，水厂自用水量按最高日用水量的5%计，为304.6m3/d，则最高曰取水总量为6396.6 m3/d，日变系数取1.5，则日均用水4264m3/d，年均水源取水量为156万m3，计算见表4.2-2。

表4.2-2    供水工程2025年需水量预测

| 乡、镇、村 |  | 基准年人口 2015年 | 设计人口 2025年 | 最高日用水量 |  | 公共建筑(m3/d) | 小计(m3/d) | 漏损及未预见(m3/d) | 最高日需水量(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 用水定额(L/·d) | 用水量(m3/d) |  |  |  |  |
| 阎村供水站 | 申郭村 | 1468 | 1396 | 65 | 90.72 | 9.07 | 99.79 | 11.98 | 111.77 |
|  | 张家村 | 1520 | 1445 | 65 | 93.93 | 9.39 | 103.33 | 12.40 | 115.73 |
|  | 阎村供水站 | 14378 | 13670 | 65 | 888.55 | 88.85 | 977.40 | 117.29 | 1094.69 |
| 李庄供水站 |  | 6072 | 5773 | 65 | 375.24 | 37.52 | 412.77 | 49.53 | 462.30 |
| 三张供水站 |  | 19577 | 18613 | 65 | 1209.84 | 120.98 | 1330.83 | 159.70 | 1490.53 |
| 贠曲乡 | 谷李村 | 1070 | 1017 | 65 | 66.13 | 6.61 | 72.74 | 8.73 | 81.47 |
|  | 屯张村 | 2100 | 1997 | 65 | 129.78 | 12.98 | 142.76 | 17.13 | 159.89 |
|  | 南杨村 | 700 | 666 | 65 | 43.26 | 4.33 | 47.59 | 5.71 | 53.30 |
|  | 北杨村 | 2508 | 2384 | 65 | 154.99 | 15.50 | 170.49 | 20.46 | 190.95 |
|  | 寺南村 | 580 | 551 | 65 | 35.84 | 3.58 | 39.43 | 4.73 | 44.16 |
|  | 湾渠村 | 503 | 478 | 65 | 31.08 | 3.11 | 34.19 | 4.10 | 38.30 |
|  | 康坡村 | 1507 | 1433 | 65 | 93.13 | 9.31 | 102.44 | 12.29 | 114.74 |
|  | 葛沟村 | 682 | 648 | 65 | 42.15 | 4.21 | 46.36 | 5.56 | 51.93 |
|  | 南高村 | 480 | 456 | 65 | 29.66 | 2.97 | 32.63 | 3.92 | 36.55 |
|  | 西高村 | 400 | 380 | 65 | 24.72 | 2.47 | 27.19 | 3.26 | 30.45 |
|  | 北董村 | 907 | 862 | 65 | 56.05 | 5.61 | 61.66 | 7.40 | 69.06 |
|  | 东坡杨村 | 620 | 589 | 65 | 38.32 | 3.83 | 42.15 | 5.06 | 47.20 |
|  | 王明村 | 618 | 588 | 65 | 38.19 | 3.82 | 42.01 | 5.04 | 47.05 |
|  | 贠曲村 | 1482 | 1409 | 65 | 91.59 | 9.16 | 100.74 | 12.09 | 112.83 |
|  | 北李村 | 1015 | 965 | 65 | 62.73 | 6.27 | 69.00 | 8.28 | 77.28 |
|  | 王福村 | 250 | 238 | 65 | 15.45 | 1.54 | 16.99 | 2.04 | 19.03 |
| 阳光小区 |  | 4000 | 4226 | 100 | 422.56 | 42.26 | 464.81 | 55.78 | 520.59 |
| 阳郭镇 | 安岭村 | 300 | 285 | 65 | 18.54 | 1.85 | 20.39 | 2.45 | 22.84 |
|  | 阳郭村 | 2608 | 2480 | 65 | 161.17 | 16.12 | 177.29 | 21.27 | 198.56 |
|  | 坡史村 | 810 | 770 | 65 | 50.06 | 5.01 | 55.06 | 6.61 | 61.67 |
|  | 西刘村 | 2046 | 1945 | 65 | 126.44 | 12.64 | 139.09 | 16.69 | 155.78 |
|  | 灵阳村 | 1035 | 984 | 65 | 63.96 | 6.40 | 70.36 | 8.44 | 78.80 |
|  | 古范村 | 1450 | 1379 | 65 | 89.61 | 8.96 | 98.57 | 11.83 | 110.40 |
|  | 牛家村 | 1265 | 1203 | 65 | 78.18 | 7.82 | 85.99 | 10.32 | 96.31 |
|  | 张胡村 | 1756 | 1670 | 65 | 108.52 | 10.85 | 119.37 | 14.32 | 133.70 |
|  | 庙底村 | 1125 | 1070 | 65 | 69.52 | 6.95 | 76.48 | 9.18 | 85.65 |
|  | 贺家村 | 2344 | 2229 | 65 | 144.86 | 14.49 | 159.34 | 19.12 | 178.46 |
| 合计 |  | 771676 | 73798 |  | 4944.77 | 494.4773 | 5439.251 | 652.7101 | 6091.96 |
| 供水规模(m3/d) |  | 6092 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水厂自用水(m3/d) |  | 304.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高日需水量(m3/d) |  | 6396.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均日需水量(m3/d) |  | 4264 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年需水量(万m3) |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 灌区规模分析

1、灌溉方式及制度

项目区为临渭区扶贫工作重点区域，据临渭区水务局提供相关脱贫致富规划，主要扶贫方式为产业扶贫，主要通过发展种植经济作物带动项目区贫困群众脱贫，种植经济作物以葡萄、猕猴桃及西瓜为主，种植比例为25:55:20，采用低压暗管高效节水灌溉方式，按作物种植及节水灌溉方式拟定设计水平年2025年灌溉制度，依据《农田低压官道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2006）及《陕西省行业用水定额》拟定P=50%、75%的灌溉制度，见表4.2-3、4.2-4。

表4.2-3     灌溉工程水平年(2025年)灌溉制度表(P-50%)

| 作物 名称 | 种植比例 % | 生长阶段 | 灌水时间 |  | 天数 | 灌水次数 | 灌水定额m3/亩 | 灌溉定额m3/亩 | 综合净灌水定额m3/亩 | 综合净灌溉定额m3/亩 | 净灌水模数（m3/s/万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起 | 止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄 | 25 | 浇催芽水 | 3.01 | 3.30 | 30 | 1 | 20 | 110 | 5.0 | 27.5 | 0.019 |
|  |  | 花前水 | 4.25 | 5.10 | 15 | 1 | 20 |  | 5.0 |  | 0.039 |
|  |  | 浆果膨大期 | 6.01 | 6.15 | 15 | 1 | 30 |  | 7.5 |  | 0.058 |
|  |  | 秋施基肥 | 7.15 | 7.30 | 15 | 1 | 20 |  | 5.0 |  | 0.039 |
|  |  | 封冻水 | 11.10 | 11.20 | 10 | 1 | 20 |  | 5.0 |  | 0.058 |
| 猕猴桃 | 55 | 裁植 | 12.01 | 12.20 | 20 | 1 | 30 | 200 | 16.5 | 110.0 | 0.095 |
|  |  | 萌芽前后 | 3.01 | 3.20 | 20 | 1 | 40 |  | 22.0 |  | 0.127 |
|  |  | 开花前后 | 4.01 | 4.20 | 20 | 1 | 40 |  | 22.0 |  | 0.127 |
|  |  | 果实膨大期 | 5.11 | 5.30 | 20 | 1 | 50 |  | 27.5 |  | 0.159 |
|  |  | 冬季休眠期 | 11.6 | 11.31 | 25 | 1 | 40 |  | 22.0 |  | 0.102 |
| 西瓜 | 20 | 幼苗期 | 3.21 | 3.30 | 10 | 1 | 20 | 90 | 4.0 | 18.0 | 0.046 |
|  |  | 伸蔓期 | 4.10 | 4.25 | 15 | 1 | 20 |  | 4.0 |  | 0.031 |
|  |  | 膨果期 | 5.11 | 5.30 | 20 | 1 | 30 |  | 6.0 |  | 0.035 |
|  |  | 促进膨瓜期 | 6.01 | 6.10 | 10 | 1 | 20 |  | 4.0 |  | 0.046 |
| 合计 | 100 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 155.5 |  |
| 备注 | 综合净灌水定额162m3/亩，灌溉水利用系数0.85，毛灌溉定额183m3/亩，灌水天数160天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-4     灌溉工程水平年(2025年)灌溉制度表(P=75%)

| 作物 名称 | 种植比例 % | 生长阶段 | 灌水时间 |  | 天数 | 灌水次数 | 灌水定额m3/亩 | 灌溉定额m3/亩 | 综合净灌水定额m3/亩 | 综合净灌溉定额m3/亩 | 净灌水模数（m3/s/万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起 | 止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄 | 25 | 浇催芽水 | 3.01 | 3.30 | 30 | 1 | 20 | 180 | 7.5 | 45 | 0.029 |
|  |  | 花前水 | 5.10 | 5.25 | 15 | 1 | 40 |  | 10.0 |  | 0.077 |
|  |  | 浆果膨大期 | 6.01 | 6.15 | 15 | 1 | 50 |  | 12.5 |  | 0.096 |
|  |  | 秋施基肥 | 7.21 | 7.30 | 15 | 1 | 30 |  | 7.5 |  | 0.058 |
|  |  | 封冻水 | 11.10 | 11.20 | 10 | 1 | 30 |  | 7.5 |  | 0.087 |
| 猕猴桃 | 55 | 裁植 | 12.01 | 12.20 | 20 | 1 | 50 | 270 | 27.5 | 148.5 | 0.159 |
|  |  | 萌芽前后 | 3.01 | 3.20 | 20 | 1 | 60 |  | 33.0 |  | 0.191 |
|  |  | 开花前后 | 4.01 | 4.20 | 20 | 1 | 60 |  | 33.0 |  | 0.191 |
|  |  | 果实膨大期 | 5.10 | 5.30 | 20 | 1 | 60 |  | 33.0 |  | 0.191 |
|  |  | 冬季休眠期 | 11.10 | 11.25 | 25 | 1 | 40 |  | 22.0 |  | 0.102 |
| 西瓜 | 20 | 幼苗期 | 3.15 | 3.30 | 15 | 1 | 30 | 150 | 6.0 | 30.0 | 0.046 |
|  |  | 伸蔓期 | 4.10 | 4.20 | 15 | 1 | 30 |  | 6.0 |  | 0.046 |
|  |  | 膨果期 | 5.21 | 5.30 | 10 | 1 | 50 |  | 10.0 |  | 0.116 |
|  |  | 促进膨瓜期 | 6.01 | 6.10 | 10 | 1 | 40 |  | 8.0 |  | 0.093 |
| 合计 | 100 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 223.5 |  |
| 备注 | 综合净灌水定额223.5m3/亩，灌溉水利用系数0.85，毛灌溉定额263m3/亩，灌水天数130天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 控制灌溉面积

根据工程任务，黄狗峪水源在满足西塬7.7万人人饮生活用水后，其剩余水量通过输水管线连同土门河水源用于解决西塬经济作物的高效节水灌溉用水。

依前所属，黄狗峪引水坝设计引水流量为0.45m3/s，P=50%、75%、85%和90%年引水量分别为312.7万m3、285.4万m3、269.4万m3和216.4万m3，居民生活年需水量为156万m3，则不同来水保证率剩余水量分别为156.7万m3、129.4万m3、113.4万m3和60.4万m3。

土门河引水坝设计引水流量为0.20m3/s，P=50%、75%、85%和90%年引水量分别为225.8万m3、228.4万m3、206.2万m3和155.3万m3，计入黄狗峪的剩余水量，则不同来水保证率可供水量水量分别为382.5万m3、357.8万m3、319.6万m3和215.7万m3，见表4.2-5。

表4.2-5    临渭区河库连通西塬灌溉供水工程水量平衡表

| 河流 | 保证率P（%） | 50 | 75 | 85 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄狗峪 | 黄狗峪年引水量（Q设=0.45m3/s） | 312.7 | 285.4 | 269.4 | 216.4 |
|  | 居民生活年需水量（万m3） | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  | 黄狗峪剩余水量（万m3） | 156.7 | 129.4 | 113.4 | 60.4 |
| 土门河 | 土门年引水量（Q设=0.20m3/s） | 225.8 | 228.4 | 206.2 | 155.3 |
|  | 灌溉可供水量（万m3） | 382.5 | 357.8 | 319.6 | 215.7 |

黄狗峪引水量满足居民生活用水外，尚有余水可用于灌溉，一般平水年（P=50%）灌溉可供水量382.5万m3，其中土门河225.8万m3/年，黄狗峪156.7万m3／年，而灌溉亩均耗水量为182.9m3，则本供水工程除可满足7.38万人的生活用水外，尚能为2.l万亩猕猴桃、西瓜、葡萄等经济作物提供灌溉用水。

特枯年份（P=85%）灌溉可供水量319.6万m3，其中土门河206.2万m3/年，黄狗峪113.4万m3/年，而灌溉亩均耗水量为263.0m3，则本供水工程除可满足7.38万人的生活用水外，尚能为1.2万亩猕猴桃、西瓜、葡萄等经济作物提供灌溉用水。

综上所述，黄狗峪与土门河引水工程的建设，除能满足7.38万人的生活用水外，尚能提供l.2～2.l万亩农田的灌溉用水。本次灌溉控制面积按2.l万亩（P=50%）猕猴桃、西瓜、葡萄等经济作物进行设计。

因此，本工程符合水资源管理、规划及配置要求，灌区规模及范围符合区域环境实际情况。

#### 引水量及过程合理性分析

- 引水规模

依前述黄狗峪（土门河）引水坝年来水量分析，黄狗峪引水坝平水年（P-50%）、一般干旱年（P=75%）、特大干旱年（P=90%）的来水量分别为598.0万m3、420.0万m3、294.4万m3，土门河引水坝平水年（P=50%）、一般干旱年（P=75%）、特大干旱年（P=90%）的来水量分别为571.0万m3、401.1万m3、281.2万m3；由于引水坝属于低坝自流引水，故需通过日流量筛选以确定不同引水流量的年引水量。黄狗峪及零河流域无水文资料，黄狗峪引水坝流域下垫面条件与罗夫河罗夫堡水文站下垫面条件极为类似，故本次设计黄狗峪引水坝日来水过程借用罗夫河罗夫堡水文站日流量过程，将其日流量过程通过同倍比缩放得到黄狗峪引水坝坝址不同保证率日来水过程；土门河引水流域下垫面。条件与沋河水库坝址流域下垫面条件极为类似，故本次设计土门河引水坝日来水过程借用沋河水库来水系列日流量过程，将其日流量过程通过同倍比缩放得到土门河引水坝坝址不同保证率日来水过程；来水过程年内分配不均，不同代表年年引水量相差较大。

黄狗峪和土门河引水坝日平均流量为0.20m3/s左右，本次设计输水管道设计引水流量取0.20m3/s、0.30m3/s、0.40m3/s、0.45m3/s和0.50m3/s。分别对日来水过程进行流量筛选，计算各设计保证率年可引水量与年引水量计算年引水量，居民生活设计供水保证率为90%，农田灌溉设计供水保证率为75%，设计供水保证率下年引水量需满足各自供水任务年需水量。

以下通过黄狗峪引水坝平水年（P-50%）不同典型年日流量筛选过程说明黄狗峪引水坝年可引水量及年引水量的计算过程，见表4.2-6。

表4.2-6    黄狗峪引水坝不同典型来水过程与引水过程（P=50%）万m3

| 典型年 | 月 | 来水过程 （万m3） | 引水过程Q（m3/s） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 1974 | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
|  | 2 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
|  | 3 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |
|  | 4 | 29.92 | 27.49 | 29.04 | 29.88 | 29.92 | 29.92 |
|  | 5 | 51.43 | 26.57 | 31.74 | 36.06 | 38.22 | 40.31 |
|  | 6 | 49.27 | 18.32 | 21.38 | 23.97 | 25.27 | 26.56 |
|  | 7 | 33.60 | 16.87 | 19.46 | 21.44 | 22.30 | 22.97 |
|  | 8 | 166.51 | 43.98 | 56.83 | 66.73 | 70.73 | 73.66 |
|  | 9 | 104.79 | 28.07 | 34.22 | 39.67 | 42.26 | 44.85 |
|  | 10 | 111.69 | 46.28 | 56.65 | 64.78 | 68.17 | 70.34 |
|  | 11 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 27.03 |
|  | 12 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |
|  | 合计 | 597.80 | 258.16 | 299.89 | 333.12 | 347.46 | 14.10 |
|  | 引水增量（万m3） |  |  | 41.72 | 33.32 | 14.34 | 11.94 |
| 1960 | 1 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |
|  | 2 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |
|  | 3 | 18.75 | 18.31 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
|  | 4 | 62.05 | 39.31 | 44.39 | 47.84 | 49.21 | 50.51 |
|  | 5 | 26.73 | 26.59 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |
|  | 6 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |
|  | 7 | 70.93 | 28.09 | 36.94 | 43.06 | 45.26 | 47.42 |
|  | 8 | 129.45 | 48.27 | 61.87 | 70.87 | 74.11 | 77.13 |
|  | 9 | 116.74 | 41.77 | 51.53 | 58.03 | 60.79 | 62.57 |
|  | 10 | 84.06 | 50.93 | 66.91 | 73.39 | 74.64 | 75.50 |
|  | 11 | 39.14 | 37.42 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |
|  | 12 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |
|  | 合计 | 597.47 | 340.29 | 395.87 | 427.43 | 438.24 | 447.37 |
|  | 引水增量（万m3） |  |  | 55.59 | 31.56 | 10.81 | 9.13 |
| 1999 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.61 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
|  | 2 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
|  | 3 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
|  | 4 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |
|  | 5 | 263.84 | 44.62 | 55.84 | 64.76 | 68.65 | 72.54 |
|  | 6 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |
|  | 7 | 122.76 | 35.83 | 46.51 | 55.91 | 60.23 | 64.15 |
|  | 8 | 57.01 | 29.88 | 33.40 | 35.99 | 37.02 | 37.88 |
|  | 9 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
|  | 10 | 75.61 | 32.08 | 37.76 | 42.62 | 44.78 | 46.94 |
|  | 11 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |
|  | 12 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
|  | 合计 | 597.80 | 220.98 | 252.08 | 277.86 | 289.25 | 300.08 |
|  | 引水增量（万m3） |  |  | 31.10 | 25.78 | 11.40 | 10.83 |

在相同引水流量条件下，不同典型来水过程年引水量相差较大，分别选取1974年、1960年和1999年作为P=50%的典型来水过程，通过流量筛选，同一设计流量下，1974年典型过程可引水量最大，1999年典型过程引水量较小，依据相关规范，从工程较为不利考虑，P=50%设计典型来水过程选取1974年典型来水过程。

从表4.2-6可看出，随设计引水流量的增大，年引水量逐步增加，但引水增量逐步减小；但当设计引水流量大于0.40m3/s时，随引水流量的增大，年引水量引水增量趋缓。本次设计从长远考虑，按照最大限度开发利用水资源的原则，黄狗峪引水设计流量取用0.45m3/s。

依前述设计流量的筛选，得到设计引水流量0.45m3/s时，黄狗峪年可引水量为216.4万m3（P=90%），设计引水过程应考虑下游河道生态用水。河道内生态环境需水量属消耗性用水，下游河道为石质河床，两岸基岩裸露，无特殊要求生态环境需水。

本次项目建设生态环境需水根据维持河床基本形态，防止河道断流，避免河流水生生物群落遭到无法恢复的破坏河道中所需的最小水量确定。依据《水资源供霈预测分析技术规范》（SL49-2008），河道内最小生态环境需水量一般采用占河道控制节点的多年平均年径流进行估算，北方河流一般取10%～20%，本次实施方案考虑到项目区干旱缺水实际情况，河道生态需水按来水系列年均来水的l0%确定，预留生态用水的原则是：在一般年份（P=50%及P=75%），生态用水按年可引水量的10%考虑，在特大干旱情况下（P=95%），不考虑下游生态需水量。则来水保证率P=50%条件下，设计典型年为1974年，水库年可引水量347.5万m3，年引水量为312.7万m3。按照上述方法，对来水保证率为P=75%、85%和95%设计代表年进行典型过程的筛选，得到不同来水保证率的典型过程与引水量，计算成果见表4.2-7。

表4.2-7    黄狗峪不同来水保证率设计引水过程（Q引=0.45m3/s）

| 设计代表年 | 1974年（P=50%） |  |  | 1991年（P=75%） |  |  | 1977年（P=85%） |  |  | 1973年（P=90%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 来水过程 | 可引水过程 | 引水过程 | 来水过程 | 可引水过程 | 引水过程 | 来水过程 | 可引水过程 | 引水过程 | 来水过程 | 可引水过程 | 引水过程 |
| 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 11.1 | 11.1 | 10.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 3 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 17.9 | 17.9 | 16.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 4 | 29.9 | 29.9 | 26.9 | 62.2 | 53.5 | 48.1 | 96.5 | 57.4 | 57.4 | 112.4 | 60.5 | 60.5 |
| 5 | 51.4 | 38.2 | 34.4 | 34.2 | 30.8 | 27.8 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
| 6 | 49.3 | 25.3 | 22.7 | 107.8 | 63.7 | 57.3 | 21.7 | 20.6 | 20.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 7 | 33.6 | 22.3 | 20.1 | 45.5 | 28.9 | 26.0 | 74.8 | 47.7 | 47.7 | 33.0 | 25.4 | 25.4 |
| 8 | 166.5 | 70.7 | 63.7 | 24.8 | 24.8 | 22.3 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 104.8 | 42.3 | 38.0 | 73.4 | 43.3 | 39.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 23.0 | 21.4 | 21.4 |
| 10 | 111.7 | 68.2 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.5 | 16.8 | 15.9 | 61.3 | 44.3 | 44.3 |
| 11 | 27.0 | 27.0 | 24.3 | 10.1 | 10.1 | 9.1 | 27.8 | 26.8 | 26.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 12 | 14.1 | 14.1 | 12.7 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 合计 | 597.8 | 347.5 | 312.7 | 419.9 | 317.1 | 285.4 | 338.4 | 269.4 | 269.4 | 294.4 | 216.4 | 216.4 |
| 备注 | 一般来水（P=50%和75%）情况下，黄狗峪引水断面预留10%的下游河道生态需水量；特大枯水年（P=85%和90%）情况下，引水断面不考虑下游生态需水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按上述方法计算土门河设计引水流量，确定土门河设计引水流量为0.2m3/s，不同来水保证率引水量见表4.2-8。

表4.2-8    土门河不同来水保证率设计引水过程(（Q引=0.2m3/s）

| 设计代表年 | 1974年（P=50%） |  |  | 1991年（P=75%） |  |  | 1977年（P=85%） |  |  | 1973年（P=90%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 来水过程 | 可引水过程 | 引水过程 | 来水过程 | 可引水过程 | 引水过程 | 来水过程 | 可引水过程 | 引水过程 | 来水过程 | 可引水过程 | 引水过程 |
| 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.09 | 1.09 | 0.98 | 10.63 | 10.63 | 9.56 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 2 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 9.58 | 9.58 | 8.62 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 3 | 6.88 | 6.88 | 6.19 | 17.07 | 17.07 | 15.36 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| 4 | 28.57 | 26.41 | 23.77 | 59.37 | 39.76 | 35.78 | 92.12 | 31.75 | 31.75 | 107.34 | 33.63 | 33.63 |
| 5 | 49.12 | 25.84 | 23.26 | 32.71 | 27.46 | 24.72 | 33.34 | 31.93 | 31.93 | 29.84 | 25.33 | 25.33 |
| 6 | 47.05 | 17.81 | 16.02 | 102.9 | 42.47 | 39.23 | 20.68 | 15.22 | 15.22 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
| 7 | 32.09 | 16.34 | 14.71 | 43.39 | 21.44 | 19.30 | 71.43 | 31.93 | 31.93 | 31.48 | 18.43 | 18.43 |
| 8 | 159.02 | 43.33 | 39.00 | 23.65 | 23.65 | 21.28 | 25.85 | 24.99 | 24.99 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |
| 9 | 110.08 | 27.43 | 24.69 | 70.05 | 30.15 | 27.14 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 21.93 | 16.28 | 16.28 |
| 10 | 106.66 | 45.36 | 40.83 | 14.32 | 14.32 | 12.89 | 16.01 | 11.84 | 11.84 | 58.52 | 29.60 | 29.60 |
| 11 | 25.82 | 25.82 | 23.23 | 9.65 | 9.65 | 8.69 | 26.52 | 21.28 | 21.28 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |
| 12 | 13.47 | 13.47 | 12.12 | 7.59 | 7.59 | 6.83 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 合计 | 570.90 | 250.83 | 225.75 | 401.0 | 253.76 | 228.39 | 323.17 | 206.17 | 206.17 | 281.10 | 155.26 | 155.26 |
| 备注 | 一般来水（P=50%和75%）情况下，土门河引水断面预留10%的下游河道生态需水量；特大枯水年（P=85%和90%）情况下，引水断面不考虑下游生态需水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，沋河流域黄狗峪及零河流域土门河年径流量分别为580.3万m3（P=50%）和509.7万m3（P=50%），设计引水流量分别为0.45m3/s和0.2m3/s，可引水量分别为340.6万m3（P=50%）和233.6万m3（P=50%），扣除下游生态用水量后，引水量分别为306.5万m3（P=50%）和210.2万m3（P=50%），分别占引水坝年径流量的52.8%和41.2%，不同保证率年径流量、可引水量及引水量见表4.2-9。

表4.2-9    黄狗峪与土门河来水量、引水量及可引水量    万m3

| 引水坝址 | 项目 | 50% | 75% | 85% | 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄狗峪 | 年来水量（万m3） | 597.8 | 419.9 | 338.4 | 294.4 |
|  | 年可引水量（万m3） | 347.5 | 317.1 | 269.4 | 216.4 |
|  | 年引水量（万m3） | 312.7 | 285.4 | 269.4 | 216.4 |
| 土门河 | 年来水量（万m3） | 570.9 | 401.0 | 323.2 | 281.1 |
|  | 年可引水量（万m3） | 250.8 | 253.8 | 206.2 | 155.3 |
|  | 年引水量（万m3） | 225.8 | 228.4 | 206.2 | 155.3 |

根据以上计算，供水工程规模、灌区作物灌溉制度符合实际，灌水定额选取符合节水灌溉要求，作物需水量及相应引水过程基本合理。

2、生态流量

河道内生态环境需水量属于消耗性用水，黄狗峪下游河道为石质河床，土门河下游河道为土质河床，无特殊要求生态环境需水。本次项目建设生态环境需水根据维持河床基本形态，防止河道断流，避免河流水生生物群落遭到无法恢复的破坏河道中所需的最小水量确定。依据《水资源供霈预测分析技术规范》（SL49-2008），河道内最小生态环境需水量一般采用占河道控制节点的多年平均年径流进行估算，北方河流一般取10%～20%，本次实施方案考虑到项目区干旱缺水实际情况，河道下泄生态需水量见表4.2-10。

表4.2-10    黄狗峪与土门河来水量、引水量及可引水量

| 引水坝址 | 项目 | P=50% | P=75% | P=85% | P=90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄狗峪 | 年来水量（万m3） | 580.3 | 417.7 | 347.6 | 310.6 |
|  | 年可引水量（万m3） | 340.6 | 315.8 | 274.9 | 224.2 |
|  | 年引水量（万m3） | 306.5 | 284.2 | 274.9 | 224.2 |
|  | 下泄水量（万m3） | 273.8 | 133.5 | 72.7 | 86.4 |
|  | 下泄水量占年来水量比例 | 47.2% | 32.0% | 20.9% | 27.8% |
| 土门河 | 年来水量（万m3） | 509.7 | 343.5 | 277.4 | 243.2 |
|  | 年可引水量（万m3） | 233.6 | 225.2 | 185.9 | 142.4 |
|  | 年引水量（万m3） | 210.2 | 202.6 | 185.9 | 142.4 |
|  | 下泄水量（万m3） | 299.5 | 140.9 | 91.5 | 100.8 |
|  | 下泄水量占年可引水量比例 | 58.76% | 41.02% | 32.98% | 41.45% |

根据设计，一般来水（P=50%，P=75%）情况下，黄狗峪和土门河均预留20.9~58.79%的下游河道生态需水量，因此项目对下游河道的生态影响较小。并且在河流的枯水期间，水库可以通过连通管道向河道补水，满足河道的生态需水量，减少项目对下游河道的生态影响。

## 工程建设方案环境合理性分析

### 工程选址合理性分析

- 引水水源选择

项目区位于渭南市临渭区西塬区，范围为沋河和零河之间的塬面，西为零河，东为沋河，区内可利用的地表水资源只有沋河，沋河上游建有游河水库，是一座以供水为主兼有防洪的中型水利枢纽工程，沋河水库是陕西省渭河煤化工集团生产与生活的水源地，同时还肩负着向临渭区南塬及创新创业基地5.0万人提供生活供水的任务，已无余水可调，而域内其他和河流流域面积小，产流有限，必须寻找新的水源以解决西塬7.7万人的用水问题。

经实地踏勘，本着就近利用的原则，可在沋河上游支流黄狗峪及零河上游支流土门河新建引水低坝，利用沋河流域黄狗峪与零河流域土门河联合调度向临渭区西塬供水，经输水管道连通西塬地区宁家沟、牛家、北杨、西王、三张五座水库及渭南主城区南湖，实现西塬地区“两河五库一湖”的连通，使项目区现有水资源得到优化配置及统一联网调配利用；项目区地下水富水性较差，地下水埋深20~80米。含水层厚度仅10~30米，单井出水量多在10立方米/小时，依据前述水资源分析，渭南市临渭区地下水开发已近饱和，本着“低水低用、高水高用、中水回用”的水资源开发利用原则，在未建设新的供水水源工程的前提下，本项目就近选用沋河及零河流域上游支流黄狗峪和土门河作为供水水源是合理的。

- 水资源配制合理性

渭南市临渭区南塬的沋河、赤水河及零河流域是临渭区主要的水源涵养地区，其水源配置方向主要为渭南市临渭区居民生活、城市供水及灌溉，沋河水库以及城市供水为主，箭峪水库已居民生活为主，其它小型水利工程以灌溉为主，而该区域地下水富水性较差，地下水位低，解决西塬的居民生活及灌溉用水首选地表水资源，而现有供水工程供水任务繁重，几无可用水量，亟需建设新的供水工程，实现现有水资源得到优化配置及统一联网调配利用，符合当地水资源的配置方向。

- 取水口位置合理性分析

本项目是利用沋河流域黄狗峪与零河流域土门和作为供水的水源，通过在零河上游支流土门和及沋河上游支流黄狗峪修建低坝取水，经输水管道连通西塬地区宁家沟、牛家、北杨、西王、三张五座水库及渭南主城区南湖，实现西塬地区“两河五库一湖”的连通，是项目区现有水资源得到优化配置及统一联网调配利用。土门河供水系统分灌溉供水和连通两部分。自零河上游支流土门河修建低坝取水、经22.3km长输水干管及4条合计8.69km连通干管分别连通北杨、三张、西王3座水库及渭南主城区南湖，同时承担沿线4700 亩加压区及3100亩自流区经济作物的灌溉供水；黄狗峪供水系统自沋河上游支流黄狗峪修建低坝取水，经10.0km长输水管道输水至安岭水厂后分人饮、灌溉供水和连通三部分。取水口位置的选择是合理的。

### 施工布置环境合理性分析

#### 施工营地选址环境合理性分析

工程共设施工主营地2个，占地3亩。生产生活区包括用于生产管理的住房、用于施工人员生活用房、仓库、停车场及施工机械修配场等占地。

临时用地主要为管沟及两侧安全带、挖土堆放带、施工作业场地、施工道路、存料仓库、工棚等临时性用地，总占地面积713亩。

施工营地及施工点均紧邻施工区，施工条件便利，占地面积合理，工程地处农村，土地利用类型以耕地和荒地为主，周边敏感点较少，施工期不宜对敏感点造成影响，总体来看，项目施工营地及各施工点布置环境基本可行。

#### 弃土场选址环境合理性分析

1、弃土场基本情况

根据现场调查，本工程设临时弃土场两处，土门河和黄狗峪和首部坝两侧各一处。平均堆高约3m，占地约42亩。

2、弃土场弃土去向合理性

本工程开挖量大于填筑量，项目弃土进行调配使用后，总弃土量8.4万m3，暂存于弃土场。运至当地建筑垃圾填埋场合理处置。

3、弃土场选址环境合理性

项目弃土进行调配使用后，总弃土量8.4万m3，弃土场与施工区距离较近，运输条件便利。为防止弃土场对周围环境产生影响，严格落实各项水保方案，确保对周围环境影响降到最低。工程弃土场随着周边地区的建设逐步平整进行消化、利用，因此，弃土场设置基本合理。

工程弃土场的选址合理，但占地面积较大，对土地资源不利，将弃土与蓄水池四周和规划的城区建设用土相结合，做到尽量利用开挖料，减少弃土量。弃土场的规划合理。

为减小弃土场对周围环境的影响，评价建议对弃土场，按照永久堆场的相关要求规范建设，并严格落实水保方案中关于防护、绿化等措施。

在土方周转过程中，倒土、运土等活动不断，弃土场使用过程中无法进行植被恢复，其产生的扬尘可能对周边环境空气产生一定影响，遇强降雨天气有发生水土流失的风险，应采取适当防护措施。在采取适当防护措施的同时，还应加快土方转运，避免弃土场堆土过高。总之，在严格落实弃土场水保方案的前提下，弃土场环境影响较小，弃土场设置环境可行。

## 工程环境影响因素识别及分析

### 施工期环境影响因素分析

#### 工程影响分析

- 施工活动

- 引水工程

土门河及黄狗峪河分别修建金包银重力滚水坝一座，施工活动主要为土方开挖、回填、混凝土浇筑、砂浆砌筑等，其中土方开挖量方58.9万m3，土方回填51.86万m3，弃方8.4万m3，施工方式主要以机械施工为主，人工配合为辅。主要采用1m3挖掘机配合5t自卸汽车运输，开挖的粘性土料翻晒后运至回填部位采用履带式拖拉机压实。

- 水厂及泵站工程

本项目新建安岭水厂1座及2座加压泵站。

图4.4-1    水厂建设流程及产污环节图

（3）管线工程

本项目包括灌溉输水管线、田间低压暗管灌溉管线、配水管网、及水库间连通管线。

管道大开挖施工工艺及产污环节图见图4.4-2。

图4.4-2    管道大开挖工艺流程及产污环节图

管道安装完毕后，立即按原貌恢复路面和地面，采用大开挖方式时不设保护套管。具体示意图见图4.4-3。

图4.4-3    管道大开挖施工方式断面示意图

项目顶管作业施工工艺及产污环节见图4.4-4。

图4.4-4    管道顶管作业施工工艺及产污环节图

顶管施工技术是国内外比较成熟的一项非开挖敷设管道的施工技术，该技术分为泥水平衡法、土压平衡法和人工掘土顶进法。目前国内采用较多的是用大推力的千斤顶直接将预制套管压入土层中，再在管内采用人工或机械掏挖土石、清除余土而管的施工方法。主要分为测量放线、开挖工作坑、铺设导向轨道、安装液压千斤顶、吊放混凝土预制管、挖土、顶管、再挖土、再顶管、竣工验收等工序。顶管施工工艺示意图见图4.4-5。

图4.4-5    顶管施工工艺示意图

（4）施工人员活动

根据可研，工程年高峰期施工人数100人，施工人员产生的生活污水和生活垃圾，对施工区环境会产生一定影响。

工程建设对环境作用因素包括工程施工、工程运行、淹没占地。工程施工期间施工人员进驻产生生活污水、生活垃圾，施工作业扰动地表植被，引起水土流失；工程运行期工程引水堤坝将形成减水河段，对区间河段水环境质量、水生生态系统产生影响。

- 施工环境影响分析

项目施工主要为土方开挖、回填、浆砌石块、混凝土浇筑和养护等。工程弃土量为8.4万m3，弃土场临时用地713亩。

项目施工对环境影响主要表现为环境空气质量、声环境、生态环境等。混凝土工程对环境影响主要表现为水环境，大气环境、声环境、生态环境等环境因子的影响。

废水：混凝冲洗及养护废水及施工人员生活污水。

废气：土方开挖、汽车运输等各类施工过程中产生的粉尘、扬尘、车辆尾气，对施工区环境空气质量、现场施工人员及附近居民会产生影响。

噪声：工程开挖、汽车运输等各类施工机械运行，可能会对施工区声环境，现场施工人员及附近居民产生一定影响。

固废：工程产生的建筑垃圾、弃土、施工人员生活垃圾等。

生态影响：工程施工过程中产生部分弃土，对环境的影响主要表现为弃土占地对植被的破坏、对自然景观及水土流失的影响。

施工占地、弃土都将扰动原地貌、破坏土地和植被，造成水土流失，对周边环境产生一定影响。

工程施工期工程初步分析见表4.4-1。

表4.4-1   工程施工期工程影响初步分析

| 项目 | 施工活动 | 施工机械 | 工程主要环境影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引水工程 | 土方开挖、浆砌石块、混凝土工程 | 挖掘机、自卸汽车、推土机、蛙式打夯机、水泵 | 1、土方开挖、回填、堆放、运输等 产生的分成、扬尘、机械尾气对空气环境质量的影响 2、施工机械产生的噪声对敏感点的影响 3、施工过程中产生的弃土处置不当易产生水土流失； 4、施工对区域土地利用、植被噪声的影响 |
| 水厂泵站工程 | 方开挖、浆砌石块、混凝土工程 | 挖掘机、自卸汽车、翻斗车 | 1、土方开挖、堆放、运输等产生的分成、扬尘、机械尾气对空气环境质量的影响 2、施工机械产生的噪声对敏感点的影响 |
| 管线工程 | 土方及砂砾石开挖、回填 浇筑、施工排水 | 挖掘机、自卸汽车、翻斗车 | 1、土方开挖、回填、堆放、运输等产生的分成、扬尘、机械尾气对空气环境质量的影响 2、施工机械产生的噪声对敏感点的影响 3、施工过程中产生的弃土处置不当易产生水土流失； 4、施工对区域土地利用、植被噪声的影响 |
|  | 施工排水 | 水泵 | 对周围排水沟水质影响 |

#### 污染源强分析

1、水污染源

施工期废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为施工过程中混凝土养护废水、施工机械、车辆检修冲洗废水，废水中主要污染物为悬浮物，未经处理的施工废水水质pH：9-12，SS：1500-5000mg/L，均远远超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第二类污染物最高允许排放浓度一级标准70mg/L限值，生产废水需处理后在排放，从而避免对工程区地表水污染。

（1）混凝土养护废水

混凝土养护废水包括预制场渠道混凝土衬砌板及混凝土构件的养护废水及现浇混凝土的养护废水，主要分布在引水河道，出水河道，节制闸，进水闸，主库区等主体工程施工场地，本工程混凝土总用量1.5万m3。按养护1m3混凝土约产生废水0.35m3计算，本工程施工期混凝土养护废水量为0.525万m3，养护废水具有pH值高，SS高、水量较小和间歇集中排放等特点。

（2）车辆冲洗废水

机械修配原则上在附近机械修配厂进行，仅车辆冲洗产生废水，其成分以泥沙为主，兼有少量废弃润滑油和机油等。施工期间动用各类施工机械100台，每台机械设备冲洗废水产生量0.6m3。平均每天按5台计算，产生含油废水约3m3/d，污染因子主要为SS、石油类，SS浓度一般为400mg/L，石油类浓度一般为40mg/L。

（3）施工排水

施工排水采用分区开挖，随开挖面的降低视地下水渗出情况，在池底四周同时设排水沟，每间隔100m左右设置集水坑，在集水坑采用潜水泵抽排至工程区外天然河沟。排水沟低于最低开挖高程1.0m，底宽1.0m，最大挖深4.5m。集水坑宽5m，坑底低于排水沟底高程1.0m。

（4）生活污水

生活污水来源于施工期施工人员生活排水。生活污水主要污染物为BOD5、COD、NH3-N，其浓度分别为200mg/L，300mg/L，30mg/L。工程施工期高峰劳动力为100人，人均排放生活用水按0.1m3/d计，生活污水按80%计，则施工高峰期生活污水排放量为8m3/d。

工程施工期生产、生活废水源强见表4.4-2。

表4.4-2    工程施工期生产、生活废水排放源强表

| 污染源 | 废水量（m3/d） | 主要污染物浓度（mg/L） | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土养护废水 | 5.83 | SS：2500-4500 | 沉淀处理后回用 |
| 施工排水 | 少量 | - | 排入附近沟渠 |
| 车辆冲洗废水 | 3 | SS：400，石油类：40 | 隔油池沉淀池处理后回用 |
| 生活污水 | 8 | COD：300、BOD：200 SS：250、NH3-N：30 | 临时化粪池，定期清掏清运 |

2、大气污染源

环境空气污染主要来源于土石方挖填、车辆运输及燃油等，废气中主要污染物为TSP、NOx。

工程施工期间，土石方开挖在短时间内产尘量较大，项目施工区域及料场附近空气中粉尘量将加大。施工机械运行产生的废气、机动车辆的尾气等将造成局部空气污染。交通扬尘主要来自于汽车行驶及装在水泥等多尘物质运输，在行驶过程中因防护不当导致物料失落和飘散，致使沿进场道路两侧空气中含尘量增加。

3、噪声污染源

施工噪声主要来自于施工开挖、施工排水等施工活动中的施工机械运行和车辆运输。

工程在建设过程中，将投入较多的施工机械设备，主要有推土机、挖掘机、装卸机、打夯机、振捣机和运输车辆等。参照《交通部环保设计规范》等资料，主要施工机械最大噪声强度见表4.4-3。

表4.4-3    施工机械、设备、车辆噪声源强

| 序号 | 名称 | 等效声级 | 产噪方式 | 噪声特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 91 | 流动连续 | 低频 |
| 2 | 装卸机 | 85 | 流动连续 | 低频 |
| 3 | 推土机 | 92 | 流动连续 | 低频 |
| 4 | 自卸汽车 | 82 | 流动连续 | 低频 |
| 5 | 载重汽车 | 82 | 流动连续 | 低频 |
| 6 | 风钻 | 95 | 流动间歇 | 中频 |
| 7 | 灰浆搅拌机 | 80 | 固定间歇 | 低频 |
| 8 | 振捣器 | 98 | 流动间歇 | 高频 |
| 9 | 振动碾 | 85 | 流动连续 | 低频 |
| 10 | 手扶式振动碾 | 85 | 流动连续 | 低频 |
| 11 | 蛙式打夯机 | 95 | 流动连续 | 低频 |
| 12 | 空压机 | 102 | 流动间歇 | 高频 |
| 13 | 水泵 | 85 | 流动间歇 | 低频 |
| 14 | 搅拌机 | 88 | 固定间歇 | 低频 |

（1）施工机械噪声

施工机械噪声主要来自土方工程机械和混凝土工程机械，包括铲运、装卸等。开挖过程中使用的挖掘、打夯、振捣等机械产生的噪声强度大于90dB（A）。

（2）交通噪声

施工区交通车辆以自卸车为主，噪声达82dB（A），声源呈线性分布，源强与行车速度、车流量密切相关。交通运输高频段各施工区域内主要施工道路。

经类比同类工程施工噪声值，各噪声源声功率级介于78～102dB（A），会对周围敏感点产生影响。

4、固体废物污染源

施工期固体废弃物主要包括工程弃土和施工人员生活垃圾。

（1）工程弃土

根据土石方平衡结果，本工程共开挖土方58.90万m3，土方回填51.86万m3，弃土共8.4万m3。

（2）生活垃圾

本工程施工高峰期施工人数为100人，产生固废以0.5kg/人·天计，每天约产生垃圾0.05t，工程建设期为36个月，施工期内产生的生活垃圾总量约1.8t。

4、破坏地表植被并造成水土流失

项目总占地736.51亩，其中永久占地23.51亩，临时占地713亩，工程将破坏及占压原地表植被，同时，由于破坏植被及表土，使其失去固土防冲的能力从而造成水土流失。

本工程建设中可能产生的新增水土流失主要来自两部分：一是施工期坝基开挖、坝体填筑料开挖、施工临时占地等造成原地表加速侵蚀产生的间接水土流失量；二是施工过程中产生的弃渣堆置产生直接流失。

（1）扰动原地貌、损坏土地和植被分析

在本工程建设中，由于主体工程基础开挖、施工道路修建、弃渣的堆放、移民安置等活动将使原地表植被、地面构成物质以及地形、地貌受到扰动，表层土壤搬移，失去原有植被的保护，降低或丧失土壤水土保持功能，如不采取水土保持措施可能导致产生新增水土流失。在水库建设过程中，对水库淹没区地表扰动破坏水土保持设施主要为林地、耕地及交通用地。

（2）工程弃渣量

本工程弃渣总量8.4万m3，由于弃渣的堆放，会形成高陡边坡，使原地表水土流失加剧，产生面蚀、沟蚀等。因此，施工弃渣如不堆放至合理地点，并采取拦挡措施，如遇降雨冲刷，将会产生严重的水土流失。

### 运营期环境影响因素分析

#### 工程影响分析

根据工程运行方式，运行期期间工程对环境的主要影响为水环境影响、生态环境影响、社会经济影响等，工程运行期主要环境影响见表4.4-4。

表4.4-4    运行期主要环境影响分析表

| 项目 | 主要建筑物 | 工程活动 | 环境影响对象 | 产污或主要环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引水工程 | 首部取水坝 | 引水 | 黄狗峪河及土门河下游 | 水文情势、泥沙、水质等 |
|  |  |  | 生态环境 | 生态景观、生物 |
| 安岭水厂工程 | 反应池、斜管沉淀池、无阀滤池、清水池、稳压水塔、泵房及附属用房 | 原水处理 | 环境空气 | 食堂油烟 |
|  |  |  | 声环境 | 设备噪声 |
| 提水泵站、加压站 | 泵房、加压站、管理用房 | 加压、提水 | 声环境 | 设备噪声 |
| 管线工程 | 灌溉输水管线 输水管线 配水管网 连通管线 | 输水、配水 灌溉、连通 | 地下水 | 地下水质 |

1、引水工程

重力坝建设运营后，运行方式及运行时间发生变化，但不会对环境造成影响。

2、管线工程

项目管线工程包括灌溉输水管线、输水管网、水库连通管线、水厂配水管网。

工程运行期间，管线可能出现渗漏。在采取防渗措施的条件下，渗漏水对地下水质及水位影响不大。

- 安岭水厂

（1）工艺流程

安岭水厂工艺流程及产污环节图如下：

图4.4-6    净水厂工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

（1）絮凝：项目絮凝采用穿孔旋流反应斜管沉淀池2座，单座处理能力为160m3/h。混凝剂选用聚合氯化铝。絮凝池将投加混凝剂并经充分混合后的原水，在水流的作用下使微絮粒相互接触碰撞，以形成更大絮粒。絮凝池排泥采用斗底排泥，每斗设池底阀，排泥彻底、无堵塞，且可实现自动排泥。

（2）沉淀：项目沉淀池采用穿孔旋流反应斜管沉淀池，以实现沉淀功能。絮凝池与沉淀池合建。

（3）过滤：项目过滤采用重力式无阀滤池2组，处理能力为170t/h，冲洗强度为15L/s·m2。

（4）消毒：过滤完的水进行消毒处理。消毒采用二氧化氯发生器产生二氧化氯消毒，项目采用二氧化氯发生器由釜式反应器通过耐酸导管和水射式真空机组组成。采用盐酸与氯酸钠定量注入到反应釜内，反应釜在加热的情况下发生化学反应生成二氧化氯与氯气，再通过水射器吸入投加到消毒水体中。反应原理如下：

2NaClO3+4HCl=2ClO2+Cl2+2NaCl+2H2O

项目消毒工艺流程如图4.4-7所示。

图4.4-7    消毒工艺流程图

4、生态环境影响

项目建设前后，土地利用类型发生变化，对区域陆生动植物、水生动植物以及生物多样性都将产生一定影响。

5、水文情势影响

工程取水后，对黄狗峪河和土门河下游断面水文情势产生一定影响。

6、景观

项目建设后，土地利用类型的斑块面积和斑块形状都将发生不同程度的变化，景观格局将有部分变化。

7、下游灌区

项目建成后可以保证下游灌区的灌溉保证率，对粮食增产、当地经济发展有促进作用，从而保证社会的稳定和发展。

8、局地气候

工程运行后，取水坝水体水面形成，由于下垫面的改变，水体与周围陆地区域温度、风速和湿润条件发生变化，形成独特的小气候条件，从而改变局地小气候状况，进而影响周边居民的生活环境。

#### 运行期污染源强分析

本项目运营期主要为安岭水厂、康坡提水泵站及南杨村加压泵站运营期产生污染物，其余管线工程运营期基本不产生污染。

1、安岭水厂运营期源强分析

（1）废气

净水厂运营期废气为食堂油烟废气及二氧化氯发生器故障时产生的二氧化氯及氯气。

①食堂油烟废气

净水厂劳动人员45人，食堂设基准灶头数2个，规模属于小型食堂，以电为能源。项目食用油用量按30g/（人·d）计，净水厂年运行365d，项目年耗油量为0.493t/a，油挥发量按2.83%计算，则项目油烟产生量为13.94kg/a。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），每个基准灶头的额定风量按2000m3/h计算，项目灶头按每天工作4h计。项目油烟产生浓度为3.82mg/m3。项目油烟废气经油烟净化器处理，处理后废气经屋顶排放，项目油烟净化器处理效率为60%，则项目油烟排放量为5.578kg/a，排放浓度为1.58mg/m3。

②二氧化氯及氯气

水厂消毒采用二氧化氯发生器。药品为盐酸和氯酸钠。由于盐酸法制二氧化氯会产生氯气，其可能排放的废气污染物是二氧化氯发生器故障时产生的二氧化氯及氯气的事故性排放。由于二氧化氯发生器仅在正常生产时使用，产生的二氧化氯和氯气直接进入原水，不存在库存，故二氧化氯和氯气对周围环境影响较小。

（2）废水

项目运营期废水主要为生产废水及生活污水。

①生产废水

水厂生产废水主要为沉淀池排污水及滤池反冲洗水。

原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等，使水呈现浑浊度、色度、嗅和味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。净水厂采用絮凝沉淀的方法去除杂质，絮凝剂采用固体硫酸铝，沉淀拟采用穿孔旋流反应斜管沉淀池，絮凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质。项目原水取自麦茬沟及鱼洞沟，雨季水中悬浮物浓度较高。根据原水浊度情况，沉淀池定期排放污水。

滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗。一般每天反冲洗一次。

净水厂以地表水为水源，采用混凝沉淀过滤消毒工艺，供水规模为6400m3/a，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“4610自来水的生产和供应业产排污系数表”，项目生产废水产污系数表见表4.4-6。

表4.4-6    项目生产废水产污表

| 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- |
| 工业废水量 | 吨/吨-产品 | 0.04 |
| 化学需氧量 | 克/吨-产品 | 3.783 |

水厂供水规模为6400m3/d，233.6万m3/a，则项目工业废水产生量为9.344万t/a，化学需氧量为8.83t/a，浓度为94.6mg/L。

水厂生产废水经沉淀后，上清液与原水混合进入净水设施，回水率为90%，则项目排放工业废水量为9344t/a，化学需氧量为8.83t/a，浓度为94.6mg/L。

②生活污水

水厂运营期职工约45人，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943—2014），职工生活用水量按70L/人•d计，则用水量为3.15m3/d，1149.75m3/a。排水系数取0.8，则项目生活污水量为2.52m3/d，919.8m3/a。COD、BOD5、SS、氨氮浓度依次为350mg/L、280mg/L、300mg/L、25mg/L。设置化粪池，定期清掏用作农肥。

③噪声

水厂运营期的噪声主要为二氧化氯发生器、加药机、反冲洗设备、水泵等产生的设备噪声。噪声级约在65~85dB（A）之间，项目主要生产设备噪声源见表4.4-7。

表4.4-7    项目主要生产设备源强表

| 序号 | 噪声源 | 台数 | 噪声值 | 声源特征 | 拟采取的降噪措施 | 采取措施后排放声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氯发生器 | 2 | 65 | 间断 | 室内安装、基础减震、建筑隔声 | 50 |
| 2 | 加药机 | 2 | 75 | 间断 |  | 55 |
| 3 | 反冲洗设备 | 1 | 80 | 间断 |  | 60 |
| 4 | 水泵 | 2 | 85 | 间断 |  | 65 |

（4）固废

水厂运营期固体废物主要为絮凝沉淀池、滤池产生的泥沙及生活垃圾。

①泥沙

净水厂运行期间，絮凝沉淀池和滤池会产生一定量的生产废水，其含有大量泥沙等悬浮物。项目絮凝沉淀池和滤池产生污泥量按①式计算，SS与浊度换算按②式计算。

S=8.34Q(0.26Al+SS+A)①

式中：S—干污泥量，lb/d(1lb/d=0.4536kg/d)；

Q—自来水厂净水量，mgd(1mgd=3.785×103m3/d)；

Al—铝盐混凝剂投加率，取5mg/L；

SS—原水总悬浮固体，mg/L；

A—水处理中其它添加剂，mg/L。

SS=bT   ②

式中：SS—原水的悬浮固体含量，mg/L；

T—原水浊度，NTU。

b—与浊度T有关，取1.0。

项目供水规模为6400m3/d，根据项目水源黄狗峪的水质检测报告，项目水源水质浊度均低于，取1NTU。

经计算，水厂污泥产生量为14.71kg/d，年产生量为5.37t/a。

②生活垃圾

水厂劳动定员45人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为22.5kg/d，8.21t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

固体废物产生情况一览表见表4.4-8。

4.4-8    固体废物产生一览表

| 序号 | 名称 | 废物类别 | 形态 | 产生量 | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥沙 | 一般固废 | 固态 | 5.37t/a | 经机械脱水后定期运至建筑垃圾填埋场填埋 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 固态 | 8.21t/a | 环卫部门收集处置 |

- 康坡提水泵站

- 废水

康坡提水泵站设置管理用房，废水主要为管理人员生活污水。根据《行业用水定额》（DB 61/T 943—2014），员工生活用水定额为70L/人•d，本项目劳动定员2人，则用水量为0.14m3/d（51.4m3/a），污水产生系数按0.8计算，污水量0.112m3/d（40.88m3/a）。康坡提水泵站设置旱厕，拟每3个月利用农村常用抽粪车进行抽粪，粪便用作周围农田施肥，项目区周边主要为农田，因此项目所产生的粪便可完全被用于当地农田施肥。

- 噪声

康坡提水泵站运营期的噪声主要为3台水泵产生的设备噪声。噪声级约在85dB（A），项目主要生产设备噪声源见表4.4-9。

表4.4-9    项目主要生产设备源强表

| 序号 | 噪声源 | 台数 | 噪声值 | 声源特征 | 拟采取的降噪措施 | 采取措施后排放声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 3 | 85 | 间断 | 独立泵房、基础减震、软性连接 | 65 |

- 固废

康坡提水泵站运营期固废主要为职工生活垃圾，定员2人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为1kg/d，0.365t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

- 南杨村加压站

南杨村加压站包括南杨村加压泵站、湾渠村及屯张村恒压供水站。产生的主要污染物为生活污水、生活垃圾及设备噪声。

（1）废水

南杨村加压站、湾渠村及屯张村恒压供水站，均设置管理用房，废水主要为生活用水。根据《行业用水定额》（DB 61/T 943—2014），员工生活用水定额为70L/人•d，本项目劳动定员共4人，则用水量为0.28m3/d（102.2m3/a），污水产生系数按0.8计算，污水量0.224m3/d（81.76m3/a）。每个站均分别设置旱厕，拟每3个月利用农村常用抽粪车进行抽粪，粪便用作周围农田施肥，项目区周边主要为农田，因此项目所产生的粪便可完全被用于当地农田施肥。

（2）噪声

南杨村加压站、湾渠村及屯张村恒压供水站运营期的噪声主要为8台水泵产生的设备噪声。噪声级约在85dB（A），项目主要生产设备噪声源见表4.4-10。

表4.4-10    项目主要生产设备源强表

| 序号 | 噪声源 | 台数 | 噪声值 | 声源特征 | 拟采取的降噪措施 | 采取措施后排放声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 8 | 85 | 间断 | 独立泵房、基础减震、软性连接 | 65 |

（3）固废

南杨加压站运营期固废主要为职工生活垃圾，定员2人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为1kg/d，0.365t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

### 环境风险识别

弃土场水土流失环境风险。工程弃土量大，弃土面积大，临时弃土场使用期间无法进行植被恢复，若水保措施不完整，遇强降雨天气可能出现水土流失较严重，污染地表水水质等风险。

## 工程环境影响因素识别及分析

### 影响因素识别

根据本工程特性及工程施工、工程运行对环境的作用方式，结合项目区的环境背景情况分析，本工程施工和运行期间可能产生的环境因子为生态环境、水环境、空气环境、声环境等。

项目施工期生态影响主要为土方开挖、弃土堆放及施工营地建设等对地表的扰动、对植被的破坏以水土流失影响；对环境空气的影响主要为开挖，车辆运输等过程产生的粉尘、扬尘、机械尾气等；对水环境产生的影响主要为混凝土养护废水、施工人员生活污水等；对声环境的影响主要为施工机械作业对施工人员及声环境敏感点的影响。

工程运行期间的环境影响主要为水环境影响、生态环境影响和社会环境影响。其中水环境影响主要包括地下水环境影响和地表水环境影响，地下水环境影响主要是地下水位的抬升，地表水影响主要是工程运行后引水河段水环境和周围其他水体水环境的相互影响。对生态环境的影响主要为地下水位抬升引起的浸没、土壤次生盐碱化，以及项目建设对区域土地利用、景观格局的影响。对社会经济的影响主要为环节灌区的缺水状况，有利于提高粮食产量和当地居民生活水平，保障国家粮食安全，同时，将会提升区域景观及生态环境。

### 评价因子筛选

根据工程建设和运行特点，结合工程影响区域和影响因子的重要性和可能受影响的程度，在工程分析的基础上，对各环境影响因子进行识别，详见表4.5-1、4.5-2。

表4.5-1    工程环境影响因子筛选结果

| 时段 | 作用因素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 混凝土养护废水、施工人员生活污水 | 水环境 |
|  | 车辆运输噪声、机械振动噪声 | 声环境 |
|  | 施工粉尘、材料运输车辆扬尘、车辆及施工机械尾气 | 环境空气 |
|  | 施工人员生活垃圾、建筑垃圾 | 固废 |
|  | 工程开挖、弃土堆放 | 环境空气、水土流失 |
| 运行期 | 工程占地、土地利用类型改变 | 土地利用 |
|  | 沉沙 | 泥沙 |
|  | 引水、供水、加压 | 水环境、声环境、大气环境、土壤环境、局地气候、社会经济、环境地质、固废 |

表4.5-2    工程环境影响因子识别

| 环境因素 |  |  |  | 施工期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营期 |  |  |  | 重要评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工机械 | 车辆运输 | 施工导流 | 临时占地 | 人员活动 | 取土 | 土方开挖 | 混凝土浇筑 | 弃土 | 移民安置 | 永久占地 | 引水供水 | 工程管理 |  |
| 自然环境 | 环境空气 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |  |  |
|  | 声环境 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ★ |
|  | 水环境 | 地表水 |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  |  |  | ★ |
|  |  | 地下水 |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境地质 |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  | ★ |
| 生态环境 | 土壤环境 | 土地资源 |  |  |  |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ■ | ■ | ■ |  |  | ★ |
|  |  | 土地利用方式 |  |  |  |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ■ | ■ | ■ |  |  | ★ |
|  | 水土流失 |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |  |  |
|  | 水生生物 |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |
|  | 植物 |  |  |  |  |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ■ |  |  |  |
|  | 动物 |  |  |  |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  | ■ | □ |  |  |
|  | 生物多样性 |  |  |  |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  | ■ |  |  | ★ |
|  | 环境连通性 |  |  |  |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | □ |  |  | ★ |
|  | 局地气候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |
| 社会环境 | 就业劳务 |  |  | △ | △ |  |  | △ | △ | △ | △ |  |  |  |  | □ |  |
|  | 社会经济 |  | 生产资源 |  |  |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  | □ |  |  |
|  |  |  | 经济收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |
|  | 居住环境 |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  | □ |  |  |
|  | 人群健康 |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通 |  |  |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |

注：■长期不利影响；▲短期不利影响；□长期有利影响；△短期有利影响；★重点评价因子

# 环境现状调查与评价

## 流域环境现状

临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目区东为沋河，西为零河。

沋河为渭河一级支流，其主流黄狗峪发源于秦岭山脉二朗山南的长沟。自东南流向西北，至黑石浪出山后折转向北，于花园村南和村北自右侧分别汇入山区支流小峪和李峪之后称为清水河，至岭东村折向西北，于史家河村南稠水河汇入后始称沋河，其后河道大体呈南北流向，先后穿越西南铁路、陇海铁路、西郑高速公路、310国道和渭南市区后，于城区东北注入渭河流域地形南高北低，东高西低，其周边高程在625m~2321m之间。

流域地貌类型有：东南部秦岭山地（62.7km2），西南部黄土丘陵沟壑（69.8km2），东北部和西北部边沿为黄土塬区（59.5km2），东西两塬间为沋河谷地（1.4km2），黄土塬面沟壑18km2。

沋河流域面积233km2，河道全长42.3km。河道中游建有沋河水库,坝址以上控制流域面积224km2，河道长33.8km，河床平均比降34.7‰，本次供水工程引水坝位于清水河主流黄狗峪上，引水坝控制流域面积23.3Km2占沋河流域面积的10%，引水坝址以上流域地貌为石质山区。

零河为渭南市临渭区和西安市临潼区的界河，发源于西安市蓝田县厚子镇北岭，由南至北从市域西界流过，流经蓝田县、临潼区，于临渭区白阳乡张义村西北汇入渭河，流域面积288.3km2，河长57.3km，河床平均比降11‰，为季节性河流。本次供水工程引水坝位于零河支流土门河上，水坝控制流域面42.2Km2，占零河流域面积的14.6%，引水坝址以上流域地貌为丘陵山区。

## 自然环境与社会环境

### 地理位置

渭南东与山西运城、河南三门峡毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤。距古城西安60公里，距咸阳国际空港80公里。郑西、大西2条高铁在此并站交汇，陇海、西南等6条铁路与连霍、京昆等3条高速公路和9条国道省道纵横贯穿，是中东部地区进入西北门户的交通要道。县县通铁路、通高速，乡乡通油路，村村通公路，公路密度、高速公路总里程居全省各市之首。地理位置见附图1所示。

### 地形地貌

工程区主要处于黄土台塬区，临渭区三张、阎村、阳郭以及临潼区马额、代王均处于黄土台塬上。台塬地形总体呈东高西低、南仰北倾之势，塬面较为平坦，有起伏，向渭河及沟谷方向倾斜，其上存在多处小的构造洼地和低峁，塬面高程450-700m。零河、沋河河谷宽约100-500m，主河道呈“U”型谷，谷底宽约50-300m，相对高差40-70m。支沟多呈“v"型沟，冲切沟发育。黄土丘陵区主要分布在阳郭以南。黄土丘陵地势南高北低，海拔一般600~1000m之间；表面破碎，沟谷发育，梁、峁、沟壑纵横，沟、梁主要走向近南北方向，沟深坡陡，沟谷多呈”V”型、切深一般30～100m，沟底有古近系及新近系砂泥岩出露，梁顶一般为中更新统黄土。

### 地质特征

1、地层岩性

区域出露地层主要有古近系、新近系、第四系等地层，其中第四系分布最为广泛。

（1）古近系(E)

主要分布在南部的黄土丘陵区，在零河、沋河上游河谷及较大支沟中出露，产状1700～1900么~00---200。

①始新统(E2)：主要为始新统红河组(E2h)，岩性为泥岩、夹砂岩，底部育砾岩，顶部砂岩含量增多。泥岩为紫红色；砂岩为灰黄色、灰绿色；砾岩为暗红色、灰褐色，砾石颗粒成份为石英岩、花岗岩、片麻岩等，砾石颗粒直径0-20cm，泥钙质胶结，分选性、磨圆度均较差。红河组(E2h)不整合于太华群之上，其厚度约为160左右。

②渐新统(E3):主要为渐新统白鹿塬组(E3b)，上部：岩性为砂岩夹泥岩、砾岩透镜体；砂岩为灰白色，含砾，发育有交错层理；泥岩、砾岩为紫红色、褐色。中部：岩性为砂岩与泥岩互层。砂岩为灰白色，有中粗砂岩、粉细砂岩；泥岩为紫红色。下部：岩性为砂岩夹泥岩；砂岩为灰白色，厚层状，单层厚度7-8m，有中粗砂岩、粉细砂岩；泥岩为紫红色，单层厚度20-30cm。白鹿塬组平行不整合于红河组之上，其厚度约为450m左右。

（2）新近系(N)

主要分布在黄土丘陵沟底一带，产状近于水平。

①灞河组(N2b)：灞河组岩性为粘土岩与砾岩、砂岩互层。粘土岩为棕黄色、棕红色；砾岩、砂岩为桔黄色、灰绿色，砾石颗粒成份以在英岩为主。灞河组不整合于古近系之上，其厚度约为40～300m。

②蓝田组(N2L)：蓝田组上部：岩性为粘土岩，为棕红色、海绵状，含丰富的钙质结核及铁锰质结核。下部：岩性为砾岩，为褐灰色、泥钙质胶结，砾石颗粒成份以石英岩、花岗岩为主，砾石颗粒直径5-lOcm。磨圆度良好。蓝田组不整合于灞河组之上，其厚度约为10～60m。

（3）第四系(Q)

出露地层主要为上中更新统黄土和全新统黄土状土。

1）中更新统风积黄土(Qp2eol)：主要分布于渭河三级阶地区、黄土台塬区、黄土丘陵区。在黄土台塬区、主要是出露在河谷两侧斜坡。在黄土丘陵区、主要是片状出露在平缓的丘陵顶部。岩性为黄土，浅黄色～棕黄色，坚硬，夹7层红棕色古土壤，其厚度约为20～116m。

2）上更新统风积黄土(Qp3eo~)：主要分布于渭河三级阶地及黄土台塬上部，岩性为黄土，浅灰黄色，疏松，多大孔隙及虫孔，垂直节理发育。该层底部夹一层古土壤，红棕色，中上部常见一层褐棕色古土壤，顶部夹一层黑垆土层，其厚度约为20～35m。

3）冲洪积层（Qh 2al+'pl）：主要分布在零河、沋河等的河床、一级阶地等地表。岩性以卵石、漂砾夹砂为主，夹粉砂、粘性土团块、粉细砂与砾卵石透镜体，其厚度约为5～l0m。

2、地质构造及地震

（1）地质构造

评估区位于汾渭断陷盆地之渭河断凹南部。新生代以来，区域新构造运动强烈，断陷盆地以断裂活动为主。主要断裂有秦岭山前断裂、渭南塬前断裂及骊山北侧山前断裂等。秦岭山前断裂、渭南塬前断裂距场地大于5km，对场地基本无影响。

骊山北侧断裂：总体走向近EW向，西部从骊山北侧通过，是骊山断块北部边界断裂。戏河以西走向NEE，其断层崖、断层三角面、洪积扇地貌特征明显，并有华清池温泉。东部主要从黄土丘陵北侧通过，戏河以东走向NW，为横岭与黄土塬的分界，地貌上形成睫坡带，南北相对高差最大达200m，断面整体倾向北，倾角55～750，为正断层。断裂带可见全新世地层被错断，该断裂为一条控制性活动断层。骊山北侧断裂东段活动较弱，为隐伏断裂。断裂从道路南侧约200m通过，该断裂活动现状处于相对稳定期，对工程区场地稳定性影响较小。渭河断裂(FI、F2)：为由多条断层组成的断裂束，即区域上的“宝渭南大断裂”，区域上编号为F12。该断裂属于高角度正断层，是关中地的一条重要断裂，渭南幅内是一继承性活动正断层组，由黄土塬前断和一级阶地后缘断层组成。

渭河断裂在泾河以西，构成咸礼凸起与西安凹陷的分界，在泾河以东起与固市凹陷的分界。宝鸡一一咸阳间，走向近东西，断面呈波：，断面南倾，倾角65 0～800较陡；临潼以东，走向近东西，断面呈波：，断面北倾，倾角600～700左右较陡。断裂带以北，基底为下古生界：岩，断裂带以南，基底为太古界、古界和花岗岩体，与华山、骊山及岭北坡出露的地层和岩浆岩体相对应。沿渭河断裂多形成黄土塬陡坎与积平原交接，兴平、咸阳，沿断裂有魏家泉、马跑泉温泉出露，渭河断形成早、长期活动性质。

（2）地震

工程区地处汾渭断陷盆地内，地壳稳定性相对较差，历史上周边发生多起地震，据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，工程区地震基本烈度为vm度，设计基本地震加速度值为0.20g，地震分组为第二组，地震动反应谱特征周期为0.40s。

### 气候特征

沋河及零河流域属大陆性季风气候，因受西北季风影响，冷暖变化较为剧烈，夏季暴雨热风时有发生，受地形影响，气温由北向南递减。据渭南市临渭区气象站资料，流域多年平均气温13.5℃，最高气温42.2℃，最低气温-15.8℃。多年平均风速1.8m/s，多年最大平均风速15.3m/s。据资料分析，流域年平均降水量为650，降水多集中于汛期，7～10月降水量占年蹲水量的58%。暴雨多发生于7、8两月，洪水多为单峰，峰值较高，洪水暴涨暴落，9月份为连阴雨季节，洪水常呈多峰型，峰低量大，峰型矮胖。降水为沋河及零河流的主要补给源，12-2月为枯水季节，径流靠地下水的补给，3～5月因冰雪融化径流稍有增加。

### 水环境

- 地表水

1、径流

本工程涉及引水坝两座，分别位于黄狗峪和土门河上，黄狗峪为沋河二级支流，土门河为零河支流，沋河及零河流域无实测径流资料，径流分析只能采用间接方法分析确定。

沋河流域无正式水文测站，沋河黄狗峪引水坝位于渭南市临渭区桥南镇黑石浪村南1.0km，坝址控制流域面积23.3km2，流域地貌为秦岭石质山区，下垫面条件与沋河西约44krn的罗夫河极为相近，而罗夫河上设有罗夫堡水文站，控制流域面积122km2，本次设计将其作为参证站分析黄狗峪引水坝设计年径流量。

土门河为零河左岸支流，引水坝位于土门河中游三官庙乡东湾村北，控制流域面积42.2km2，坝址流域上游秦岭山地，中下游为黄土丘陵沟壑区，属混合地貌，下垫面条件与沋河水库坝址流域极为相近，本次设计选用沋河水库库测来水系列作为参证系列。

- 地下水

水文地质

区内地下水主要为第四系松散层孔隙潜水和基岩裂隙水。基岩裂隙水主要赋存于基岩节理裂隙中，主要含水岩组有砂岩和泥质砂岩，富水性较差。主要接受土层水下渗补给和侧向径流补给，多以泉的形式排泄和人工采取。松散层孔隙潜水分一般堆积层孔隙潜水和黄土孔隙裂隙水。松散堆积层孔隙潜水主要沿河谷地分布，合水层以冲洪积砂砾石和粉土为主，富水性较好，含水层厚5～10m，地下水位埋深2～10m。在河谷部位地下水位与地表水体基本一致。黄土孔隙裂隙水主要分布于中、下更新统地层中，地下水位北部埋深约在40-50m，富水性差，水量小。南部地下水位埋深近120m，大部分含水层主要为古老河湖积的砂层等。松散堆积层孔隙潜水主要接受侧向径流补给，黄土孔隙潜水主要接受降雨补给，一般向下游径流，向沟谷排泄或人工开采。地下水化学类型简单，一般矿化度小于1克／升，多为SO4·HCO3-Ca型水。

- 水利工程

依据《渭南市2015年水利统计资料》，到2015年底，临渭区累计建成各类水利工程设施7869处。其中水库16座，总库容5504万m3，蓄水塘坝21处，蓄水容积252万m3，提水泵站24处水闸26座，混合型水源工程178处，机井7604眼，各类水利工程统计见表

表5.2-1    渭南市临渭区2015年供水工程基本情况统计表

| 工程类型 | 工程设施数量（处、座、眼） | 总库容（万m3） |
| --- | --- | --- |
| 一、地表水源供水工程 | 265 |  |
| 1、蓄水工程 | 37 | 5756 |
| 1）水库工程 | 16 | 5504 |
| 2）蓄水塘坝 | 21 | 252 |
| 2、提水泵站 | 24 |  |
| 3、引水工程（水闸） | 26 |  |
| 4、混合型水源工程 | 178 |  |
| 二、地下水源供水工程（机井） | 7604 |  |
| 合计 | 7869 |  |

- 水资源开发利用现状

临渭区蓄水工程（水库、塘坝）37座，提水泵站24处；水闸26座，混合型水源工程178处，地下水源工程7604处，合计7869座（处），依据《渭南市2015年水利统计资料》，2015年渭南市临渭区各类水利工程总供水量30973万m3，见表

表5.2-2    渭南市临渭区2015年水利工程供水量统计

| 按水源分 | 项目 | 地表水 | 地下水 | 其他水源 | 总供水量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供水量万m3 | 16340 | 14585 | 48 | 30973 |  |  |  |
|  | 占比% | 52.76 | 47.09 | 0.15 | 100 |  |  |  |
| 按供水工程分 | 项目 | 地表水源工程 |  |  |  | 地下水供水工程 | 其它 | 总供水量 |
|  |  | 蓄水工程 | 引水工程 | 取水工程 | 小计 |  |  |  |
|  | 供水量万m3 | 3193 | 221 | 12926 | 16340 | 14585 | 48 | 30973 |
|  | 占比% | 10.31 | 0.71 | 41.73 | 52.76 | 47.09 | 0.15 | 100 |

地表水中蓄水工程年供水量3193万m3，引水工程221万m3，取水工程12926万m3，分别占地表水供水的19.5%、1.4%和79.1%，地表水以通过提水工程利用泵站引（提）渭河客水资源为主，从工程供水类型看，当地地表蓄水工程数少量少，当地水资源利用不足，以引（提）泵站利用客水资源为主。

临渭区各行业用水统计见表

表5.2-3   渭南市临渭区水利工程水量统计表

| 项目 | 农林牧渔 | 工业用水 | 生活用水 | 城镇公共 | 生态环境 | 总用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水量 | 23447 | 1847 | 3395 | 1399 | 885 | 30973 |
| 占比% | 75.70 | 5.96 | 10.96 | 4.52 | 2.86 | 100 |

临渭区地表水用以渭河客水资源进行农田灌溉为主，渭河以南居民生活以南山支流地表水为主。

临渭区水资源开发利用程度见表

表5.2-4    临渭区水资源开发利用程度分析成果表

| 名称 | 地表水 |  |  |  |  | 地下水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当地水资源量 | 供水量万m3 |  |  | 当地水资源利用率 | 综合补给水 | 供水量 | 利用率 |
|  |  | 总供水量 | 当地供水 | 利用客水 | % |  |  |  |
| 临渭区 | 6180 | 16340 | / | / | / | 16451 | 14585 | 88.7 |

从表中看出，渭南市临渭区地表水资源量6180万m3，现有水利工程供水总量16340万m3，其中当地地表水供水总量1757万m3，占当年供水总量的10%，当地地表水开发利用率28.4%，客水利用量15721万m3，占当年供水总量的89.6%，当地地表水取水工程不足，主要指渭河以南秦岭北麓地表水资源丰富，开发利用成本较高，控制性工程过少，反应出渭南市临渭区水资源利用在现在以及今后已客水资源为主。地下水资源综合补给量为16451万m3，现有工程抽引水量14585万m3，占可利用量的88.7%，地下水开发利用程度已趋于饱和。

### 土地资源

场区土质为壤土、淤土和沙土等，粮食作物主要有小麦、水稻、大豆、玉米、花生等。由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，主要为农田、林木，植物种类主要以农作物、经济作物及田间树木杂草为主，区域内无珍稀动植物存在，也无划定的自然生态保护区。

### 矿产资源

矿产资源极为丰富。已探明的矿藏有30多种，其中储量大、易开采的20多种。煤、钼、金、石为优势矿种。素有“黑腰带”之称的渭北煤田绵延200千米，年产煤炭千万吨以上，开发利用枧模居全省之首；钼矿已探明储量1000115金属吨，居全国第二位；金矿石探明储量21.7万金属吨，占全省48.4%；地热水和医饮兼用矿泉水资源丰富，其中大荔矿泉水日出水5.6万吨，被誉为“中国之冠，世界罕见”。

查明有资源/储量的矿种共51种。能源矿产4种，金属矿产8种，稀有、稀散、稀土元素8种，非金属矿产31种，矿产地238处。已探明并列入储量表的矿产38种，产地221处。钼、铅、铜、铌、硒5个矿种储量居陕西省第1位，其中钼居全国前3位；铁、铝土矿、铼储量居陕西省第2位；金矿储量居陕西省第3位；煤、大理石和石墨储量居陕西省第4位。

## 生态系统现状调查

### 植被类型调查

根据解译结果，项目区各类植被类型面积见表5.3-1。

表5.3-1    评价区植被类型面积统计表

| 大类 | 名称 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 山杨、辽东栎阔叶林 | 2.4084 | 3.82 |
|  | 油松、侧柏针叶林 | 1.1581 | 1.84 |
| 灌丛 | 黄蔷薇、胡枝子灌丛 | 0.4391 | 0.70 |
|  | 虎榛子、荆条灌丛 | 0.5806 | 0.92 |
| 草丛 | 白羊草、大披针苔草杂类草丛 | 3.1161 | 4.95 |
|  | 铁杆蒿、黄背草杂类草丛 | 1.7423 | 2.77 |
| 农田栽培植被 | 果树 | 0.801 | 1.27 |
|  | 农作物 | 38.1193 | 60.50 |
| 无植被区域 | 居民区等 | 14.6445 | 23.24 |
| 合计 |  | 63.0094 | 100 |

### 土地利用现状调查

按照《土地利用现状分类标准（GBT 21010-2017）》的进行地类划分，将项目区的土地利用类型划分为水浇地、果园、乔木林地、灌木林地、其它草地、工业用地、城镇住宅用地、农村宅基地、公园与绿地、公路用地、水库水面、河流水面、裸土地共计12个土地类型。项目区土地利用类型及面积见表5.3-2。

表5.3-2    评价区土地利用类型及面积统计

| 一级类 | 二级类 |  | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 名称 |  |  |
| 耕地 | 0102 | 水浇地 | 38.1193 | 60.50 |
| 园地 | 0201 | 果园 | 0.8010 | 1.27 |
| 林地 | 0301 | 乔木林地 | 3.5665 | 5.66 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 1.0197 | 1.62 |
| 草地 | 0404 | 其它草地 | 4.8584 | 7.71 |
| 工矿用地 | 0601 | 工业用地 | 0.6693 | 1.06 |
| 住宅用地 | 0701 | 城镇住宅用地 | 2.7384 | 4.35 |
|  | 0702 | 农村宅基地 | 9.4081 | 14.93 |
| 公共服务用地 | 0810 | 公园与绿地 | 0.5636 | 0.89 |
| 交通用地 | 1003 | 公路用地 | 0.4321 | 0.69 |
| 水域 | 1101 | 河流水面 | 0.1874 | 0.30 |
|  | 1103 | 水库水面 | 0.0565 | 0.09 |
| 其它土地 | 1206 | 裸土地 | 0.5891 | 0.93 |
| 合计 |  |  | 63.0094 | 100.00 |

### 土壤侵蚀度现状调查

项目区土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，以土地利用类型、植被覆盖度和地面坡度等间接指标进行综合分析而实现，将项目区土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀与强度侵蚀4个级别,具体详见表5.3-3。

表5.3-3    评价区土地利用类型及面积统计

| 侵蚀强度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 12.4771 | 19.80 |
| 轻度侵蚀 | 31.1928 | 49.50 |
| 中度侵蚀 | 14.3487 | 22.77 |
| 强度侵蚀 | 4.9908 | 7.92 |
| 合计 | 63.0094 | 100.01.00 |

### 动物

根据中国动物地理区划，评价区内动物区划属于古北界—华北区—黄土高原亚区—温带森林、森林草原动物群。

通过调查，项目区无国家或地方保护的动物。灌草丛兽类以小型啮齿动物为主，农田、居民区兽类主要分布啮齿动物，黄土高原干旱区大仓鼠、长尾仓鼠和达乌儿黄鼠为优势种。爬行动物优势种群有无蹼壁虎、丽斑麻蜥、白条锦蛇等、两栖动物为花背蟾蜍、中华大蟾蜍和中国林蛙等。昆虫类有40余种，主要包括金针虫、蚜虫、蝼蛄、红蜘蛛、蟋蟀、蚱蜢、蝶、蚂蚁、蚊、蝇、瓢虫、草蛉虫等。鸟类以雀形目为主，雀形目种类主要分布于区域植被相对较好的林地、灌丛生境，尤其以村落及其周边种类和数量最多，个别物种在坡地灌丛、灌草丛生境亦常见。鸡形目种类主要活动于河谷两岸坡地灌丛、灌草丛中。戴胜目种类活动范围广泛,各生境均可见。

### 水生生态

黄狗峪和土门河坝址位于黄狗峪和土门河流域上，项目在黄狗峪坝址处至与清水河之间的水泉村处，以及土门河坝址处至与零河之间的湾渠村处各设1个采样点。

（1）浮游生物

1）浮游植物

黄狗峪坝址处至下游沋河和土门坝址处至下游零河处调查到浮游植物6门198属，其中硅藻门128种属，绿藻门48种属，裸藻门11种属，黄藻门4种属，甲藻门1种属，蓝藻门6种属。浮游植物平均密度2.67×104cells/L，平均生物量31.4×10-3mg/L。采样点浮游植物密度与生物量详见表5.3-4。采样点浮游植物多样性指数详见表5.3-5。

表5.3-4    采样点浮游植物密度与生物量

| 采样点 | 检测项目 | 硅藻门 | 绿藻门 | 蓝藻门 | 黄藻门 | 裸藻门 | 甲藻门 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泉村 | 密度 ×104cells/L | 0.92 | 0.075 | - | - | - | - | 0.995 |
|  | 生物量 ×103mg/L | 15.7 | 0.15 | - | - | - | - | 15.85 |
| 张家山 | 密度 ×104cells/L | 1.9 | 1.4 | 1.24 | 1.48 | 0.2 | 0.05 | 6.27 |
|  | 生物量 ×10-3mg/L | 98 | 0.6 | 24.8 | 8.3 | 8.7 | 0.04 | 140.44 |

表5.3-5    采样点浮游植物多样性指数

| 采样点 | 多样性指数 | 均匀度 | 丰富度 | 密度 ×10-3mg/L | 生物量 ×10-3mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泉村 | 4.35 | 0.56 | 3.92 | 0.995 | 15.85 |
| 张家山 | 3.8 | 0.33 | 3.21 | 6.27 | 140.44 |

2）浮游动物

黄狗峪坝址处至下游沋河和土门坝址处至下游零河处共调查到浮游植物3门47种属，平均生物量9.49×10-3mg/L。采样点浮游植物密度与生物量详见表5.3-6。采样点浮游植物多样性指数详见表5.3-7。

表5.3-6    采样点浮游动物密度与生物量

| 采样点 | 检测项目 | 原生动物 | 轮虫 | 桡足类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泉村 | 密度×104ind/L | 47 | 7 | - | 54 |
|  | 生物量×103mg/L | 2.37 | 1.4 | - | 3.77 |
| 张家山 | 密度×104ind/L | 65 | - | - | 65 |
|  | 生物量×10-3mg/L | 3.3 | -- | - | 3.3 |

表5.3-7    采样点浮游动物多样性指数

| 采样点 | 多样性指数 | 均匀度 | 丰富度 | 密度 ×10-3mg/L | 生物量 ×10-3mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泉村 | 1.5 | 0.33 | 0.9 | 54 | 3.77 |
| 张家山 | 1.24 | 0.26 | 0.8 | 65 | 3.3 |

（2）底栖动物

共调查到底栖动物8中，隶属于3门8目8科，以节肢动物门为主。

（3）鱼类

河流中鱼类有8种，均属于淡水定居性鱼类，无长距离的洄游特性，但存在短距离的繁殖、索饵、越冬等区域性洄游特性，其主要鱼类的生活习性见下表。流域产卵场一般分布在水面较为宽广且水流较缓，水质相对较清澈，同时岸边区域水草较丰富，适合粘性卵黏附孵化的区域。根据上述调查结果，评价区没有产卵场的分布。未发现保护性鱼类。

表5.3-8    主要鱼类生活习性

| 种类 | 繁殖特点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产卵时期 | 产卵类型 | 水文条件要求 |
| 泥鳅 | 5～6月 | 多次性产卵，粘性卵 | 繁殖水温16℃，最适水温22~28℃，产卵在水深不到30cm的潜水草丛中 |
| 高原鳅属 | 4~5月 | 多次性产卵，粘性卵 | 冰融期后产卵 |
| 马口鱼 | 4~6月 | 1冻龄性成熟，粘性卵 | / |
| 鲤 | 5~6月 | 2龄性成熟，粘性卵 | 在浅水区产卵，产卵水温下限为18℃ |
| 鲫鱼 | 3~6月 | 1龄性成熟，粘性卵 | 水温16°时开始产卵，岸边浅水区产卵，卵粒附着在水草或树枝上 |

## 环境质量现状评价

### 环境空气质量现状监测与评价

为反应项目所在地的大气环境质量，特委拖陕西浦安环境检测技术有限公司对评价区内大气环境质量现状进行监测，监测报告见附件。

（1）监测布点、监测因子

本次环境空气质量现状监测共布设2个监测点，监测时间为2018年5月7日～5月13日。监测点与本项目的方位及距离见表5.4-1。

表5.4-1    大气现状监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 方位距离 | 监测因子 | 监测天数 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞坡底 | 安岭水厂东北1000m | SO2、NO2 | 7天 | 日均值、小时值 |
|  |  |  | PM10 | 7天 | 日均值 |
|  |  |  | 氯 | 3天 | 小时值 |
| 2 | 安岭村 | 安岭水厂西南150m | SO2、NO2、氯 | 7天 | 日均值、小时值 |
|  |  |  | PM10 | 7天 | 日均值 |
|  |  |  | 氯 | 3天 | 小时值 |

（2）监测分析方法

环境空气各监测因子监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定执行，具体见表5.4-2。

表5.4-2     监测分析方法一览表

| 项目 | 分析方法 | 检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ482-2009） | 小时均值 | 0.007mg/m3 |
|  |  | 日均值 | 0.004mg/m3 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ479-2009） | 小时均值 | 0.005mg/m3 |
|  |  | 日均值 | 0.003mg/m3 |
| PM10 | 重量法（HJ618-2011） | 0.010mg/m3 |  |
| 氯气 | 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） | HJ618-2011 |  |

（3）评价方法

Pi=

Ci

Coi

根据环境空气质量现状监测结果，评价采用单因子污染指数法对各监测因子进行评价，评价模式如下：

式中：  Pi—i污染物标准指数；

Ci—i污染物实测浓度mg/m3；

Coi—i污染物评价标准值mg/m3；

（4）评价结果与分析

各污染物单项标准指数的统计结果见表5.4-4。

表5.4-4    本项目环境空气监测数据统计一览表

| 监测点 | 项目 | SO2 |  | NO2 |  | PM10 | 氯气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 24小时平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |
| 洞坡底G1 | 浓度范围 | 7~33 | 8~16 | 20~85 | 27~64 | 48~144 | 0.03~0.07 |
|  | 标准值 | 500 | 150 | 200 | 80 | 150 | 0.1 |
|  | 单因子指数 | 0.066 | 0.106 | 0.425 | 0.76 | 0.96 | 0.7 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安岭村G2 | 浓度范围 | 8~30 | 9~14 | 16~80 | 24~60 | 55~130 | 0.03~0.07 |
|  | 标准值 | 500 | 150 | 200 | 80 | 150 | 0.1 |
|  | 单因子指数 | 0.06 | 0.09 | 0.4 | 0.75 | 0.87 | 0.7 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表5.4-4可知，SO2、NO2的1小时值和24小时均值，PM1024小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；氯气的1小时均值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-76）表1中相关标准。因此项目区附近大气环境质量较好。

### 地表水质量现状监测与评价

（1）监测断面

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3 -93)要求，结合本项目特点，在项目土门河坝址（W1）和黄狗峪坝址（W2）各布设1个地表水监测断面，在北杨水库、三张水库、西王水库、宁家沟水库、牛家沟水库及南湖各布设1个地表水监测断面（W3~W8）。

（2）监测因子

本项目监测因子为括pH、BOD5、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰共12项，同步监测水温、流量、流速、河宽、水深，同时标定采样点经纬度坐标。

（3）监测时间

本次现状监测时间为2016年5月7日～9日。

（4）评价方法

对现状监测结果进行统计整理，计算出各评价因子污染指数。采用单因子污染指数法进行评价，计算方法如下：

Si.j=Ci.j/Cs.j

式中：Si.j——标准指数；

Ci.j——污染物i在第j点的实测浓度（mg/L）；

Cs.j——污染物i在地表水水质标准（mg/L）。

pH值标准指数计算公式：

SPH,j=（7.0-Phj）/(7.0-Phsd)，PHj≤7.0

SPH,j=（Phj-7.0）/(pHsu-7.0)，PHj＞7.0

SPH,j——pH值的标准指数

Phj——pH实测值

pHsd——pH值标准规定的下限值；

pHsu——pH值标准规定的上限值；

（5）常规监测数据及评价分析结果

项目监测断面地表水监测数据见表5.4-5。

表5.4-5    地表水监测数据一览表

| 监测 断面 | 项目 采样时间 | pH | BOD5 | COD | 氨氮 | SS | 总磷 | TP | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 土门河坝址 | 2018.5.7 | 8.09 | 2.5 | 10 | 0.101 | 99 | 0.17 | 0.56 | 8 | 10ND | 0.39 | 0.17 | 0.01ND |
|  | 2018.5.8 | 8.08 | 2.3 | 15 | 0.098 | 44 | 0.18 | 0.55 | 9 | 10ND | 0.39 | 0.15 | 0.01ND |
|  | 2018.5.9 | 8.07 | 2.9 | 14 | 0.100 | 96 | 0.17 | 0.54 | 11 | 10ND | 0.39 | 0.18 | 0.01ND |
|  | 最大值 | 8.09 | 2.9 | 15 | 0.101 | 99 | 0.18 | 0.56 | 11 | 0 | 0.39 | 0.18 | 0.01ND |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2黄狗峪坝址 | 2018.5.7 | 8.17 | 1.9 | 13 | 0.075 | 4ND | 0.01ND | 0.11 | 34 | 10ND | 4.33 | 0.08 | 0.01ND |
|  | 2018.5.8 | 8.15 | 1.8 | 12 | 0.069 | 4ND | 0.01ND | 0.09 | 36 | 10ND | 4.33 | 0.07 | 0.01ND |
|  | 2018.5.9 | 8.15 | 1.9 | 13 | 0.070 | 4ND | 0.01ND | 0.07 | 38 | 10ND | 4.32 | 0.09 | 0.01ND |
|  | 最大值 | 8.17 | 1.9 | 13 | 0.075 | 4ND | 0.01ND | 0.11 | 38 | 0 | 4.33 | 0.09 | 0.01ND |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3北杨水库 | 2018.5.7 | 8.26 | 3.0 | 19 | 0.104 | 20 | 0.03 | 0.69 | 12 | 18.4 | 0.08ND | 0.06 | 0.01ND |
|  | 2018.5.8 | 8.27 | 2.8 | 18 | 0.101 | 18 | 0.04 | 0.69 | 14 | 18.0 | 0.08ND | 0.05 | 0.01ND |
|  | 2018.5.9 | 8.24 | 2.7 | 17 | 0.101 | 21 | 0.03 | 0.68 | 15 | 18.2 | 0.08ND | 0.07 | 0.01ND |
|  | 最大值 | 8.27 | 0 | 19 | 0.104 | 21 | 0.04 | 0.69 | 15 | 18.4 | 0 | 0.07 | 0.01ND |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W4三张水库 三库 | 2018.5.7 | 7.96 | 3.2 | 20 | 0.224 | 54 | 0.05 | 0.80 | 76 | 71.0 | 0.08ND | 0.20 | 0.01ND |
|  | 2018.5.8 | 7.95 | 2.8 | 19 | 0.222 | 50 | 0.05 | 0.79 | 78 | 69.7 | 0.08ND | 0.19 | 0.01ND |
|  | 2018.5.9 | 7.98 | 2.9 | 18 | 0.219 | 49 | 0.04 | 0.78 | 78 | 69.9 | 0.08ND | 0.21 | 0.01ND |
|  | 最大值 | 7.98 | 0 | 20 | 0.224 | 54 | 0.05 | 0.80 | 78 | 71.0 | 0 | 0.21 | 0.01ND |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W5西王水库 | 2018.5.7 | 8.18 | 2.4 | 17 | 0.288 | 10 | 0.14 | 0.89 | 15 | 20.3 | 0.24 | 0.06 | 0.01ND |
|  | 2018.5.8 | 8.17 | 2.3 | 16 | 0.283 | 8 | 0.15 | 0.98 | 16 | 19.6 | 0.23 | 0.05 | 0.01ND |
|  | 2018.5.9 | 8.15 | 2.3 | 13 | 0.283 | 12 | 0.13 | 0.99 | 18 | 19.8 | 0.23 | 0.07 | 0.01ND |
|  | 最大值 | 8.15 | 2.4 | 17 | 0.288 | 12 | 0.15 | 0.99 | 18 | 20.3 | 0.24 | 0.07 | 0.01ND |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W6宁家沟水库 | 2018.5.7 | 8.27 | 3.0 | 19 | 0.147 | 29 | 0.07 | 0.93 | 58 | 12.8 | 0.15 | 0.06 | 0.01ND |
|  | 2018.5.8 | 8.26 | 3.2 | 20 | 0.142 | 25 | 0.08 | 0.92 | 56 | 12.2 | 0.14 | 0.05 | 0.01ND |
|  | 2018.5.9 | 8.25 | 2.9 | 19 | 0.145 | 31 | 0.07 | 0.92 | 58 | 12.5 | 0.13 | 0.07 | 0.01ND |
|  | 最大值 | 8.27 | 3.2 | 20 | 0.147 | 31 | 0.08 | 0.93 | 58 | 12.8 | 0.15 | 0.07 | 0.01ND |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W7牛家沟水库 | 2018.5.7 | 8.01 | 3.2 | 20 | 0.122 | 4 | 0.04 | 0.96 | 8 | 20.4 | 0.10 | 0.07 | 0.01ND |
|  | 2018.5.8 | 8.00 | 3.0 | 19 | 0.119 | 4ND | 0.04 | 0.95 | 12 | 20.0 | 0.09 | 0.06 | 0.01ND |
|  | 2018.5.9 | 8.02 | 2.9 | 18 | 0.119 | 6 | 0.03 | 0.96 | 9 | 20.0 | 0.10 | 0.08 | 0.01ND |
|  | 最大值 | 8.02 | 3.2 | 0 | 0 | 6 | 0.04 | 0.96 | 12 | 20.4 | 0.10 | 0.08 | 0.01ND |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地表水Ⅲ类标准 |  | 6～9 | ≤4.0 | ≤20 | ≤1.0 | / | ≤0.2 | ≤1.0 | / | / | / | / | / |
| 地表水I标准 |  | 6～9 | ≤3.0 | ≤15 | ≤0.15 | / | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤250 | ≤250 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.1 |

由表5.4-5结果可知，各监测点数值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I、III类标准要求。

### 地下水质量现状监测与评价

（1）监测点位布设

根据导则要求，结合本项目特点，在项目土门河坝址（1#）和黄狗峪坝址（2#）各布设1个地下水监测点位，安岭水厂厂区内布设1个地下水监测点位（3#），此三个为水质、水位监测点位，另在贺家村（4#）、阳郭村（5#）、康坡村（6#）设置3个水位监测点，具体见下表。

表5.4-6    地下水监测点位布置

| 点位编号 | 监测点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 土门河坝址 | 水质、水位 |
| 2# | 黄狗峪河坝址 | 水质、水位 |
| 3# | 安岭水厂 | 水质、水位 |
| 4# | 贺家村 | 水位 |
| 5# | 阳郭村 | 水位 |
| 6# | 康坡村 | 水位 |

（2）监测因子

水质监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌数、细菌总数。

（3）评价方法

根据地下水环境污染物监测数据统计结果，采用单项污染指数法，对照评价标准对各评价因子进行单项水质参数评价。

计算公式如下：

Ii=Ci/Coi

式中：Ii—污染物i的标准指数，无量纲；

Ci—污染物i的实测浓度，mg/L；

Coi—污染物i的评价标准限值，mg/L。

（4）评价结果分析

地下水环境质量现状监测及评价结果见表5.4-7。

表5.4-7    地下水环境质量现状评价结果

| 监测项目 | 单位 | 监测点位监测值 |  |  | 标准值 | 最大超 标倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土门河坝址 | 黄狗峪坝址 | 安岭水厂 |  |  |  |
| K + | mg/L | 7.23 | 7.12 | 7.06 | / | 0% | 达标 |
| Na+ | mg/L | 14.6 | 2.92 | 14.3 | 200 | 0% | 达标 |
| Ca2+ | mg/L | 79.0 | 30.8 | 63.2 | / | 0% | 达标 |
| Mg2+ | mg/L | 11.1 | 3.0 | 14.1 | / | 0% | 达标 |
| CO 32- | mg/L | 5ND | 5ND | 5ND | / | 0% | 达标 |
| HCO3- | mg/L | 326 | 57 | 281 | / | 0% | 达标 |
| Cl- | mg/L | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 250 | 0% | 达标 |
| SO42- | mg/L | 8 | 28 | 11 | 250 | 0% | 达标 |
| pH | 无量纲 | 7.75 | 7.67 | 7.85 | 20 | 0% | 达标 |
| 氨氮 |  | 0.2 | 0.08 | 0.02ND | 0.5 | 0% | 达标 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 1.5 | 5.0 | 2.2 | 6.5~8.5 | 0% | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 4.8 | 0% | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002 | 0% | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.05 | 0% | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.0007 | 0.003ND | 0.0007 | 0.01 | 0% | 达标 |
| 汞 | mg/L | 0.0008 | 0.001ND |  | 0.001 | 0% | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.05 | 0% | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.01 | 0% | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.2ND | 0.2ND | 0.2ND | 1.0 | 0% | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.005 | 0% | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0% | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.10 | 0% | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 297 | 172 | 278 | 1000 | 0% | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.6 | 1.5 | 0.6 | / | 0% | 达标 |
| 总大肠菌群 | 个/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1000 | 0% | 达标 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 37 | 33 | 79 | 1000 | 0% | 达标 |

表5.4-8    地下水环境质量现状监测结果

| 监测井 | 井口坐标 | 井口标高（m） | 井深（m） | 静水位标高（m） | 埋深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土门河坝址 | 34°19.9′9.33″N 109°27′37.85″E | 851 | 2 | 850 | 1 |
| 黄狗峪河坝址 | 34°17′3.75″N 109°33′30.55″E | 891 | 2 | 890 | 1 |
| 安岭水厂 | 34°20′28.82″N 109°30′53.12″E | 695 | 2 | 694 | 1 |
| 贺家村 | 34°23′17.3″N 109°30′31.5″E | 617 | 50 | 597 | 20 |
| 阳郭村 | 34°21′1.92″N 109°31′8.67″E | 629 | 2 | 628 | 1 |
| 康坡村长 | 34°21′59.86″N 109°27′48.9″E | 702 | 2 | 701 | 1 |

根据地下水监测数据统计分析：地下水监测中余各项指标均满足《地下水环境标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

### 声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

项目噪声监测点位布点见表5.4-9。

表5.4-9    噪声监测点位表

| 点位编号 | 监测点名称 | 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 安岭水厂北厂界 | 北 | 厂界外1米 |
| 2# | 安岭水厂西厂界 | 西 | 厂界外1米 |
| 3# | 安岭水厂南厂界 | 南 | 厂界外1米 |
| 4# | 安岭水厂东厂界 | 东 | 厂界外1米 |
| 5# | 安岭水厂安岭村 | 南 | 南侧90米 |
| 6# | 康坡提水泵站北厂界 | 北 | 厂界外1米 |
| 7# | 康坡提水泵站西厂界 | 西 | 厂界外1米 |
| 8# | 康坡提水泵站南厂界 | 南 | 厂界外1米 |
| 9# | 康坡提水泵站东厂界 | 东 | 厂界外1米 |
| 10# | 南杨加压泵站北厂界 | 北 | 厂界外1米 |
| 11# | 南杨加压泵站西厂界 | 西 | 厂界外1米 |
| 12# | 南杨加压泵站南厂界 | 南 | 厂界外1米 |
| 13# | 南杨加压泵站东厂界 | 东 | 厂界外1米 |
| 14# | 南杨村 | 东 | 东侧50米 |
| 15# | 屯张村 | 东 | 东侧50米 |
| 16# | 湾渠村 | 南 | 南侧20米 |
| 17# | 黄狗峪河坝址 | — | — |
| 18# | 水池口村 | 南 | 200米 |
| 19# | 克老村 | 东 | 紧邻 |
| 20# | 秦杨村 | 东 | 紧邻 |
| 21# | 水泉村 | 东 | 紧邻 |
| 22# | 畅家村 | 东 | 紧邻 |
| 23# | 芦家村 | 南 | 南侧100米 |
| 24# | 阳郭村 | 西/东 | 紧邻 |
| 25# | 灵阳村 | 东 | 紧邻 |
| 26# | 牛家村 | 西 | 紧邻 |
| 27# | 贺家村 | 西/东 | 紧邻 |
| 28# | 申郭村 | 西 | 紧邻 |
| 29# | 阎村镇 | 西/东 | 紧邻 |
| 30# | 北阎村 | 西/东 | 紧邻 |
| 31# | 张家庄 | 东 | 紧邻 |
| 32# | 定李村 | 西 | 紧邻 |
| 33# | 三赵村 | 南 | 紧邻 |
| 34# | 张六村 | 南 | 紧邻 |
| 35# | 宋村 | 北 | 紧邻 |
| 36# | 北杨村 | 南 | 紧邻 |
| 37# | 员曲村 | 东/西 | 紧邻 |
| 38# | 北李村 | 东 | 紧邻 |
| 39# | 西高村 | 北 | 紧邻 |
| 40# | 北董村 | 西 | 紧邻 |
| 41# | 东坡杨村 | 北 | 紧邻 |
| 42# | 红李村 | 北 | 紧邻 |
| 43# | 康坡村 | 西/东 | 紧邻 |
| 44# | 芦董村 | 北 | 紧邻 |
| 45# | 黄土岗村 | 西 | 紧邻 |
| 46# | 谷李村 | 东 | 紧邻 |
| 47# | 土门河坝址 | — | — |
| 48# | 张葛沟村 | 东 | 紧邻 |
| 49# | 寺南村 | 北/南 | 紧邻 |
| 50# | 田茂村 | 西北 | 西北侧50米 |
| 51# | 蔡家村 | 西 | 西侧20米 |
| 52# | 韩马村 | 南 | 紧邻 |
| 53# | 高田村 | 东北 | 紧邻 |
| 54# | 安陈村 | 南 | 紧邻 |
| 55# | 下安村 | 北 | 紧邻 |

（2）监测因子

监测因子：等效连续A声级。

（3）监测时段和频次

2018.5.7~2018.5.8连续监测两天，每天昼夜各监测1次。

（4）监测结果及分析评价

表5.4-10    声环境现状监测与评价结果      单位：dB(A)

| 监测点 | 监测结果 |  |  | 执行标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测时间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1#安岭水厂东厂界 | 2018.5.7 | 42.9 | 38.3 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 42.4 | 38.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 2#安岭水厂南厂界 | 2018.5.7 | 42.6 | 37.5 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 42.4 | 38.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 3#安岭水厂西厂界 | 2018.5.7 | 41.9 | 37.7 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 42.8 | 37.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 4#安岭水厂北厂界 | 2018.5.7 | 42.4 | 38.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 42.8 | 37.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 5#安岭村 | 2018.5.7 | 44.8 | 39.8 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 45.4 | 40.4 | 60 | 50 | 达标 |
| 6#康坡堤水泵站东厂界 | 2018.5.7 | 42.1 | 37.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 41.7 | 36.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 7#康坡堤水泵站南厂界 | 2018.5.7 | 42.2 | 37.5 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 41.7 | 37.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 8#康坡堤水泵站西厂界 | 2018.5.7 | 41.8 | 36.9 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 42.1 | 37.8 | 60 | 50 | 达标 |
| 9#康坡堤水泵站北厂界 | 2018.5.7 | 42.1 | 37.2 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 41.9 | 37.6 | 60 | 50 | 达标 |
| 10#南杨加压泵站东厂界 | 2018.5.7 | 42.1 | 37.2 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.3 | 38.2 | 60 | 50 | 达标 |
| 11#南杨加压泵站南厂界 | 2018.5.7 | 44.0 | 39.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 45.1 | 39.1 | 60 | 50 | 达标 |
| 12#南杨加压泵站西厂界 | 2018.5.7 | 44.2 | 38.7 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.4 | 38.0 | 60 | 50 | 达标 |
| 13#南杨加压泵站北厂界 | 2018.5.7 | 43.3 | 37.2 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 43.9 | 37.7 | 60 | 50 | 达标 |
| 14#南杨村 | 2018.5.7 | 45.2 | 38.9 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 45.1 | 38.7 | 60 | 50 | 达标 |
| 15#屯张村 | 2018.5.7 | 43.7 | 38.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 42.9 | 38.7 | 60 | 50 | 达标 |
| 16#湾渠村 | 2018.5.7 | 42.9 | 37.5 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 43.0 | 37.0 | 60 | 50 | 达标 |
| 17#黄狗峪坝址 | 2018.5.7 | 53.2 | 48.6 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 52.8 | 47.8 | 60 | 50 | 达标 |
| 18#水池口村 | 2018.5.7 | 48.1 | 42.6 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 47.8 | 42.4 | 60 | 50 | 达标 |
| 19#克老村 | 2018.5.7 | 47.6 | 42.6 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 47.1 | 43.1 | 60 | 50 | 达标 |
| 20#秦杨村 | 2018.5.7 | 45.8 | 39.6 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 46.2 | 39.1 | 60 | 50 | 达标 |
| 21#水泉村 | 2018.5.7 | 44.5 | 38.4 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.8 | 38.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 22#畅家村 | 2018.5.7 | 44.5 | 38.1 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 43.9 | 37.8 | 60 | 50 | 达标 |
| 23#芦家村 | 2018.5.7 | 45.4 | 38.4 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 41.5 | 37.1 | 60 | 50 | 达标 |
| 24#阳郭村 | 2018.5.7 | 42.7 | 38.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 47.0 | 39.4 | 60 | 50 | 达标 |
| 25#灵阳村 | 2018.5.7 | 46.9 | 39.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.5 | 37.0 | 60 | 50 | 达标 |
| 26#牛家村 | 2018.5.7 | 44.8 | 38.5 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 43.8 | 37.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 27#贺家村 | 2018.5.7 | 46.3 | 41.1 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 46.8 | 38.4 | 60 | 50 | 达标 |
| 28#申郭村 | 2018.5.7 | 42.7 | 38.6 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 42.6 | 36.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 29#阎村镇 | 2018.5.7 | 46.3 | 41.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 47.0 | 39.8 | 60 | 50 | 达标 |
| 30#北阎村 | 2018.5.7 | 45.9 | 39.7 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.4 | 39.7 | 60 | 50 | 达标 |
| 31#张家庄 | 2018.5.7 | 45.9 | 38.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.5 | 39.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 32#定李村 | 2018.5.7 | 42.1 | 38.4 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.0 | 40.8 | 60 | 50 | 达标 |
| 33#三赵村 | 2018.5.7 | 41.1 | 37.7 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 43.6 | 39.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 34#张六村 | 2018.5.7 | 43.1 | 37.4 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.7 | 39.8 | 60 | 50 | 达标 |
| 35#宋村 | 2018.5.7 | 45.5 | 37.9 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 45.8 | 40.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 36#北杨村 | 2018.5.7 | 50.2 | 42.7 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 49.2 | 42.5 | 60 | 50 | 达标 |
| 37#员曲村 | 2018.5.7 | 48.7 | 41.6 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 48.1 | 41.2 | 60 | 50 | 达标 |
| 38#北李村 | 2018.5.7 | 48.7 | 41.3 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 48.3 | 42.8 | 60 | 50 | 达标 |
| 39#西高村 | 2018.5.7 | 45.9 | 38.8 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 47.7 | 42.4 | 60 | 50 | 达标 |
| 40#北董村 | 2018.5.7 | 43.8 | 38.6 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 45.0 | 40.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 41#东坡杨村 | 2018.5.7 | 40.2 | 38.2 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 41.3 | 37.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 42#红李村 | 2018.5.7 | 40.3 | 37.3 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 40.8 | 37.4 | 60 | 50 | 达标 |
| 43#康坡村 | 2018.5.7 | 44.7 | 38.7 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.0 | 39.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 44#芦董村 | 2018.5.7 | 44.3 | 38.5 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.8 | 40.4 | 60 | 50 | 达标 |
| 45#黄土岗村 | 2018.5.7 | 43.0 | 38.1 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 42.7 | 37.0 | 60 | 50 | 达标 |
| 46#谷李村 | 2018.5.7 | 44.6 | 37.8 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.3 | 38.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 47#土门河坝址 | 2018.5.7 | 47.3 | 45.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 47.9 | 44.5 | 60 | 50 | 达标 |
| 48#张葛沟村 | 2018.5.7 | 43.4 | 37.4 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 42.6 | 37.6 | 60 | 50 | 达标 |
| 49#寺南村 | 2018.5.7 | 44.1 | 39.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.8 | 38.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 50#田茂村 | 2018.5.7 | 44.7 | 38.6 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 45.8 | 40.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 51#蔡家村 | 2018.5.7 | 44.7 | 39.3 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 44.0 | 39.6 | 60 | 50 | 达标 |
| 52#韩马村 | 2018.5.7 | 48.1 | 43.9 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 49.2 | 42.2 | 60 | 50 | 达标 |
| 53#高田村 | 2018.5.7 | 47.2 | 42.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 48.7 | 42.2 | 60 | 50 | 达标 |
| 54#安陈村 | 2018.5.7 | 48.2 | 43.6 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 48.9 | 42.1 | 60 | 50 | 达标 |
| 55#下安村 | 2018.5.7 | 49.7 | 43.5 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2018.5.8 | 50.2 | 43.3 | 60 | 50 | 达标 |

由表4.3-10看出，各监测点的昼间和夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，说明项目所在地声环境质量状况良好。

### 土壤环境质量现状

（1）监测布点

根据工程主要特点，结合周围环境，在项目土门河坝址（1#）和黄狗峪坝址（2#）各布设1个土壤监测点位，安岭水厂厂区内布设1个土壤监测点位（3#）点位布置见附图。

（2）监测因子

监测因子选取镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、六六六、滴滴涕、TN、TP、pH。

（3）监测结果统计

土壤监测统计结果见表5.4-11。

表5.4-11    土壤环境质量现状监测统计结果（mg/kg）

| 监测项目 | 土门河坝址 | 黄狗峪坝址 | 安岭水厂厂区内 | 标准值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.25 | 6.77 | 8.02 | / | 达标 |
| 镉 | 0.09 | 0.37 | 0.08 | 0.20 | 达标 |
| 总汞 | 0.029 | 0.023 | 0.026 | 0.15 | 达标 |
| 总砷 | 11.6 | 11.3 | 11.9 | 15 | 达标 |
| 铜 | 24 | 20 | 35 | 35 | 达标 |
| 铅 | 23.8 | 57.9 | 26.5 | 35 | 达标 |
| 总铬 | 21 | 13 | 29 | 90 | 达标 |
| 锌 | 64.5 | 115 | 87.5 | 100 | 达标 |
| 镍 | 31 | 21 | 40 | 40 | 达标 |
| 六六六 | 0.000049ND | 0.000049ND | 0.000049ND | 0.05 | 达标 |
| 滴滴涕 | 0.0019ND | 0.0019ND | 0.0019ND | 0.05 | 达标 |
| 全氮 | 490 | 1580 | 846 | / | 达标 |
| 总磷 | 297 | 613 | 629 | / | 达标 |

由监测结果可知，项目所在地的土壤环境质量符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级级标准，土壤环境质量现状较好。

### 底泥环境质量现状

（1）监测布点

本项目主要从土门河及黄狗峪河引水，分别在土门河及黄狗峪河引水河段采样，每段引水河段设2个采样点位。

（2）监测因子

监测因子选取pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍pH。

（3）监测结果统计

土壤监测统计结果见表5.4-12。

表5.4-12   土壤环境质量现状监测统计结果（mg/kg）

| 监测项目 | 土门河 | 黄狗峪 | 标准值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.95 | 8.17 | / | 达标 |
| 镉 | 0.10 | 0.21 | 0.6 | 达标 |
| 总汞 | 0.027 | 0.025 | 1.0 | 达标 |
| 总砷 | 11.0 | 10.9 | 25 | 达标 |
| 铜 | 31 | 18 | 100 | 达标 |
| 铅 | 18.3 | 25.9 | 350 | 达标 |
| 总铬 | 23 | 21 | 250 | 达标 |
| 锌 | 82.9 | 98.8 | 300 | 达标 |
| 镍 | 40 | 25 | 60 | 达标 |

由监测结果可知，底泥中各污染物的质量均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级级标准，底泥环境质量现状较好。

# 环境影响预测与评价

## 施工环境影响评价

### 施工期地表水环境影响分析

施工期对地表水环境的影响主要来自施工生产废水和生活污水。

（1）生产废水

包括混凝土养护废水、机械车辆含油冲洗废水以及可能产生基坑废水。

混凝土养护废水包括预制场渠道混凝土衬砌板及混凝土构件的养护废水及现浇混凝土的养护废水，主要分布在引水河道，出水河道，节制闸，进水闸，主库区等主体工程施工场地，本工程混凝土总用量1.5万m3。按养护1m3混凝土约产生废水0.35m3计算，本工程施工期混凝土养护废水量为0.525万m3，养护废水具有pH值高，SS高、水量较小和间歇集中排放等特点。

机械修配原则上在附近机械修配厂进行，仅车辆冲洗产生废水，其成分以泥沙为主，兼有少量废弃润滑油和机油等。施工期间动用各类施工机械100台，每台机械设备冲洗废水产生量0.6m3。平均每天按5台计算，产生含油废水约3m3/d，污染因子主要为SS、石油类，SS浓度一般为400mg/L，石油类浓度一般为40mg/L。

基坑废水主要由地下水渗水、雨水和混凝土养护废水汇集而成，其特点是废水量少、悬浮物含量高，处理也较简单。

根据上述分析可见，生产主要污染物为悬浮物以及少量的石油类等，废水如果直接排入工程区段的河道或者随意地表径流排放，将对河中悬浮物浓度影响较大或者污染周边土壤，使水体感官、土壤环境质量变差，对河道水生生物、周边植被产生不利影响。因此环评建议对生产废水进行收集，设置临时沉淀池沉淀后回用。

（2）生活污水

生活污水来源于施工期施工人员集中生活、洗浴等生活排污和粪便的排放。本项目施工营地应优先考虑布设在主体工程区内，或利用附近的荒地搭设临时工棚。根据施工组织设计，施工高峰期每天产生生活污水量为8m3。废水主要污染物为COD、SS 等，根据同类已建工程施工区生活污水监测资料，COD一般浓度为400mg/L，SS 浓度为300mg/L。直接排放会对周围水环境有一定影响。施工期生活污水排放量较小，本环评建议在施工营地设环保移动厕所，防治生活污水乱排，以减轻对周边水环境的影响。

（3）小结

工程施工期对水环境的影响主要包括生产废水和生活污水两大部分，根据同类工程实践结果分析，本项目施工期废水总体排放量较小，但污染物浓度较高，生产废水中大于1.0mm的粗颗粒物质由于比例大，沉降快，可在水体中影响25m的距离，小于1.0mm而大于0.5mm的颗粒将影响100m，而小于0.1mm的颗粒漂移距离长达2500m，成为悬移质，不易沉降，虽然SS对水体功能的影响并不严重，但对水体的感官效果影响明显。

本工程具有区域覆盖的特点，生产、生活污水产生较分散，因此，工程施工期产生的生产废水必须经过沉淀处理后回用，生活污水经环保移动厕所收集防治生活污水乱排，经过以上措施施工期的生产生活废水对周边水环境的影响较小。本项目施工期对地下水的污染在地基开挖的建设过程中，生活垃圾及建筑垃圾易随雨水冲刷进入地下水，施工废水及生活污水会渗漏进入地下水对地下水的污染。

项目施工过程中生活垃圾及建筑垃圾、施工废水、生活污水等处理不当，会对地下水造成污染。

建议施工期废水做好以下防治措施：

① 施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规

定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体；

② 施工生产废水经临时沉砂池沉淀后回用；

③ 对施工时产生的泥浆水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用；

④ 施工场地设置环保厕所，旱厕池体要进行防渗，地面要进行硬化，防止生活污水对地下水造成污染。

### 施工期地下水环境影响分析

1、基础开挖对地下水的影响

项目施工期引水工程、管线工程等主体工程建设过程，土石方开挖时可能对地下水产生扰动。

基坑开挖过程中穿透部分地下水含水层，少量涌水对地下水资源产生一定影响。施工过程中产生的少量生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

开挖基坑应注意排水，开挖时预留排水边沟，沿边坡纵设置集水坑，集中收集排水沟所排积水并抽出基坑区域，保证施工顺畅。围堰内基坑排水主要采用水泵定时抽排。经采取以上措施后，施工期基本不对地下水产生影响。

2、生活垃圾及建筑垃圾对地下水影响

项目施工期对地下水的污染在地基开挖的建设过程中，生活垃圾及建筑垃圾易随雨水冲刷进入地下水，施工废水及生活污水会渗漏进入地下水对地下水的污染。

项目施工过程中生活垃圾及建筑垃圾、施工废水、生活污水等处理不当，会对地下水造成污染。因此环评要求建筑垃圾及时清运，生活垃圾要有收集设施，收集设施堆放场地须进行硬化，做到日产日清。施工生产废水经设有防渗层的临时沉砂池沉淀后回用，生活污水设置临时化粪池，定期清掏用作农肥。经以上措施，可将项目对地下水的影响降至最低。

由于施工区域较大且为室外施工，首先动土施工期间尽量避开雨水季节施工，如果遇到雨期，施工必须采用有组织排水，集中设置多个浅水池收集，并作为防尘降尘施工用水。

综上所述，工程施工对地下水水质影响不大。

### 施工期大气影响分析

施工期大气污染物主要是粉尘、扬尘以及燃油机械排放的 CO、SO 2、氮氧化物和碳氢化合物等，其对周围环境的影响与气象条件、施工强度、工区地形等因素有关。

- 粉尘、扬尘

粉尘主要来自开挖、粉碎、筛分、转运及拌和等施工过程，属间歇性、暂时性的无组织非点源排放，根据类比分析，粉尘粒径大部分大于 10μm，属自然降尘，在重力作用下，短时间内可沉降到地面，影响范围有限，一般污染范围为半径50～100m以内，对下风向影响距离稍远一些。粉尘造成大气中 TSP 浓度超标，危害对象主要是直接接触粉尘的施工人员，因此，仅对长期处于施工场区内的作业人员身体健康有影响，对施工区周围的大气环境质量影响不大。

施工机械燃油尾气也会产生一定污染，排放的废气中有害物质为 SO2、CO、NOx、CH等，根据类似工程类比，由于本工程燃油施工机械车辆分布分散，流动性大，因此，施工机械废气排放总量较少，大气污染源强小，只要做到施工机械尾气排放达标，不足以对周围大气环境造成影响。

施工期汽车运输产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据类比分析得知：TSP浓度随着车流的增加而增大，路面平坦且无积尘的公路扬尘浓度为0.45～0.61mg/m3。经收集类比公路两侧不同距离处扬尘浓度的实验监测资料表6.1-1，可以看出，一般扬尘颗粒大，TSP 浓度随距离增加而衰减，主要影响范围基本在道路两侧 50m 内，对下风向影响距离稍远一些。

表6.1-1    公路扬尘随距离衰减结果表

| 时段 | 距公路一边不同距离的扬尘浓度值 |  |  |  | 车流量（辆/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 50m | 100m | 250m |  |
| 08 | 0.45 | 0.13 | 0.02 | 0.008 | 58 |
| 14 | 0.71 | 0.34 | 0.11 | 0.07 | 82 |
| 18 | 0.36 | 0.12 | 0.06 | 0.003 | 48 |

综上所述，本工程施工期产生有害气体数量不大，且多属间歇性排放，影响范围仅限施工场界内，影响半径小于 80m，公路两侧小于 50m。废气污染物会对施工现场作业人员以及临近施工区域居民身体健康有一定影响，对周围大气环境质量不会产生较大不利影响。

施工单位在施工期应严格按照《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》中的相关要求以及《陕西省建筑施工扬尘治理措施 16 条》的要求施工扬尘污染的防治。

施工扬尘的主要防治措施及要求包括：

（1）对施工区域实行封闭，设置有 1.8m 以上的硬质围档。施工工地达到施工现场100%围挡、工地渣土 100%覆盖（简易绿化或喷洒扬尘抑制剂）、工地内施工道路和出入口 100%硬化并保持整洁、驶出工地车辆 100%冲洗干净后方可上路。

（2）施工场地的主要道路应铺设厚度不小于 20 厘米的混凝土路面，场地内其它地面应进行硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化。并辅以洒水等降尘措施。

（3）施工工地应用洗轮机、吸扫车、防尘墩和抑尘剂等技术，推行工地边界无尘责任区。施工单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应全部采用密闭运输车辆，并按指定路线行驶。

（4）沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放；建筑垃圾在 48 小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防尘措施；各类施工工地内堆放的易产生扬尘污染物料，应当密闭存放或及时进行覆盖；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。

（5）建筑施工场地出口处设置冲洗平台，并配备专门的清洗设备和人员，规范施工车辆出场前的冲洗作业，防止带泥出场。遇到可造成扬尘污染的四级以上风力的，

禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水 1～2 次，扬尘排放量可减少 50～70%。

（6）施工工地全部使用预拌混凝土和预拌砂浆，杜绝现场搅拌混凝土和砂浆。禁止使用散装白灰。

（7）建筑施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料，渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撤。

（8）施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘染污现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。

（9）项目竣工后 30 日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。

（10）项目开工前，建设（施工）单位应该向环保部门提交扬尘防治方案。并安装视频监控设施，实现施工工地重点部位和环节的精细化管理。

（11）项目建设周期较长、占地面积较大，前期施工、清运土方的扬尘污染问题需特别重视。因此，建设单位应加强扬尘控制措施，进行场地硬化、注意运输道路的清扫，洗车要规范，洒水要到位，并建立健全的施工扬尘管理制度。

2、施工燃油机械废气

工程废气主要来源于施工机械运行、交通运输等。工程施工车辆主要消耗柴油，工程用车约100 辆，柴油消耗量约为 0.03t/辆·天，施工期需用油料3t/d。油在燃烧过程中将产生 CO、NO2、SO2、CmHn等污染物质。根据有关资料并计算，施工期机械燃油和施工开挖产生的有害气体指标和排放量见表6.1-2和6.1-3。

表6.1-2    单位油料燃烧产生的有害气体指标表

| 有害物质 | CO | NO2 | CmHn |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧1t柴油排放量（kg） | 29.349 | 48.263 | 4.826 |

表6.1-3    施工期燃油产生的有害气体总量表    单位：kg/d

| 有害物质 | CO | NO2 | CmHn |
| --- | --- | --- | --- |
| 油 | 88.047 | 144.789 | 14.478 |
| 合计 | 88.047 | 144.789 | 14.478 |

### 施工期声环境影响分析

#### 施工区噪声影响

1、评价标准

施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），声环境影响预测评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

2、预测模式

项目噪声采用声点源衰减模式进行预测，计算公式为：

（1）点源衰减预测公式：

L2=L1−20lg(r2r1)

（2）多源叠加公式：

L总=10log10（∑100.1L1+100.1L2+…）

式中：

r1，r2——距声源的距离（m）；

Li——某一个声压级值dB(A)；

L总——预测点总等效声级dB(A)。

2、预测结果

噪声源在不同距离处的噪声贡献值预测结果见表6.1-4。

表6.1-4    噪声源在不同距离处的噪声贡献值

| 预测值 噪声源 |  | X(m)处声压级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 15 | 25 | 40 | 70 | 125 | 150 | 200 | 400 | 500 |
| 80 |  | 60 | 56.5 | 52 | 48 | 43.1 | 38.1 | 36.5 | 34 | 28 | 26 |
| 85 |  | 65 | 61.5 | 57 | 53 | 48.1 | 43.1 | 41.5 | 39 | 33 | 31 |
| 90 |  | 70 | 66.5 | 62 | 58 | 53.1 | 48.1 | 46.5 | 44 | 38 | 36 |
| 95 |  | 75 | 71.5 | 67 | 63 | 58.1 | 53.1 | 51.5 | 49 | 43 | 41 |
| 100 |  | 80 | 76.5 | 72 | 68 | 63.1 | 58.1 | 56.5 | 54 | 48 | 46 |
| 105 |  | 85 | 81.5 | 77 | 73 | 68.1 | 63.1 | 61.5 | 59 | 53 | 51 |
| 噪声 限值 | 昼间 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜间 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、噪声环境影响分析

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，按照该工程施工特点，主要在噪声源分析的基础上，确定昼间的噪声限值为70dB（A），夜间限值为55 dB（A）。从表5-17可以看出，噪声源声级在80dB（A）以下时，昼间在10m以外即可达标，夜间需要在25m以外才能达标；噪声源声级在90dB（A）时，昼间在10m以外即可达标，夜间需要在70m以外才能达标；噪声源声级在100 dB（A）时，昼间在25m以外即可达标，夜间需要在150m以外才能达标；根据主要施工机械噪声强度分析可知，白天施工人员在施工点10m之内将受到明显影响，夜间施工区150m范围内也会受到影响，建议合理安排施工时间，施工机械采用低噪声设备，夜间禁止施工。

工程库区敏感点及沿线敏感点较多，白天噪声源声级90 dB（A）以下机械运行对周围敏感点影响较小，声环境能够满足2类标准，仅噪声源声级在100dB（A）以上的机械作业时才会对周围敏感点产生一定影响，考虑到高噪声设备较少，作业时间有限，因此，合理安排作业时间，高噪声机械取必要的降噪措施后，对周围敏感点影响较小，主要对施工人员产生影响，建议加强施工人员自身防护，减免对施工人员的噪声影响。

#### 车辆运输噪声影响

类比同类工程，施工期运输道路沿线噪声一般将达到70～90dB（A），根据噪声衰减规律，距离施工车辆15m以外区域能够达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），声环境能够满足2类标准，交通运输车辆噪声对声环境敏感点影响较小。建议施工运输车辆经过敏感点及施工生活区附近道路时，禁止鸣喇叭，减速慢行，尽量减少车辆运输噪声对居民的影响。评价认为，在采取相应的噪声减免措施后，车辆运输噪音不会对道路周围敏感点及施工生活营地产生大的影响。

综上所述，工程施工噪声主要对现场施工人员影响较大，对周围敏感点产生一定影响。考虑工程施工时间短，施工工区分散，因此，工程施工不会对区域声环境产生大的影响。噪声主要对施工现场施工人员影响较大，建议采用符合归家有关规定标准的施工机械和运输车辆，注意加强施工机械和运输车辆的维护和保养，降低运行噪音；同时控制车流量和行车速度，施工车辆经过敏感点及施工生活区附近道路时，止鸣喇叭，减速慢行，尽量减少车辆运输噪声对声环境的影响。综上考虑，评价认为施工噪声对周围声环境不会产生明显影响。

### 施工期振动环境影响分析

本工程基础施工主要采用明挖法，其振动影响主要发生在路面破碎开挖和池体防渗夯实施工阶段，各高频振动机械对周围的建筑产生影响，其影响半径约 50m。项目周边施工期距离 50m 内敏感目标较多，其他敏感点不在施工振动影响范围之内，为了减缓项目施工期振动对场地内敏感目标的影响，本环评要求建设单位对使用的机械设备进行选择，禁止使用高频振动设备，尽量选择低频振动设备，临近敏感点地带在施工中不使用大型机械，尽量使用人工方法完成工作，将项目施工振动对敏感点的影响降至最低。

### 施工期固体废物环境影响评价

工程产生的固体废弃物包括施工生产弃土弃渣和生活垃圾。根据施工特性，弃土方主要为规划池体内较高基面清理的砂土、砾石，不含有毒物质，属一般工业固体废物，在按照水土保持方案要求，合理堆放并采取防护措施后，不会产生流失，也不会对周围环境产生影响。

施工人员生活垃圾按每人每天产生0.5kg估算，高峰期施工人数为100人，施工高峰期日最大生活垃圾产生量为0.05t。生活垃圾主要是日常生活废弃品、果皮、剩饭菜叶等，如不妥善处理，将会腐烂，污染水土资源，并会产生白色污染，影响工区所在的景观。在采取集中收集，定期清运至垃圾场填埋等措施后，对周围环境影响是较小的。

### 临时表土堆土场位置、弃土去向及恢复措施

本项目表土剥离主要在引水管道工程和供水管道工程占地范围内，剥离的表土主要用于管道顶部的覆土，有利于工程管道占地范围内后期的植被恢复。

考虑到主体工程将对岸线边坡、堤顶道路两侧绿化带、岸线外防护林带、坝外的管理区等区域布设生态绿化措施，首先将这几部分的占地表土剥离，该区域占地类型为其他土地、林地和园地，地表土利用价值高。充分利用表土进行后期绿化，剥离厚度控制在0.5m。剥离的表土分别临时堆放于各区域一侧的空地上，堆放高度按2.5m控制，土方边坡1:1.5，施工结束后，回覆表土，有利于植被恢复。

所有地埋式管线临时占地的管理范围再开挖前实施表土剥离措施，剥离厚度控制在 50cm，剥离的表土临时堆放在管沟的一侧，堆放高度按2.5m控制，土方边坡 1:1.5，表土与深层土分开堆放，施工结束后将表土回覆在管线管沟上，回填时先期回填深层土再将表层土覆于其上，以利植被恢复。

（2）弃土去向及恢复措施

项目弃土进行调配使用后，总弃土量8.4万m3，弃土场与施工区距离较近，运输条件便利。为防止弃土场对周围环境产生影响，严格落实各项水保方案，确保对周围环境影响降到最低。工程弃土场随着周边地区的建设逐步平整进行消化、利用，因此，弃土场设置基本合理。

工程弃土场的选址合理，但占地面积较大，对土地资源不利，将弃土与蓄水池四周和规划的城区建设用土相结合，做到尽量利用开挖料，减少弃土量。弃土场的规划合理。

为减小弃土场对周围环境的影响，评价建议对弃土场，按照永久堆场的相关要求规范建设，并严格落实水保方案中关于防护、绿化等措施。

在土方周转过程中，倒土、运土等活动不断，弃土场使用过程中无法进行植被恢复，其产生的扬尘可能对周边环境空气产生一定影响，遇强降雨天气有发生水土流失的风险，应采取适当防护措施。在采取适当防护措施的同时，还应加快土方转运，避免弃土场堆土过高。总之，在严格落实弃土场水保方案的前提下，弃土场环境影响较小，工程竣工后，进行复垦和绿化，表层应覆天然土壤，以利植物生长，其厚度视栽种植物种类而定。

## 运营期环境影响评价

### 地表水环境影响分析评价

#### 坝区水质影响分析

（1）水质现状

根据现状监测结果，土门河断面指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，黄狗峪河断面指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类标准限值。

（2）河流水质

本项目在土门河及黄狗峪河设置2个重力取水坝，不形成固定库区，不进行蓄水，河流持续处于稳定流动状态，因此对河流水质无显著影响。

（3）预防水体富营养化的措施

为减少坝区富营养化可能，应采取以下措施：

①在坝区周围挖排水沟，禁止水库四周遇水进入坝区。

②严格控制未经处理的生活污水进入坝区，加强渠道截污管理。

③禁止各种污水及废弃物入坝区。

④对坝区进行水质监控，一旦发现TP浓度明显上升，立即采取措施预防水体富营养化发生。

⑤强化落实水土保持方案，在水库周边应采取绿化措施，坝区内设置水生植物保护区，形成对氮、磷的阻隔和吸滤带，减少向水库的汇入量。同时在水库内进行鱼类养殖，通过调整鱼群结构，控制藻类过量生长。

（4）水环境保护措施建议

为确保水坝区水质达标，建议采取以下措施：

①强降雨初期关闭水坝引水闸门，待引水线路水质达到要求后，在恢复引水。

②加强水坝区管理，禁止在坝区设置各类排污口，严格按照规划选择对水质保护有利的鱼类，禁止在水库进行水产养殖，保护坝区水质安全。

③制定坝区污染防治管理办法，制定水库水质领导人负责制，由专任负责人对坝区水质进行管理和保护，制定坝区定期水质监测制度和不定期抽样监测制度，及时掌握坝区水质情况，开展水质保护工作。

④加强坝区周围地带管理，加强坝区周围地带水土保持工作，禁止破坏水土保持设施和绿地，防止水土流失。

#### 水温

（1）坝区水温

本项目只建设重力坝，进行引水工程，无蓄水功能，不会产生水温分层效应。

（2）下泄水对下游灌区的影响

下泄水温与表层水温温差很小，且经渠道输送进入灌区时，水温基本恢复，所以水库出水温度对农灌作物没有影响。

#### 坝区水质风险分析

水坝运行后，若水坝地区周边污水进入，将造成坝区内水质的恶化。

坝区评价建议，对工程周边进行雨水汇流河网建设，控制雨污不进入坝区，减少坝区的面源污染。禁止周边工业废水和生活污水进入。根据现场踏勘，土门河及黄狗峪河周边均无工业企业，基本不会产生工业污水进入的情况。

#### 管理人员生活污水环境影响预测

水厂运营期职工约45人，生活污水量为2.52m3/d，919.8m3/a。COD、BOD5、SS、氨氮浓度依次为350mg/L、280mg/L、300mg/L、25mg/L。设置化粪池，定期清掏用作农肥。康坡提水泵站管理人员生活污水，污水量0.112m3/d（40.88m3/a）。南杨村加压站、湾渠村及屯张村恒压供水站，污水量0.224m3/d（81.76m3/a）。康坡提水泵站及南杨村加压站均设置旱厕，拟每3个月利用农村常用抽粪车进行抽粪，粪便用作周围农田施肥，项目区周边主要为农田，因此项目所产生的粪便可完全被用于当地农田施肥。

### 取水影响分析

根据《渭南市河库连通西塬灌溉供水工程水资源论证报告》，对项目取水影响进行分析。

#### 对区域水资源的影响

（1）取水对区域水资源可利用量及配置方案的影响

1）取水位置

本项目是利用沋河流域黄狗峪与零河流域土门河作为供水的水源，通过零河上游支流土门河及沋河上游支流黄狗峪修建低坝取水，经输水管道连通西塬地区宁家沟、牛家、北杨、西王、三张五座水库及渭南主城区南湖，实现西塬地区“两河五库一湖”的连通，使项目区现有水资源得到优化配置联网调配利用。

2）对区域水资源可利用量及其配置方案的影响

黄狗峪为沋河上游支流，在黄狗峪上建坝取水会影响沈河水库的来水量，引水坝流域面积仅占沋河流域面积的10.4%，黄狗峪设计年引水量306.5万m3（P=50%），占沋河水库坝址年均来水量3095万m3的9.9%；特枯年（P=90%）黄狗峪年引水量224.2万m3，占沋河水库坝址设计年来水量1291万m3的17.4%，黄狗峪引水低坝的建设会使沋河水库坝址年径流量减小9.9%~17.4%，对沋河水库的蓄水运行影响较小。

土门河引水坝流域面积仅占流域面积的14.5%，土门河设计年引水量210.2万m3(P=50%)，占零河流域年均来水量1800万m3的11.7%；特枯年（P=90%）土门河年引水量142.4万m3，占零河流域设计来水量760万m3的18.7%，土门河引水低坝的建设会使零河流域下游年径流量减小11.7%~18.7%，对下游零河干流零河水库的蓄水运行影响亦较小。

本工程是新建取水工程，利用沋河流域黄狗峪与零河流域土门河作为供水水源，满足西塬7.7万人及2.1万亩农田的灌溉用水，符合渭南市水资的配置方向，本工程的建成可实现西塬地区“两河五库一湖”的连通，使项目现有水资源得到优化配置及统一联网调配利用。

（2）对水生态的影响

根据设计，一般来水（P=50%，P=75%）情况下，黄狗峪和土门河均预留20.9~58.79%的下游河道生态需水量，因此项目对下游河道的生态影响较小。并且在河流的枯水期间，水库可以通过连通管道向河道补水，满足河道的生态需水量，减少项目对下游河道的生态影响。

（3）对水功能区纳污能力的影响

木建设项目退水为居民生活退水，农田灌溉无退水。居民生活污水的退水，估算年退水总量为124.8万m3，日均3419m3/日，由于受水区居民居住分教，难于集中收集与处理，不会形成集中排放，退水方式为分散退水，退水点不一，零散排放，排入该区域雨水管道系统，对本区域水功能纳污能力影响不大。

#### 对其它用户影响

（1）对其他用户取水条件的影响

黄狗峪和土门河上无其他水利工程，无其他用水户，不会对其他用水户的取水造成影响。

（2）对其他用户权益的影响

黄狗峪和土门河上无其他用水户，不会对供水对象的权益造成影响。

（3）结论

通过以上分析论证，本项目的建设使得下游河道的水量减小不超过20%，对沋河水库及零河水库蓄水运行影响较小；引水过程已考虑了下游河道的生态用水，对两流域水生态影响甚微：项目建设符合当地区域水资源配置方向；项目区生活污水分散退水，退水点不一，零散排放，不会对水功能纳污能力造成影响，工程的建成不影响其他用水户取水，也不影响供水对象的权益。

### 退水影响分析

根据《渭南市河库连通西塬灌溉供水工程水资源论证报告》，对项目退水影响进行分析。

#### 退水方案

渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程的地表水退水包括施工期退水和运行期退水，退水影响分析范围为受水区供水工程的施工区域和运行期水排入的河口上下游河段。

（1）施工期退水系统

渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程施工期退水包括施工生产废污水和施工人员的生活污水。

施工生产废污水主要来源于混凝土拌合及养护工程等，主要含悬浮物，pH值在9~12之间，类比分析，废水悬浮物浓度在3000~7000mg/L。虽然施工废水不含有毒理学指标，但含有较多的泥沙和悬浮物，直接排入河道会引起水体浑浊，受纳河水悬浮物剧增，造成短期污染，项目施工期废水均经沉淀池沉淀后回用，不外排，因此而施工期废水形成的退水无显著影响。

施工人员生活污水主要来源于生活洗涤、清洁卫生过程中排放，主要污染物为COD、氨氮和BOD5等，由于降雨而产生的淋滤可能会进入地下水体或排入河道，对地下水质造成一定程度的破坏，但由于工程较小，形成的污水量很少，施工生活污水均由简易化粪池处理后农田施肥，不外排，不会对河道和地下水产生污染。

（2）运行期退水系统

受水区供水工程运行期退水主要为居民生活污水的排放，农田灌溉无退水。由于受水区居民居住分散，难于集中收集处理，不会形成集中排放，退水方式为分散退水，退水点不一，零散排放，不会对排入河道和地下水产生污染。

#### 退水影响

（1）退水对水功能区的影响

工程建设期间，施工废水和生活污水若处置不当，会污染周围的陆域和水域环境，本工程施工期间的废水均不外排，不会对下游河道水功能区产生影响。

工程运行期居民生活退水过程由于受水区居民居住分散，难于集中收集与处理，把不会形成集中排放，退水方式为分散退水，退水点不一，零散排放，不影响下游河道水质，因此运行期退水不会对水功能区的使用功能、纳污功能和水生态产生影响。

综上所述，施工期和运行期的退水不会影响接纳河道的使用功能、纳污功能和水生态，退水基本不会对周围水功能区产生不利影响。

（2）退水对第三者的影响

目前黄狗峪引水低坝下游32km有沋河水库，黄狗峪引水低坝和沋河水库距离较远，而且生活用水退水量很小，较建黄狗峪引水低坝前相比退水不会引起下游河段两岸淹没、地下水位上升和土壤盐渍化问题，因此，退水不会对第三者产生影响。

（3）入河排污口（退水口）设置论证方案

施工期间项目建设单位每天对下游河道水质进行监测，如发现超标立即查找原因，确保污水达标排放，保证退水区下游河水水质不产生污染。

运行期间，项目用水过程和退水过程不会对河道水质产生影响，因此不设如何排污口。

### 水文泥沙影响分析

#### 水文情势

根据可研设计流域径流量确定，黄狗峪河和土门河引水坝设计年径流量见下表6.2-1。

表6.2-1   黄狗峪河引水坝设计年径流量

| 引水坝址 | 统计参数 |  |  | 设计年径流成果P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均值 | Cv | Cs/Cv | 50 | 75 | 85 | 90 |
| 黄狗峪 | 647 | 0.48 | 2 | 598 | 420 | 338.4 | 294.4 |
| 土门 | 618 | 0.48 | 2 | 571 | 401 | 323 | 281 |

黄狗峪河和土门河年均径流量分别为647万m3、618万m3，其年引水量分别为312.7万m3（0.45m3/s）、225.8万m3（0.2m3/s）。总体来看，由于工程引水，坝体河流断面流量减少比例在可控制范围内，工程引水对黄狗峪和土门河河流下游水文情势影响很小。

#### 泥沙的环境影响

（1）黄狗峪河泥沙冲淤影响分析

根据项目可研中泥沙量计算，黄狗峪工程区多年平均输沙量为296万t，输沙量年内分配不均匀，主要集中在汛期7~9月平均输沙量244.2万t。

虽然河道非汛期含沙量较小，但工程长期运行后也存在淤积，本次工程修建后，将增加该河道淤积程度。为了减少淤积，需要对坝区进行必要的人工清淤，保证河道行洪安全。

（2）土门河泥沙冲淤影响分析

根据项目可研中泥沙量计算，土门河工程区多年平均输沙量23.21万t，输沙量年内分配不均匀，主要集中在汛期7~9月平均输沙量19.14万t。

本次工程经长期运行将在坝区产生淤积。为减少蓄水区淤积，必要时需对蓄水区进行人工清淤，以保障河道行洪安全。

### 地下水环境影响预测

（1）项目区水文地质条件分析

区域出露地层主要有古近系、新近系、第四系等地层，其中第四系分布最为广泛。

1）古近系(E)

主要分布在南部的黄土丘陵区，在零河、沋河上游河谷及较大支沟中出露，产状1700～1900么~00---200。

①始新统(E2)：主要为始新统红河组(E2h)，岩性为泥岩、夹砂岩，底部育砾岩，顶部砂岩含量增多。泥岩为紫红色；砂岩为灰黄色、灰绿色；砾岩为暗红色、灰褐色，砾石颗粒成份为石英岩、花岗岩、片麻岩等，砾石颗粒直径0-20cm，泥钙质胶结，分选性、磨圆度均较差。红河组(E2h)不整合于太华群之上，其厚度约为160左右。

②渐新统(E3):主要为渐新统白鹿塬组(E3b)，上部：岩性为砂岩夹泥岩、砾岩透镜体；砂岩为灰白色，含砾，发育有交错层理；泥岩、砾岩为紫红色、褐色。中部：岩性为砂岩与泥岩互层。砂岩为灰白色，有中粗砂岩、粉细砂岩；泥岩为紫红色。下部：岩性为砂岩夹泥岩；砂岩为灰白色，厚层状，单层厚度7-8m，有中粗砂岩、粉细砂岩；泥岩为紫红色，单层厚度20-30cm。白鹿塬组平行不整合于红河组之上，其厚度约为450m左右。

2）新近系(N)

主要分布在黄土丘陵沟底一带，产状近于水平。

①灞河组(N2b)：灞河组岩性为粘土岩与砾岩、砂岩互层。粘土岩为棕黄色、棕红色；砾岩、砂岩为桔黄色、灰绿色，砾石颗粒成份以在英岩为主。灞河组不整合于古近系之上，其厚度约为40～300m。

②蓝田组(N2L)：蓝田组上部：岩性为粘土岩，为棕红色、海绵状，含丰富的钙质结核及铁锰质结核。下部：岩性为砾岩，为褐灰色、泥钙质胶结，砾石颗粒成份以石英岩、花岗岩为主，砾石颗粒直径5-lOcm。磨圆度良好。蓝田组不整合于灞河组之上，其厚度约为10～60m。

3）第四系(Q)

出露地层主要为上中更新统黄土和全新统黄土状土。

①中更新统风积黄土(Qp2eol)：主要分布于渭河三级阶地区、黄土台塬区、黄土丘陵区。在黄土台塬区、主要是出露在河谷两侧斜坡。在黄土丘陵区、主要是片状出露在平缓的丘陵顶部。岩性为黄土，浅黄色～棕黄色，坚硬，夹7层红棕色古土壤，其厚度约为20～1 16m。

②上更新统风积黄土(Qp3eo~)：主要分布于渭河三级阶地及黄土台塬上部，岩性为黄土，浅灰黄色，疏松，多大孔隙及虫孔，垂直节理发育。该层底部夹一层古土壤，红棕色，中上部常见一层褐棕色古土壤，顶部夹一层黑垆土层，其厚度约为20～35m。

③冲洪积层（Qh 2al+'pl）：主要分布在零河、沋河等的河床、一级阶地等地表。岩性以卵石、漂砾夹砂为主，夹粉砂、粘性土团块、粉细砂与砾卵石透镜体，其厚度约为5～l0m。

坝区地下水总体流向自西南向东北，局部受人工开采地下水的影响，形成局部地下漏斗。场区地下水主要接受大气降水、侧向径流及灌溉入渗补给，消耗于地下水侧向径流和人工开采。

水质分析结果表明：场区地下水化学类型为HCO3-Cl-(K+Na)•Ca 型，地下水对混凝土无腐蚀，对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

（2）地下水环境影响分析

① 蓄水区域地层渗透性及堤基渗漏量

根据《堤防工程地质勘察规程》渗透破坏类型按不均匀系数Cu判别，Cu≤5时为流土，Cu＞5时为过渡及管涌型。根据《土工试验成果报告》，砂砾卵石②层不均匀系数Cu=13.1～64.0，砂卵砾石③层不均匀系数Cu=14.66～53.39。坝基砂砾卵石②层和砂卵砾石③层属级配不良的砾，渗透破坏类型为管涌。因坝基砾（卵）石层厚较大，强透水。河道行洪过程坝内外水位升降基本同步，差值不会大于2.0m，因此坝基渗透破坏的可能性较小。

②排水防渗措施

根据项目可研：在不设防渗情况下，蓄水后地下水位上升的主要区域为左岸近岸段200~300m范围，由于含水层属强透水性，且左岸地下水位略低于河水位，远离岸边段的地下水位将受坝区水位影响较小。天然状态下土门河及黄狗峪河左岸地下水水位埋深一般在3.5~5.0m，潜水位高程714.0m左右，周边基本无建筑物。若考虑安全超高值时，基础埋置深度即临界地下水位埋深应大于4.0m，故左岸近岸段建筑物基础将会受到地下水位上升的影响，存在浸没危害问题。但考虑到该部位建筑物基础多位于下部卵石层内，强度较高，受水位上升影响的变形量小，基本不会对建筑物的正常运行造成较大影响。

③对地下水流场的影响

在天然河道形成坝区后，在一定程度上改变了原有的地形地貌，地表径流，而且由于坝区的开挖和蓄水，使得这一地区的地下水补给来源发生了变化，在河道蓄水后，由于河底包气带存在一定的透水性，如果河底不做防渗处理，河水将会极大地补充给地下水，这将会对地下水位起到地抬升作用，对周围的地区造成一定的影响。如果河底不做防渗处理，会使得周围地下水位上涨，从而引起周围地区一系列的地质环境危害。因此，必须对河底进行防渗处理，这对保持周围地下水流场的稳定是非常重要的。

根据本工程初可研，本项目拟采取的防渗措施如下：

土门河及黄狗峪河防渗处理：根据调查和现有地质资料，由于河槽较深，两岸地势较高，现状河道水位与两岸地下水关系为地下水位补给河水。蓄水后，水位基本与现状河道水位齐平，低于两岸的地下水，对两岸建筑物基础不会产生侵没影响，且无大水面蓄水需求，故本次对其上游蓄水区不做防渗处理。

④对地下水水质影响

工程运行期不产生污水，因此不会对区域地下水水质产生影响。

### 环境空气影响预测评价分析

本项目运营期大气污染物主要为安岭水厂产生的食堂油烟二氧化氯发生器故障时产生的二氧化氯及氯气，其余工程不产生大气污染物。

（1）食堂油烟废气

根据工程分析，项目项目油烟产生浓度为3.82mg/m3。项目油烟废气经油烟净化器处理，处理后废气经屋顶排放，项目油烟净化器处理效率为60%，则项目油烟排放量为5.578kg/a，排放浓度为1.58mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模2.0mg/m3的浓度要求。

（2）二氧化氯发生器故障时产生的二氧化氯及氯气

净水厂运营过程中二氧化氯发生器故障时产生的二氧化氯及氯气可能发生事故性排放。

建设单位在运营过程中会定期维护二氧化氯发生器，发生器发生故障的概率很小，且一旦发生器故障即停止投料，事故性废气的排放量很小，项目拟建地地形空旷，利于氯气的稀释扩散。项目氯气发生事故性排放对周围环境影响较小。项目净水厂周边无居民等敏感点，项目发生事故性排放时主要影响对象为厂内职工。在采取为职工配备自吸式防毒面具等劳动防护用品后，事故性废气的排放对厂内职工的影响较小。

综上，水厂产生的废气对周围无显著影响。

### 声环境影响预测

运行期工程的声环境影响水厂、提水泵站和加压泵站内设备噪声对环境的影响。

#### 噪声预测方法

根据《环境影响技术评价道则 声环境》（HJ2.4-2009），本次声环境影响评价选用如下预测模式：

①高噪声源衰减分析方法

设备声源传播到受声点的距离为，厂房高度为，厂房的长度为，对于靠近墙面中心为距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：

当≤，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；

当≤≤时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为：

Lr=L0−10lg(rr0)

当r＞bπ时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

L2=L1−20lg(r2r1)

式中：

Lr—距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]；

L0—距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]；

r—关心点距噪声源距离，m；

r0—距噪声源距离，r0取1m。

预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。

②噪声源叠加影响分析方法

L=10lgi=1n100.1Li

式中：L—总声压级，[dB(A)]；

Li—第i个声源的声压级，[dB(A)]；

n—声源数量。

#### 噪声影响分析

（1）水厂声环境环境影响分析

表6.2-2   水厂厂界噪声影响评价结果一览表    单位：dB（A）

| 预测点名称 | 贡献值 |  | 背景值 |  | 预测值 |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 45.2 | 40.2 | / | / | / | / | 60 | 50 |
| 南厂界 | 44.2 | 39.2 | / | / | / | / |  |  |
| 北厂界 | 38.6 | 29.6 | / | / | / | / |  |  |
| 西厂界 | 38.3 | 30.2 | / | / | / | / |  |  |
| 安岭村 | 32.6 | 29.4 | 45.4 | 40.4 | 45.6 | 40.7 |  |  |

从表6.2-2可以看出，通过源头减噪、厂房隔音、修建围墙、绿化等措施可大大降低厂界噪声值，昼间厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值（昼间≤60，夜间≤50dB(A)）。距本项目最近的声环境保护目标为南厂界70米处的安岭村，经预测其预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此项噪声经过以上隔声减震、距离衰减等措施后，对周围环境基本无显著影响。

（2）提水泵站声环境影响分析

表6.2-3   提水泵站厂界噪声影响评价结果一览表    单位：dB（A）

| 预测点名称 | 贡献值 |  | 背景值 |  | 预测值 |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 45.2 | 40.2 | / | / | / | / | 60 | 50 |
| 南厂界 | 44.2 | 39.2 | / | / | / | / |  |  |
| 北厂界 | 38.6 | 29.6 | / | / | / | / |  |  |
| 西厂界 | 38.3 | 30.2 | / | / | / | / |  |  |

从表6.2-3可以看出，通过源头减噪、厂房隔音、修建围墙、绿化等措施可大大降低厂界噪声值，昼间厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值（昼间≤60，夜间≤50dB(A)）。

（3）南杨加压泵站声环境影响分析

表6.2-4     加压泵站厂界噪声影响评价结果一览表    单位：dB（A）

| 预测点名称 | 贡献值 |  | 背景值 |  | 预测值 |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 45.2 | 40.2 | / | / | / | / | 60 | 50 |
| 南厂界 | 44.2 | 39.2 | / | / | / | / |  |  |
| 北厂界 | 38.6 | 29.6 | / | / | / | / |  |  |
| 西1厂界 | 38.3 | 30.2 | / | / | / | / |  |  |
| 西2厂界 | 39.5 | 32.6 | / | / | / | / |  |  |
| 南杨村 | 32.6 | 29.4 | 45.2 | 38.9 | 45.4 | 42.1 |  |  |

从表6.2-4可以看出，通过源头减噪、厂房隔音、修建围墙、绿化等措施可大大降低厂界噪声值，昼间厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值（昼间≤60，夜间≤50dB(A)）。

距本项目最近的声环境保护目的南杨村，经预测其预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此项噪声经过以上隔声减震、距离衰减等措施后，对周围环境基本无显著影响。

总之，项目运营期间项目水厂、提水泵站及加压站对附近敏感点声环境影响较小。

### 临时弃土场环境影响分析及风险预测

项目运行期间，工程本身不会对大气环境产生影响，但项目临时弃土场在土方周转过程中，倒土、运土等活动不断，临时弃土场使用过程中无法进行植被恢复，其扬尘可能对周边环境空气产生一定影响。

临渭区中纬度东亚季风区，冬季在蒙古高压的控制下，风向多偏北，春秋两季是冬夏季风的转换季节，风向多变，以偏北风居多。防护措施不当，则在大风扬尘天气，临时弃土场扬尘会对周边敏感区环境空气质量产生一定影响。因此在使用期间，对弃土进行定期洒水，大风杨沙天气增加洒水频率，以减小扬尘对环境空气质量的影响。

此外，工程弃土所处位置距坝区、引水河道等距离较近，若防护不当，遇强降雨天气，可能产生严重的水土流失，造成周边水体泥沙淤积的风险。因此，必须加强临时弃土场的防护，堆放过程中，将弃土压实，防护墙高度严格按照水土保持方案要求设置，减少临时弃土场的水土流失。

### 生态环境影响分析

#### 生态环境需水量计算及分析

河道内生态环境需水量属于消耗性用水，黄狗峪下游河道为石质河床，土门河下游河道为土质河床，无特殊要求生态环境需水。本次项目建设生态环境需水根据维持河床基本形态，防止河道断流，避免河流水生生物群落遭到无法恢复的破坏河道中所需的最小水量确定。

根据项目的水资源论证报告分析结果，黄狗峪及土门河年径流量分别为580.3万m3（P=50%）和509.7万m3（P=50%），设计引水流量为0.45m3/s和0.2m3/s，年可引水量为340.6万m3（P=50%）和233.6万m3（P=50%），扣除下游生态用水量后，引水量分别为306.5万m3（P=50%）和210.2万m3（P=50%），不同保证率年径流量、可引水量及引水量详见下表。

表6.2-5    黄狗峪与土门河来水量、引水量及可引水量

| 引水坝址 | 项目 | P=50% | P=75% | P=85% | P=90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄狗峪 | 年来水量（万m3） | 580.3 | 417.7 | 347.6 | 310.6 |
|  | 年可引水量（万m3） | 340.6 | 315.8 | 274.9 | 224.2 |
|  | 年引水量（万m3） | 306.5 | 284.2 | 274.9 | 224.2 |
|  | 下泄水量（万m3） | 273.8 | 133.5 | 72.7 | 86.4 |
|  | 下泄水量占年来水量比例 | 47.2% | 32.0% | 20.9% | 27.8% |
| 土门河 | 年来水量（万m3） | 509.7 | 343.5 | 277.4 | 243.2 |
|  | 年可引水量（万m3） | 233.6 | 225.2 | 185.9 | 142.4 |
|  | 年引水量（万m3） | 210.2 | 202.6 | 185.9 | 142.4 |
|  | 下泄水量（万m3） | 299.5 | 140.9 | 91.5 | 100.8 |
|  | 下泄水量占年可引水量比例 | 58.76% | 41.02% | 32.98% | 41.45% |

根据设计，一般来水（P=50%，P=75%）情况下，黄狗峪和土门河均预留10%的下游河道生态需水量；特大枯水年（P=85%，P=90%）情况下，引水断面则不考虑下游生态需水，因此项目对下游河道的生态影响较小。

#### 陆生植物资源影响分析

工程实施前，评价区陆生生态系统类型主要是分布于工程河段两岸的杂草、灌木以及一些农作物等。工程实施后，为了满足生态、景观的要求，坡面防护设计摒弃了不能绿化、不能给生物提供栖息地的硬体护坡形式，选用能绿化、渗水和排水的生态型护坡，有利于植物生长，有利于对工程河段两岸陆生生态系统的生存和发展。同时，结合不同区域的功能因素在岸坡水上水下进行不同植物配置，可补偿因工程建设破坏的原有植被，在防护河道的同时，有利于沿线生态环境的改善。本项目实施后，可明显增加河道内、护堤地、堤顶等绿化面积。

另外，弃土场在填满后，通过绿化，也可以较大地弥补当地的陆生生态环境质量，使所在地的景观得到较大改善。

采取上述措施后，项目施工期造成原有部分植被破坏、生物量减少的状况将会得到改善，评价区植物资源会逐渐增加，与项目建设前相比，农作物将消失，补之以景观林带，区域生物量基本不变，但其观赏价值大大增加，美化景观的效果将大大提高。

#### 陆生动物资源影响分析

评价区野生动物种类贫乏，没有大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的啮齿类及昆虫，鸟类也较少见。施工期由于栖息地受到破坏，造成动物外迁，种类、数量减少。项目完工后，随着植被的逐渐恢复，部分迁走的动物将返回，因而与项目建设前相比，陆生动物生物量基本不变。

#### 水生生物资源的影响分析

本工程在黄狗峪河和土门河建设低坝，对下游河道有一定的清理作用，可间接改善河道底泥质量。底泥质量的提高同时也会有利于鱼卵的孵化和鱼苗的生长。而水中污染物浓度降低，含氧量增加，则有利于各种水生生物的生长。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统的生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使以这些生物为食物的鱼虾、以及以小鱼虾为食物的大型鱼类得到更充足的食物供应。因而，工程完成后河道内水生群落的生物量和净生产量将会有较大提高。

随着水质变好，各种生物的生境都将改善，一些不适宜在原来环境生活的浮游生物可以在河道中生长繁殖，一些非耐污性的鱼类也可以迁移到此定居，底泥质量的改善也使一些耐污能力较低的底栖生物得以繁殖。各种生物的迁入，使千河的物种多样性得以增加。

随着生物多样性的提高，河道内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。

总体而言，项目的完工将使河流水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。

### 固体废弃物环境影响预测

运营期固体废物主要为水厂絮凝沉淀池、滤池产生的泥沙及生活垃圾和提水泵站和加压泵站生活垃圾。

（1）生活垃圾：生活垃圾产生量为22.5kg/d，8.21t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。采取该措施后，工程运行期管理人员生活垃圾对周边环境无显著影响。康坡提水泵站生活垃圾产生量为1kg/d，0.365t/a，南杨加压生活垃圾产生量为1kg/d，0.365t/a，生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理。

（2）水厂污泥：水厂污泥产生量为14.71kg/d，年产生量为5.37t/a，经机械脱水后定期运至建筑垃圾填埋场填埋。

### 水土流失影响分析

#### 水土流失的影响因素

水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形、地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。

（1）自然因素

①降雨

降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素，降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用，这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。因此在雨季施工不可避免的会产生水土流失现象。

②植被

植被是影响土壤侵蚀的关键因素，据资料介绍，在植被覆盖率为50%时，其土壤侵蚀量为无植被覆盖的1/5；植被覆盖率为80%时，其土壤侵蚀量仅为无植被覆盖的1/23。由此可见，植被遭到破坏，将使拟建区域内的土壤失去保护，造成大面积的水土流失。项目区现为土壤贫瘠的农田及林地，植被以人工种植农作物为主，项目的施工导致的植被破坏及土层裸露，遇到大风天气及降雨将会产生水土流失。

③土壤特征

土壤本身的特性，诸如透水性、抗蚀性、抗冲性等对土壤侵蚀影响也很大。土壤透水性大，径流量则减少；反之，土壤渗水慢，透水性小，径流量则增大，对土壤的侵蚀作用也就增强。

抗蚀性大小主要取决于土粒和水的亲和力。亲和力越大，土壤越易分散悬浮，越易发生侵蚀。若土壤颗粒间的胶结力很强，则抗蚀性较强。土壤抗冲性随土壤中根量和土壤硬度的减小而减弱。土壤利用情况不同，其抗冲性也有明显差别，其中以林地最强，草地次之，农田最弱。

④地形地貌

地形是影响水土流失的重要因素，地面的坡度、坡长和坡形对土壤侵蚀影响极为显著。其影响主要表现在对径流速度的影响，而径流速度越大，土壤侵蚀量也就越大。

（2）人为因素

影响土壤侵蚀的首要因素是人类活动，自从人类出现以来，人类就不断以自己的活动影响自然界，打破自然界各因素间保持的相对平衡，促使水土流失现象由自然侵蚀状态转化为加速侵蚀状态。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。

#### 可能发生水土流失的点与面

项目施工造成的水土流失有以下几个方面：

（1）裸露地表

项目各工程施工过程中均需进行开挖施工，均会不同程度地造成地表使植被破坏及土壤裸露，导致水土流失，如果再配合长时间的降雨天气，造成的水土流失量是很大的。

（2）施工过程中的挖填方

项目坝区、管线、水厂、泵张等均需进行挖、填方施工，其中，工程建设占地面积大的坝区，挖填方量较大，施工作业面大，且处于黄河滩区，风力侵蚀强，因挖填方导致的水土流失量较大。

（3）弃土堆放和施工便道

根据土石方平衡结果，项目弃土共8.4万m3。弃土场处于土门河和黄狗峪和首部坝两侧各一处，风力侵蚀强，雨水收集处置难度大，因土方开挖、弃土堆放及施工便道导致的水土流失量较大。

#### 可能造成的水土流失危害预测

工程建设期和水土保持措施发生作用前，如遇暴雨、洪水等，弃渣场、堆土场等坡面可能产生面蚀等形式的水土流失，产生的泥沙进入下游河道，造成下游河道淤积，降低河道的防洪排涝能力，影响防洪除涝效益的充分发挥。

开发建设对原有地貌、植被、水土保持设施的破坏，将为水土流失创造条件。如不采取有效的水土保持措施，遇强降雨天气，泥沙进入农田排水沟内，淤积沟渠，降低沟道的排涝能力，可能影响周边农作物生长，增加水体的浑浊等。

#### 弃土量预测

本工程共开挖土方58.9万m3，土方填筑51.86万m3，弃土共8.4万m3，弃土场位置见平面布置图。平均堆高约3m，占地约42亩。临时弃土场弃土量见表6.2-6。

表6.2--6    临时弃土场弃土量预测表

| 序号 | 弃土场名称 | 容量万m3 | 堆渣量万m3 | 高度m | 占地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#弃土场 | 5 | 4 | 3 | 42 |
| 2 | 2#弃土场 | 5 | 4.4 | 3 | 42 |

#### 综合分析

通过以上分析，确定施工期造成水土流失最为严重，确定主体工程建设区和弃土弃渣场区水土流失较为严重。根据水土流失预测结果和不同工程部位的特点有针对性布设水土保持防治体系，从而最大限度减少水土流失发生和发展，维护和提高当地生态环境质量，保证调水工程安全施工，高质量运营。

## 其他环境影响

### 土壤环境影响

#### 灌区土壤环境影响预测

黄狗峪水源在满足西塬7.3万人人饮生活用水后，其剩余水量通过输水管线连同土门河水源用于解决西塬经济作物的高效节水灌溉用水。灌区土壤物理性状良好，土壤含盐量小，地下水位埋深较大，区内地下水位低矿化弱碱性水，评价认为在落实节水灌溉措施、加强排水设施建设后，灌溉用水对地下水位影响较小，灌区不会出现盐渍化现象。

### 文物影响分析

对于县级以上文物保护单位，原则是就地保护，基本建设不能侵入其保护范围。对于尚未公布为文物保护单位的文物点，在基本建设项目启动时要根据国家文物局《关于加强基本建设工程中考古工作的指导意见》进行逐步实施，以确保文化遗产安全。

评价建议按照《中华人民共和国文物法》相关要求，在工程开工前开展相关调查工作，在工程施工过程中，若发现文物古迹，及时上报文物保护主管单位，并根据文物保护主管单位要求开展施工活动。

### 局地气候影响

水系对局地气候的影响主要是由水体表面和环境空气的相互作用所造成的，其物理过程包括水面向空气的感热和潜热传输，水面相对于地表粗糙度小，从而减小下垫面对空气运动的摩擦耗散等，相对于大范围的水面而言，河流表面和空气的相互作用所产生的影响是可以忽略不计的，水系的气象洗后效应应主要是由大范围水体造成的。因此，坝区建成后，局部小气候条件如温度、湿度、风速等会有小程度的改变，同时对人体舒适度指数也会有一定的影响。

（1）温度

坝区水体对环境温度的影响表现为降温作用，并且降温范围主要都集中坝区周围，夏季降温作用的程度和范围都是最大的，春季次之，秋季再次之，冬季最小。坝区周围平均温度降低0.25℃的区域范围基本上距水库岸边不超过0.5km，超过此距离，因此对温度的影响已不明显。

（2）湿度

类比同类坝区对周围湿度的影响，除冬季外其他三个季节水体的存在都将造成空气湿度的增加，其中以春季最为明显，秋季次之，夏季再次之，而影响范围则是春秋季较大，并且湿度增加的程度相对于水体而言基本上是对称的。

（3）舒适度

坝区建成后坝区以外舒适度级别都没有明显改变，最明显的改变是夏季坝区舒适度较好，感觉舒服。因此，从坝区水体对人体的舒适度影响来看，坝区周边是适度会明显提高。

### 移民安置影响分析

本项目不涉及移民安置。

# 重要敏感区环境影响分析

与本项目有关的重要生态环境敏感区包括4处：渭南市尤河水库水源地准保护区、北刘遗址、崇宁宫遗址、文庙大城殿。

## 工程与重要敏感区的位置关系

本项目黄狗峪供水系统部分工程位于渭南市尤河水库水源地准保护区内。

## 重要敏感区环境现状

渭南市尤河水库水源地位于渭南市区以南4公里。分为一级保护区、二级保护区、准保护区，保护区范围图见附图4。

一级保护区：水域：A.水库全部水面B.水库回水线以上200米

陆域：水库边岸延伸100米

二级保护区：水域：一级保护区边界向南沿河纵深至史家村

陆域：尤河汇流区分水岭边界

准保护区：  史家村向南尤河上游全部流域

## 对重要敏感区的影响

工程边界距饮用水源保护区二级保护区边界最近距离为3km，工程范围不在渭南市尤河水库水源地的二级保护区范内，但黄狗峪供水系统部分工程位于准保护区内。

根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，准保护区内禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放站场，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。灌溉供水工程不属于污染型项目，不属于《规定》中的禁止建设内容，因此本项目符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中准保护区内的相关要求。

黄狗峪为沋河上游支流，在黄狗峪上建坝取水会影响沈河水库的来水量，引水坝流域面积仅占沋河流域面积的10.4%，黄狗峪设计年引水量306.5万m3（P=50%），占沋河水库坝址年均来水量3095万m3的9.9%；特枯年（P=90%）黄狗峪年引水量224.2万m3，占沋河水库坝址设计年来水量1291万m3的17.4%，黄狗峪引水低坝的建设会使沋河水库坝址年径流量减小9.9%~17.4%，对沋河水库的蓄水运行影响较小。

因此本灌溉供水项目建设不会对上述饮用水水源保护区产生影响。

# 环境保护措施

## 生态保护及恢复措施

### 保护范围

保护范围为工程占地及周边环境目标，具体详见表2.3-1~2.3-6。

### 保护目标

（1）维护区域景观异质性稳定、维护区域生物多样性及区域生态完整性的完整与稳定，减少因占地造成的生物量损失，避免生物多样性损失和减免生物多样性不利影响；

（2）预防和治理工程建设带来的植被破坏，避免工程建设对区域生态造成严重破坏，保证区域生态结构和功能不发生退化；

（3）注重生态恢复效果，用于生态恢复的植被必须符合生态安全要求，避免外来物种的侵害；

（4）保护土壤，施工期尽量减少对农田的占压，减少施工期农作物的损失。

### 工程占地植被保护措施

工程占地包括永久占地及临时占地，工程占地对生态环境的影响主要表现为占地范围地表植被的破坏。因此工程应根据建筑物的布置、主体工程施工方法及施工区地形等情况，进行合理规划布置，尽可能减少工程占压对植被的破坏。

#### 临时占地植被保护措施

根据工程特点，本工程施工期临时占地包括临时弃土场占地、临时堆料场占地、施工生产生活区占地、施工道路和施工导流占地。

施工期临时占地主要造成区域地表扰动，地表植被破坏，降低区域地表植生物量，加重施工现场水土流失。针对以上可能出现的不利生态环境影响，评价建议采取以下生态保护措施。详见表8.1-1。

表8.1-1    临时占地生态保护及恢复措施

| 工程 | 生态保护及恢复措施 |
| --- | --- |
| 临时生产场地 | 合理规划施工场地，尽量减少生产场地占地，并避免占用灌、乔木林地 尽量选择地表植被稀疏区域设置生产场地，并保留30～50cm表土层，在施工结束后进行表土覆盖，并落实植被恢复措施，植被应选择当地物种，并加强人工管理 生产场地尽量避免水泥硬化，减少对占地区域土壤环境的破坏 |
| 临时弃土场 | ◆合理规划临时弃土场，尽量减少临时弃土场占地，并尽量选择地表植被覆盖率较低区域设置临时弃土场 ◆专门人员记录临时弃土场植被生长情况，包括植被数量、类型及覆盖率数据，作为生态恢复的参考依据 ◆弃土前应先剥离表面腐土，临时堆置防护。弃渣场堆到设计高度后，坡面削坡放缓后植草，进行植被恢复，降低生物量损失，减轻水土流失 ◆合适复耕的临时弃土场应在施工结束后，交给当地群众落实复耕措施，增加耕地面积。 |
| 办公生活区 | ◆尽量租用当地民房，减少临时生活区占地 ◆尽量与运行期管理人员办公区合建，减少重复用地 ◆尽量选择地表植被稀疏区域，并保留30～50cm表土层，在施工结束后进行表土覆盖，并落实植被恢复措施，植被应选择当地物种，并加强人工管理 |
| 场内道路 | ◆合理规划厂内道路交通，减少占地 ◆避免道路硬化，可以选择碎石路面，减轻对土壤破坏 ◆道路布置尽量选择地表植被稀疏区域，并保留30～50cm表土层，在施工结束后进行表土覆盖，并落实植被恢复措施，植被应选择当地物种，并加强人工管理 |

#### 永久占地植被保护措施

永久征地范围包括大坝岸线范围内占地、水厂、提水泵站和加压泵站征地。

（1）水库及引水渠和退水渠工程植被保护措施

评价建议水库及引水渠和退水渠工程植被保护措施如下：

①施工前对施工区域内植被进行调查，严格记录植被状况，施工完毕

②后进行绿化，尽可能使生物量损失降到最低；

③严格控制施工范围，尽量减小施工活动区域，对施工而遭到破坏的

④植物，在施工完毕后应进行补偿；

⑤施工前保留30～50cm表土层；

⑥加强施工人员的教育，使其认识到植被保护的重要性，减少施工以

⑦外的破坏。

（2）坝区管理区植被保护措施

评价建议管理区采用乔灌草相结合的方式绿化。根据绿化要求乔木采用穴状整地，坑穴大小（坑径×坑深）为80cm×60cm，灌木60cm×40cm，整地时间一般为春、秋两季进行。铺设草皮采用选择苗圃种植或从当地苗圃购买，铺设草皮前先覆表土后平整坡面，草坪移植前24h修剪并喷水，铺设草皮时布置1~2cm的间距，后用05~1t重的滚筒压实。

种植草坪面积0.04hm2，草坪选用马尼拉草皮；乔木围绕管理局四周种植，间距2.0m，共100 株，树种选用红枫、龙爪槐等；灌木间距0.5m，共1000 株，树种选用月季、栀子等。

### 景观保护措施

（1）工程弃土（渣）后，采用植被恢复措施，使其与周边环境协调。

（2）加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识。限制其活动范围，施工人员和机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶；生活垃圾和建筑垃圾集中收集处理，不得随意抛撒。

（3）施工场地和营地设计合理、有序，面积不应过大，减少景观影响范围。尽可能保持区域自然景观的天然性特点，少留人工斧凿痕迹。已设置的严格执行使用后的景观恢复措施。

## 施工期环境保护对策

### 地表水

项目产生废水主要包括生产废水和施工人员生活废水。其中生产废水主要包括混凝土养护废水、施工机械、车辆检修冲洗废水及施工排水。

#### 混凝土养护废水

（1）废水概况

混凝土养护废水包括混凝土构件的养护废水及现浇混凝土的养护废水，本工程施工期混凝土养护废水量为0.525万m3。混凝土养护废水具有PH值高，SS高、水量较小和间歇集中排放等特点。

（2）处理目标

处理后达到生产用水要求，进行循环利用，实现废水零排放。

1）处理方案

混凝土养护将产生废水呈碱性，对碱性废水的处理采用两组间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒，交替使用。由于废水中pH值较高，应在沉淀池中加入适量的酸调节pH值至中性后，加入絮凝剂，再进行沉淀处理。处理后的废水循环用于混凝土养护，禁止排入地表水体，淤泥经自然干化后运至指定的建筑垃圾填埋场。

混凝土养护系统冲洗废水处理流程图见图8.2-1。

混凝土养护废水

沉淀池

加酸调节PH，絮凝剂絮凝沉淀

沉砂

渣场

回用

图8.2-1    混凝土养护系统冲洗废水处理流程图

#### 施工机械、车辆检修冲洗废水

（1）废水概况

车辆冲洗废水产生量约3m3/d，污染因子主要为石油类，石油类浓度一般为40mg/L。

（2）处理目标

由于车辆冲洗废水产生量不大，经处理后回用于车辆冲洗。

（3）处理方案

含油废水常用的处理方法有成套油水分离器法和隔油池法，评价根据本工程的废水特点，对以上两种处理方案进行比选，见表8.2-1。

表8.2-1    含油废水处理方案比选表

| 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 成套油水分离器 | 处理效果好，占地面积小，适用于含油量高的废水。 | 设备投资大，修理保养费用和技术要求高。 |
| 隔油池 | 构造简单，造价低，方便管理，仅需定期清池 | 处理效率低，适用于含油量较低的废水。 |

此部分废水包括含油机修水和车辆冲洗水两部分，主要污染物为石油类。针对该类废水流量不固定等特点，采用如下处理工艺流程：含油废水先汇入隔油池，采取静置的方法，进行初级油水分离，隔油池上设置油水分离管。然后，再定时投加药剂絮凝，絮凝后进入油水分离器进行油水分离。分离后的水进入滤池过滤，然后石油类含量低于10mg/L后排放至排水沟或回用。

施工机械、车辆检修冲洗废水处理流程图见图8.2-2。

含油废水

滤池

静置初级油水分离，加絮凝剂后进入油水分离器

回用

图8.2-2    施工机械、车辆检修冲洗废水处理流程图

隔油池

（4）实施保障措施

应注意对隔油池及滤池及时清理，加强处理后水质监测及监控，委托当地有资质的监测单位进行水质监测，监测处理后的水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）车辆冲洗水质标准要求后，会用于洗车。

（5）实施效果分析

含油废水污染物以石油类及SS为主，经过处理后水质预计污染物SS浓度≤5mg/L、石油类浓度≤10mg/L，处理后的废水排放或回用，收集的废油按危险固废处置要求送危险废物处置中心处置。

#### 生活污水

（1）废水概况

生活污水来源于施工期施工人员生活排水。包括洗漱排水和餐饮排水。施工高峰期生活污水排放量为8m3/d。

施工人员生活污水具有COD和BOD5浓度大，SS高，含有悬浮性固体、溶解性无机物和有机物，以及细菌和病原体的特点。

（2）处理措施

设计施工场地和生产场地施工区域修建临时化粪池，定期用清掏用作农肥。

#### 施工排水

（1）废水概况

根据可行性研究报告，本工程引水河道工程施工存在不同程度地下渗水，施工中需采取临时排水措施。

（2）处理措施

施工排水采用分区开挖，随开挖面的降低视地下水渗出情况，在池底四周同时设排水沟，每间隔100m 左右设置集水坑，在集水坑采用潜水泵抽排至工程区外天然河沟。

（3）实施保障措施

经常检查集水沟流路畅通情况，保障流路畅通。

### 环境空气

#### 保护目标

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-96）中二级标准。

#### 削减与控制措施

工程施工期对环境空气的污染主要来自水坝、管道开挖和道路运输扬尘及机动车辆、施工机械排放的尾气，污染物主要为扬尘、CO、SO2、NOx、CnHm等。根据《渭南市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，结合施工现场实际情况，为减轻施工期对大气环境的影响，应对污染源和扬尘点采取相应的控制措施。详见表8.2-2。

表8.2-2    施工期环境空气保护措施一览表

| 废气种类 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 土方开挖及料场、临时弃土场扬尘 | 土石方开挖时应注意采取湿法作业，并避开大风天气，减轻对周围的环境影响； 临时弃土场和料场要有专人负责，在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，采取洒水措施，减少扬尘污染。 临时弃土场和料场堆放要严格按水保护措施执行，减轻水土流失。 4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，避免对项目周围敏感目标产生扬尘污染。 |
| 交通运输粉尘 | 对施工道路进行定期养护、维护、清扫，保持道路运行正常； 在无雨日，对于施工道路要有专门的洒水车定时洒水，一般每天可洒3次，早上、中午、下午各一次； 运输车辆尽量避免穿村行驶，经过环境敏感点附近道路时减速慢行，设置减速牌。减少尾气及 粉尘产生量。 运输易产生粉尘的建筑材料应加盖篷布，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落； 为防止建筑材料运输中产生的道路扬尘，应经常对道路进行洒水。 |
| 施工区燃油废气 | 施工期应采用尾气排放达到《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-14761.7-93）的运输车辆，并对运输车辆和燃油机械安装尾气净化器、消烟除尘等设备。 保护措施： 燃油机械使用优质燃料； 定期对燃油机械、尾气净化器、消烟除尘等设备进行检测和维护； 加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许超时间和任意扩大施工路线。 严格禁止然手生活垃圾。 生活营地要集中设置、避免分散，生活区内生活用能源尽量采用液化石油气和电能，禁止采用燃煤露天大灶，以减轻空气污染； |
| 粉料与混凝土系统粉尘 | 水泥、石灰等容易产生粉尘的物料在临时堆放时必须采取防风遮盖措施，可以采用帆布覆盖的方法减少粉尘的产生，临时堆放的土方要用挡板封闭，表面要经常洒水保持一定湿度； 加强施工人员身体保护，如发放口罩等。 禁止现场搅拌混凝土，必须使用商用混凝土。 |
| 此外，施工期间应加强对施工活动的监理、监管，对环境空气质量进行定期检测，保证相关环境保护措施的落实。 |  |

### 声环境

#### 保护目标

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

#### 削减与控制措施

工程施工期对声环境的污染主要是交通车辆噪声和施工机械噪声，根据声环境影响评价结果，结合工程特点提出施工期声环境保护措施如下：

（1）噪声源控制：

①选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械和运输车辆；

②加强施工机械和运输车辆的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；

③振动大的机械设备配置减震基座等临时降噪设施，机械设备施工实际边界离敏感保护目标至少70m以上；

（2）施工人员劳动保护：

在招标合同中明确施工人员有关噪声防护的劳动保护条款，承包商需给受噪声影响大的施工作业人员配发防噪声耳塞、耳罩或防噪声头盔等噪声防护用具。如对砼搅拌机操作人员、推土机驾驶人员等实行轮班制，并配发噪声防护用具。

（3）敏感点防护：

①对于受运输车辆流动声源影响的敏感点的防护，主要采取加强车辆的维护保养，尽可能减少其产生的噪声；

②加强施工交通道路管理和养护工作，保持良好的路况；

③通往各施工点穿过村镇时，运输车辆要限速行驶，一般不超过15 km/h，并禁止使用喇叭；

④根据施工进度，合理安排运输时间，尽量减少夜间运输车辆；

⑤合理安排施工时间，在22：00～6：00不得施工；

⑥施工营地设置远离村庄，减轻对敏感点的声环境影响。

### 固体废物

工程施工期固体废物主要为弃土、施工人员及附属人员生活垃圾、生产废料和建筑垃圾。根据环境影响评价结果，针对各种固废排放特点及性质提出污染防治措施，详见表8.2-3。

表8.2-3    施工期固体废物防治和处置措施一览表

| 主要内容 |  |
| --- | --- |
| 工程弃土 | 合理安排施工过程，优化工序，减少施工过程中产生的弃土； 在大风、大雨天气里，对临时弃土场进行覆盖防护，减少粉状、颗粒状固体的散逸； 由建设单位组织车辆，定期、及时将施工过程中的生产弃土运往临时弃土场，并及时采取生态恢复措施； 临时弃土场周围安装洒水管，经常洒水，避免产生大的扬尘，影响周围环境； 严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施。 |
| 施工人员生活垃圾 | 在每个生产生活区设置一到两个垃圾箱，委托当地环卫部门定期清运生活垃圾。对垃圾箱、垃圾筒定期喷洒药水消毒，防止苍蝇等传染媒介孳生； 工程结束后，及时拆除工棚，并用石炭酸和生石灰进行消毒。 |
| 建筑垃圾 | 工程结束后，拆除施工区的临建设施，对施工机械停放场、块石备料场、综合仓库和办公生活区及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，对其周围的生活垃圾、简易环保厕所、污水坑清理平整，并用石炭酸、生石灰进行消毒，做好施工迹地恢复工作。 |
| 生产废料 | 各工区安排专人负责生产废料的收集，废铁、废钢筋、废木碎块等应堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放；废料统一回收，集中处理。 |

## 运行期环境保护对策

### 引水及管线水污染防治措施保障

#### 保护目标

保护目标为土门河和黄狗峪河，水质标准分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III、I类标准。

### 水质保护措施

工程运行期间，本供水项目连通五库一湖，在局部河段、局部区域可能会产生水质恶化，富营养化等问题，评价建议采取以下措施：

（1）建立执法队伍，制定坝区水质保护和坝区管理的相关规定。成立专职的水政监察执法队伍，负责水库的水环境监管，以保证法律、法规和条例的贯彻实施。制定出台坝区水质保护和坝区管理的相关规定，建立有力、长效的机制，使水库水质保护和库区管理工作做到有章可循，依法开展。

（2）加强宣传力度、对水库实行法制管理。加强对《水法》、《水土保持法》、《环境保护法》、《水污染防治法》、《水资源管理条例》等法律法规的宣传，以提高水库周边广大群众的法律意识，以法规的形式来规范人们的生产生活行为。

（3）加强水路周边管理，杜绝废水以及废弃物进入。在居民日常生活、旅游过程中，禁止各种污水及废弃物排入，禁止游泳、洗衣服、冲凉等对水质有影响的人类活动。

（4）加强水质监测工作。加强水质监测，在出水闸附近设置水质自动监测站，随时监控水库水质，并委托当地环保监测站定期在库区中心及出口河道开展水质监测，确保水质满足地表水I、III类标准要求。并形成报表制度，及时反馈信息，为保护水库环境决策提供第一手资料。

（5）根据水质监测结果，对溶解氧低的区域随时进行曝气充氧；定期对坝区底泥进行清淤处理；当发现藻类数量超表示，应考虑向水体投放硫酸铜、柠檬酸等化学药剂，或采用人工打捞等措施，避免水体富营养化。

### 生态基流保护措施

（1）生态流量下放措施

河道内生态环境需水量属于消耗性用水，黄狗峪下游河道为石质河床，土门河下游河道为土质河床，无特殊要求生态环境需水。本次项目建设生态环境需水根据维持河床基本形态，防止河道断流，避免河流水生生物群落遭到无法恢复的破坏河道中所需的最小水量确定。依据《水资源供霈预测分析技术规范》（SL49-2008），河道内最小生态环境需水量一般采用占河道控制节点的多年平均年径流进行估算，北方河流一般取10%～20%，本次实施方案考虑到项目区干旱缺水实际情况，河道下泄生态需水量见表4.2-10。

表8.3-1    黄狗峪与土门河下泄生态流量方案

| 引水坝址 | 项目 | P=50% | P=75% | P=85% | P=90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄狗峪 | 年来水量（万m3） | 580.3 | 417.7 | 347.6 | 310.6 |
|  | 年可引水量（万m3） | 340.6 | 315.8 | 274.9 | 224.2 |
|  | 年引水量（万m3） | 306.5 | 284.2 | 274.9 | 224.2 |
|  | 下泄水量（万m3） | 273.8 | 133.5 | 72.7 | 86.4 |
|  | 下泄水量占年来水量比例 | 47.2% | 32.0% | 20.9% | 27.8% |
| 土门河 | 年来水量（万m3） | 509.7 | 343.5 | 277.4 | 243.2 |
|  | 年可引水量（万m3） | 233.6 | 225.2 | 185.9 | 142.4 |
|  | 年引水量（万m3） | 210.2 | 202.6 | 185.9 | 142.4 |
|  | 下泄水量（万m3） | 299.5 | 140.9 | 91.5 | 100.8 |
|  | 下泄水量占年可引水量比例 | 58.76% | 41.02% | 32.98% | 41.45% |

根据设计，一般来水（P=50%，P=75%）情况下，黄狗峪和土门河均预留20.9~58.79%的下游河道生态需水量，因此项目对下游河道的生态影响较小。并且在河流的枯水期间，水库可以通过连通管道向河道补水，满足河道的生态需水量，减少项目对下游河道的生态影响。

（2）联合调度

枯水期间通过河库连通的方式联合调度，通过管道由北杨、三张等5座水库给土门河和黄狗峪补给水量，以满足河道的生态需水量。

（3）拦洪补水

丰水期间，可以由黄狗峪和土门河的低坝拦截洪水并通过管道输送到北杨、三张等5座水库以及南湖进行蓄水，枯水期间再由水库通过管道补给给土门河和黄狗峪，保证下游的生态用水需求。

### 管理人员生活污水

（1）污水概况

水厂运营期职工约45人，生活污水量为2.52m3/d，919.8m3/a。COD、BOD5、SS、氨氮浓度依次为350mg/L、280mg/L、300mg/L、25mg/L。设置化粪池，定期清掏用作农肥。康坡提水泵站管理人员生活污水，污水量0.112m3/d（40.88m3/a）。南杨村加压站、湾渠村及屯张村恒压供水站，污水量0.224m3/d（81.76m3/a）。

（2）处理目标

水厂设置化粪池，生活污水定期清掏用作农肥，康坡提水泵站及南杨村加压站均设置旱厕，拟每3个月利用农村常用抽粪车进行抽粪，粪便用作周围农田施肥，项目区周边主要为农田，因此项目所产生的粪便可完全被用于当地农田施肥。

### 声环境

工程运行期对环境的主要影响为安岭水厂、康坡提水泵站及南杨加压站运行产生的噪声。评价要求选用高性能、低噪声的设备，降低生源噪声；提水泵站所有设备全部安装在室内，并采取减振、防震措施，安装消声装置。采取上述措施后，经预测，水厂及泵站附近环境噪声值均在《声环境质量标准》（GB3096-2008）类标准范围内，不会出现扰民现象。

### 固体废物环境保护措施

（1）运行期产生的固体废物主要是水厂、泵站管理人员生活垃圾，定期清运；

（2）对垃圾桶、垃圾集中存放处定期喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫滋生，定期由环卫部门清运。

## 水土保持措施

### 水土流失防治责任范围

根据《开发建设项目水土保持技术规范》的规定，工程建设项目的水土流失防治责任范围包括工程建设区和直接影响区两部分。

（1）项目建设区

项目建设区指项目区永久占用、临时占用、租用和管辖范围的土地，即项目征、占、用、管的土地。

（2）直接影响区

直接影响区指项目建设区以外，由于工程建设行为而造成的水土流失和危害的直接产生影响的区域。依据本工程的实际情况，直接影响区包括以下内容：弃土场、取土场、道路周边可能影响的区域；管道开挖影响的区域。

### 水土流失防治目标

项目区不属国家及陕西省划分的水土流失重点治理区，但黄狗峪和位于沋河水库下游，经综合分析，确定项目区水土流失防治应达到建设类项目二级防治标准的目标。见表8.4-1。

表8.4-1    水土流失防治标准各项指标

| 分级 时段 分类 | 二级标准标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运行期 |
| 1 扰动土地整治率（%） | ★ | 95 |
| 2 水土流失总治理度（%） | ★ | 85 |
| 3 土壤流失控制比 | 0.5 | 0.7 |
| 4 拦渣率(%) | 90 | 95 |
| 5 林草植被恢复率（%） | ★ | 95 |
| 6 林草覆盖率（%） | ★ | 20 |

注意：★表示指标值应根据批准的水土保持方案措施实施进度，通过动态监测获得，并作为竣工验收的依据之一。

### 水土流失防治分区

根据工程建设区的自然条件、地形地貌、工程建设时序、工程造成的水土流失特点及项目主体工程布局等，结合分区治理的规划原则，将工程的水土流失防治区分为：主体工程施工区、管理单位区、弃土场防治区、施工生产生活区、施工道路防治区、临时堆料场防治区、专项迁建区。各分区综合防治目标见表8.4-2。

表8.4-2    设计水平年各分区防治目标及项目区综合防治目标表

| 指标 项目分区 项目 | 扰动土地整治率（%） | 水土流失总治理度（%） | 土壤流失控制比 | 拦渣率(%) | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程施工区 | 95 | 90 | 1.0 | / | 95 | 15 |
| 弃土场区 | 95 | 85 | 1.0 | / | 95 | 80 |
| 临时堆料场区 | 95 | 85 | 1.0 | / | 95 | 80 |
| 施工生产生活区 | 95 | 85 | 1.0 | 95 | 95 | 0 |
| 施工道路区 | 95 | 85 | 1.0 | 95 | 95 | 80 |
| 综合 | 95 | 1.0 | 95 | 95 | 95 | 30 |

### 水土流失防治措施总体布局

根据工程水土保持方案和水土流失防治分区，制定各分区防治措施体系，见图8.4-1。

水土保持措施体系

工程措施

临时措施

植物措施

工程措施

临时措施

植物措施

主体工程防治区

坝区管理区

弃渣场防治区

工程措施

临时措施

植物措施

施工生产生活防治区

工程措施

临时措施

施工道路防治区

植物措施

临时措施

施工之前进行表土剥离，集中堆放，后期覆腐殖土，整地

基坑四周挡排水沟，铺设草垫，防尘布，表土临时防护

绿化：撒播草籽

施工之前进行表土剥离，集中堆放，后期覆腐殖土，整地

表土临时防护

乔灌草绿化

表土剥离，集中堆放，整地复耕，挡土埂，排水沟

表土临时防护

边坡灌草绿化

表土剥离，集中堆放，整地复耕，

表土临时防护

表土剥离，集中堆放，整地复耕，

表土临时防护

图8.4-1    水土保持措施体系图

### 分区防治措施

#### 主体工程施工区防治措施

主体工程包括引引水工程、灌溉输水管道、提水泵站、水厂、加压站、配水管道、连通管道等。主体工程水土保护措施拟采取如下措施：

（1）工程措施

①表层土剥离

主体工程后期需绿化覆土，表土在主体工程开挖施工前剥离，临时堆存。表土分别堆放于沉砂池、调蓄池、渠道占地线外工程管理范围内空地，堆高3～5m，边坡1:2。

②表土回填、整地

工程完工后场地平整、覆表土整地、绿化。

（2）植物措施

采用植草方式绿化，土方工程完成后永久绿化方案如能及时实施，则植草措施可不实施；如永久绿化措施实施不及时，则植草方案作为临时措施，及时实施。草种可选用三叶草、高羊茅、狗牙根、早熟禾等，草种掺土拌合条带均匀撒播后，应立即覆土，厚约1cm，进行滚压。

（3）临时措施

①施工区临时防护

工程大面积开挖，湖底、边坡基本处于裸露状态，在注水之前需要做临时防护，将草垫由坡脚向上敷设，临时防护措施随主体工程进度分段分期进行。开挖成型边坡在护岸实施前为减少冲刷而造成新的水土流失，在开挖面上口设排水沟，长12.0km，末端设沉砂池，共需沉砂池6座。

②表土临时防护

表土临时防护措施采用四周设编织袋装土和排水沟，顶面覆盖防尘布，排水沟与附近沟道相连，末端设沉砂池。

临时挡护措施：装土编织袋采用水平横向层叠堆放。

临时排水措施：采用简易梯形土沟，纵坡为自然坡。

临时挡尘措施：坡面覆盖防尘布，顶端及坡脚土袋压边。

沉砂池：沉砂池进、出水口断面采用矩形断面，建材采用砖块和砂浆。

#### 弃渣堆土场防治措施

弃土场分为1#、2#弃土场，1#位于土门河坝址下游左岸，占地16亩，2#位于黄狗峪河坝址右岸，占地约26亩。工程开挖量大于填筑量，开挖利用量尽量直接用于填筑。

弃土前进行表土剥离和复耕覆土，水土保持措施，主要包括：弃渣场拦挡和排水措施，坡面绿化措施以及集中堆放表土临时防护措施。具体如下：

（1）工程措施

弃渣场顶面四周设挡水土埂；坡脚处布设浆砌石挡土坎或生态砖防护，外设浆砌石排水沟；坡面采用排水沟、混凝土菱形框格+植物措施。

挡水土埂：挡水土埂高0.5m，顶宽0.5m，坡比1：1.5，人工夯实；

框格护坡：弃土边坡采用框格护坡，框格内填土并植草。框格采用混凝土，坡脚采用砌石矩形护脚。

（2）植物措施

弃土场坡面地面以上3m范围采用框格植草方式绿化，3m以上采用灌草结合的方式绿化，灌木选用当地适生树种，株排距1m；为防治灌木幼苗期水土流失，在灌木间撒播草种。

（3）临时措施

表土临时防护措施采用四周编织袋装土和排水沟，顶面覆盖防尘布，排水沟与附近沟道相连，末端设沉砂池。

#### 生产生活区防治措施

工程共设施工主营地1个，面积3.0hm2，属临时占地，主要包括施工生活区、施工仓库等。需新增水土保持措施，主要包括：表土集中堆放期间采用拦挡、排水、覆盖措施施工结束后绿化、复耕。具体如下：

（1）临时措施

1）临时排水措施

施工生产生活区是施工人员生产生活的区域，场地多硬化。施工生产生活区四周设排水沟排导施工期间的雨水。由于工期短，排水沟采取简易梯形土沟，排水经沉砂池后附近沟道；

2）表土临时防护

表土临时防护措施采用四周编织袋装土和排水沟，顶面覆盖防尘布，排水沟与施工营地排水设施相连，沉砂池共1座。

（2）施工道路防治措施

引水工程场内设置右岸临时道路。采用场内二级道路标准，泥结碎石路面。水土保持措施主要包括：表土集中堆放期间采用拦挡、排水、覆盖措施施工结束后绿化、复耕。具体如下：

（1）临时措施

①临时排水措施

临时排水措施：采用简易梯形土沟，纵坡为自然坡。

沉砂池：沉砂池进、出水口断面采用矩形断面，建材采用砖块和砂浆。

②表土临时防护

表土临时防护措施采用四周编织袋装土和排水沟，顶面覆盖防尘布，排水沟与施工营地排水设施相连。编织袋拦挡、排水沟和防尘布覆盖设计详见主体工程设计。

## 环境保护措施汇总

本工程环境保护措施包括水环境保护措施、环境空气保护措施、声环境保护措施、生态环境保护措施、固体废弃物防治措施、人群健康保护措施等。各环境影响因素环境保护措施汇总见表8.5-1。竣工项目环境保护验收清单见表8.5-2。

表8.5-1    环境保护措施汇总一览表

| 项目 | 时期 | 内容 | 环境保护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境保护措施 | 施 工 期 | 及养护废水 | 修建两组沉砂池，交替使用，中和沉淀后回用，零排放 |
|  |  | 施工机械、车辆检修冲洗废水 | 经隔油—沉淀处理后循环利用 |
|  |  | 生活污水 | 施工区修建环保厕所，并委托相关单位及时清理清运 |
|  |  | 施工排水 | 在池底四周同时设排水沟，在集水坑采用潜水泵抽排至工程区外天然河沟。 |
|  | 运行期 | 引水渠道 | 沉砂池建设隔离防护网 |
|  |  | 水库 | ●建立执法队伍，制定水库水质保护和库区管理的相关规定 ●加强宣传力度、对水库实行法制管理 ●加强水路周边管理，杜绝废水以及废弃物进入库区 ●加强水库水质监测工作，在出水闸附近设置水质自动监测站，随时监控水库水质，并委托当地环保监测站定期在库区中心及出口河道开展水质监测，确保水质满足地表水Ⅳ类标准要求。并形成报表制度，及时反馈信息，为保护水库环境决策提供第一手资料 ●对溶解氧低的区域随时进行曝气充氧，当发现藻类数量超表示，应考虑向水体投放硫酸铜、柠檬酸等化学药剂，或采用人工打捞等措施，避免水体富营养化 |
|  |  | 管理人员生活污水 | 经化粪池收集，定期清掏，设置旱厕，定期吸污车抽粪用作农肥 |
| 环境空气保护措施 | 施 工 期 | 开挖粉尘 | 洒水、防风遮盖，工人佩戴口罩 |
|  |  | 料场扬尘 | 湿法作业、定期洒水 |
|  |  | 交通运输 | 限速行驶，定期洒水，覆盖运输 |
|  |  | 临时弃土场扬尘 | 洒水 |
|  | 运行期 | 临时弃土场扬尘 | 按水保措施执行 |
| 声环境保护措施 | 施工期 | 噪声源控制 | 选用符合标准的车辆和设备，并加强维护，限制车速和车流量 |
|  |  |  | 振动大的机械设备配置减震基座等临时降噪设施，机械设备施工实际边界离敏感保护目标至少70m以上 |
|  |  | 敏感点防护 | ●通往各施工点穿过村镇时，运输车辆要限速行驶，一般不超过15 km/h，并禁止使用喇叭 ●合理安排施工时间，在22：00～6：00不得施 ●施工营地设置在距村庄125m以外，减轻对敏感点的声环境影响 |
|  | 运行期 | 提水泵站 | 选用高性能、低噪声的设备，降低生源噪声；提水泵站所有设备全部安装在室内，并采取减振、防震措施，安装消声装置 |
| 固体废物保护措施 | 施工期 | 工程弃土 | 堆放于临时弃土场 ●工程措施清表层腐殖土用于后期复耕，坡脚采取生态袋防护 ●植物措施：表层腐殖土用于后期复耕，由于堆放时间长，考虑采用植草临时绿化措施●在大风、大雨天气里，对临时弃土场进行覆盖防护，减少粉状、颗粒状固体的散逸 ●临时弃土场周围安装洒水管，经常洒水，避免产生大的扬尘，影响周围环境 ●由建设单位组织车辆，定期、及时将施工过程中的生产弃土运往临时弃土场，并及时采取生态恢复措施 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | ●在每个生产生活区设置一到两个垃圾箱，委托当地环卫部门定期清运生活垃圾。对垃圾箱、垃圾筒定期喷洒药水消毒，防止苍蝇等传染媒介孳生； ●工程结束后，及时拆除工棚，并用石炭酸和生石灰进行消毒。 |
|  | 运行期 | 管理人员生活垃圾 | 对垃圾桶、垃圾集中存放处定期喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫滋生 |
|  |  | 弃土利用 | ●根据弃土利用量，对临时弃土场分块开挖 ●对开挖面要即使洒水，避免二次扬尘 ●运输车辆采用帐篷覆盖，避免散落引起扬尘 |
| 生态环境保护措施 | 施工期 | 临时占地 | ●合理规划施工场地，尽量减少生产场地占地，并避免占用灌、乔木林地 尽量选择地表植被稀疏区域设置生产场地，并保留30～50cm表土层，在施工结束后进行表土覆盖，并落实植被恢复措施，植被应选择当地物种 ●宣传教育，设警示牌，临时耕地复耕后归农民耕种 |
|  |  | 永久占地 | ●施工前有建设单位指定专门人员记录临时弃土场植被生长情况，包 括植被数量、类型及覆盖率数据，作为生态恢复的参依据； ●施工前保留30-50cm表土层 ●严格控制施工范围，尽量减小施工活动区域，对因施工而遭到破坏的植物，在施工完毕后进行补偿 ●加强施工人员的教育，使其认识到植被保护的重要性，减少施工以外的破坏 |

表8.5-2    建设项目竣工环境保护验收清单

| 项目 | 时期 | 调查内容 | 采用设备/环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 施工期 | 临时占地植被保护措施 | 合理规划施工场地，尽量减少生产场地占地，宣传教育，设警示牌 |
|  |  | 永久占地植被恢复（包括弃渣场及引、退水渠占地） | ●弃土前应先剥离表面腐土，临时堆置防护。弃土弃渣场堆到设计高度后，坡面削坡放缓后植草，进行植被恢复，降低生物量损失，减轻水土流失 ●严格控制施工范围，尽量减小施工活动区域，对因施工而遭到破坏的植物，在施工完毕后进行补偿 |
|  | 运行期 | 植被恢复 | 植被恢复情况，水土保持措施落实情况 |
| 水环境保护措施 | 施工期 | 混凝土养护废水 | 混凝土养护废水统一收集 |
|  |  | 施工机械、车辆检修冲洗废水 | 集水沟、沉淀池、隔油池 |
|  |  | 生活污水 | ●施工区修建环保厕所，并委托相关单位及时清理清运 |
|  |  | 施工排水 | 水泵、软管 |
|  | 运行期 | 引水渠道 | 沉砂池建设隔离防护网 |
|  |  | 水库 | 保证水库水体持续交换，加强水路周边管理，杜绝废水以及废弃物进入库区、加强水库水质监测，在出水闸附近设置水质自动监测站，随时监控水库水质，对溶解氧低的区域随时进行曝气充氧 |
|  |  | 管理人员生活污水 | 化粪池收集后定期清掏 |
| 环境空气保护措施 | 施工期 | 开挖粉尘 | 湿法作业、定期洒水，工人佩戴口罩 |
|  |  | 料场扬尘 | 湿法作业、定期洒水， |
|  |  | 交通运输 | 限速行驶，定期洒水，覆盖运输 |
|  |  | 临时弃土场扬尘 | 洒水车洒水、防风遮盖、严格执行水土保持措施 |
|  | 运行期 | 临时弃土场扬尘 | ●洒水车洒水，防风遮盖、植被恢复 ●弃土利用时，根据弃土利用量，对临时弃土场分块开挖 ●对开挖面要即使洒水，避免二次扬尘 ●运输车辆采用帐篷覆盖，避免散落引起扬尘 |
| 声环境保护措施 | 施工期 | 噪声源控制 | 选用符合标准的车辆和设备，并加强维护，限制车速和车流量 |
|  |  | 施工人员劳动保护 | 配发防噪声耳塞、耳罩等噪声防护用具 |
|  |  | 敏感点防护 | ●合理安排运输时间，尽量减少夜间运输车 辆 ●理安排施工时间，在22：00～6：00不得施工 ●施工营地设置在距村庄125m以外，减轻对敏感点的声环境影响 |
|  | 运行期 | 提水泵站 | 选用高性能、低噪声的设备，降低生源噪声；提水泵站所有设备全部安装在室内，并采取减振、防震措施，安装消声装置 |
| 固体废物保护措施 | 施工期 | 工程弃土 | 置于弃土场上，严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 设置垃圾箱、垃圾筒，委托当地环卫部门定期清运生活垃圾 |
|  |  | 建筑垃圾 | 清除建筑垃圾及各种杂物，做好施工迹地恢复工作。 |
|  |  | 生产废料 | 专人负责生产废料收集，严禁乱堆乱放，废料统一回收，集中处理 |
|  | 运行期 | 管理人员生活垃圾 | 设置垃圾箱、垃圾筒，委托当地环卫部门定期清运生活垃圾 |
| 人群健康环境保护措施 | 施工 | 环境卫生清理 | 场地消毒，病媒生物消杀 |
|  |  | 卫生防疫 | 对施工人员进驻建档；施工过程中进行疫情抽查并预防，设立疫情监控站，一旦发现疫情，立即上报 |
|  |  | 健康与安全 | 佩戴安全帽，并严格遵守施工管理要求 |
|  |  | 制度措施 | 制定环境卫生、安全生产管理制度，疫情控制制度 |
|  |  | 教育措施 | 进行展板、手册宣传教育，开展知识讲座 |
|  | 运行期 | 定期体检 | 定期体检，宣传教育 |
| 环境地质防护措施 | 运行期 | 浸没 | 垂直防渗与水平防渗相结合 |

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 环境管理目的

通过全面监督和检查环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件，使工程兴建对环境的不利影响得以减免，促进工程地区社会经济与生态环境相互协调良性发展。

### 环境管理任务

环境管理是工程管理的组成部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节，应当贯穿项目建设的全过程。

#### 筹建期

（1）确保环境影响报告书中提出的各项环保措施纳入工程最终设计文件。

（2）确保招投标文件及合同文件中纳入环境保护条款。

（3）筹建环境管理机构，并对环境管理人员进行培训。

#### 施工期

（1）制定工程建设环境保护工作实施计划，编制年度环境质量报告，并呈报上级主管部门。

（2）加强工程环境监测管理，审定监测计划，委托具有相应监测资质的专业部门实施环境监测计划。

（3）加强工程建设的环境监理，委托具有相应监理资质的单位进行施工期的环境监理。

（4）组织实施工程环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各项工程施工活动能按环保“三同时”的原则执行。

（5）协调处理工程引起的环境污染事故、环境纠纷和文物保护等。

（6）加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高施工人员的环境保护意识和参与意识，提高工程环境管理人员的技术水平。

（7）配合开展工程环境保护竣工验收，负责项目环境监理延续期的环境保护工作。

#### 运营期

（1）加强工程运行环境管理，处理运行过程中出现的环境问题；

（2）通过对各项环境因子的监测，掌握其变化情况及影响范围，及时发现潜在的环境问题，提出治理对策措施并予实施；

（3）加强运营期各种环境保护措施建设及环境监督管理。

（4）加强工程建成后部分临时弃土的监督与管理。

### 环境管理机构与职责

#### 管理机构

本项目为新建项目。在建设期间成立“渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目建设管理处”具体负责本工程的招标投标、工程建设和竣工验收工作，并严格依照有关规定和章程，对工程建设进行管理，建设期内管理模式采用项目法人负责制、招标投标制和建设监理制。

参照《水利工程管理单位定岗标准》及相关文件，确定渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目建设管理处定员人数为10人，设单位负责岗位、工程技术管理岗位、财务与资产管理岗位、工程运行与维护岗位、辅助类岗位。

工程建成后，建设管理处大部分人员和资产转移至台前县水利局。

#### 机构职责

（1）筹建期

1）执行和宣传国家有关环境保护的方针、政策、法规、条例，结合本次工程特点及环境特征，制定和执行相关环境管理的规定；

2）监督环境保护措施实施。

（2）施工期

1）制订施工期环境保护计划，全面监督、管理施工期环保工作；

2）负责制定施工期废水、废气、噪声、固废污染防治措施，并监督各项污染防治措施的落实情况；

3）负责施工期生态环境保护措施的实施、监督与管理工作，确保各项措施落实；

4）负责检查和监督施工期弃土堆放情况，对不合理堆放现象及时处理，尽量减少对土地的不利影响；

5）负责检查和监督施工期水土保持方案落实情况，及时发现并处理问题；

6）负责组织检查施工人员生活区防疫工作，定期负责施工人员体检工作；

（3）运营期

1）负责制定运营期工程水质安全保护监测计划及措施，定期进行水质监测，确保水质安全；

2）负责运营期生态恢复措施的制定及监督各项生态保护措施落实的情况，定期检查植被恢复情况，发现问题及时作出处理；

3）负责制定运营期水土流失防治计划和措施，并监督各项水土流失防治措施的落实情况。

## 环境监理

### 监理目的

工程环境监理是工程监理的重要组成部分，应贯彻工程建设的全过程。工程环境监理工作的主要目的是全面落实环境影响报告书中提出的各项环保措施，及时处理和解决临时出现的环境污染事件，将工程施工和移民安置产生的不利影响降低到可接受的程度。

### 监理职责

监理工程师依据与业主签订的合同条款对工程施工活动中的环境保护工作进行监督管理，其主要职责为：

（1）贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

（2）监督承包商环保合同条款的执行情况，并负责解释环保条款，对重大环境问题提出处理意见和措施；对施工人员进行监督，防止施工人员对环境的污染和对植被、鱼类的破坏行为。

（3）负责检查施工期间弃土场占压土地情况，监督和检查弃土场和料场各项环保措施的落实情况，减少对环境的破坏和降低水土流失率。

（4）参加承包商提出的技术方案和施工进度计划的审查会议，就环保问题提出改进意见。审查承包商提出的可能造成污染的施工材料、设备清单及其所列环保指标。

（5）对现场出现的环境问题及处理结果做出记录，每周向主管环境保护的部门提交报表，并根据积累的有关资料整理环境监理档案，每月提交一份环境监理评估报告。

（6）工程竣工投入运行前，根据环境保护措施，全面检查各施工单位负责的弃土场、施工营地等的处理、恢复情况。

（7）在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。

### 监理工作制度

（1）工作记录制度

环境监理工程师根据工作情况做出工作记录（监理日记），重点描述现场环境保护工作的巡视检查情况，指出存在的环境问题，问题发生的责任单位，分析产生问题的主要原因，提出处理意见及处理结果。

（2）监理报告制度

监理工程师应组织编写环境监理工程师的月报、季度报告、半年报告、年度监理报告以及承包商的环境月报，报建设单位环境管理科室。

（3）函信往来制度

监理工程师在现场检查过程中发现的环境问题，应下发问题通知单，通知承包商及时纠正或处理。监理工程师对承包商某些方面的规定或要求，一定要通过书面的形式通知对方。有时因情况紧急需口头通知，随后必须以书面形式予以确认。

（4）环境例会制度

每月召开一次环保会议。在环境例会期间，承包商对本合同段本月的环境保护工作进行工作总结，监理工程师对该月各标段的环境保护工作进行全面评议，会后编写会议纪要并发给与会各方，并督促有关单位遵照执行。

重大环境污染及环境影响事故发生后，由环境总监理工程师组织环保事故的调查，会同建设单位、地方环境保护部门共同研究处理方案，下发给承包商实施。

### 监理内容

本项目环境监理主要为施工区环境监理。施工区环境监理的范围为所有承包商的施工现场、工作场地、生活营地、弃土场、料场、施工道路等可能造成环境污染的区域。施工区环境监理的具体内容主要包括以下几个方面：

（1）生活供水：施工人员生活饮用水水质情况。

（2）生产废水处理：混凝土拌合及养护废水等处理情况。

（3）生活污水处理：施工人员生活区生活污水处理情况。

（4）固体废弃物处理：主要包括施工中产生的弃土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等的处理。

（5）大气污染防治：主要包括土方开挖、施工交通运输产生的扬尘及燃油机械产生的烟尘等。

（6）噪声控制：主要包括选用低噪弱振设备和工艺、禁止夜间施工、车辆限速和配备防噪耳塞等。

（7）健康与安全：包括医疗卫生、传染病防治、灭蚊蝇和灭鼠等。

（8）生态保护：主要包括调查土地利用情况、陆生植物保护等。

## 环境监测

### 监测目的

通过对工程影响范围内环境因子的监测，掌握各环境因子的变化情况，为及时发现环境问题，及时采取处理措施提供依据；验证环保措施的实施效果，根据监测结果及时调整环保措施，为工程建设环境保护、监督管理及工程竣工验收提供依据。

### 施工期环境监测

施工期环境监测包括水环境监测、环境空气监测、噪声监测、人体健康监测和生态环境监测。

#### 水环境监测

施工期水环境监测主要为水环境质量监测。

监测点位：引水枢纽引水口各设置1个监测点。

监测因子：pH、SS、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、水温和流量。

监测时间及频次：分枯水期、平水期2期，每期采样2次。

监测方法：水样采集按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的规定方法执行，样品分析按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的规定方法执行。

#### 环境空气监测

主导风向：渭南市临渭区风向多为东北风。

监测点位：施工生产区设置1个监测点。

监测因子：PM10、NO2，同步实测气温、风速和风向。

监测时间及频次：施工高峰期监测1期，每期7天，每天4次。PM10连续24h采样，每天1-2个样品。

监测方法：《环境监测技术规范》（大气部分）。

#### 噪声监测

监测点位：施工生产生活区设置1个监测点。

监测因子：昼间等效声级(Ld)、夜间等效声级(Ln)、最大A声级(Lmax)。

监测时间及频次：施工高峰期监测1期，每期5天，每天分白天时段和夜间时段。

监测方法：《环境监测技术规范》（噪声部分）。

### 运营期环境监测

运营期环境监测包括水环境监测、噪声监测和生态环境监测。

#### 水环境监测

运营期水环境监测是指水环境质量监测。

监测点位：选取土河和黄狗峪河坝址处下游500m处。

监测因子：pH、SS、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、水温和流量。

监测时间及频次：分枯水期、平水期2期，每期采样2次。

监测方法：水样采集按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的规定方法执行，样品分析按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的规定方法执行。

#### 噪声监测

监测点位：安岭水厂厂界、康坡提水泵站、南杨村加压站厂界分别各设置1个监测点。

监测因子：昼间等效声级(Ld)、夜间等效声级(Ln)、最大A声级(Lmax)。

监测时间及频次：每年灌溉高峰期监测3期，每期5天，每天分白天时段和夜间时段。

监测方法：《环境监测技术规范》（噪声部分）。

#### 生态环境监测

运营期生态环境监测主要是陆生植物监测。

监测范围：主体工程区、弃渣场。

监测内容：土地利用类型、结构、面积分布等；植物区系、植被类型及分布。

监测时间及频次：结合水土保持监测同步进行。

监测方法：土地利用采用实地调查法；陆生植物采用实地调查法和定位监测法。

### 水土保持环境监测

#### 监测时段

工程分施工前、施工准备期至设计水平年两个时段。施工前为本底值监测，以便与项目施工、自然恢复监测结果进行对比分析；运营期监测一般为开始生产运行后2～3年或至方案服务期末。

#### 监测点位

对工程施工期各监测项目采取定点监测的方法。对防治分区的水土流失量的监测采取每一场降雨后进行定点监测的方法，各观测点的布设详见表9.3-1。

表9.3-1   水土保持监测点

| 监测区 | 监测点 |
| --- | --- |
| 主体工程区 | 调蓄池开挖面2处，沉砂池1处，出水渠2处 |
| 施工生产生活区 | 施工营地、人工砂石料加工厂各1处 |
| 施工道路区 | 路基边坡2处 |
| 临时堆土场 | 临时堆土场1处 |
| 弃土场 | 弃土场1处 |

#### 监测内容

（1）水土流失影响监测。包括地形地貌、土壤性质、植被覆盖率和降水、风等因子。

（2）水土保持生态环境监测。如地形、地貌和水系变化情况，项目建设占地和扰动地表面积，挖填方数量和占地面积，弃土（石、渣）量、堆放形态和面积，临时堆土的数量、堆放时间、形态和占地面积，项目区林草覆盖率。

（3）水土流失动态监测。包括水土流失类型、面积、强度和流失量变化，对下游和周边地区造成的危害和趋势。

（4）水土保持成效监测。具体是各类水土保持措施的数量和质量，林草成活率、生长情况和保存率，工程措施的稳定性、完好程度和运行情况，各类措施的拦渣保土效果。

（5）防治目标监测。反映出扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复系数、林草覆盖率六项指标。

#### 监测频次

调查监测可根据监测内容和工程进度确定频次。水利部水保〔2009〕187号文规定：正在使用的弃土（渣）量，正在实施的水土保持措施建设情况等，至少每10天监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每1月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况至少3个月监测记录1次。遇暴雨大风情况应及时加测。水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

水蚀的定位监测频次为雨季前、后各一次，雨季每月进行一次，遇日降水量大于50mm加测；风蚀定位监测为风季前、后各一次，风季每月进行一次，遇8级大风加测，其他季节频次可适当减少。

#### 监测方法

应采取调查监测与定位观测相结合的方法。线型工程以调查为主，辅以必要的定位观测；点型工程采用样地调查和地面定位观测相结合的方法进行监测。

（1）调查监测

包括普查、抽样调查、地块调查、访问调查和巡查等方法。监测内容包括地形、地貌，占地面积，扰动地表面积，挖方量、填方量、弃渣量及堆放形态，对项目及周边地区可能造成的水土流失危害，防治措施数量和质量，造林成活率、保存率、生长情况和覆盖率，工程措施的稳定性、完好程度和运行情况。

（2）定位观测

主要是测定土壤侵蚀强度和径流模数，计算水土流失量。

1）水蚀监测。常用的有以下四种方法：

①小区观测。除砾石堆积物外，适用于各种类型开发建设项目；应根据需要布设不同坡度和坡长的径流小区进行同步观测。

②控制站观测。适用于扰动破坏面积大、弃土弃渣集中在一定流域范围内的开发建设项目。

③简易观测场。适用于类型复杂和分散、暂不受干扰或干扰少的弃土弃渣流失的监测。

④简易坡面测量。适用于暂不被开挖的自然和堆积土坡面。

2）风蚀监测。采用降尘管（缸）观测扬尘，地面定位钎插、集沙仪观测风蚀。

各种定位观测，要明确规格、监测方法，并绘制设计图。

# 环境保护投资估算与环境经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析，是为了衡量建设项目的环保投资所能收到的环保效果和经济实效，以及收到的环境和社会效益，有利于最大限度地控制污染，合理利用资源，以最少的环境代价取得最大的效益。

## 环境保护投资估算

### 编制原则

（1）“谁污染、谁负责、谁开发、谁保护”的原则。结合国家及地方现行的有关环境保护政策、法规和项目环境影响评价结论，确定工程环境保护的内容、责任单位、投资金额。

（2）“突出重点”的原则。对受项目影响较大、公众关注、保护等级较高的环境因子进行重点保护，在经费上予以优先考虑。

（3）“功能恢复”的原则。环境保护对策措施的投资规模以保护或恢复到工程建设前的生态与环境功能为基础，减免由工程造成的不利环境影响。

（4）“一次性补偿”的原则。对工程所造成的难以恢复、改建的环境影响对象和生态与环境损失，可采取替代补偿和生态恢复措施，或按有关补偿标准进行一次性补偿。

### 编制依据

（1）《水利水电工程环境保护概估算编制规程》(SL359-2006)；

（2）《水利工程设计概(估)算编制规定》（水总【2002】116号）；

（3）《水土保持工程概算定额》；（水总【2003】67号）；

（4）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号）；

（5）《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格【2002】125号）；

### 投资项目划分

根据《水利水电工程环境保护概估算编制规程》，结合工程的实际情况，本次环境保护工程项目共划分为三个部分，分别为：

第一部分：环境监测措施

主要是指在施工期开展的环境监测。包括水质监测、空气质量监测、噪声监测、生态监测和卫生防疫监测。

第二部分：环境保护措施

主要指为减免工程对环境不利影响和满足工程功能要求而兴建的环境保护措施。包括水质保护。

第三部分：环境保护独立费用

包括环境保护建设管理费、环境监理费和环保科研勘测设计咨询费。

第四部分：基本预备费

基本预备费主要是指为解决环境保护设计变更增加的投资及解决意外环境事故而采取的措施所增加的工程项目和费用。

水土保持投资计入水土保持专项投资。

### 环境保护投资估算

本项目环保投资预算包括水质保护、大气污染控制、噪声污染控制、固体废弃物处理、人群健康保护、环境管理、环境监理、环境监测、环保勘测设计费、基本预备费等。估算总投资528万元，详见表10.1-1。

表10.1-1   环保投资估算汇总表

| 项目 | 时期 | 内容 | 环境保护措施 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境保护措施 | 施 工 期 | 及养护废水 | 修建两组沉砂池，交替使用，中和沉淀后回用，零排放 | 2 |
|  |  | 施工机械、车辆检修冲洗废水 | 经隔油—沉淀处理后循环利用 | 2 |
|  |  | 生活污水 | 施工区修建环保厕所，并委托相关单位及时清理清运 | 3 |
|  |  | 施工排水 | 在池底四周同时设排水沟，在集水坑采用潜水泵抽排至工程区外天然河沟。 | 5 |
|  | 运行期 | 引水渠道 | 沉砂池建设隔离防护网 | 10 |
|  |  | 水库 | ●建立执法队伍，制定水库水质保护和库区管理的相关规定 ●加强宣传力度、对水库实行法制管理 ●加强水路周边管理，杜绝废水以及废弃物进入库区 ●加强水库水质监测工作，在出水闸附近设置水质自动监测站，随时监控水库水质，并委托当地环保监测站定期在库区中心及出口河道开展水质监测，确保水质满足地表水Ⅳ类标准要求。并形成报表制度，及时反馈信息，为保护水库环境决策提供第一手资料 ●对溶解氧低的区域随时进行曝气充氧，当发现藻类数量超表示，应考虑向水体投放硫酸铜、柠檬酸等化学药剂，或采用人工打捞等措施，避免水体富营养化 | 50 |
|  |  | 管理人员生活污水 | 经化粪池收集，定期清掏；设置旱厕，定期抽粪车抽粪用作农肥 | 2 |
| 环境空气保护措施 | 施 工 期 | 开挖粉尘 | 洒水、防风遮盖，工人佩戴口罩 | 2 |
|  |  | 料场扬尘 | 湿法作业、定期洒水 | 2 |
|  |  | 交通运输 | 限速行驶，定期洒水，覆盖运输 | 2 |
|  |  | 临时弃土场扬尘 | 洒水 | 3 |
|  | 运行期 | 临时弃土场扬尘 | 按水保措施执行 | 3 |
| 声环境保护措施 | 施工期 | 噪声源控制 | 选用符合标准的车辆和设备，并加强维护，限制车速和车流量 | 10 |
|  |  |  | 振动大的机械设备配置减震基座等临时降噪设施，机械设备施工实际边界离敏感保护目标至少70m以上 | 20 |
|  |  | 敏感点防护 | ●通往各施工点穿过村镇时，运输车辆要限速行驶，一般不超过15 km/h，并禁止使用喇叭 ●合理安排施工时间，在22：00～6：00不得施 ●施工营地设置在距村庄125m以外，减轻对敏感点的声环境影响 | 20 |
|  | 运行期 | 提水泵站 | 选用高性能、低噪声的设备，降低生源噪声；提水泵站所有设备全部安装在室内，并采取减振、防震措施，安装消声装置 | 10 |
| 固体废物保护措施 | 施工期 | 工程弃土 | 堆放于临时弃土场 ●工程措施清表层腐殖土用于后期复耕，坡脚采取生态袋防护 ●植物措施：表层腐殖土用于后期复耕，由于堆放时间长，考虑采用植草临时绿化措施●在大风、大雨天气里，对临时弃土场进行覆盖防护，减少粉状、颗粒状固体的散逸 ●临时弃土场周围安装洒水管，经常洒水，避免产生大的扬尘，影响周围环境 ●由建设单位组织车辆，定期、及时将施工过程中的生产弃土运往临时弃土场，并及时采取生态恢复措施 | 100 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | ●在每个生产生活区设置一到两个垃圾箱，委托当地环卫部门定期清运生活垃圾。对垃圾箱、垃圾筒定期喷洒药水消毒，防止苍蝇等传染媒介孳生； ●工程结束后，及时拆除工棚，并用石炭酸和生石灰进行消毒。 | 1 |
|  | 运行期 | 管理人员生活垃圾 | 对垃圾桶、垃圾集中存放处定期喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫滋生 | 1 |
|  |  | 弃土利用 | ●根据弃土利用量，对临时弃土场分块开挖 ●对开挖面要即使洒水，避免二次扬尘 ●运输车辆采用帐篷覆盖，避免散落引起扬尘 | 30 |
| 生态环境保护措施 | 施工期 | 临时占地 | ●合理规划施工场地，尽量减少生产场地占地，并避免占用灌、乔木林地 尽量选择地表植被稀疏区域设置生产场地，并保留30～50cm表土层，在施工结束后进行表土覆盖，并落实植被恢复措施，植被应选择当地物种 ●宣传教育，设警示牌，临时耕地复耕后归农民耕种 | 200 |
|  |  | 永久占地 | ●施工前有建设单位指定专门人员记录临时弃土场植被生长情况，包 括植被数量、类型及覆盖率数据，作为生态恢复的参依据； ●施工前保留30-50cm表土层 ●严格控制施工范围，尽量减小施工活动区域，对因施工而遭到破坏的植物，在施工完毕后进行补偿 ●加强施工人员的教育，使其认识到植被保护的重要性，减少施工以外的破坏 | 50 |
| 合计 |  |  |  | 528 |

### 工程环境损失

本项目的环境损失主要体现在工程施工期，但这种影响是临时性的，通过合理安排施工及有效的环境保护措施可减缓其对环境的负面影响。施工工程引起的环境损失主要体现在以下方面：

（1）工程建设将压占部分土地，对区域土地利用造成一些不利影响；

（2）施工期间，废水、废气及机械噪声会对环境造成污染；施工破坏现有植被和绿化，加剧水土流失，施工对农业生产交通也会有所影响；

（3）施工整治期间，施工产生的粉尘，对施工运输道路和施工区的大气环境质量造成一定的影响，经采取必要的防护措施后，可在施工结束后使大气环境质量恢复到原有水平；

（4）施工期水体悬浮物浓度增加，会对水质产生短期的不利影响，经采取必要的防护措施后，同时合理地安排施工工序，可使影响减至最小；

（5）施工期施工机械噪声对施工区的声环境有一定的影响，经采取合理的降噪措施后可减少影响，施工结束后影响消失。

## 环境经济效益分析

### 灌溉效益分析

灌溉面积21万亩，灌溉保证率50％。

1）根据陕西省渭南市临渭区调查资料，灌与不灌增产量小麦150kg/亩、玉米150kg/亩、花生200kg/亩。

2）作物单价：参照目前市场价格，小麦2.3元/kg、玉米2.3元/kg、花生7元/kg。

3）作物种植比例

现状灌区现状复种指数为1.80，农作物种植比例为：小麦85%，玉米70%，花生和其他经济作物为25%；

4）单位面积增产值

按现行价格计算，单位面积增产值1128.8元/亩，计算见表10.2-1。

表10.2-1    灌区单位面积增产值计算表

| 作物名称 | 灌后 |  | 灌前 |  | 综合亩产增量 | 价格 | 每亩增产值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作物亩产 | 作物比例 | 作物亩产 | 作物比例 |  |  |  |
|  | kg/亩 | % | kg/亩 | % | kg/亩 | 元/kg | 元/亩 |
| 小麦 | 600 | 90.0% | 450 | 85.0% | 157.5 | 2.3 | 362.3 |
| 玉米 | 650 | 70.0% | 500 | 70.0% | 105.0 | 2.3 | 241.5 |
| 花生 | 500 | 30.0% | 300 | 25.0% | 75.0 | 7 | 525.0 |

5）灌溉效益

灌溉效益计算采用《规范》中的分摊系数法，按有无项目对比灌溉和农业技术措施可获得的总增产值乘以灌溉效益分摊系数，分摊系数采用0.60。经计算西塬灌溉调蓄工程灌溉效益为11852.4万元。

### 生态环境效益

西塬灌溉区位于渭南市临渭区南部，两座低坝水库不但具有蓄水保土，涵养水源，净化空气的生态功能，同时作为蓄水工程，还是重要的城市水景观，通过水系联通，使城市河道变成具有水质良好、有一定水面和水深、水流潺潺的动水。

根据中科院谢高地等在参照Costanza等研究（全球生态系统服务价值和自然资本，1997年发表在《自然杂志》，从科学意义上明确了生态系统价值评估的原理和方法）的基础上，修正制订的中国陆地生态系统单位面积生态服务价值系数表，见表10.2-2，来计算生态环境效益。

表10.2-2	    中国不同陆地生态系统单位面积生态服务价值	  单位：元/hm2·a

| 类型 | 森林 | 草地 | 农田 | 湿地 | 水体 | 荒漠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体调节 | 3097.0 | 707.9 | 442.4 | 1592.7 | 0.0 | 0.0 |
| 气候调节 | 2389.1 | 796.4 | 787.5 | 15130.9 | 407.0 | 0.0 |
| 水源涵养 | 2831.5 | 707.9 | 530.9 | 13715.2 | 18033.2 | 26.5 |
| 土壤形成与保护 | 3450.9 | 1725.5 | 1291.9 | 1513.1 | 8.8 | 17.7 |
| 废物处理 | 1159.2 | 1159.2 | 1451.2 | 16086.6 | 16086.6 | 8.8 |
| 生物多样性保护 | 2884.6 | 964.5 | 628.2 | 2212.2 | 2203.3 | 300.8 |
| 食物生产 | 88.5 | 265.5 | 884.9 | 265.5 | 88.5 | 8.8 |
| 原材料 | 2300.6 | 44.2 | 88.5 | 61.9 | 8.8 | 0.0 |
| 娱乐文化 | 1132.6 | 35.4 | 8.8 | 4910.9 | 3840.2 | 8.8 |
| 总计 | 19334.0 | 6406.5 | 6114.3 | 55489.0 | 40676.4 | 371.4 |

注：本表格来自2003年3月《自然资源学报》第18卷第2期。

水库水体面积12hm2，本次计算考虑物价上涨等因素影响不同陆地生态系统单位面积生态服务价值。经计算，本次工程的生态环境效益为48.8万元。

综合年效益：据以上各部门效益计算，台前县引黄灌溉调蓄工程综合年效益11901.2万元。

### 损益分析

从环境影响经济损益角度考虑本，项目对环境的有利影响是主要的、不利影响较小，利远大于弊。环境经济损失较小，有些损失只是暂时的，且这些损失可以通过相应补偿和环保措施得以减免。

综上所述，从环境影响经济损益角度考虑，工程的生态环境效益显著，工程建设是可行的。

# 结论与建议

## 主要评价结论

### 产业政策与规划符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年版本）》（2013年修正），本项目属于“鼓励类：二、水利3、城乡供水水源工程；16、灌区改造及配套设施建设”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策，且于2017年7月14日获得《渭南市临渭区经济发展局关于渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程项目可行性研究报告的批复》，见附件（渭临经发【2017】283号）。

本项目位于临渭区辖区内零河、黄狗峪、西塬地区。已获得《渭南市国土资源局临渭分局关于渭南市临渭区河库连通西塬灌溉供水工程建设项目用地预审的意见》，见附件（渭临国土函【2017】45号），表明符合国家土地供应政策，同时获得《渭南市临渭区住房和城乡建设局的关于渭南市河库连通西塬灌溉供水工程安岭水厂建设项目选址意见书》见附件（渭临建选字第【2017】023号）、《渭南市临渭区住房和城乡建设局的关于渭南市河库连通西塬灌溉供水工程安康坡提水泵站建设项目选址意见书》见附件（渭临建选字第【2017】021号）、《渭南市临渭区住房和城乡建设局的关于渭南市河库连通西塬灌溉供水工程南杨加压泵站建设项目选址意见书》见附件（渭临建选字第【2017】022号），表明项目选址符合地方规划。根据市县规划及土地部门相关文件，项目符合《渭南市城市总体规划（2016-2030）》及市重点项目。综上所述，本项目产业政策及相关规划均符合。

### 环境质量现状

（1）环境空气现状评价

评价区域内大气环境监测因子SO2、NO2对应的小时值和日均，PM10日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。总之，项目区附近大气环境质量较好。

（2）地表水环境质量现状调查

各监测点数值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I、III类标准要求。

（3）地下水质量现状评价

地下水监测中余各项指标均满足《地下水环境标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

（4）声质量现状评价

根据监测结果可知，各监测点的昼间和夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，说明项目所在地声环境质量状况良好。

（5）土壤和底泥环境质量现状

项目所在地的土壤和底泥的环境质量符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级级标准，土壤环境质量现状较好。

### 施工期环境影响及防治措施

（1）大气环境

项目各工程主要环境空气影响来自施工过程产生的扬尘，采取有效的防治措施（如洒水降尘、设置围栏、遇到四级或四级以上大风天气停止土方作业等），可以有效减少起尘量，从而大大降低对大气环境的影响程度。

（2）水环境

加强各个施工点的管理，注意文明施工，施工废水经沉淀后回用于施工或者用于洒水抑尘。施工生活污水经临时化粪池处理后清掏用于施肥，不外排。采取以上措施后施工期废水对水环境影响较小。

（3）声环境

施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输产生的交通噪声。在施工期，优先选用低噪声设备，加强对运输车辆、施工机械的维修保养，包括安装有效的消声器。施工时合理安排施工时间，在敏感点附近禁止在夜间（22:00-6:00）与午间（12:00-14:00）使用高噪声设备，可最大限度地降低噪音，减少噪声对周围声环境的影响。

（4）固废

项目施工期固体废物主要为弃土、生活垃圾及建筑垃圾，经妥善处置后不会对周围环境造成二次污染。

（5）生态

项目施工过程中的开挖、堆土、建筑物占地及施工占地将破坏当地的植被，引起一定量的生物量损失及水土流失，对当地的陆生动物、植物多样、生态景观影响很小，采取相应防治措施后，影响可降至最小。

### 营运期环境影响及污染防治对策

- 环境空气

本项目水厂产生食堂油烟，经油烟净化器处理后高于屋顶排放。

（2）水环境

本项目水厂工作人员食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水混合共同经化粪池处理后，定期清掏用作农肥，泵站生活污水设置旱厕，定期抽粪车抽粪用作农肥，对环境无显著影响。水厂生产废水主要为沉淀池排污水及滤池反冲洗水经沉淀后，上清液与原水混合进入净水设施。

（3）声环境

项目水厂、提水泵站运行产生的噪声，采取减振、防震措施，安装消声装置。采取上述措施后，经预测，水厂、泵站厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固废

项目运营期间产生的固体废物主要是絮凝沉淀池、滤池产生的泥沙及生活垃圾，泥沙经机械脱水后定期运至建筑垃圾填埋场填埋；生活垃圾由环卫部门进行统一收集外运至垃圾填埋场进行处置。采取以上措施后，固废对周围环境影响较小。

### 公众参与

本次评价通过张贴公告、召开公众参与座谈会、发放调查表、网上两次公示及报告简本的发放等方式，充分收集了公众对本项目建设的意见和建议，从统计结果看，100%的公众支持本项目建设，无人反对本项目建设，因此本项目的建设是合理的。环评将充分考虑公众的建议和意见，建设单位承诺将严格按照环评提出的措施和要求进行，要确保对环境的影响降至最低。

## 建议和要求

（1）项目施工过程中应严格管理，尽可能将施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物、噪声对区域环境的影响降到最低。

（2）加强各类环保设施的日常管理和维护，确保环保设施稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

（3）各个管理所应规范环境管理，建议管理所配备专职环保人员，明确职责，建立一套完善的环境管理制度。

（4）施工期结束后应重点加强恢复各处施工临时占地用途，并制定植被恢复措施，按施工设计方案进行绿化，将对周边生态环境产生的影响降至最低。

## 总结论

综上所诉，本项目符合国家产业政策，符合当地规划要求和国家土地政策。在认真落实评价提出的各项环保措施的基础上，对环境影响较小。项目的建设将有利于改善临渭区灌溉及供水条件，同时改善城市生态环境的效益。总之，从满足环境质量角度分析，项目的建设是可行。