- 建设项目基本情况                                       表一

| 项目名称 | 年产40万吨干粉砂浆生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南亚润环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 翟晓风 |  |  | 联系人 |  |  | 杨少峰 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区三张镇北街58号-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17709132222 |  | 传真 | 0913-2386333 |  | 邮编 |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区三张镇北街58号-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革 局 |  |  | 批准文号 | 2018-610502-50-03-040932 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■技改□改扩建□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 12000 |  |  | 绿地面积 （平方米） | / |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 25.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 5.1% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 干粉砂浆是指将干燥筛分处理的骨料（砂子）、无机胶凝材料（水泥、粉煤灰）和添加剂（外加剂）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状混合物，以袋装或散装的形式运至工地，现场加水拌和后即可直接使用的物料。干粉砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，具有节约资源、保护环境、便于存储、确保建筑工程质量、实现资源再利用方面的优势，已逐步被认识和重视，不仅体现了国家实现节能减排的战略方针，也促进了当地经济的持续发展。 渭南亚润环保建材有限公司成立于2018年7月，位于渭南市临渭区三张镇北街58号-3，是一家集混凝土、水泥、外加剂、干粉砂浆、湿粉砂浆、特种砂浆、保温砂浆的销售；建筑材料生产、销售；混凝土工程的施工、技术咨询为一体的现代化生产企业，注册资本500万元人民币。 为了企业发展和满足市场需求，渭南亚润环保建材有限公司决定投资500万元，租赁了渭南市鸿业昊宇混凝土有限公司北侧现有空地进行年产40万吨干粉砂浆生产线项目的建设。土地租赁合同详见附件。 渭南市鸿业昊宇混凝土有限公司，原名渭南市鸿业天成生态建材有限公司。 2014年8月，取得了渭南市临渭区环境保护局关于渭南市鸿业天成生态建材有限公司商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表的批复（渭临环发[2014]167号）。详见附件。 2015年7月，取得了渭南市临渭区环境保护局关于渭南市鸿业天成生态建材有限公司商品混凝土搅拌站项目环境保护验收的批复（渭临环函[2015]84号）。详见附件。 根据渭南市临渭区环境保护局关于渭南市鸿业天成生态建材有限公司工商变更登记油罐环境影响评价的函（渭临环函[2018]291号）可知：原渭南市鸿业天成生态建材有限公司名称变更为渭南市鸿业昊宇混凝土有限公司后，其建设地点、规模、工艺、污染防治等均未发生变化。据此，根据国家环保总局《关于企业工商变更登记环境影响评价制度适用问题的复函》（环函[2004]95号）内容，原渭南市鸿业天成生态建材有限公司的环境影响评价及批复适用于渭南市鸿业昊宇混凝土有限公司。详见附件。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，本次“年产40万吨干粉砂浆生产线项目”属于57 干粉砂浆搅拌站，应编制环境影响报告表。为此，渭南亚润环保建材有限公司委托中国轻工业西安设计工程有限责任公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。 接受委托后，我单位立即组织参评人员赴项目现场进行实地踏勘、同类调查以及资料收集工作，编制完成了《渭南亚润环保建材有限公司年产40万吨干粉砂浆生产线项目》环境影响报告表。 二、相关情况分析判定 1、产业政策的符合性 本项目为干粉砂浆生产项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）可知，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”；同时项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。本项目已取得陕西省投资项目备案确认书（项目代码：2018-610502-50-03-040932），详见附件。 综上所述，本项目符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 - 相关规划、规范及政策的符合性 表1 规划、规范及政策相符性分析 规划、规范、政策; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》; - 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目砂子堆场设置全封闭钢结构大棚，进出料口设置定时水雾喷淋等防尘措施，筒仓顶部自带布袋除尘器及排气孔，不进行露天装卸作业，不采用物料干法作业; 符合. 《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》; - 加强堆场扬尘排放管理。商混站、煤矿、洁净煤生产配送中心、储煤场以及火电、水泥、玻璃、陶瓷灯工业企业严格落实物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目为干粉砂浆生产项目。大小砂料棚设置钢结构全封闭大棚，进出料口设置定时水雾喷淋等防尘措施，筒仓均为密闭，筒仓顶部自带布袋除尘器及排气孔，不进行露天装卸作业，不采用物料干法作业; 符合. 《大气污染防治行动计划》（气十条，国发[2013]37号）; 加强工业企业大气污染综合治理; 本项目卸料粉尘经筒仓自带的布袋除尘处理后由筒仓顶部排气孔排放；搅拌粉尘设置布袋除尘器处理后，尾气经1根15m高排气筒排放；烘砂、筛砂粉尘和天然气燃烧废气共用一套脉冲式布袋除尘器处理后，尾气经1根15m高排气筒排放；大小砂料场卸料、堆放、装载、上料均产生粉尘，采取钢结构全封闭大棚、大棚进出料口设置水雾喷淋装置等抑尘措施；厂区地面全部进行硬化处理，设置2台高炮雾化机对厂区进行除尘，定时清扫道路、洒水抑尘; 符合. 严控两高行业新增产能; 本项目不属于两高行业; 符合. 加快淘汰落后产能; 本项目不属于淘汰落后产能的范围; 符合. 压缩过剩产能; 本项目不属于产能过剩的行业; 符合. 故本项目符合《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》、《大气污染防治行动计划》（气十条，国发[2013]37号）的相关要求。 - 3、项目选址及平面布置合理性分析 （1）选址：本项目位于陕西省渭南市临渭区三张镇北街58号-3。北侧、东侧紧邻宋村，南侧紧邻渭南市鸿业昊宇建材有限公司，西侧为田地，西南侧100m处为临渭区三张镇卫生院。厂区内地势平坦，四周交通便利。 根据渭南市临渭区三张镇政府文件“三张镇人民政府关于渭南亚润环保建材有限公司年产40万吨干粉砂浆生产线项目环境保护手续申请的报告”（渭临三政字[2018]321号）可知：项目符合三张镇集镇总体规划，同意其在我镇区域建设生产。详见附件。 另外，项目产生的“三废”均能达标排放，厂区周围无文物以及军事设施，也不存在制约项目建设的因素，因此，项目选址基本合理。 综上分析，项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，厂区布局满足工艺流程和功能分区要求，平面布置基本合理。 |

- 表二

三、项目概况 （1）项目基本情况 本项目厂址位于渭南市临渭区三张镇北街58号-3。北侧、东侧紧邻宋村，南侧紧邻渭南市鸿业昊宇建材有限公司，西侧为田地，西南侧100m处为临渭区三张镇卫生院，西南侧120m处为三张村。厂区中心地理坐标东经109°27′56.19058″（109.465608495），北纬34°27′13.75208″（34.453820022），整体海拔高度550m。厂区内地势平坦，四周交通便利。项目占地面积12000m2，总投资500万元，资金来源为企业自筹。 （2）建设内容及规模 本项目建筑面积6000m2，主要建设1栋2层办公楼、2个砂料棚、1个生产车间、1个主控楼及相关配套公用工程、环保工程等。 根据现场踏勘可知，项目已全部建成，环保设施已全部安装到位。 本项目主要建设内容详见表2。 表2 项目组成一览表 类别; 项目; 主要设施及工程特征. 主体 工程; 生产 车间; 建筑面积1200m2; 1座，钢结构，设置1台燃气沸腾炉用于烘砂、筛砂（配备除尘系统、天然气燃烧机、上料、筛砂、出料系统）。 生产车间出入口设置水雾喷淋系统。. 主控楼; 1座，设置微机全自动控制干粉砂浆预拌生产线1条。 设有10个筒仓（2个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓、2个外加剂筒仓、5个砂子筒仓）. 辅助 工程; 办公楼; 建筑面积600m2; 1栋2F，位于厂区西北角. 食堂; 1栋1F，位于办公楼南侧. 库房; 1栋1F，位于食堂南侧. 实验室; 建筑面积200m2; 1栋1层，位于办公楼东侧，主要是对原材料的质量进行物理分析、全面检测和科学配比，确保干粉砂浆的质量. 储运工程; 大砂 料棚; 建筑面积4000m2; 厂区东北角设置1个钢结构全封闭大砂料棚; 2个钢结构全封闭大棚，进出料口均设置水雾喷淋装置. 小砂 料棚; 厂区东南角设置1个钢结构全封闭小砂料棚. 水泥筒仓; 水泥存放于2个水泥筒仓内; 筒仓顶部均安装布袋除尘器和排气孔. 粉煤灰筒仓; 粉煤灰存放于1个粉煤灰筒仓内. 外加剂筒仓; 外加剂存放于2个外加剂筒仓内. 砂子筒仓; 砂子筒仓; 干燥及筛分后的砂子存放于5个砂子筒仓内. 原辅材料运输; 原辅材料生产厂家汽车运送至厂区. 产品运输; 由厂区内运输车辆运送. 公用 工程; 给水; 接入三张镇自来水管网. 排水; 雨污分流，生活污水排入厂区化粪池，由附近村民定期清理和外运清理物，清理物作为农田肥料使用，不外排. 供电; 接入三张镇镇区电网. 供热、制冷; 办公供热、制冷采用分体式空调；烘砂用热燃料为天然气. 供天然气; 1台燃气沸腾炉使用天然气，由天然气公司采用液化压缩天然气（LNG）储罐（容积30m3）运送至厂区内（约7-10天运送1次）. 环保 工程; 废气; 有组织废气; 卸料粉尘; 经筒仓自带的布袋除尘处理后由筒仓顶部排气孔排放. 搅拌粉尘; 各种物料按一定比例计量后由管道通入全封闭搅拌机内，搅拌过程中会产生粉尘，设置布袋除尘器处理后，尾气经1根15m高排气筒排放. 烘砂、筛砂粉尘; 烘砂、筛砂粉尘和天然气燃烧废气共用一套脉冲式布袋除尘器处理后，尾气经1根15m高排气筒排放. 天然气燃烧废气. 食堂油烟废气; 采用油烟净化装置处理达标后，尾气经高出屋顶1m排气筒排放. 无组织废气; 堆场扬尘; 大小砂料场卸料、堆放、装载、上料均产生粉尘，采取钢结构全封闭大棚、大棚进出料口设置水雾喷淋装置等抑尘措施. 生产线上料口和出料口设置水雾喷淋装置等抑尘措施. 道路扬尘; 厂区地面全部进行硬化处理，设置2台高炮雾化机对厂区进行除尘，定时清扫道路、洒水抑尘，运输车辆进出厂区及经过敏感目标时，降低车速. 废水; 生活污水; 排入厂区化粪池，由附近村民定期清理和外运清理物，清理物作为农田肥料使用，不外排. 噪声; 高噪声设备采用隔音、减振等措施. 沸腾炉排气筒出口安装消声器. 对进出厂区运输车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施. 固废; 生活垃圾; 设置带盖垃圾箱，由环卫部门统一收集处理. 废砂; 存放于生产车间内西南角的废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场填埋处理. 防渗; 简单防渗：整个厂区全部地面硬化. （3）生产规模 本项目生产规模：年产40万吨干粉砂浆。 - 生产设备 - 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要设备一览表 生产设备名称和型号; 数量（台）; 备注. 干粉砂浆搅拌机（SZ60A，容积10m3）; 1; 新购. 螺旋输送机; 5; 新购. 提升机; 3; 新购. 燃气沸腾炉（600万Kcal/h）; 1; 新购. 天然气燃烧机; 1; 新购. 烘干机（HG3270）; 1; 新购. 振动筛（ZS1640）; 1; 新购. 皮带输送机; 2; 新购. 高炮雾化机; 2; 新购. 试验仪器及设备; 若干; 新购. 装载机; 1; 新购. 运输车辆; 4; 新购. 风机; 2; 新购. 泵类; 1; 新购. （5）原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 备注. 1; 砂子; 32.1万; 外购. 2; 水泥; 5万. 3; 粉煤灰; 2.92万. 4; 外加剂; 0.08万. 5; 天然气; 158.4万m3/a; 1台燃气沸腾炉耗天然气量约300m3/h 年工作330d，日工作16h 天然气由天然气公司采用液态压缩天然气（LNG）储罐运送至厂区内. 6; 新鲜水; 1996.5m3/a; 由三张镇自来水管网提供. 外加剂：主要成分是聚羧酸减水剂，由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，减水性能好，能显著改善干粉砂浆的性能。. - 公用工程 - ①给水：水源由三张镇自来水管网提供，管网已接通，满足本项目生活、生产用水的要求。 - 本项目为干粉砂浆生产项目，生产过程不用水，洗车不在厂区内进行。故本项目用水主要为生活用水、水雾喷淋用水、高炮雾化机用水等。 - 新鲜水用水量为6.05m3/d（1996.5m3/a）。本项目新鲜水用量详见表5。 表5 新鲜水用量表 给水; 用水定额; 使用人数 或其它; 日均用水量 （m3/d）; 年均用水量 （m3/a）; 备注. 生活用水; 70L/人·d; 15人，330d/a; 1.05; 346.5; 新鲜水. 水雾喷淋用水; 1m3/h; 2h/d; 2; 660; 新鲜水. 高炮雾化机用水; 0.5m3/h; 6h/d; 3; 990; 新鲜水. 合计; 6.05; 1996.5. ### 备注：用水指标来自行业用水定额(陕西省地方标准DB 61/T 943-2014). ②排水：采用雨污分流制。本项目无生产废水，排水主要是生活污水，产生量为0.89m3/d（293.7m3/a）。本项目废水产生情况详见表6。 表6 废水产生量一览表 排水; 日均产生量（m3/d）; 年均产生量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 备注. 生活污水; 0.89; 293.7; 0; 按用水量的85%计 排入厂区化粪池，由附近村民定期清理和外运清理物，清理物作为农田肥料使用，不外排. 本项目水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡图 单位m3/d ③供电：接入三张镇镇区电网，电网已接通。 ## ④供热、制冷：办公供热、制冷均采用分体空调； ## 烘砂系统用热由1台燃气沸腾炉提供。 ⑤供天然气： 天然气公司采用液态压缩天然气（LNG）储罐运送至厂区内，储罐容积30m3。天然气储罐已安装到位。 （7）生产制度及劳动定员 生产制度：全年工作330天，每天2班（16h）作业。 劳动定员：15人，在厂区内食宿。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，租赁土地进行建设，建设前为空地，无原有污染问题。

- 建设项目所在地自然环境简况                             表三

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3km，东西宽149.7km，位居新亚欧大陆桥的重要地段，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。 渭南市临渭区位于渭南市区南5km处，处于关中环线三张、阎村段两侧。 本项目建设地址位于渭南市临渭区三张镇北街58号-3。厂区中心地理坐标东经109°27′56.19058″（109.465608495），北纬34°27′13.75208″（34.453820022），整体海拔高度550m。地理条件优越，交通运输方便。 2、地形地貌 渭南市土地总面积13134km2（131.3万公顷），占陕西省土地面积的6.39%。按地表形态可粗分为山地、平原两大土地类型。山地占16.36%，平原占83.64%，占陕西省平原面积的28.11%。其中海拔500m以上的黄土台塬5762km2，占渭南市土地总面积的43.87%。海拔500m以下的河川平原5222km2，占39.76%。此外，坡积、洪积扇裙1090km2，占总面积的8.30%，风积砂丘295km2，占2.25%，盐碱滩地、沼泽地约765km2，占5.82%。 项目所在地地势较为平坦，工程地质条件较好。 - 3、地质 渭南市在地质构造上属于华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台垄断带北侧，地质构造呈南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。项目所在地为冲击的黄土状亚粘土，场地的地层组成自上而下为：黄土亚粘土层：约10m，承载力约为10.15t/m2；粉砂、细砂、中砂、粗砂：约为10m，承载力约为15t/m2；卵石层：20m以下，承载力约为3515t/m2。上部黄土具有湿陷性，湿陷厚度为5-8m。根据陕西省地震区划分，渭南市属8度地震烈度。 4、气候、气象特征 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 5、水文特征 流经市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿m3。地表水、地下水资源总量20多亿m3。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 （1）地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河（系渭河支流）。 渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含砂量平均为3.86kg/m3，年平均输砂量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 沋河发源于秦岭山脉的二郎山脚下，全长45.1km，由南向北流经市区，由市区东北方向约4km处汇入渭河。年平均径流量2775×104m3，水质符合Ⅱ类水。 本项目生活污水排入厂区化粪池，定期清理，用作农作物肥料，不外排。生产废水循环使用，不外排。 - （2）地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： ①潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。水位埋深地带差异较大，一级阶地由于与渭河水力联系紧密，埋深一般为8-10m左右，单井涌水量大于3000m3/d。地下水流向渭河南北相差较大，南部潜水由西向东或向北方向运动，水力坡度0.5‰；渭河以北潜水流场平缓，区内潜水流向东南，水力坡度1-2‰。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 ②承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 6、矿产资源 渭南市地处秦岭地槽与鄂尔多斯地台结合部，矿产资源丰富，四大类矿产资源均有发育。在空间上呈现“南有色，北能源，中地热、建材”的带状分布格局。北部为陕甘宁盆缘区，以煤、沉积型非金属矿产为主，有少量金属矿产与沉积变质型矿产。煤、水泥灰岩、沉积型铁矿、铝土矿等矿产全产于北部区。中部为汾渭地堑区，赋存有储量极其丰富的砖瓦粘土矿产、优质矿泉水、地热资源和少量的盐矿。南部为豫西断隆，主要是一多金属矿带，如大型钼矿、铀铌铅矿和大面积出露的小秦岭金矿田等，其次是非金属建筑材料，大理石、蛭石和石墨等赋存其中，还有华山花岗岩及老牛山花岗岩建筑板材、石材等。渭南市矿产埋藏浅，伴生、共生矿产多。 7、动植物 据统计部门资料，渭南市约有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物35种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优，驰名全国。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、酥梨、葡萄、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、桃等。

- 环境质量状况                                           表四

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 为掌握项目建设区域大气、噪声环境质量状况，本次环境质量现状监测委托陕西阔成检测服务有限公司进行。监测报告文号：KC2018HB10096。 1、环境空气质量现状 监测因子：SO2、NO2、PM10 监测时间：2018年10月9日至10月15日。 环境空气质量现状监测统计结果见表7。 表7 环境空气质量现状监测统计结果表 监测点位; 监测因子; 监测时段; 监测值范围; 单位; 标准值; 最大占标率（%）; 超标率. 1# 宋村; SO2; 1小时平均; 17-38; μg/m3; 500; 7.6; 0. 24小时平均; 23-28; 150; 18.67; 0. NO2; 1小时平均; 31-69; 200; 34.5; 0. 24小时平均; 42-51; 80; 63.75; 0. PM10; 24小时平均; 96-131; 150; 87.3; 0. 2# 三张镇; SO2; 1小时平均; 17-39; μg/m3; 500; 7.8; 0. 24小时平均; 24-28; 150; 18.67; 0. NO2; 1小时平均; 31-71; 200; 35.5; 0. 24小时平均; 43-50; 80; 62.5; 0. PM10; 24小时平均; 98-129; 150; 86; 0. 以上监测结果可知， 1#、2#监测点SO2、NO21小时平均和24小时平均浓度值以及PM1024小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、声环境质量现状 监测点位：项目厂界四周及敏感目标处。 监测时间：2018年10月11日至10月12号。 声环境质量现状监测统计结果见表8。 表8 厂界声环境质量现状监测统计结果表 单位：dB(A) 监测点; 昼 间; 是否 达标; 夜 间; 是否 达标. 监测值; 标准 值; 监测值; 标准 值. 2018.10.11; 2018.10.12; 2018.10.11; 2018.10.12. 1#东厂界; 49.8; 53.5; 60; 是; 43.3; 43.9; 50; 是. 2#南厂界; 55.2; 55.6; 60; 是; 45.2; 45.8; 50; 是. 3#西厂界; 52.2; 54.2; 60; 是; 43.6; 44.4; 50; 是. 4#北厂界; 53.1; 52.2; 60; 是; 43.4; 43.5; 50; 是. 5#临渭区三张镇卫生院; 52.9; 54.4; 60; 是; 42.2; 43.6; 50; 是. 6#三张村; 53.2; 51.5; 60; 是; 43.4; 40.8; 50; 是. 根据监测结果可知，厂界四周及敏感目标处监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场踏勘的情况，主要环境保护目标见表9。 表9 主要环境保护目标 保护类别; 保护目标; 位置关系及最近距离; 规模; 保护要求. 环境空气; 宋村; 北侧紧邻; 2620人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 宋村; 东侧紧邻. 临渭区三张镇卫生院; 西南侧100m; 500人. 三张村; 西南侧120m; 2000人. 张六村; 东南侧680m; 1200人. 盛家村; 西侧870m; 3670人. 背坡庄; 西北侧780m; 1890人. 声环境; 宋村; 北侧紧邻; 2620人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 宋村; 东侧紧邻. 临渭区三张镇卫生院; 西南侧100m; 500人. 三张村; 西南侧120m; 2000人.

- 评价适用标准                                           表五

| 环 境 质 量 标 准 | 根据渭南市临渭区环境保护局“关于年产40万吨干粉砂浆生产线项目设项目环境影响评价适用标准的函”（渭临环函[2018]323号）可知，本项目环评执行标准如下： 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 执行标准. SO2; 1小时平均; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. NO2; 1小时平均; 200μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 24小时平均; 300mg/m3. 2、声环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 类别; 标准值（单位：dB(A)）. 昼间; 夜间. 2类; 东厂界、南厂界、西厂界、北厂界敏感目标; 60; 50. - 3、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 - 4、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、运营期大气污染物粉尘排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值；无组织排放粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相应标准。 标准; 项目; 标准限值（mg/m3）. 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）; 颗粒物; 表2 水泥行业排放浓度限值; 水泥仓及其他通风生产设备; 10. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 颗粒物; 表3 大气污染物无组织排放限值; 0.5. - 2、SO2、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准；NOx执行《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333号）中标准限值。 污染物; 颗粒物; SO2; NOx; 排气筒最低允许高度. GB13271-2014 标准值（mg/m3）; 20; 50; /; 8m. 陕环函[2017]333号 标准值（mg/m3）; /; /; 30; /. - 3、食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。 规模; 最高允许排放浓度(mg/m3); 净化设施最低去除效率(%). 小型; 2.0; 60. - 4、废水：项目废水不外排。 - 5、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 类别; 标准值（单位：dB(A)）. 昼间; 夜间. 2类; 东厂界、南厂界、西厂界、北厂界敏感目标; 60; 50. - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关要求。危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。 - 其他环境要素评价执行国家的有关标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据项目特点，本项目总量控制值见下表10。 表10 总量建议指标表 类别; 污染物; 排放量; 建议指标. 废气; SO2; 0.634t/a; 0.634t/a. NOx; 2.88t/a; 2.88t/a. |

- 建设项目工程分析                                       表六

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程及产污环节 根据现场踏勘可知，项目已全部建成，环保设施已全部安装到位。本次环评不进行施工期环境影响分析与评价。 二、营运期工艺流程及产污环节 1、营运期生产工艺流程及产污环节见图2。 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 2、营运期生产工艺概述： 本项目所有生产工序为物理过程。本项目为干粉砂浆，生活过程不用水。生产过程由电脑控制，按照原料配比，对原材料进行正确称量。 （1）砂子（在运输到厂区之前已经用水冲洗干净）从厂区全封闭钢结构大砂料棚、小砂料棚经装载机送入燃气沸腾炉进行烘砂（温度设定92℃），烘砂后将干燥砂子送入振动筛内进行筛砂，筛砂完毕后干燥砂子通过密闭管道输送至提升机，由提升机提升至5个砂子筒仓内，由卸料门卸入计量斗中进行计量；筛砂时产生的废砂由输送带送入废砂暂存处存放； （2）水泥（散装水泥）由密闭输送车运输进场后，通过密闭管道卸入2个水泥筒仓内，再由输送机输送至计量斗中进行计量； （3）粉煤灰由密闭输送车运输进场后，通过密闭管道卸入1个粉煤灰筒仓内，再由输送机输送至各自的计量斗中进行计量； （4）外加剂由密闭输送车运输进场后，通过密闭管道卸入2个外加剂筒仓内，再由输送机输送至各自的计量斗中进行计量； （5）各种物料计量完毕后，由控制系统发出指令开始顺次投料到全密闭的搅拌机中进行搅拌，搅拌完成后，由提升机搅拌均匀的干粉砂浆送入3个成品仓，再经成品仓的卸料斗卸至运输车辆内，运送出厂。 3、物料平衡 ## 本项目物料平衡图详见图3。 图3 项目物料平衡图 主要污染工序 一、施工期污染物 根据现场踏勘可知，项目已全部建成，环保设施已全部安装到位。本次环评不进行施工期环境影响分析与评价。 二、运营期污染工序 1、废气 本项目废气污染源主要是卸料粉尘、搅拌粉尘、烘砂、筛砂粉尘、天然气燃烧废气、食堂油烟废气及无组织扬尘。 - 有组织废气 - ①卸料粉尘 - 本项目设有1条搅拌生产线（1个主搅拌机、2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、2个外加剂筒仓）。卸料时，散装水泥、粉煤灰、外加剂依靠压力空气通过密闭输料管送入筒仓，筒仓顶部的排气孔会排出一定量的粉尘。 - 根据《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t粉料，本项目水泥使用量为50000t/a、粉煤灰使用量29200t/a，外加剂使用量为800t/a，则水泥卸料粉尘产生量约6t/a（1.14kg/h），粉煤灰卸料粉尘产生量为3.5t/a（0.66kg/h），外加剂卸料粉尘产生量为0.096t/a（0.018kg/h）。 - 本项目设置2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、2个外加剂筒仓，筒仓顶部均自带布袋除尘设施（1个水泥筒仓风量1000m3/h，1个粉煤灰筒仓风量1000m3/h，1个外加剂筒仓风量500m3/h，除尘效率均为99%），处理后尾气经筒仓顶部的排气孔排出。则水泥卸料粉尘排放量约0.06t/a（0.0114kg/h），粉煤灰卸料粉尘排放量为0.035t/a（0.0066kg/h），外加剂卸料粉尘排放量为0.00096t/a（0.00018kg/h）。筒仓顶部自带的布袋除尘设施定期振动，将收集粉尘抖落至筒仓内，不外排。 - 废气污染源产排情况详见表11。 表11 废气污染源产排情况一览表 污染源; 污染物; 废气量 m3/h; 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 环保措施; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h. 水泥卸料粉尘; 颗粒物; 2000; 570; 1.14; 布袋除尘器 （去除率99%）+ 筒仓顶部自带排气孔; 5.7; 0.0114. 粉煤灰卸料粉尘; 颗粒物; 1000; 660; 0.66; 布袋除尘器 （去除率99%）+ 筒仓顶部自带排气孔; 6.6; 0.0066. 外加剂卸料粉尘; 颗粒物; 1000; 18; 0.018; 布袋除尘器 （去除率99%）+ 筒仓顶部自带排气孔; 0.18; 0.00018. 由表11可知，经采取以上措施后，本项目水泥卸料粉尘排放浓度5.7mg/m3、粉煤灰卸料粉尘排放浓度6.6mg/m3、外加剂卸料粉尘排放浓度0.18mg/m3，均可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）的要求。 ②搅拌粉尘 将水泥、粉煤灰、外加剂、砂子按一定比例输送至搅拌机内进行搅拌。搅拌机为全密闭，搅拌过程中会有粉尘产生，搅拌粉尘产生量以0.1kg/t原料计，则搅拌粉尘产生量为8t/a（1.5kg/h）。 - 搅拌机顶部配备1套脉冲式布袋除尘器（风量3000m3/h，除尘效率99%），粉尘经收集后，排放量约为0.015kg/h（0.08t/a）。尾气经1根15m高排气筒排放。 - 脉冲式布袋除尘器每2min振动一次，将收集粉尘抖落至搅拌机内，不外排。 - 废气污染源产排情况详见表12。 表12 废气污染源产排情况一览表 污染源; 污染物; 废气量 m3/h; 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 环保措施; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h. 搅拌 粉尘; 颗粒物; 3000; 500; 1.5; 布袋除尘器（除尘率99%）+15m高排气筒; 5; 0.015. 由表12可知，经采取以上措施后，本项目搅拌粉尘排放浓度为5mg/m3，可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）的要求。 ③烘砂、筛砂粉尘 本项目烘砂过程在燃气沸腾炉中进行，烘砂之后使用振动筛进行筛砂。烘砂、筛砂过程均为全封闭。烘砂、筛砂过程中会产生粉尘，根据类比同类生产项目及建设单位和设备厂家提供数据，粉尘产生量以0.1kg/t原料计，则烘砂、筛砂粉尘产生量为32.1t/a（6.08kg/h，砂子使用量32.1万t/a）。 ④天然气燃烧废气 沸腾炉燃料为天然气。天然气燃烧过程产生废气，主要因子为SO2、烟尘、NOx。 根据设备厂家提供的燃气沸腾炉的技术参数可知：1台燃气沸腾炉耗天然气量约300m3/h（158.4万m3/a，年工作330d，日工作16h）。 根据《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中的燃气锅炉产排污系数表可知，天然气燃烧废气中SO2、烟尘、NOx产污系数如下： SO2产污系数：GSO2=0.02Skg/万m3—原料（S含硫率，取200）； 烟尘产污系数：Gd=2.4kg/万m3—原料 (烟尘参照《环境保护实用数据手册》)； NOx产污系数：GNOx=18.17kg/万m3—原料。 烘砂、筛砂粉尘和天然气燃烧废气经1套脉冲式布袋除尘器（风量60000m3/h，粉尘去除率99%、烟尘去除率80%）处理后，尾气由1根15m高排气筒排放。 废气排放情况见表13。 表13 废气污染源产排情况一览表 污染源; 污染物; 废气量 m3/h; 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 环保措施; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h. 烘砂、筛砂粉尘; 颗粒物; 60000; 101; 6.08; 脉冲式布袋除尘器 （粉尘去除率99%、烟尘去除率80%）+ 15m高排气筒; 1.01; 0.0608. 天然气燃烧; SO2; 2; 0.12; 2; 0.12. 烟尘; 1.2; 0.072; 0.24; 0.0144. NOx; 9.1; 0.545; 9.1; 0.545. 根据表13可知，烘砂、筛砂过程中粉尘排放浓度为1.01mg/m3，满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）的要求；天然气燃烧废气中SO2排放浓度为2mg/m3，烟尘排放浓度为0.24mg/m3，NOx排放浓度为9.1mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准限值（SO250mg/m3、颗粒物20mg/m3）及《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333号）文件中“新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于30mg/m3”的排放要求。 - ⑤食堂油烟废气 - 职工食堂采用电磁炉进行烹调，产生油烟废气。食堂容纳15人用餐，按耗油量20g/（人·餐），一日3餐计算，每天工作时间约6h，耗油量为0.9kg/d，油烟挥发量平均占总耗油量2.83%，则油烟产生量约0.025kg/d（0.0063kg/h）。食堂共设置1个基准灶头，产生浓度为3.15mg/m3，采用油烟净化装置（风量2000m3/h，油烟去除率60%），处理后，油烟废气的排放量为0.0025kg/h，排放浓度为1.26mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求后，尾气经高出屋顶1m排气筒排放。 - 食堂油烟废气产生及排放情况见表14。 表14 油烟废气产排情况 类 型; 规模; 烟气排放量 （m3/h）; 产生量; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量; 排放浓度 （mg/m3）; 治理措施. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 食堂; 15人; 2000; 0.0083; 0.0063; 3.15; 0.0033; 0.0025; 1.26; 油烟净化设施去除率60%. （2）无组织废气 ①堆场扬尘 本项目原材料中砂子采用篷布遮盖经运输车辆运至厂区大砂料棚、小砂料棚堆放。由于在砂子运输到厂区之前已经用水冲洗干净，砂子为颗粒状，不是粉末状，在卸料、堆放、装载、上料时仅产生很少量的无组织扬尘。根据类比同类生产项目，扬尘产生量约为原材料使用量的0.01‰，则本项目卸料、堆放、装载、上料过程中堆场扬尘产生量为3.21t/a（砂子使用量32.1万t/a）。 ②道路扬尘 本项目原辅材料和产品均由运输车辆运送。运输车辆进出厂区时，易产生扬尘，扬尘产生量与道路的清洁程度和地面风速有关。 ③扬尘防治措施 严格按照《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》中关于扬尘防治要求： 控制道路扬尘污染。严格道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘。 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 本项目采取如下扬尘防治措施： 堆场扬尘：大砂料棚、小砂料棚均设置全封闭钢结构大棚、大棚进出料口设置定期水雾喷淋等抑尘等措施，生产线上料口和出料口设置水雾喷淋装置等抑尘措施，不进行露天装卸作业和物料干法作业，可减少约90%的粉尘量，则无组织排放粉尘排放量为0.32t/a。 道路扬尘：建设单位对厂区地面全部进行硬化处理，同时设置了2台高炮雾化机对厂区进行除尘。环评要求厂区内及时清扫道路、洒水抑尘，运输车辆进出厂区及经过敏感目标时，降低车速，减少道路扬尘的产生。 图4 全封闭钢结构大棚及水雾喷淋装置 图5 高炮雾化机 2、废水 本项目废水产生量为0.89m3/d（293.7m3/a），主要为生活污水。 生活污水排入厂区化粪池，由附近村民定期清理和外运清理物，清理物作为农田肥料使用，不外排。 3、噪声 本项目主要的噪声来源为搅拌机、输送机、提升机、沸腾炉、振动筛、装载机、运输车辆、风机、水泵等在生产过程中所产生的噪声，以及原材料、成品的运输、装卸噪声，其噪声值在60-85dB(A)之间。主要设备噪声源强见表15。 表15 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 生产设备名称和型号; 数量（台）; 源强; 所在位置. 干粉砂浆搅拌机（SZ60A，容积10m3）; 1; 85; 主控楼内. 螺旋输送机; 5; 75; 生产车间内. 提升机; 3; 80. 燃气沸腾炉（600万Kcal/h）; 1; 75. 天然气燃烧机; 1; 70. 烘干机（HG3270）; 1; 75. 振动筛（ZS1640）; 1; 85. 皮带输送机; 2; 75. 高炮雾化机; 2; 70; 厂区内. 装载机; 1; 90. 运输车辆; 4; 90. 风机; 2; 90; 生产车间内. 泵类; 5; 90; 主控楼内. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、筛砂系统产生的废砂。 ①生活垃圾：产生量按每人0.5kg/d计算，员工15人，共330天，则本项目生活垃圾产生量为2.475t/a。设置带盖垃圾桶，委托环卫部门处理。 ②废砂：筛砂系统会产生一定的废砂，产生量为999.503t/a。废砂存放于生产车间内西南角的废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场填埋处理。 本项目固废产生情况见表16。 表16 固体废物产生量情况表 废弃物名称; 属性; 废物代码; 产生量; 去向. 生活垃圾; /; /; 2.475t/a; 设带盖垃圾桶，委托环卫部门处理. 废砂; 一般工业固废; /; 999.503t/a; 存放于生产车间内西南角的废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场填埋处理. 5、污染源汇总清单 表17 项目污染物产排量汇总清单 项目; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织废气; 卸料粉尘; 水泥卸料粉尘; 颗粒物; 6t/a; 5.94t/a; 0.06t/a. 粉煤灰卸料粉尘; 颗粒物; 3.5t/a; 3.465t/a; 0.035t/a. 外加剂卸料粉尘; 颗粒物; 0.096t/a; 0.086t/a; 0.0096t/a. 搅拌粉尘; 颗粒物; 8t/a; 7.92t/a; 0.08t/a. 烘砂、筛砂粉尘; 颗粒物; 32t/a; 31.68t/a; 0.32t/a. 天然气燃烧废气; SO2; 0.634t/a; 0; 0.634t/a. 烟尘; 0.38t/a; 0.304t/a; 0.076t/a. NOx; 2.88t/a; 0; 2.88t/a. 食堂油烟废气; 油烟; 0.0083t/a; 0.0033t/a; 0.005t/a. 无组织废气; 扬尘; 3.2t/a; 2.88t/a; 0.32t/a. 废水; 生活污水; 293.7m3/a; 293.7m3/a; 0. 固废; 生活垃圾; 2.475t/a; 0; 2.475t/a. 废砂; 999.503t/a; 0; 999.503t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况                       表七

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  | 排放浓度及 排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 水泥 卸料粉尘 | 颗粒物 | 570mg/m3 | 6t/a | 5.7mg/m3 | 0.06t/a |
|  |  | 粉煤灰 卸料粉尘 | 颗粒物 | 660mg/m3 | 3.5t/a | 6.6mg/m3 | 0.035t/a |
|  |  | 外加剂 卸料粉尘 | 颗粒物 | 18mg/m3 | 0.096t/a | 0.18mg/m3 | 0.0096t/a |
|  |  | 搅拌粉尘 | 颗粒物 | 500mg/m3 | 8t/a | 5mg/m3 | 0.08t/a |
|  |  | 烘砂、筛砂粉尘 | 颗粒物 | 101mg/m3 | 32.1t/a | 1.01mg/m3 | 0.321t/a |
|  |  | 天然气燃烧废气 | SO2 | 2mg/m3 | 0.634t/a | 2mg/m3 | 0.634t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 1.2mg/m3 | 0.38t/a | 0.24mg/m3 | 0.076t/a |
|  |  |  | NOx | 9.1mg/m3 | 2.88t/a | 9.1mg/m3 | 2.88t/a |
|  |  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 3.15mg/m3 | 0.0083t/a | 1.26mg/m3 | 0.0033t/a |
|  | 无组织废气 |  | 扬尘 | / | 3.2t/a | / | 0.32t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  |  | 293.7m3/a |  | 0 |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  |  | 2.475t/a |  | 2.475t/a |  |
|  | 废砂 |  |  | 999.503t/a |  | 999.503t/a |  |
| 噪声 | 生产设备运转噪声源强在60-85dB（A）范围内，环评要求合理布局设备，选用低能耗、低噪声设备，采用基础减振、安装消声器等措施控制设备运行噪声，保持设备正常运转。同时车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 本项目环保投资25.5万元，主要用于废气治理、废水治理、安装噪声减振设施、固体废物收集设施等。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 环评建议加强厂区绿化，栽植一些花草、树木等，以补偿项目建设对周围生态环境的不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析                                           表八

施工期环境影响分析 根据现场踏勘可知，项目已全部建成，环保设施已全部安装到位。本次环评不进行施工期环境影响分析与评价。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 ①卸料粉尘 - 本项目设有1条搅拌生产线（1个主搅拌机、2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、2个外加剂筒仓）。卸料时，散装水泥、粉煤灰、外加剂依靠压力空气通过密闭输料管送入筒仓，筒仓顶部的排气孔会排出一定量的粉尘。 - 本项目设置2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、2个外加剂筒仓，筒仓顶部均自带布袋除尘设施（1个水泥筒仓风量1000m3/h，1个粉煤灰筒仓风量1000m3/h，1个外加剂筒仓风量500m3/h，除尘效率均为99%）。则水泥卸料粉尘排放量约0.06t/a（0.0114kg/h），粉煤灰卸料粉尘排放量为0.035t/a（0.0066kg/h），外加剂卸料粉尘排放量为0.00096t/a（0.00018kg/h）。筒仓顶部自带的布袋除尘设施定期振动，将收集粉尘抖落至筒仓内，不外排。详见表11。 ②搅拌粉尘 - 将水泥、粉煤灰、外加剂、砂子按一定比例输送至搅拌机内进行搅拌。搅拌机为全密闭，搅拌过程中会有粉尘产生。搅拌机顶部配备1套脉冲式布袋除尘器（风量3000m3/h，除尘效率99%），粉尘经收集后，排放量约为0.015kg/h（0.08t/a）。脉冲式布袋除尘器每2min振动一次，将收集粉尘抖落至搅拌机内，不外排。详见表12。 ③烘砂、筛砂粉尘 本项目烘砂过程在燃气沸腾炉中进行，烘砂之后使用振动筛进行筛砂。烘砂、筛砂过程均为全封闭。烘砂、筛砂过程中会产生粉尘。 ④天然气燃烧废气 沸腾炉燃料为天然气。天然气燃烧过程产生废气，主要因子为SO2、烟尘、NOx。 烘砂、筛砂粉尘和天然气燃烧废气经1套脉冲式布袋除尘器（风量60000m3/h，粉尘去除率99%）处理后，尾气由1根15m高排气筒排放。详见表13。 （2）无组织废气 ①堆场扬尘 本项目原材料中砂子采用篷布遮盖经运输车辆运至厂区大砂料棚、小砂料棚堆放。由于在砂子运输到厂区之前已经用水冲洗干净，砂子为颗粒状，不是粉末状，在卸料、堆放、装载、上料时仅产生很少量的无组织扬尘。大砂料棚、小砂料棚均设置全封闭钢结构大棚、大棚进出料口设置定期水雾喷淋等抑尘等措施，生产线上料口和出料口设置水雾喷淋装置等抑尘措施，不进行露天装卸作业和物料干法作业，可减少约90%的扬尘量，则无组织堆场扬尘排放量为0.32t/a。 - ②道路扬尘 本项目原辅材料和产品均由运输车辆运送。运输车辆进出厂区时，易产生扬尘，扬尘产生量与道路的清洁程度和地面风速有关。建设单位对厂区地面全部进行硬化处理，同时设置了2台高炮雾化机对厂区进行除尘。环评要求厂区内及时清扫道路、洒水抑尘，运输车辆进出厂区及经过敏感目标时，降低车速，减少道路扬尘的产生。 （3）估算模式预测 - 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的SCREEN3估算模式，本次预测选择有组织废气中排放量大的搅拌粉尘、烘砂、筛砂粉尘、天然气燃烧废气中NOx以及无组织废气中的粉尘进行预测。 有组织废气中搅拌粉尘污染源强及污染源参数输入清单见表18。 表18 搅拌粉尘计算参数表 参数名称; 单位; 取值; 参数名称; 单位; 取值. 污染源类型; —; P; 是否考虑建筑物下洗; —; N. 排放速率; 搅拌粉尘; kg/h; 0.015; 是否使用高于排气筒高度的复杂地形; —; N. 排气筒几何高度; m; 15; 是否使用高于排气筒基底的简单地形; —; N. 排气筒出口内径; m; 0.26; 是否选择全部的稳定度和风速组合; —; 1. 排气筒出口处烟气排放量; m3/h; 3000; 是否使用计算点的自动间距; —; Y. 排气筒出口处的烟气温度; K; 286.6; 最小和最大计算点的距离; m; 100-2500. 排气筒出口处的环境温度; K; 286.6; 是否计算离散点; —; N. 计算点的高度; m; 0; 是否计算熏烟情况; —; N. 城市/乡村选项; —; 农村; 是否打印结果; —; N. 有组织废气中烘砂、筛砂粉尘、NOx污染源强及污染源参数输入清单见表19。 表19 烘砂、晒啥粉尘及NOx计算参数表 参数名称; 单位; 取值; 参数名称; 单位; 取值. 污染源类型; —; P; 是否考虑建筑物下洗; —; N. 排放速率; 烘砂、筛砂粉尘; kg/h; 0.0608; 是否使用高于排气筒高度的复杂地形; —; N. NOx; kg/h; 0.545. 排气筒几何高度; m; 15; 是否使用高于排气筒基底的简单地形; —; N. 排气筒出口内径; m; 1.2; 是否选择全部的稳定度和风速组合; —; 1. 排气筒出口处烟气排放量; m3/h; 60000; 是否使用计算点的自动间距; —; Y. 排气筒出口处的烟气温度; K; 363; 最小和最大计算点的距离; m; 100-2500. 排气筒出口处的环境温度; K; 286.6; 是否计算离散点; —; N. 计算点的高度; m; 0; 是否计算熏烟情况; —; N. 城市/乡村选项; —; 农村; 是否打印结果; —; N. 无组织粉尘污染源强及污染源参数输入清单见表20。 表20 无组织粉尘计算参数表 项目; 参数值. 源类型; 面源. 粉尘排放速率（t/a）; 0.32. 面源长×宽×高（m）; 90×115×10. 环境空气温度(℃); 13.6. 项目位置; 农村. 测风高度（m）; 10. 混合层高度算法; 法规算法. 气象筛选法; 自动筛选. 根据估算模式输入污染源参数，估算结果见表21-23。 表21 估算模式结果表 距源中心下 风向距离D(m); 搅拌粉尘; 距源中心下 风向距离D(m); 搅拌粉尘. 下风向预测 浓度(mg/m3); 浓度 占标率(%); 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标 率(%). 100; 1.57E-05; 0.01; 1300; 1.25E-03; 0.62. 200; 1.19E-03; 0.60; 1400; 1.19E-03; 0.60. 300; 1.99E-03; 1.00; 1500; 1.14E-03; 0.57. 400; 2.01E-03; 1.01; 1600; 1.10E-03; 0.55. 500; 1.95E-03; 0.97; 1700; 1.05E-03; 0.53. 600; 1.75E-03; 0.87; 1800; 1.01E-03; 0.51. 654; 1.69E-03; 0.84; 1900; 9.76E-04; 0.49. 700; 1.63E-03; 0.82; 2000; 9.45E-04; 0.47. 800; 1.58E-03; 0.79; 2100; 9.79E-04; 0.49. 900; 1.50E-03; 0.75; 2200; 1.01E-03; 0.50. 1000; 1.40E-03; 0.70; 2300; 1.04E-03; 0.52. 1100; 1.36E-03; 0.68; 2400; 1.06E-03; 0.53. 1200; 1.30E-03; 0.65; 2500; 1.08E-03; 0.54. 最大地面浓度; 1.69E-03mg/m3. 最大占标率; 0.84%. 下风向最大浓度出现位置; 污染源下风向654m. 表22 估算模式结果表 距源中心下 风向距离D(m); 烘砂、筛砂粉尘; 距源中心下 风向距离D(m); NOx. 下风向预测 浓度(mg/m3); 浓度 占标率(%); 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标 率(%). 100; 1.76E-06; 0.00; 100; 1.57E-05; 0.01. 200; 1.33E-04; 0.03; 200; 1.19E-03; 0.60. 300; 2.22E-04; 0.05; 300; 1.99E-03; 1.00. 325; 2.24E-04; 0.05; 325; 2.01E-03; 1.01. 400; 2.17E-04; 0.05; 400; 1.95E-03; 0.97. 500; 1.95E-04; 0.04; 500; 1.75E-03; 0.87. 600; 1.88E-04; 0.04; 600; 1.69E-03; 0.84. 700; 1.82E-04; 0.04; 700; 1.63E-03; 0.82. 800; 1.77E-04; 0.04; 800; 1.58E-03; 0.79. 900; 1.67E-04; 0.04; 900; 1.50E-03; 0.75. 1000; 1.56E-04; 0.03; 1000; 1.40E-03; 0.70. 1100; 1.51E-04; 0.03; 1100; 1.36E-03; 0.68. 1200; 1.46E-04; 0.03; 1200; 1.30E-03; 0.65. 1300; 1.39E-04; 0.03; 1300; 1.25E-03; 0.62. 1400; 1.33E-04; 0.03; 1400; 1.19E-03; 0.60. 1500; 1.27E-04; 0.03; 1500; 1.14E-03; 0.57. 1600; 1.22E-04; 0.03; 1600; 1.10E-03; 0.55. 1700; 1.17E-04; 0.03; 1700; 1.05E-03; 0.53. 1800; 1.13E-04; 0.03; 1800; 1.01E-03; 0.51. 1900; 1.09E-04; 0.02; 1900; 9.76E-04; 0.49. 2000; 1.05E-04; 0.02; 2000; 9.45E-04; 0.47. 2100; 1.09E-04; 0.02; 2100; 9.79E-04; 0.49. 2200; 1.13E-04; 0.03; 2200; 1.01E-03; 0.50. 2300; 1.16E-04; 0.03; 2300; 1.04E-03; 0.52. 2400; 1.18E-04; 0.03; 2400; 1.06E-03; 0.53. 2500; 1.21E-04; 0.03; 2500; 1.08E-03; 0.54. 最大地面浓度; 2.24E-04mg/m3; 最大浓度; 2.01E-03mg/m3. 最大占标率; 0.05%; 最大占标率; 1.01%. 下风向最大浓度出现位置; 污染源下风向325m; 下风向最大浓度出现位置; 污染源下风向325m. 表23 估算模式结果表 距源中心下 风向距离D(m); 无组织粉尘; 距源中心下 风向距离D(m); 无组织粉尘. 下风向预测 浓度(mg/m3); 浓度 占标率(%); 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标 率(%). 100; 4.68E-03; 1.04; 1300; 3.20E-03; 0.71. 200; 5.37E-03; 1.19; 1400; 2.96E-03; 0.66. 300; 5.48E-03; 1.22; 1500; 2.74E-03; 0.61. 320; 5.50E-03; 1.22; 1600; 2.55E-03; 0.57. 400; 5.26E-03; 1.17; 1700; 2.37E-03; 0.53. 500; 5.38E-03; 1.2; 1800; 2.22E-03; 0.49. 600; 5.35E-03; 1.19; 1900; 2.07E-03; 0.46. 700; 5.09E-03; 1.13; 2000; 1.95E-03; 0.43. 800; 4.76E-03; 1.06; 2100; 1.83E-03; 0.41. 900; 4.41E-03; 0.98; 2200; 1.73E-03; 0.38. 1000; 4.07E-03; 0.9; 2300; 1.64E-03; 0.36. 1100; 3.75E-03; 0.83; 2400; 1.56E-03; 0.35. 1200; 3.46E-03; 0.77; 2500; 1.48E-03; 0.33. 最大地面浓度; 5.50E-03mg/m3. 最大占标率; 1.22%. 下风向最大浓度出现位置; 污染源下风向320m. ④预测结果 由表21-23可知： A、搅拌粉尘：最大地面浓度为1.69E-04mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为0.84%，低于10%，最大浓度出现位置为654m，对环境影响较小； B、烘沙、筛砂粉尘：最大地面浓度为2.24E-04mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为0.05%，低于10%，最大浓度出现位置为325m，对环境影响较小； C、天然气燃烧废气中NOx：最大地面浓度为2.01E-03mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为1.01%，低于10%，最大浓度出现位置为325m，对环境影响较小； D、无组织粉尘：最大地面浓度为5.50E-03mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为1.22%，低于10%，最大浓度出现位置为320m，对环境影响较小。 ⑤大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中相关大气环境防护距离计算的要求，对本项目无组织排放废气进行核算。经过计算，在大气评价范围内未出现超标点，故本项目无组织排放废气不用设置大气环境防护距离。 同时，环评要求企业必须加强项目运行期管理，严禁超标排放，同时在进行生产前，需对操作人员进行技术培训，了解设备操作方法和紧急事故处理方法；实际生产操作过程中工作人员应严格执行操作工艺流程及注意事项，熟悉操作的具体步骤。 综上，经采取以上措施后，本项目产生大气污染物对周围环境影响较小。 - 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目废水产生量为0.89m3/d（293.7m3/a），主要为生活污水。 生活污水排入厂区化粪池，由附近村民定期清理和外运清理物，清理物作为农田肥料使用，不外排。 综上所述，本项目排水对地表水影响较小。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ601-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表可知：本项目属于J非金属矿采选及制品制造 60砼结构构件制造，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 针对可能引起地下水污染的因素，整个厂区地面全部硬化处理，化粪池池底及四周防腐防渗处理。排水管线采用防腐材质，并建立防渗设施的检漏系统，满足《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的防渗要求。 通过采取以上措施，可有效防止项目污染物对地下水造成污染。 3、噪声环境影响分析 （1）源强及参数 本项目主要的噪声来源为主控楼、燃气沸腾炉、装载机、运输车辆、风机、水泵等在生产过程中所产生的噪声，以及原材料、成品的装卸噪声，其噪声值在70-90dB(A)之间。主要设备噪声源强和治理措施见表24。 表24 主要设备噪声源强和治理措施一览表 单位：dB(A) 生产设备名称和型号; 数量（台）; 源强; 治理后叠加噪声级; 采取的防治措施. 干粉砂浆搅拌机（SZ60A，容积10m3）; 1; 85; 75; 位于主控楼内，采取隔声、基座减震等措施. 螺旋输送机; 5; 75; 72; 位于生产车间内，采取隔声、基座减震等措施、沸腾炉布袋除尘器排气筒出口处安装消声器. 提升机; 3; 80; 74.8. 燃气沸腾炉（600万Kcal/h）; 1; 75; 65. 天然气燃烧机; 1; 70; 60. 烘干机（HG3270）; 1; 75; 65. 振动筛（ZS1640）; 1; 85; 70. 皮带输送机; 2; 75; 68. 高炮雾化机; 2; 70; 70; 减速慢行、禁止鸣笛. 装载机; 1; 85; 85. 运输车辆; 4; 85; 85. 风机; 2; 90; 73; 位于生产车间内的密闭隔声房内. 泵类; 5; 90; 77; 位于主控楼内. （2）预测模型 为判定项目建成运营后厂界噪声达标情况，预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的“工业噪声预测模式”。 室外声源：某个噪声源在预测点的声压级为： Si=SxiSoi （1） 式中： Si=SoiSxi—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； P1=i=1nSi⋅Ki－参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； QLG=CdA2ρmρ−ρC－声源中心至预测点的距离，m； ρm=1FVρ1+1−FVρ2－各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 如果已知噪声源的声功率级FV=CPTLG−TCH，且声源置于地面上， 则： （2） 将（2）代入（1）得： （3） （3）预测范围和预测点的确定 评价范围：评价范围和预测点同噪声现状评价范围和监测点，即厂界外延1m处，共4个预测点。 （4）预测方法 预测各噪声源在进行综合治理及围护构筑物隔声，经距离衰减后，厂界外延1m处噪声贡献值。 根据噪声预测模式进行计算，厂界环境噪声的预测结果见表25： 表25 环境噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界; 北厂界; 41.2; 41.2; /; /; /; /; 60; 50. 东厂界; 40.6; 40.6; /; /; /; /; 60; 50. 南厂界; 39.7; 39.7; /; /; /; /; 60; 50. 西厂界; 38.5; 38.5; /; /; /; /; 60; 50. 敏感 目标; 北侧宋村; 41.2; 41.2; 53.1; 43.5; 53.4; 45.5; 60; 50. 东侧宋村; 40.6; 40.6; 53.5; 43.9; 53.7; 45.6; 60; 50. 临渭区三张镇卫生院; 36.2; 36.2; 54.4; 43.6; 54.5; 44.3; 60; 50. 三张村; 35.3; 35.3; 53.2; 43.4; 53.3; 44.0; 60; 50. 注：本项目日工作16小时，夜间生产 敏感目标北侧宋村背景值同北厂界噪声监测值，东侧宋村背景值同东侧厂界噪声监测值。 边界噪声评价：新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量 敏感目标噪声评价：以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值为评价量（背景值取两日监测最大值）. - （5）噪声防治措施 - 为了减小项目噪声对周边环境及敏感目标北侧、东侧紧邻宋村和西南侧100m三张镇卫生院的影响，建设单位采取了以下噪声防治措施： ①选用低噪声设备、设备设置基座减震等 ②北厂界、东厂界设置了8m高围墙 ③在燃气沸腾炉排气筒出口处安装了消声器 ④建筑墙体隔声（噪声源安置在室内）：在生产车间内设置密闭隔声房，将燃气沸腾炉布袋除尘器的风机放置于隔声房内。 通过采取以上噪声防治措施，经预测厂界四周贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；敏感目标的预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、固废影响分析 （1）生活垃圾：本项目设置若干带盖垃圾收集桶，对生活垃圾进行分类收集，统一由环卫部门清运处置，做到日产日清，对外环境影响较小。 （2）一般工业固废：本项目一般工业固废主要是废砂。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定，在生产车间内西南角设置废砂暂存处，并由专人负责管理。 废砂存放于废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场填埋处理。 5、环境风险分析评价 （1）评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）评价重点 本次环境风险评价把天然气储气罐泄漏、火灾、爆炸事故引起厂区外人群的伤害预测以及采取的防范措施作为评价工作重点。 （3）评价工作等级的判定 1）危险物质化性质 本项目涉及的危险物质是天然气（甲烷），其理化性质如下： 表26 天然气理化性质、危险特性表 标识; 中文名; 甲烷; 英文名; methane. 分子式; CH4; 危规号21007; UN编号：1971. 分子量; 16.04; 危险性类别; 第2.1类易燃气体. 理化特性; 熔点(℃); -182.5; 沸点(℃); -161.5. 燃烧热(kJ/mol); 889.5; 饱和蒸气压(kPa); 53.32(-168.8℃). 相对密度; (水=1) 0.42(-164℃) (空气=1) 0.55. 外观性状; 无色无臭气体. 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 稳定性; ---; 聚合危害; ---. 禁忌物; 强氧化剂、氟、氯; 燃烧(分解)产物; 一氧化碳、二氧化碳. 主要用途; 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造. 燃爆特性; 燃烧性; 易燃; 建规火险分级; 甲. 闪点(℃); -188; 引燃温度(℃); 538. 爆炸下限(V%); 5; 爆炸上限 ( V%); 15. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 灭火方法; 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性及健康危害; 车间卫生标准; 未制定标准. 侵入途径; 吸入、皮肤接触. 急性毒性; LD50：无资料 LC50：无资料. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救措施; 皮肤接触; 若有冻伤，就医治疗. 眼睛接触; ---. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。. 食入; ---. 应急处置原则; 急救措施吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。灭火方法切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。泄漏应急处置消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。. 安全措施; 一般要求 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 特殊要求 操作安全 (1)天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 (2)生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业(固定动火区必须距离生产区30m以上)。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。 储存安全 (1)储存于阴凉、通风的地方。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 (2)应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备，应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定；注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 运输安全 (1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 (2)槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 (3)车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 (4)采用管道输送时： —输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； —输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； —输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； —输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。. 防护措施; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套;其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 2）重大危险源辨识结果 依据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，对本项目危险单元和危险物质进行辨识，辨识结果详见表27。 表27 重大危险源辨识结果 危险物质名称; 物质危险性; 临界量Q（t）; 项目厂区存在量q（t）; q/Q; 重大危险源. 天然气（甲烷）; 易燃气体; 50; 30; 0.6; 否. 本项目设1个液态天然气（LNG）储罐，容积为30m3，约7-10天由天然气公司运送1次。 1m3液态天然气折合1400m3气态天然气，1m3气态天然气折合0.7143kg，则天然气存在量为30t。. 由表27可知，30/50=0.6＜1，本项目存放危险化学品天然气数量小于规定的临界量。因此，本项目涉及的危险物质不构成重大危险源。 ## 3）评价工作等级判定 ## 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，本项目评价工作等级，按表28划分。 表28 评价工作等级（一、二） 剧毒 危险性物质; 一般毒性 危险性物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸 危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 本项目涉及的危险物质为天然气，不构成重大危险源，且项目所在地不属于环境敏感地区。因此，确定本项目环境风险评价工作等级为二级。 （4）评价内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，评价工作等级为二级评价的建设项目，应对事故影响进行定性分析，对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 （5）评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，评价工作等级为二级评价的建设项目，评价范围为距离源点不低于3km范围。本项目3km风险评价范围内环境保护目标详见表29。 表29 3km环境风险评价范围内主要环境保护目标 保护目标; 位置关系及最近距离; 规模（人）. 宋村; 北侧紧邻; 2620. 宋村; 东侧紧邻. 临渭区三张镇卫生院; 西南侧100m; 500. 三张村; 西南侧120m; 2000. 张六村; 东南侧680m; 1200. 盛家村; 西侧870m; 3670. 背坡庄; 西北侧780m; 1890. 谷李村; 西北侧3000m; 130. 秦东社区南院小区; 东北侧2860m; 317. 郭西村; 西北侧2500m; 1146. 郭东村; 西北侧2880m; 851. 沟北村; 西北侧2260m; 690. 背坡村; 西北侧1250; 2371. 马家村; 东北侧1840m; 690. 东马家村; 东北侧2200m; 1520. 于家村; 西北侧1890m; 440. 秦于村; 东北侧2400m; 504. 毛西庄; 东侧900m; 620. 毛东庄; 东侧1150m; 2488. 石张村; 东侧1860m; 1907. 王家; 西南侧1810m; 885. 中张村; 西南侧1480m; 2440. 三张镇第一初级中学; 西南侧925m; 771. 三张镇; 西南侧550m; 815. 张六村; 东南侧730m; 2100. 三赵村; 东南侧1310m; 2120. 定李村; 东南侧1780m; 971. 韩家村; 东南侧1000m; 1150. 西陈村; 东南侧1810m; 2610. 东陈村; 东南侧2470m; 890. 武家庄; 东南侧2940m; 2700. 邢家西庄; 西南侧1430m; 1300. 邢家村; 西南侧1470m; 988. 西湾村; 西南侧3000m; 1698. 西王村; 南侧2780m; 1280. 辛赵村; 东南侧2930m; 920. 下辛村; 东南侧2510m; 768. 沟边王村; 东南侧1760m; 590. 张村; 东南侧1840m; 1360. 三张水库; 南侧1890m; /. （6）风险识别 ①资料收集 表30 天然气锅炉泄漏火灾爆炸事故案例 时 间; 事故; 危害情况. 2012年 12月21日; 兴平市蜢山路福瑞花园小区内，一天然气锅炉发生爆炸; 爆炸锅炉位于一处三层民房内，当场造成6人死亡，1人受伤，爆炸现场的三层楼房已经出现坍塌. 2017年 1月12日; 位于枝江市白洋装备工业园内的宜昌骏业包装有限公司一天然气锅炉在安装调试过程中发生炉膛爆燃事故; 事故造成1人死亡，8人受伤。. ②物质危险性识别 根据GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》中危险化学品危险特性分类，天然气为易燃气体。 ③生产过程潜在危险性识别 本项目风险评价的重点是天然气储气罐发生泄漏，引起火灾、爆炸危险性及对外界环境的影响。本项目生产过程危险性识别详见表31。 表31 危险性识别一览表 事故分类; 原因类型; 风险项. 天然气储气罐发生泄漏，并引起火灾、爆炸事故; 设备、操作; 储气罐及连接管道因老化、受外力压迫受损，或因转运时工人操作不当，发生泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。. 自然因素; ①地震、滑坡、泥石流等地质灾害引发储气罐受外力裂缝、折断等造成泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。 ②在雷雨天气，储气罐有可能受到雷击的危险，引发爆炸和火灾。 ③泄漏、火灾爆炸事故后未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响。. （6）最大可信事故后果分析 根据风险分析结果，本项目最大可信事故主要为： 由于储存不当储气罐及连接管道破损等原因发生天然气泄漏，并由于明火或高热等引发火灾、爆炸事故。 （7）事故风险分析 发生火灾、爆炸事故的三个必要条件是：可燃物、点火源、助燃物（空气或氧化剂），引发项目厂区火灾爆炸事故的主要原因是天然气泄漏及存在点火源。 造成天然气泄露的原因有： ①操作人员未按照规程操作致使操作错误，引发的泄漏； ②故障引发的泄漏：如储气罐及连接管道老化、外部受力等原因引起泄露； ③因管理不善而引发的泄漏：如转运作业人员未经培训考核不合格安排单独操作时误操作引发的泄漏。 主要点火源有： ①明火：如违章动火作业、现场吸烟、其他明火等； ②电气火花：如使用不防爆电器活防爆电器损坏； ③静电火花：如摩擦产生静电等因设备接地不良导致产生静电火花； ④机械撞击火花：如作业人员穿有铁钉的鞋、用铁制工具作业、其它机械撞击或碰撞等 （8）风险事故防范措施 由于环境风险具有突发性和破坏行的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。各种事故无论是人为因素引起的，还是自然因素导致的，都可以采取必要的预防措施，避免事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度，本项目所在区域地势平坦开阔，不会发生由地震、滑坡、泥石流等自然因素引发的泄漏事故，而对于人为因素引起的事故可以通过提高操作人员技术素质、加强责任心以及采取技术手段和强化环境管理等方法来避免。 为了有效地防范火灾和爆炸事故的发生，使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。针对本项目特点，采取如下控制措施： （一）事故防范措施 ①严格按防火规范布置平面，按照规范考虑周边有一定的开阔地带，一旦发生泄漏时能够及时扩散；建构筑物之间均有足够的安全距离； ②燃气锅炉和天然气储气罐均放置在全封闭钢结构大棚下方，阴凉、通风，远离火种、热源。厂区内设有安全防护系统，包括消防系统、防雷防静电系统、泄漏报警装置、应急器材等。 ③提高工艺管线质量，加强日常维护保养，设置自动报警装置，一旦发生泄漏及时发现，及时采取措施； ④厂区内将生产区和生活区分开，减少生产区对生活区的干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理。 （二）次生灾害防范 （1）成立厂区应急指挥小组。一旦发生事故，现场应急指挥小组组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施； （2）在事件处理过程中进行持续监测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估； （3）现场应急救援指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离； （4）现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序； （5）根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。 （三）管理措施： ①管理方面有详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的管理规定能在各个环节上得到充分落实； ②站内醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语、标牌和防火安全制度。 ③制定正常、异常和紧急状态下的操作手册及维修手册，并对操作、维修人员进行培训、持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； ④加强职工技能培训和安全教育，提高风险防范的意识，定期进行模拟事故演习，定期组织安全技术考试考核，严格按操作规程办事，杜绝因责任心不强而造成事故发生； ⑤制定严密的管理制度，强化环境管理，制定应急操作规程，说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响，对重要仪器设备有完善的检查项目，维护方法，按计划进行定期维护，有专门的档案文件。 （9）环境风险应急预案及救援措施 1）事故应急预案 建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。其主要内容见表32。 表32 环境风险应急预案内容一览表 序号; 项 目; 主 要 内 容. 1; 应急计划区; 生产区、储存区、临近地区. 2; 应急组织结构、人员; 厂区：由厂区内专人负责—负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：由厂区内专人负责—负责附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 3; 预案分级响应条件; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法. 6; 应急环境监测、抢险、救援控制措施; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄露措施和器材; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散计划; 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 事故恢复 措施; 制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 11; 应急培训; 定期安排有关人员进行培训与演练. 2）应急预案及救援措施 为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。 突发性环境污染事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。应建立车间—厂区—地方三级应急响应防控体系。 突发性环境污染事故应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知，同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。 A、小规模泄漏 发生少量泄漏时，应立即采取有效的堵漏措施，以防止事故进一步发展。首先应停止厂区所有工作，切断电源，迅速采取合适有效的堵漏措施，堵漏完毕后全面检查储气罐，确保危险已排除。 B、火灾、爆炸事故 当发生重大火灾、爆炸事故，按照以下程序处理： I、应急措施 ①一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾报警，迅速疏散非应急人员；停止厂区的全部生产活动，组织人员迅速撤离现场。 ②向应急中心汇报事故情况，初步预测可能对人员、管线、设备造成的伤害。 ③调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下及时开展灭火行动。 ④由应急中心领导及相关安全专家紧急制定撤离疏散方案。 ⑤在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或侧风向，保证人员安全。 ⑥灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并仔细检查现场，防止死灰复燃或者再次爆炸。 II、人员安全应急处置程序 ①事故目击者应立即报告专业医疗救援队，专职消防对和应急救援指导中心，报告人员受伤和气体扩散情况。 ②联合附近岗位未受伤人员在第一时间开展受伤人员急救。 ③应急救援指挥机构启动应急救援系统，迅速派遣应急救援队伍赶赴事故现场。 III、事故应急监测 要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。 Ⅳ、事故后处理 事故发生后应设立以下各小组，对事故进行善后处理。 ①事故调查组：负责事故调查，查清事故的原因和责任。 ②专家组：负责对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指挥救援工作，参与事故的调查分析，并制定防范措施，由应急救援指挥中心负责。 ③环境监测组：负责对大气环境等进行监测，确定危险区域范围和危险物质成分及浓度，对事故造成的环境影响作出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据。 ④善后处理组：负责事故伤亡人员及家属的接待、安抚、理赔等善后处置和社会稳定工作。 建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 （10）风险评价结论 根据风险识别结果，本项目最大可信事故为天然气储气罐泄漏引发的火灾、爆炸，对周边造成不利影响，因此要求企业针对本项目特点，做好事故防范措施以及应急预案的落实工作，本项目防范措施、应急预案应列入企业防范措施、应急预案内，杜绝事故的发生，给本项目创造正常运营必要条件，在严格执行本环评提出的要求后，项目环境风险水平可以接受。 6、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资25.5万元，占总投资的5.1%。环保投资清单见表33。 表33 项目环保投资估算一览表 序号; 工程名称; 用途说明; 费用（万元）. 1; 生活污水; 化粪池（防渗）; 0.5. 2; 有组织废气; 卸料粉尘; 筒仓顶部自带布袋除尘+排气孔; 纳入工程投资. 搅拌粉尘; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒; 5. 烘砂、筛砂粉尘 天然气燃烧废气; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒; 5. 食堂油烟废气; 油烟净化装置+高出屋顶1m排气筒; 0.5. 无组织废气; 粉尘; 全封闭钢结构大棚; 纳入工程投资. 水雾喷淋装置; 3. 扬尘; 高压雾炮机; 1. 3; 噪声; 低噪声设备、基础减震 8m高围墙；沸腾炉布袋除尘器排气筒出口安装消声器；沸腾炉布袋除尘器风机置于生产车间里密闭隔声间内; 5. 4; 固废; 带盖垃圾桶、废砂暂存处; 0.5. 5; 防渗; 简单防渗：厂区进行地面硬化处理; 5. 合 计; /; 25.5. 7、环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，企业进行自主验收，环保设施验收清单见表34。 表34 环保设施验收清单（建议） 序号; 治理 项目; 污染防治 设施名称; 数量; 去除效率要求; 所在位置; 标准. 1; 有组织废气; 卸料 粉尘; 筒仓顶部 自带布袋除尘+排气孔; 5个; ≥99%; 筒仓顶部; 满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值. 搅拌 粉尘; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒; 1个 1根; ≥99%; 生产车间外; 满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值. 烘砂、筛砂粉尘; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒; 1个 1根; ≥99%; 生产车间外; 满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值. 天然气燃烧废气; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准限值及《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333号）. 食堂油烟; 油烟净化装置+高出屋顶1m排气筒; 1个 1根; ≥60%; 食堂外; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求. 无组织废气; 堆场扬尘; 全封闭钢结构大棚 水雾喷淋装置; 2个 2套; ≥80%; 砂石料场; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准要求. 道路扬尘; 高炮雾化机; 2个; /; 厂区. 2; 噪声; 低噪声设备、基础减震；8m高围墙；沸腾炉布袋除尘器排气筒出口安装消声器；沸腾炉布袋除尘器风机置于生产车间里密闭隔声间内; 若干 消声器1个 隔声间1间; 生产车间内 排气筒出口 生产车间内; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 3; 生活污水; 化粪池（防渗）; 1套; 厂区西南角; 不外排. 4; 生活垃圾; 带盖垃圾箱; 若干; 厂区内; /. 5; 废砂; 废砂暂存处; 1处; 生产车间内西南角; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定. 6; 防渗; 厂区进行地面硬化处理; 简单防渗. 8、环境管理与监控计划 为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定改扩建项目环境管理和环境监测计划。 （1）环境管理计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 ①管理体制与机构 为了保证环境管理工作的有效性，本项目设专人负责施工期及营运期环境保护工作，企业的环境管理应指定专人主管。环境监测委托具有资质单位进行监测，监控废气、噪声排放情况及环保设施的运转状况。 ②管理职责 a贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准。 b建立污染源档案，定期委托监测单位对厂界废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 c制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 d组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，做到各项污染物达标排放。 e定期进行人员环保知识和技术培训工作。 f做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （2）污染物排放及环保设施清单 本项目污染物排放清单详见表35。 表35 项目污染物排放清单 项目; 污染物; 排放浓度; 排放量; 环保设施; 标准. 废气; 有组织废气; 水泥 卸料粉尘; 颗粒物; 5.7mg/m3; 0.06t/a; 筒仓顶部自带布袋除尘+排气孔; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值. 粉煤灰 卸料粉尘; 颗粒物; 6.6mg/m3; 0.035t/a. 外加剂 卸料粉尘; 颗粒物; 0.18mg/m3; 0.0096t/a. 搅拌粉尘; 颗粒物; 5mg/m3; 0.08t/a; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒. 烘砂、筛砂粉尘; 颗粒物; 1.01mg/m3; 0.321t/a; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值. 天然气燃烧废气; SO2; 2mg/m3; 0.634t/a; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准、《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333号）中标准限值. 烟尘; 0.24mg/m3; 0.076t/a. NOx; 9.1mg/m3; 2.88t/a. 食堂油烟废气; 油烟; 1.26mg/m3; 0.0033t/a; 油烟净化装置+高出屋顶1m排气筒; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求. 无组织废气; 堆场扬尘; /; 0.32t/a; 全封闭钢结构大棚、水雾喷淋装置; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准要求. 道路扬尘; /; /; 高炮雾化机. 废水; 生活污水; /; 0; 化粪池（防渗）; 排入厂区化粪池，由附近村民定期清理和外运清理物，清理物作为农田肥料使用，不外排. 噪声; 设备噪声; 噪声源强60～85dB(A); 降噪后55～75dB(A); 低噪声设备 厂房隔声 减震措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固体废物; 生活垃圾; 产生量; 排放量; 带盖垃圾桶; 委托环卫部门处理. 2.475t/a; 2.475t/a. 废砂; 999.503t/a; 999.503t/a; 存放于废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场填埋处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定. （3）环境监测计划 根据本项目特点，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关规定，监测计划详见表36。 表36 环境监测计划 监测计划; 序号; 类别; 监测项目; 监控负责单位; 监测频次; 监测点位. 污染源监测计划; 1; 废气; 运营期; 卸料粉尘; 委托相关有资质的环境监测单位; 每半年开展一次; 排气孔出口. 搅拌粉尘; 每半年开展一次; 排气筒排放口. 烘砂、筛砂粉尘；天然气燃烧废气; 每半年开展一次; 排气筒排放口. 无组织扬尘; 每半年开展一次; 排放源下风向单位周界外10m范围内. 2; 噪声; 运营期; 噪声LAeq; 每季开展一次; 厂界. 3; 固废; 运营期; 排放量（调查）; 厂环保机构及有关部门; 每季开展一次; /. 4; 环境资料整理归档; 环境资料整理归档完整性; 每季开展一次; /. 环境质量监测计划; 1; 环境 空气; SO2、NO2、PM10; 委托相关有资质的环境监测单位; 每半年开展一次; 主导风向上风向、下风向.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                 表九

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 主控楼筒仓 | 有组织废气 | 卸料粉尘 | 筒仓顶部自带布袋除尘+排气孔 | 满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值 |
|  | 搅拌机 |  | 搅拌粉尘 | 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 燃气沸腾炉 |  | 烘砂、筛砂粉尘 | 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值 |
|  |  |  | 天然气燃烧废气 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准、《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333号）中标准限值 |
|  | 食堂 |  | 食堂 油烟废气 | 油烟净化装置+高出屋顶1m排气筒 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求 |
|  | 砂石料场 | 无组织废气 | 堆场扬尘 | 全封闭钢结构大棚 设置水雾喷淋装置 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准要求 |
|  | 厂区 |  | 道路扬尘 | 高炮雾化机 |  |
| 水 污 染 物 | 办公生活 | 生活污水 |  | 化粪池（防渗） | 排入厂区化粪池，由附近村民定期清理和外运清理物，清理物作为农田肥料使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 设带盖垃圾桶，委托环卫部门处理 | 不会对周围环境产生明显影响 |
|  | 日常生产 | 废砂 |  | 存放于废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场填埋处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定 |
| 噪声 | 选用低噪设备，基础减震、安装消声器等措施控制设备运行噪声，车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 本项目环保投资25.5万元，主要用于项目厂区废气治理、废水治理、安装噪声减振设施、固体废物收集设施等方面。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 环评建议加强厂区绿化，栽植一些花草、树木等，以补偿项目建设对周围生态环境的不利影响。 |  |  |  |  |  |

- 结论及建议                                            表十

一、 结论 1、项目概况 渭南亚润环保建材有限公司年产40万吨干粉砂浆生产线项目建设地址位于渭南市临渭区三张镇北街58号-3。北侧、东侧紧邻宋村，南侧紧邻渭南市鸿业昊宇建材有限公司，西侧为田地，西南侧100m处为临渭区三张镇卫生院，西南侧120m处为三张村。厂区中心地理坐标东经109°27′56.19058″（109.465608495），北纬34°27′13.75208″（34.453820022），整体海拔高度550m。厂区内地势平坦，四周交通便利。项目占地面积12000m2，总投资500万元，资金来源为企业自筹。 本项目建筑面积6000m2，主要建设1栋2层办公楼、2个砂料棚、1个生产车间、1个主控楼及相关配套公用工程、环保工程等。 根据现场踏勘可知，项目已全部建成，环保设施已全部安装到位。 2、相关情况分析判定 （1）产业政策的符合性：本项目为干粉砂浆生产项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）可知，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”；同时项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。本项目已取得陕西省投资项目备案确认书（项目代码：2018-610502-50-03-040932），综上所述，本项目符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 （2）相关规划、规范及政策的符合性 本项目符合《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》、《大气污染防治行动计划》（气十条，国发[2013]37号）的相关要求。 （3）项目选址及平面布置合理性分析 选址：本项目位于陕西省渭南市临渭区三张镇北街58号-3。北侧、东侧紧邻宋村，南侧紧邻渭南市鸿业昊宇建材有限公司，西侧为田地，西南侧100m处为临渭区三张镇卫生院。厂区内地势平坦，四周交通便利。根据渭南市临渭区三张镇政府文件“三张镇人民政府关于渭南亚润环保建材有限公司年产40万吨干粉砂浆生产线项目环境保护手续申请的报告”（渭临三政字[2018]321号）可知：项目符合三张镇集镇总体规划，同意其在我镇区域建设生产。另外，项目产生的“三废”均能达标排放，厂区周围无文物以及军事设施，也不存在制约项目建设的因素，因此，项目选址基本合理。 平面布置：本项目厂区呈长方形布置（长115m、宽90m）。2层办公楼位于厂区西北角；办公楼东侧设置实验室，办公楼南侧设置食堂、库房等；厂区中央从东至西依次为生产车间（内部设置1台燃气沸腾炉用于烘砂、筛砂，配备除尘系统、天然气燃烧机、上料、筛砂、出料系统）和主控楼（内部设置微机全自动控制干粉砂浆预拌生产线1条，设有2个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓、2个外加剂筒仓、5个砂子筒仓）；厂区东北角设置1个钢结构全封闭大砂料棚，东南侧设置1个钢结构全封闭小砂料棚。大小砂料棚出入口设置水雾喷淋装置。厂区内地面全部进行硬化处理。厂区南侧设货流出入口，满足人流、车辆、货物的使用和运输。综上分析，项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，厂区布局满足工艺流程和功能分区要求，平面布置基本合理。 - 3、项目区域环境质量现状 （1）空气环境：1#、2#监测点SO2、NO21小时平均和24小时平均浓度值以及PM10、24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）声环境：厂界四周及敏感目标处监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、运营期环境影响分析及措施 （1）废气：本项目废气污染源主要是卸料粉尘、搅拌粉尘、烘砂、筛砂粉尘、天然气燃烧废气、食堂油烟废气及无组织扬尘。 ①卸料粉尘：本项目设有1条搅拌生产线（1个主搅拌机、2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、2个外加剂筒仓）。卸料时，散装水泥、粉煤灰、外加剂依靠压力空气通过密闭输料管送入筒仓，筒仓顶部的排气孔会排出一定量的粉尘。筒仓顶部均自带布袋除尘设施（1个水泥筒仓风量1000m3/h，1个粉煤灰筒仓风量1000m3/h，1个外加剂筒仓风量500m3/h，除尘效率均为99%），经布袋除尘器处理后，水泥卸料粉尘排放浓度5.7mg/m3、粉煤灰卸料粉尘排放浓度6.6mg/m3、外加剂卸料粉尘排放浓度0.18mg/m3，均可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）的要求。处理后尾气经筒仓顶部的排气孔排出。 ②搅拌粉尘：将水泥、粉煤灰、外加剂、砂子按一定比例输送至搅拌机内进行搅拌。搅拌机为全密闭，搅拌过程中会有粉尘产生。搅拌机顶部配备1套脉冲式布袋除尘器（风量3000m3/h，除尘效率99%），经布袋除尘器处理后，搅拌粉尘排放浓度为5mg/m3，可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）的要求，尾气经1根15m高排气筒排放。 ③烘砂、筛砂粉尘：本项目烘砂过程在燃气沸腾炉中进行，烘砂之后使用振动筛进行筛砂。烘砂、筛砂过程均为全封闭。烘砂、筛砂过程中会产生粉尘。 ④天然气燃烧废气 沸腾炉燃料为天然气。天然气燃烧过程产生废气，主要因子为SO2、烟尘、NOx。 烘砂、筛砂粉尘和天然气燃烧废气经1套脉冲式布袋除尘器（风量60000m3/h，粉尘去除率99%）处理后，烘砂、筛砂过程中粉尘排放浓度为1.01mg/m3，满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）的要求；天然气燃烧废气中SO2排放浓度为2mg/m3，烟尘排放浓度为1.2mg/m3，NOx排放浓度为9.1mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准限值（SO250mg/m3、颗粒物20mg/m3）及《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333号）文件中“新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于30mg/m3”的排放要求。尾气由1根15m高排气筒排放。 - ⑤食堂油烟废气：职工食堂采用电磁炉进行烹调，产生油烟废气。采用油烟净化装置（风量2000m3/h，油烟去除率60%），处理后，油烟废气排放浓度为1.26mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求后，尾气经高出屋顶1m排气筒排放。 ⑥堆场扬尘：本项目原材料中砂子采用篷布遮盖经运输车辆运至厂区大砂料棚、小砂料棚堆放。由于在砂子运输到厂区之前已经用水冲洗干净，砂子为颗粒状，不是粉末状，在卸料、堆放、装载、上料时仅产生很少量的无组织扬尘。大砂料棚、小砂料棚均设置全封闭钢结构大棚、大棚进出料口设置定期水雾喷淋等抑尘等措施，生产线上料口和出料口设置水雾喷淋装置等抑尘措施，不进行露天装卸作业和物料干法作业，可减少约90%的粉尘量，则无组织排放粉尘排放量为0.32t/a。 ⑦道路扬尘：本项目原辅材料和产品均由运输车辆运送。运输车辆进出厂区时，易产生扬尘，扬尘产生量与道路的清洁程度和地面风速有关。建设单位对厂区地面全部进行硬化处理，同时设置了2台高炮雾化机对厂区进行除尘。环评要求厂区内及时清扫道路、洒水抑尘，运输车辆进出厂区及经过敏感目标时，降低车速，减少道路扬尘的产生。 - 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的SCREEN3估算模式，本次预测选择有组织废气中排放量大的搅拌粉尘、烘砂、筛砂粉尘、天然气燃烧废气中NOx以及无组织废气中的粉尘进行预测。预测结果如下： A、搅拌粉尘：最大地面浓度为1.69E-04mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为0.84%，低于10%，最大浓度出现位置为654m，对环境影响较小； B、烘沙、筛砂粉尘：最大地面浓度为2.24E-04mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为0.05%，低于10%，最大浓度出现位置为325m，对环境影响较小； C、天然气燃烧废气中NOx：最大地面浓度为2.01E-03mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为1.01%，低于10%，最大浓度出现位置为325m，对环境影响较小； D、无组织粉尘：最大地面浓度为5.50E-03mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为1.22%，低于10%，最大浓度出现位置为320m，对环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中相关大气环境防护距离计算的要求，对本项目无组织排放废气进行核算。经过计算，在大气评价范围内未出现超标点，故本项目无组织排放废气不用设置大气环境防护距离。 同时，环评要求企业必须加强项目运行期管理，严禁超标排放，同时在进行生产前，需对操作人员进行技术培训，了解设备操作方法和紧急事故处理方法；实际生产操作过程中工作人员应严格执行操作工艺流程及注意事项，熟悉操作的具体步骤。 综上，经采取以上措施后，本项目产生大气污染物对周围环境影响较小。 （2）废水：本项目废水产生量为0.89m3/d（293.7m3/a），主要为生活污水。生活污水排入厂区化粪池，由附近村民定期清理和外运清理物，清理物作为农田肥料使用，不外排。 （3）噪声：本项目主要的噪声来源为主控楼、燃气沸腾炉、装载机、运输车辆、风机、水泵等在生产过程中所产生的噪声，以及原材料、成品的装卸噪声，其噪声值在70-90dB(A)之间。通过选用低噪声设备，设备设置基座减震等；北厂界、东厂界设置了8m高围墙；在燃气沸腾炉排气筒出口处安装了消声器；建筑墙体隔声（噪声源安置在室内）在生产车间内设置密闭隔声房，将燃气沸腾炉布袋除尘器的风机放置于隔声房内以及距离衰减，车辆减速慢行、禁止鸣笛等治理措施后，经预测厂界四周贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；敏感目标的预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物：本项目产生的固体废物主要有生活垃圾和废砂。生活垃圾设置带盖垃圾桶，分类收集，统一由环卫部门清运处置。本项目一般工业固废主要是废砂，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定，在生产车间内西南角设置废砂暂存处，并由专人负责管理。废砂存放于废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场填埋处理。 5、总量控制 根据本项目的特点，总量建议指标为SO2：0.634t/a、NOx：2.88t/a。 - 环境风险分析评价 本项目不构成重大危险源，最大可信事故为天然气储气罐泄漏引发的火灾、爆炸，对周边造成不利影响，因此要求企业针对本项目特点，做好防范措施、应急预案的落实工作，本项目防范措施、应急预案应列入企业防范措施、应急预案内，杜绝事故的发生，给本项目创造正常运营必要条件，在严格执行本环评提出的要求后，项目环境风险水平可以接受。 综上所述，渭南亚润环保建材有限公司年产40万吨干粉砂浆生产线项目符合国家和地方的产业政策，项目生产过程中污染物均采取相应的污染治理措施，且技术可行、措施有效，能做到达标排放，项目实施后对环境空气、地表水、声环境产生影响较小。从满足环境质量目标要求角度考虑，项目建设可行。

二、要求和建议 1、要求 （1）认真执行“三同时”制度，项目实施过程中，认真落实各项污染防治措施。 （2）教育职工增强环保意识、文明生产，将生产过程中产生的污染降低到最低限度。 2、建议 运营期应加强管理，对工人进行技术培训，生产设备的运行由专人负责，定期检查维修生产设备和环保设备，保证各种机械设备正常运行，做到防噪降噪。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日