建设项目环境影响报告表

（报批版）

项 目名称：渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂建设项目

建设单位(盖章)：渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂

编制日期：2018年12月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境简况	10

3环境质量状况	11

4评价适用标准	13

5建设项目工程分析	16

6项目主要污染物产生及预计排放情况	23

7环境影响分析	24

8环境管理与监测	30

9建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	33

10结论与建议	35

附表：建设项目环评审批基础信息表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：四邻关系图

附图3：厂区平面布置图

附图4：监测点位图

附图5：项目现场照片

附件

附件1：项目委托书

附件2：立项文件

附件3：土地文件

附件4：监测报告

附件5：执行标准

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨巧女 |  | 联系人 | 雷玲 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区故市镇故市村十组 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18991689555 | 传真 | / | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区故市镇故市村十组 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 临渭区发展和改革局 |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 |  |
| 占地面积 | 6600m2 |  | 绿化面积 | 200m2 |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资（万元） | 7.75 | 环保投资占 总投资比例 | 1.55% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 |  | / |
| 1工程内容及规模： 1.1项目来源 渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂成立于2018年1月30日，主要进行砖瓦制品的生产及销售（主要生产：标砖、路面砖、空心砖、路沿石、护坡石、井盖）。砖瓦制品是道路建设过程中必不可少的设施，随着近年国家对基础设施建设投入力度的不断加大，其市场需求量也随之增长，基于以上背景，渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂决定在临渭区故市镇故市村十组建设新潮建筑材料预制品生产项目。 该项目于2018年3月投入生产，由于现有的原料堆放区未设置封闭围挡及喷淋设施、生产车间未设置封闭围挡，厂区路面未硬化，未设置围墙等，不能满足现行的环保政策要求，同时根据临渭区清理取缔散乱污企业专项整治办公室《关于进一步做好散乱污企业清理取缔工作的通知》及《临渭区2018年加快推进“散乱污”企业清理整治工作方案》的要求，本项目属于“散乱污”企业中的提标改造类。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年）的有关规定，该项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂于2018年7月委托陕西优和安环工程咨询有限公司编制该项目环境影响报告表。接受委托后，我公司安排技术人员进行了现场踏勘和调查，收集了有关资料，在综合分析项目特点和环境特征的基础上，结合现场踏勘情况，编制完成了《渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂建设项目环境影响报告表》。 1.2分析判定相关情况 （1）与产业政策的符合性 本项目属于水泥制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国发第21号令），本项目不属于鼓励类、淘汰类及限制类，属允许类项目。渭南市临渭区发展和改革局于2018年4月26日对本项目进行了备案确认，同意本项目建设。综上，本项目符合国家产业政策要求。 （2）与当地相关规划的符合性 本项目租用故市镇故市村十组大渠排碱沟北侧用地，该土地取得渭南市土地管理局临渭分局颁发的《土地证》（见附件4），项目用地为加工用地。该用地原使用者为故市现代建筑材料预制厂，后由渭南新潮建筑材料预制厂重新租赁故市镇故市村十组土地使用。符合故市镇故市村用地规划，符合当地土地管理的相关要求。 （3）与大气污染防治有关政策符合性分析 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），陕西渭南属重点区域范围，重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，但是本项目不属于以上限制行业。因此，本项目建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）的要求。 根据《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》（陕政发[2018]29号）的要求，本项目运营期严格落实物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封原料库，建设围墙、覆盖、围挡等防风抑尘措施。严格实施工业企业错峰生产，渭南属关中地区，本项目夏季实施错峰生产（冬季不生产）。严格按照冬防期间（11月15日至来年3月15日），对水泥（含特种水泥，不含粉磨站）、砖瓦窑（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、石膏板、保温耐火材料、防水材料等建材行业全部实施停产，其他建材行业（不包括建筑材料以外的其他无机非金属材料）限产50%左右的要求执行。综上可知，本项目符合《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》的要求。 （4）“三线一单”的控制要求符合性分析 ①与生态保护红线相符性分析 本项目厂区位于渭南市临渭区故市镇故市村十组，不在饮用水源地及各类自然保护区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量利用底线符合性分析 本项目区域环境空气、声环境均能达到相应环境质量标准，环境质量现状良好，尚有一定环境容量，渭河总氮超标，但本项目运营期无废水外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性分析 本项目利用的资源主要为水、电、水泥、石粉、泥渣，区域资源较丰富，原料来源于洛南、铜川等地，符合资源利用上线要求。 ④与环境准入负面清单的对照 本项目为砖瓦制造项目，未列入《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业［2007］97号中第七类建材中第5项的“3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线”区域负面清单内，也不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单( (试行) )》。 综上所述，本项目符合产业政策，符合相关规划及政策要求，符合“三线一单”控制要求，项目实施可行。 1.3地理位置 本项目位于渭南市临渭区故市镇故市村十组，地理坐标为北纬34.638577，东经109.579880。项目东侧为乡村小路，南侧为国道G108，西侧为荒地，北侧为故市村居民住宅。项目周围无饮用水源地、风景名胜区等需特殊保护的区域。项目地理位置及四邻关系分别见附图一和附图二。 1.4建设项目基本情况 1.4.1项目建设内容和规模 本项目性质属新建，主要生产：标砖、路面砖、空心砖、路沿石、护坡石、井盖。年生产标砖5500万块（折合标砖）。项目占地面积6600m2。主要建设：原料堆放区、生产车间、成品堆放区、办公室等。 工程总投资500万元，资金来源为企业自筹。 1.4.2项目组成及产品方案 建设项目组成见表1-1，主要技术经济指标见表1-2，产品组成见表1-3。 表1-1 主要建设内容一览表 序号; 名称; 主要建设内容、规模; 备注. 主体工程; 标砖生产线; 搅拌机1台、制砖机1台，设顶棚，封闭围挡; 已建. 辅助工程; 办公室; 砖木结构，单层; 已建. 柴油发电机房; 单层钢架结构; 未建. 储运工程; 原料堆场; 存放石粉、泥渣，设置顶棚和三面彩钢封闭围挡; 已建. 水泥罐; 100吨水泥储罐; 已建. 成品库区; 存放成品标砖，露天堆放; 已建. 公用工程; 供电; 城镇供电设施配套接入; 依托. 供水; 厂区内原有水井; 依托. 供热、制冷; 办公室冬季采用电暖气供暖，夏季采用空调制冷；生产区冬季不生产；; 已建. 环保工程; 大气; 水泥储罐; 仓顶除尘器; 已建. 原料堆场; 建顶棚，三面封闭围挡; 已建. 配料工序; 设三面封闭围挡. 搅拌工序; 搅拌机上方设集气罩，经引风机引入布袋除尘后， 经15m高排气筒排放; 未建. 运输车辆; 道路清扫洒水、封闭式输送、厂区出入口设冲洗设施; 未建. 柴油发电机; 设专用柴油发电机房; 未建. 废水; 生产废水; 搅拌机清洗废水、作业区地面冲洗废水、车辆冲洗废水排入1#沉淀池，沉淀池容积为2m2，经沉淀后的水经水渠引入2#沉淀池，沉淀池容积为0.5m2，经两次沉淀后，回用于生产; 已建. 进出厂区设清洗设施，清洗废水排入沉淀池，循环利用; 未建. 生活污水; 化粪池收集，定期清掏用于农田施肥; 已建. 固废; 生活垃圾; 送环卫部门指定地点处置; 已建. 次品、边角料; 粉碎机粉碎后，回用于生产; 已建. 废托板; 废弃的托板收集够100个后，由厂家回收，补充; /. 噪声; 搅拌机、制砖机; 采取隔声、减震等措施; 已建. 柴油发电机房; 建专用柴油发电机房，设吸声、减震等降噪措施; 未建. 表1-2 主要技术经济指标一览表 序号; 建设项目; 建筑数量; 建筑结构; 建筑 方式; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产厂房; 1; 钢结构; 1层; 1000; 1000; 已建. 2; 原料堆场; 1; 钢结构; 1层; 800; 800; 已建. 3; 成品存放区; 1; 露天堆放; /; 3000; /; 已建. 4; 办公室; 1; 砖混结构; 1层; 33; 33; 已建. 5; 卫生间; 1; 砖结构; 1层; 6; 6; 已建. 6; 柴油发电机房; 1; 钢结构; 1层; 10; 10; 未建. 7; 机器修理房; 1; 钢结构; 1层; 15; 15; 已建. 8; 道路; /; /; 1层; 600; /; 已建. 9; 其它; /; /; 1136; /; /. 合计; 6600; 1864. 表1-3 产品方案一览表 1.4.3主要生产设备 序号; 产品名称; 规格尺寸; 年产量. 1; 标砖; 240mm×113mm×53mm; 1000万块. 2; 路面砖; 200mm×100mm×60mm; 折合标砖1000万块. 3; 空心砖; 390mm×190mm×190mm; 折合标砖500万块. 4; 路沿石; L×350mm×150mm; 折合标砖1000万块. 5; 护坡石; 400mm×200mm×60mm; 折合标砖1000万块. 6; 井盖; 直径为700mm; 折合标砖1000万块. 所需设备详见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 水泥储罐; 1台. 2; 配料斗; 3个（2用1备）. 3; 搅拌机; 1台. 4; 水泥制品机; 1台. 5; 叉车（3吨）; 2台. 6; 装载机; 1台. 7; 托板（属石头制品，破损后厂家回收补充）; 1600个. 8; 柴油发电机; 1台. 1.4.4主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗见表1-5。 表1-5 主要原辅材料及能源消耗一览表 1.5辅助及公用工程 序号; 名称; 单位; 消耗量; 储存方式; 运输方式; 来源. 1; 石粉（非煤矸石）头石）; t/a; 100000; 散装堆放于原料棚、全封闭; 汽运; 市场 采购. 2; 水泥; t/a; 10000; 罐装储存于水泥罐，全封闭; 汽运. 3; 泥渣; t/a; 10000; 堆放于原料棚、全封闭; 汽运. 4; 水; t/a; 12500; /; /; 水井. 5; 电; kw/h; 100000; /; /; 供电所. 1.5.1给排水 （1）给水 本项目水源依托厂内原有水井，主要提供生产用水、生活用水。 （2）用水 ①生活用水 本项目劳动定员7人，不设食堂及宿舍。根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2014），职工生活用水按40L/人·d计，则用水量为0.28m3/d。 ②搅拌工艺生产用水 生产水泥标砖过程中需要加水进行搅拌和融合，根据建设单位提供的数据，每块砖重3kg，每块砖中水的重量为0.1kg，项目年产5500万块砖，则年用水量为5500t，全年工作180天，日用水量为30.58m3/d。 ③养护用水 水泥制品需要养护。本项目夏季(5月-10月)采用水养，冬季（11月-次年4月）直接加盖覆膜，不进行养护。根据建设单位提供资料，夏季，每天新生产的标砖一般养护2-3次，日用水量为15m3/d，每批新生产的标砖需养护2天就不再养护。并且这部分水量随产品带走，不外排。 ④车辆冲洗用水 厂区现有工程车3辆（装载机1辆，叉车2辆），根据建设单位提供资料，冲洗水量为0.25m3/（辆.次），厂区内工程车每周冲洗一次，平均日用水量为0.1m3/d，主要污染因子为SS，车辆冲洗水经沉淀池收集后，回用于生产，不外排。同时，外部拉砖车在进出厂区时，需进行冲洗，每天最多25辆，则平均日用水量为6.25m3/d，经厂区进出口沉淀池收集后，全部回用，不外排。综上，车辆冲洗水用量为6.26m3/d。 ⑤设备冲洗水 根据建设单位提供资料，设备冲洗水用量为0.5m3/d，主要污染因子为SS，经沉淀池收集后，回用于生产，不外排。 ⑥作业区地面冲洗水 根据建设单位提供，作业区地面冲洗用水量为1m3/d，主要污染因子为SS，经沉淀池收集后，回用于生产，不外排。 ⑦道路及原料堆场洒水 道路及原料堆场面积为1400m2，根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2014）中道路浇洒定额为2.5L/（m2.d），则本项目洒水用量为3.5m3/d。 （3）排水 ①生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.224m3/d，产生量较少，经化粪池收集，由附近农民定期清掏用于农田施肥，不外排。 ②生产废水 生产过程中无外排水产生。项目用、排水量见表1-6，水平衡图见图1-1。 表1-6 项目用、排水量一览表 用水环节; 用水项目; 用水t/a; 排水t/a. 总用水; 新鲜水; 回用水; 损耗量; 回用水; 排水. 生产用水; 拌合用水; 30.58; 30.58; 0; 30.58; 0; 0. 设备冲洗用水; 0.5; 0.05; 0.45; 0.05; 0.45; 0. 作业区地面冲洗用水; 1; 0.1; 0.9; 0.1; 0.9; 0. 车辆冲洗 废水; 6.26; 0.63; 5.63; 0.63; 5.63; 0. 养护用水; 15; 15; 0; 15; 0; 0. 生活办公; 生活用水; 0.28; 0.28; 0; 0.056; 0.224; 0. 道路洒水; 3.5; 3.5; 0; 3.5; 0; 0. 合计; 57.12; 50.14; 6.98; 49.916; 7.204; 0. 图1-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 1.5.2供暖、制冷 本项目办公室采暖使用电暖气，制冷使用空调。 1.5.3供电 由城镇供电配套设施接入。 1.6职工人数及工作制度 职工人数：本工程劳动定员7人。 工作制度：全年生产天数为300天，夏季（每年5月-10月），冬季（11月-次年4月），每天昼间一班制，工作8小时，工人均为附近村民，厂区不提供食宿。 1.7项目平面布置合理性分析 本项目总占地面积约6600m2，基本呈长方形布局。项目由原料堆放区、生产车间、成品堆放区、办公室等组成。其中原料堆放区及生产车间位于厂区西南，距离厂界北侧、东侧的居民住宅区距离较远，项目建成后，对北侧、东侧的大气、噪声环境影响较小。因此，项目总体布置较合理，项目总平面布置具体见附图三。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目原用地为故市现代建筑材料预制厂，原场地无遗留环保问题。渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂于2018年3月投入运行，未履行环境影响评价手续，属渭南市故市镇“散乱污”企业中的提标改造类。现已停产并进行整改。根据现场勘查，现存在的环境问题及整改措施如下： 企业现存的主要环境问题：配料、搅拌过程中产生的颗粒物未安装收集处理措施；厂区未设置围墙，厂区进出口未设置车辆冲洗设施。 本次要求整改的措施有：原料堆放区增设一套喷淋设施，搅拌机上方增加集气罩，经引风机引出后，增设布袋除尘器，由15m高排气筒排放。厂区四周设置围墙，厂区进出口处设置车辆冲洗设施及沉淀池。 |  |  |  |  |  |

# 2建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 渭南市临渭区地处陕西省关中平原东部，是渭南市委、市政府所在地，属渭南市的政治、经济、文化、交通、商贸、物流中心。地理坐标为北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′之间。渭南市临渭区南与蓝田县相接，北与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西与西安市临潼区相邻。 本项目地理坐标为东经109.584589、北纬34.637171，厂址位于渭南市临渭区故市镇故市村十组，项目东侧为乡村道路，南侧为108国道，西侧为农田、北侧为故市村居民住宅。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2、地形地貌 临渭区南部为秦岭山地，海拔800～2400米，中部偏南为黄土台塬，海拔600～800米，中部和北部为渭河平原，海拔330～600米。 3、气象气候 临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。无霜期有199-255天，春季气候多变，夏季炎热多雨，秋季凉风送爽，冬季晴冷干燥，年均气温12-14℃，年降水量为600毫米左右，年日照2200-2500小时。气候条件优越，有利于发展农业，但伏旱、秋涝和夏季干热风对农作物造成的危害较大。 4、水文体系 临渭区境内因受降水的地域分布与地形、地貌等下垫面因素的综合影响，年径流与年降水的分布规律基本一致。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。临渭区径流由南、北山地向渭河平原递减。其中秦岭山地年平均径流深325毫米；渭河南塬年均径流深103毫米；北部黄龙山区年均径流深85毫米；渭北台塬区年均径流深37毫米；渭河平原平均径流深20毫米。 5、自然资源 临渭区分布有大量建筑材料及其他非金属矿产，探明储量的主要有水泥用灰岩、饰面用大理岩、石料片麻岩等。另外还有花岗岩、蛭石、石墨、硅石、高岭土等。临渭区植被为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。

# 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价环境空气质量现状由陕西盛中建环境科技有限公司进行监测，监测时间为2018年7月16日-7月22日。共布设两个监测点，分别位于项目所在地上风向的故市村和下风向的白庙村，项目监测点位见附图4。监测报告见附件4。 ① 监测点位 本次监测共布设2个大气监测点，分别位于项目所在地上风向和下风向。 ② 监测项目 SO2、NO2、PM10 ③ 现状监测及评价结果 利用超标率和最大超标倍数对各污染物监测期间的小时平均浓度及24小时平均浓度进行评价，监测及评价结果详见表3-1。 表3-1 SO2、NO2、PM10监测及评价结果 监测项目 监测点位; PM10; SO2; NO2. 24小时 范围值; 1小时 范围值; 24小时 范围值; 1小时 范围值; 24小时 范围值. 浓度范围（μg/m3）; 故市村; 35-77; 8-15; 8-12; 10-39; 16-30. 白庙村; 40-80; 9-17; 10-14; 14-41; 20-35. 二级标准限值（μg/m3）; 150; 500; 150; 200; 80. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 由监测数据可以看出，项目区域环境空气中常规监测指标SO2和NO21小时平均浓度、24小时平均浓度及PM1024小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明该区域空气质量较好。 2、声环境质量现状 为了解该区域声环境质量现状，陕西盛中建环境科技有限公司于2018年7月17日-7月18日对本项目厂区四个边界进行了昼夜间噪声背景值监测，共设4个监测点，监测布点位见附图4，监测结果见表3-2。 表3-2 噪声现状监测结果统计 单位：dB(A) 监测地点; 监测结果. 2018年7月17日; 2018年7月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1# 项目地东; 49.8; 40.6; 49.9; 40.2. 2# 项目地南; 51.3; 41.8; 52.4; 43.0. 3# 项目地西; 50.6; 42.0; 50.7; 40.9. 4# 项目地北; 49.5; 40.3; 49.9; 40.3. 评价标准; 60; 50; 60; 50. 监测结果表明：本项目昼、夜东、南、西、北侧厂界环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目所在地不属于特殊保护地区、生态敏感性脆弱区，且无自然景观、风景名胜、人文景观、历史遗迹等保护设施，主要保护目标确定为厂区周围居民、学校、医院。项目周围主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护 目标; 方位; 距离 （m）; 人数 （人）; 保护内容; 保护目标. 环境 空气; 故市村; 北、东; 紧邻; 600; 环境 空气; GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准. 板南村; 西; 633; 500. 金石学校; 西; 411; 330. 故市镇第一初级中学; 东; 178; 400. 渭南市临渭区故市医院; 东; 466; 200. 渭南市 故市中学; 东; 864; 500. 噪声; 故市村十组村民; 北; 43m; 21; 声环境; GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类标准. 西北; 20m; 10. 东; 55m; 5. 故市镇第一初级中学; 东北; 178; 500. 地表水; 渭河; 东南; 8900; /; 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准.

- 4评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500; μg/m3. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. TSP; 年平均 24小时平均; 200 300. PM10; 年平均 24小时平均; 70 150. 2、地表水环境 本项目区域地表水体为渭河，地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中Ⅳ类水域标准。主要污染物及浓度限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH、 粪大肠菌群除外 项 目; Ⅳ类水域标准. pH; 6~9. COD; ≤30. BOD5; ≤6. NH3-N; ≤1.5. 总磷; ≤0.3. 总氮; ≤1.5. 溶解氧; ≥3. 石油类; ≤0.5. 挥发酚; ≤0.01. 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 粪大肠菌群; ≤20000. 3、声环境 本项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准中2类标准，详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准(GB3096-2008) 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 - 运营期大气污染物排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中排放限值和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2和表3中无组织排放标准，具体见表4-4，表4-5； 表4-4 关中地区重点行业和水泥工业大气污染物特别排放限值 （mg/m3） 生产过程; 生产设施; 颗粒物; 二氧 化硫; 氮氧 化物; 氟化物; 汞及其 化合物; 氨. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设施; 10; --; --; --; --; --. 表4-5 水泥工业大气污染物无组织排放限值 （mg/m3） 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2、废水 本项目废水不外排。 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表4-6。 表4-6 工业企业厂界噪声标准 等效声级Leq：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间; 说 明. 2; 60; 50; 厂 界. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据 “十三五”全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合项目特点综合考虑，本项目不申请总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

5、工艺流程简述： 5.1施工期工艺流程 经现场勘查，本项目已基本建设完成，并完成整改。施工期间未发生与项目有关的环境污染及环境纠纷事件。因此，本次环评不针对项目施工期环境影响进行分析。 5.2营运期工艺流程 5.2.1工艺流程介绍 本项目主要生产：标砖、路面砖、空心砖、路沿石、护坡石、井盖。所有产品的工艺相同，生产原料相同，都为水泥、石粉、泥渣。 水泥由运输罐车通过放料阀，由气力输送至水泥罐，水泥罐筒仓下安装螺旋输送机，根据生产技术指标，经物料秤将物料经计量后等待指令进入搅拌机。石粉、泥渣存放于原料堆放区内，通过装载机将其输送至各自的料斗中，经计量后，通过提升机倒入搅拌机加水进行搅拌；搅拌完成后，通过传送带将搅拌好的原料（湿原料）输送至模具中，按照产品规格，挤压、切割成大小相同的产品，此时托盘需提前放置在出口处，最后利用叉车将托盘运输至厂区成品区堆放。堆放好后，夏季（5月-10月）需对标砖进行洒水养护，一天养护2-3次，连续养护2天即不再养护。冬季（11月-次年4月），直接利用覆膜遮盖，不进行养护。 图5-1 标砖生产工艺流程及主要产污环节 工艺说明： - 原料堆放：将购买的泥渣、石粉等原料运输到厂区的原料堆场，卸至原料堆棚中暂存堆放；水泥由外部运输车输送至水泥罐内储存。 产污环节：车辆运输尾气、道路扬尘，原料装卸过程中产生的粉尘。 - 原料输送：通过装载机将原料分别送入各自料斗中，由料斗底部放料阀，按照一定比例进行放料、配料，配好的原料由提升机输送至搅拌机内。 产污环节：装载机送入料斗及各原料配比落料会产生粉尘、噪声。 （3）提升机倒料：配好的石粉、泥渣利用提升机倒入搅拌机，加水、水泥进行搅拌混合，搅拌均匀后即成为水泥砖原料。 产物环节：提升机倒料及搅拌过程中产生的粉尘和噪声。 （4）挤压切割：通过皮带将搅拌好的原料运输至模具中（湿料），通过制砖机进行挤压切割，将切割好的标砖放置于托盘上，叉车运输至成品区。挤压切割产生的不合格产品全部作为原料回用于生产。 （5）养护：夏季（5月-10月）需对标砖进行洒水养护，一天养护2-3次，连续养护2天即不再养护。养护废水随产品带走或蒸发，不产生养护废水。冬季（11月-次年4月），直接利用覆膜遮盖，不进行养护。 （6）成品外售：将成品放置于原料堆放区，准备外售。 5.3营运期主要污染工序： - 废气 本项目废气主要来源于原料堆放粉尘、装载机配料粉尘、落料粉尘、提升机倒料粉尘、水泥罐粉尘、运输道路扬尘、机动车辆尾气。 - ①原料堆放粉尘 - 根据粉尘产生机理，料堆粉尘分为风蚀粉尘和装卸粉尘，且以无组织形式排放。由于原料储存方式为原料棚储存，车辆进出的一侧采用1套喷雾设备定期洒水抑尘，项目厂区为水泥硬化地面，故风蚀粉尘影响较小，仅考虑装卸粉尘。 - 汽车装卸时起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下： Q=0.6×M13.54×e0.61u （5-1） 式中：Q—自卸汽车装卸起尘量，g/次； u—平均风速，m/s（装卸地点为原料库内，本项目取0.2m/s）； M—单辆汽车卸载量，M=50t 由上式计算得到Q=1.96g/次，由于卸车是在原料棚内且设1套喷淋设备洒水抑尘，故粉尘散发量降低80%，项目原料装卸量及污染物产排情况见表5-1。 表5-1 原料卸量及污染物产排情况表 项目; 装卸量 （t/a）; 单辆汽车运输量; 装卸次数 （次/a）; 自卸汽车装卸起尘量 g/次; 起尘量 （t/a）; 排放量 （t/a）. 原料装卸; 110000; 50t/次; 2200; 1.96; 0.0043; 0.00086. ②装载机配料粉尘 本项目利用装载机将原料装入各自配料斗。配料时机械落差起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下： Qs=1/t×0.03U1.6×H1.23×e-0.28w （5-2） 式中： Qs—物料装入配料机时机械落差起尘量，mg/s； U—平均风速，取1.0m/s； H—装卸落差，取0.5m； W—物料含水率，9%； t—装料速率，t/s。 本项目年工作300天，每天工作8小时，配料量为110000t/a，装料速率为0.0127t/s。经计算投料等的过程中产生的粉尘量0.0085t/a。经过洒水抑尘及设置三面封闭围挡，粉尘散发量降低80%，则无组织粉尘排放量为0.0017t/a。 ③水泥罐筒仓仓顶呼吸孔产生的粉尘 粉状原料由散装罐车气泵吹入密闭筒仓，在上料过程中仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘。本项目共设置水泥筒仓1座，顶部自带仓顶除尘器，粉料仓产生的粉尘经仓顶呼吸孔进入除尘器处理后排放，属无组织排放。 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），建材行业中物料输送机粉尘的污染物指标，废气产生460m3/t水泥，粉尘产生量为2.09kg/t水泥，则本项目粉尘产生量为20.9t/a，水泥罐自带的除尘器除尘效率可达99.9%以上，则排放量为0.02t/a。 ④料斗落料粉尘 将石粉、泥渣按比例进行放料，原料在落料过程中产生的粉尘，属无组织形式排放；建设单位对生产车间的落料区域设置三面封闭围挡。本项目物料落料粉尘类比同类项目，则产生量为0.01t/a。 ⑤提升机倒料、搅拌粉尘 将配好的石粉、泥渣利用提升机倒入搅拌机内，在倒料及搅拌过程中会产生粉尘。此过程类比搅拌工序产生的粉尘。 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），物料混合搅拌工序污染物指标，废气产生1419m3/t水泥，粉尘产生量为5.75kg/t水泥，则搅拌过程中粉尘产生量为57.5t/a，产生浓度为4052mg/m³。环评建议在搅拌机顶部设置一套集气罩，粉尘经集气罩收集后，进入布袋除尘器处理，最后经15m高排气筒排放。集气罩收集效率约90%，除尘器除尘效率约99%，则粉尘排放量为52kg/a，排放浓度为4.05mg/m³，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值要求。 ⑥运输道路扬尘 本工程外购原材料均采用机动车运输，成品运输则直接由厂区运往各施工所在地。车辆运输时由于碾压卷带产生的扬尘对项目所在区域环境空气会造成一定污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时产生的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 （5-3） 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表5-2。 表5-2 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度 （km/h）; 汽车平均质量 （t）; 道路表面粉尘量 （kg/m2）; 汽车扬尘量预测值 （kg/km·辆）. 5; 30; 0.60; 0.49. 10; 30; 0.60; 0.98. 20; 30; 0.60; 1.96. 本项目的车流量以2辆计，汽车扬尘量以0.49kg/km•辆计，在厂区内行驶距离以100m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为17.64kg/a，洒水可减少粉尘逸散70%，粉尘排放量为5.292kg/a。 ⑦汽车尾气 根据建设单位提供的资料，运输车辆大多采用载重汽车运输车辆，其在进出厂区及在其内部行驶过程中会排放一定的污染物，汽车尾气排放属于无组织排放且排放量很少，故不会对项目区空气环境产生较大的影响。 ⑧备用发电机废气 本项目拟设置1台150KW的柴油发电机作为应急备用电源，以轻质柴油为燃料，放置在设备维修间西侧的专用发电机房内。备用发电机工作时将排放废气，主要污染物为烟尘、SO2、NO2，发电机属备用，平常基本不用，仅在停电时短时间启动。因此，发电机尾气排放对周围环境的影响很短暂，影响范围小。 综上分析，本项目的废气产生和排放情况汇总见表5-3所示。 表5-3 本项目废气产生情况汇总表 序号; 排放源; 污染物名称; 产生; 排放. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a. 1; 原料堆放; 粉尘; /; 0.0043; /; 0.00086. 2; 装载机配料粉尘; 粉尘; /; 0.0085; /; 0.0017. 3; 水泥储罐粉尘; 粉尘; /; 20.9; /; 0.02. 4; 落料粉尘; 粉尘; /; 0.01; /; 0.01. 5; 倒料、搅拌粉尘; 粉尘; 4052; 57.5; 4.052; 0.052. 6; 运输道路扬尘; 粉尘; /; 0.01764; /; 0.005292. 7; 车辆尾气; CO、NOx、THC; /; 少量; /; 少量. 8; 发电机尾气; 烟尘、SO2、NO2; /; 少量; /; 少量. （2）废水 项目运营期用水主要生活用水及生产用水。 ①生活污水 本项目劳动定员为7人，不设食堂及宿舍，职工用水按40L/人·d计，用水量为0.28m3/d。年生产天数按180d计，污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为40.32t/a。产生量较少，由厂区化粪池收集，定期清掏。 ②生产废水 项目生产用水包括：搅拌用水(产品用水)、搅拌机清洗用水、作业区地面冲洗用水、车辆冲洗废水、养护用水。其中搅拌工艺生产用水和养护用水随产品带走，搅拌机清洗水、车辆冲洗用水、作业区地面冲洗用水排入沉淀池沉淀后，回用于生产。道路及原料堆场用水，全部就地泼洒抑尘，不外排。 综上，本项目的废水产生和排放情况汇总见表5-4所示 表5-4 项目废水产生和排放情况一览表 序号; 名称; 用水量 （m3/d）; 损耗量（m3/d）; 回用量（m3/d）; 废水产生量 （m3/d）; 备注. 1; 生活用水; 0.28; 0.056; 0.224; 0; 化粪池收集，定期清掏. 2; 搅拌生产用水; 30.58; 30.58; 0; 0; 全部随产品 带走. 3; 养护用水; 15; 15; 0; 0. 4; 车辆冲洗用水; 6.26; 0.63; 5.63; 0; 排入沉淀池，回用于生产. 5; 设备冲洗用水; 0.5; 0.05; 0.45; 0. 6; 作业区地面冲洗用水; 1; 0.1; 0.9; 0. 7; 道路洒水; 3.5; 3.5; 0; 0; 洒水抑尘. 总计; 57.12; 49.916; 7.204; 0; /. （3）噪声 本项目使用的生产设备会在运行过程中产生噪声，主要有搅拌机、制砖机和粉碎机、备用柴油发电机及运输车辆交通噪声等。 - 设备运行噪声 本项目设备声源强度在75-90dB(A)之间，各声源的平均噪声级见表5-5。 表5-5 各设备平均噪声级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声值. 1; 搅拌机; 1; 85-90. 2; 制砖机; 1; 80-85. 3; 皮带输送机; 1; 75-85. 4; 叉车; 2; 80-85. 5; 装载机; 1; 75-85. 6; 粉碎机; 1; 80-85. 7; 备用柴油发电机; 1; 75-85. ②进出车辆交通噪声 项目建成营运后，进出车辆主要有装载机、运输车、叉车等，车辆噪声一般在75~90dB(A)。车辆进入项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场秩序，能有效降低车辆噪声，能够实现达标排放。 （4）固体废物 本项目运营期固体废物包括生产固废（指次品及边角料、除尘装置收集的粉尘）、员工生活垃圾及其他固废。 ①次品、边角料 根据企业提供的资料，每批次约有1‰的次品、边角料产生，可知本项目次品、边角料产生量为165t/a。次品和边角料将被粉碎机粉碎后回用于生产。 ②除尘装置收集的粉尘 项目水泥罐储存过程中产生的粉尘采用仓顶除尘器进行除尘，粉尘收集后自动落入筒仓，粉尘收集量约为20.9t/a，全部回用于生产，不外排。 搅拌机上方设集气罩+布袋除尘器，收集的粉尘量为51.698t/a，全部回用于生产，不外排。 ③生活垃圾 本项目职工定员7人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，年工作日以180d计算，则项目建成投产后生活垃圾产生量约为0.63t/a，集中袋装收集后由当地环卫部门清运。 综上，建设项目固体废物产生情况详见5-6。 表5-6 建设项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 次品、边角料; 制砖; 固态; 废弃标砖; 165t/a. 2; 除尘装置收集的粉尘; 水泥罐; 水泥; 20.9t/a. 3; 布袋除尘器收集的粉尘; 搅拌机; 水泥、石粉、泥渣; 51.75t/a. 4; 生活垃圾; 办公、生活; 生活垃圾; 0.63t/a.

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前浓度及产生量 | 处理后浓度及产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产区 |  | 原料堆放粉尘 | 0.0043t/a | 0.00086t/a |
|  |  |  | 配料粉尘 | 0.0085t/a | 0.0017t/a |
|  |  |  | 水泥储罐粉尘 | 20.9t/a | 0.02t/a |
|  |  |  | 落料粉尘 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  |  |  | 倒料、搅拌粉尘 | 4052mg/m3；57.5t/a | 4.052mg/m3；0.052t/a |
|  | 厂区 |  | 运输道路扬尘 | 0.01764t/a | 0.005292t/a |
|  | 运输车辆尾气 |  | CO、NOx、THC | 产生量较少 | 影响甚微 |
|  | 备用发电机 |  | 烟尘、SO2、NO2 | 产生量较少 | 影响甚微 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 |  | COD | 350mg/L；0.027t/a | 不外排，经化粪池收集后，定期清掏 |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L；0.014t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L；0.0027t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L；0.015t/a |  |
|  | 生 产 废 水 | 搅拌工艺 用水 | 废水量 | 9174t/a | 全部随产品带走，不外排 |
|  |  | 养护用水 | 废水量 | 2700t/a |  |
|  |  | 车辆冲洗水 | 废水量 | 189t/a | 排入沉淀池， 回用于生产 |
|  |  |  | SS | 3000 mg/L；0.567t/a |  |
|  |  | 搅拌机 冲洗水 | 废水量 | 15t/a |  |
|  |  |  | SS | 3000 mg/L；0.045t/a |  |
|  |  | 作业区地面冲洗用水 | 废水量 | 30t/a |  |
|  |  |  | SS | 3000 mg/L；0.09t/a |  |
|  |  | 道路洒水 | 废水量 | 350t/a | 洒水抑尘，不外排 |
|  |  |  | SS | 2000 mg/L；0.7t/a |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 垃圾 | 0.63t/a | 运至乡镇垃圾收集中心 |
|  | 生产固废 |  | 除尘器集尘 | 20.9t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 袋式除尘器 | 51.75t/a |  |
|  |  |  | 残次品、边角料 | 165t/a | 粉碎机粉碎、回用生产 |
| 噪声 | 项目产生噪声的主要设备有搅拌机、制砖机等，产生的噪声值在75-90dB（A），采取建筑物隔声、减震、距离衰减等措施后，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目对当地生态环境的影响主要表现在施工期土建工程扰动和破坏地表植被。本项目施工期已结束，通过绿化对生态环境具有一定的恢复和补偿作用。 |  |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目用地为租用渭南市临渭区故市镇故市村十组集体土地，项目施工期环境影响主要为场地平整、设备安装等产生的噪声、扬尘及固废。本项目设备已安装完成，施工期间未产生环境遗留问题及环保投诉，对环境影响较小。因此，本次对施工期环境评价不做分析。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析及治理措施 本项目建成后产生的废气主要是原料堆放粉尘、配料粉尘、水泥储罐粉尘、落料粉尘、搅拌机搅拌粉尘、运输道路扬尘、机动车尾气。 - 水泥罐粉尘 由以上工程分析可知：水泥罐筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后，排放量为0.02t/a，以无组织形式排放。排放量较小，对环境空气影响较小。 （2）提升机倒料、搅拌粉尘 由以上工程分析可知：提升机倒料、搅拌粉尘，经1套集气罩收集后，进入布袋除尘器处理，最后经15m高排气筒排放。集气罩收集效率约90%，除尘器除尘效率约99%，则粉尘排放量为52kg/a，排放浓度为4.052mg/m³，满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中排放限值和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中排放限值（小于10mg/m³），对环境空气影响较小。 （3）无组织排放粉尘 由以上工程分析可知：原料堆放粉尘、配料粉尘、落料粉尘、运输道路扬尘都以无组织形式排放。其中，原料堆放粉尘排放量为0.00086t/a，配料粉尘排放量为0.0017t/a，落料粉尘排放量为0.01t/a，运输道路扬尘排放量为0.005292t/a，以无组织形式排放。则无组织粉尘排放量共计0.018t/a。这些产尘点比较分散，难以收集，以无组织形式排放。 本次评价以项目区域作为一个面源，采用SCREEN3估算模式，计算项目粉尘无组织排放最大落地浓度。预测源强见表7-1，计算结果见表7-2。 表7-1 无组织粉尘源强及相关计算参数 产生位置; 废气; 粉尘量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源参数（m）; 评价标准（mg/m3）. 厂区; 粉尘; 0.018; 0.0075; 100×66×5; 0.9. 注：粉尘采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP二级标准的24小时平均浓度值三倍0.9mg/m3作为标准进行计算。 表7-2 无组织排放（粉尘）估算模式计算结果一览表 距源中心下方向距离D（m）; 下方向浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.0003532; 0.04. 100; 0.001264; 0.14. 200; 0.001394; 0.15. 220; 0.001409; 0.16. 300; 0.001403; 0.16. 400; 0.001312; 0.15. 500; 0.001372; 0.15. 600; 0.00134; 0.15. 700; 0.001247; 0.14. 800; 0.001139; 0.13. 900; 0.001033; 0.11. 1000; 0.0009353; 0.10. 1100; 0.0008499; 0.09. 1200; 0.0007743; 0.09. 1300; 0.0007077; 0.08. 1400; 0.0006493; 0.07. 1500; 0.0005975; 0.07. 1600; 0.0005518; 0.06. 1700; 0.0005116; 0.06. 1800; 0.0004752; 0.05. 1900; 0.0004428; 0.05. 2000; 0.0004142; 0.05. 2100; 0.0003894; 0.04. 2200; 0.0003668; 0.04. 2300; 0.0003463; 0.04. 2400; 0.0003278; 0.04. 2500; 0.0003109; 0.03. 由以上预测结果可知，粉尘最大落地浓度出现在220m处0.001409mg/m3，占标率为0.16%，由此可判断，项目无组织排放粉尘浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放标准限值（0.5mg/m3）要求，项目厂界无组织排放达标，对周围环境空气影响较小。 为减少无组织粉尘产生量，建设单位拟采取如下治理措施： ①合理安排生产场地，原料在硬化场地堆放，加设顶棚和三面封闭围挡及1套喷淋装置，加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，定期洒水，减少粉尘产生； ②严格控制车辆超载，尽量避免原材料洒漏，尽量减少装卸环节，及时清扫散落在路面上的原材料； ③在项目周围及道路两旁裸露空地进行硬化。厂界四周凡能绿化的地带尽量植树种草，加强厂区周围环境的绿化，以减少无组织粉尘对外环境的影响； ④运输车辆需尽量封闭运输，同时出入门口应配备车辆冲洗设备和人员；定期派专人进行路面清扫、洒水，减小起尘量。 本项目在严格落实以上抑尘措施后。无组织粉尘产生量将大大减少，对环境影响较小。由于无组织粉尘排放源强小，经处理后，厂界四周能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放监控浓度限值要求。 7.2.2水环境影响分析及治理措施 根据工程分析可知，项目生产过程中的搅拌工艺用水及养护用水全部随产品带走；车辆冲洗水、搅拌机冲洗水、作业区地面冲洗水排入沉淀池，道路及原料堆场用水全部洒水抑尘，不外排。本项目无生产废水排出。 本项目废水主要来源于生活污水。项目劳动定员7人，生活废水产生量约为50.4m3/a（0.28m3/d），产生的生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS和氨氮。厂区设化粪池，定期清掏用于周边农田施肥，不外排，对外环境的影响较小。 7.2.3声影响分析及治理措施 本项目运营期间主要噪声源为制砖机、搅拌机、传送带、粉碎机、备用发电机及运输车辆等。通过预测各噪声设备经降噪措施并经距离衰减，对厂界噪声的影响值来评述本项目噪声设备对周围环境的影响。声环境影响预测模式如下： （1）声级计算 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) （2）户外声传播衰减计算 ①户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的 8个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算： Lp（r）=Lp（r0）−（Adiv+Aatm+Agr+Amisc） ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 LA(r)=10lgi=18100.1Lpi(r)−ΔLi 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （3）预测结果 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。设备噪声及治理措施见表7-3。本项目噪声源对项目厂界贡献值见下表7-4，预测值见表7-5。 表7-3 设备噪声及治理措施 序号; 噪声源; 数量（台/套）; 噪声源强dB（A）; 治理措施; 降噪效果dB（A）. 1; 搅拌机; 1; 75-90; 设备底座减振; 10~15. 2; 制砖机; 1; 80-85; 隔声、基础减振; 10~15. 3; 皮带输送机; 1; 75-85; 低噪声设备; 10~15. 4; 粉碎机; 1; 80-85; 隔声、基础减振; 10~15. 5; 备用发电机; 1; 75-85; 减震、吸声; 10~15. 表7-4 各噪声源距离预测点的距离 序号; 噪声源; 距厂界距离r（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 搅拌机; 97; 20; 16; 37. 2; 制砖机; 94; 17; 18; 35. 3; 皮带输送机; 95; 16; 20; 36. 4; 粉碎机; 94; 23; 20; 40. 5; 备用发电机; 97; 15; 20; 43. 表7-5 厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 序号; 噪声源; 降噪后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 搅拌机; 80; 40.26; 53.97; 55.92; 48.64. 2; 制砖机; 75; 35.54; 50.39; 49.89; 44.12. 3; 皮带输送机; 75; 35.45; 50.92; 49.89; 43.87. 4; 粉碎机; 80; 40.54; 52.76; 53.97; 47.95. 5; 备用发电机; 75; 35.26; 51.47; 48.97; 42.33. 贡献值（昼间）; 45; 59; 59; 53. （GB12348-2008）; 60; 60; 60; 60. 项目建成后夜间不生产，根据上述表格预测结果，本项目东、南、西、北面厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）运输车辆噪声 项目机动车辆行驶噪声声级约为60~70dB(A)，属间歇性发生。一般情况下，将车速限制在15~20km/h以下时，可使车辆行驶噪声降低15~20dB(A)左右，对本项目内行驶车辆限速行驶速度不得高于20km/h，并严禁鸣笛，对声环境影响不大。 （5）噪声防治措施 建设单位应采取如下措施降低噪声对周边环境的影响： ①对各个设备增设减振垫圈，减振垫圈最好采用塑料或橡胶材质，为操作人员配备必要的防噪声用品。 ②对搅拌设备等高噪声设备应进行消声处理，定期在提升机滚轴处加润滑油，降低滚轴等的摩擦。 ③将备用柴油发电机置于专用房间内，房间四周设吸声设施，同时增设减震垫。 ④应维持设备处于良好的运转状态，定期对设备进行维护保养，避免因设备运转不正常产生的噪声增高现象。 ⑤加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声。 ⑥对于厂内的流动声源，应强化行车管理制度，严禁鸣笛，同时对运输车辆加强管理及维护，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段时限值车速，避免夜间运输。 通过采取上述相应噪控措施，并考虑噪声传播的距离衰减效应，预计可实现噪声达标排放。 7.2.4固体废物影响分析及治理措施 本项目产生的固体废物包括：水泥罐顶除尘器收集的水泥粉尘、残次品、不合格产品以及职工生活垃圾。 （1）除尘装置收集的粉尘 根据工程分析，本项目水泥罐筒仓收集的粉尘量为20.9t/a，粉尘经收集后自动落入筒仓，全部回用于生产，不外排；搅拌机上方布袋除尘器收集的粉尘量为51.75t/a,具体为水泥、石粉等原料，全部回用于生产，不外排。 （2）残次品和边角料 根据建设单位提供资料，本项目残次品和边角料产生量占年生产量的1‰，则年残次品和边角料产生量为165t/a。由碎石机粉碎后，回用于生产，不向外排放，对环境影响较小。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员7人，依照我国生活污染物排放系数，职工生活垃圾产生量取0.5kg/人·天，年工作日180天，则本项目每年产生的生活垃圾量约0.63t/a。在厂区内设置垃圾桶集中收集后，运至环卫部门指定地点统一清运处理。 经上述处理措施，固体废物得到较好的处置，对环境影响小，措施可行。

- 8环境管理与监测

8.1环境管理与监测 8.1.1环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 （1）环境管理机构与人员 营运期环境管理为渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质环境监测机构进行。 （2）环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出该项目营运期的环境保护计划。 ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 ③领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。 （3）项目营运期的环境保护管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目营运期的环境管理由渭南市临渭区新潮建筑材料预制厂承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督； ⑤负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。 8.1.2环境监测计划 项目运营期污染源主要监测对象为大气污染源、水污染源、噪声污染源等，营运期环境监测计划具体见表8-1。 表8-1 监测计划 类别; 监测项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 达到标准或要求. 废气; 无组织粉尘; 厂区上、下风向; 颗粒物; 1次/年; 满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中排放限值和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2和表3中无组织排放标准. 搅拌机上方 布袋除尘器; 排气筒; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界外1m; 4个; 等效连续A声级（Leq）; 1次/每季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准. 8.2环保投资分析 建设项目总投资为500万元，环保投资合计为7.75万元，占项目总投资的1.55%。本项目环保投资估算见表8-2。 表8-2 环保设备及投资估算 序号; 污染环节; 环保措施; 投资（万元）. 1; 废气; 水泥罐; 自带仓顶除尘器; 0.1. 搅拌机; 设1套集气罩，1套袋式除尘器; 1.5. 原料堆放; 建顶棚、三面封闭围挡、1套喷淋装置; 1.5. 原料配料、搅拌; 设封闭厂房; 4. 运输车辆; 道路清扫洒水、封闭式输送、 车辆定期清洗; 0.1. 柴油发电机; 设置专用柴油发电机房; 0.1. 2; 废水; 生活污水; 化粪池收集，定期清掏; /. 生产废水; 进出厂设车辆清洗设施，厂区设沉淀池，生产废水经沉淀后，回用于生产; 0.1. 3; 固体废物; 除尘器收尘; 回用于生产; /. 残次品、边角料; 粉碎机粉碎后，回用于生产，不外排; /. 生活垃圾; 设置垃圾桶，运至环卫部门指定地点; 0.05. 4; 噪声; 搅拌机、制砖机等; 选用低噪声设备、基础固定、设备减震; 0.3. 柴油发电机; 基础减震、厂房吸声设施. 合计; 7.75. 8.3建议环保竣工验收清单 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告[2018]第9号），建设项目竣工后建设单位应自主开展环境保护验收工作，建设项目配套建设的环境保护设施必须经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。项目运行期环保措施建设情况见表8-3，项目环保验收的主要内容见表8-4。 表8-3 项目运营期环保措施建设情况一览表 表8-4 建设项目环保设施竣工验收清单 污染 类别; 污染源; 治理设备与设施; 原建设情况; 已整改措施. 废气; 原料堆棚; 设置顶棚和三面封闭围挡、设一套喷淋装置; 已建顶棚、两面彩钢围挡; 建三面封闭彩钢围挡. 落料配料、搅拌机; 设置顶棚及封闭围挡; 已建顶棚及两面彩钢封闭围挡; 建三面封闭彩钢围挡. 水泥罐; 自带仓顶除尘器; 已建; /. 搅拌机; 设置集气罩及布袋除尘器; 未建; /. 运输车辆; 定期清洗，道路洒水; 已建; /. 柴油发电机; 设柴油发电机专用机房; /; /. 废水; 生活污水; 化粪池收集; 已建; /. 噪声; 生产设备、运输车辆; 选用低噪声设备，采取基础减震，部分设备利用厂房阻挡、吸声进行隔声降噪; 已建; /. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶收集; 已建; /. 治理项目; 验收环保设施或措施; 验收标准. 废气; 水泥罐; 自带仓顶除尘器; 满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中排放限值和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2和表3中无组织排放标准. 搅拌机; 袋式除尘器. 原料装卸、车辆 运输扬尘; 地面硬化、定期清扫和洒水、运输车辆覆盖篷布或防护网、增设1套喷雾装置. 废水; 生活污水; 化粪池1个; 全部用于农田施肥，不外排. 固体废物; 生活垃圾; 设生活垃圾收集桶; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 噪声; 各类生产设备; 基础减振、隔声、吸声等; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 车辆噪声; 减速、禁止鸣笛等. 绿化; 项目场地进行绿化; 满足相关要求.

- 9建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料堆放 |  | 无组织 粉尘 | 地面硬化、设置顶棚三面封闭围挡， | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中排放限值和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2和表3中无组织排放标准 |
|  | 配料 |  |  |  |  |
|  | 物料落料 |  |  | 设置顶棚、三面封闭围挡 |  |
|  | 搅拌机 |  | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器 |  |
|  | 水泥罐 |  |  | 仓顶除尘器 |  |
|  | 运输道路 |  | 粉尘 | 道路清扫洒水、封闭式输送、车辆定期清洗 |  |
|  | 车辆运输尾气 |  | CO、NOx、THC | 产生量较少 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
|  | 备用发电机 |  | 烟尘、SO2、NO2 | 产生量较少 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD、BOD5、 NH3-N SS | 化粪池收集，定期清掏，用于农田施肥 | 合理处置，不外排 |
|  | 生 产 废 水 | 搅拌工艺 用水 | SS | 这部分水量全部随产品带走，不外排 |  |
|  |  | 养护用水 |  |  |  |
|  |  | 车辆、搅拌机冲洗水、作业区地面冲洗水 | SS | 排入沉淀池，回用于生产 |  |
|  |  | 道路及原料堆场用水 | SS | 洒水抑尘，不外排 |  |
| 固体 废物 | 生产废物 |  | 除尘器 收尘粉尘 | 集尘为水泥尘，直接回用于生产 | 合理处置 |
|  |  |  | 边角料 次品 | 粉碎机粉碎后，回用于生产 | 合理处置 |
|  |  |  |  |  | 合理处置 |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾 | 垃圾桶收集后，运至环卫部门指定地点 | 合理处置 |
| 噪声 | 经建筑物隔声、设备减震、距离衰减、厂区绿化、定期检修润滑、车辆减速等设施处理后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工期已结束且施工期造成的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，其影响也随之消失。项目已建成，建设单位应根据实际情况制订相应的绿化方案，在建筑物四周及道路两旁种植适宜本地区生长的花草、树木，可使厂区的局部生态环境影响减小。 |  |  |  |  |  |

# 10结论与建议

结论： - 10.1项目概况 本项目位于渭南市临渭区故市镇故市村十组，地理坐标为北纬34.638577，东经109.579880。项目厂区主要建设有原料堆放区、生产车间、成品堆放区及办公区等，年生产5500万块标砖（折合标砖）。本项目投资500万元，环保投资7.75万，全部由企业自筹。 10.2产业政策及相关规划符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国发第21号令），本项目不属于鼓励类、淘汰类及限制类，可视为允许类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定，符合国家产业政策要求。渭南市临渭区发展和改革局于2018年4月26日对本项目进行了备案确认，同意本项目建设。综上，本项目符合国家产业政策要求。 10.3项目选址合理性分析 本项目选址位于渭南市临渭区故市镇故市村十组。项目东侧为故市镇乡村小路，南侧为108国道，西侧为农田，北侧为故市村十组村民住户。项目附近无无风景名胜区、自然保护区及重要文物保护单位。此外，项目用地取得渭南市土地管理局临渭分局的《土地证》（见附件3），项目用地为加工用地，符合土地管理的相关要求。 综上所述，本项目选址较为合理，具备项目建设条件。 10.4建设项目所在地环境质量现状 ① 环境空气质量现状结论 根据监测数据可以看出，SO2、NO2、PM10的小时及日均浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准的要求，说明项目所在地环境空气质量现状良好。 ②声环境质量现状结论 根据监测数据可以看出，本项目东、南、西、北侧厂界昼夜环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 10.5主要环境影响及污染防治措施 （1）施工期环境影响分析结论 本项目施工期已结束，施工期间未发生与项目有关的环境污染及环境纠纷事件，且施工期造成的环境影响是暂时的，随着施工结束后其影响也随之消失。 （2）营运期环境影响分析结论 营运期产生的主要环境影响有废气、废水、噪声及固体废物，经环评提出的处理措施处理后可达标排放，对环境影响较小。 ①环境空气影响及防治措施 本项目营运期主要大气污染源为原料堆放、配料、输送和搅拌工序，大气污染物主要为生产过程中产生的粉尘。项目石粉、泥渣储存于封闭式原料堆场，设置顶棚及封闭围挡，定期洒水；水泥密闭储存于水泥罐中，且自带仓顶除尘器；搅拌机设置三面封闭围挡、厂区及道路进行洒水抑尘等措施后。厂区污染物均可达标排放，对项目周围环境空气影响较小。 ②地表水环境影响及防治措施 项目水污染源为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池收集后，定期清掏，用于农田施肥，不外排。生产废水中的搅拌工艺用水及养护用水全部随产品带走，不外排；车辆冲洗水、设备冲洗水、作业区地面冲洗水排入沉淀池，回用于生产；道路及原料堆场用水，全部洒水抑尘，不外排。本项目无生产废水产生，对水环境影响较小。 ③声环境影响及防治措施 本项目运营期间噪声主要为厂区内各机械设备运行中产生的机械噪声，声源强度在75~90dB(A)左右。项目在采取吸声、减震、厂房封闭处理、绿化隔离、距离衰减等措施后噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的标准要求，对项目周围影响不大。 ④固体废物环境影响及处理措施 本项目运营期间固体废物包括生产废物和生活垃圾。生产废物包括：残次品及不合格产品、除尘装置收集的粉尘，其中不合格产品用于厂区硬化及道路回填，除尘装置收集的粉尘回用于生产。生活垃圾集中收集后，交到环卫部门指定定点。综上，固体废物的合理处置达到100%。 10.6总量控制 根据 “十三五”全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合项目特点综合考虑，本项目不申请总量控制指标。 10.7综合结论 综上所述，评价认为：项目符合国家产业政策及当地相关规划，选址基本合理、污染物防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。在此基础上，从环境保护及资源合理利用角度分析，项目建设可行。 10.8要求： （1）对布袋除尘器应进行定期监控，杜绝粉尘等事故性排放。 （2）对高噪声设备采取控制措施，认真落实本环评中提出的各种环保措施，保证各项环保投资落实到位，环保设施运行正常； （3）加大厂区内外绿化面积，美化环境，同时起到隔声、降噪和净化空气的作用； （4）宣传环境保护法规，加强员工的环保意识，制定和完善企业内部环境保护工作的规章制度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日