临渭区创新创业基地园北路、创智路市政道路建设项目

环境影响报告表技术评审会专家意见

2019年3月14日，渭南市临渭区环保局主持在临渭区召开了《临渭区创新创业基地园北路、创智路市政道路建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。参加会议的有建设单位（渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司）、环评单位（中国轻工业西安设计工程有限责任公司）的代表以及有关专家共9人，会议由3名专家组成专家评审组（名单附后）。

会议听取了项目建设单位关于项目建设情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报。经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下。

- 一、项目概况

园北路：城市主干道，总用地91000m2，道路全长2260m，道路红线宽度为40m，设计时速50km/h，为单幅路，路幅断面形式为：23m（双向六车道）+2*8.5m（绿化带含人行道）。建设内容包括道路工程、给排水工程、强弱电工程、绿化工程、照明工程及附属工程。

创智路：城市次干道，总用地43000m2，道路全长1664.751m，道路红线宽度为26m，设计时速40km/h，为单幅路，路幅断面形式为：14m（双向四车道）+2*6m（绿化带含人行道）。建设内容包括道路工程、给排水工程、强弱电工程、绿化工程、照明工程及附属工程。

项目组成与建设内容见表1

表1        项目组成表

| 项目组成 |  | 主要建内容及规模 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 园北路 | 道路全长2260m，道路红线宽度为40m，设计时速50km/h，为单幅路，行车道23m，为双向六车道 |  |  | 城市主干道，为沥青混凝土路面 |
|  | 创智路 | 道路全长1664.751m，道路红线宽度为26m，设计时速40km/h，为单幅路，行车道14m，为双向四车道 |  |  | 城市次干道，为沥青混凝土路面 |
| 辅助工程 | 给排水工程 | 园北路 |  | 道路单侧铺设DN300~DN400给水管网2300m，在道路单侧敷设DN600污水管2310m，在道路单侧敷设DN800雨水管2310m，设置检查井110座 | 采用钢筋混凝土管材 |
|  |  | 创智路 |  | 道路单侧铺设DN300~DN400给水管网1680m，在道路单侧敷设DN600污水管1690m，在道路单侧敷设DN800雨水管1690m，设置检查井100座 |  |
| 配套工程 | 弱电工程 | 园北路 |  | 铺设供配电管网2300m，通讯管网2300m | / |
|  |  | 创智路 |  | 铺设供配电管网1685m，通讯管网1685m | / |
|  | 照明工程 | 园北路 |  | 考虑双侧布置路灯，路灯高度8m，每30m一座，共计152座 | / |
|  |  | 创智路 |  | 考虑双侧布置路灯，路灯高度8m，每30m一座，共计112座 | / |
| 公用工程 | 供电系统 | 由临渭区市政供电网接入 |  |  | / |
| 环保工程 | 固废 | 沿线设带盖垃圾箱，绿化垃圾等收集后由市政环卫部门清运 |  |  | / |
|  | 绿化 | 园北路 | 人行道绿化工程在道路两侧设置绿化带（含人行道），全长2260m，宽2*8.5m，绿化面积38420m2 |  | / |
|  |  | 创智路 | 人行道绿化工程在道路两侧设置绿化带（含人行道），全长1664.751m，宽2*6m，绿化面积19977m2 |  | / |

- 二、 环境质量现状和环境保护目标

- 1 环境质量现状

- 环境空气

由监测结果可知，评价区各监测点位SO2、NO2和PM101小时平均浓度值和24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

- 声环境

监测结果表明，项目地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，声环境质量较好。

2 主要环境保护目标见表3。

表3       环境保护目标

| 环境类别 | 环境保护 目标名称 |  | 方位 | 距项目最近距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气声环境 | 园北路 | 东马家村 | N | 150m | 220人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |
|  |  | 西马家村 | N | 180m | 440人 |  |
|  |  | 罗家村 | N | 10m | 268人 |  |
|  |  | 张毛村 | SW | 180m | 320人 |  |
|  |  | 蔡家村 | N | 200m | 1523人 |  |
|  | 创智路 | 北韩村 | S | 5m | 4126人 |  |
| 地表水 | 沋河水库 |  | E | 950m | 渭南市饮用水源地 | 一级保护区水域：水库全部水面，水库回水线以上200m；一级保护区陆域：水库边岸延伸100m。 二级保护区水域：一级保护区边界向南沿岸纵深至史家村；二级保护区陆域：沋河汇流区分水岭边界。 |
| 注：北韩村正在搬迁中，双创基地内村庄搬迁、安置根据基地开发建设进程由基地管委会统一组织，本项目不含工程搬迁 |  |  |  |  |  |  |

- 三、运营期采取的环境保护措施及主要环境影响

- 1、大气环境影响及污染防治措施

营运期主要是汽车尾气排放对沿线空气环境的影响。汽车尾气中主要污染物是CO、NOx。道路建成后在道路两侧设置一定宽度绿化带，也能在一定程度上降低汽车尾气排出污染物对周围环境空气影响。且本项目沿线目前环境空气质量现状较好，汽车尾气能较快在大气中扩散，运营期汽车尾气对项目区域及周边环境空气质量影响较小。

- 2、水环境影响及污染防治措施

- 营运期废水主要是暴雨冲刷路面形成的路面径流，污染物主要是悬浮物、石油类等。本项目在道路两侧设有雨水口，雨水经雨水管道收集后汇入园区雨水管网。同时，路面径流污水为非经常性，因此通过采取以上措施，项目对地表水环境影响较小。

- 3、声环境影响及污染防治措施

- 营运期主要噪声为车辆交通噪声，由预测结果可知，项目周围声环境敏感点近、中、远期昼夜间噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值。环评要求在敏感点路段增加绿化带宽度，严禁大型运输车辆超载运输，设置限速、禁鸣标志。通过采取以上降噪措施后，项目对周围声环境影响较小。

- 4、固体废弃物防治措施

营运期固体废物主要为道路沿线树木花草产生的绿化垃圾和运输车辆散落的材料垃圾。经环卫部门人员清扫，沿线树木花草产生的绿化垃圾和运输车辆散落的材料垃圾统一收集后交由市政环卫部门进行处置，因此，营运期固体废物对环境影响不大。

- 四、评审结论

- 1、报告表编制质量

报告表编制规范，内容较全面，环境影响因子识别基本反映了工程的环境影响特征，提出的环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

但应补充、修改、完善下列内容：

（1）完善相关分析判定内容，核实项目组成表，明确项目功能定位和建设标准；补充项目平纵断面示意图，说明雨污管网衔接情况；

（2）细化说明工程的施工方式和大临工程设置情况，明确灰土拌合方式并分析其环境合理性；完善大气环境影响分析内容，应细化施工期扬尘污染防治措施。

（3）核实声环境执行标准，核实噪声源和交通车流量基本情况；校核车流量、车型比等预测参数和预测结果。

（4）应核实固废的种类、数量和环保要求，明确项目与海绵城市建设要求符合性。

（5）校核环保投资，完善项目环保竣工设施清单。

- 2、项目建设的环境可行性

本项目的建设符合国家产业政策，符合渭南市临渭区双创基地规划，项目环境影响通过采取评价要求的各项措施后均能得到有效缓解，从环境影响角度分析，项目建设可行。

- 五、项目实施应注意以下问题

严格落实施工期的环保措施，运营期加强交通管制。

根据与会代表的其他意见修改、补充、完善。

专家组：

2019年3月14日