陕西华茂塑业包装有限公司水果包装筐生产项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见

临渭区环境保护局于2019年6月5日在临渭区主持召开了《陕西华茂塑业包装有限公司水果包装筐生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会，参加会议的有项目建设单位（陕西华茂塑业包装有限公司）、报告表编制单位（西安云开环境科技有限公司）等单位的代表和特邀专家共8人，会议邀请3名专家组成专家组（名单附后）。

会前，临渭区环境保护局组织部分专家及有关单位代表对项目建设地进行了现场踏勘。会议听取了建设单位对项目情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下：

- 一、项目概况

1、项目名称及建设性质

项目名称：陕西华茂塑业包装有限公司水果包装筐生产项目

项目建设性质：新建

建设地点：陕西省渭南市临渭区下邽镇渭阳北段

建设单位：陕西华茂塑业包装有限公司

2、项目建设地点及周围环境状况

本项目厂址位于陕西省渭南市临渭区下邽镇渭阳北段，厂址中心坐标：东经109.511237°、北纬34.737557°。

根据现场踏勘，本项目项目厂区东、南、西三侧均为农田，北侧为村道，项目最近敏感目标为东侧400m处为城角寨村。

3、主要建设内容

本项目占地面积为10亩，项目建设内容包括生产车间、办公区、仓库等及配套设施，建设规模为年产水果包装筐100万个的生产能力。项目主要建设内容见表1。

表1                  项目组成及建设内容一览表

| 项目组成 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房 | 位于租赁厂区西南侧，1F，建筑面积为375m2，密闭车间，主要由3台注塑机、2台上料机设施组成。 |
|  | 破碎间 | 位于原料区西北侧，1F，建筑面积为30m2，主要进行边角料破碎。 |
| 储运工程 | 原料区 | 建筑面积144m2，位于厂内南侧，水泥硬化地面，主要进行原料堆放，其中包括破碎间、原料区和危险废物暂存间三部分。 |
|  | 成品区 | 项目成品区位于生产车间厂内部北侧，主要用于成品存放 |
|  | 产品仓库 | 建筑面积120m2，位于厂内东侧，主要进行模具、包装袋等堆放。 |
| 辅助工程 | 办公区 | 位于生产厂区北侧，建筑面积168m2，用于公司的日常办公。 |
| 公用工程 | 给水 | 由当地给水管网供给。 |
|  | 排水 | 盥洗废水经收集桶收集后用于厂区洒水抑尘，旱厕定期清掏外运肥田。 |
|  | 供电 | 由当地电网供给。 |
|  | 采暖制冷 | 项目办公用房采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区不进行采暖和制冷。 |
| 环保工程 | 废气 | 项目车间聚乙烯熔融会产生少量非甲烷总烃，经集气管道收集后，进入“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，通过15m排气筒P1排放，未收集的非甲烷总烃经排风换气装置无组织排放；破碎粉尘经集气罩（单独密闭破碎间）收集后进入布袋除尘器，通过15m排气筒P1（与有机废气处理设施共用）排放。 |
|  | 废水 | 本项目盥洗废水经收集桶收集后用于厂区洒水抑尘，旱厕定期清掏外运肥田。 |
|  | 噪声 | 未购置的设备优先选用低噪声设备，设备设置于车间内部，对噪声较大的设备采取减振、隔声等降噪措施。 |
|  | 固体 废物 | 边角料、不合格产品回、废包装材料及集尘统一收集后外售，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置；废活性炭暂存于危险废物暂存间（位于原料库东北角、面积20m2），定期交由有资质单位处置。 |

- 二、环境质量现状和环境保护目标

1、环境质量现状

⑴环境空气质量现状

临渭区环境空气6个监测项目中，二氧化氮（NO2）、PM10、PM2.5、臭氧（O3）日均值第90百分位浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）日均值第90百分位浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故项目所在区域属于不达标区。

⑵声环境质量现状

根据现场监测结果可知，项目厂界四周均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。

2、主要环境保护目标

本项目大气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价不需设置大气环境影响评价范围，无环境空气保护目标。

本项目周围200m范围内无居民，故不设置声环境保护目标。

- 三、拟采取的环境保护措施及主要环境影响

1、大气环境影响分析

①有机废气

项目熔融工序中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，由UV光解装置及活性炭装置处理后，通过15m排气筒P1排放，计算结果表明项目熔融工序非甲烷总烃排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5的相关标准限值。

项目无组织有机废气经预测结果表明项目非甲烷总烃可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9的相关标准限值要求。

②破碎粉尘

项目破碎工序产生的破碎粉尘在单独密闭的破碎间经集气罩收集后，进入布袋除尘器处理后，通过15m排气筒P1排放，粉尘经预测结果表明项目颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

综上所述，本项目运营期废气排放均达到相应标准限值要求，对环境影响较小。

2、水环境影响分析

项目产生废水主要为盥洗废水经收集桶收集后用于厂区洒水抑尘，厂区旱厕由周围农户定期清掏，外运肥田，对周围环境影响较小。

3、声环境影响分析

经预测可知，本项目厂界昼夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目运营期产生的噪声在采取相应的治理措施后可达标排放，对周围声环境影响较小。

4、固体废物影响分析

项目边角料、不合格产品、废包装材料及集尘交由废旧资源回收部门综合利用；危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理。采取上述措施后，项目产生的固废都能得到妥善处置，不会对周边环境产生明显不利影响。

- 四、评审结论

4.1 报告表编制质量

报告表编制基本规范、内容较全面；工程建设内容介绍基本清楚，工程环境影响因素识别反映了工程的环境影响特征，拟采取的主要环保措施可行，评价结论总体可信。

报告表应修改、补充、完善以下内容：

1、完善项目选址合理性分析；

2、补充完善现状调查及污染控制措施；

3、校核项目环保投资、竣工环保验收清单及监测计划。

根据与会专家及代表的其他意见修改、补充、完善。

4.2项目建设的环境可行性结论

项目符合国家产业政策，在认真落实项目设计、报告表提出的环保措施后，主要污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。

- 五、项目实施应注意以下问题

专家组：

2019年6月5日