《陕西农昕农化生物科技有限公司十万吨复合肥建设项目环境影响报告表》技术评审会专家组意见

2019年6月5日，陕西农昕农化生物科技有限公司在渭南市临渭区主持召开了《陕西农昕农化生物科技有限公司十万吨复合肥建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。参加会议的有渭南市临渭区环境保护局、报告表编制单位等单位的代表以及有关专家共10人，会议由3名专家组成专家评审组（名单附后）。

会议听取建设单位对项目情况的简要介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下：

- 一、项目概况

- 1、项目基本情况

陕西农昕农化生物科技有限公司成立于2018年11月30日位于陕西省渭南市临渭区官道镇屯南村村委会对面，占地面积15亩，注册资金叁仟万元，主要经营复合肥料、掺混肥料、矿物质肥料、有机肥料、叶面肥、大量元素水溶肥料的配方研发与销售。

- 2、项目组成与建设内容见表1

表1   项目主要建设内容表

| 项目组成 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产原料库房 | 建筑面积500 m2，主要用于原辅材料的堆放与储存。 |
|  | 生产车间 | 建筑面积500m2，主要用于复合肥和掺混肥料的生产、包装等。 |
|  | 成品仓库 | 建筑面积500m2，主要用于产品复合肥和掺混肥的储存。 |
| 辅助工程 | 生活办公用房 | 建筑面积150 m2，主要用于员工办公。 |
| 公用工程 | 给水 | 给水由屯南村给水管网接入。 |
|  | 供电 | 供电由当地乡镇供电电网提供。 |
|  | 供暖及制冷 | 冬季采暖及夏季制冷采用空调。 |
| 环保设施 | 废气 | 生产废气：集气罩+气体除尘净化器+15米排气筒； 职工食堂能源采用电源，无天然气燃烧废气； 食堂油烟废气：油烟净化器处理后达标排放。 |
|  | 废水 | 食堂废水经隔油池处理后，同生活污水排入化粪池处理后，定期掏运，周围农田综合利用。 |
|  | 噪声 | 选用低噪设备及墙体隔声、基础减振等。 |
|  | 固废 | 生活垃圾交由环卫部门处置；废包装由废品公司回收；收集粉尘回用；食堂泔水由专人收集，设置一座10m2的危废暂存间，危险废物交由有资质的单位统一处置。 |

- 3、项目规模和产品方案见表2

表2   建设项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 年产量（万吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复混肥料 | 5 |
| 2 | 掺混肥料 | 5 |
| 合计 |  | 10 |

- 二、环境质量现状和环境保护目标

- 1、环境质量现状

（1）环境空气

陕西省环境保护厅2019年1月11日发布的《环保快报（2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况）》附表4中渭南市临渭区的监测数据可知，评价区内环境空气中SO2、CO满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，其他指标均超标。该项目所在区域环境空气质量不达标。

（2）声环境

由监测结果可知：本项目北、南、西厂界及王新村和屯南村监测点位昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值。

2、环境保护目标见表3

表3    主要环境保护目标表

| 环境要素 | 保护对象 | 相对位置 | 保护内容 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 王新庄 | 厂界东北侧约200m（约100户） | 人群健康 | 达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准 |
|  | 屯南村 | 厂界西南侧约200m（约100户） |  |  |
|  | 东屯村 | 厂界西侧约1.2km（约200户） |  |  |
|  | 白家村 | 厂界西侧约1.3km（约50户） |  |  |
|  | 蔺家村 | 厂界南侧约1.8km（约50户） |  |  |
|  | 北府村 | 厂界南侧约1.6km（约80户） |  |  |
|  | 北府新村 | 厂界南侧约1.3km（约20户） |  |  |
|  | 西屯 | 厂界西侧约1.2km（约40户） |  |  |
|  | 小什村 | 厂界北侧约1.4km（约300户） |  |  |
|  | 刘新村 | 厂界北侧约1.7km（约90户） |  |  |
| 声环境 | 王新庄 | 厂界东北侧约200m（约100户） | 人群健康 | 达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 |
|  | 屯南村 | 厂界西南侧约200m（约100户） |  |  |

- 三、采取的环境保护措施及主要环境影响

1、施工期环境影响和环保措施

根据现场调查，本项目厂房为租赁时原有不进行新建，只进行进行设备的安装，故本次评价不对建设期作出分析、运营期环境影响和环保措施

- 2、大气环境影响及污染防治措施

项目在混合搅拌、造粒和筛分工段会产生粉尘。搅拌、造粒和筛分过程中，粉尘产生主要来自物料互相碰撞产生，原料主要为颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十二章 混合肥料厂”产生的粉尘量一般为产品的0.01%，即10t/a。由于复混肥料和掺混肥料生产在同一个车间，故在生产车间混合、搅拌、破碎和造粒工段安装集气罩，经除尘器后通过一根15m高排气筒排放。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准

- 项目运营期，在采取环评提出的各项废气治理措施后，各类废气均得到妥善处理，对周围环境影响较小。

- 3、水环境影响及污染防治措施

本项目废水主要为职工生活污水，不产生生产废水，生活污水产生量为420m3/a。

本项目生活污水主要为员工盥洗废水及如厕废水，废水产生量按80%为1.12m3/d，其主要污染物指标为：COD350mg/L、BOD5150mg/L、SS280mg/L及氨氮25mg/L。生活污水经化粪池处理后排入污水管网处理。

- 4、声环境影响及污染防治措施

建设单位只夜间不进行生产，根据预测结果可知，在采取相关防治措施后，项目运营期间南、西、北厂界噪声的贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点王新村和屯南村最近住户噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目噪声对周边声环境影响较小。

5、固体废弃物防治措施

职工生活垃圾采用垃圾桶分类收集，固定地点堆放，由环卫部门统一清运处理。

生产产生的废包装材料，收集后出售给废品回收公司，除尘器收集的粉尘返回生产工序继续使用。

机械设备产生的废润滑油属于危险废物，厂区设置危废暂存间，收集后交由有资质的单位统一处置。

- 四、评审结论

- 1、相关判定情况

本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制和淘汰项目，符合国家产业政策。项目已经渭南市临渭区发展和改革局备案，项目备案见附件，项目符合国家相关产业政策。

- 2、项目建设的环境可行性

项目符合国家产业政策，在落实报告表提出污染防治措施后，污染物可达标排放，从满足环境质量目标的要求分析该建设项目可行

- 3、报告表编制质量

报告表编制较规范，内容基本全面，工程建设内容叙述较清楚，环境影响因子识别反映了工程的环境影响特征，环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

但应修改、完善下列内容：

⑴校核原料种类、数量、规格，完善工艺流程及产污环节分析，明确处置措施有效性及处置去向。

⑵补充转载点落尘收集要求及厂区防渗要求，完善危废暂存间建设要求及危废管理要求，补充一般固体废物和危废分类处置内容，复核噪声预测分析内容。

⑶规范相关附图附件，校核环保投资和竣工环保验收清单。

根据与会代表的其他意见修改、补充、完善。

专家组：

2019年6月5日