陕西秦晟家俱有限责任公司

临渭区免漆板式家俱、办公家俱生产项目环境影响报告表

技术咨询会专家组意见

2019年7月26日，陕西秦晟家俱有限责任公司在临渭区主持召开了《临渭区免漆板式家俱、办公家俱生产项目》技术咨询会。渭南市临渭区环境保护局、项目建设单位（陕西秦晟家俱有限责任公司）、报告表编制单位（重庆大润科学研究院有限公司）等单位的代表和有关专家共 8人参加了会议，会议由3位专家组成专家组（名单附后）。

会议听取了项目建设单位对工程建设进展情况的介绍，环评单位汇报了报告表的主要内容，经认真讨论和评议，形成技术咨询会专家组意见如下。

- 一、项目概况

该项目于2019年3月14日取得临渭区发展和改革局《陕西省投资项目确认备案书》（项目编码2019-610502-29-03-008674），批准同意开展前期工作。因此，项目的建设符合国家现行产业政策。

本项目总占地面积2000m2，总建筑面积2000m2，位于渭南市临渭区小微企业创业园区标准化厂房三层，建设内容为年产免漆板式家俱、办公家俱共计500套，分为办公区、接待区、原料仓储区、成品仓储区，木工车间等。

项目主要建设内容见表1，项目主要生产设备见表2。

表1-1项目组成一览表

| 类别 | 工程名称 | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 位于厂区北侧，高5m，建筑面积850m2，包括推台锯、精密锯、加工中心、封边机、钻机等设备 |  | 依托现有 |
| 储运工程 | 原材料区 | 位于厂区南侧中部，建筑面积140m2，主要用于板材的存放 |  | 依托现有 |
|  | 成品区 | 位于原材料区东侧，建筑面积150m2，主要用于成品的堆放 |  | 依托现有 |
|  | 五金库房 | 位于车间东南角，主要用于铰链、螺钉等五金件存放 |  | 依托现有 |
| 辅助工程 | 办公区 | 位于厂区西侧，建筑面积75m2，设有财务室、设计师，车间主任室等功能区 |  | 依托现有 |
|  | 接待区 | 位于办公区东侧，建筑面积230m2，主要用于员工休息，接待客人 |  | 依托现有 |
|  | 卫生间 | 位于厂区西北角，水厕 |  | 依托现有 |
| 公用工程 | 供电 | 园区统一供给 |  | 依托园区 |
|  | 给水 | 由园区自来水管网提供 |  | 依托园区 |
|  | 排水 | 项目生产过程中不产生废水；生活废水依托园区化粪池，处理达标后排入李庄生态污水处理站处理 |  | 依托园区 |
|  | 采暖（制冷） | 采用空调供暖和制冷 |  | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 木工切割钻孔粉尘 | 生产车间产生的粉尘集气罩收集后经中央布袋除尘器处理后通过18m高排气筒排放 | 新建 |
|  |  | 封边有机废气 | 加强车间通风，无组织排放 | 新建 |
|  | 废水 | 项目生产过程中不产生废水；生活废水依托园区化粪池，处理达标后排入李庄生态污水处理站处理 |  | 新建 |
|  | 噪声 | 厂房隔声、对产噪设备采取降噪 减震等措施 |  | 新建 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，分类收集后定期交由环卫部门统一清运 | 新建 |
|  |  | 废边角料 | 集中收集后存放于固废暂存点，定期外售废品回收站 | 新建 |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 集中收集交由环卫部门处理 | 新建 |
|  |  | 废机油 | 危险废物，统一收集存放于危废暂存间（5m2），位于生产车间东南角，需设置专用贮存容器，交由有资质单位处置 | 新建 |

3、主要设备

主要设备一览表见表1-2

表1-2主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密推台锯 | MJ6132B | 1台 |
| 2 | 精密锯 | MJ350 | 1台 |
| 3 | 手动三排钻 | MZB73213 | 1台 |
| 4 | 加工中心 | NCG5812 | 1台 |
| 5 | 自动封边机 | NB7CJ | 1台 |
| 6 | 侧孔钻 | NCB2806 | 1台 |
| 7 | 手动封边机 | MF80S | 1台 |
| 8 | 立式单轴木工铣床 | MX517B | 1台 |
| 9 | 木工镂铣机 | R600 | 1台 |
| 10 | 双头铰链钻 | MZ73032 | 1台 |
| 11 | 螺杆空压机 | ZLS20A/8 | 1台 |
| 12 | 中央除尘器 | / | 1套 |

4、原辅材料及能源

主要原辅材料及能源消耗见表1-3

表1-3主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 用量 | 最大储存量 | 来源 | 形态 | 包装形式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密度板 | 2000张/a | 400张 | 外购 | 固体 | 平板 | 原材料区 |
| 2 | 五金件 | 1.0t/a | 0.2t | 外购 | 固体 | 箱装 | 五金库 |
| 3 | 热熔胶 | 0.5t/a | 0.1t | 外购 | 颗粒 | 袋装 | 五金库 |
| 能源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电 | 6万kWh | / | 市政供电 | / | / | / |
| 5 | 水 | 136.4t/a | / | 市政管网 | / | / | / |

热熔胶理化性质见表1-4

表1-4热熔胶理化性质

| 原料名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 热熔胶 | 白色固体，具刺激性气味，熔点77~87℃，沸点>220℃,20℃时不溶于水。成分组成：EVA 共聚物（60%）、氢化树脂类（17%）、石蜡（10%）、抗氧剂（2%）、填料（11%） |

5、产品方案

项目产品方案详见表1-5

表1-5产品方案表

| 序号 | 产品 | 规格型号 | 年产量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免漆家具、办公家俱 | / | 500 | 套/年 |

6、总平面布置

- 本项目临渭区小微企业创业园区内标准化厂房，建设免漆板式家俱、办公家俱生产项目，厂区西侧为办公区、西北角为卫生间，厂区北侧为家具生产车间，接待区位于办公区东侧，原材料区和成品区位于厂区南侧中间位置，生产车间与原料区、成品区中间设安全通道。布局符合产品加工流程，总图布置基本合理。

- 二、环境质量及环境保护目标

经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目主要保护对象详见表3-4。

表3-4   项目运营期环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 坐标（m） |  | 环境保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对场址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | -229 | -79 | 张家庄 | 400人 | 环境空气二类区 | SW | 204 |
|  | -616 | -411 | 李庄村 | 450人 |  | SW | 700 |
|  | -1098 | -403 | 武家庄 | 220人 |  | SW | 1115 |
|  | -1517 | -142 | 东陈村 | 380人 |  | SW | 1474 |
|  | -1849 | 55 | 西陈村 | 420人 |  | W | 1806 |
|  | -1343 | 427 | 定李村 | 850人 |  | NW | 1365 |
|  | -2094 | 664 | 三赵村 | 300人 |  | NW | 2171 |
|  | -2244 | 1201 | 毛东庄 | 220人 |  | NW | 2508 |
|  | -869 | 782 | 北韩村 | 1200人 |  | NW | 1091 |
|  | -2070 | 1794 | 张毛村 | 310人 |  | NW | 2690 |
|  | -1280 | 2220 | 东马家村 | 300人 |  | NW | 2521 |
|  | -838 | 2339 | 蔡家村 | 65人 |  | NW | 2472 |
|  | 95 | 1928 | 罗家村 | 700人 |  | N | 1923 |
|  | 1217 | 2379 | 川口王村 | 420人 |  | NE | 2651 |
|  | 1533 | 830 | 张嘴村 | 320人 |  | NE | 1605 |
|  | 1723 | 95 | 田家坡 | 380人 |  | E | 1692 |
|  | 1817 | -758 | 周坡村 | 270人 |  | SE | 1931 |
|  | 814 | -1241 | 宋李村 | 550人 |  | SE | 1447 |
|  | 1462 | -1643 | 张坡村 | 350人 |  | SE | 2180 |
|  | -553 | -1106 | 北阎村 | 1100人 |  | SW | 1243 |
|  | -545 | -2110 | 阎村镇 | 3500人 |  | SW | 2146 |
|  | -1644 | -1351 | 辛赵村 | 450人 |  | SW | 2082 |
|  | -2268 | -2015 | 刘家庄 | 480人 |  | SW | 2988 |
| 地表水 | 沋河水库 |  |  |  | Ⅲ类水体 | E | 1000 |

- 三、项目建设的环境可行性

1、产业政策符合性分析

根据中华人民共和国发展与改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类项目。同时本项目也不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），因此本项目符合国家及地方现行的有关产业政策

2、环境质量现状评价结论

（1）环境空气：环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、CO95%顺位24 小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10 年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、O390%顺位8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，临渭区为不达标区域。非甲烷总烃一次监测值满足《大气污染物排放标准详解》中非甲烷总烃小时质量标准推荐值的要求。

（2）声环境：根据项目的声环境质量现状监测结果，项目厂界昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3、污染物排放情况

（1）废气

木屑粉尘经集尘罩收集、中央除尘器处理后通过一根18m高排气筒，排放浓度为0.659mg/m3，排放量为0.032t/a；封边有机废气通过车间排风口无组织排放，排放量为0.005t/a。

（2）废水

本项目不产生生产废水，生活污水产生量为0.28m3/d，84m3/a，依托园区化粪池处理达标后排入李庄生态污水处理站处理。

（3）噪声

项目运营期间产生的噪声主要来自车间生产设备产生的机械噪声，产生噪声的设备主要有精密锯、钻机、风机等设备，噪声源强约为75~95dB（A）。

（4）固废

废边角料产生量为1.41t/a，集中收集后外售；废包装材料产生量为0.5t/a，集中收集后外售；中央除尘器收集的粉尘，集中收集后交由环卫部门处理。

废机油产生量为0.05t/a，存放在危废暂存间，交由有资质单位处置。

生活垃圾产生量为1.5t/a，分类收集，由环卫部门统一清理。

4、主要环境影响及环保措施

（1）环境空气影响分析

- 项目废气主要是木屑粉尘和封边废气。木屑粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

- 本项目木屑粉尘经集尘罩收集通过中央除尘器处理后经一根18m高排气筒达标排放；封边废气通过车间通风口无组织排放。处理后的大气污染物均能达标排放，经过采取上述污染放至措施后，本项目产生的废气对外环境影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目运营后，产生的废水主要为职工生活污水，依托园区化粪池处理后排入李庄生态污水处理站处理。

（3）声环境影响分析

本项目噪声主要来自精密锯、钻机、风机等设备运行时产生的噪声，根据预测结果项目运营时厂界噪声贡献值昼间均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，夜间不生产，对周围环境影响较小。

（4）固体废弃物

本项目固废主要为废边角料、废包装材料、中央除尘器收集的粉尘、废机油及生活垃圾。废边角料、废包装材料集中收集后外售；中央除尘器收集的粉尘集中收集后交由环卫部门处理；废机油收集在危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾分类收集由当地环卫部门统一清运，对环境影响较小。

- 四、评审结论

1、项目建设环境可行性

项目符合国家产业政策，完善环评提出的环保措施后，项目废水、废气和噪声可实现达标排放，固废可得到妥善处置，从环保角度分析，项目建设可行。

2、报告表编制质量

- 报告表编制较规范，工程概况及工程分析内容较清楚，环境影响因素识别反映了项目环境影响特征，环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

但应补充、完善下列内容：

（1）完善项目与临渭区小微企业创业园规划、规划环评及其审查意见的符合性分析内容。核实环境保护目标。

（2）核实项目建设内容，细化生产工艺流程及产污环节分析，复核项目原辅材料种类、数量、组分，完善工艺废气的收集、处理措施，校核项目污染物产排情况。完善平面布置图。

（3）核实项目噪声源强及声环境预测结果。补充项目生活污水依托李庄生态污水处理站可依托性分析内容。

（4）规范大气环境现状评价，完善大气环境影响评价。完善土壤环境评价内容。

（5）核实环保投资、环保设施验收清单，完善环境监测计划。

- 根据与会代表的其他意见补充、修改、完善。

五、项目实施中应注意的问题

（1）落实报告表提出的各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。

（2）加强环境管理，项目涉及原辅材料、一般固废等禁止露天堆放。

专家组长：

2019年7月26日