建设项目环境影响报告表

项目名称:   年产5000万块节能环保空心砖建设项目

建设单位(盖章):      渭南祥云节能建材有限公司

编制日期: 2019年05月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000万块节能环保空心砖建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南祥云节能建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邢永宏 |  |  | 联系人 | 邢永宏 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15706066627 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 714015 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组 厂址中心坐标：东经109.488780°、北纬34.437616° |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  | 项目代码 | 2019-610502-30-03-008159 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及 代码 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 22000（33亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) | 6600 |  |
| 总投资 (万元) | 1200 | 其中：环保投资(万元) |  | 175 | 环保投资占总投资比例 | 14.58% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  |  | 2019年06月 |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目背景 空心砖是近年内建筑行业常用的墙体主材，由于质轻、消耗原材少等优势，已经成为国家建筑部门首先推荐的产品。空心砖是以粘土、煤粉等为主要原料，经过原料处理、成型、烧结制成。空心砖的孔洞总面积占其所在砖面积的百分率，称为空心砖的孔洞率，一般应在15%以上。空心砖和实心砖相比，可节省大量的土地和烧砖燃料，减轻运输重量；减轻制砖和砌筑时的劳动强度，加快施工进度；减轻建筑物自重，加高建筑层数，降低工程造价。 2016年6月29日，陕西省国土资源厅、陕西省住房与城乡建设厅下发关于《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》的通知，要求在2017年6月底以前关停现有全部老式小型砖厂，提倡建设年产5000万块粘土多孔（空心）砖以上的环保隧道窑砖厂。2016年10月21日，渭南市国土局临渭分局制定出台了《临渭区粘土砖厂专项整治行动方案》（渭临政办发（2016）95号），要求脱硫减排关小建大；10月30日制定下发了《关于整治关闭全区粘土砖厂的通告》。 在此背景下，渭南祥云节能建材有限公司于2017年12月租赁渭南市临渭区阎村镇李庄村集体土地约33亩（租赁合同见附件3），投资1200万元建设年产5000万块节能环保空心砖建设项目，以气化渣、粉煤灰、粘土为主要原料，年产5000万块烧结砖。2018年7月，渭南市国土资源局临渭分局于组织编制了《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）》以及《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书》，通过关闭、重组整合已淘汰的砖厂，规划建设20家年产能均为5000万块标准砖的标准化新型环保节能建材企业，本项目属于以上规划行列之内。根据上述规划的相关规定：规划区内所有隧道窑烧结砖企业的总产能为每年6.6亿块标准砖，且冬防期（11月15日~次年3月15日）内停止生产，以减少生产废气对大气环境的影响。结合本项目生产产能及以上要求，本项目的实际产能限制为年产3300万块标准砖。 该项目于2017年12月开工建设，并于2018年6月投入生产，主要生产粘土烧结空心砖。公司成立以来运行稳定，但至今未办理环评、竣工环保验收等相关环保手续。根据现场踏勘，厂区内生产车间、办公楼、厨房等主体工程已建成并投入使用，员工宿舍未建成，气化渣和粉煤灰等原辅材料露天堆放，目前处于停产整顿状态。 2、项目特点 本项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造项目，建设性质属新建，位于陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组，租用渭南市临渭区阎村镇李庄村集体土地；项目产生废气主要为粉尘、隧道窑烟尘、SO2、NOX、氟化物以及油烟废气等；项目无生产废水产生，废水主要为生活污水；噪声源主要为设备运行噪声及运输车辆交通噪声；固体废物主要为生产区的废料，除尘器收集粉尘，钙泥，废机油，废液压油，含油废抹布、手套以及生活区的生活垃圾、废油脂以及餐厨垃圾。 3、评价工作过程简述 本项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日公布）相关要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“51 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”全部需编制环境影响报告表，因此，本项目应编制环境影响报告表。 2019年3月，渭南祥云节能建材有限公司（以下简称“建设单位”）委托西安云开环境科技有限公司（以下简称“我公司”）承担年产5000万块节能环保空心砖建设项目（以下简称“本项目”）的环境影响评价工作（委托书详见附件1）。接受委托后，我公司在深入研究项目相关资料、调研、现场踏勘的基础上，依据国家及地方环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则和技术规范的要求，编制完成了《渭南祥云节能建材有限公司年产5000万块节能环保空心砖建设项目环境影响报告表》。 本次评价对象为“年产5000万块节能环保空心砖建设项目”，如项目工艺、产品、规模等发生变化，应当按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》及主管部门的要求另行办理环保手续。项目基本情况见表1。 表1 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产5000万块节能环保空心砖建设项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 渭南祥云节能建材有限公司. 4; 项目规模; 建设粘土空心砖生产线1条，实际年产3300万块标准砖. 5; 占地面积; 22000m2（33亩）. 6; 项目投资; 1200万元，其中环保投资175万元，占总投资额的14.58%. 7; 劳动定员及工作制度; 劳动定员50人，其中管理人员12人，每天1班，每班8h；工人38人，3班工作制，每班8h，年工作240天，冬防期（11月15日~次年3月15日）不进行生产。. 8; 现状建设情况; 现场踏勘时，厂区内生产车间、办公楼、厨房等主体工程已建成并投入使用，员工宿舍未建成，气化渣和粉煤灰等原辅材料露天堆放，目前处于停产整顿状态. 4、分析判定相关情况 ⑴产业政策相符性分析 根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），对本项目产业政策相符性进行分析，详见表2。 表2 项目产业政策相符性分析 类型; 产业政策要求; 本项目情况; 符合性. 限制类; 7、粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）; 本项目在陕西，不在限制范围内; 不属于限制范围. 淘汰类; 13、普通挤砖机; 本项目采用JKY90砖机; 不属于淘汰范围. 14、SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机; 本项目采用SJ360双轴搅拌机、SJJ300强力搅拌机. 15、SQP400500-700500双辊破碎机; 本项目使用XCPF130粉碎机. 16、1000型普通切条机; 本项目采用自动切坯切条机. 鼓励类; 20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程; 本项目以气化渣、粉煤灰、粘土为主要原料，生产粘土空心烧结砖; 属于. 由上表可知，本项目的生产规模及所用工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的淘汰类、限制类的范围，属于鼓励类中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。 渭南祥云节能建材有限公司于2019年3月7日取得了渭南市临渭区发展和改革局关于“年产5000万块节能环保空心砖建设项目”备案确认书，项目代码2019-610502-30-03-008159，备案文件见附件2，因此本项目的建设符合国家现行产业政策。 ⑵采矿合理性 2018年1月15日，渭南市国土资源局临渭分局对渭南祥云节能建材有限公司出具《关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围的批复》（渭临国土函【2018】8号），详见附件7，明确该公司依法竞得临渭区13号砖瓦粘土矿采矿权。该矿区范围由10个拐点圈定，开采深度为552m至577m，矿区面积为0.07888km2，矿山地质储量104.07万m3，规划年资源开采量为10万m3，矿区范围坐标（西安1980坐标系）：①X 3813288.437，Y 360858.832；②X 3813291.116，Y 360977.890；③X 3813396.893，Y 361003.839；④X 3813375.453，Y 361141.700；⑤X 3813237.253。Y 361076.504；⑥X 3813234.994。Y 361019.406；⑦X 3813142.299；Y 361004.085；⑧X 3813051.538；Y 360977.035；⑨X 3813135.848；Y 360849.356；⑩X 3813197.412；Y 360856.093。因此，本项目采矿符合相关要求。 ⑶选址合理性分析 本项目厂区位于陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组，租用渭南市临渭区阎村镇李庄村集体土地。根据临渭区阎村镇人民政府关于渭南祥云节能建材有限公司项目建设的情况说明（阎政字【2019】78号），该地性质为建设用地，符合城镇规划，并同意项目落地建设，具体见附件4。另外，根据渭南市国土资源局临渭分局关于渭南祥云节能建材有限公司项目用地审查意见的函（渭临国土预函【2019】3号），该项目用地符合阎村镇土地利用总体规划，并原则同意渭南祥云节能建材有限公司占用阎村镇李庄四组集体建设用地10.3亩用于该项目建设，具体见附件5。另外的22.7亩土地手续正在办理，要求建设单位尽快办理相关土地手续，未取得相关土地手续前，不得投产。厂区不占用基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。项目所在厂区西临老渭兰路，地理位置优越，交通便利，供水、电力等基础上较为完备，地势平坦、开阔，具有良好建设条件。项目距离西北方向东陈村部分住户的闲置房屋较近，在生产过程中对其会造成一定的影响。为避免、减少对其影响，渭南市临渭区闫村镇人民政府在厂区会议室组织召开了渭南祥云节能建材有限公司租赁李庄四组部分住户房屋方案听证会，会上建设单位与相关住户达成协议，租赁距离较近的闲置房屋作为员工宿舍，详见附件10。距离项目最近的东陈村位于本项目侧风向约110m处。项目原料卸料、破碎、筛分、搅拌、制砖、焙烧等工序均在封闭厂房内进行，且设有集气罩、袋式除尘器、湿式双碱法脱硫除尘装置等措施，对周边环境影响较小。项目建成后产生的污染物经环评提出的污染防治措施后，可做到达标排放，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响可以接受。 综上所述，本项目选址基本合理。 ⑷与相关规划的符合性分析 ①与《陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划》符合性 《陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划》要求：进一步强化城市城区和县城“禁实”，巩固“禁实”成果。全面整治黏土实心砖厂，淘汰、改造黏土实心砖厂150家。加大城镇新型墙材推广使用力度，通过项目示范，积极推进农村新型墙材推广应用。加快传统墙体材料升级换代，发展轻质、高强、耐久、自保温、部品化产品；培育区域特色产业，科学合理布局本地新型墙体材料发展的主导产品；推动绿色墙材项目建设，引导使用绿色建材。 实施新型墙材生产线示范，推进固体废弃物综合利用示范项目建设；实施农村新型墙材推广应用示范工程；推进装配式建筑部品构件生产示范项目建设，推动新型墙材促进建筑工业化发展。推进“禁实、限粘”。发展绿色新型墙材，产业结构优化取得较大进展。到“十三五”末，全省新型墙材产量占比达到80%，城镇建筑应用占比达到86%。 本项目利用气化渣、粉煤灰等各种原料生产新型墙体材料，符合陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划要求。 ②与《关于印发<陕西省粘土砖厂专项整治行动方案>的通知》相符性分析。 根据关于印发《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》的通知（陕国土资发【2016】34号），对本项目与其相符性进行分析，详见表3。 表3 与《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》相符性分析 类型; 方案要求; 本项目情况; 符合性. （一）违法违规生产的粘土砖厂; 1、未取得用地审批手续的; 项目已取得渭南市国土资源局临渭分局关于渭南祥云节能建材有限公司项目用地审查意见的函（渭临国土预函【2019】3号）; 符合. 2、未依法取得工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、林地使用等证照; 项目已取得营业执照，暂未取得采矿许可证，但已取得渭南市国土资源局临渭分局关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围的批复（渭临国土函【2018】8号），正积极办理采矿许可证. 3、存在越界开采、非法转让等违法行为，且未按要求整改的；; 项目不存在越界开采、非法转让等违法行为. 4、破坏生态环境和文物古迹的；; 项目未破坏生态环境和文物古迹的. （二）不符合各类规划的粘土砖厂; 1、位于城乡规划区、生态保护区、风景名胜区、文物古迹保护区、森林公园、地质公园等各类禁采区、限采区、保护区内的; 项目区不属于城乡规划区、生态保护区、风景名胜区、文物古迹保护区、森林公园、地质公园等各类禁采区、限采区、保护区内的; 符合. 2、不符合土地利用总体规划，占用基本农田的; 根据渭南市国土资源局临渭分局关于渭南祥云节能建材有限公司项目用地审查意见的函（渭临国土预函【2019】3号），该项目用地符合阎村镇土地利用总体规划，不占用基本农田. 3、位于防洪、行洪堤坝保护范围内或威胁堤坝安全的; 项目区不属于防洪、行洪堤坝保护范围内或威胁堤坝安全的. （三）生产规模小、技术落后、存在安全隐患的粘土砖厂; 1、年生产规模不符合要求的; 本项目实际年产3300万块标准砖，符合年生产规模要求; 符合. 2、使用国家或地方政府明令淘汰的落后工艺、技术和设备的; 本项目未使用国家或地方政府明令淘汰的落后工艺、技术和设备. 3、安全生产责任不落实，存在安全隐患、被依法责令停产整改，逾期不整改或整改后仍然达不到安全生产条件的; 本项目落实安全生产责任制，不存在安全隐患. 由上表可知，本项目生产规模、工艺技术以及土地、采矿等手续均可满足《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》要求。 ③与《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性 《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书》于2018年10月编制完成，并于2019年1月17日取得《渭南市临渭区环境保护局关于<渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书>审查意见的函》（渭临环函【2019】12号）（具体见附件12）。本项目与规划环评及审查意见相关要求的符合性分析见表4。 表4 与规划环评及审查意见相关要求符合性分析 序号; 规划环评要求; 本项目; 符合性. 1; 规划区的主导产业是以粘土、气化渣为主要原料生产多孔砖、空心保温砌块和新型建筑材料，新建总产能为每年6.6亿块标准砖新型建材企业。; 规划区内建有20家新型建材企业，平均每家产能约为3300万块。本项目实际产能限制为年产量3300万块标准砖。; 符合. 2; 进一步调整修编规划功能区，优化规划产品方案和布局及规模，不再扩大煤矸石烧结砖产业规模。; 本项目属于该规划环评规划范围内，生产期间使用粉煤灰和气化渣作为内燃料，不使用煤矸石。; 符合. 3; 严格控制产业规模和产业准入，在现有水平上，不再引进煤矸石烧结; 类项目，严禁使用煤矸石及燃煤，控制煤炭消耗总量和污染物不增加。; 符合. 4; 加快推进规划区现有项目进行技术改造及污染治理力度，严格控制现有企业燃料的质量、用量、粘土的比例，建议采用清洁能源作为引燃燃料，确保达标排放的同时落实污染物削减方案。; 本项目采用0#柴油进行隧道窑引燃，各类污染物排放均能达标。; 符合. 5; 严格限制规划范围内粘土砖厂地下水开采，加大本区域污水处理厂中水的综合利用，充分利用规划砖厂加大协同处置污水处理厂的污泥和企业矿渣，建议利用基础设施建设和土地整理工程等产生的弃土、河塘淤泥以及尾矿; 矿渣、粉煤灰、气化渣等固体废物代替粘土资源制砖。 本项目地周边目前无中水回用管道的敷设，待后期乡镇规划完善并实施后，可综合利用中水，减少地下水资源的开采；项目生产期间采用气化渣、粉煤灰及粘土生产烧结砖。; 符合. 6; 鉴于关中地区治污降霾任务艰巨，空气环境容量十分有限，应根据“治污降霾保卫蓝天”相关政策要求，调整生产制度，严格落实冬防生产措施，在冬季雾霾多发期适时进行限产、停产，规划区应提高废气的处理效率，在达标的基础上进一步优化。; 本项目执行严格的生产制度，冬防期（11月15日~次年3月15日）不进行生产; 符合. 7; 规划区应建立污染源监测体系和区域环境质量监测网络，并与环保部门实施联网。; 本次评价要求建设单位脱硫除尘装置安装在线监测系统，并与当地环保局联网。; 符合. 8; 应根据风速风向及污染物排放因子进行核算，规划区厂界防护距离应离居民区在100米以上、距离主城区城乡结合部应在1500米以上、距离水源地、生态保护区等环境敏感区应在500米以上、国道、省道应在1000米以上、铁路应在15米以上（依据中华人民共和国国务院令第639号公布《铁路安全管理条例》）。; 本项目距西北侧东陈村最近距离约为110m（＞100m），距主城区城乡结合部最近距离约为4000m（＞1500m），距沋河水库最近距离约为2300m（＞500m），距S107最近距离约为1100m（＞1000m），且项目区不在铁路可视范围内; 符合. ⑸与大气污染防治有关政策符合性分析 根据《国务院关于印发<打赢蓝天保卫战三年行动计划>的通知》（国发【2018】22号），陕西渭南属重点区域范围，重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，而本项目不属于以上限制行业。因此，本项目建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）的要求。 根据《陕西省人民政府关于印发<铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）>的通知》（陕政发【2018】16号）的要求，本项目运营期严格落实物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和封闭原料库，建设围墙、覆盖、围挡等防风抑尘措施。严格实施工业企业错峰生产，渭南属关中地区，本项目冬防期间（11月15日~次年3月15日）实施停产检修。综上可知，本项目符合《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》的要求。 5、关注的主要环境问题及环境影响 本项目主要关注的环境问题有以下几个方面： ⑴项目工程分析，确定主要污染源的源强； ⑵项目废气、噪声、固体废物等污染物排放以及环境风险对附近居民的影响分析； ⑶污染物防治对策与措施的可行性论证。 6、主要结论 本项目建设符合国家现行产业政策及地方相关规划的要求，选址合理、污染物的防治措施可行，能实现达标排放。项目在运行期间，认真落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从满足环境质量要求分析，该项目建设可行。 二、建设内容及规模 1、项目基本概况 ⑴项目名称：年产5000万块节能环保空心砖建设项目 ⑵项目代码：2019-610502-30-03-008159 ⑶建设单位：渭南祥云节能建材有限公司 ⑷建设地点：陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组，具体位置详见附图1。 ⑸建设性质：新建 ⑹建设内容及规模：本项目占地面积22000m2（33亩），总投资1200万元。项目租赁渭南市临渭区阎村镇李庄村集体土地。项目建成后，实际产能限制为年产量3300万块标准砖。 ⑺用地现状：根据现场踏勘，厂区内生产车间、办公楼、厨房等主体工程已建成并投入使用，员工宿舍未建成，气化渣和粉煤灰等原辅材料露天堆放，目前处于停产整顿状态。本项目西北侧约110m为东陈村（李庄四组）居民，其他均为耕地。 2、项目组成 本项目占地面积22000m2（33亩）。主要建设内容包括粉碎车间、陈化库、成型车间、隧道窑车间、综合办公楼、厨房、宿舍等以及绿化、道路硬化等配套辅助设施。项目建设内容具体见表5。 表5 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 粉碎车间; 1F，彩钢结构，建筑面积1200m2，位于厂区北侧，主要用于粘土的破碎，地面全部硬化; 已建成. 陈化库; 1F，彩钢结构，建筑面积2200m2，位于粉碎车间南侧，主要用于粉碎后的原材料制坯前的陈化处理工序，地面全部硬化; 已建成. 成型车间; 1F，彩钢结构，建筑面积1300m2，位于陈化库南侧，用于砖坯的生产，包含碾压、挤出、切条、分坯、码坯等工序，地面全部硬化; 已建成. 静停室; 1F，彩钢结构，建筑面积2260m2，位于成型车间南侧，主要用于烧结前砖坯预晾干，地面全部硬化; 已建成. 隧道窑; 干燥窑; 长126.5m，宽4.2m，利用焙烧窑烟气对砖坯进行烘干; 已建成. 焙烧窑; 长126.5m，宽4.2m，用于砖坯烧结，烟气进入干燥窑对砖坯进行烘干. 辅助工程; 综合办公室; 2F，砖混结构，位于厂区西侧，建筑面积850m2，用于员工开会、接待客户、临时休息等; 已建成. 食堂; 1F，彩钢结构，建筑面积84m2，设置1个灶头，采用液化石油气和电为加热燃料，最多供15人就餐; 已建成. 宿舍; 1F，砖混结构，建筑面积500m2，设置房间16个; 未建成. 门卫; 1F，砖混结构，建筑面积40m2，位于厂区大门南侧，方便对进出车辆及人员管理; 已建成. 公用工程; 给水; 项目生产用水和生活用水均采用厂内自备井井水；待后期乡镇规划完善并实施后，生产用水利用污水处理厂的中水; 正在办理取水许可手续. 排水; 雨水通过排水渠排至道路旁的排水沟；餐饮废水经油水分离器隔油处理后，与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由附近村民定期清运用于农田施肥; 化粪池已建设，油水分离器未安装. 采暖、制冷; 办公区采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区不进行采暖和制冷; 已有. 供热; 隧道窑设专用风机将余热引至烘干窑为砖坯的烘干过程提供热量; 已建成. 电力; 由渭南市阎村镇电力局供给，场内变压后使用; 已接通. 储运工程; 成品区; 露天，位于隧道窑西侧，用于成品砖的暂存，水泥地面硬化; 地面未硬化. 原料仓库; 1F，彩钢结构，气化渣、粘土原料暂时存储，建筑面积约300m2，规格20m×15m×12m; 新建. 筒仓; 共3座，其中2座储存粉煤灰，每座容积均为70t，高12m；另1座储存生石灰粉，容积为30t，高8m; 新建. 一般固废暂存间; 拟设置于粉碎车间东侧，用于暂时存放废料等一般固废; 目前废料为露天堆放，要求设置符合环保要求的一般固废暂存间. 危废暂存间; 拟设置于成型车间西北角，用于暂时存放废机油，废液压油，含油废抹布、手套等危险废物; 新建. 车辆运输; 原料和成品在运输过程中应覆盖篷布，路过附近村庄时应减速慢行，减少路面扬尘；厂内道路全部进行硬化; 部分道路未硬化. 环保工程; 废气; 运输道路扬尘; 厂区道路硬化，定期洒水、车辆封闭式运输，限载、限速; 部分道路未硬化. 原料装卸粉尘; 对原料堆场进行整改，气化渣、粘土存储于全封闭料棚中，地面硬化，并控制卸料速度，严禁粗放式卸料和露天作业，库房周围设置雾化喷淋装置，定期洒水抑尘；粉煤灰、生石灰粉筒仓仓顶呼吸孔各设置1套滤筒除尘器（共计3套）; 目前为露天堆放，要求气化渣、粘土设置封闭厂房及喷淋设施；粉煤灰、生石灰粉进仓. 给料、破碎、筛分粉尘; 粉碎工序均在封闭车间内完成，且2台粉碎机均设置独立房间，给料机、滚筒筛上方分别设置1套集气罩，通过管道一同引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（P1）排放，并在整个粉碎车间设置喷淋，定期洒水抑尘; 布袋除尘器、封闭破碎间已建设，给料、筛分粉尘未处理，喷淋装置未设置. 焙烧烟气; 原料中添加生石灰粉固氟，隧道窑焙烧废气采用石灰乳吸收（除氟）+1套双碱脱硫装置+25m高排气筒（P2）的处理系统，并安装在线监测系统; 在线监测系统未安装. 油烟废气; 设置油烟净化装置对油烟进行净化，处理后废气由专用烟道（P3）引至楼顶排放; 未设置油烟净化器. 废水; 生活污水; 餐饮废水经油水分离器隔油处理后，与冲厕废水一起进入化粪池处理后，由附近村民定期清运用于农田施肥；生活盥洗废水用于厂内抑尘浇洒，不外排; 化粪池已建设，油水分离器未安装. 洗车废水; 厂区门口设置全自动洗车台，利用多方位高压水对外出车辆轮胎及底盘进行高压冲洗，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连，经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排; 未建设. 噪声; 合理布局，破碎机、振动筛、搅拌机、风机等基础减振、厂房隔声、软连接等，并加强维修和检修，同时，加强厂内运输车辆管理等; 已落实. 固体废物; 生产区; 废机油、废液压油; 属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废资质单位处理; 危险废物暂存间未建设，暂未与有危废资质单位签订处置协议. 含油废抹布、手套. 除尘器收集粉尘; 全部回用于生产; 已落实. 废料; 经破碎后回用于生产; 已落实. 钙泥; 经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产; 未建设. 生活区; 生活垃圾; 厂区设置若干垃圾桶，集中堆置，委托环卫部门及时清运; 已落实. 废油脂; 采用专用密闭容器收集后交有资质单位外运处置; 未安装油水分离器，新增固废. 餐厨垃圾; 由回收单位处置; 未落实. 绿化; 绿化面积6600m2，绿地率30%; 未落实. 3、产品方案 本项目主要产品为粘土烧结砖，产品方案见表6。 表6 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计产能; 规格; 规划允许产能. 1; 烧结空心砖; 5000万块/年; 240mm×115mm×90mm; 3300万块/年. 2; 240mm×115mm×240mm. 4、主要原辅材料 项目原辅材料主要为水、粘土、气化渣和粉煤灰等，全年规划允许产能为3300万块标准砖，达产后原辅材料消耗量详见表7。 表7 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 一; 粘土空心砖. 1; 气化渣; t/a; 26000; 气化渣于原料库存储，粉煤灰于筒仓存储，来源于渭南当地陕化、渭化等煤化工企业. 2; 粉煤灰; t/a; 13000. 3; 粘土; t/a; 48100; 原料库存储，来源于厂区东侧采矿区. 4; 水; t/a; 3200; 采用企业自备井井水，待乡镇规划完善并实施后，生产用水利用污水处理厂的中水. 5; 生石灰粉; t/a; 487; 外购，筒仓存储，主要成分为CaO，原料中投加，用于固氟. 二; 辅料. 1; Ca(OH)2; t/a; 83.9; 外购CaO，厂内与水配比，生成Ca(OH)2溶液，用于双碱脱硫塔脱硫. 2.8; 外购CaO，厂内与水配比，形成石灰乳（主要成分为Ca(OH)2），用于脱除氟化物. 2; 0#柴油; t/a; 1.0; 外购. 3; 润滑油; t/a; 4.0; 外购. 本项目主要原料为气化渣、粉煤灰和粘土。 ①粘土 从企业自有粘土矿山进行开采，矿山位于厂区东侧，开采后粘土暂存于原料库，能够满足项目生产需要。 本项目粘土化学成分引用《陕西渭鑫源新型材料有限公司陕西渭鑫源新型材料项目环境质量现状监测》（同元监（现）字【2018】第002号）矿区的粘土监测结果，该项目位于临渭区阳郭镇谷李村，粘土来源为厂区周围的粘土矿。该项目位于本项目南侧约7.6km，两者均属于临渭区阳郭塬，粘土化学成分基本一致。矿区开采的粘土主要成分见表8。 表8 粘土的主要成分 样品; SiO2（%）; Al2O3（%）; MgO（%）; CaO（%）; F（mg/kg）. 1; 62.85; 13.20; 1.91; 4.05; 361. 2; 65.75; 13.17; 1.82; 3.03; 357. 3; 64.35; 13.52; 1.87; 2.67; 360. ②气化渣、粉煤灰 气化渣是煤化工行业中煤、氧气和水蒸气在一定温度和压力下进行反应，使煤中可燃部分转化为可燃气体后，产生的废渣，主要成分为煤中的灰分。 粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，主要组成为SiO2、Al2O3、CaO等。 本项目气化渣、粉煤灰主要来自当地陕化、渭化等煤化工企业。气化渣、粉煤灰化学成分见下表。 表9 气化渣、粉煤灰成分分析表 成分 原料; 全水分%; 空气干燥基水分%; 干基灰分%; 有机硫%; 硫化铁%; 含氟量μg/g; 干燥基固定碳%; 挥发分%; 低位发热量MJ/kg. 气化渣; 11.6; 0.26; 89.29; 0.03; 0.02; 200; 8.34; 21.86; 3.02. 粉煤灰; 66.4; 7.24; 51.89; 0.19; 0.02; 464; 38.92; 12; 79 3.69. 5、主要生产设备 项目主要生产设备见表10。 表10 项目主要生产设备表 名称; 型号/规格; 位置; 数量; 装机容量（KW/台）. 板式供料机; BD80; 粉碎车间; 1台; 7.5. 箱式供料机; GD81; 粉碎车间2台、成型车间1台; 3台; 6.5. 粉碎机; PCF130×110; 粉碎车间; 2台; 180. 对辊; GS800×600; 粉碎车间1台、成型车间1台; 2台; 44. 圆滚筛; XS200×600; 粉碎车间; 2台; 7.5. 双轴搅拌机; SJ360×41; 粉碎车间; 1台; 55. 布料机; BLJ45m; 陈化库; 1台; 5.5. 液压多斗挖土机; DWY950; 陈化库; 2台; 16. 强力搅拌机; SJJ360×41; 成型车间; 1台; 75. 真空挤砖机; JKY60; 成型车间; 1台; 375. 切坯切条系统; 配套; 成型车间; 1套; 11. 全自动码坯系统; QMPJ-4.2; 成型车间; 1套; 31.5. 牵引机; 配套; 静停室、卸车线; 18套; 3. 摆渡车; 配套; 静停室、卸车线; 3台; 3. 外置液压顶车机; 配套; 隧道窑; 2台; 11. 送热风机; Y4-73NO.20C; 隧道窑; 1台; 90. 排潮风机; Y4-73NO.22C; 隧道窑; 1台; 110. 脱硫塔; DPTL; /; 1套; 7.5. 6、公用工程 ⑴给水 根据《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书》，严格限制规划范围内粘土砖厂地下水开采，加大本区域污水处理厂中水的综合利用。由于项目地周边目前无中水回用管道的敷设，前期项目生活用水和生产用水均采用厂内自备井井水，采用单井取水方式，井口设置取水计量表，并填写取水台账表，根据用水量定期向临渭区水利局缴纳相关费用，待后期乡镇规划完善并实施后，生产用水利用污水处理厂的中水。根据渭南市临渭区水资源管理办公室出具的相关证明，建设单位正在办理取水许可手续，并已递交部分所需材料，《水资源论证报告》正委托第三方编制中，待所需资料完善并颁发取水许可证后，方能取水（详见附件11）。 本项目用水主要为生产用水、绿化用水以及生活用水。 ①生活用水 本项目职工人数为50人，厂内提供一顿午餐，员工宿舍供倒班职工休息。根据建设单位结合项目实际情况提供资料，本项目员工日常生活用水量为2.25m3/d（540m3/a，全年按240d计，下同），其中，餐饮用水按15L/（人·d）计，固定就餐人数约15人，其他人为附近村民，则本项目餐饮用水量约为0.23m3/d（55.2m3/a）。 ②生产用水 a）配料用水 根据生产工艺要求，原料进入搅拌机后需要加水进行配料搅拌，根据建设单位提供资料，项目配料用水量约为3200m3/a（即：13.3m3/d），这部分水随原料进入毛坯砖中，经过干燥、焙烧工段固结约16%水分，其余全部以水蒸气形式排放。 b）脱硫除尘系统补充用水 本项目设1套双碱脱硫装置，隧道窑废气产生量约576万m3/d（138240万m3/a）。根据《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009）表1主要经济技术指标：双碱法液气比应>2L/m3，则脱硫液循环流量最少为11520m3/d。隧道窑废气温度较高，但在进入脱硫塔前需先采用石灰乳吸收氟化物，可降低一部分废气的温度，因此可减少脱硫水在循环过程中的损耗，本次环评以2%计，则脱硫除尘系统补充新鲜水量为230.4m3/d（55296m3/a）。 c）氢氧化钙配比用水 本项目隧道窑焙烧废气采用石灰乳除氟+双碱法脱硫装置进行处理，通过计算除氟工段Ca(OH)2年消耗量为2.8t、脱硫工段Ca(OH)2年消耗量为83.9t。通过与建设单位沟通，Ca(OH)2是由CaO与水在厂内配比使用，则氢氧化钙溶液配比用水量约为21.1m3/a（0.09m3/d）。 d）洗车补充用水 为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，建设单位拟在厂区门口设置全自动洗车台，利用多方位高压水对外出车辆轮胎及底盘进行高压冲洗，减少运输扬尘产生。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014）中汽车冲洗用水定额，循环用水冲洗用水定额为55L/辆·次，经计算车辆冲洗用水量为0.44m3/d。车辆冲洗水在循环使用过程中会有一定量的损耗，本次评价取30%，则需补充水量为0.13m3/d（31.2m3/a）。 e）抑尘用水 项目在原料库、粉碎车间安装雾化喷头并不定期对厂区道路洒水，以减少粉尘外溢量。类比同类生产项目可知，抑尘用水量为3m3/d（720m3/a）。 ③绿化用水 项目绿化面积为6600m2，用水量按2.0L/m2·次，年绿化90次计，则项目绿化用水量为1188m3/a（4.95m3/d）。 ⑵排水 本项目绿化用水、抑尘用水全部蒸发；配料用水随原料进入砖坯，经干燥、焙烧工段固结约16%水分，其余全部以水蒸气形式排放。湿式脱硫除尘废水、洗车废水循环利用，无生产废水外排。项目废水主要为生活污水。 生活污水排放系数按用水量的80%计算，则生活污水产生量约为1.8m3/d（432m3/a），其中，餐饮废水约为0.18m3/d（43.2m3/a），餐饮废水经油水分离器隔油处理后，与冲厕废水一起进入化粪池处理后，由附近村民定期清运用于农田施肥。 本项目用水、排水情况见表11，水平衡关系见图1。 表11 项目用水、排水情况表 名称; 新鲜水量(m3/d); 循环量(m3/d); 损耗量(m3/d); 产生量(m3/d); 拟排放去向. 生活用水; 餐饮用水; 0.23; 0; 0.05; 0.18; 餐饮废水经油水分离器隔油处理后，与冲厕废水一起进入化粪池处理后，由附近村民定期清运用于农田施肥. 其他生活用水; 2.02; 0; 0.40; 1.62. 生产用水; 配料用水; 13.3; 0; 13.3; 0; 全部蒸发. 脱硫除尘系统补充水; 230.4; 11520; 230.4; 0; 循环利用，定期补充. 氢氧化钙配比用水; 0.09; 0; 0.09; 0; 全部蒸发. 洗车补充用水; 0.13; 0.44; 0.13; 0; 沉淀池沉淀处理后循环利用，定期补充. 抑尘用水; 3; 0; 3; 0; 全部蒸发. 绿化用水; 4.95; 0; 4.95; 0; 全部蒸发. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d ⑶供电 本项目电源由渭南市阎村镇电力局供给，经变电室变压器调压后供电，满足项目用电需求。 ⑷采暖和制冷 本项目办公区采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区不进行采暖和制冷。 ⑸供热 隧道窑设专用风机将余热引至烘干窑为砖坯的烘干过程提供热量。 ⑹绿化 绿化布置力求顺其自然，利用绿化使各功能分区有机地分隔，美化了环境。绿化面积6600m2。 7、平面布置合理性分析 项目入口位于西侧，同时办公区设置在南侧。东侧为粘土开采区，开采区西侧为原料库，便于开采的粘土直接存储于原料库。由北向南依次为粉碎车间、陈化库、成型车间以及隧道窑，隧道窑东侧为静停室。隧道窑西侧为露天成品堆场，便于成品向外运输。 本项目总图布置功能区清楚，各功能区间衔接适当，物流顺畅，因此，本项目平面布置基本合理（项目总平面布置图见附图4）。 8、劳动定员及工作制度 劳动定员50人，其中管理人员12人，每天1班，每班8h；工人38人，3班工作制，每班8h，年工作240天，冬防期（11月15日~次年3月15日）不进行生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组，租赁渭南市临渭区阎村镇李庄村集体土地约33亩。现场踏勘时，厂区内生产车间、办公楼、厨房等主体工程已建成并投入使用，员工宿舍未建成，气化渣、粉煤灰、粘土等原辅材料露天堆放，目前处于停产整顿状态。 本项目已于2017年12月开工建设，并于2018年10月投入生产。根据现场踏勘，运营期存在的具体环保问题及整改要求如下： 表12 项目存在环保问题及整改要求 序号; 存在的环保问题; 整改要求. 1; 气化渣、粘土、粉煤灰目前为露天堆场，未设置封闭料棚、料仓; 气化渣、粘土设置封闭厂房，地面硬化，周围设置雾化喷淋装置；粉煤灰采用两座筒仓进行储存、生石灰粉采用一座筒仓储存，筒仓仓顶呼吸孔各设置一套滤筒除尘器（共计3套）. 2; 给料、筛分粉尘未处理; 给料机、滚筒筛上方分别设置1套集气罩，通过管道一同引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放，并在整个粉碎车间设置喷淋，定期洒水抑尘. 3; 绿化面积较少，未达到厂区总占地面积的30%，部分区域未硬化; 厂区目前绿化面积为1000m2，绿地率仅为4.5%，要求企业加大绿化力度，达到总占地的30%。厂区内除绿化区，其余生产、运输等区域全部硬化，可视区域无裸露地表. 4; 厨房餐饮废水未经隔油设备处理，直接进入化粪池；油烟未经处理，直排至大气; 厨房设置油水分离器处理餐饮废水，处理后进入化粪池进一步处理；设置油烟净化器处理食堂油烟，处理后经专用管道引至楼顶排放. 5; 未建设安装废气排放自动监控设施; 为保证废气排放实时监测，要求严格按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源颗粒物、烟气（SO2、NOX）自动监控基站建设技术规范》（DB41/T1317-2016），建设安装废气排放自动监控设施，并与环保部门联网，实现环保部门在线即时监测. 6; 未设置自动化脱硫加药装置; 建设脱硫加药环节自动化，包括Ca(OH)2、NaOH等均为自动加药. 7; 未设置符合要求的危险废物暂存间; 增设1间符合环保要求的危废暂存间，并做好“四防”处理. 8; 厂区门口未设置车辆轮胎清洗设备及沉淀池等配套设施; 厂区门口设置全自动洗车台，利用多方位高压水对外出车辆轮胎及底盘进行高压冲洗，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连. 9; 厂区四周未全部圈扎围墙; 厂区外部隔离化，要求四周圈扎围墙，围墙上架设8m高的硬质防风抑尘网，在围墙内外栽种防风林木. 10; 焙烧废气未进行脱氟处理; 原料中添加生石灰粉固氟，隧道窑焙烧废气采用石灰乳吸收（除氟）+1套湿式双碱法脱硫装置处理，达标废气通过25m高排气筒排放。沉渣经捞渣后，回用于制砖、烧砖工序。. 11; 废料露天堆放; 增设1间符合环保要求的一般固废暂存间，并做好“三防”处理. |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况： - 地理位置 本项目位于渭南市临渭区，渭南市位于东经108°50′~110°38′和北纬34°13′~35°52′之间，地处陕西关中平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤。临渭区地处渭南中心城市，是渭南唯一的市辖区，是全市的政治、经济、文化中心。 本项目位于陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组，厂址中心坐标：东经109.488780°、北纬34.437616°，地理位置详见附图1。 - 地形、地貌 渭南市在地质构造上属华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台隆断带北侧，地质枃造呈现南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑枃造。地貌以渭河为轴线从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形(仰瓦状)，自南向北分为五个自然区域：秦岭北坡山区、秦岭北麓黄土台塬区、渭河冲积平原区、渭北黄土塬区、北部边缘山丘陵区。地势南北高，中间低，东西开阔，海拔在330~2654m之间。根据陕西省地震区划，渭南市属8度地震烈度区。 本项目场址地形地貌条件简单，无不良地质构造，场区地形较平坦。 - 气候气象 临渭区常年主导风向为东北风（频率17%），其次为西北风，全年平均风速1.7m/s，最大风速20m/s。平均气温13.6℃，最热是7月，平均27.3℃，极端最高气温42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，极端最低气温-15.8℃（1969年1月12日）。临渭区热量条件好，降水量不足，年际变化大，时空分布不均。年平均降水量552.4mm，最大835.9mm（1964年），最小382.7mm（1977年）。多年平均变率81mm，平均相对变率14.6%。年蒸发量1722.9mm，相当降雨量3倍。相对湿度71%，属温带半干旱地区。 4、水文特征 渭南市地表水主要为河川径流。河流分过境、入境和境内河流，均属黄河水系。黄河、渭河、洛河(北洛河)为主要过境、入境河流。全市河川集水面积13134km2，有河流和1km以上的沟道4113条。河流集水面积在100km2以上的有25条，50km2以上的有45条，10km2以上的有144条。渭南市多年平均径流量888亿m3，占全省地表水资源量的211%。平均径流深676mm，较全省平均径流深低136.4mm。境内因受降水的地域分布与地形、地貌等下垫面因素的综合影响，年径流与年降水的分布规律基本一致。南北呈带性差异，径流深由南、北山地向渭河平原递减。秦岭山地年平均径流深325mm；渭河南塬年均径流深103mm；北部黄龙山区年均径流深85mm；渭北台塬区年均径流深37mm；渭河平原平均径流深20mm。 沋河：是渭河下游的一条支流，属黄河水系，发源于秦岭北麓，沋河公园以北水源以城市污水为主，曲折东流。 零河：黄河支流渭河的支流，是陕西省渭南市临渭区与西安市临潼区两区的界河。在渭南市临渭区(原渭南县)，零河流经大王、贠曲公社西侧，何刘公社东侧、北侧，三张公社南、西侧的深沟中，过白杨公社张义村西北入渭河。 沋河水库：沋河水库是渭河南山支流沋河上的一座中型水库，坝址位于渭南市区南5km处的蒋家村，控制流域面积224km2。水库进库站位于坝址上游3.5km处，控制流域面积179km2。水库兴建于1959年，1963年投入运用，水库原设计有效库容1165万m3，总库容2430万m3，主要水工建筑物有均质土坝、溢洪道、放水涵洞和放水塔四部分组成。 根据《陕西省水环境功能区划》，渭南境内渭河水质段为Ⅲ类。 5、生态环境 滑南作为陕西省最优的农业生态区，有着适宜的自然生态环境，为不同种类的动植物提供了有利的生长条件。人工饲养的畜禽20多种，其中秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。农林作物87种，尤以小麦、玉米、豆类、苹果、酥梨、棉花、花生、蔬菜、烤烟、花椒、西瓜等最为丰富。是陕西省粮油产地、苹果基地的重要组成部分。本项目周边大多为农田，主要以农业生态环境为主，主要农作物有小麦、玉米、苹果、大蒜、红薯、青菜等。 根据调查，本项目周围1km范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状(环境空气、地表水、声环境等) 一、环境空气质量现状 本项目位于陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组，陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中2018年1~12月渭南市临渭区的空气质量状况统计表见表13。 表13 环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 203; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1900; 4000; 47. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 174; 160; 109. 由上表可知，2018年，渭南市临渭区环境空气6个监测项目中，SO2年均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数的浓度低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均浓度值、NO2年均浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值均高于国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 二、声环境质量现状 陕西金盾工程检测有限公司于2019年03月11日-03月12日对项目地声环境质量现状进行了现场监测，共设7个监测点，连续监测2天，昼夜各1次。监测报告见附件9，监测点位图见附图5，监测结果见表14。 表14 声环境质量现状监测结果表 监测日期; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2019.03.11; 1#厂界东侧; 50.5; 41.8; 60; 50; 达标. 2#厂界南侧; 48.3; 40.4. 3#厂界西侧; 51.2; 42.3. 4#厂界北侧; 48.8; 40.7. 5#东陈村; 49.7; 41.1. 6#东陈新村; 47.5; 38.4. 7#武家庄; 47.7; 39.0. 2019.03.12; 1#厂界东侧; 50.8; 42.6; 60; 50; 达标. 2#厂界南侧; 48.6; 41.1. 3#厂界西侧; 51.5; 42.9. 4#厂界北侧; 48.4; 40.2. 5#东陈村; 50.2; 40.4. 6#东陈新村; 47.7; 38.8. 7#武家庄; 48.0; 39.2. 由监测结果可知，项目各厂界及敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。

主要环境保护目标： 本项目位于陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组。项目评价范围内不涉及风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。根据项目工程特点及周围环境特征，确定本次评价的环境保护目标详见表15。 表15 项目厂区周边主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 东陈村; 109.488684°; 34.439765°; 居民; 200人; 环境空气 二类区; 北; 110m. 东陈新村; 109.491012°; 34.434385°; 居民; 180人; 东南; 162m. 武家庄; 109.493072°; 34.438472°; 居民; 240人; 东; 196m. 李家庄; 109.497450°; 34.438451°; 居民; 500人; 东; 540m. 王家庄; 109.490369°; 34.429203°; 居民; 160人; 南; 733m. 辛家; 109.485240°; 34.430276°; 居民; 950人; 南; 669m. 西陈村; 109.483631°; 34.442680°; 居民; 200人; 西北; 4. 下辛村4m; 109.478609°; 34.430964°; 居民; 50人; 西南; 960m. 沟边王村; 109.476979°; 34.437766°; 居民; 400人; 西; 864m. 韩杨村; 109.475391°; 34.443302°; 居民; 800人; 西北; 1170m. 边张村; 109.472988°; 34.437551°; 居民; 540人; 西; 1211m. 张家庄; 109.501591°; 34.440963°; 居民; 200人; 东; 991m. 北韩村; 109.496226°; 34.451134°; 居民; 630人; 东北; 1394m. 三张镇; 109.488373°; 34.447100°; 居民; 750人; 北; 784m. 三赵村; 109.481678°; 34.448259°; 居民; 320人; 北; 1115m. 张六村; 109.473996°; 34.448945°; 居民; 350人; 西北; 1568m. 东庄; 109.466100°; 34.439289°; 居民; 200人; 西; 1921m. 邢家东庄; 109.462280°; 34.442208°; 居民; 150人; 西; 2244m. 三张村; 109.463310; 34.446800°; 居民; 1500人; 西; 2221. 毛西庄; 109.476914°; 34.453537°; 居民; 230人; 西北; 1967m. 张毛村; 109.480905°; 34.454396°; 居民; 130人; 北; 1815m. 石张村; 109.488974°; 34.453838°; 居民; 140人; 北; 1762m. 赵村; 109.479232°; 34.424612°; 居民; 440人; 西; 1455m. 闫村镇; 109.496355°; 34.419291°; 居民; 1400人; 东南; 1775m. 刘家庄; 109.477472°; 34.418390°; 居民; 40人; 南; 2213m. 西王村; 109.470220°; 34.426286°; 居民; 1200人; 西南; 1927m. 北阎村; 109.497685°; 34.430835°; 居民; 540人; 东南; 893m. 东陈村; 109.488684°; 34.439765°; 居民; 200人; 声环境 2类区; 北; 110m. 东陈新村; 109.491012°; 34.434385°; 居民; 180人; 东南; 162m. 武家庄; 109.493072°; 34.438472°; 居民; 240人; 东; 196m.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氟化物执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关要求。。 表16 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 执行标准. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; 氟化物; 24小时平均; 0.007; mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 一次最高容许浓度; 0.02. 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表17 声环境质量标准 执行标准; 级别; 单位; 时段. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; dB(A); 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准：施工期场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准要求；运营期生产废气排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中相关规定、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值要求。 表18 施工场界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点a; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. a周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 表19 关中地区重点行业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物排放环节; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2计）; 氟 （以总F计）; 监控位置. 原料燃料破碎及制备成型; 30; —; —; —; 车间或生产设施排气筒. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3. 表20 砖瓦工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 浓度限值. 1; 总悬浮颗粒物; 1.0. 2; 二氧化硫; 0.5. 3; 氟化物; 0.02. 表21 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监测浓度限值. 监测点; 限值（mg/m3）. 氮氧化物; 周厂界外浓度最高点; 0.12. 表22 饮食业油烟排放标准 标准; 污染物名称; 无组织监控浓度限值，mg/m3. 监; 点 浓度. 《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)小型标准; 油烟; 油烟排放口; ≤2.0. 2、废水：本项目无废水外排。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。 表23 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物控制指标：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物（以下简称VOCs）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据项目特点，本项目总量控制值见表25。 表25 总量建议指标表 类别; 污染物; 排放量(t/a); 建议指标(t/a). 废气; SO2; 6.8572; 6.8572. NOx; 22.6800; 22.6800. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程 根据现场踏勘，厂区内生产车间、办公楼、厨房等主体工程已建成并投入使用，员工宿舍未建成，气化渣、粉煤灰等原辅材料露天堆放，目前处于停产整顿状态。本次施工内容为原料库（1F，彩钢结构）、员工宿舍（1F，砖混结构）、一般固废暂存间、危险废物暂存间的增设，以及相关环保设备安装等。施工期相对简单，本次评价对施工期进行简单分析。 二、运营期工艺流程 图2 项目生产工艺流程图 工艺流程简述 本项目所生产的空心砖是由粘土、气化渣、粉煤灰、生石灰粉以及水按一定比例，经过粉碎、筛分、混合、陈化、制坯、静停、烘干、焙烧等工序制成的。 1、备料 该项目主要原料为粘土、气化渣、粉煤灰、生石灰粉。粘土取自砖瓦用粘土矿，矿山开采采取直接挖掘方式，无爆破等过程，经装载机运至封闭原料库暂存。气化渣使用汽车运进厂区后暂存于封闭原料库暂存。粉煤灰、生石灰粉均为粉状，无需破碎，由外部密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过气力输送至各自筒仓内暂存。 产污环节：粉煤灰、生石灰粉筒仓呼吸粉尘，气化渣、粘土装卸粉尘以及噪声。 2、粉碎、筛分 由装载机将粘土推入进料口，经皮带送至破碎机粉碎，粉碎后直接进行筛分，筛上料继续回到粉碎机破碎，筛下料最大颗粒粒径应小于3mm。 产污环节：破碎、筛分粉尘，破碎机、筛分机等设备运行噪声。 3、混合、陈化 处理好的粘土、气化渣通过皮带输送至强力搅拌机；筒仓的粉煤灰、生石灰粉经计量后通过筒仓的螺旋输送管道直接进入搅拌机；水经液体电子定量给料仪计量，通过给水管进入搅拌机内。粘土、气化渣、粉煤灰、生石灰粉以及水等原料通过双轴搅拌机混合，随后通过皮带送入陈化库进行陈化处理。由带式布料输送机在纵、横、竖三维方向移动，连续均匀布料，将混合料均匀地分布在陈化库中陈化，陈化至少3天后，用液压多斗挖掘机均匀挖出，再经带式输送机送至成型车间的箱式给料机上。陈化后的原料，颗粒易疏解，提高了原料的成型性能，对稳定生产起较大作用。 产污环节：搅拌粉尘，搅拌机、输送机、液压多斗挖掘机等设备运行噪声。 4、二次搅拌、成型、切条 陈化后的物料经皮带输送机输送进成型车间的箱式给料机，在强力搅拌机中加水搅拌。二次搅拌均化后的泥料进入真空挤砖机，在上级搅拌混合过程中，泥料受水和蒸汽的作用，湿度和温度进一步得到调节，在螺旋搅刀挤压下，泥料受到破碎、揉练和混合，并不断向真空室混合。泥料落入真空室后，其中的空气被真空泵排至室外。脱气后的松散泥料受下级螺旋搅刀的作用，被推向前段，并逐渐再次受到挤压，经机口挤出成矩形泥条。泥条经由自动切坯切条系统切割成所需要尺寸的砖坯，经过全自动码坯系统按要求堆叠至摆渡车上。不合格品作为废料至粉碎机粉碎后回用。 产污环节：搅拌机、砖机、自动切坯切条系统、全自动码坯系统等的运行噪声，废料。 5、焙烧与烘干 砖坯经自动码坯机直接码至摆渡车上，暂存于静停室，随后进入隧道窑进行排潮、烘干、烘焙、冷却四个阶段后出窑成为成品。通过顶车机将每一个摆渡车推进隧道窑，实现推进，项目利用隧道窑焙烧时产生的热烟气进行预热干燥，利用气化渣、粉煤灰自身热量进行烘焙。隧道窑体顶部设置空腔，采用空气交换冷却顶部。该部分由风机、余热利用管道、冷空气进口及闸阀组成。设置风洞及闸阀的目的是为了在余热风温较高时，能够从该进风口注入一定的冷风，调节控制被送入干燥窑的气体温度小于或等于120℃。不合格品作为废料至粉碎机粉碎后回用。 产污环节：焙烧烟气，风机等的运行噪声，废料。 6、成品 焙烧后的产品由窑车运转系统送至卸车位，人工将产品从窑车卸下，按制品外观质量分等码放到成品堆场，同时对产品进行检验。经检验合格的成品出厂售卖，不合格产品重新回到破碎机破碎后重新利用。空窑车经清扫、保养通过回车线送至码坯位置，进入下一个循环。 主要污染工序： 一、施工期 1、扬尘：本项目施工过程中产生的废气主要包括施工扬尘、施工机械废气及运输车辆废气等。 2、废水：主要是施工人员生活污水，主要污染物是COD、BOD5、SS等。 3、噪声：主要是建筑施工过程中机械设备产生的噪声。 4、废渣：主要是建筑过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 二、营运期 1、废气 详见大气环境影响评价专章。 2、废水 本项目绿化用水、抑尘用水全部蒸发；配料用水随原料进入砖坯，经干燥、焙烧工段固结约16%水分，其余全部以水蒸气形式排放。湿式脱硫除尘废水、洗车废水循环利用，无生产废水外排。项目废水主要为生活污水，产生量约为1.8m3/d（432m3/a），其中，餐饮废水约为0.18m3/d（43.2m3/a）。生活污水（包括餐饮废水）中主要污染物浓度分别为：COD 400mg/L、BOD5 280mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 40mg/L、动植物油 80mg/L，餐饮废水经油水分离器隔油处理后，与冲厕废水一起进入化粪池处理后，由附近村民定期清运用于农田施肥。 3、噪声 该项目主要噪声源为供料机、粉碎机、搅拌机、切坯机等设备运转及作业噪声，噪声源强为80～100dB（A）。具体见下表： 表26 运营期设备噪声源强一览表 序号; 名称; 位置; 数量; 单台噪声级dB（A）. 1; 板式供料机; 粉碎车间; 1台; 80. 2; 箱式供料机; 粉碎车间2台、成型车间1台; 3台; 80. 3; 粉碎机; 粉碎车间; 2台; 100. 4; 圆滚筛; 粉碎车间; 2台; 90. 5; 双轴搅拌机; 粉碎车间; 1台; 85. 6; 液压多斗挖土机; 陈化库; 2台; 80. 7; 强力搅拌机; 成型车间; 1台; 90. 8; 真空挤砖机; 成型车间; 1台; 85. 9; 切坯切条系统; 成型车间; 1套; 85. 10; 全自动码坯系统; 成型车间; 1套; 85. 11; 牵引机; 静停室、卸车线; 18套; 80. 12; 送热风机; 隧道窑、脱硫塔、厨房; 4台; 85. 4、固废 固体废物主要为生产区的废料，除尘器收集粉尘，脱硫除尘钙泥，废机油，废液压油，含油废抹布、手套以及生活区的生活垃圾、废油脂以及餐厨垃圾。 ①废料 根据建设单位提供资料，项目运行期废料主要来源于切条切坯系统等，产生量约为50t/a，经破碎机破碎后回用。 ②除尘器收集粉尘 除尘粉尘为粉状物料，其成分和使用的原材料一致，布袋除尘器收集粉尘量为7.55t/a，作为原料回用于生产。 ③钙泥 脱硫除尘收集的钙泥主要成分为CaSO4、CaF2等，产生量约为240t/a，含水率约90%，经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产。 ④废机油、废液压油 项目所使用的生产设备进行维修、更换液压油过程中会产生废机油、废液压油。根据建设单位提供资料，废机油产生量约为3.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，委托有资质单位处理。 ⑤含油废手套、废抹布 项目生产设备进行维修、更换液压油过程中会产生含油废手套、废抹布，产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，委托有资质单位处理。 ⑥生活垃圾 生活垃圾量按照0.5kg/人·d计，本项目定员50人，生活垃圾产生量为25kg/d（8.0t/a）。 ⑦餐厨垃圾 厂内提供一顿午餐，固定就餐人数约15人，其他人为附近村民。餐厨垃圾产生量按0.05kg/(人·d)计，则餐厨垃圾产生量为0.75kg/d（0.25t/a），由回收单位处置。 ⑧废油脂 项目废油脂产生量约为0.02t/a，采用专用密闭容器收集后交有资质单位外运处置。 项目固体废物产生情况见表27。 表27 项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 主要成分; 属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废料; 粉煤灰、生石灰粉、粘土、气化渣等; 一般固废; 50; 回用. 2; 除尘器收集粉尘; 粉煤灰、生石灰粉、粘土、气化渣等; 一般固废; 7.55; 外售. 3; 钙泥; CaSO4、CaF2等; 一般固废; 240; 经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产. 4; 废机油、废液压油; 机油、液压油; 危险固废 HW08 900-214-08; 3.2; 委托有资质单位处理. 5; 含油废抹布、手套; 机油、液压油; 危险固废 HW49 900-041-49; 0.02. 6; 生活垃圾; 果皮、纸屑等; 一般固废; 8.0; 由当地环卫部门处置. 7; 餐厨垃圾; 剩菜、剩饭等; 一般固废; 0.25; 由回收单位处置. 8; 废油脂; 油脂; 一般固废; 0.02; 交有资质单位外运处置. 5、取土场生态 本项目粘土矿采矿区地位于项目地东侧，该矿区范围由10个拐点圈定，开采深度为552m至577m，矿区面积为0.07888km2，矿山地质储量104.07万m3，规划年资源开采量为10万m3，矿区范围坐标（西安1980坐标系）：①X 3813288.437，Y 360858.832；②X 3813291.116，Y 360977.890；③X 3813396.893，Y 361003.839；④X 3813375.453，Y 361141.700；⑤X 3813237.253。Y 361076.504；⑥X 3813234.994。Y 361019.406；⑦X 3813142.299；Y 361004.085；⑧X 3813051.538；Y 360977.035；⑨X 3813135.848；Y 360849.356；⑩X 3813197.412；Y 360856.093。 现有采矿区为荒地，主要为自然植被。采取露天开采的方式，自上而下、分层台阶式开挖，直至露天开采的最低开采标高，主要设备为挖掘机。粘土开采后，挖掘机运至原料库暂存，之后与气化渣一起通过带式输送机分别输送至破碎机进行破碎。项目矿区目前已取得渭南市国土资源局临渭分局对渭南祥云节能建材有限公司出具《关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围的批复》（渭临国土函【2018】8号），明确该公司依法竞得临渭区13号砖瓦粘土矿采矿权。 粘土开采时会对矿体表面已形成的植被、稳定表土进行剥离，从而对原有植被造成一定的影响，同时也降低了水土的稳定性。根据现场调查，本项目粘土矿原有植被覆盖率较低，植被类型以草本植物为主，其次还有低矮的灌木。本项目粘土开采会使植被遭到破坏，对生态环境产生一定的影响。同时粘土开采过程中会产生扬尘，对大气环境产生一定的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料装卸（气化渣、粘土） | 无组织 | 粉尘 | 6.21kg/a | 0.621kg/a |  |
|  | 筒仓（粉煤灰、生石灰粉） | 无组织 | 粉尘 | 3.59t/a | 0.0036t/a |  |
|  | 给料、破碎、筛分粉尘 | 有组织 | 粉尘 | 73.23mg/m3，4.218t/a | 0.73mg/m3，0.042t/a |  |
|  |  | 无组织 |  | 0.222t/a | 0.222t/a |  |
|  | 焙烧烟气 | 有组织 | 烟尘 | 24.79mg/m3，34.2666t/a | 17.35mg/m3，23.9866t/a |  |
|  |  |  | SO2 | 49.55mg/m3，68.5031t/a | 4.96mg/m3，6.8503t/a |  |
|  |  |  | NOx | 16.40mg/m3，22.6778t/a | 16.40mg/m3，22.6778t/a |  |
|  |  |  | 氟化物 | 1.69mg/m3，2.3398t/a | 0.85mg/m3，1.1699t/a |  |
|  |  | 无组织 | 烟尘 | 0.0034t/a | 0.0034t/a |  |
|  |  |  | SO2 | 0.0069t/a | 0.0069t/a |  |
|  |  |  | NOx | 0.0022t/a | 0.0022t/a |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.0002t/a | 0.0002t/a |  |
|  | 油烟废气 | 有组织 | 油烟 | 2.25mg/m3，0.002t/a | 1.04mg/m3，0.001t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | 废水量 | 432m3/a |  |  |
|  |  |  | COD | 400mg/L，0.173t/a |  | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 280mg/L，0.121t/a |  | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L，0.017t/a |  | 0 |
|  |  |  | SS | 400mg/L，0.173 t/a |  | 0 |
|  |  |  | 动植物油 | 80mg/L，0.035t/a |  | 0 |
| 固体废物 | 生产区 |  | 废料 | 50t/a |  | 50t/a |
|  |  |  | 除尘器收集粉尘 | 7.55t/a |  | 7.55t/a |
|  |  |  | 钙泥 | 240t/a |  | 240t/a |
|  |  |  | 废机油、废液压油 | 3.2t/a |  | 3.2t/a |
|  |  |  | 含油废抹布、手套 | 0.02t/a |  | 0.02t/a |
|  | 生活区 |  | 生活垃圾 | 8.0t/a |  | 8.0t/a |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 0.25t/a |  | 0.25t/a |
|  |  |  | 废油脂 | 0.02t/a |  | 0.02t/a |
| 噪声 | 营运期 |  | 该项目主要噪声源为供料机、粉碎机、搅拌机、切坯机等设备运转及作业噪声，噪声源强为80～100dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租用渭南市临渭区阎村镇李庄村集体土地，生产车间、办公楼、厨房等主体工程已建成并投入使用。本项目土建施工量较小，施工期短，不会对区域生态环境造成显著影响，本项目对生态环境的影响主要体现在粘土的采掘过程中。采掘时会对矿体表面已形成的植被、稳定表土进行剥离，从而对原有植被造成一定的影响，同时也降低了水土的稳定性，在土料场进行采掘的整个过程中，由于时有降雨或大风，会使得失去植被保护、水土保持能力下降的土壤进一步被雨水或风侵蚀，造成水土流失和扬尘污染。根据现场调查，本项目粘土矿原有植被覆盖率较低，植被类型以草本植物为主，其次还有低矮的灌木。本项目粘土开采会使植被遭到破坏，对生态环境产生一定的影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为施工扬尘、焊接烟尘等，该废气的排放属于无组织排放。项目地场地空旷，产生的有机废气很快被稀释。另外，要求建设单位在施工过程中，加强厂区洒水，减少扬尘逸起，且施工期较短，能够满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）限值要求。 二、水环境影响分析 项目施工废水主要为施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、SS及氨氮等。厂区办公楼设置水厕，排入化粪池处理后定期清掏，用于附近农田施肥，施工期产生的废水由于量少形不成规模，通过采取以上措施后，施工期产生的废水对地面水环境影响较小。 三、噪声影响分析 本项目施工期间噪声主要来源于建筑施工过程中机械设备产生的噪声。为尽量减少施工噪声对周围敏感目标的影响，评价要求装修单位文明施工，尽量避免多台高噪设备同时使用，夜间停止装修，并采取减振、消声、隔声等措施。在采取以上措施并经距离衰减后，本项目建设期间施工噪声对周边环境影响较小，且随建设期的结束将会消失。 四、固废影响分析 本项目施工期固废产生量较小，生活垃圾由环卫部门统一清运，建筑垃圾统一收集，集中堆放，可综合利用的部分及时回用，其余不可回用部分应及时清运至政府部门指定排放点。本项目施工期固体废物均妥善处置，对外环境影响较小。 综上，本项目施工期较短，施工工程量小，随着施工期结束，影响即消失。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 详见大气环境影响评价专章。 二、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次环评对项目废水进行环境影响分析。 本项目绿化用水、抑尘用水全部蒸发；配料用水随原料进入砖坯，经干燥、焙烧工段固结约16%水分，其余全部以水蒸气形式排放。湿式脱硫除尘废水、洗车废水循环利用，无生产废水外排。项目废水主要包括生活污水，产生量约为1.8m3/d（432m3/a），其中，餐饮废水约为0.18m3/d（43.2m3/a），餐饮废水经油水分离器隔油处理后，与冲厕废水一起进入化粪池处理后，由附近村民定期清运用于农田施肥，属于间接排放，故评价等级为三级B。 因此，对项目所在区域地表水环境质量影响较小。 三、声环境影响分析 该项目主要噪声源为装载机、破碎机、粉碎机、搅拌机、挤出机、切坯机、空压机等设备运转及作业噪声，噪声源强为65～90dB（A）。项目主要噪声源均布置于生产车间内，车间内产噪设备合理分开布局，并使用低噪环保型设备，安装时设置减振机座、软连接等，同时厂房会有一定的隔声作用；另外，对运输车辆限制车速、禁止鸣笛等，采取以上措施最少可将声源噪声降低20dB(A)，主要设备噪声值见表28。 表28 主要生产设备噪声声级值 单位：dB(A) 安装位置; 序号; 设备; 数量; 治理措施; 治理前; 治理后. 粉碎车间; 1; 板式供料机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 80; 60. 粉碎车间2台、成型车间1台; 2; 箱式供料机; 3台; 厂房隔声、基础减振; 80; 60. 粉碎车间; 3; 粉碎机; 2台; 厂房隔声、基础减振; 100; 80. 粉碎车间; 4; 圆滚筛; 2台; 厂房隔声、基础减振; 90; 70. 粉碎车间; 5; 双轴搅拌机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 85; 65. 陈化库; 6; 液压多斗挖土机; 2台; 厂房隔声、基础减振; 80; 60. 成型车间; 7; 强力搅拌机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 90; 70. 成型车间; 8; 真空挤砖机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 85; 65. 成型车间; 9; 切坯切条系统; 1套; 厂房隔声、基础减振; 85; 65. 成型车间; 10; 全自动码坯系统; 1套; 厂房隔声、基础减振; 85; 65. 静停室、卸车线; 11; 牵引机; 18套; 厂房隔声、基础减振; 80; 60. 隧道窑、脱硫塔、厨房; 12; 送热风机; 4台; 厂房隔声、基础减振、软连接; 85; 65. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 1、室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： LA(r)=Lp0−TL−10lgR+10lgS −20lg(r/r0) 式中：LA(r)—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； Lp0—距离噪声源中心r0处测的声压级，dB(A)； TL—墙（包括门、窗等）的隔声量，墙、窗组合结构的平均隔声量约15dB（A）； R—房间常数；R=Sα/(1−α)；S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取0.15； r—墙外1m处至预测点的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m；参考距离为1m。 2、室外声源 Lp=Lp0−20logrr0−Δ 式中：Lp—预测点声级dB（A）； Lp0—已知参考声级dB（A）； r—预测点到声源的距离m； r0—已知参考点到声源的距离m； △—屏障引起的声衰减dB（A）。 3、合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中： Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 4、噪声预测结果 本项目原料加工设备运行时间为6:00~22:00，隧道窑全天24h运作。根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界、敏感点噪声见表29。 表29 厂界环境昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 47.3; 33.2; 50.8; 42.6; —; —; 60; 50; 达标. 南厂界; 45.7; 33.4; 48.6; 41.1; —; —. 西厂界; 48.7; 27.9; 51.5; 42.9; —; —. 北厂界; 52.6; 19.3; 48.8; 40.7; —; —. 东陈村; 45.6; 22.3; 50.2; 41.1; 51.5; 41.2. 东陈新村; 34.6; 16.7; 47.7; 38.8; 47.9; 38.8. 武家庄; 32.4; 13.7; 48.0; 39.2; 41.4; 39.2. 由上表可知，采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，声环境敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。同时，评价建议建设单位夜间不得进行运输，车辆在经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛，减小对村民的噪声影响。 评价认为，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固废主要为生产区的废料，除尘器收集粉尘，脱硫除尘钙泥，废机油，废液压油，含油废抹布、手套以及生活区的生活垃圾、废油脂以及餐厨垃圾。其中废料经破碎机破碎后回用；布袋除尘器收集粉尘回用于生产；脱硫除尘钙泥经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产；废机油，废液压油，含油废抹布、手套属于危险废物，集中收集后委托有危废资质单位处理。职工生活垃圾采用垃圾桶收集后，由环卫部门进行处置；餐厨垃圾由相关回收单位处置；废油脂采用专用密闭容器收集后交相关有资质单位外运处置。 本项目拟在成型车间西北角设置1间危险废物暂存间，评价要求建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》相关要求对其进行贮存及转移，建设符合标准要求的危险废物暂存间，同时加强固体废物的分类收集和管理，建立健全危险废物台账，按规定对危险废物进行管理。具体要求如下： ①危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定进行单独密闭建设，设置必要的防风、防雨、防晒措施，基础必须严格防渗；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；并设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； ②危险废物必须进行分类收集，项目产生的废机油，废液压油，含油废抹布、手套等危险废物使用专用容器盛装，装载容器粘贴危险废物标识； ③危险废物暂存间必须设置危险废物管理台账，并办理相关手续，由专人负责管理； ④危废暂存间要关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），其地面及裙脚采用防渗、耐腐蚀材料铺设，且表面无裂缝，设置围堰或导流沟。 ⑤危险废物危险废物的贮存须做好废物情况的台账记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称，并定期对贮存情况进行检查，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 ⑥按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 五、取土场生态影响分析 本项目粘土采矿区对生态的影响主要为取土过程对现有植被的破坏及生产过程中产生的粉尘对周围农作物、植物、土壤的影响。取土过程造成了直接施工区域内地表植被的完全破坏和施工区域一定范围内植被不同程度的破坏，原有地表形态产生破坏，导致水土流失严重。后期经过生态恢复措施和水土保持方案的实施，将会较大程度补偿工程建设造成的生态损失，使得地表侵蚀强度降低，植被增加，生态环境较之前更好；另外施工机械、人员践踏、临时占地等，将破坏一定区域内的植被并造成小范围的水土流失。项目取土对生态的影响主要表现在取土时对生态植被的破坏，并且造成新的裸露地面。取土后的土地直接裸露，裸露的地表被雨水冲刷后可能造成局部范围内的水土流失，还容易造成扬尘，所以取土时对生态环境的影响是比较敏感的。因此，环评要求取土时合理规划，按计划取土，必须在采矿许可证上批示的采矿区域内取土，不得越界，并且在取土后及时平整取土场和弃土场，及时进行绿化，以防止水土流失和扬尘。 因此，本环评提出以下抑尘、生态保护及恢复措施： ⑴粘土开采前应对表土单独进行剥离，并妥善保存，用于项目场地内绿化及闭矿时土地复垦。 ⑵粘土开采过程中应进行洒水降尘。 ⑶对项目用地的布设应进行系统的规划和布局，不得占用植被覆盖率高的区域，避开存在水土流失隐患的场址区；项目采粘土区不得随意扩大。 ⑷避免在大风、暴雨等极端恶劣气候下进行开采；同时在开采期间加强对粘土的洒水，提高其表面含水率，降低起尘量。 ⑸建设单位必须有专门的环境保护管理组织机构，对开采期环境保护措施落实情况进行监督管理。 ⑹对粘土运输采用的带式输送机应进行全封闭，防止扬尘。 ⑺合理进行采区平面布置，开采活动必须在规定的范围内进行，采区内活动应尽量减少和控制生态环境的影响范围和程度。并在开采区设置雨水截排水沟，避免大雨冲刷造成土体流失严重。 ⑻合理安排开采计划和作业时间，合理安排粘土运输时间。 ⑼粘土矿山开采破坏了自然生态环境，出现坡面不稳、原始植被破坏等影响，粘土开采后应对生态进行恢复。选择当地适宜的植被种植，进行植被恢复。 ⑽矿区服务期满后，进行闭坑恢复工程，拆除地面设施，并进行场地平整和生态恢复。露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层，做好水土保持和防风固沙措施；恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 ⑾在土塬周围的空地、缓坡等地带，根据当地条件可栽植乔木、栽植灌木、撒播草种等，稳定边坡，防止水土流失，树种、草种的选择以适合当地自然环境的为主，以提高成活率，达到预期效果。 ⑿取土结束后采取绿化方式恢复植被，以保护环境，对取土场撒草籽进行绿化，草籽须选用根系发达茎矮叶茂且适于本地区成活的多年生草种，撒播草籽含量每平方米不小于15～20g，草籽埋入深度不小于5cm，为使草籽均匀分布，可将草籽与砂混合。 六、环境管理与监测计划 ⑴环境管理 根据现状调查，评价要求项目设专职的环保管理人员对场内的各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标； ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度； ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响； ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ⑤组织和协调环境监测工作，根据类似项目情况制定本项目相应的监测计划。 ⑥成立重污染天气应急办公室，重污染天气时根据政府要求及应急预案启动应急方案。 ⑵监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定污染源监测计划，营运期污染源监测计划见表30。 表30 污染源监测计划表 污染物; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; 颗粒物; 排气筒（P1）; 1个; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值. SO2、NOX、氟化物、烟尘; 排气筒（P2）; 1个; 在线监测; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中相关规定. 颗粒物、SO2、NOX、氟化物; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求. 油烟; 专用烟道进、出口（P3）; 2个; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准限值要求. 噪声; Leq(A); 厂界外1m、敏感点（东陈村、东陈新村、武家庄）; 7个; 1次/季度; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 七、环保投资 项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理、固废的处置等方面。本项目总投资1200万元，环保投资175万元，占总投资额的14.58%。具体分配见表31。 表31 环境保护措施投资估算表 单位：万元 污染物 类型; 污染物名称; 环保措施; 投资费用 （万元）. 废气; 运输扬尘; 地面硬化+定期洒水、封闭输送带等; 4. 原料装卸粉尘; 封闭式原料库（1座）、筒仓（3座），原料库地面硬化，喷淋系统（1套），滤筒除尘器（3套）; 8. 给料、破碎、筛分粉尘; 封闭式破碎间、集气罩（+软帘（3套）、2间独立粉碎机房、袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根，P1）、喷淋系统; 6. 焙烧烟气; 原料中掺加生石灰粉固氟，石灰乳吸收（除氟）+双碱脱硫装置（1套）+25m高排气筒（1根，P2）；在线监测; 120. 油烟; 集气装置+油烟净化器（1套）+专用烟道（P3）; 1. 废水; 生活污水; 隔油池（1座）、化粪池（1座）; 1.5. 洗车废水; 循环水池（1座，3m3）; 1. 固废; 生活垃圾; 带盖垃圾桶; 0.5. 废油脂; 专用密闭容器; 0.5. 餐厨垃圾; 收集桶; 0.5. 危险废物; 危废暂存间; 1. 噪声; 设备运行噪声; 风机安装隔声罩，基础减振、定期保养; 5. 绿化; 绿化面积6600m2; 20. 生态; 取土场周边设置截洪沟、导流渠等排洪设施，取土完成后植被恢复; 6. 合计; 175. 八、环境保护设施清单 建设项目竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。项目营运期环境保护设施清单见表32。 表32 营运期环境保护设施清单 治理对象; 环保治理措施; 治理效果. 废气; 运输扬尘; 地面硬化+定期洒水、封闭输送带等; 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值. 原料装卸粉尘; 封闭式原料库（1座）、筒仓（3座），原料库地面硬化，喷淋系统（1套），滤筒除尘器（3套）. 给料、破碎、筛分粉尘; 封闭式破碎间、集气罩（+软帘（3套）、2间独立粉碎机房、袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根，P1）、喷淋系统. 焙烧烟气; 原料中掺加生石灰粉固氟，石灰乳吸收（除氟）+双碱脱硫装置（1套）+25m高排气筒（1根，P2）；在线监测; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中相关规定、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求. 油烟; 集气装置+油烟净化器（1套）+专用烟道（P3）; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度要求. 废水; 生活污水; 隔油池（1座）、化粪池（1座）; 不外排. 循环水池（1座，3m3）; 循环使用，不外排. 固废; 生产区; 废料，除尘器收集粉尘; 一般固废暂存点（1个）; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 钙泥; /; 经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产. 废机油，废液压油，含油废抹布、手套; 危废暂存间（1间）; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定. 生活区; 生活垃圾; 带盖垃圾桶; 由当地环卫部门处置. 废油脂; 专用密闭容器; 交有资质单位外运处置. 餐厨垃圾; 收集桶; 由回收单位处置. 噪声; 设备噪声; 风机安装隔声罩，基础减振、定期保养; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求.

九、污染物排放清单 项目建成投产后，污染物排放清单见表33。 表33 项目污染物排放清单 污染类别; 污染源; 污染因子; 排放源强; 环保设施; 排污口/验收位置; 数量; 执行标准. 废气; 原料装卸（气化渣、粘土）; 无组织; 颗粒物; 0.621kg/a; 封闭式原料库（1座）、地面硬化、喷淋系统（1套）; 厂界; 4个; （GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值. 筒仓（粉煤灰、生石灰粉）; 无组织; 颗粒物; 0.0036t/a; 滤筒除尘器（3套）. 给料、破碎、筛分粉尘; 有组织; 颗粒物; 0.73mg/m3，0.042t/a; 封闭式破碎间、集气罩（+软帘（3套）、2间独立粉碎机房、袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根，P3）、喷淋系统; 排气筒（P1）; 1根. 无组织; 0.222t/a; /; 厂界; 4个. 焙烧烟气; 有组织; 烟尘; 17.35mg/m3，23.9866t/a; 原料中掺加生石灰粉固氟，石灰乳吸收（除氟）+双碱脱硫装置（1套）+25m高排气筒（1根，P2）；在线监测; 排气筒（P2）; 1根; （DB61/941-2018）中表7中相关规定、（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值、（GB16297-1996）中的相关要求. SO2; 4.96mg/m3，6.8503t/a. NOx; 16.40mg/m3，22.6778t/a. 氟化物; 0.85mg/m3，1.1699t/a. 无组织; 烟尘; 0.0034t/a; /; 厂界; 4个. SO2; 0.0069t/a. NOx; 0.0022t/a. 氟化物; 0.0002t/a. 油烟废气; 有组织; 油烟; 1.04mg/m3，0.001t/a; 集气装置+油烟净化器+专用烟道（1套）; 排气筒（P3）; 1根; （GB18483-2001）中的最高允许排放浓度要求. 废水; 生活污水; COD; 0; 油水分离器（1套）、化粪池（1座）; /; /; 不外排. BOD5; 0. NH3-N; 0. SS; 0. 动植物油; 0. 噪声; 生产区; 噪声; 60~80dB（A）; 风机安装隔声罩，基础减振、定期保养; 厂界; 与高噪声设备配套; （GB12348-2008）中的2类标准要求. 固废; 生产区; 废料; 50t/a; 一般固废暂存点 （1个）; /; /; (GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 除尘器收集粉尘; 7.55t/a. 钙泥; 240t/a; /; 经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产. 废机油、废液压油; 3.2t/a; 危废暂存间（1间）; （GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 含油废抹布、手套; 0.02t/a. 生活区; 生活垃圾; 8.0t/a; 生活垃圾桶; 100%处置. 餐厨垃圾; 0.25t/a; 带盖塑料桶. 废油脂; 0.02t/a; 专用密闭容器.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料库 | 颗粒物 | 封闭式原料库（1座）、地面硬化、喷淋系统（1套） | 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值 |
|  | 筒仓 | 颗粒物 | 滤筒除尘器（3套） |  |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 封闭式破碎间、集气罩（+软帘（3套）、2间独立粉碎机房、袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根，P1）、喷淋系统 |  |
|  | 隧道窑 | 烟尘 SO2 NOx 氟化物 | 原料中掺加生石灰粉固氟，石灰乳吸收（除氟）+双碱脱硫装置（1套）+25m高排气筒（1根，P2）；在线监测 | 满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中相关规定、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求 |
|  | 厨房 | 油烟 | 集气装置+油烟净化器+专用烟道（1套，P3） | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度要求 |
| 水污染物 | 员工 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 餐饮废水经油水分离器隔油处理后，与冲厕废水一起进入化粪池处理后，由附近村民定期清运用于农田施肥 | / |
| 固体 废物 | 生产区 | 废料 | 经破碎机破碎后回用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定 |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 钙泥 | 经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产 | / |
|  |  | 废机油 | 暂存于危废间，并委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定 |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 含油废抹布、手套 |  |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 由环卫部门及时清运 | 100%综合处置 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 交有资质单位外运处置 |  |
|  |  | 废油脂 | 由回收单位处置 |  |
| 噪声 | 生产 设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，定期设备维护；基础减振、厂房隔声、软连接等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求 |
|  | 运输 车辆 |  | 限制车速、禁止鸣笛 |  |
| 生态保护措施及预期效果 通过合理规划开采过程可以降低采掘造成的生态环境影响，即在粘土开挖过程中做到采掘与生产进度同时进行；同时要对已开挖地点采取必要的防护和绿化措施，以免造成水土流失。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、项目概况 本项目位于陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组，占地面积22000m2（33亩），建设粘土空心砖生产线1条，厂区内生产车间、办公楼、厨房等主体工程已建成并投入使用，员工宿舍未建成，气化渣和粉煤灰等原辅材料露天堆放，目前处于停产整顿状态。项目建成投产后，年产空心砖3300万块。项目总投资1200万元，环保投资175万元，占总投资额的14.58%。 二、环境质量现状 ⑴环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状评价采用陕西省生态环境厅办公室于2019年1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》作为评价依据。2018年，渭南市临渭区环境空气6个监测项目中，SO2年均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数的浓度、低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均浓度值、NO2年均浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值均高于国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 ⑵声环境质量现状 由监测结果可知，项目各厂界及敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。 三、环境影响分析 1、大气环境影响评价 本项目建成运营后产生废气主要为原料装卸中产生的粉尘，原料给料、破碎、筛分过程中产生的粉尘，隧道窑焙烧过程中产生的废气以及食堂油烟废气等。通过采取本次环评提出的处理措施，粉尘、SO2、NOx、氟化物排放均满足《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中相关规定、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求，食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，措施可行，评价认为环境影响可以接受。 ⑵水环境影响评价 项目废水主要包括生活污水，产生量约为1.8m3/d（432m3/a），餐饮废水经油水分离器隔油处理后，与冲厕废水一起进入化粪池处理后，由附近村民定期清运用于农田施肥，对项目所在区域地表水环境质量影响较小。 ⑶声环境影响评价 为确保厂界噪声达标，要求企业尽量选用环保型低噪声设备、采取厂房隔声、基础减振，并加强设备日常维护使其工作状态良好以及合理布设等；加强对厂内运输车辆的管理，要求在进入项目厂区后须匀速行驶，严禁急停急行，同时严禁鸣笛，减轻噪声污染影响。在采取上述措施后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，声环境敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，对周围声环境影响较小。 ⑷固废环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生产区的废料，除尘器收集粉尘，脱硫除尘钙泥，废机油，废液压油，含油废抹布、手套以及生活区的生活垃圾、废油脂以及餐厨垃圾。其中废料经破碎机破碎后回用；布袋除尘器收集粉尘量回用于生产；脱硫除尘收集的钙泥经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产；废机油，废液压油，含油废抹布、手套属于危险废物，集中收集后委托有危废资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门及时清运。 综上所述，本项目产生的各类固废均可得到合理处置，对周围环境影响较小。 四、总量控制 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，本项目总量控制指标申请如下：SO2 6.8572t/a；NOx 22.6800t/a。 五、环境管理与监测计划 项目运营期污染源监测可委托当地有资质环境监测单位承担。同时，公司应建立健全污染源监控技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 六、评价总结论 本项目建设符合国家现行产业政策及地方相关规划的要求，选址合理、污染物的防治措施可行，能实现达标排放。项目在运行期间，认真落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从满足环境质量要求分析，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1、项目地理位置图 附图2、项目四邻关系图 附图3、大气评价范围及敏感目标分布图 附图4、项目总平面布置图 附图5、项目监测点位示意图 附件： 附件1、项目委托书 附件2、备案文件 附件3、租赁合同 附件4、规划符合文件 附件5、用地审查意见的函 附件6、营业执照 附件7、砖瓦粘土矿采矿区范围的批复 附件8、执行标准复函 附件9、监测报告 附件10、房屋租赁协议 附件11、取水证明 附件12、渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书审查意见的函 附表、建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。