建设项目环境影响报告表

项  目  名  称 ：   渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目

建设单位（盖章）：  渭南市桃花源生态农业观光有限责任公司

编制日期：二〇一九年七月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市桃花源生态农业观光有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王涛 | 联系人 | 李海军 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区三张镇沟孟村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18191511293 | 传真 | / | 邮政编码 |  |  | 714016 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区三张镇、阎村镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 临渭区经济发展局 | 批准文号 | 渭临经发【2017】109号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建□改扩建□技改 | 行业类别 及代码 |  |  | H6110旅游饭店 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 27468 | 绿化面积 (平方米) |  |  | / | 绿化率 |  | / |
| 总投资 (万元) | 2500 | 其中：环保投资(万元) | 208.5 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 8.34 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产日期 | 2021.8 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 为了完善桃花源民俗文化园旅游产业服务功能，保护三张水库地区生态环境，促进桃花源民俗文化园旅游区的开发，渭南市桃花源生态农业观光有限责任公司在渭南市临渭区三张镇、阎村镇建设渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目。渭南市桃花源民俗文化园项目一期、二期总占地5000亩，总投资37000万元，主要建设内容为：宗教文化中心、观光驿站、亭台楼榭陕商会馆、作坊区、酒吧街、温泉度假村、花湖度假区、窑洞区、现代农业示范区等。渭南市桃花源民俗文化园项目一期已基本建成；渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目主要包括桃花源中心景区、花湖度假区（包括休闲运动中心），本次二期项目主要对花湖度假区（包括休闲运动中心）进行建设。本次评价范围仅为花湖度假区（包括休闲运动中心），待桃花源中心景区项目启动，另行评价。花湖度假区（包括休闲运动中心）总投资2500万元，现已投资2000万元。本项目运动中心、花湖度假区均已建成，仅有运动中心运动馆还未建设。2017年12月渭南市临渭区环保局要求其停工办理相关环保手续，未对其进行处罚。该项目于2017年12月停产至今。 2、项目相关判定分析 （1）产业政策 ①《全国“十三五”规划纲要》 大力发展旅游业，促进旅游消费升级，深入实施旅游业提质增效工程，支持发展生态旅游、文化旅游、休闲旅游、山地旅游等；提高生活性服务业品质，深入推进西部大开发；大力发展文化旅游等特色优势产业；构建中心城市带动、中小城市支撑的网络化、组团式格局；扩大生态产品供给，打造生态体验精品线路，拓展绿色宜人的生态空间；推荐“一带一路”建设等。 ②国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见（国办发〔2018〕15号） 建设美丽宜居村庄、旅游小镇、风情县城以及城市绿道、慢行系统，支持旅游综合体、主题功能区、中央游憩区等建设。依托风景名胜区、历史文化名城名镇名村、特色景观旅游名镇、传统村落，探索名胜名城名镇名村“四名一体”全域旅游发展模式。 ③《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》 本项目不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中的淘汰类和限制类项目，为允许类项目，也不属于陕发改产业［2007］97号文《陕西省限制投资类产业指导目录》中的限制类项目，项目已取得临渭区经济发展局备案，项目备案见附件。 综上所述，项目符合国家相关产业政策。 （2）选址 本项目位于渭南市临渭区三张镇、阎村镇，项目地为建设用地。根据现场踏勘、调查，项目用地原为集体农用地，该区域土地已取得陕西省人民政府审批土地件《关于渭南市临渭区2016年度第三批次农用地转用和土地征收的批复》（陕政土批【2018】154号），文件中同意将渭南市临渭区乡级土地利用总体规划确定的建设用地规模内的三张镇沟孟村、三张村、邢家村、阎村镇西王村等集体农用地（13.7660公顷）转为建设用地，同意将上述转用后的13.7660公顷土地，连同上述有关村组1.3253公顷建设用地和1.2721公顷未利用地，三项合计16.3634公顷集体土地依法征收国有，用于城镇建设。渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目总占地16.3634公顷，其中桃花源中心景区占地13.6166公顷，本次评价内容花湖度假区（包括休闲运动中心）占地2.7468公顷。因此本项目用地符合土地利用总体规划。项目临近的三张水库为应急抗旱农灌水库，本项目距离东侧的渭南市沋河水库水源地保护区约4.6km，不在水源地保护区范围内。综上所述，项目选址合理。 3、环评委托情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受渭南市桃花源生态农业观光有限责任公司委托，由陕西海蓝环保科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目环境影响报告表》。 4、项目地理位置与四邻关系 本项目位于渭南市临渭区三张镇（东经109.457667°，北纬34.427673°）、阎村镇（东经109.466786°，北纬34.431319°），东侧为三张水库，南侧为农田，西北侧为农田，隔农田为桃花源路，西侧为农田，北侧相距210m为邢家村东庄，距离邢家村东庄最近处为本项目乒乓球、羽毛球馆。项目地理位置见附图1，四邻关系示意图见附图2。 5、项目概况 （1）项目名称：渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目 （2）建设地点：渭南市临渭区三张镇、阎村镇 （3）建设单位：渭南市桃花源生态农业观光有限责任公司 （4）建设性质：新建 （5）建设内容：花湖度假区、休闲运动中心。 表1 项目组成 项目名称; 建（构）筑物名称; 建设内容及建（构）筑物规模; 备注. 主体工程; 花湖度假区（地块五至地块二十九）; 位于项目中部，总占地面积21428m2，其中设有单层钢结构会议中心1座，房屋74座（有圆平房、钢构木屋、小木屋等，部分用于住宿接待，设置床位80个，其余用于茶室及休闲观光用途），双层钢结构餐厅（40个餐位，2个基准灶头）1座，双层钢结构接待中心1座，围绕水库设置环水库沥青便道，路宽4m，沥青面层厚度6cm，基层灰土厚度20cm，二灰碎石厚度20cm。; 新建. 辅助工程; 运动中心（地块一至地块四）; 位于项目北部，总占地面积6040m2，建设单层钢结构运动馆（包含游泳馆、羽毛球馆、乒乓球馆）1座，双层砖混结构宿舍1座，双层钢结构办公楼1座，锅炉房1座（设置1.4MW天然气锅炉）。; 新建. 门房; 单层砖混机构，建筑面积70m2; 新建. 配电室; 建筑面积30m2; 新建. 公用工程; 给水系统; 依托市政自来水管网供水; 新建. 排水系统; 采用雨水、污水分流体制。雨水经雨水管网收集后进入三张水库，生活污水进入渭南市桃花源300m3/d污水处理站; 依托. 供电系统; 由供电电网接至项目配电室; 依托. 供暖系统; 花湖度假村使用天然气壁挂炉供暖，运动中心区域使用天然气锅炉供暖; 新建. 制冷系统; 均采用空调制冷; 新建. 供气系统; 本项目天然气由市政燃气管网供应; 依托. 环保工程; 污水处理; 餐厅含油废水经隔油池处理，再与生活污水一起经化粪池处理后，进入渭南市桃花源300m3/d污水处理站。; 依托. 废气处理; 餐饮油烟经油烟净化器处理后引致楼顶排放; 新建. 固废; 垃圾收集桶：若干；废油脂专用收集桶：若干。; 新建. 噪声处理; 配电设施、空调风机设隔声、减振、消声措施; 新建. 4、主要经济技术指标 表2 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 指标. 1; 规划总占地面积; m2; 27468. 2; 花湖度假区总占地面积; m2; 21428. 会议中心建筑面积（地块五）; m2; 676. 房屋建筑面积（地块六~地块十五、地块十七~地块二十八）; m2; 14559. 餐厅建筑面积（地块十六）; m2; 5993. 接待中心建筑面积（地块二十九）; m2; 200. 3; 运动中心总占地面积; m2; 6040. 宿舍楼建筑面积（地块四）; m2; 240. 办公楼建筑面积（地块三）; m2; 560. 运动馆建筑面积; 游泳馆（含锅炉房）（地块三）; m2; 3440. 羽毛球馆（地块二）; m2; 1200. 乒乓球馆（地块一）; m2; 600. 注：①地块1~地块4、地块10~地块13：三张镇张家村（0.9179公顷）；②地块5~地块9、地块21~地块29：三张镇邢家村（1.0038公顷）；③地块14~地块20：阎村镇西王村（0.8269公顷）. 5、总平面布置 从本项目的设计平面布置图上来看，花湖度假区位于三张水库的南侧、北侧，运动中心位于花湖度假区北侧，运动中心与花湖度假区相连。项目整体布置明确，功能分布清晰，绿化景观整体布置美观明朗，总体布局基本合理。项目平面布置示意图详见附图3。 6、公用工程 （1）给水 本项目采用自来水作为给水水源。 （2）排水 本项目采用“雨污分流”制排水系统，雨水排放应充分考虑地势，因地制宜的在各建筑物四周和游览道路旁侧开排水沟，以便迅速排除地表积水。本项目废水主要为生活污水，餐厅含油废水经隔油池处理，再与生活污水一起经化粪池处理后进入渭南市桃花源300m3/d污水处理站。项目南侧由于地势原因，无法铺设管网，项目生活污水经化粪池（6#、7#）处理后用罐车运到5#化粪池，通过5#化粪池管网进入渭南市桃花源300m3/d污水处理站。 （3）采暖、制冷 花湖度假村使用天然气壁挂炉供暖，运动中心区域使用天然气锅炉供暖，制冷均采用空调制冷。 （4）供电 本项目用电由市政电网引入。 （5）供气 由市政天然气管网接入 7、土石方平衡 本项目土石方平衡表见下表。 表3 项目土石方平衡表 序号; 项目名称; 挖方量m3; 填方量m3; 弃方m3. 1; 运动馆; 8450; 6210; 2240. 2; 办公楼; 1800; 1490; 310. 3; 锅炉; 240; 180; 60. 合计; 10490; 7880; 2610. 本项目土石方平衡表，本项目弃方2610m3，弃方用于现场低洼地平整。 8、劳动定员 项目员工及管理人员共计160人，设置少部分员工宿舍，年运行240天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。临渭区地处渭南中心城市，是全市的政治、经济、文化中心。全区辖20个镇、街道办事处，国土总面积1221平方公里，总人口94万人，其中城市人口40万人。 本项目位于渭南市临渭区三张镇（东经109.457667°，北纬34.427673°）、阎村镇（东经109.466786°，北纬34.431319°），东侧为三张水库，南侧为农田，西北侧为农田，隔农田为桃花源路，西侧为农田，北侧相距210m为邢家村东庄，距离邢家村东庄最近处为本项目乒乓球、羽毛球馆。项目地理位置见附图1，四邻关系示意图见附图2。 二、地形地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拨800～2400米，中部偏南是黄土台塬，海拨600～800米，中部和北部为渭河平原，海拨330～600米。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 该场地未发现有影响场地稳定性的不良地质作用，适宜建筑。 三、气候、气象 临渭区常年主导风向为东北风（频率17%），其次为西北风，年平均风速2.2m/s，最大风速20m/s。平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。季节分布：按照划分四季的候均温标准，10℃以下为冬季，10～22℃为春秋季，22℃以上为夏季。渭南3月下旬至5月中旬为春季（60天），5月下旬至9月上旬为夏季（110天），9月中旬至10月下旬为秋季（50天），11月上旬至3月中旬为冬季（140天）。而秦岭山地，因海拔高，气温低，终年无夏。全年气温特点是，春温回升快（各月幅度6.2～5.4℃），秋季降温快（各月幅度6.3～7.2℃），暖季较长（4～10月气温为13.3～27.1℃）。春季12.8℃～14.6℃，夏季25.1℃～26.8℃，秋季12.2℃～13.8℃，冬季-0.4℃～1.0℃。地域分布：由于受海拔高度和地形的影响，渭河平原的气温高于东西两原，两原高于山丘。最高点在辛市，为14.1℃；最低点在三官庙，为12.5℃。东西差异不大，南北相差1.6℃。气温日差和年差：气温平均日较差介于10.5～11.6℃之间。夏季最大（6月）14.0℃，冬季最小（12月）9.3℃。有利于瓜果生长和越冬作物的营养生长。气温平均年较差为27.9℃，最高间差27.9℃，最低间差26.7℃，最高和最低间差37.9℃。极端最高、最低间差58.0℃。 太阳辐射量（光量）：临渭区全年为118.643千卡/平方厘米。七月最大，为14.337千卡/平方厘米。在季节分布上，春夏约占年辐射总量的62～64%，对作物返青、抽穗、灌浆、成熟十分有利。秋季次之，占20%，冬季最低，约占16～17%。且从初春到晚春逐渐增高，从初秋到晚秋逐渐降低，对玉米、棉花的后期成熟和开花不利。越冬作物开始缓慢生长的≥0℃时的辐射量为107.133千卡/平方厘米。喜温作物开始生长的≥10℃时的辐射量为83.275千卡/平方厘米，分别占年辐射总量的90.3%和70.2%。光能资源相当丰富。 临渭区热量条件好，降水量不足，年际变化大，时空分布不均。年平均降水量552.4毫米（80%保证率472毫米），最大835.9毫米（1964），最小382.7（1977），相差452.9毫米。多年平均变率81毫米，平均相对变率14.6%。年蒸发量1 722 .9毫米，相当降雨量3倍。相对湿度71%，属温带半干旱地区。 四、水文 渭河从临渭区自西向东流过，是流经渭南市的一条最大的过境河流，是黄河的一级支流。发源于甘肃省渭源市西南海拔2609m的鸟鼠山，流经渭源、陇西、武山、甘谷、天水、宝鸡、武功、兴平、咸阳、西安、临潼、渭南、华县、潼关等24个县市，于潼关港口注入黄河，流域面积134766km2（陕西省内33548.0 km2）。 渭河长818km，其中陕西境内长约450km，据咸阳站1934～1979水文系列资料，多年平均径流量53.8亿m3，多年平均流量170.6m3/s。实测年最大径流量111.7亿m3（1964年），实测年最小径流量20.72亿m3(1972)年最大与最小径流量比值5.4，年际变化显著。渭河属季风性河流，径流年内分配极不均匀，一般来说7～9为丰水月，12月至翌年3月为枯水月。 渭河是一个靠雨水补给的多沙性河流，流量、沙量变化与流域降水条件、地面覆盖物质密切相关，由于夏季暴雨集中，流域内侵蚀强烈，因此汛期流量、沙量激增。据有关水文资料，汛期流量占全年的58.7%，沙量占全年84.92%，多年平均水量为55.54亿立方米，沙量1.78亿吨，洪水期多在7、8、9三个月，枯水期多在2、3、4月。渭河上除渡船外，四季均不通航，冬季有冰冻，厚度10cm。 渭河流域暴雨每年发生月份最早在4月，最迟在10月，但量级和强度较大的暴雨一般发生在7～9月份。根据《陕西省洪水调查资料》整编成果，渭河流域近百年来曾发生过两次特大洪水，即1835年（清道光15年）及1953年。 五、土壤及植被 本区的地带性土壤为褐土，但由于长期的人工施肥耕作，形成了农业土壤中的嵝土。土层厚达1米左右，含有机质1％以上。土质绵软，保墒耐旱，耕性良好。 本区属夏绿阔叶林植被区，目前，该区的木本植物主要分布在交通干道两侧和居民村落，主要树种为：悬铃木、杨树、中槐、榆树、桐树、椿树、楸树、构树及一些果园中的果树。草本植物主要是一些杂草及农作物、蔬菜、果树。 现场调查，评价区内主要为人工植被为主，未发现国家保护植物及珍稀濒危植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境等） 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标区判定 根据陕西省生态环境厅办公室发布的环保快报（2019年1月11日），本项目所在的渭南市临渭区环境质量较差，因NO2、PM10、PM2.5、O3浓度超标，渭南市临渭区为大气环境质量非达标区。 （2）基本污染物环境质量现状数据 具体区域空气质量现状评价表见下表，NO2超标现状浓度为46mg/m3，占标率为115%，PM10超标现状浓度为142mg/m3，占标率为202.86%，PM2.5超标现状浓度为59mg/m3，占标率为168.57%，PM2.5超标现状浓度为59mg/m3，占标率为168.57%，其他污染物现状浓度均达标。 表4 区域空气质量现状评价表（2018年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 202.86; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.57; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.9mg/m3; 4 mg/m3; 47.5; 达标. O3; 日最大8小时平均的第90百分位数; 174; 160; 108.75; 不达标. 由以上数据可知，各污染物除NO2、PM10、PM2.5、O3外，SO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）环境质量现状监测 本次环评对项目拟建地环境空气质量进行现状监测。监测时间：2018年10月26日至2018年11月1日连续7天，监测点位：项目拟建地上风向敏感点沟边王村和下风向敏感点韩庄村。监测结果整理后见下表5。 表5 项目拟建地环境空气监测结果 单位：µg/m3 监测项目; 环境空气中的SO2、NO2、PM10. 监测依据; HJ/482-2009; HJ479-2009; GB/T15432-95. 监测时间; SO2; NO2; PM10. 1小时平均浓度值; 24小时平均浓度值; 1小时平均浓度值; 24小时平均浓度值; 1小时平均浓度值; 24小时平均浓度值. 沟边王村. 2018.10.26; 9~20; 13; 19~39; 26; —; 83. 2018.10.27; 8~19; 10; 17~40; 27; —; 56. 2018.10.28; 10~21; 13; 18~38; 25; —; 91. 2018.10.29; 9~16; 12; 16~38; 27; —; 70. 2018.10.30; 8~18; 11; 20~41; 28; —; 98. 2018.10.31; 9~19; 13; 16~36; 25; —; 67. 2018.11.01; 12~35; 17; 19~37; 24; —; 80. GB3095-2012 二级标准; 500; 150; 200; 80; —; 150. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; —; 达标. 备注; 采样方法、采样频率按照《环境空气质量监测技术规范》进行. 韩庄村. 2018.10.26; 8~18; 12; 18~37; 24; —; 78. 2018.10.27; 9~20; 11; 19~38; 25; —; 62. 2018.10.28; 9~20; 12; 17~39; 31; —; 95. 2018.10.29; 9~19; 13; 20~40; 28; —; 64. 2018.10.30; 10~19; 13; 19~41; 27; —; 110. 2018.10.31; 10~18; 12; 17~36; 23; —; 75. 2018.11.01; 11~23; 16; 18~37; 25; —; 62. GB3095-2012 二级标准; 500; 150; 200; 80; —; 150. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; —; 达标. 备注; 采样方法、采样频率按照《环境空气质量监测技术规范》进行. 由上表分析可知，评价范围内环境空气中SO2、NO2 1小时平均浓度值和24小时平均浓度值以及PM10 24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明项目拟建地环境空气质量良好。 2、声环境质量现状 本次环评对项目拟建地声环境质量现状进行监测，监测时间为2018年10月28、29日，厂界四周共设8个监测点，监测结果见表6。 表6 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测地点; 10月28日; 10月29日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界1#; 46.2; 37.2; 47.2; 38.2. 厂界2#; 45.7; 36.9; 46.1; 37.4. 厂界3#; 47.2; 37.1; 48.2; 38.1. 厂界4#; 44.9; 38.2; 45.7; 36.7. 厂界5#; 47.2; 39.1; 47.7; 38.0. 厂界6#; 47.6; 40.1; 47.3; 37.5. 厂界7#; 46.7; 39.5; 47.2; 36.8. 厂界8#; 45.6; 38.7; 47.6; 36.4. 标准; 昼间：60 夜间：50. 从噪声监测结果可知，项目四周昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目所在地声环境现状质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过现场踏勘，项目主要环境保护目标及保护级别见表7。 表7 主要环境保护目标及保护级别 保护 对象; 主要敏感点; 方位; 户数; 人数; 与厂界最近距离/m; 保护级别. 大气 环境; 邢家村东庄; 北; 50; 210; 210; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 邢家村西庄; 西; 135; 560; 820. 边沟王村; 东; 90; 370; 500. 韩家村; 东北; 130; 540; 730. 三张村; 北; 170; 720; 550. 姚家村; 西北; 150; 610; 260. 西湾村; 西; 30; 125; 350. 韩庄村; 西南; 70; 300; 350. 孟沟村; 西南; 75; 315; 1200. 西王村; 东南; 150; 615; 1250. 地表水; 零河; 西北; /; /; 100; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 三张水库; /; /; /; 毗邻.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ## （2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； （3）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； （4）声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；燃气锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值。 - 项目废水综合利用，不外排； - 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》； - 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目餐厅含油废水经隔油池处理后，与其他生活污水一起经化粪池处理，再进入渭南市桃花源300m3/d污水处理站进行处理，废水综合利用，不外排，因此本项目COD、NH3-N不单独申请总量。 本项目废气主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，根据工程分析计算，本项目建议总量控制指标为：二氧化硫：0.026t/a，氮氧化物：0.231t/a。 |

# 建设项目工程分析

主要污染工序及环节 项目污染影响时段主要为施工期和运营期。本项目基本工序及产污分析，如下图所示： 图1 施工期产污环节图 主要污染源分析 一、施工期 本项目运动中心、花湖度假区的土建施工工作均已结束，仅有运动中心运动馆还未建设，运动中心及花湖度假区剩余少量设备安装及装修工作，在项目施工过程中未产生环境投诉。项目土建施工已基本结束，因此基本不会产生土建施工造成的施工扬尘，仅会产生少量车辆废气及装修废气。本项目施工期对外环境的影响主要体现在运输车辆废气及装修废气；施工机械、运输物料车辆噪声影响；施工废水影响和施工固体废物堆放影响。 施工期污染物产生情况如下： 1、废气 施工期废气污染源主要有施工机械及车辆废气等。 （1）施工车辆废气 主要为运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，属于无组织排放。 （2）装修废气 项目建成竣工阶段建筑装修，如表面粉刷、油漆、喷涂等将产生有机废气，属于无组织排放。评价要求项目在装修作业使用水性油漆、涂料，可极大减少装修过程产生有机废气的量。 2、废水 因项目土建施工已基本结束，因此现阶段施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水。 （1）施工期生活污水 施工期每日平均施工人员约20名，每人用水量按40L/d计，则用水量约为0.8m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为0.64m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮等。项目装修施工不设置施工营地，施工人员如厕盥洗依托已有生活卫生设施排放，严禁排入三张水库。 3、噪声 施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。 （1）装修安装阶段噪声 装修安装阶段声源数量减少，主要噪声源包括手动工具、木工机械等。强噪声源如电钻、电锯等主要在房间内部使用，属于间断性噪声。 各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表8。 表8 施工期主要机械设备噪声源强表 单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 声级; 距声源距离（m）. 装修安装; 切割机; 88; 1. 吊车; 73; 15. 升降机; 78; 1. 室内; 磨光机; 100; 1. 电锯; 103; 1. 电钻; 100; 1. 木工刨; 90; 1. - 运输车辆噪声 施工期运输车辆噪声类型及声级见表9。 表9 施工期运输车辆声级 车辆类型; 运输内容; 声级/ dB（A）. 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. 4、固体废物 施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数20人计算，生活垃圾产生量约10kg/d，集中收集后定期委托环卫部门外运处置。 同时，项目在装修过程中会产生一定量的废漆、废涂料包装桶等危险废物，收集后交由有资质单位处理。 二、运营期 1、废气 （1）餐厅油烟 本项目餐厅操作间在烹饪过程中会产生少量油烟废气。花湖度假区餐厅设置40个餐位，年运行240天，人均食用油用量按30g/人·d计，日就餐人数按120人计，估算其食用油量为0.864t/a。花湖度假区餐饮油烟产生量0.024t/a，每天运行6h，油烟废气经过油烟净化器处理后引至楼顶达标排放，油烟去除效率按85%计，风机风量为5000m3/h。油烟产生浓度约为3.33mg/m3，排放量为0.004t/a，排放浓度为0.50mg/m3。则本项目餐厅油烟产生及排放情况见表10。 表10 项目餐厅油烟废气产排情况 类型; 规模; 油烟产生量（t/a）; 油烟产生浓度（mg/m3）; 油烟排放量（t/a）; 油烟排放浓度（mg/m3）. 花湖度假区; 120人/d; 0.024; 3.33; 0.004; 0.50. （2）锅炉废气 锅炉烟气主要污染物为TSP、NOx、SO2，本项目设1台2t/h燃气锅炉用于冬季供热及全年供应热水，年运行4500小时，用气量为145Nm3/h。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）中天然气锅炉的工业废气量的产污系数为136259.17 Nm3/万m3，SO2产排污系数为0.02S kg/万m3（本项目使用气源H2S含量≤20mg/m3，天然气含S量按20计）。TSP参考《建设项目环境保护实用手册》：烟尘（颗粒物）2.4kg/万m3。 NOx：燃气锅炉为模块化锅炉，锅炉配套低氮燃烧器，各种条件下低氮燃烧效果均可满足标准要求，低氮燃烧效果基本不受锅炉规模、运行负荷变化而波动。根据锅炉厂家（河北金梆子锅炉有限公司）提供的相同原理的4t/h燃气锅炉的监测报告，经低氮燃烧器燃烧后烟气中NOX排放浓度约26mg/m3。具体排污系数及锅炉废气污染物排放情况见表11。 表11 单台燃气锅炉废气污染物排放情况一览表 项目; 污染物; NOX; SO2; TSP. 燃气锅炉; 排放系数（kg/万m3）; /; 0.4; 2.4. 排放量（t/a）; 0.231; 0.026; 0.157. 排放速率（kg/h）; 0.051; 0.006; 0.035. 排放浓度（mg/m3）; 26.00; 2.92; 17.66. 排放标准（mg/m3）; 50; 50; 20. 备注：天然气使用量为652500Nm3/a，废气量为8890910m3/a. 2、废水 本项目营运期产生废水主要为游客、员工的生活污水以及配套餐厅产生的废水。 根据建设单位提供资料，项目日接待游客数为250人，其中住宿游客为80人，非住宿游客为170人，依据《陕西省行业用水定额》，住宿游客用水标准为280L/床•d，非住宿游客用水按20L/人•d，则项目游客用水量为25.8m3/d，排水量按0.8计，游客的排水量为20.64m3/d。本项目员工人数为160人，部分员工在项目区内住宿，依据《陕西省行业用水定额》，员工用水按25L/人•d，则项目员工用水量为4m3/d，排水量按0.8计，员工的排水量为3.2m3/d。 根据《陕西省行业用水定额》，绿化用水按2L/m2·d，绿化天数按100天计算，渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目绿化面积共1000亩（666666.67m2），则项目绿化用水量为13333.3m3/d，1333330m3/a。绿化用水全部通过自然蒸发损耗，不外排。 项目共设置两个泳池，室外泳池长40m，宽20m，高0.9~1.5m，总容积960m3。游泳馆室内泳池长50m，宽25m，高1.8m，总容积2250m3。泳池水经过毛发收集过滤装置及沙缸过滤实时过滤，日常运行进行二氧化氯循环消毒处理，二氧化氯消毒剂是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂，它可以杀灭微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等。经过二氧化氯消毒的水体不会对口腔粘膜、皮膜和头皮产生损伤，其在急性毒性和遗传毒理学上都是绝对安全的。泳池水循环过滤，日均补水150m3，损耗量为5m3/d，排水量145m3/d。泳池年运行120d，泳池排水属于清净下水，经过过滤后排入雨水管网，最终进入市政管网。 项目锅炉房内设置1台1.4MW天然气锅炉供暖，锅炉用水采用软水器进行水质软化处理。软水制备过程采用Na+软化法进行给水处理，对于常用的固定床钠离子交换器，用水量包括配制盐溶液用水、反洗离子交换器用水、正洗离子交换器用水等，此部分用水量参考《工业锅炉房设计手册》中的表13-33，小时最大耗水量取0.235t/h。交换器内的离子树脂大约一周再生一次，经计算，软化设备废水排放量为317.25t/a。软水系统排水为清净下水，其主要污染物为SS及盐分，其他污染物含量较低，为清净下水，排入项目区雨水管网，不计入总量。 项目总用水量为202.74m3/d，排水量为169.72m3/d。项目用水及总用水情况见表12，水平衡见图2。 表12 项目运营用、排水量一览表 序号; 用水类别; 用水单位数; 用水量标准; 用水量（m3/d）; 损耗量 （m3/d）; 排水量（m3/d）; 备注. 1; 住宿游客用水; 共80个床位; 280L/床•d; 22.4; 4.48; 17.92; 自来水. 2; 非住宿游客; 170人; 20L/人•d; 3.4; 0.68; 2.72. 3; 员工用水; 160人; 25L/人•d; 4; 0.8; 3.2. 4; 绿化用水; 1000亩; 2.0L/(m2.d) 100d/a; 13333.3; 13333.3; 0. 5; 泳池补水; /; /; 150; 5; 145. 6; 锅炉补水; /; /; 2.94; 2.06; 0.88. 7; 总 计; /; /; 13516.04; 13346.32; 169.72; /. 图2 水平衡图 单位：m3/d 本项目营运期产生废水主要为生活污水、餐饮含油废水。项目营运期餐厅含油废水经隔油池处理，再与其他生活污水一起经化粪池处理后进入渭南市桃花源300m3/d污水处理站。 生活污水中污染源强大致为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：30mg/L、SS：250mg/L，TP：5mg/L，TN：35mg/L，动植物油：100mg/L。污染因子的产生量见下表。 表13 生活污水产排情况一览表 生活污水排放量; 名称; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 5721.6t/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 250; 30; 5; 35; 100. 污染物产生量（t/a）; 2.003; 1.145; 1.431; 0.172; 0.029; 0.200; 0.573. 隔油池+化粪池处理效率（%）; 15; 10; 30; 0; 0; 0; 80. 处理后浓度（mg/L）; 297.5; 180; 175; 30; 5; 35; 20. 处理后污染物排放量（t/a）; 1.702; 1.030; 1.002; 0.172; 0.029; 0.200; 0.114. 3、噪声 项目完成后噪声主要有来自配电设施、游乐设施等噪声。通过对类似工程噪声源源强类比调查结果分析，本项目主要噪声源及源强见表13。 表14 主要噪声源及源强 单位：dB（A） 序号; 噪声源名称; 安装位置; 治理声源值; 治理后声源值; 治理措施. 1; 空调室外机组; /; 70; 65; 隔声. 2; 配电设施; 配电室; 70; 60; 隔声减振. 3; 人流活动噪声; 50～60; 禁止喧哗. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要是生活垃圾、餐厅产生的废油脂。 项目日接待游客250人，游客生活垃圾产生量按每天每人0.5kg计算，年运行360天，则生活垃圾产生量约为30t/a；项目运营期间工作人员共160人，工作人员生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则其生活垃圾产生量约为19.2t/a。项目餐厅共设置餐位90个，根据《城镇生活源产排污系数手册》，废油脂产生系数为35.1g/餐位·d。项目运营过程中产生的废油脂量为1.14t/a，废油脂应当按照要求进行妥善处置，对废油脂采用专用容器盛放，并交由专门机构统一回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道。 本项目固体废物产生情况及处理措施见表15。 表15 本项目固体废物产生情况一览表 固废名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 预测产生（t/a）. 生活垃圾; 游客; 生活垃圾; 一般固废; 30. 工作人员; 生活垃圾; 19.2. 废油脂; 简餐餐厅; 废油脂; 1.14. 5、生态环境 本项目在施工过程中会扰动原有地貌，破坏地表植被，使局部生态环境受到不同程度的影响。项目建成后，随着生态恢复，以及对项目四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，对周围的生态环境将产生一定优化作用。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 餐厅 | 花湖度假区 | 油烟 | 3.33mg/m3，0.024t/a | 0.50mg/m3，0.004t/a |
|  | 天然气锅炉 |  | NOx | 26mg/m3，0.231t/a | 26mg/m3，0.231t/a |
|  |  |  | SO2 | 2.92mg/m3，0.026t/a | 2.92mg/m3，0.026t/a |
|  |  |  | TSP | 17.66mg/m3，0.157t/a | 17.66mg/m3，0.157t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 8568m3/a |  | COD | 297.5mg/L，1.702t/a | 桃花源污水处理站处理后的再生水进行回用，多余水进入1500m3的蓄水池，用于绿化用水。 |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L，1.03t/a |  |
|  |  |  | SS | 175mg/L，1.002t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.172t/a |  |
|  |  |  | 总氮 | 35mg/L，0.2t/a |  |
|  |  |  | 总磷 | 5mg/L，0.029t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.114t/a |  |
| 固体 废物 | 游客、工作人员 |  | 生活垃圾 | 49.2t/a | 统一收集，由环卫部门定期清运 |
|  | 简餐餐厅 |  | 废油脂 | 1.14t/a | 采用专用收集桶收集，交由有废油脂处理资质的单位统一处理 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 噪声 | 70~85 dB(A) | 昼间<60dB(A) 夜间<50dB(A) |
|  | 人群活动噪声 |  |  | 50～60 dB(A) |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目总占地面积为27468万m2，项目建成后，随着生态恢复，以及对项目四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，对周围的生态环境将产生一定优化作用。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 一、施工期环境影响简要分析 1、施工大气环境影响分析 （1）施工机械废气影响分析 施工建设期间，废气主要来自各种物料运输车辆排放汽车尾气。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 （2）建筑室内装修环境影响分析 本工程建成后，投入使用前各建筑物需经过短暂的集中装修，届时将会有油漆废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修油漆消耗量和选用的油漆品牌也不一样，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。环评要求油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。要求装修期间加强管理，起到切实的监督作用，装修废气间断存在，分散排放，其污染物在同一时间段的排放量不大，故项目装修期间对大气环境影响很小。 2、施工期废水环境影响分析 因项目土建施工已基本结束，因此现阶段施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水。 施工期每日平均施工人员约20名，每人用水量按40L/d计，则用水量约为0.8m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为0.64m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮等。项目装修施工不设置施工营地，施工人员如厕盥洗依托已有生活卫生设施排放，严禁排入三张水库。本项目花湖度假区化粪池及管网均已建成，施工人员产生的生活污水依托项目已建成的化粪池进行处理，最终进入桃花源污水处理站。可做到施工生活污水零排放，对周围水环境影响较小。 3、施工噪声影响分析 - （1）施工噪声预测计算 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，我们将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： △L= L1 - L2 = 20 lg r2/r1 （dB） 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值（dB）； r1、r2——点声源至受声点的距离（m）； L1——距点声源r1处的噪声值（dB）； L2——距点声源r2处的噪声值（dB）； 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表16。 表16 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 装修阶段; 吊 车; 73; 15; 70; 55; 22; 120. 升降机; 78; 1; 70; 55; 3; 15. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 室内; 磨光机; 100; 1; 70; 55; 32; 178. 锯; 105; 1; 70; 55; 57; 316. 电钻; 100; 1; 70; 55; 32; 178. 木工刨; 90; 1; 70; 55; 10; 57. （2）施工噪声对周围环境的影响分析 ①由表16可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，尤其以电锯影响范围最大，昼间最远至45m外噪声值才能达标，因此，项目施工噪声对周边环境影响明显。 ②施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重附近道路交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～85dB，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民和其它企业单位生活造成大的影响。 （3）施工期噪声控制要求 评价要求项目施工必须严格控制施工时间，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），避免施工产生扰民现象。 为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 ②严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 ③对位置相对固定的施工，选用低噪声设备，并采取一定的隔声、降噪措施，尽可能在室内进行施工，控制噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 ④严格控制施工时间 根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止22:00以后进行建筑施工作业，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须经当地主管部门同意。 4、固体废弃物影响分析 本项目施工期固体废物主要为弃土渣及施工人员产生的生活垃圾。 项目施工初期，场区平整阶段开挖土石方量约10490m3，填方量为7880m3，多余土方量2610m3，由于本项目土建施工已结束，多余土方量已用于现场低洼地平整，项目产生的弃土渣已得到有效处置。 施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数20人计算，生活垃圾产生量约10kg/d，集中收集后定期委托环卫部门外运处置。 同时，项目在装修过程中会产生一定量的废漆、废涂料包装桶等危险废物，收集后交由有资质单位处理。 固体废物防治措施： 为了进一步减少施工期固体废物对环境的影响，环评建议建设单位采取以下措施： ①施工期产生的弃方由清障垃圾、土方、石方三部分组成，由于本项目的土建施工已结束，项目产生的弃土渣已用于现场低洼地平整，项目产生的弃土渣已得到有效处置。 ②对施工人员产生的生活垃圾加强管理，用垃圾桶收集后定期委托环卫部门外运处置。严禁生活垃圾用于周边土坑回填。 ③项目在装修过程中产生的油性废漆、废涂料包装桶等危险废物，收集后交由有资质的单位转运处置，严禁混入生活垃圾或外售废品回收站。 本项目施工量较小，施工周期短，项目施工期对环境的影响是暂时的，随着项目的建成，这些影响会随着结束。但在施工期须制定严格的环境管理措施，并认真监督执行，将影响降到最小程度。 5、生态环境影响分析 （1）施工场地占地影响 本项目土建施工已结束，由于土建施工对对生态环境的影响主要表现为：通过占地、机械碾压、人员活动等，破坏地表植被和土壤结构，降低生态系统功能。其影响范围与场地规模、人员数量及施工时间长短及方式有密切联系。项目土建施工结束后已对施工场地进行植被恢复和复垦，有效减轻和弥补施工造成的不利影响。 （2）临时堆土场影响 项目临时堆土场占地位于施工区域。 环评要求：项目开挖前，需首先进行表土剥离，堆放在临时堆土场的最下层，后期开挖堆积在上层，分层堆放。后期回填时，首先回填上层土石方，最后回填表土层。表土在堆放过程中受降水和人为因素影响，作为松散堆积体，降水入渗量很大，土壤持水量多，在自然沉降过程中容易发生面蚀、沟蚀等水土流失形式。临时堆土场应采用编织袋装土作为临时挡墙，拦挡在集中堆放的表土层边缘，防止散土随雨水径流流失；堆土表面采取雨布遮盖，砖石压护；并在堆场周围设置临时排水的土质边沟；移出可利用土壤后的临时堆土场地应尽快按照相关要求进行绿化或硬化，以减少水土流失。 （3）施工对植被的影响 经调查，项目建设地内大型乔木较少，主要为沙地柏、荆类灌木及蒿草、荨麻、蒲公英类草本植物，项目建设对植被的影响，主要集中在地表开挖对植被的埋压和破坏，以及扬尘对周边植物正常生长的影响。 施工过程中，平整路基开挖范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还可能伤及附近植物的根系；非开挖范围内的植被，也可能因土方堆放、人员践踏、施工车辆和机器的碾压而遭到破坏。另外，施工过程中的扬尘还将在施工带两侧植物叶片上形成覆盖，会干扰植物的光合作用和蒸腾作用，影响植物的生长。但是，受破坏的植被均由常见植物组成，不属于珍稀濒危种类，施工对地表植被破坏具有暂时性，随着施工期的结束，在严格落实绿化工程措施的情况下，1～2年内即可恢复。 （4）工程建设对陆地野生生物的影响 项目所在区域人类活动历时较长，现有植被环境主要为农业植被、人工植被。据调查，项目区周边人类活动显著。可能受建设影响的野生动物主要为适应农耕地和居民点栖息的种类，种属单调，以食谷、食虫的鸟类、蛙类、蛇类及小型啮齿类动物为主，林栖兽类稀少。其影响主要表现为： a. 工程占地破坏地表植被，缩减野生动物栖息范围。 b. 施工机械产生的噪声和振动，在一定范围内影响动物的栖息环境。 c. 施工活动产生一定的废水、弃渣，甚至有燃油泄漏。这些污染物若进入环境，会污染土壤和周边水域，破坏野生动物栖息地的质量。 现状调查表明，评价区内的陆地野生动物主要生活在农田、溪流、草丛及灌木丛中，施工区与其邻近区域的生境、植被相同，施工期间，工程占地、植被破坏及人员活动会导致野生动物迁移到周邻近区域。当施工期结束、植被恢复后，它们仍可回到原来的领域，因此项目区施工对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，更不会导致动物多样性降低。 （6）水土保持 施工临时占地包括施工临时设施占地、堆土场等。临时占地的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应的增大，临时堆场不仅会压埋地表植被，同时堆置的土石方形成新的水土流失区，遇大雨则会引起较大规模的水土流失。 a.由于施工活动扰动原有地貌导致水土保持功能降低，土壤侵蚀加剧进而增加的水土流失量，主要由挖损、埋压，占用原地貌土地及植被造成，即间接水土流失量； b.项目弃渣不合理堆放而增加的水土流失量，即直接水土流失量。施工结束后将对原地表进行植被恢复，且项目施工期较短，因此，项目一般不会带来直接水土流失。 该项目工程建设控制在三张水库两岸范围内，在施工中尽量减少破坏植被，临时占地包括堆土场、临时施工场地等。施工结束后对水岸沿线及堆土场进行场地平整，恢复其原有的土地功能，并种植草、树进行绿化，不仅减少了土地占用量，同时也减少了因工程产生的水土流失量。 （7）生态保护措施 为了减小施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： ①严格控制或禁止对零河、三张水库的取水量，保证下泄足够的生态流量。 ②加强沿线植被管理，及时进行绿化植物的补种、修剪和维护，使绿化植被茂盛美观，改善水库、河道沿线景观效果。 ③严格控制工程占地，限制施工设备，堆料场等临时占地面积，避免对原有植被的破坏；施工结束后，及时恢复临时占地（取土场、临时房建）被破坏的植被和生态环境，同时按设计要求完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。开挖地表进行分层回填，并恢复原状；临时料场进行场地清理、土地平整，并恢复植被。环评建议施工期结束后半年至一年内完成项目生态恢复工作。 ④施工场地的选择与布置，尽量减少占用绿地面积，减少对陆域生态环境的破坏，另外施工开挖填方应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质。 ⑤合理安排工期，施工期安排在枯水期，若由于其他因素，施工遇洪水期，应采取分段施工及导流的方式；施工场地、临时堆料场根据规范做好排水工作。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）油烟 项目运营期油烟主要来源于餐厅操作间。花湖度假区餐厅油烟产生量0.024t/a，油烟产生浓度约为3.33mg/m3，花湖度假区餐厅油烟排放量为0.004t/a，油烟排放浓度约为0.50mg/m3。可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中废气排放浓度低于2.0mg/m3要求。经采取上述措施，项目油烟废气对周围大气环境的影响较小。 （2）锅炉废气 锅炉烟气主要污染物为TSP、NOx、SO2，本项目设1台2t/h燃气锅炉用于冬季供热及全年供应热水，年运行4500小时，用气量为145Nm3/h。 锅炉燃烧器采用低氮燃烧器可将NOX排放浓度控制在50 mg/m3以下。其采用的低氮燃烧器应用全预混表面燃烧技术，通过火焰分割燃烧和一定的空气过剩系数，将温度降低至850℃左右，从而达到大幅度降低热力型NOX的产生。根据锅炉厂家提供的相同原理的4t/h燃气锅炉的监测报告，经低氮燃烧器燃烧后烟气中NOX排放浓度约26mg/m3。通过类比同厂家、同原理、相似规模的低氮燃气锅炉检测报告，采用低氮燃烧器将NOX排放浓度控制在50mg/m3以下技术上可行。 具体排污系数及锅炉废气污染物排放情况见表17。 表17 单台燃气锅炉废气污染物排放情况一览表 项目; 污染物; NOX; SO2; TSP. 燃气锅炉; 排放系数（kg/万m3）; /; 0.4; 2.4. 排放量（t/a）; 0.231; 0.026; 0.157. 排放速率（kg/h）; 0.051; 0.006; 0.035. 排放浓度（mg/m3）; 26.00; 2.92; 17.66. 排放标准（mg/m3）; 50; 50; 20. 备注：天然气使用量为652500Nm3/a，废气量为8890910m3/a. 由上表可以看出，燃气锅炉燃烧废气中SO2、TSP、NOX浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值。燃气锅炉排气筒高度设为15m，排气筒周围200m范围最高建筑物为12m，本项目设置15m排气筒符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米”及“烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱应高出最高建筑物3m以上”的规定。 大气环境影响预测与评价采用国家环保部《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008）推荐模式清单中的估算模式，分别计算各污染物的下风向落地浓度，并计算相应浓度占标率。 ①预测因子 TSP、SO2、NOx ②预测内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008）SCREEN3模式，计算项目污染源下风向不同距离处污染物浓度、最大落地浓度Pmax以及相应浓度占标率。 预测结果与分析 表18 锅炉烟气估算模式输入参数表 污染源; 污染物; 风量 （m3/h）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气温度（℃）; 排放源类型. 燃气锅炉; NOx; 1976; 0.051; 15; 0.5; 55; 点源. SO2; 0.006. PM10; 0.035. 表19 估算模式计算结果 距源中心下风向距离D（m）; NOx; SO2; TSP. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.4084; 0.82; 0.04804; 0.10; 0.2802; 1.40. 100; 0.02173; 0.04; 0.002556; 0.01; 0.01491; 0.07. 200; 0.0111; 0.02; 0.001306; 0.00; 0.007617; 0.04. 300; 0.006516; 0.01; 0.0007666; 0.00; 0.004472; 0.02. 400; 0.004448; 0.01; 0.0005233; 0.00; 0.003052; 0.02. 500; 0.003371; 0.01; 0.0003965; 0.00; 0.002313; 0.01. 600; 0.0031; 0.01; 0.0003647; 0.00; 0.002128; 0.01. 700; 0.00291; 0.01; 0.0003424; 0.00; 0.001997; 0.01. 800; 0.002677; 0.01; 0.0003149; 0.00; 0.001837; 0.01. 900; 0.002456; 0.00; 0.000289; 0.00; 0.001686; 0.01. 1000; 0.002257; 0.00; 0.0002655; 0.00; 0.001549; 0.01. 1100; 0.002081; 0.00; 0.0002448; 0.00; 0.001428; 0.01. 1200; 0.001927; 0.00; 0.0002267; 0.00; 0.001323; 0.01. 1300; 0.001793; 0.00; 0.000211; 0.00; 0.001231; 0.01. 1400; 0.001676; 0.00; 0.0001972; 0.00; 0.00115; 0.01. 1500; 0.001574; 0.00; 0.0001851; 0.00; 0.00108; 0.01. 1600; 0.001483; 0.00; 0.0001744; 0.00; 0.001017; 0.01. 1700; 0.001402; 0.00; 0.0001649; 0.00; 0.0009618; 0.00. 1800; 0.001329; 0.00; 0.0001563; 0.00; 0.000912; 0.00. 1900; 0.001263; 0.00; 0.0001486; 0.00; 0.000867; 0.00. 2000; 0.001204; 0.00; 0.0001416; 0.00; 0.0008262; 0.00. 2100; 0.00115; 0.00; 0.0001353; 0.00; 0.0007892; 0.00. 2200; 0.001101; 0.00; 0.0001295; 0.00; 0.0007554; 0.00. 2300; 0.001055; 0.00; 0.0001241; 0.00; 0.0007242; 0.00. 2400; 0.001013; 0.00; 0.0001192; 0.00; 0.0006954; 0.00. 2500; 0.0009744; 0.00; 0.0001146; 0.00; 0.0006687; 0.00. 最大落地浓度距离; 10m. 由预测结果可知：TSP最大落地浓度值为0.2802mg/m3，占标率为1.40%，SO2最大落地浓度值为0.04804mg/m3，占标率为0.10%，NO2最大落地浓度值为0.4084mg/m3，占标率为0.82%，出现在距源中心下风向距离10m，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，对外环境影响较小。 ③低氮燃烧方式可行性分析 项目拟采用低氮燃气锅炉，低氮燃烧技术的燃气锅炉有如下技术特点：全预混燃烧的特点是在中低负荷时比扩散式燃烧效率更高，并且采用了变频电子比例调节技术，在10%-100%范围内可以实现高效运行。正常运行工况NOx≤20 mg/m³，远低于目前执行标准，燃烧机效率高。一般的低氮燃烧（烟气回流+分级燃烧）技术、表面贫燃预混燃烧技术都以过量烟气或过量空气冷却火焰温度，要实现NOx≤50mg/m³超低氮排放会牺牲锅炉效率，随着锅炉负荷的变化，NOx排放指标存在波动情况，燃烧效率较低，CO含量高。而采用水冷预混燃烧技术的低氮锅炉，为模块化锅炉，锅炉单独配套低氮燃烧器，低氮排放稳定，各种负荷条件下低氮燃烧效果均可满足标准要求，低氮燃烧效果基本不受锅炉规模、运行负荷变化而波动，低氮燃烧技术实现主要集中在：降低火焰温度，实现均衡燃烧，稳定实现低氮排放。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 经工程分析可知，本项目营运期产生废水主要为游客、员工的生活污水以及餐厅产生的废水，产生量约5721.6m3/a，项目泳池排水及锅炉软化水设备排水均属于清净下水，可直接排入雨水管网，不计入总量中。项目生活污水中主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油等。项目营运期餐饮含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池，经过化粪池处理后最终进入渭南市桃花源300m3/d污水处理站。 表20 生活污水污染物产排及达标情况 生活污水排放量; 名称; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 5721.6t/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 250; 30; 5; 35; 100. 污染物产生量（t/a）; 2.003; 1.145; 1.431; 0.172; 0.029; 0.200; 0.573. 隔油池+化粪池处理效率（%）; 15; 10; 30; 0; 0; 0; 80. 处理后浓度（mg/L）; 297.5; 180; 175; 30; 5; 35; 20. 处理后污染物排放量（t/a）; 1.702; 1.030; 1.002; 0.172; 0.029; 0.200; 0.114. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 500; 300; 400; 25; /; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; /; /; /; /; 8; 70; /. 渭南市桃花源污水处理站进水水质; 350; 250; 250; 30; 5; 35; /. 注：渭南市桃花源污水处理站进水水质数据来自于《渭南市桃花源景区污水处理工程施工图设计》（上海浦东建筑设计研究院有限公司）。. 由上表可知，项目生活污水污染物的排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB68978-1996）表4中三级标准，总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，也满足渭南市桃花源污水处理站进水水质，不直接排入地表水，对环境影响较小。 （2）生活污水措施可行性分析 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池处理。隔油池主要工作原理是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。 化粪池主要工作原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。 化粪池总容量575m3，排入化粪池的生活污水量为23.84m3/d，化粪池可容纳项目排放的生活污水。 根据建设单位提供资料，渭南市桃花源300m3/d污水处理站位于本项目南侧200m，该污水处理站及周边收水管网由政府出资建设配套渭南市桃花源民俗文化园项目，建设单位为渭南市老城区改造开发有限责任公司，该污水站于2018年5月建成，管道已敷设。采用“二级生化+絮凝沉淀”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准（《渭南市桃花源景区污水处理工程施工图设计》（上海浦东建筑设计研究院有限公司）），处理后的再生水进行回用，多余水进入1500m3的蓄水池，用于绿化用水。本项目生活污水进入渭南市桃花源污水处理站的水量为23.8m3/d，其排放量约占该污水处理站日处理规模的7.93%，所占比例较小。因此，项目运营过程中产生的生活污水排入渭南市桃花源污水处理站可行，对污水处理站及周围地表水环境影响很小。 根据《渭南市桃花源景区污水处理工程废水检测》（正为检（水）字【2018】第0669号 陕西正为环境检测有限公司 2018年6月22日）对总磷、总氮的监测，总磷：0.04mg/L，总氮1.83 mg/L，满足《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2002）中对总磷、总氮排放标准的要求，总磷：0.5 mg/L，总氮15mg/L。 渭南市桃花源300m3/d污水处理站处理后的再生水进行回用，多余水进入1500m3的蓄水池，用于绿化用水。评价考虑最不利影响，渭南市桃花源300m3/d污水处理站处理后的再生水全部进入1500m3的蓄水池，每天进入蓄水池的水量为300m3，该污水处理站一年进入蓄水池的水量为72000m3/a。渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目绿化面积共1000亩（666666.67m2），渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目绿化用水量为1333330m3/a。污水处理站处理后的废水量小于渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目绿化用水量，故渭南市桃花源污水处理站处理后的水用于绿化，该方案可行。污水处理站处理工艺流程图见下图。 图3 渭南市桃花源300m3/d污水处理站工艺流 3、噪声环境影响分析 项目建成后，随着区域人口的增多，区域声环境也会趋于复杂，不可避免会出现部分高噪声源。主要包括社会生活噪声、各种设备噪声。本次根据各类噪声的可能影响程度及影响范围进行定性和定量的分析评价。 （1）社会生活噪声 项目建成后，区域来往人员数量增加较大，接待中心、配套住宿服务设施等将产生各社会生活噪声。景区内生活噪声不大，生活噪声值一般在55～60dB(A)之间，通过建筑、绿化隔声基本上可消除其影响。因此，社会生活噪声对景区的影响大不。 （2）设备噪声 主要噪声源及噪声治理前后声压级见表21。 表21 噪声产生及治理措施表 单位：dB（A） 序号; 噪声源名称; 安装位置; 治理声源值; 治理后声源值; 治理措施. 1; 空调室外机组; /; 70; 65; 隔声. 2; 配电设施; 配电室; 70; 60; 隔声减振. 由上表分析可知，项目各设备所产生的噪声在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理后，不会对项目边界声环境和项目室内的声环境造成明显不利影响，根据以上噪声源源强及各设备所在位置估算项目区内部噪声污染，如下所示： A、条件概化 （1）考虑声源所在房间维护结构的屏蔽效应和消声作用； （2）考虑声源至受声点的距离衰减； （3）在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 B、预测模式 （1）室外声源采用衰减公式为： 式中：Lp(r)—声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置的声压级，dB(A)； L—为各种因素引起的声衰减量，dB(A)； r —声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 （2）室内声源 ①室内声源房间外的声传播公式 等效室外点源的声传播衰减公式为： Leqhi 式中：Lp0—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； 为房间的平均吸声系数； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 ② 参数的选择 a、平均隔声量TL，普通单层玻璃窗与墙体组合，TL=25dB(A)。 b、平均吸声系数，无吸声处理的房间=0.15。 （3）合成声压级采用公式为： L0Ei 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 C、预测结果与评价 经过对噪声进行分析预测，噪声预测详见表22。 表22 各厂界噪声贡献值汇总表 等效声级Leq[dB(A)] 预测点 编号; 昼间噪声值; 夜间噪声值. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 厂界（1#）; 30.6; 60; 30.6; 50. 厂界（2#）; 34.2; 34.2. 厂界（3#）; 32.2; 32.2. 厂界（4#）; 36.7; 36.7. 厂界（5#）; 45.4; 45.4. 厂界（6#）; 44.6; 44.6. 厂界（7#）; 46.2; 46.2. 厂界（8#）; 40.2; 40.2. 由上表知，项目运营后各厂界噪声昼、夜间贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，因此，本项目设备运行噪声对周围环境产生的影响较小。 对于一些机械设备，如配电设施等则应选用低噪声的先进设备，并做好隔音降噪工作，将对环境的影响降到最低限度，拟采用如下治理措施： ①在总平面布置过程中在产生噪声的设备四周设置绿化屏障，尽可能种植高密冠树种，以阻碍、降低噪声对外环境的传播。 ②在设备选取过程中，建议选取低噪声设备，以降低源强。 （3）交通噪声 内部机动车辆行驶噪声声级约为60～70dB（A），属间歇性发生。一般情况下，将车速限制在15～20km/h时以下时，可使车辆行驶噪声降低15～20dB（A）左右，对区域行驶车辆限速行驶速度不得高于20km/h，并严禁鸣笛，对声环境影响不大。 综上所述，项目噪声采取降噪措施达到了预期的效果，总图布局合理，噪声控制措施可行，项目建成运营后，项目区域昼间、夜间噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物影响分析 本项目营运期固体废物主要是生活垃圾及餐厅产生的废油脂。生活垃圾分类收集，固定地点存放，定期委托环卫部门清运处理；废油脂使用专用容器盛放，交由有资质的单位统一处理。 生活垃圾装入垃圾袋，收集于垃圾桶内，日产日清。生活垃圾中废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，绝大部分可回收外售。只要实施垃圾分类存放，区内使用加盖垃圾桶、封闭暂存，实现垃圾存放封闭化并及时清运，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则生活垃圾对区域及外界环境的影响较小。项目固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染防治法》规定的“减量化、资源化、无害化”原则，在采取提出的治理措施，并加强管理的前提下，可减少二次污染，对环境空气质量、水环境及人群健康影响较小。 5、景观影响分析 项目开发过程中依地形建设，通过规划设计景区的景观风貌，设计上体现在特定条件下的地方特色，建筑物的布局和建筑小品的设计遵循以下原则：宜小不宜大，宜少不宜多，宜藏不宜露，宜散不宜聚。 绿化力求做到草、灌、乔相结合，形成立体多层次绿化效果。项目以自然生态和可持续发展为宗旨，努力营造景观优美、色彩分明、层次丰富，具有人文特色的绿色生态空间。整个规划引入了生态规划理念，充分利用现有地形地貌，充分保护现有生态。项目开发有利于改善区域的景观。 6、对三张水库的保护措施 （1）禁止向水库排放污水； （2）加强污染源控制； （3）构建生活垃圾管理系统对生活垃圾进行分类处理，降低固体垃圾对水库的污染； （4）进一步加强水库周边的水土流失管理，对水库周边的天然林加强保护； （5）库区周边封闭管理，水面范围内不得进行任何娱乐项目； （6）项目产生的生活污水最终进入渭南市桃花源300m3/d污水处理站处理，处理后部分循环用于该污水处理站的补充水，剩余污水排入污水处理站旁1500m3的蓄水池中，用于绿化。可确保区域污水不进库； （7）施工过程产生的污水主要为生活污水，项目设置施工营地，施工人员如厕盥洗依托已有生活卫生设施排放，严禁排入三张水库； （8）施工期产生的弃土渣单独收集堆放，后续用于项目绿地覆土，堆放过程中必须进行遮盖，并采取喷洒等措施。严禁弃土渣进入水库。 7、对零河的影响 项目建成后，餐饮含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后最终进入渭南市桃花源300m3/d污水处理站，经污水处理站处理后的污水部分循环用于该污水处理站的补充水，剩余污水排入污水处理站旁1500m3的蓄水池中，用于绿化。废水不外排。 综上所述，在采取相应措施后，项目运行期对零河基本不构成影响。 三、环境管理与监测计划 1、环境管理机构及主要职责 公司应成立专门的环保管理机构，公司法人作为环保第一责任人，负责人具体负责日常环保工作，成立的环保管理机构应有专门的环境保护管理人员。环保管理机构的主要职责如下： （1）贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产发展与环境保护的统一关系。 （2）组织制定、实施公司环境保护管理规章制度，参与公司重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见。 （3）领导和组织对生产区环境质量的例行监测工作和各种污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实。 （4）检查各部门环保设施的正常运行情况和环保设备的维修，特别是确保废水、废气得到有效处置。 2、环境监测计划 建设工程的监测计划为营运期的常规监测计划。 营运期的常规监测：主要是对建设项目建成运营后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。 营运期的常规监测具体见下表： 表23 污染源环保监测一览表 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废气; 餐厅废气; 花湖度假区餐厅排气筒; 油烟; 每年一次. 锅炉废气; ## 锅炉烟囱; NOx; 每月一次. SO2、颗粒物、格林曼黑度; 每年一次. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每年一次. 四、环保投资 本项目环保投资为208.5万元，主要用于废水处理、废气治理，噪声防治、固体废物处理等。项目环保投资一览表见表24。 表24 环保投资 类 别; 污染源; 环 保 工 程; 环保投资（万元）. 废水治理; 生活污水; 化粪池共7座（化粪池总容积为575m3）; 60. 餐饮废水; 隔油池; 0.5. 生活污水; 运水罐车; 10. 废气治理; 油烟; 油烟净化器（处理效率85%）; 3. 锅炉; 配置低氮燃烧装置+15m排气筒（低氮燃烧装置为锅炉配套装置，投资算入项目）建设投资）; 4. 噪声治理; 机械设备; 建筑隔声、限速牌、禁止鸣笛标志等; 1. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾箱、垃圾桶若干、垃圾临时收集点（若干）、废油脂专用收集桶（2个）; 5. 合 计; 208.5. 五、建设项目环保验收清单 项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，及时向环评审批部门申请，对项目进行环境保护竣工验收。营运期环保设施竣工验收建议清单见下表。 表25 环境保护竣工验收清单（建议） 类别; 环保设施名称; 处理规模; 数量; 验收标准. 废水; 化粪池; 575m3; 7座; /. 隔油池; /; 1座. 运水罐车; /; 1辆; /. 废气; 油烟净化器; 去除效率85%; 2套; 《饮食业油烟排放标准》（GB24883-2001）. 低氮燃烧锅炉+15m排气筒; /; 1个; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值. 噪声; 配电设施隔声、减振; /; 1套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求. 空调机组隔声、减振; /; 若干. 限速禁鸣标记; /; 若干. 固废; 垃圾箱、垃圾桶; /; 若干; 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定. 垃圾临时收集点; /; 若干. 废油脂专用收集桶; /; 2个. 绿化; 绿化植树、种草; 10000m2; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 餐厅 | 油烟 | 油烟净化器+引至楼顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业标准。 |
|  | 锅炉 | NOx、SO2、TSP | 低氮燃烧锅炉+15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5 SS、氨氮、TN、TP、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 餐厅含油废水经隔油池处理，再与其他生活污水一起经化粪池处理，最终进入渭南市桃花源300m3/d污水处理站，处理后的再生水进行回用，多余水进入1500m3的蓄水池，用于绿化用水 |
| 固体 废物 | 游客、工作人员 | 生活垃圾 | 统一收集，由环卫部门定期清运 | 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定 |
|  | 餐厅 | 废油脂 | 采用专用收集桶收集，交由有废油脂处理资质的单位统一处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减震、优化布局、建筑物隔声、加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求 |
|  | 人群生活噪声 |  | 公共场所噪声随机发生、空间固定 |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目占地面积为27468m2，项目建成后，随着生态恢复，以及对项目四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，对周围的生态环境将产生一定优化作用。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南市桃花源生态农业观光有限责任公司拟在渭南市临渭区三张镇、阎村镇建设渭南市桃花源民俗文化园（二期）项目。渭南市桃花源民俗文化园项目一期、二期总占地5000亩，主要建设内容为：宗教文化中心、观光驿站、亭台楼榭陕商会馆、作坊区、酒吧街、温泉度假村、花湖度假区、窑洞区、现代农业示范区等。渭南市桃花源民俗文化园项目一期已基本建成，本次二期项目主要对花湖度假区、休闲运动中心进行建设。本次评价范围仅为花湖度假区、休闲运动中心。 2、环境质量现状 （1）大气：评价范围内环境空气中SO2、NO21小时平均浓度值以及24小时平均浓度值，PM1024小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明项目拟建地环境空气质量良好。 （2）声环境：项目四周昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目所在地声环境现状质量良好。 3、项目施工期环境影响分析 主要环境污染是施工噪声、施工扬尘以及建筑垃圾等的影响等。 施工期噪声将对周边环境造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，同时禁止午、夜间组织施工，减轻施工噪声的影响。 施工扬尘则采取围障拦挡、定时洒水抑尘、加强施工监管等措施，可有效控制施工扬尘造成的环境影响。 施工废水和施工固体废物严格管理，按评价分析中所提各项要求进行治理，对环境影响不大。 施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是暂时的，其影响将随着施工结束而消失。 4、项目运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目游客接待大厅中的简餐餐厅油烟经油烟净化装置处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求。 项目配电室设柴油发电机作为备用电源。备用发电机工作时排放的废气，主要污染物为SO2、NOX及烟尘。由于发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。 （2）水环境影响分析 项目营运期简餐餐厅含油废水经隔油池处理，再与其他生活污水一起经化粪池处理后，最后进入300m3/d桃花源污水处理站。项目生活污水不外排，对环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 设备设置减振、隔声装置，设置绿化隔离带，绿化树种应选择叶茂枝密，树冠低垂、粗壮，生长迅速，减噪力强的品种，如雪松、杨树、珊瑚树桂花、水杉、龙柏等。区内设置限速、禁鸣喇叭的明显标记，减轻交通噪声影响。 项目在采取以上环保措施后，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，对外环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 本项目营运期固体废物主要是生活垃圾、餐厅产生的废油脂以及污水处理站污泥。生活垃圾及餐饮垃圾分类收集，固定地点堆放，定期委托环卫部门清运处置；废油脂专用容器盛放，交由有资质的废油脂处理单位统一处理。污水处理站污泥通过板框压滤机脱水后，含水率低于60%，委托环卫部门清运处置。 固体废物采取以上的收集和处理方法后，防止了二次污染，对外环境影响较小。 （5）生态影响分析 本项目区植被较为单一，在本项目建成后项目区内设置有草坪、花木绿化，能够调节和弥补因建设而造成的局部生态环境破坏。因此，从生态环境影响评价的角度分析该建设项目基本是可以接受的。 5、景观影响分析 项目开发过程中依地形建设，改变了原有景象，通过规划设计景区的景观风貌，以自然生态和可持续发展为宗旨，努力营造景观优美、色彩分明、层次丰富，具有人文特色的绿色生态空间。整个规划引入了生态规划理念，充分利用现有地形地貌。项目开发有利于改善区域的景观。 6、环保投资 本项目运营期环保投资约208.5万元，占项目总投资的8.34%。主要用于废水处理、废气治理设施、噪声防治、固废处理及后期设备维护等。 7、环境管理与监测计划 建设项目应根据环境保护工作的要求，设置专门的环境保护管理机构和配备专职的环境保护管理人员，负责日常环境管理和环境监测工作。 本项目环境质量及污染物排放监测均委托有资质的单位进行，每年对简餐餐厅油烟排口进行一次监测，每月对锅炉烟囱排放的氮氧化物进行一次监测，每年对锅炉烟囱排放的二氧化硫、颗粒物等进行一次监测。 8、总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，符合用地规划；项目区环境质量现状良好，污染物排放量较小，在切实落实报告提出的各项污染防治措施的基础上，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小。因此，从满足环境质量目标的要求分析该建设项目可行。 二、要求与建议 （1）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投产使用； （2）严格控制施工运行时段，22：00后禁止施工，避免施工噪声产生扰民现象； （3）建筑、装修材料采用无放射性或放射性小、无污染或低污染、无毒、隔热性强、密闭性好的环保建筑材料。采用节水措施，选用优质管材，减少管道漏损率，选用节水型设备，减少污水产生； （4）施工期间必须认真做好环境保护工作，保持施工场地清洁，并进行洒水抑尘，避免在大风天气进行施工作业，减少噪声、粉尘及建筑垃圾等对环境的影响。高噪声施工作业应尽量安排在白天进行，如因施工需要必须在夜间进行，需事先申报当地环保部门批准； （5）装修期间，建议区域设置明确的危险废物收集桶，装修过程中危险废物经集中收集后交由有危险废物处理资质的单位统一处理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日