渭南鼎辉环保建材有限公司环保节能空心砖生产线建设项目

环境影响报告表技术评审会专家意见

2020年5月15日，渭南市临渭区环保局主持在渭南市临渭区召开了《渭南鼎辉环保建材有限公司环保节能空心砖生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。参加会议的有建设单位（渭南鼎辉环保建材有限公司）、环评单位（河南金环环境影响评价有限公司）的代表以及有关专家共9人，会议由3名专家组成专家评审组（名单附后）。

会议听取了项目建设单位关于项目建设情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报。经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下。

- 一、项目概况

本项目位于渭南市临渭区三张镇东洛村一、四组，项目中心地理坐标为东经109.437711°，北纬34.466001°。项目厂区占地面积5493.6m2，生产规模为折合年产6000万块标砖。项目总投资1336.48万元，其中环保投资226.3万元。

1、项目组成与建设内容见表1

表1        项目组成表

| 工程类别 |  | 项目 |  | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿区 | 取土场 |  | 开采矿区面积约0.0958 km2，规划年开采量为10万立方米，开采年限10年，开采标高为544-569 m | 露天开采 |
|  | 生产区 | 隧道窑 |  | 分为干燥窑与焙烧窑，总长度168m，总建筑面积960m2，设计年生产新型墙体砖6000万块标块 | 于2018年已建成 |
|  |  | 原料粉碎车间 |  | 建筑面积225m2，用于原料的破碎搅拌，钢构，单层 | 于2018年建成，但四周未密闭，本次环评要求厂房四周均需密闭 |
|  |  | 陈化库 |  | 建筑面积1200m2，用于原料的陈化，钢构，单层 |  |
|  |  | 砖机房 |  | 建筑面积600m2，主要是将混合料进行定型，制胚 | 于2018年建成 |
| 辅助工程 | 生产生活区 | 配电间 |  | 建筑面积20 m2，砖混，单层 | 于2018年建成 |
|  |  | 办公用房 |  | 建筑面积200m2，砖混，单层 | 租用厂区外南侧民房 |
| 公用工程 |  | 给水 |  | 13197.6m3/a，由附近村镇供给 | 依托东洛村供水系统 |
|  |  | 供电 |  | 12万kWh，由市政供电网供应 | 依托当地电网，场内建设配电间 |
| 储运工程 |  | 原料堆场 |  | 气化渣及粉煤灰堆场均为密闭储棚，占地面积分别为225m2 | 厂区北侧新建气化渣及粉煤灰料棚，要求密闭 |
|  |  | 成品堆场 |  | 成品堆场占地面积1500m2 | 位于厂区西部 |
|  |  | 运输 |  | 原料粘土即采即用，其他原料及产品均依托社会车辆运输 | / |
| 环保工程 |  | 废气处理 | 粘土矿区 | 作业区设围挡，配套喷雾抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化 | 新建 |
|  |  |  | 原料运输、堆放、装卸 | 原辅材料采取封闭棚内堆放、运输车辆覆盖防尘篷布，厂区内定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量 | 新建 |
|  |  |  | 破碎筛分车间 | 封闭车间、粉碎机、打土机上设置密闭罩收集粉尘，安装袋式除尘器，废气经处理后通过15米排气筒排放 | 新建 |
|  |  |  | 隧道窑焙烧 | 采用湿式双碱法脱硫除尘器处理后通过22米高排气筒（内径2.5m）排放 | 已建 |
|  |  | 废水处理 | 运营期无生产废水，生活污水依托所租民房自建的化粪池，定期由周围村民清掏，肥田 |  | 已建 |
|  |  | 噪声 | 产噪设备均在车间内安装，隔声减振、风机及空压机安装减噪设施 |  | 新建 |
|  |  | 固废 | 生活垃圾收集后由环卫部门处置，生产过程产生的不合格产品破碎后作为原料，搬运成品过程中产生的破砖废料、硫酸钙底泥等，回收作为原料重新用于生产过程中；废机油收集存储于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 |  | 新建 |
|  |  | 绿化 | 绿化面积1650m2，运营期优化采矿工艺，减少开挖面，闭矿期进行土地复垦 |  |  |

2、本项目产品方案见表2。

表2      产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 规格mm | 实际生产产品量万块/年 | 折算产量（标砖）万块/年 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空心砖 | 240×115×170 | 625 | 2125 | 《烧结空心砖和空心砌块》（GB13545-2014） 《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544-2011） |
| 2 | 空心砖 | 240×115×240 | 622 | 2800 |  |
| 3 | 多孔砖 | 240×115×90 | 623 | 1075 |  |
| 合计 |  |  | 1870 | 6000 |  |

- 二、 环境质量现状

- 环境空气

根据《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中临渭区2019年1~12月环境空气质量统计数据，区域不达标污染物为PM10、PM2.5、O3，超标倍数分别为0.46倍、0.57倍、0.03倍，因此，临渭区判定为环境质量不达标区。

根据补充监测结果可知，氟化物未检出，项目所在地区环境空气中氟化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。

- 声环境

监测结果表明，本项目边界和周围敏感点声环境现状值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

- 三、运营期采取的环境保护措施及主要环境影响

- 1、大气环境影响及污染防治措施

对于粘土矿区扬尘，通过对作业区设围挡，配套洒水抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化等措施后粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（≤1.0 mg/m3）要求。

项目原料破碎、筛分、搅拌产生的无组织粉尘，采取覆盖防尘网或篷布并定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中规定的企业边界大气污染物无组织浓度限值。

项目原料破碎、筛分、搅拌产生的有组织粉尘，是在设备、输送带上设置密闭罩收集的粉尘，通过在搅拌机、滚筒筛、对辊机上各安装集尘罩，收集后由管道分别引向布袋除尘器处理。处理后可达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中原料燃料破碎及制备成型阶段颗粒物排放限值20mg/m3的要求。

项目主要大气污染源为旋转式隧道窑产生的颗粒物、SO2、NOx、氟化物，经钠钙双碱法处理措施处理后分别达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中的相对应的排放标准要求，经AERSCREEN模型估算可知，正常工况下颗粒物、SO2、NOX、氟化物最大地面浓度均可达到相对应的《环境空气质量标准》中的限制，对周边大气环境影响较小。

综上所述，项目废气治理措施可行，运营期对周围大气环境影响较小。

- 2、水环境影响及污染防治措施

- 本项目无生产废水产生和排放。生活污水依托所租民房化粪池处理后，定期清掏用于附近农田施肥，不外排。

- 3、声环境影响及污染防治措施

- 项目运营期噪声主要产生于粉碎机、给料机、搅拌机、制砖机、风机等设备。经预测，本项目运营期间各厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点昼夜间噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目噪声对周边环境影响较小。

- 4、固体废弃物防治措施

项目生产过程产生的废边脚料、废砖破碎后作为原料，除尘灰集中收集后回用于生产，脱硫渣收集后可返回生产；废润滑油委托有资质单位处置；厂区内生活垃圾分类收集交由环卫部门处置。项目固体废弃物均得到妥善处置，对外环境影响较小。

- 四、专家组意见

该项目属于渭南市建材工业的规划项目内容。自然资源局认为符合土地利用规划及矿产资源专项规划；发改委要求新建项目必须满足年生产不低于6000万块新型烧结砖的规模及协同处置废弃物要求，项目符合要求；由于与渭南市规划要求的建材包括制砖必须在距市区建成区2公里之外不符，所以，第一次未获得批准。之后，经多方协商，同意该企业按照综合利用模式进行生产，即利用化工气化渣和粉煤灰作为部分原料替代部分黏土资源。项目原料大体比例是30%气化渣、20%粉煤灰、50%黏土。节约黏土资源约50%左右。生产工艺：原料预处理（气化渣破碎磨粉）—配料—拌匀—陈化—制坯—预热—烧结—冷却—产品。主要环境影响因素：（1）尘（2）烟气包括二氧化硫和尘（3）固废。

该项目的环境可行的必要条件：（1）该项目必须采取资源综合利用的方式生产，即用部分气化渣和粉煤灰替代部分黏土资源，这是项目存在的基本条件；（2）尘是该项目最主要的污染物；因此，从气化渣粉碎、磨粉到粉煤灰贮存，以及成品暂存等的抑尘措施都必须满足环保要求，包括粉料入库；具体措施由企业确定，但无组织释放厂界要达标；（3）烟气必须满足烟气排放标准包括二氧化硫和尘等；（4）一般固废（碎的泥坯和碎的成品）应回用于生产；（5）该项目必须生产空心砖，以满足当地政策要求。满足上述要求项目环境可行；

补充、修改、完善下列内容：

（1）核定气化渣和粉煤灰的成分（尤其是挥发分）及支持文件；

（2）核算原料平衡（计算有误，未计算烧蚀部分）；

（3）核算原料中二氧化硫是无机硫还是有机硫？经过高温应是无机硫，在烧结过程中基本不产生二氧化硫；请核准；

（4）完善各个环节的防尘措施；

（5）补足环保局批复要求的相关支持性文件；

（6）验收后方可投产。

根据与会代表的其他意见修改、补充、完善。

修改后的文件经专家组长审查签字后报批。

专家组：

20200515