## 建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称：    年产40万吨干粉砂浆生产线项目

建 设 单 位：       渭南亚润环保建材有限公司

法定代表人：            翟晓凤

联  系  人：            杨少峰

联 系 电 话：            18809132222

邮 政 编 码：              714000

邮 寄 地 址：         陕西省渭南市临渭区

陕西省环境保护厅制

说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式五份，提交负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门两份，在正式审批后分送有关部门存档，其余由建设单位存档。

表一  基本信息

| 建设项目名称（验收申请） | 年产40万吨干粉砂浆生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） | 年产40万吨干粉砂浆生产线项目 |
| 建设地点 | 渭南市临渭区三张镇北街58号-3 |
| 行业主管部门或隶属集团 | 临渭区环境保护局 |
| 建设项目性质（新建、改扩建、技术改造） | 新建 |
| 环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间 | 渭南市临渭区环境保护局：《关于渭南亚润环保建材有限公司年产40万吨干粉砂浆生产线项目环境影响报告表的批复》（渭临环发〔2018〕435号，2018年12月28日） |
| 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 | 渭南市临渭区发展和改革局：《陕西省企业投资项目备案确认书 项目名称：年产40万吨干粉砂浆生产线》（2018年8月15日） |
| 环境影响报告书(表)编制单位 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 |
| 项目设计单位 | / |
| 环境监理单位 | / |
| 环保验收调查或监测单位 | 陕西中润检测有限公司 |
| 工程实际总投资（万元） | 650 |
| 环保投资（万元） | 46 |
| 建设项目开工日期 | 2018年12月 |
| 同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期 | / |
| 建设项目投入试生产（试运行）日期 | 2019年3月 |

表二   环境保护执行情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 渭南亚润环保建材有限公司，位于渭南市临渭区三张镇北街58号-3，是一家集混净土、水泥、外加剂、干粉砂浆、湿粉砂浆、特种砂浆、保温砂浆的销售；建筑材料生产、销售；混凝土工程的施工、技术咨询为一体的现代化生产企业。为了企业发展和满足市场需求，该投资650万元，租赁了渭南市鸿业昊宇混凝土有限公司北侧空地进行新建年产40万干粉砂浆生产线项目。 | 落实 |  |
| 生态保护设施和措施 | 本项目属于租赁用地，不新征土地，不会对生态环境造成影响。 | 落实 |  |
| 污染防治设施和措施 | ①生活垃圾：设置带盖垃圾桶，分类收集，统一由环卫部门清运处理。②废砂：在生产车间内西南角设置废砂暂存处，并由专人负责管理。废砂存放于废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场填埋处理。③粉尘：运营过程除尘器收集的粉尘、冲洗生产设备和作业区产生的沉淀物全部回用于生产工序。 | - 落实。①生活垃圾存放到垃圾桶中，送至三张镇生活垃圾收集点，由镇政府集中处置。②废砂（筛上物杂质和米石）暂存小砂料棚西北角设置暂存处，由渭南市瑞丰渣土清运有限公司拉运处置。③粉尘：运营过程除尘器收集的粉尘全部回用于生产工序，不随意丢弃。 |  |
| 其他相关环保要求 | 项目建设应确保环保投资落实到位，并严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，按规定进行环保验收，验收合格后，方可投入正式使用。 | 落实 |  |

注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。

表三   验收组意见

- 一、基本情况 - 1、工程概况 渭南亚润环保建材有限公司位于渭南市临渭区三张镇北街58号-3，是一家集混净土、水泥、外加剂、干粉砂浆、湿粉砂浆、特种砂浆、保温砂浆的销售。租赁渭南市鸿业昊宇混凝土有限公司北侧空地建设年产40万干粉砂浆生产线项目，项目实际投资650万元。项目建设内容对照表见表1。 表 1 建设内容对照表 类别; 环评建设规模与内容; 实际建设内容与规模; 变动情况及变动原因. 项目; 主要设施及工程特征. 主体工程; 车间生产; 建筑 面积1200m2; 1座，钢结构，设置1台燃气沸腾炉用于烘砂、筛砂（配备除尘系统、天然气燃烧机、上料、筛砂、出料系统）。; 建筑 面积1200m2; 1座，钢结构，设置1台燃气沸腾炉用于烘砂、筛砂（配备除尘系统、天然气燃烧机、上料、筛砂、出料系统）。; 相符. 中控楼; 1座，设置微机全自动控制干粉砂浆预拌生产线1条。设有10个筒仓（2个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓，2个外加剂筒仓、5个砂子筒仓）。; 1座，设置微机全自动控制干粉砂浆预拌生产线1条。设有10个筒仓（2个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓，2个外加剂筒仓、5个砂子筒仓）。; 相符. 辅助工程; 办公楼; 建筑 面积600m2; 1栋2F，位于厂区西北角; 建筑 面积600m2; 1栋2F，位于厂区西北角; 相符. 食堂; 1栋1F，位于办公楼南侧; 未建设食堂; 厂区内工作人员均为附近居民，因此未建设食堂。. 库房; 1栋1F，位于食堂南侧; 1栋1F，位于实验室南侧; 相符. 实验室; 建筑 面积200m2; 1栋1层，位于办公楼东侧，主要是对原材料的质量进行物理分析、全面检测和科学配比，确保干粉砂浆的质量。; 建筑 面积200m2; 1栋1层，位于办公楼南侧，主要是对原材料的质量进行物理分析、全面检测和科学配比，确保干粉砂浆的质量。; 建设单位对实验室位置进行调整。. 储运工程; 大砂料棚; 建筑 面积4000m2; 厂区东北角设置1个钢结构全封闭大砂料棚; 2个钢结构全封闭大棚，进出料口均设置水雾喷淋装置; 建筑 面积4000m2; 厂区东北角设置1个钢结构全封闭大砂料棚; 2个钢结构全封闭大棚，棚顶及进出料口均设置水雾喷淋装置; 相符. 小砂料棚; 厂区东南角设置1个钢结构全封闭小砂料棚; 厂区东南角设置1个钢结构全封闭小砂料棚; 相符. 储运工程; 水泥筒仓; 水泥存放于2个水泥筒仓内; 筒仓顶部均安装布袋除尘器和排气孔; 水泥存放于2个水泥筒仓内; 筒仓顶部均安装电磁脉冲袋式除尘器并合并为一个排气筒排放。; 相符. 粉煤灰筒仓; 粉煤灰存放于1个粉煤灰筒仓内; 粉煤灰存放于1个粉煤灰筒仓内. 外加剂筒仓; 外加剂存放于2个外加剂筒仓内; 外加剂存放于2个外加剂筒仓内; 筒仓顶部安装有简易除尘系统，出口与筒仓连接，定期将布袋中的粉尘清理至筒仓内。; 相符. 砂子筒仓; 干燥及筛分后的砂子存放于5个砂子筒仓内; 干燥及筛分后的砂子存放于5个砂子筒仓内; 相符. 原辅材料运输; 原辅材料生产厂家汽车运送至厂区; 原辅材料生产厂家汽车运送至厂区; 相符. 产品运输; 由厂区内运输车辆运输; 由厂区内运输车辆运输; 相符. 公用工程; 给水; 接入三张镇自来水官网; 接入三张镇自来水官网; 相符. 排水; 雨污分流，生活污水排入厂区化粪池，由附近村民定期清理和外运清理物，清理物作为农田肥料使用，不外排。; 雨污分流，生活污水排入厂区化粪池，由附近村民定期清理和外运清理物，清理物作为农田肥料使用，不外排。; 相符. 供电; 接入三张镇镇区电网; 接入三张镇镇区电网; 相符. 供热、制冷; 办公供热、制冷采用分体式空调；烘砂用热燃料为天然气; 办公供热、制冷采用分体式空调；烘砂用热燃料为天然气; 相符. 公用工程; 供天然气; 1台燃气沸腾炉使用天然气，由天然气公司采用液化压缩天然气（LNG）储罐（容积30m2）运送至厂区内（约7-10天运送一次）; 1台燃气沸腾炉使用天然气，由天然气公司采用液化压缩天然气（LNG）储罐（容积30m2）运送至厂区内（约7-10天运送一次）; 相符. 环保工程; 固废; 生活垃圾; 设置带盖垃圾桶，由环卫部门统一收集处理。; 厂区设置带盖垃圾收集桶，对生活垃圾进行分类收集，送至三张镇生活垃圾收集点，由镇政府集中处置。; 相符. 废砂; 存放于生产车间内西南角的废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场填埋处理。; 存放于小砂料棚西北角，定期由渭南市瑞丰渣土清运有限公司处理。; 废砂暂存地方由生产车间西南角变为小砂料棚西北角。. 防渗; 简单防渗；整个厂区全部进行地面硬化。; 简单防渗；整个厂区全部进行地面硬化。; 相符. - 2、建设过程及环保审批情况 2018年12月28日，渭南市临渭区环境保护局对渭南亚润环保建材有限公司年产40万吨干粉砂浆生产线项目环境影响报告表进行了批复（渭临环发〔2018〕435号）。 项目于2018年12月开工建设，2019年3月建成投运。项目在建设和运营过程中无环境投诉，按照规定正在办理排污许可登记。 - 3、工程投资 项目实际总投资650万元，环保投资46万元，占总投资的7.1%。 - 4、验收范围 本次对年产40万吨干粉砂浆生产线项目固废污染防治设施进行竣工环保验收。 - 二、工程变动情况 项目的建设地点、性质、设计规模、主体工艺、主要污染防治设施均未发生变化，变更情况如下： 1、职工为当地村民，未建设食堂。 2、部分辅助设施（实验室、废砂堆存场）位置调整，平面布置变化。 3、生产固废处置方式由填埋处置变为委托渭南市瑞丰渣土清运有限公司进行处置。 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），以上变更不属于重大变更，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，满足竣工环保验收条件。 - 三、固废污染防治设施建设情况 项目产生的固体废物主要有运营过程除尘器收集的粉尘、筛砂过程中产生的筛上杂物、米石以及生活垃圾。 厂区设置带盖垃圾收集桶，对生活垃圾进行分类收集，送至三张镇生活垃圾收集点，由镇政府集中处置。 除尘器收尘灰回收利用；筛分过程中产生的筛上物杂质、米石等，在小砂料棚西北角设置暂存处，由渭南市瑞丰渣土清运有限公司拉运处置。 “三同时”制度落实情况见表2。 表2 “三同时”制度落实情况一览表 类别; 排放源; 污染物名称; 环评要求; 批复要求; 落实情况. 固体废物; 办公 生活; 生活垃圾; 设置带盖垃圾桶，分类收集，统一由环卫部门清运处理; 设带盖垃圾桶，委托环卫部门处理。; 落实。生活垃圾存放到垃圾桶中，送至三张镇生活垃圾收集点，由镇政府集中处置。. 日常 生产; 废砂; 在生产车间内西南角设置废砂暂存处，并由专人负责管理。废砂存放于废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场填埋处理。; 存放与废砂暂存处，定期送建筑垃圾填埋场处理。; 落实。废砂（筛上物杂质和米石）暂存小砂料棚西北角设置暂存处，由渭南市瑞丰渣土清运有限公司拉运处置。. - 四、固废产生量及处置情况 根据现场检查，固体废物生产量及处置方式见表3。 表3 固体废物生产量及处置方式 固废种类; 产污环节; 固废属性; 产生量（t/a）; 处置去向. 生活垃圾; 员工生活、办公; 一般性废物; 2.5; 集中收集在垃圾桶中，送三张镇垃圾收集点处置。. 除尘器粉尘; 除尘设施收集的粉尘; 一般工业固体废物; /; 全部回用于生产工序. 筛上物杂质; 湿砂筛分中产生; 一般工业固体废物; 100; 厂区内暂存，定期外售渭南市瑞丰渣土清运有限公司。. 米石; 干砂筛分产生; 50. 项目固体废物全部合理处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关要求。 - 五、验收结论 项目固废污染防治设施符合相关规定，满足竣工环境保护验收条件，根据调查固体废物处理、处置方式合理，验收组同意项目固废污染防治设施通过竣工环保验收。 - 六、建议 建立健全环境管理台账，严格落实固体废物清运台账管理制度。 验收组长： 2019年12月11日

表四 验收组名单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| （副组长） |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |

表五 地方环保行政主管部门意见

（公章） 经办人（签字）： 年 月 日

表六      建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

环评类别：□报告书   þ报告表

| 建设项目名称 |  |  | 年产40万吨干粉砂浆生产线项目 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 渭南市临渭区三张镇北街58号-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 渭南亚润环保建材有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 714000 |  |  |  |  | 电话 | 18809132222 |  |  |
| 行业类别 |  |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  | 项目性质 |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  | 年产40万吨干粉砂浆 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  | 年产40万吨干粉砂浆 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2019年3月 |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 |  |  | 渭南市临渭区环境保护局 |  |  |  |  | 文号 |  | 渭临环发〔2018〕435号 |  |  |  |  | 时间 |  | 2018年12月28日 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  | / |  |  |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  | 时间 |  | / |  |  |
| 报告书（表）编制单位 |  |  | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 500万元 |  |  |  |  |  |  |
| 环评单位 |  |  | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 30万元 |  |  | 比例 | 5.1% |  |  |
| 环境监理单位 |  |  | / |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  | 650万元 |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  | 陕西中润检测有限公司 |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  | 46万元 |  |  | 比例 | 7.1% |  |  |
| 废水治理 |  |  | 废气治理 |  | 噪声治理 |  |  | 固废治理 |  |  |  |  | 绿化及生态 |  |  |  | 其它 |  |  |
| 0.5万元 |  |  | 35万元 |  | 5万元 |  |  | 0.5万元 |  |  |  |  | / |  |  |  | 5万元 |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 2640h/a |  |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度 (2) |  | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排放 量 (6) |  | 本期工程核定排放总量 (7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量 (8) |  | 全厂实际排放总量 (9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
| 废水 |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| CODcr |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 氨氮 |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 石油类 |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 废气 |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| SO2 |  | 3ND （未检出） |  | 50mg/m3 | - | - | 0.055t/a |  | - |  |  | - |  | 0.055t/a |  | - |  | - | - |
| 烟尘 |  | 18.8mg/m3 |  | 20mg/m3 |  |  | 0.71t/a |  | - |  |  | - |  | 0.71t/a |  | - |  | - | - |
| 工业粉尘 |  | 9.5mg/m3 |  | 10mg/m3 |  |  | 0.14t/a |  |  |  |  |  |  | 0.14t/a |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  | 99mg/m3 |  | 150mg/m3 | - | - | 1.03t/a |  | - |  |  | - |  | 1.03t/a |  | - |  | - | - |
| 工业固体废物 |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、单位：废气量：×104标米3/年；         废水、固废量：吨/年；          其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；            废气中污染物浓度：毫克/立方米

2、排放增减量：（＋）表示增加，（－）表示减少

3、（12）=（6）－（8）－（11）；  （9）=（4）－（5）－（8）－（11）＋（1）

4、此表最后一格为该项目的特征污染物。