渭南永固混凝土有限公司

水泥稳定土及水泥制品生产项目

绩

效

环

保

管

理

篇

章

二零二三年十一月

1前言

《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76 号）中要求“关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340 号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性”。

本项目新建一条年产60万吨水泥稳定土生产线和一条年产5000m3水泥制品生产线，属于关中地区涉气重点行业（水泥）项目，按照涉气重点行业管理，因此设置环保绩效管理篇章，对照环办大气函〔2020〕340号文件进行具体分析。

2专项分析

根据生态环境部办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修改版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南中重污染天气重点行业绩效分级及减排措施内容，本项目需对照“十五、水泥”的绩效分级指标。

本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇转盘北路西第一家，为扩建项目，本项目根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的十五水泥中“表15-2独立粉磨站、矿渣粉、水泥制品d绩效引领性指标”进行建设。具体指标要求分析详见下表。

表1 项目与水泥制品d绩效引领性指标相符性分析

| 引领性指标 | 水泥制品 | 企业实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源类型 | 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧） | 企业现有工程和本次扩建工程生产过程中采用的能源主要为电。 | 符合 |
| 排放限值 | PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉基准氧含量3.5%，PM、NOx排放浓度不高于10、50mg/m3；热风炉基准氧含量8%，PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3 | 企业现有工程和扩建工程涉及到PM的排放，根据现有工程的竣工环保验收报告，厂界PM无组织达标（即不高于10mg/m3），企业不涉及天然气锅炉和热风炉；评价要求本次扩建工程建成后，企业厂区PM排放浓度不得高于10mg/m3。 | 符合 |
| 无组织排放 | - 粉状物料全部密闭储存； - 物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输、各物料破碎、装载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； - 料棚配备雾状喷淋抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器。 | - 企业现有工程使用的石子、石沫等均在封闭车间内进行储存，水泥在密闭的水泥筒仓中储存。评价要求本次扩建项目建成后，企业所采用的砂子、粉煤渣、石沫等全部在封闭车间内进行储存，水泥在筒仓内密闭储存。 - 企业现有工程采用封闭式皮带进行运输，传送带下料口设置集尘罩和袋式除尘器，现有工程8个水泥筒仓顶均设置泄压口且配备袋式除尘设施；水泥在密闭的水泥筒仓中储存。评价要求本次扩建项目建成后，企业物料全部采用封闭式皮带进行输送，传送带下料口设置集尘罩和袋式除尘设施，新建的水泥筒仓顶设施泄压口和配备袋式除尘设施。 - 企业现有工程采用封闭式车间进行物料储存，车间内配备雾状喷淋抑尘设施，出入口配备自动卷闸门水泥全部在密闭的水泥筒仓中储存。评价要求，本次扩建工程建成后，企业使用砂子、石子、粉煤渣和石沫均在封闭车间内储存，水泥在筒仓中储存，筒仓设置在封闭车间内。 | 符合 |
| 监测监控水平 | 重点排污企业水泥磨合独立烘干西永安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。 | 企业不属于重点排污企业，根据现场调查，企业已在物料堆存车间的出入口、料台、堆场等地方，设置高清视频监控设施，在料场出入口等易产尘点设置视频监控系统，视频监控数据保存三个月以上。 | 符合 |
| 环境管理水平 | 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN 号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS 数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程 | 企业现有工程环保档案齐全，现有工程的环评批复文件、排污许可、竣工验收文件和一年内废气监测报告均齐全。评价要求本次扩建工程环境影响评价工作后，企业应按照环评报告及批复要求开展排污许可工作、竣工环保验收工作，定期开展自行监测工作并按要求保存完整的环保档案。 | 符合 |
|  |  | 根据现场调查，企业现有工程管理台账记录不完整，缺少生产设施运行台账、运输管理电子台账。评价要求企业完整记录生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）、运输管理电子台账、设备维护记录和耗材清单等。 |  |
|  |  | 企业已配备兼职环保人员负责环境管理工作，并制定废气治理设施运行管理规程。 |  |
| 运输方式 | 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 | 1、根据企业提供，企业现有工程物料运输全部使用国五排放标准重型载货车辆进行运输。评价要求，本次扩建工程后，企业物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、根据企业提供，企业现有工程厂内运输车辆（搅拌车）全部使用国五排放标准车辆进行运输。评价要求，本次扩建工程后，企业厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、根据企业提供，企业现有工程厂内非道路移动机械（铲车）全部达到国四排放标准。 评价要求，本次扩建工程后，企业厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 | 符合 |
| 运输监管 | 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上 | 根据现场调查，企业暂未配备门禁和视频监控系统，无法实施监控运输车辆进入厂区情况，未记录运输车辆电子台账。评价要求，企业应配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上。 | 符合 |
| 注：d《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013水泥制品生产指预拌混凝土、砂浆和混凝土预制件的生产，不包括水泥用于施工现场搅拌的过程。 |  |  |  |

3达标承诺

本企业按照《渭南市大气污染治理专项方案（2023-2027年）》（渭市发〔2023〕35号）要求，承诺项目建成后，在生态环境部门规定的时限内达到水泥制品d绩效引领性指标要求。达级承诺书见附件10。